Vedlegg 4

Dato: 22.06.2026

Kravspesifikasjon – oversikt over krav

Anskaffelse av ny elektrisk hjulgraver

Vedlegg til konkurransegrunnlag – vedlegg 4

Sak 26/16743

Skjemaet nedenfor gir en oversikt over oppdragsgivers krav til varen.

| Oppdragsgivers krav til varen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. |  | Krav | Utfyllende informasjon |
| 1.0 Administrative krav Oppdragsgiver har følgende krav til administrative driftsparametere: |  |  |  |
| 1.1 |  | Garanti | - Minimum 5 års garanti - Minimum 6 års garanti på batterier |
| 1.2 |  | Normal driftstid batteri | Driftstid 6–8 timer, CE-godkjent. |
| 1.3 |  | Serviceavtale | Tilbudet skal inkludere pris på fem års serviceavtale inkl. norsk verksted eller ev. mobilt verksted med mulighet for reparasjon innen 12 timer. Ved uforutsette hendelser og behov for assistanse skal leverandøren være tilgjengelig for oppdragsgiver pr. e-post og telefon. Skriftlige henvendelser skal besvares innen fire timer mellom kl. 07:00 og 15:00 på hverdager. Telefonhenvendelser skal besvares senest 30 min. etter første oppringning hele døgnet. Ved behov for stedlig oppmøte skal leverandøren møte på angitt plass senest 12 timer etter mottatt henvendelse. Dersom maskinen må ha reparasjon skal den erstattes innen 24 timer fra innmeldt sak. Det vises til kontraktens bestemmelser om mislighold. |
| 1.4 |  | Dekor på maskin | Drammen kommune design skal inngå i tilbudet. Leveres i henhold til Drammen kommunes rammeavtale for dette. |
| 1.5 |  | Leverandøren skal bære kostnadene ved levering av maskin og deler |  |
| 2.0 Krav til maskin Oppdragsgiver har følgende krav til hjulgraveren: |  |  |  |
| 2.1 |  | Elektrisk hjulgraver | Ny elektrisk hjulgraver, 14–18 tonn med firehjulsdrift. Det skal være elektrisk drift av elektrisk motor på hvert hjul. |
| 2.2 |  | Separat motor til hydraulisk | Separat el-motor for hydraulikk, i tillegg til el. motorer for fremdrift |
| 2.3 |  | Brems/ pendelsperre i gravemodus |  |
| 2.4 |  | Lading | Lades med type 2 - 22 kW ombordlader og hurtiglading CCS2 (min. 120 kW) |
| 2.5 |  | Bakmontert skjær | Inkl. kulehengerfeste 80 mm med Multikobling hydraulikk for tipp/baklem og 13-polet kontakt. |
| 2.6 |  | Frontmontert BM-feste | Frontmontert BM-feste med løft- og tiltemuligheter. |
| 2.7 |  | Knekkbom | Knekkbom (VA-bom) med kjøre-demper på sylinder, inkl. slangebruddsventil. Leveres med ekstra hydraulikkretur på bom for stikke. Dokumentasjon for tilstrekkelig mengde hydraulikkolje for å drive retur for spesialredskap. |
| 2.8 |  | Løftekrok på HK-feste på stikke |  |
| 2.9 |  | Sentralmøring |  |
| 2.10 |  | Dekk | Trelleborg L5-dekk inkl. pigg-kjettinger, eller tilsvarende. Mellomring mellom tvillinghjul |
| 2.11 |  | Gummimatter |  |
| 2.12 |  | Klarlakk | Alle lakkerte flater skal klarlakkeres. |
| 3.0 Krav til førerhus Oppdragsgiver har følgende krav til førerhuset: |  |  |  |
| 3.1 |  | Klimaanlegg med varmepumpe |  |
| 3.2 |  | Luftfjæret sete m/ varme |  |
| 3.3 |  | Oppvarmet frontrute og speil | Frontruten skal være mulig å åpne. (to-delt frontrute) |
| 3.4 |  | DAB+, Bluetooth og opplegg for handsfree, samt og 12 V uttak og USB uttak |  |
| 3.5 |  | Språk | - Alle skjermer for menystyring av funksjoner på maskinen skal være på norsk. - Opplæring av maskinen og dens funksjon skal foregå på norsk - All dokumentasjon og godkjenninger må foreligge på norsk eller alternativt engelsk/skandinavisk |
| 3.6 |  | Holdere for mobiltelefon og nettbrett | «Ram Mount» eller tilsvarende |
| 3.7 |  | Ryggekamera -360°-kamera / radarpakke | Ryggekamera bak og på høyre og venstre side |
| 3.8 |  | Panoramatak |  |
| 3.9 |  | Avtagbart ratt, inkludert oppheng til demontert ratt | Type «snap-off»-ratt eller tilsvarende |
| 3.10 |  | Hjulstyring på joystick i tillegg til ratt |  |
| 3.11 |  | GPS | GPS maskinstyring type «Maskin 3D» eller tilsvarende. Type tjeneste dokumenteres og lisensavgifter spesifiseres i anmerkninger. Opplæring av GPS-modul må foregå på norsk |
| 4.0 Krav til lys og varsling Oppdragsgiver har følgende krav til lys- og varslingsutstyr |  |  |  |
| 4.1 |  | Varselbjelke på tak |  |
| 4.2 |  | Varselblits bak på maskin og henger | Varselblits bak på maskin og henger (ECE R65) |
| 4.3 |  | LED-arbeidslys | Arbeidslys LED rundt hele maskinen og på henger (IP67 + E-godkjent) Type og monteringssted på gravemaskin spesifiseres |
| 4.4 |  | Lyspakke | Lyspakke XL som inkluderer: - blitz varsellys bøyle bak på lodd - min. 10 arb. Lys foran - min. 4 arb. Lys bak - min. 1 på hver side venstre montert på tak/ høyre montert ved speil Lysgruppene skal kunne styres hver for seg. Type spesifiseres. |
| 4.5 |  | Lys på stikke |  |
| 5.0 Redskap/ tilleggsutstyr Tilbudet skal omfatte følgende redskaper/ tilleggsutstyr, presisert i punktene 5.1 til 5.19: Alle hurtigkoblinger skal være kompatible med Engcon EC-Oil S60 |  |  |  |
| 5.1 |  | Tilt-rotator med hurtigkobling med automatisk kalibrering | S60 inkludert sentralsmøring |
| 5.2 |  | Asfaltfres | S60 |
| 5.3 |  | Graveskuffe uten tenner, lang kjeft – for undergraving av kabler/rør | S60 |
| 5.4 |  | Smalskuffe bredde 560 mm. | S60 |
| 5.5 |  | Pusseskuffe og planerings-/transportskuffe med slitestål | S60 og BM-feste inkl. surrefeste. Dokumentasjonskrav: Dokumenteres med bilder av anbefalt løsning |
| 5.6 |  | Std. pusseskuff | S60, bredde 1600 mm og volum 750 liter |
| 5.7 |  | Hydrauliske pallegafler | Lagringsfester for pallegafler i front integrert i kasse på henger. Løsning dokumenteres med bilder eller tegning. S60 |
| 5.8 |  | Avtakbar gripekassett GRD 60 | S60 |
| 5.9 |  | Avtakbar feievals kassett SWD 60 | S60 |
| 5.10 |  | Sorteringsklype | S60 |
| 5.11 |  | Tømmerklype | S60 |
| 5.12 |  | Roterende sorteringsskuffe | S60 Roterende sorteringsskuffe, tilsvarende som på bildet: |
| 5.13 |  | Pigghammer | S60 |
| 5.14 |  | Avtagbar feiekost bredde 2000 mm | S60 – hydraulisk med stativ for lagring |
| 5.15 |  | Rippertann | S60 |
| 5.16 |  | Hydrauliske pallegafler | S60 |
| 5.17 |  | Planeringsbjelke | S60 |
| 5.18 |  | Vibroplate | S60 |
| 5.19 |  | Feste til veiduk på henger | S60. Feste til veiduk, tilsvarende som på bildet: |
| - Material- og redskapshenger Tilbudet skal omfatte en servicehenger/ material- og redskapshenger som oppfyller følgende krav: |  |  |  |
| 6.1 |  | 6.1. Material- og redskapshenger (servicehenger) | Servicehenger med buet front for enklere utgraving av masser med: - Kraftig 2-akslet henger (tilsvarende Gigant GD3-10X) med tipp funksjon. - Lagringsfester for pallegafler i front integrert i kasse på henger. Løsning dokumenteres med bilder eller tegning. - kulehengerfeste 80 mm inkl. Multikobling hydraulikk for tipp/baklem og 13-polet kontakt. - Brukes til kumlokk, VA-materiell, redskap og mindre mengder pukk/asfalt. - Hardox-plan, forsterket for punktlaster, ingen tipp. - 435/50R19,5 lastebildekk, bremser på begge aksler. Inkl. kjettinger - Store metallskap på begge sider (ikke plast), LED-lys og lås. - Spade- skuffeholder, kjettingkasse, arbeids- og varsellys, 50 mm kulekobling. - CE-godkjent, totalvekt 12–14 tonn, nyttelast 9–10 tonn. - Ryggekamera - Klarlakkert |

Dokumentasjonskrav: 
Tilbyders besvarelse til hvert av kravene skal gjøres direkte i Mercell, i tillegg til relevante vedlegg som følger tilbudet. 

Eventuelle avvik fra kravspesifikasjonen, skal fremgå tydelig av innlevert tilbud.