Kjøretøy for syketransport/beredskap

PRISSKJEMA – KRAVSPESIFIKASJON 2026

Priser skal være med på alle punkter som er tatt med i kravspesifikasjonen under.

| Fabrikat og type: |  |
| --- | --- |
| Kjøpesum i NOK ekskl. mva: |  |

KRAVSPESIFIKASJON KJØRETØY FOR SYKETRANSPORT/BEREDSKAP.

Tilbyder svarer Ja/Nei på om krav/ønsker er innfridd med dokumentasjon vedlagt.

| Nr. | Benevnelse | Absolutte (A) / ønskede krav (Ø) | A/Ø | Krav innfridd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kjøretøy. |  |  |  |
| A. | Hjulkjøretøy med passasjerkapasitet 4 stk. pluss sjåfør. Påbygg bak for syketransport med to båreplasser og to sitteplasser med ståhøyde for personell. | Være et hjulgående terrengkjøretøy med svært høy fremkommelighet. Være tilpasset snø, is og brelignende terreng. Være dokumentert egnet for polare operasjoner. | A A A |  |
| B. | Terreng egenskaper | Store terrengdekk med pigg tilpasset snø/is. Sentral luftregulering i dekk for terrengtilpasning. SKAL kunne operere i: Løs snø. Isbreterreng. Ujevnt og sprekkeutsatt underlag. | A Ø A |  |
| C. | Ytelse og rekkevidde | Operativ rekkevidde bør være ca. 600 km Hastighet ca.100 km/h under best mulige forhold. (F.eks. vei) Integrert pumpe for fylling av diesel fra eksterne tanker med 2toms Manntek hannkobling. | Ø Ø Ø |  |
| D. | Stabilitet og chassis. | Langt chassis for å få god kapasitet til pasientmodul Forsterket ramme (stiv konstruksjon) Luftfjæring for justerbar kjørehøyde. Ekstra støtdemping for pasientkomfort. Vinsj foran. Tauefester foran og bak. Tilhenger feste. Innfesting kran/GPR foran. | Ø A Ø Ø A A A Ø |  |
| E. | Kapasitet og layout. | 5 sitteplasser inkludert sjåfør i førerhus. Pasientmodul separat fra passasjerkabin. | A A |  |
| F. | Motor/utslippskrav. | EURO3 motor uten AD-blue. | A |  |
| G. | Drivlinje og akselkonfigurasjon. | Det ønskes 6x6 drift. Låsbare differensialer på alle aksler og mellom aksler. | Ø A |  |
| H. | Motor og kupevarmer | Elektrisk motor og kupevarmer med batterilader for standby bruk. Dieseldrevet motorvarmer med tidsur. | A A |  |
| I. | Ekstralys. | Kraftig lysbjelke i front. Oransje arbeidsvarslingslys foran og bak. | A A |  |
| J. | Ryggekamera. | Kamera bak på påbygg og innvendig i påbygg. | A |  |
| 2 | Påbygg. |  |  |  |
| A. | Påbygg bak for syketransport med to båreplasser og ståhøyde for personell. | Påbygget skal fungere uavhengig av kjøretøyet med hensyn til strøm og oppvarming. | A |  |
| B. | Dimensjoner/layout. Norsk Polarinstitutt ønsker å være involvert i endelig design. | 2 båreplasser med uttrekkbart system for inn/utlasting av båre, lengde båreplass min 2,5meter. Ståhøyde i påbygg. 2 sitteplasser for medisinsk personell. Alkove over biltak for oppbevaring av utstyr. Alkove delt opp i flere seksjoner med luker. Teknisk rom plassering under bårebenker eller i forkant av påbygg. Må ha tilkomst utenfra og innenfra. Vindu på hver side og i dør. Dør/dører bak med stor åpning for enkel inn utlasting av bårer. Ventiler for ventilasjon under bruk. | A A A A A A A A A |  |
| C. | Strøm | Solceller montert heldekkende på tak med litium batteri bank 12/24 volt som også kan lades av kjøretøyet. Inverter 230 volt. For stikkontakter, belysning og drift av medisinsk utstyr. Min. 1000 W. USB- kontakter og stikkontakter hensiktsmessig plassert. | A A A |  |
| D. | Oppvarming | Dieseldrevet luft varmer typ Webasto STC2000 eller lignende. Romtermostat for styring av varme. Spjeld for valg av luftsirkulasjon mellom uteluft/inneluft for dieselvarmer. Varmeapparat med regulering drevet av motorens kjølevann system. Elektrisk kupevarmevifte for standby bruk. | A A A A A |  |
| 3. | Reservedeler/dokumentasjon. |  |  |  |
| A. | Reservedeler. | Inkludert servicepakke for 3 servicer. Inkl oljer. | A |  |
| B. | Dokumentasjon. | Leveres med brukerhåndbok, reservedelsbok og verkstedhåndbok, alle i papirform og elektronisk utgave. | A |  |

Beskrivelse av anskaffelsen.

Norsk Polarinstitutt skal gå til anskaffelse av et kjøretøy for syketransport/beredskap på Trollstasjonen i Antarktis.

Kjøretøyet skal være en del av medisinsk beredskap på Troll og fungere som syketransport og beredskapskjøretøy i området Dronning Maud land som Norsk Polarinstitutt opererer i som innbefatter en operasjonsradius på opptil ca 300km.

Merkehenvisninger: Oppdragsgiver legger til grunn at alle merkehenvisninger skal forstås som «eller tilsvarende» Kravene er brukt som referanse for ytelsesnivå og funksjonalitet.

Pris må være levert havn Ålborg Danmark.