Bilag til rammeavtalE

Innhold:

Bilag 1: Kundens spesifikasjon av leveranser på rammeavtalen	3

1.1 Formål og omfang	3

1.2 Varer og tjenester som inngår i Avtalen	3

1.3 Kundens krav til bistanden	3

Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveranser på rammeavtalen	10

Bilag 3: Avrop på rammeavtalen	19

3.1 Rutiner for avrop/bestilling	19

Bilag 4: Administrative bestemmelser	20

4.1 Representanter for partene	20

4.2 Avtalen punkt 1.5 Partenes representanter	20

4.3 Bruk av underleverandør	20

4.4 Varsler og skriftlighet	21

4.5 Endringer	21

4.6 Plikt til å svare på henvendelser	21

4.7 Rapportering	21

4.8 Krav til levering	21

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser	23

5.1 Avtalens punkt 4 Pris og betaling	23

5.2 Avtalens punkt 4.5 Fakturering	23

Bilag 6: Endringer i avtaleteksten	24

Bilag 7: Endringer etter avtaleinngåelsen	25

# Bilag 1: Kundens spesifikasjon av leveranser på rammeavtalen

1.1 Formål og omfang

Hovedformålet med Avtalen er å dekke Kundens behov for hjertestartere, ved å etablere én rammeavtale med én leverandør.

Avtalen skal sikre tilstrekkelig beredskap for rask livreddende hjelp ved hjertestans i alle departementsbygg. Dette omfatter anskaffelse av hjertestartere og nødvendig tilhørende forbruksmateriell for å sikre at hjertestarterne er operative når behov oppstår. Dette omfatter tilhørende forbruksvarer som elektroder og batteri

Med tilhørende utstyr menes skap for oppbevaring av hjertestarter, og nødvendig skilting.

Det vil bli inngått en rammeavtale for to år med mulighet for forlengelse i ytterligere 1+1 år. Anskaffelsens verdi er i størrelsesorden inntil 1 400 000 NOK ekskl. mva for en periode på fire år. Det presiseres at dette kun er et estimat. Estimatet baseres på erfaringstall og antatt utvikling.

Kunden har en rett, men ingen plikt, til å kjøpe på denne rammeavtalen. Kunden er ikke forpliktet til å kjøpe et bestemt volum i rammeavtaleperioden.

Avtalen er ikke eksklusiv.

1.2 Varer og tjenester som inngår i Avtalen

Avtalen skal sikre Kundens mulighet for anskaffelse av hjertestarter.

Eksempler på varer som inngår i Avtalen:

- Hjertestartere

- Tilhørende forbruksmateriell til tilbudt hjertestarter (elektroder og batterier)

- Forbruksmateriell til våre eksisterende hjertestartere (elektroder og batterier). Vi har i dag Philips HS1.

- Skap for oppbevaring av hjertestartere

- Nødvendig skilting for synlighet

Listen ovenfor er ikke uttømmende. Utstyr som er naturlig knyttet til punktene ovenfor skal også kunne kjøpes på denne rammeavtalen.

1.3 Kundens krav til bistanden

Krav består av "skal krav" og "bør krav". Tabellen under skal benyttes i Bilag 2 som Leverandørens svar på Kundens krav i Bilag 1.

1.3.1 Forklaring til utfylling av kravspesifikasjonen

- NR.

Kravene er nummerert kronologisk i tabellene under.

- KRAVTEKST

Under denne kolonnen følger Kundens respektive krav.

- KRAVTYPE

Kravspesifikasjonen har to typer krav:

Skal-krav (SK): minstekrav som tilbyder skal svare ja eller nei på. Minstekravene er viktige for Kunden. Dersom leverandør har ett eller flere avvik fra disse vil de bli gjenstand for en konkret vurdering opp mot avvisningsreglene i anskaffelsesregelverket. Dersom ett eller flere avvik samlet anses som vesentlige vil det medføre avvisning.

- SVAR (J/N)

Her skal leverandøren angi enten "Ja" eller "Nei", avhengig av om vedkommende oppfyller eller ikke oppfyller kravet.

- DOKUMENTASJON/FORKLARING

Her har Kunden angitt hvorvidt oppfyllelse av kravet skal dokumenteres ved dokumentasjon og/eller utfyllende forklaring fra Leverandøren.

D: angir særskilte krav til dokumentasjon som skal belyse hvordan kravet oppfylles/er oppfylt.

X: Krav med forklaringsplikt for Leverandøren. Leverandøren skal gi en utfyllende skriftlig forklaring.  Forklaringen skal da tydelig fremgå i et eget vedlegg til dette bilaget med samme nummerhenvisning og rekkefølge som er tilknyttet kravet under kravnummer. Dersom forklaringen er kort, legges den direkte inn i kolonnen.

1.3.2 Kravtabell

| Kravnr | Krav |
| --- | --- |
| Generelt |  |
| SK 1 | Leverandøren skal tilby et fast kontaktpunkt som er ansvarlig for å følge opp Kunden i avtaleperioden. Det skal også oppgis stedfortreder for fast kontaktpunkt. Kontaktpersonen som tilbys skal ha erfaring fra lignende avtaler, relevant kunnskap om de produktene som leveres, og skal kunne gi Kunden veiledning når Kunden ønsker det. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. Leverandøren skal oppgi kontaktperson/er i Bilag 4 Administrative bestemmelser. |
| SK 2 | Leverandør skal besvare alle Kundens henvendelser innen utløpet av påfølgende virkedag etter mottatt henvendelse. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 3 | Leveringstid fra mottatt bestilling (tidspunkt for leverandørens ordrebekreftelse, jf. Bilag 3) skal ikke overstige 12 virkedager for standardleveranser. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| Tilbudt hjertestarter |  |
| SK 4 | Hjertestarteren skal være CE-merket som medisinsk utstyr i henhold til gjeldende regelverk for medisinsk utstyr i EØS, herunder MDR 2017/745 slik gjennomført i norsk rett. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 5 | Leverandøren skal på forespørsel dokumentere regulatorisk samsvar gjennom EU-samsvarserklæring, teknisk datablad, norsk bruksanvisning og eventuelt sertifikat fra teknisk kontrollorgan der dette er relevant. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 6 | Hjertestarteren skal oppfylle EN/IEC 60601-2-4 eller tilsvarende relevant standard for sikkerhet og ytelse for hjertestartere. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 7 | Hjertestarteren skal være beregnet for bruk av lekpersoner/ikke-helsepersonell. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet og dokumenteres i produsentens bruksanvisning, merking eller tekniske dokumentasjon. |
| SK 8 | Hjertestarteren skal være halvautomatisk AED, der bruker aktivt må utløse støt etter at enheten har analysert hjerterytmen og anbefalt støt. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 9 | Hjertestarteren skal automatisk analysere hjerterytme og kun anbefale/klargjøre støt ved sjokkbar rytme. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 10 | Hjertestarteren skal ha tydelige taleinstruksjoner på norsk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 11 | Hjertestarteren skal ha visuelle instruksjoner som støtter bruker gjennom prosessen. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 12 | Hjertestarteren skal gjennomføre automatisk selvtest minimum ukentlig. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 13 | Hjertestarteren skal ha tydelig lokal statusindikator som viser om enheten er klar til bruk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 14 | Hjertestarteren skal varsle tydelig ved feil, lavt batterinivå, eller annen status som gjør at enheten ikke er klar til bruk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 15 | Hjertestarteren skal kunne brukes og lagres innenfor temperatur- og fuktighetsområder som er egnet for innendørs offentlige bygg. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 16 | Hjertestarteren skal lagre hendelsesdata i minst 30 dager som leverandør skal hente ut kostnadsfritt, på forespørsel etter bruk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 17 | Hjertestarteren skal leveres med norsk bruksanvisning, norsk hurtigveiledning og nødvendig merking. Engelsk bruksanvisning vil godtas dersom leverandør ikke har norsk bruksanvisning. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 18 | Hjertestarteren skal leveres komplett og klar til bruk med batteri, elektroder og bæreveske. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| Batteri til tilbudt hjertestarter |  |
| SK 19 | Batteriet skal være originalt, produsentgodkjent eller uttrykkelig godkjent av produsenten for den tilbudte hjertestartermodellen, og skal være fullt kompatibelt med hjertestarterens selvtester, statusindikatorer og varslingsfunksjoner. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 20 | Batteriet skal ha minimum 4 års installert standbytid fra installasjonsdato under produsentens angitte normale drifts- og lagringsforhold. Batteriet skal være utskiftbart og kunne tas ut. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 21 | Batteriet skal være merket med produsent, modell/artikkelnummer og produksjonsdato, utløpsdato, installasjonsfrist eller annen informasjon som gjør det mulig å fastslå anbefalt utskiftingstidspunkt. Batteriet skal være CE-merket og følges av samsvarserklæring der dette kreves etter gjeldende batteriregelverk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| Elektroder til tilbudt hjertestarter |  |
| SK 22 | Elektrodene skal være originale, produsentgodkjente eller uttrykkelig godkjent av produsenten for den tilbudte hjertestartermodellen. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 23 | Elektrodene skal være fullt kompatible med den tilbudte hjertestarteren, inkludert hjertestarterens selvtester, statusindikatorer og varslingsfunksjoner der dette støttes av modellen. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 24 | Det skal tilbys elektroder egnet for bruk for voksne. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 25 | Elektrodene skal leveres sterile eller hygienisk forseglede i ubrutt originalemballasje, og emballasjen skal beskytte elektrodene mot uttørking, forurensning og skade frem til bruk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 26 | Elektrodene skal ha tydelig utløpsdato angitt på utsiden av emballasjen, slik at dato kan kontrolleres uten å åpne pakningen. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 27 | Ved levering skal elektrodene ha minimum 20 måneder gjenværende holdbarhet, regnet fra leveringsdato. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 28 | Elektrodene skal ha tydelig merking eller illustrasjon som viser korrekt plassering på pasienten. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 29 | Elektrodene skal kunne oppbevares tilkoblet eller klargjort i hjertestarteren i henhold til produsentens anvisninger, slik at hjertestarteren er klar til rask bruk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 30 | Elektrodene skal være merket med modell-/artikkelnummer og informasjon som gjør det mulig å kontrollere kompatibilitet med tilbudt hjertestartermodell. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 31 | Elektrodene skal være CE-merket og oppfylle gjeldende regelverk for medisinsk utstyr der elektrodene omsettes som medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 32 | Leverandøren skal kunne levere kompatible erstatningselektroder til tilbudt hjertestarter i hele avtaleperioden. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| Veggskap til tilbudt hjertestarter |  |
| SK 33 | Skapet skal være et lukket veggmontert skap beregnet for oppbevaring av hjertestarter (AED) i beredskap. Det er ønskelig at åpning av skapet aktiverer en akustisk alarm for å varsle om at hjertestarter tas i bruk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 34 | Skapet skal beskytte hjertestarteren mot utilsiktet bruk, støv, mekanisk påvirkning og uautorisert håndtering, samtidig som rask tilgang i en nødssituasjon ivaretas. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 35 | Skapet skal være egnet for innendørs bruk i kontor- og publikumsbygg. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 36 | Skapet skal kunne åpnes uten bruk av nøkkel i en nødsituasjon. Eventuell låsemekanisme skal være nødåpningsbasert (f.eks. magnet, enkel knepp, plombeløsning) Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 37 | Skapet skal kunne åpnes med én hånd og uten behov for verktøy Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 38 | Skapet skal ha farge og utforming som gjør det lett synlig i et kontor- eller publikumsområde (f.eks. grønn eller hvit eller rød med kontrastmerking) Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 39 | Skapet skal ha tilstrekkelige innvendige mål til å romme tilbudt hjertestarter, inkludert tilkoblet bæreveske. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 40 | Leveransen skal inkludere nødvendig monteringsutstyr (eksempelvis skruer) og monteringsanvisning på norsk eller engelsk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 41 | Skapet skal kunne fungere uten tilkobling av strøm i vegg. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 42 | Skapet skal muliggjøre enkel visuell kontroll av hjertestarterens status (enten via vindu i døren eller ved rask åpning). Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 43 | Skapet skal ha merking som indikerer at det er hjertestarter i skapet. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| Skilt til tilbudt hjertestarter |  |
| SK 44 | Skiltene skal merke lokasjon for hjertestarter. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 45 | Skiltene skal gjøre hjertestarteren lett å finne for ansatte, besøkende og beredskapspersonell i en nødsituasjon. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 46 | Skiltene skal være egnet for bruk i kontorbygg, publikumsarealer og fellesarealer. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 47 | Leveransen skal omfatte to skilttyper: - Flatt vegskilt for frontsynlig merking. - Plogskilt/vinkelskilt for synlighet fra siden i korridor, gangareal eller større rom. Begge skilttyper skal ha lik visuell profil, samme hovedbudskap og samme farge-/symbolbruk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 48 | Skiltet skal bruke grønn bakgrunn og hvite symboler/tekst, i tråd med etablert fargebruk for hjertestarter. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 49 | Skiltet skal ha hjertestarter som hoved symbol. Det er ønskelig at piktogrammer er basert på ISO 7010 eller tilsvarende internasjonalt anerkjente sikkerhetssymboler. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 50 | Skiltene skal kunne monteres uten bruk av skruer, plugger eller boring. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 51 | Skiltene skal leveres med selvklebende bakside eller egnet dobbeltsidig festeløsning for innendørs veggmontering. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 52 | Festeløsningen skal være egnet for vanlige innendørs underlag som malt vegg, treverk, glass, metall, glatt betong eller tilsvarende. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 53 | Skiltene skal være produsert i materiale egnet for varig innendørs bruk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 54 | Skiltene skal ha kontrast og overflate som gir god lesbarhet under normal innendørs belysning. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 55 | Skiltene skal være etterlysende. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| Miljøkrav |  |
| SK 56 | Leverandør skal tilby returordning for hele produktet i tråd med WEEE-direktivet. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 57 | Leverandør skal garantere tilgang på reservedeler under hele kontraktsperioden. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |
| SK 58 | Leverandør skal minst ha en garanti på 7 år på hjertestarter. Leverandør bes bekrefte dette i J/N. |
| SK 59 | Leverandør skal ha tiltak for å redusere klimagassutslipp knyttet til produksjon og transport av produktet. Leverandør bes bekrefte dette i J/N. |
| SK 60 | Emballasje skal utformes slik at bruk av plast minimeres. Unødvendig plastbruk skal unngås, og alternative materialer med lavere miljøbelastning skal benyttes der det er mulig uten å gå på bekostning av produktets beskyttelse. Leverandør bes bekrefte dette i J/N. |

# Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveranser på rammeavtalen

| Kravnr | Krav | Dokumentasjon/ Forklaring | Svar J/N | Leverandørens beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generelt |  |  |  |  |
| SK 1 | Leverandøren skal tilby et fast kontaktpunkt som er ansvarlig for å følge opp Kunden i avtaleperioden. Det skal også oppgis stedfortreder for fast kontaktpunkt. Kontaktpersonen som tilbys skal ha erfaring fra lignende avtaler, relevant kunnskap om de produktene som leveres, og skal kunne gi Kunden veiledning når Kunden ønsker det. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. Leverandøren skal oppgi kontaktperson/er i Bilag 4 Administrative bestemmelser. | D |  |  |
| SK 2 | Leverandør skal besvare alle Kundens henvendelser innen utløpet av påfølgende virkedag etter mottatt henvendelse. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 3 | Leveringstid fra mottatt bestilling (tidspunkt for leverandørens ordrebekreftelse, jf. Bilag 3) skal ikke overstige 12 virkedager for standardleveranser. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| Tilbudt hjertestarter |  |  |  |  |
| SK 4 | Hjertestarteren skal være CE-merket som medisinsk utstyr i henhold til gjeldende regelverk for medisinsk utstyr i EØS, herunder MDR 2017/745 slik gjennomført i norsk rett. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 5 | Leverandøren skal på forespørsel dokumentere regulatorisk samsvar gjennom EU-samsvarserklæring, teknisk datablad, norsk bruksanvisning og eventuelt sertifikat fra teknisk kontrollorgan der dette er relevant. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 6 | Hjertestarteren skal oppfylle EN/IEC 60601-2-4 eller tilsvarende relevant standard for sikkerhet og ytelse for hjertestartere. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 7 | Hjertestarteren skal være beregnet for bruk av lekpersoner/ikke-helsepersonell. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet og dokumenteres i produsentens bruksanvisning, merking eller tekniske dokumentasjon. | D |  |  |
| SK 8 | Hjertestarteren skal være halvautomatisk AED, der bruker aktivt må utløse støt etter at enheten har analysert hjerterytmen og anbefalt støt. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 9 | Hjertestarteren skal automatisk analysere hjerterytme og kun anbefale/klargjøre støt ved sjokkbar rytme. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 10 | Hjertestarteren skal ha tydelige taleinstruksjoner på norsk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 11 | Hjertestarteren skal ha visuelle instruksjoner som støtter bruker gjennom prosessen. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 12 | Hjertestarteren skal gjennomføre automatisk selvtest minimum ukentlig. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 13 | Hjertestarteren skal ha tydelig lokal statusindikator som viser om enheten er klar til bruk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 14 | Hjertestarteren skal varsle tydelig ved feil, lavt batterinivå, eller annen status som gjør at enheten ikke er klar til bruk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 15 | Hjertestarteren skal kunne brukes og lagres innenfor temperatur- og fuktighetsområder som er egnet for innendørs offentlige bygg. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 16 | Hjertestarteren skal lagre hendelsesdata i minst 30 dager som leverandør skal hente ut kostnadsfritt, på forespørsel etter bruk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 17 | Hjertestarteren skal leveres med norsk bruksanvisning, norsk hurtigveiledning og nødvendig merking. Engelsk bruksanvisning vil godtas dersom leverandør ikke har norsk bruksanvisning. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 18 | Hjertestarteren skal leveres komplett og klar til bruk med batteri, elektroder og bæreveske. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| Batteri til tilbudt hjertestarter |  |  |  |  |
| SK 19 | Batteriet skal være originalt, produsentgodkjent eller uttrykkelig godkjent av produsenten for den tilbudte hjertestartermodellen, og skal være fullt kompatibelt med hjertestarterens selvtester, statusindikatorer og varslingsfunksjoner. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 20 | Batteriet skal ha minimum 4 års installert standbytid fra installasjonsdato under produsentens angitte normale drifts- og lagringsforhold. Batteriet skal være utskiftbart og kunne tas ut. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 21 | Batteriet skal være merket med produsent, modell/artikkelnummer og produksjonsdato, utløpsdato, installasjonsfrist eller annen informasjon som gjør det mulig å fastslå anbefalt utskiftingstidspunkt. Batteriet skal være CE-merket og følges av samsvarserklæring der dette kreves etter gjeldende batteriregelverk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| Elektroder til tilbudt hjertestarter |  |  |  |  |
| SK 22 | Elektrodene skal være originale, produsentgodkjente eller uttrykkelig godkjent av produsenten for den tilbudte hjertestartermodellen. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 23 | Elektrodene skal være fullt kompatible med den tilbudte hjertestarteren, inkludert hjertestarterens selvtester, statusindikatorer og varslingsfunksjoner der dette støttes av modellen. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 24 | Det skal tilbys elektroder egnet for bruk for voksne. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 25 | Elektrodene skal leveres sterile eller hygienisk forseglede i ubrutt originalemballasje, og emballasjen skal beskytte elektrodene mot uttørking, forurensning og skade frem til bruk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 26 | Elektrodene skal ha tydelig utløpsdato angitt på utsiden av emballasjen, slik at dato kan kontrolleres uten å åpne pakningen. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 27 | Ved levering skal elektrodene ha minimum 20 måneder gjenværende holdbarhet, regnet fra leveringsdato. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 28 | Elektrodene skal ha tydelig merking eller illustrasjon som viser korrekt plassering på pasienten. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 29 | Elektrodene skal kunne oppbevares tilkoblet eller klargjort i hjertestarteren i henhold til produsentens anvisninger, slik at hjertestarteren er klar til rask bruk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 30 | Elektrodene skal være merket med modell-/artikkelnummer og informasjon som gjør det mulig å kontrollere kompatibilitet med tilbudt hjertestartermodell. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 31 | Elektrodene skal være CE-merket og oppfylle gjeldende regelverk for medisinsk utstyr der elektrodene omsettes som medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 32 | Leverandøren skal kunne levere kompatible erstatningselektroder til tilbudt hjertestarter i hele avtaleperioden. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| Veggskap til tilbudt hjertestarter |  |  |  |  |
| SK 33 | Skapet skal være et lukket veggmontert skap beregnet for oppbevaring av hjertestarter (AED) i beredskap. Det er ønskelig at åpning av skapet aktiverer en akustisk alarm for å varsle om at hjertestarter tas i bruk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 34 | Skapet skal beskytte hjertestarteren mot utilsiktet bruk, støv, mekanisk påvirkning og uautorisert håndtering, samtidig som rask tilgang i en nødssituasjon ivaretas. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 35 | Skapet skal være egnet for innendørs bruk i kontor- og publikumsbygg. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 36 | Skapet skal kunne åpnes uten bruk av nøkkel i en nødsituasjon. Eventuell låsemekanisme skal være nødåpningsbasert (f.eks. magnet, enkel knepp, plombeløsning) Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 37 | Skapet skal kunne åpnes med én hånd og uten behov for verktøy Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 38 | Skapet skal ha farge og utforming som gjør det lett synlig i et kontor- eller publikumsområde (f.eks. grønn eller hvit eller rød med kontrastmerking) Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 39 | Skapet skal ha tilstrekkelige innvendige mål til å romme tilbudt hjertestarter, inkludert tilkoblet bæreveske. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 40 | Leveransen skal inkludere nødvendig monteringsutstyr (eksempelvis skruer) og monteringsanvisning på norsk eller engelsk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 41 | Skapet skal kunne fungere uten tilkobling av strøm i vegg. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 42 | Skapet skal muliggjøre enkel visuell kontroll av hjertestarterens status (enten via vindu i døren eller ved rask åpning). Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 43 | Skapet skal ha merking som indikerer at det er hjertestarter i skapet. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| Skilt til tilbudt hjertestarter |  |  |  |  |
| SK 44 | Skiltene skal merke lokasjon for hjertestarter. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 45 | Skiltene skal gjøre hjertestarteren lett å finne for ansatte, besøkende og beredskapspersonell i en nødsituasjon. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 46 | Skiltene skal være egnet for bruk i kontorbygg, publikumsarealer og fellesarealer. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 47 | Leveransen skal omfatte to skilttyper: - Flatt vegskilt for frontsynlig merking. - Plogskilt/vinkelskilt for synlighet fra siden i korridor, gangareal eller større rom. Begge skilttyper skal ha lik visuell profil, samme hovedbudskap og samme farge-/symbolbruk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 48 | Skiltet skal bruke grønn bakgrunn og hvite symboler/tekst, i tråd med etablert fargebruk for hjertestarter. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 49 | Skiltet skal ha hjertestarter som hoved symbol. Det er ønskelig at piktogrammer er basert på ISO 7010 eller tilsvarende internasjonalt anerkjente sikkerhetssymboler. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 50 | Skiltene skal kunne monteres uten bruk av skruer, plugger eller boring. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 51 | Skiltene skal leveres med selvklebende bakside eller egnet dobbeltsidig festeløsning for innendørs veggmontering. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 52 | Festeløsningen skal være egnet for vanlige innendørs underlag som malt vegg, treverk, glass, metall, glatt betong eller tilsvarende. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 53 | Skiltene skal være produsert i materiale egnet for varig innendørs bruk. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 54 | Skiltene skal ha kontrast og overflate som gir god lesbarhet under normal innendørs belysning. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 55 | Skiltene skal være etterlysende. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| Miljøkrav |  |  |  |  |
| SK 56 | Leverandør skal tilby returordning for hele produktet i tråd med WEEE-direktivet. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 57 | Leverandør skal garantere tilgang på reservedeler under hele kontraktsperioden. Leverandør bes bekrefte dette i J/N-feltet. |  |  |  |
| SK 58 | Leverandør skal minst ha en garanti på 7 år på hjertestarter. Leverandør bes bekrefte dette i J/N. |  |  |  |
| SK 59 | Leverandør skal ha tiltak for å redusere klimagassutslipp knyttet til produksjon og transport av produktet. Leverandør bes bekrefte dette i J/N. |  |  |  |
| SK 60 | Emballasje skal utformes slik at bruk av plast minimeres. Unødvendig plastbruk skal unngås, og alternative materialer med lavere miljøbelastning skal benyttes der det er mulig uten å gå på bekostning av produktets beskyttelse. Leverandør bes bekrefte dette i J/N. |  |  |  |

# Bilag 3: Avrop på rammeavtalen

3.1 Rutiner for avrop/bestilling

Bestilling gjennomføres av Kunden via e-post. Bestillingen skal ha henvisning til virksomhet, avdeling og kontaktperson med navn og ansattnummer, samt fakturaadresse og leveringsadresse. Leverandør skal alltid sende en skriftlig bekreftelse innen 24 timer til bestiller hos Kunden om at bestilling er mottatt, hvor leveringsdato fremgår.

# Bilag 4: Administrative bestemmelser

4.1 Representanter for partene

Bemyndiget representant for Kunden:

Navn: Bjarte Nygård

Tittel: Seksjonssjef

Adresse: Akersgata 59

Telefon: 457 89 244

E-post: Bjarte.Nygard@dss.dep.no

Bemyndiget representant for Leverandøren:

Navn:

Tittel:

Adresse:

Telefon:

E-post:

Dersom bemyndiget representant for en part skiftes ut, skal den andre part bli skriftlig varslet 10 virkedager i forkant.

4.2 Avtalen punkt 1.5 Partenes representanter

Daglig kontaktperson for Kunden:

Navn: Herman Dillevig

Tittel: Prosjektleder

Adresse: Akersgata 59

Telefon: 41257201

E-post: Herman.Dillevig@dss.dep.no

Daglig kontaktperson for Leverandøren:

Navn:

Tittel:

Adresse:

Telefon:

E-post:

Ved utskifting av nøkkelpersonell/daglig kontaktperson i avtaleperioden er leverandøren ansvarlig for å erstatte vedkommende med annen ressurs, som minimum har tilsvarende kompetanse og erfaring som vedkommende som skiftes ut. Leverandøren bærer eventuelle kostnader tilknyttet utskiftingen.

4.3 Bruk av underleverandør

Leverandørens godkjente underleverandører:

| Navn | Org.nr | Leveranseområde |
| --- | --- | --- |

4.4 Varsler og skriftlighet

Alle varsler, krav eller andre meldinger som skal gis under denne Avtalen, skal gis skriftlig til vedkommende parts representant identifisert i punkt 4.2, eller som senere er endret etter skriftlig melding/notifikasjon.

4.5 Endringer

Endringer av Avtalen skal være skriftlige, og de må være undertegnet av en bemyndiget representant fra hver av partene og inntas i bilag 6.

4.6 Plikt til å svare på henvendelser

Leverandøren plikter å besvare Kundens henvendelser så raskt som mulig. Konkrete frister kan være avtalt i bilag 2.

4.7 Rapportering

Leverandøren plikter å sende Kunden en statusrapport hvert halvår. Statusrapporten må inneholde:

- En oversikt over avsluttede og løpende avrop for det aktuelle halvåret.

- Hvor mye Kunden er fakturert totalt under rammeavtalen per virksomhet.

Ved Kundens anmodning skal Leverandøren når som helst i avtaleperioden sende Kunden en rapport over uttak under rammeavtalen. Kunden vil angi rapportens detaljnivå og tidsperiode. Tilsvarende krav til rapportering gjelder inntil fem år etter rammeavtalens utløp, såfremt Kundens rapportbehov skyldes regnskapsmessige eller andre revisjonsformål.

4.8 Krav til levering

Alle forsendelser av hjertestartere og -utstyr til Kundens varemottak skal merkes og leveres etter hva som er spesifisert i den enkelte bestilling. Merkingen skal være utenpå emballasjen og kunne tydelig leses uten å åpne forsendelsen. Ved eventuelle forsinkelser fra avtalt leveringstidspunkt skal Leverandøren holde Kunden løpende orientert om leveringsstatus.

I forbindelse med Nytt regjeringskvartal er det etablert et nytt eksternt post- og varemottak for Regjeringskvartalet på Mastemyr. Alle leveranser til Regjeringskvartalet bli levert der. Levering skal skje innenfor ordinær arbeidstid kl. 08:00-15.45 i perioden 15. september – 14. mai og mellom kl. 08:00-15:00 i perioden 15. mai – 14. september.

Da alle varer skal leveres til gjennomlysning i DSS sitt varemottak, hvor leverandør tar seg av videre distribusjon av maskinene/varene. Det er derfor viktig at varene pakkes slik at de enkelt kan gjennomlyses/skannes, og at det tydelig fremgår hvilke Oppdragslokasjoner de ulike varene/maskinene skal distribueres til (synlig merket med etikett). Følgende informasjon skal tydelig fremkomme på varenes/maskinenes etiketten:

- Oppdragslokasjon

- Kundenavn

- Bestillers referanse

- Varenummer og varenavn

# Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

5.1 Avtalens punkt 4 Pris og betaling

Kontraktens punkt 4 inneholder de samlede pris og prisbestemmelser.

Service- og vedlikeholdsoppdrag

Reise, bompenger, parkering, reisetid og andre utgifter knyttet til service og vedlikeholdsoppdrag dekkes ikke.

5.2 Avtalens punkt 4.5 Fakturering

Forfallstidspunkt er 30 dager etter at kontraktsmessig levering har funnet sted og korrekt faktura er mottatt.

Fakturerings- og ekspedisjonsgebyrer skal ikke beregnes.

Kunden har rett til å returnere alle fakturaer som ikke tilfredsstiller Avtalens krav.

Ved uenighet om et kravs berettigelse og/eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal Leverandøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes to nye fakturaer for hhv. Omtvistet og uomtvistet krav

Vilkår for implementering av EHF (elektronisk handelsformat):

Leveranse av elektroniske fakturaer skal skje på den av Direktorat for økonomistyring (DFØ) sin til enhver tid valgte kommunikasjonsmetode. Ved endring av kommunikasjonsmetode vil Leverandøren bli varslet seks måneder før nødvendig endring finner sted.

Faktura skal merkes med mottaker, referansenummer og avtalenummer som oppgis i det enkelte avrop.

Fakturaadresse: 974 761 424

Fakturareferanse: Oppgis ved kontraktsignering

# Bilag 6: Endringer i avtaleteksten

I dette bilaget skal det identifiseres nærmere hvilke punkter i den generelle rammeavtaleteksten som eventuelt skal endres eller gjøres tillegg til.

| Punkt |  |
| --- | --- |

# Bilag 7: Endringer etter avtaleinngåelsen

Eksempel på endringskatalog:

| Endringsnr. | Beskrivelse | Ikraftsettelsesdato | Arkivreferanse |
| --- | --- | --- | --- |