Kravspesifikasjon IARK

Ombygging av Fitjar Folkebibliotek

Havnavegen 1, 5419 Fitjar

Funksjonsbeskrivelse

24.10.2025

Innledning

Det skal gjøres en enkel ombygging av Fitjar Folkebibliotek. De fleste vegger beholdes slik de er.  Eksisterende systemhimling og fliser på gulv beholdes. Teknisk rom skal deles opp i to rom, og det skal bygges et nytt kontor. Det må settes inn et nytt vindu i kontoret. Fast inventar som bokhyller og benk skal bygges.  Alle vegger skal males. Det må gjøres mindre endringer på ventilasjonsanlegget og enkelte elektiske installasjoner må flyttes. Det må i tillegg legges inn nye el-punkter.

Det er satt opp en prioritetsrekkefølge på gjennomføringen av prosjektet i slutten av dokumentet, samt oversikt over det som skal settes opp som opsjon i tilbudet.

Generelt

Beskrivelsen er i hovedsak basert på vedlagte tegninger. Løst utstyr/inventar, samt de fleste bokhyller er ikke del av totalentreprenørens leveranse.  Se likevel møbleringssplaner for å sikre at installasjoner ikke kommer i konflikt med løst inventar.

Krav til kvalitet på formgivning, materialer og konstruksjoner er beskrevet i tekst og illustrert på vedlagte tegninger. Entreprenør kan komme med forslag til andre tilsvarende løsninger. Det forutsettes imidlertid at funksjoner og estetikk ivaretas.

Det er beskrevet generelle funksjonskrav, samt generelle krav til materialer og bygningsdeler. Beskrivelsen er ikke en komplett, detaljert beskrivelse. Entreprenør er selv ansvarlig for å innhente alle relevante og nødvendige tilleggsopplysninger for å kunne gi tilbud på en komplett leveranse.

Utførelser og toleranser skal være iht. god kvalitet og normale krav i aktuelle Norsk Standard (NS), Sintef Byggforskserien og bransjestandarder ellers. Konstruksjoner og løsninger skal tilfredsstille krav og intensjoner i NS 3420 – siste gjeldende utgave av beskrivelsestekster for bygg og anlegg. Standardens tekniske bestemmelser og veiledning skal legges til grunn for prosjektering og utførelsen.

Ved valg av materialer og utførelse skal hensyn til inneklima prioriteres. Det skal ikke benyttes materialer som kan være allergi –eller sykdomsfremkallende, hverken ved overlevering eller ved påfølgende driftsfase. Der det er angitt spesifikke krav, skal entreprenør velge løsninger slik at komplett utførelse av arbeidene og ferdig konstruksjon som helhet, tilfredsstiller kravene.

Alt avfall skal kildesorteres, borttransporteres og leveres til godkjent mottak.

Vinduer

Det skal settes inn nytt vindu på kontor. Dette skal være tilsvarende eksisterende vindu på denne veggen, men må kunne åpnes. (størrelse 2205 x 850 mm, farge NCS S 2060 - Y20R)

Som opsjon ønskes det pris på å sette inn enda et vindu mellom eksisterende vindu og nytt vindu i kontor.

Teknisk rom og lesehule

Eksisterende teknisk rom skal deles opp til to rom. Dette skal da inneholde et mindre teknisk rom og en «lesehule». Vegger bygges med overflate i gips, og 12 mm kryssfiner bak for ekstra spikerslag.

Branndør i ny lesehule kles igjen. Døråpning til lesehule skal være 900 mm bred. Høyde skal være tilsvarende eksisterende dør til teknisk rom. Eksisterende dør og lister males NCS S 9000-N.

Ventilasjon i begge rommene må kobles opp mot eksisterende annlegg over himling. Tilluft i lesehule, avtrekk i teknisk rom.

Lamper integrert i himling skiftes ut fra lysrør til LED plater 60x60. Det kan justeres fra 3 lamper per i dag, til 2 stk. En i nytt teknisk rom, og en i lesehule. Egen lysbryter per rom/ lampe, med dimming.

Lesehule må ha punkt til kobling av nedhengt lampe. Egen bryter med dimming på samme panel som bryter til LED-plate.

Vegglampe må ha egen bryter under lampe, i tillegg til en stk stikkontakt på samme panel.

Strømfordelingsboks til amfiet i kultursalen må flyttes til nytt teknisk rom, med kabling over himling. Teknisk rom skal ha 4 strømuttak ved dør, og 4 ved fordelingsskap. Brannvarsler skal være i teknisk rom.

Kontor

Det skal settes opp vegger til nytt kontor. Lydkrav til kontor iht. NS 8175 klasse C, samt Arbeidstilsynets krav til arbeidsmiljøet skal tilfredsstilles. Vegger bygges med overflate i gips, og 12 mm kryssfiner bak for ekstra spikerslag.

Kompaktdør med laminat 990 x 2090 mm – farge Formica Diamond Black eller tilsvarende. List males samme farge som dør NCS S 9000-N.

Ventilasjon kobles opp mot eksisterende anlegg over himling. Tilluft og avtrekk.

Strømtilførsel til belysning og stikk kobles mot eksisterende kurs.

Panelovn ved siden av vindu.

Stikkontakter i kanal – 6 stk.  Plassering vurderes og avklares med byggherre.

Fast inventar

Bokhyller voksenavdeling

Det skal bygges bokhyller på vegg i voksenavdeling. Se tegning IA.04 «Bokhylle i voksenavdeling». Disse bygges i bjørk kryssfiner. 12 mm kryssfiner bak gips for spikerslag. Hyller forankres i vegg.  Settes opp som opsjon i tilbud.

Spilevegg

Det bygges en liten spilevegg / skillevegg mellom bokhylle og skranke. Denne skal være 900 mm bred og opp til himling (2600 mm høy). Bygges i tilsvarende spilevegg i foaje (lik spiledimensjon og avstand) Skal være sortbeiset tre.

Ungdomsavdeling og krok til låneautomat

Det skal bygges innebygde sitteplasser og hyller. Se egen tegning IA.05 Hylle og benk – ungdomsavdeling. Bygges i bjørk kryssfiner. Eksisterende bjelke fores ut 300 mm for å bygge inn bokhyller i ungdomsavdeling. Det fores også ut tilsvarende over innhukk ved låneautomat. Det skal henges opp tung gardin i underkant av denne utforingen, denne må derfor tåle vektbelastningen. Det skal i tillegg bygges innredning til låneautomat og innleverte bøker. Se tegning IA.06 Innredning til låneautomat.

Dørstyring flyttes til ny sidevegg til benk. Se teknisk plan.

Varmeplate i himling flyttes pga av kollisjon med ny innredning.

4 stk stikk integrert i møbel, under bord. Se snitt på tegning IA.05.

Punkt til lampe i topp av møbel. Høyde OK gulv 1400 mm. Egen lysbryter med dimming.

Det må også settes opp 4 stk stikk under bordplate ved låneautomat. Bordplate må ha en liten åpning mot vegg for kabelgjennomfløring, plasseres midt på/ bak skjerm.  Se tegning IA.06.

Sittehule i barneavdeling

Det skal bygges en liten sittehule for barn. Se tegning IA.07 Sittehule bølge.  Denne bygges i MDF og lakkeres med slitesterk lakk. Det er viktig at dette møbelet tåler hard bruk. Punkt for vegglampe inni lesehule. Lampe må ha egen bryter.

Maling og tapet

Vegger males eller tapetseres i hht. fargeplan. Glansgrad 15 brukes på både veggoverflater, dører og lister. Gulvlist males i samme farge som vegg. All maling skal tilpasses underlaget. Underlaget skal rengjøres og behandles (primes mm.) iht. leverandørens anvisninger. Krav til behandlede overflater iht. NS 3420 kap. N og T.

Tapetsering settes opp som opsjon i tilbud.

Belysning, stikkontakter og brytere

Det skal monteres nedhengte og veggmonterte lamper. Type lamper er definert på teknisk plan. Lamper skal ha egne brytere med dimming. Lamper i barneavdeling settes opp som opsjon.

Sofa i barneavdeling og lesehule skal ha integrert stikkontakt og må ha tilkoblingspunkt.

Plan angir ca plassering av stikkontakter. Endelig plassering avklares med byggherre dersom uklart. Det settes opp nye punkter dersom nødvendig.

Rekkefølge for prioritet og gjennomføring

Rekkefølgen angir rekkefølge for prioritet og gjennomføring av prosjektet.

- Bygge kontor og dele opp teknisk rom

Sette inn vindu i kontor. Vindu nr to settes opp som opsjon

Ombygging av ventilasjon

Elektrikerarbeid; kontor, lesehule, teknisk rom, ved studieplasser og ungdomsavdeling.

Elektrikerarbeid i barneavdeling (stikk og lamper) settes opp som opsjon

Maling av vegger og dør

Tapetsering - opsjon

- Bygge sittehule i barneavdeling

Bygge benk / hyller i ungdomsavdeling

Bygge innredning for låneautomat / innlevering

- Bygge hyller i voksenavdeling – opsjon