Bilag til SSA-R – Rammeavtale for kjøp av trafikkregistreringsutstyr for motorkjøretøy på faste stasjoner

– versjon april 2018

Innhold:

Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under rammeavtalen	2

Bilag 2: Prosedyrer for tildeling av kontrakter innenfor rammeavtalen	12

Bilag 3: Avtalevilkår for kontrakter som kan tildeles innenfor rammeavtalen med utfylte bilag	13

Bilag 4: Administrative bestemmelser	14

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser	15

Bilag 6 Leverandørens besvarelse	17

Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under rammeavtalen

Bilag 1 fylles ut av Kunden.

Organisering

Statens vegvesen er organisert i Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Etaten ledes av en vegdirektør, og hver divisjon ledes av en direktør.

Avdeling for transportutvikling er organisert under divisjon Transport og samfunn (heretter benevnt som Kunden).

Avtalens punkt 1.1 Formål og omfang

Avtalens punkt 1.1

Kunden ønsker tilbud på levering av rammeavtale for kjøp av trafikkregistreringsutstyr for motorkjøretøy på faste stasjoner.

Statens vegvesen er ansvarlig for å samle inn vegtrafikkdata (videre kalt trafikkdata) på de fleste europa- og alle riksvegene i Norge. For det øvrige vegnettet er det Nye veier, fylkeskommunene og kommunene som har ansvaret for å samle inn trafikkdata.

Formål

Trafikkdata blir brukt bl.a. for trafikkstyring, drift og planlegging av veger.

Statens vegvesen har laget et eget system «Trafikkdatasystemet» for innsamling, bearbeiding og publisering av trafikkdata. Avhengig av type trafikkregistreringsutstyr (stasjonær eller mobil) samles data inn på ulike måter. Dataloggere som står på faste stasjoner med kontinuerlig registrering, er oppkoblet direkte mot Trafikkdatasystemet i et lukket nett. Kommunikasjonen mellom dataloggerne og Trafikkdatasystemet foregår over OPCUA. Data fra stasjonære kontinuerlige stasjoner hentes inn med kun et par sekunders forsinkelse.

Trafikkdata publiseres på www.trafikkdata.no og er tilgjengelig for alle.

Det er etablert nærmere 2800 trafikkregistreringsstasjoner i Norge. Statens vegvesen eier ca. 1100.

Nye veier og fylkeskommunene er pliktige, i henhold til Vegdata og trafikkinformasjons forskriften fra 1. april 2025, å levere trafikkdata til Trafikkdatasystemet.

Rammeavtalens anslåtte verdi inkludert opsjon er på 13 millioner NOK ekskl. mva.

Statens vegvesen anslår at vi har behov for å kjøpe inn ca. 160 dataloggere i løpet av avtaleperioden. Rammeavtalen har opsjon med mulighet for å skifte ut dataloggere av eldre modell, ca. 80 dataloggere.

13 andre vegeiere har meldt interesse for å opprette tilleggsavtaler til den rammeavtale som Statens vegvesen inngår. Det samlede behovet er oppgitt til omtrent 265 dataloggere i løpet av en fireårsperiode.

Rammeavtalen har en maksimal grense på 16 millioner NOK ekskl. mva. Når den maksimale grensen er nådd, kan Kunden skriftlig si opp avtalen med umiddelbar virkning.

| Navn på Kunden | Navn og tittel på kontaktperson hos Kunden |
| --- | --- |
| Avdeling for transportutvikling | Navn: Malin Alexandra Eriksson. Stilling: Senioringeniør. Telefon: +47 45880449. E-post: malin.eriksson@vegvesen.no. |

For denne anskaffelsen vil det bli inngått kontrakt med 1 (én) leverandør.

Kontraktseier for rammeavtalen er avdeling for Transportutvikling i divisjon Transport og samfunn, og avrop vil blir gjennomført av seksjoner på denne avdelingen.

SSA-R skal regulere de overordnede forpliktelsene mellom partene. De enkelte leveranser reguleres gjennom avropskontraktene, se Bilag 3.

- Kundens kravspesifikasjon (behovsbeskrivelse)

Bilag 1 skal ikke redigeres av Leverandøren. Leverandøren fyller ut sin besvarelse i Bilag 6.

1.1 Beskrivelse av leveransen

Kunden skal inngå en rammeavtale med én leverandør for levering av dataloggere som skal stå på faste stasjoner og registrere trafikken kontinuerlig. Dataloggerne er oppkoblet direkte mot Trafikkdatasystemet og data sendes i tilnærmet sanntid.

Hver datalogger er koblet til en ruter som er spesielt konfigurert for Statens vegvesens Datainnsamlingsnett. Gjennom dette nettet står dataloggeren i direkte kontakt med Trafikkdatasystemet. All konfigurering av dataloggeren foregår over OPCUA, både konfigurering av dataloggere og innhenting av data. I Bilag 1 - kapittel A er det beskrevet hvordan kommunikasjonen mellom datalogger og Trafikkdatasystemet fungerer. Vedlegg 3 – RTDCE interface – OPCUA, beskriver OPCUA-strukturen for at dataloggeren skal kunne kommunisere med Trafikkdatasystemet.

1.2 Krav til leveransen

Kravene er kategorisert og fremgår av vedlegg 2 Kravtabell rammeavtale trafikkregistreringsutstyr.

Leverandøren fyller ut vedlegg 2 og leverer det som en del av tilbudet.

- funksjonelle krav (hva løsningen må kunne gjøre)

- ikke-funksjonelle krav (hvordan løsningen skal fungere)

- minstekrav (MÅ-krav)

- evalueringskrav (E-krav)

- krav til dokumentasjon i tilbudet

  - Leveringstid – tidsplan og tilhørende frister

OPCUA-serveren til dataloggeren skal være ferdig utviklet innen 6 måneder fra kontrakt er signert av begge parter. Kravene til kommunikasjon mellom datalogger og Trafikkdatasystemet, Vedlegg 3 - RTDCE interface – OPCUA, blir derfor ikke testet og evaluert i konkurransen, men må oppfylles før leverandøren kan levere dataloggere på avtalen.

Leveringstid og omfang vil bli avtalt i hvert enkelt avrop og leveringstid skal være minimum 4 uker fra bestillingsdato.

  - Leveringssted

Leveringssteder vil være Statens vegvesens lokasjoner i Norge. Leveringssted og kontaktperson for leveransen vil bli angitt i hvert enkelt avrop.

  - Opsjoner

Opsjon 1:

Kunden har opsjon på å erstatte eldre dataloggere som skal fases ut. Det er ca. 85 dataloggere.

SSA-K vil benyttes for alle avrop + opsjon 1.

Opsjon 2:

Kunden har opsjon på å inngå en service- og vedlikeholdsavtale med valgt leverandør for dataloggere.

Leverandøren må beskrive service og vedlikehold som kreves for at dataloggeren skal opprettholde kvaliteten på trafikkregistreringene gjennom levetiden. Feilsøk skal i hovedsak gjøres remote. I tilfelle dataloggeren og/eller sensorene må ha jevnlig service eller vedlikehold hos leverandøren vil Kunden demontere og sende utstyret til leverandøren.

Leverandøren må tilby support for å håndtere feil som ikke kan løses av Kunden. Kontaktinformasjon og åpentider for support skal også beskrives. SSA-V vil benyttes for opsjon 2.

Det vil bli laget en egen service- og vedlikeholdsavtale etter at kontrakt for rammeavtalen er inngått med leverandøren. Service- og vedlikeholdsavtalen vil gå utover rammeavtalens varighet.

Kapittel A - D

Trafikkdatasystemet

Den korte beskrivelsen er at en sensor registrerer et passerende kjøretøy, konverterer dataen til et såkalt traffic event og sender det til Trafikkdatasystemet. Trafikkdatasystemet håndterer innsamling, kontroll, aggregering og publisering av dataene.

All informasjonsflyt mellom dataloggeren og Trafikkdatasystemet skal gå over OPCUA. Arkitekturen i Trafikkdatasystemet sikrer en høy ytelse og skalerbarhet samtidig som det gjør det mulig å oppdage unormale trafikksituasjoner i tilnærmet sanntid. I dag tar det ca. 1 sekund mellom at dataloggeren registrerer et kjøretøy og den er overført til Trafikkdatasystemet.

Figur 1. Flyten gjennom Trafikkdatasystemet, fra kjøretøypassering til datapublisering.

www.trafikkdata.no

Figur 1 viser flyten gjennom Trafikkdatasystemet, fra kjøretøypassering til publisering av trafikkdata.

Det overordnede målet er å ha et differensiert system for innsamling av trafikkdata, der vi bruker den teknologien som er mest hensiktsmessig i forhold til databehovet, lokale forhold og tilgjengelig infrastruktur.

Hovedprinsippet er at all innsamling av veitrafikkdata behandles kjøretøy for kjøretøy.

Alt utstyr som tilbys i denne anbudskonkurransen vil bli plassert i Statens vegvesens Datainnsamlingsnett, et privat og isolert VPN. Figur 2 viser forbindelsen mellom dataloggerne og Trafikkdatasystemet.

Dataloggerne kobles til rutere som er plassert i utstyrsskap eller tekniske rom i nærheten av veien. Ruterne er konfigurert for Datainnsamlingsnettet og er ikke en del av denne avtalen. Leverandør av dataloggere kan få VPN-tilgang til Datainnsamlingsnettet for f.eks. feilsøk på dataloggere.

Hver datalogger vil ha en innebygget OPCUA-server, se dokument 2 - Requirements specification - RTDCE interface – OPCUA for kravene til denne server. Trafikkdatasystemet vil agere som en OPCUA klient.

Dataloggeren skal ha en “light weight operational historian”, eller en buffer, der data kan overføres fra. Det skal være mulig å kunne overføre data flere ganger, f.eks. om det har vært kommunikasjonsbrudd ved første forsøk på overføring. OPCUA history read, brukes for å hente inn historiske data.

De unike nummerene som hver passering blir tildelt brukes for å beregne fulltallighet av data. Hvis et eller flere nummer mangler vil kontrollfunksjonen i Trafikkdatasystemet se at Trafikkdatasystemet mangler passeringer som dataloggeren har registrert. Dette er viktig for å kunne si noe om kvaliteten på de dataene vi leverer fra oss. Fulltalligheten er en del av dekningsgraden, som blir presentert ved publisering av dataene på www.trafikkdata.no

All aggregering av data skjer i Trafikkdatasystemet. Et testkompatibilitetssett (TCK) som simulerer grensesnittet til Trafikkdatasystemet, vil bli gjort tilgjengelig for leverandøren for å sikre samsvar med kravene til OPCUA og matching av navnerom.

Figur 2. Kommunikasjon mellom dataloggeren (RTDCE) og Trafikkdatasystemet.

Kjørefelt og sensornummerering

Trafikkdata samles inn per kjørefelt. Feltnummer brukes for å identifisere de ulike kjørefeltene. I Figur 3 og Figur 4 vises feltnumrene (hvite nummer til venstre i bildet) og sensornumrene til eventuelle eksterne sensorer (fargede sirkler). Feltnumrene angir feltenes plassering på tvers av veien, i registreringssnittet. Kjørefeltene er nummert fra midten av veien og ut til hver side. Oddetall brukes for felt i vegens metreringsretning og partall for felt som går motsatt. Eksterne sensorer nummereres etter samme prinsipp som feltene.

De blå sirklene i figur 3 og 4 viser sensornummereringen med én sensor per felt, og de grønne sirklene viser sensornummereringen med to sensorer per felt. Merk at sensortallene for to sensorer per kjørefelt øker i trafikkretningen.

Figur 3. En tofeltsveg. De hvite numrene er feltnumrene og de fargede sirklene viser sensornummerering for henholdsvis en og to eksterne sensorer per felt.

Figur 4. En firefeltsveg. De hvite numrene er feltnumrene og de fargede sirklene viser sensornummerering for henholdsvis en og to eksterne sensorer per felt.

En rampe vil bli håndtert som en egen veg, men en egen metrering. Svingefelt følger metreringen til hovedvegen.

Trafikkregistreringsstasjon, -punkt og felt

Mange dataloggere er plassert på trafikkregistreringsstasjoner (stasjon) med en enkel tofelts veg og et registreringssnitt (registreringspunkt), men noen dataloggere er plassert på en stasjon med flere registreringspunkter.

Vi definerer i Trafikkdatasystemet en eller flere registreringspunkter til hver stasjon. Når et registreringspunkt blir opprettet lager systemet et koblingsskjema for hvilke av dataloggeren sine felter som skal tilhøre respektive registreringspunkt, samt hvilke felter på registreringspunktet de skal tilhøre. Hvilke felter som defineres for hvert registreringspunkt er bl.a. basert på strukturen for feltnummerering som er beskrevet tidligere i dette vedlegget. Figur 5 viser en enkel stasjon med et registreringspunkt på to felter.

Det er viktig å huske på at vi ikke krever eksterne sensorer. Informasjonen om feltnummerering er like viktig uavhengig av type datalogger og sensorteknologi, men dataloggere som har integrerte sensorer kan se bort fra sensornummerering.

Når en datalogger er igangsatt på en stasjon skal feltnummereringen ikke endres. Feltnummereringen skal holdes uendret, også etter f.eks. strømbrudd. Når en stasjon settes ut av drift kan dataloggeren settes i gang på ny, enten på den samme stasjonen eller på en ny. Hvis den settes i gang på en ny vil koblingsskjemaet se annerledes ut.

Figur 5. Koblingsskjema for felter på et registreringspunkt med to felt. Dataloggerens felt 1 blir også registreringspunktets felt 1.

Figure 6 viser et mer komplisert eksempel, en stasjon med fire registreringspunkter. Alle registreringspunkter på rampene har kun ett felt, som for hvert registreringspunkt heter felt 1. Trafikkdatasystemet har da tilordnet dem til andre felter på dataloggeren. Dette gjør det mulig å separere registreringene fra dataloggeren til de ulike registreringspunktene. I tillegg har metreringsretningen på vegen endret seg siden første gangen punktet ble igangsatt. Noter at den originale felt-tilordningen ikke er endret! Snudd metrering på vegen kan skje, men håndteres inne i Trafikkdatasystemet og ikke av dataloggerne.

Figure 6. Koblingsskjema for flere registreringspunkter. Et mer komplekst oppsett med totalt fire registreringspunkter, på hovedvegen og ramper.

Datakvalitet

Tabell 1 her viser hvilke parametere vi setter krav om at skal registreres, samt hva som forventes av kvalitet. Dataloggeren skal registrere minst 99 % av trafikken. Tabell 2 viser ønskede, men ikke obligatoriske parametere.

Tabell 1. Krav til nøyaktighet for obligatoriske parametere

| Parameter | Definisjon | Krav til registreringsnøyaktighet |  | Presisjon | Nødvendig oppløsning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Enhet | Nøyaktighet |  |  |
| Tidsstempel | Tidsstempel for kjøretøypassering | UTC | 1s |  | millisekunder |
| Lengde | Kjøretøylengde (eller kjøretøy med tilhenger) | Meter | 1 –7,6 m; ± 0,2 m | ± 0,2m | 0.01m |
|  |  |  | 7,6 –26: ± 0,5m | ± 0,5m |  |
| Hastighet | Kjøretøyets hastighet | Km/h | 0 –20 km/h: |  | 0.1 km/h |
|  |  |  | 20 –100 km/h: ±2km/h | ±2km/h |  |
|  |  |  | >100 km/h: ±2 % | ±2 % |  |
| Hastighetskvalitet | En kvalitetsparameter som angir nøyaktigheten til den målte hastigheten. Hvis dataloggeren registrerer hastigheten mer enn en gang ved passeringen, bør SpeedQuality være den absolutte verdien av differansen mellom maksimums- og minimumsverdien. (Dette kan være en indikasjon på usikkerheten i målingene, men også på kjøretøyets akselerasjon over det målte prøveområdet.) |  |  |  |  |
| Kjøretøyklasse | NorSIKT |  |  |  | Nivå 3 |
| Felt | Feltnummer |  | 100 % | 100% | Heltall |
| Retning | Kjøretøyets retning |  | 100 % | 100% | Heltall |
| Tidsluke | Tidsintervallet mellom to påfølgende kjøretøy som passerer et punkt, målt fra bakenden av det første kjøretøyet til fronten av det andre kjøretøyet. | Sekunder | 0,1s | 0,1s | 0,01s |

Tabell 2. Krav til nøyaktighet på valgfrie parametere

| Parameter | Definisjon | Krav til registreringsnøyaktighet |  | Presisjon | Nødvendig oppløsning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Enhet | Nøyaktighet |  |  |
| Kvalitetsmetadata | Spesifiseres av leverandør. |  |  |  |  |
| Klassekvalitet | En kvalitetsparameter som angir nøyaktigheten til den registrerte kjøretøyklassen. Spesifiseres av leverandør. |  |  |  |  |
| Akslinger | Antall akslinger |  | 95 % |  | Heltall |
| Akslingsavstand | Avstand mellom akslinger | Meter | 0.1m |  | 0.01m |
| Akslingsvekt |  | kg | 90 % |  | 10 kg |
| Andre parametere | Spesifiseres av leverandør. |  |  |  |  |

Eksempler på QR-koder

Eksempel på QR-kode. Ikke riktig størrelse.

Bilag 2: Prosedyrer for tildeling av kontrakter innenfor rammeavtalen

Kunden skal i bilag 2 beskrive hvilke(n) prosedyre(r) som skal gjelde for tildeling av kontrakter (avrop) i avtaleperioden.

Avtalens punkt 2.1 Tildeling av kontrakter (prosedyre for avrop)

Det skal inngås kontrakt med 1 (én) leverandør.

Direkteavrop for denne rammeavtalen vil foregår i KGV frem til Kundens bestillingsløsning er klargjort for denne rammeavtalen.

Ved bestilling skal Kunden sende en bestilling gjennom Kundens KGV-verktøy. Etter å ha mottatt en bestilling fra Kunden, skal Leverandøren besvare bestillingen med en ordrebekreftelse i henhold til fristen som oppgis i bestillingen. Kundens mal for direkteavrop skal benyttes.

Prosedyre for tildeling av kontrakt:

Tildeling av kontrakter under denne rammeavtalen skal foretas som direkteavrop og foreløpig gjennomføres i KGV.

Hvert avrop vil inneholde informasjon om antall enheter som skal kjøpes, eventuelle opsjoner, leveringssted, kontaktperson og frister. Kundens avropsmal for direkteavrop skal benyttes.

Ved avrop (bestilling) på avtalen skal leveransen inkludere:

- Datalogger

- Eksterne sensorer (hvis nødvendig og andre enn induktive sensorer)

- Strømforsyning

- Kabler

  - Mellom datalogger og ruter

  - Mellom datalogger og eventuelle eksterne sensorer

  - Kobling til backup-batteri

- Andre deler eller kabler som er nødvendige for at dataloggeren og sensoren(e) skal kunne fungere som beskrevet i denne kravspesifikasjonen.

Direkteavrop på rammeavtalen vil i løpet av høsten 2026 foregå i Kundens bestillingsløsning Unit4.

Ved bestilling skal Kunden sende en bestilling gjennom Kundens bestillingssystem. Bestillingen sendes til Leverandøren på en forhåndsregistrert e-post, eller som en EHF-ordre. Etter å ha mottatt en bestilling fra Kunden, skal Leverandøren besvare bestillingen med en ordrebekreftelse uten ugrunnet opphold.

Bilag 3: Avtalevilkår for kontrakter som kan tildeles innenfor rammeavtalen

|  | Avtale | Utgiver | Versjon | Valgt(e) tildelings-kontrakt(er) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSA-K | Kjøp av IT-utstyr og/eller programvare. Avtalen er også egnet for kjøp av tilpasning av programvare dersom du på forhånd kan spesifisere nøyaktig hvordan IT-utstyret og/eller programvaren skal tilpasses. Leverandøren leverer utstyret og/eller programvaren ferdig tilpasset. | DFØ | 2024 | x |
| SSA-V | Den gir deg tilgang til nye versjoner, brukerstøtte og feilretting når du har kjøpt IT-systemer eller IT-utstyr. Avtalen gir også mulighet for kompletteringskjøp, lisensutvidelser eller ytterligere utvikling i begrenset omfang. | DFØ | 2026 | x |

SSA-K vil benyttes for alle avrop + opsjon 1.

SSA-V vil benyttes for service- og vedlikeholdsavtale opsjon 2.

Bilag 4: Administrative bestemmelser

Bilag 4 fylles ut av Kunden og av Leverandøren.

Avtalens punkt 1.3 Varighet og oppsigelse – opsjon på forlengelse

Rammeavtalen gjelder fra det tidspunkt som er angitt på avtalens forside (ikrafttredelsestidspunkt) og i 2 (to) år. Kunden har rett til å forlenge rammeavtalen med ytterligere ett år av gangen inntil 2 (to) ganger. Total varighet på rammeavtalen er 4 (fire) år.

Kunden skal senest 1 (én) måned før avtaleperioden utløper, gi skriftlig melding til Leverandøren om man vil benytte sin rett til å forlenge avtalen.

Avtalens punkt 1.4 Partenes representanter

Kundens kontaktperson

| Navn | Malin Alexandra Eriksson |
| --- | --- |
| Stilling | Senioringeniør |
| E-post | malin.eriksson@vegvesen.no |
| Telefon | 45 88 04 49 |

Merkantile forhold Kunde:

| Navn | Malin Alexandra Eriksson |
| --- | --- |
| Stilling | Senioringeniør |
| E-post | malin.eriksson@vegvesen.no |
| Telefon | 45 88 04 49 |

Leverandørens kontaktperson

| Navn |  |
| --- | --- |
| Stilling |  |
| E-post |  |
| Telefon |  |

Avtalens punkt 5.1 Samarbeid

Ved oppstart av kontraktsperioden settes det opp faste møter på Teams, og ved behov avtales fysiske møter.

Under utviklingen av OPCUA-serveren til dataloggeren må leverandøren regne med ukentlige statusmøter med utviklere og relevante fagpersoner i Statens vegvesen.

Under utviklingsfasen for planlegging av videre arbeid må leverandøren planlegge for et lengre møte én gang i måneden.

Når dataloggeren er godkjent og i produksjon vil oppdragsgiver kalle inn til et statusmøte to ganger i året i hele kontraktsperioden, og ellers avtales møter ved behov. Møtene avholdes primært på Teams.

Hvis det oppstår problemer som f.eks. datakvalitet eller kommunikasjon vil det være hyppigere møteaktivitet til problemene er løst.

Når en av partene finner det nødvendig, kan parten med minst 3 (tre) dagers varsel innkalle til møte med den annen part for å drøfte avtaleforholdet og måten avtaleforholdet blir gjennomført.

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

Avtalens punkt 6.1 Priser

Alle priser og nærmere betalingsbetingelser for Leverandørens ytelser skal fremkomme her eller i det enkelte avropet med bilag (ref. Bilag 3).

Leverandør fyller ut Prisskjema vedlegg 1 og leverer det som en del av tilbudet. Priser for de produktene det leveres tilbud på må fylles ut.

Pris skal oppgis i NOK ekskl. mva.
Pris skal være inkludert frakt og alle øvrige kostnader. 
Frakt inngår i leveransen.

Utlegg dekkes bare av Kunden i den grad dette er avtalt i Kontrakten.

Faktureringstidspunkt og betalingsbetingelser

Avtalens punkt 4.2

Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at alle vederlagspostene kan kontrolleres av Kunden, inkludert eventuelle påløpte standardiserte kompensasjoner.

Kunden mottar kun elektronisk faktura fra sine leverandører, og tar ikke imot faktura på e-post. Faktura skal alltid sendes som EHF-faktura til Kundens elektroniske fakturaadresse 971 032 081.

Pris:

Vederlag basert på fastpris faktureres etter kontraktsmessig levering.

Vederlag basert på medgått tid faktureres etterskuddsvis.

### Krav til merking av faktura

Elektronisk faktura skal merkes med:

- Deres referanse «BuyerReferance»/Bestillers navn: "Seksbokstav ID på bestiller"

- Bestillingsnummer «OrderReference/ID»: [fyll inn bestillingsnummer dersom fakturaen har opprinnelse i elektronisk bestilling i Unit4]

- Kontraktsnummer «ContractDocumentReference/ID: 26/144644-xxxx (det unike kontraktsnummeret opprettes når kontrakten blir etablert i KAV).

Oppdragsgiveren informerer om følgende krav ved evt. kreditnota og vedlegg:

- Fakturareferanse på kreditnota "BillingReference/InvoiceDocumentReference/ID": Dataelement skal inneholde fakturanummeret til den fakturaen som skal krediteres.

- Vedlegg "AdditionalDocumentReference/Attachment/EmbeddedDocumentBinar": Vedlegget skal være av typen PDF og vedlegget skal være innbakt i XML-dokumentet.

Kunden har rett til å returnere en faktura som ikke oppfyller krav til merking i henhold til dette punktet.

Avtalens punkt 6.2 Prisendringer

Prisene er faste i 1 (ett) år. Deretter reguleres prisene én gang per år.

Prisene justeres opp eller ned i henhold til Statistisk Sentralbyrå sin konsumprisindeks (totalindeksen). Basis for prisendringen er indeksen for den måneden eller det kvartalet avtalen ble signert. Leverandøren skal sende oppdatert prisskjema til Kundens kontaktperson innen rimelig tid.

Prisendringen gjøres på rammeavtalen og gjelder for alle pågående og nye avrop etter at prisen er justert.

Bilag 6 Leverandørens besvarelse

Leverandøren skal, basert på bilag 1 (Kundens kravspesifikasjon), beskrive sin leveranse her.

Leverandøren bør være oppmerksom på at avvik, forbehold og andre endringer i bilag 6 til Kundens krav i bilag 1 ved tilbudsinnlevering kan medføre at tilbudet blir avvist av Kunden.