Flesberg kommune

TEKNIKK, PLAN OG RESSURS

Flesberg kommune

TEKNIKK, PLAN OG RESSURS

Oppdragsbeskrivelse vintervedlikehold, Flesberg kommune, Lyngdal

Oppdraget gjelder innleie av maskiner med fører til vinterdrift av kommunale veier, plasser, fortau og gang-/sykkelveier i henhold til beskrivelser og vedlagte rodekart.

Det angis ikke fast arbeidstid og arbeidsinnsats må påregnes hele døgnet avhengig av vær og føreforhold. Leverandør må for øvrig følge bestemmelsene i instruks for brøyting og strøing.

Det forutsettes at tilbyder gjør seg godt kjent med den eller de rodene som han vil gi pristilbud på, samt kommunale krav og bestemmelser slik de fremkommer av anbudsgrunnlaget.

Instruks brøyting

- Det er leverandøren som selv skal vurderer vintervedlikeholdet, gjennom sesongen, etter eget skjønn. Eller ved utkalling av teknisk etat eller kommunens vakthavende.

- Snømengden og dens konsistens må vurderes før brøytingen igangsettes. Generelt sett skal ikke brøyting igangsettes før det ligger 5 cm snø. Er det totale snøfallet mindre, brøytes dette så såleunderlaget ikke øker. Ved tvil, kontakt teknisk etat eller kommunens vakthavende. Andre forhold som for eksempel, justering av brøytefrekvens enkelte steder avklares i kontraktsmøte.

- Ved snøfall om natten skal brøytingen være utført så tidlig at normal morgentrafikk ikke hindres (normalt før kl. 0700)

- Oppdragsgiver kan ved behov kalle ut leverandør til snørydding/strøing. Maskin skal være i drift på roden senest 1 time etter utkalling. Det tillates ikke at maskinen utfører brøyting for andre før roden er ferdigstilt.

- Ved vedvarende snøfall må leverandør fortsette arbeidet på roden, inntil annet avklares med driftsleder eller overordnet vakt

- Rodene skal til enhver tid holdes forsvarlig ryddet for snø, og veiene skal være farbare for biler som er normalt utrustet for vinterkjøring. Det anses som viktig å forhindre såleoppbygging. Det tillates såle på maks 4-5 cm.  Ved såleoppløsning må det påregnes fjerning av denne med egnet redskap som fremskaffes av leverandøren. Det godtgjøres ikke ekstra for håndtering av såle.

- Leverandøren skal under brøyting vise hensyn til annen trafikk og veiens naboer. I trange passasjer må det tas spesielt hensyn til trapper, vinduer og inngangsdører m.m. Det skal ikke freses eller hauges opp snø på privat grunn unødig. Det skal ikke tilføres snø innenfor inngjerdet området, ved f.eks barnehager.

- Bruk av skjær skal ikke påvirke veibredden. Det må freses før kantene blir for høye eller at veibredden blir smalere. Dette mht trafikksikkerhet.

- Ved føyke må leverandør være forberedt på å utføre brøyting slik at veien alltid er farbare ref. pkt 6.

- Veibanen ryddes i full bredde, inklusive veiskulder. Oppdragsgiver vil registrere det som avvik, dersom arealene ikke ryddes i full bredde. Leverandør må utbedre dette avviket for egen regning.

- Utbrøyting og rydding av busslommer/kantstopp Skal utføres slik at personer uhindret kan bevege seg inn og ut av leskur, samt at buss kan kjøre inn på busslommene og mot kantstopp. Og at alle brukergrupper uhindret kan stige av og på bussen.

- Fortau ryddes slik at det ikke ligger igjen kant mot veien, og må freses slik at fortauet er flatt.

- Brøytingen skal utføres slik at underlaget blir jevnt, uten sjenerende issvuller og lignende. Det skal ikke legges igjen snøranker, eller kanter, over kryssende veier eller fortau og gang-/sykkelfelt. Snø skal ikke hauges opp slik at det reduserer sikten i kryss, utkjørsler, fortau mm.

- Ved passering av bruer må det iakttas at snøkantene ikke presses så hardt mot rekkverkene, at disse skades. Det må utvises forsiktighet ved passering av overganger over trafikkert vei, ferister, planoverganger for skinnebane, brubaner, kumlokk, gjerder m.m

- Biler som er feilparkert eller hindrer brøyting, kan borttaues. Rekvirering av borttauing av slike, meldes til driftsleder eller hovedvakt.

- Leverandør er ansvarlig for eventuelle skader som blir påført annen manns eiendom under utførsel av brøytinga. Det er viktig at dette meldes inn til driftsleder/hovedvakt så fort som mulig.

- Leverandøren må selv vurdere behovet for brøytestikk, arbeid og kostnad dekkes av leverandør.

- Snøbrøytingen skal utføres slik at vegbanen blir fast og jevn – og minst mulig såle. Det skal brøytes godt ut i bredden – dvs. hele veiens bredde. Møteplasser/snuplasser/utvidelser på veien skal også brøytes.

- Vegkryss skal også ryddes. Siktsoner opprettholdes gjennom sesongen. Avkjøringer til private boliger er kommunen uvedkommende, men tilbyder skal sørge for å ikke legge snø i private innkjøringer.

Instruks for strøing

- Leverandør må selv holde strømasser

  - På kommunale veger benyttes det rimeligste alternativet til strømasser.

- Leverandør forplikter seg til å holde seg løpende orientert om vær og føreforhold, og gjøre seg godt kjent på roden det skal strøs på.

- Strøing skal utføres etter de retningslinjer som Oppdragsgiver til enhver tid fastsetter.

- Strøing utføres enten som punktstrøing eller sammenhengende strøing. Punktstrøing utføres i svinger, bakker, kryss og rettstrekninger med uoversiktlige avkjørsler. Leverandør må selv vurdere om det skal punktstrøs eller strøs sammenhengende for å oppnå tilfredsstillende framkommelighet, og så trafikksikkert som mulig.

- Oppdragsgiver betaler strøgrus/pukk etter medgått mengde. Leverandør er ansvarlig for å besørge tilgang til egnede masser iht. instruks for strøing. Masser skal faktureres direkte til oppdragsgiver, eventuelt via leverandør, men da uten påslag i pris.