Bilag 1 Instruks for vinterdrift

Omfang og roder

Vinterdrifta i Hareid kommune er delt inn i 7 roder. Denne anskaffinga omfattar 1 delkontrakt, rode 3.

Oppdraget omfattar vinterdrift av kommunale veger, gangvegar og parkeringsplassar i Hareid kommune for følgjande områder:

- Rode 3 Ytre Hareid

Oppdatert rodekart finnast på  https://kommunekart.com/.

Det kan kome mindre endringar i denne før oppstart av årets brøytesesong. Om ønskeleg kan det gjennomførast detaljert gjennomgang for roda, for eksempel i oppstartsmøte for kontrakt.

Felles for rodene:

Areal som er omfatta av kontrakten

Vinterdrift skal gjerast på følgande areal:

- Kommunale veger, inklusive gang og sykkelvegar (G/S)

- Busslommer

- Kommunale fortau og plasser

- Parkeringsplassar

- Snuplassar

Kontraktøren med sine sjåførar plikter å gjere seg kjent på sin rode før kvar vintersesong.

Krav til tenesta

Vinterdrift omfattar i hovudsak rutinemessige driftsoppgåver, beredskap og rapportering til Oppdragsgjevar.

I omgrepet driftsoppgåver ligg brøyting, rydding, skraping og strøing av vegar, parkeringsplassar og gangvegar/fortau m.m., utsetjing av brøytestikker ved behov. Ber om opsjonspris på kosting. Bestilling av eventuell kosting vert avtala på slutten av sesongen om aktuelt.

Beredskapsperioden er frå 15. november til og med  1 april, det vil seie 4,5 månad.  I heile denne perioden skal leverandøren sitt mannskap, maskiner og utstyr vere i beredskap og vere klar til å setje inn driftsinnsats på kort varsel.

Dersom det vert naudsynt med vinterdrift utanfor beredskapsperiode vil oppdragsgivar kontakte leverandør. Leverandør skriv då timeliste som vanleg og vert godtgjort etter gjeldande timeprisar i tilbodet.

Brøytestikker er tilgjengeleg på utelageret til Kommunalteknikk, Hareid Kommune.

Tilleggsoppgåver:

Rapportering av hendingar på veg. Dersom Tilbyder oppdagar behov for tiltak som ikkje omfattast av kontrakten, han oppdagar eller feil, manglar, skader og forhold som bør utbetrast, plikter han å rapportere dette til oppdragsgivar. Dersom forholdet er kritisk skal det rapporterast straks, elles i løpet av første verkedag.

Ansvar for overvaking av vær og iverksetting av tiltak

Tilbyder har ansvar for til ein kvar tid å overvake været og iverksetting nødvendige tiltak med snøbrøyting, snørydding, skraping og strøing for å tilfredsstille krava i konkurransegrunnlaget. Tilbyder skal dermed på eige initiativ planlegge, identifisere behov og sette i verk tiltak og dokumentere standard og innsats.

Oppdragsgivar kan overstyre Tilbydar dersom han finner det nødvendig.

Tilbydars sjåfør skal kunne nås på mobiltelefon til ein kvar tid. Oppdragsgivar skal ha tilgang på oppdatert vaktliste(er) frå entreprenør eller vakt nr. til Tilbydar.

Kommunikasjonslinjer

Ved forhold som omfattar snøbrøyting, snørydding og strøing på kommunale veger og plasser, skal det i føljande rekkjefølgje tas kontakt med:

- Teknisk vakt, eller

- Driftsleiar

Namn og telefonnummer vert oppgjeven på oppstartsmøte.

Brøyting og strøing

Generelle krav

Vegen skal være framkommeleg for køyretøy som er normalt utstyrt for vinterkøyring. Dette skal oppnåast ved å redusere mengda av snø og is på vegen samt å sikre tilstrekkeleg veggrep for trafikantane.

- Gangareal skal ha minst like god standard som køyreareal.

- Kontraktøren skal under snøbrøyting og strøing vise omsyn til annan trafikk og vegens naboar.

- Ved passering av bruer må sjåfør sjå etter at snøkantane ikkje presser så hardt mot rekkverk å at desse ikkje vert skada. Generelt må det ikkje gjerast skade på privat grunn, vegrekkverk, gjerder, kantstein, trafikkskilt, lysanlegg, stolper o.l.

- Forsiktigheit må utvisast ved passering av vegkryssing, skilt, kumlokk og liknande.

- Hareid Kommune har rett til å installere elektronisk køyrebok eller liknande system der vi ved førespurnad kan få oversendt / hente ut oversikt over brøytetimar for Hareid Kommune per månad.

- Oppdragsgivar forbeheld seg retten til å foreta endringar på roda ved behov, for eksempel dersom nye områder vert bygd ut/ regulert, eller at oppdragsgivar overtar veggrunn som har vore privat. Oppdragsgivar skal varsle leverandør og lage nye kart som viser ny veg i roda.

    - Brøyting

- Snøbrøyting skal settast i gang når snø djupna er 10  cm eller meir. Dette gjeld likevel berre ved normale tilhøve. Ved meir krevjande forhold må et setjast inn innsats på eit tidlegare tidspunkt. Til dømes ved våt snø og på vanskelege plassar.

- Ved snøfall om natta skal alle veger og parkeringsplassar  normalt være ferdig brøyta innan kl. 07:00 om morgonen, i minimum en bredde (midlertidig).  Brøyting av gangveier og fortau direkte etterpå.

- Ved snøfall om natta: På skule/ barnehage skal det være ferdigbrøyta innan klokken Kl. 07:00 om morgonen (måndag til fredag). Brøyting etter kl. 7 må gå føre seg når borna er inne.

- Køyrebanen må ryddast i full bredde. Vegar  ein har prioritert å berre brøyte i ei breidde for å rekkje over heile roda innan klokka 7 om morgonen  må ryddast i full breidde snarast råd. Snøbrøyting og rydding av møteplassar og  busslommer skal så vidt mogeleg gå parallelt med snøbrøyting av sjølve vegbanen. Det same gjeld snøbrøyting og rydding av vegskulder og vegkantar.

- Snøbrøyting må utførast slik at ein mest mogleg unngår at anlegg for fotgjengarar ikkje sperres av snø frå køyrebanen.

- Snø skal ikkje samlast opp slik at det vert til hinder for trafikantar, gåande og syklande , på parkeringsplassar eller på privat eigedom, eller slik at trafikantar frå redusert sikt i kryss eller ved utkøyrsler. Ved behov skal snømengder køyrast vekk på tilvist plass.

- Entreprenøren skal sjå til at merkeskilt for brannkummar og brannhydrantar ikkje vert fylt ned av snø.

- Opphaveleg vegbreidde skal oppretthaldast.

- Dersom det kjem snøfall på veg med grusdekke, utan at det er tele i bakken, skal    brøytebehovet vurderast i samråd med oppdragsgivar. Er det nødvendig skal snøbrøyting utsettast dersom det ikkje er meir snø ein det er rimeleg framkommeleg.

- Ved langvarig isdekke er det ønskeleg med bruk av brøyteskjer med rillar, slik at vegbana ikkje vert unødig glatt.

    - Prioritering av rekkefølgje

En viss prioritering i rekkefølgje gjennomførast:

Område og vegar der skuleborn ferdast må prioriterast, dette gjeld også busstrasear i nærleiken av skulen. Brøyting og strøing på 1- 10 skulen skal forgå når elevane er inne, dersom det brøytast på dagtid.

Strøing

Kommunen står for strøsand,  dette må hentast på utelageret i Myravegen.

Ved strøing med strøsand skal sanden leggast inn mot midten av vegen. Hastigheita ved strøing skal ikkje være meir en 25-30 km/t og strø mengde er maksimalt ca. 200 g/m2.

Følgjande krav er sett til strøing ved skuler og barnehagar:

- På skule/ barnehage skal det være strødd innan klokken kl. 07:00 om morgonen (måndag til fredag).

Strøing skal vanlegvis utførast som «punktstrøing» der det berre strøs på vanskelege punkter som i bratte bakker, skarpe kurver, kryssområder og ved forgjengar kryssingar. «Heilstrøing» utførast berre under vanskelege forhold.

Opprydding av strøsand

Eventuelle masser med strøsand som kjem til syne etter vintersesongen i private hagar skal fjernast og kostast opp. Dersom det ligg att større mengder strøsand i hagar etter sesongen skal dette kostast opp på leverandørs eiga rekning, då privat grunn ikkje skal brukast som oppsamlingsplass for snømengder.

Dersom opsjon på kosting vert nytta, skal rodene vere ferdig kosta i god tid innan 1. mai. Deponi av strøsand skal skje på tilvist stad av kommunen.

Krav til bemanning/biler/maskiner/utstyr/materiale som nyttast

Kontraktør skal bemanna oppdraget med faste ressursar i oppdragsperioden. Med ressurs meinast ein førar med bil/maskin. Dersom kontraktøren har ansvar for fleire roder må det vere minimum ein ressurs, dvs. førar med bil/maskin, pr rode, slik at det kan brøytast samstundes på alle rodene. Leverandøren skal peike ut ein stadfortredar for fast mannskap ved eventuelt fråvær/fråfall.  Stadfortredar skal ha tilsvarande kompetanse og erfaring som fast mannskap. Stadfortredar må omfattast av  ansvarsforsikringa som krevjast etter kapittel 3.

Kontraktør må sjølv halde alt av utstyr, drivstoff med meir som skal nyttast i oppdraget.  Han må også disponere egna areal for parkering.

Tilbyder må også ha tilgang til reserveutstyr i tilfelle maskinhavari.

Biler, maskiner og utstyr skal være egna for oppgåvene som skal gjerast og staden dei skal utførast på, eksempelvis med tanke på tyngde, høgde, bredde, lengde på utstyret og evna til å utføre tilfredsstillande arbeid på delvis vanskeleg tilgjengelege stader.

Maskin og tilboden utstyr skal vere tilpassa roden og kunne godkjennast av Hareid Kommune, Kommunalteknikk. Leverandør er ansvarleg for vedlikehald slik at maskin til ei kvar tid er klar for beredskap. Det er leverandør som ber kostnad for dette. Ved bytte av maskin skal det meldast frå og godkjennast av kommunen.

Køyretøy som nyttast må være i etter gjeldande regelverk og direktiv, og utsleppskrav må ivaretakast.

Miljøkrav

Hareid kommune har som mål at drifta skal gjennomførast slik at ein har låge klimautslepp. Leverandør skal saman med oppdragsgjevar kontinuerleg arbeide mot tiltak/løysingar som gjer at ein reduserer skadelege utslepp ved gjennomføring av tenesta, f.eks. i f.h.t. utslepp på køyretøy/maskiner. Relevante tiltak er å nytte motorvarmar og tilsetningsstoff i diesel for reinare motor og mindre NOx-utslepp. Det skal så langt det er råd køyrast med vinterdekk i staden for kjetting.  Rutene skal planleggast slik at det skal køyrast kortast mogeleg. Tomgangskøyring skal avgrensast.

Hareid kommune forbeheld seg retten til å montere elektronisk registreringsverktøy/GPS på maskinene som vert nytta i oppdraget.

Vedlegg 5B og 5C/ Bilag 3a til kontrakt «Oversikt over tilbudte ressurser» og «oversikt tilbod køyretøy» skal syne kva mannskap/maskiner/utstyr som skal nyttast for vinterdrift i kontrakten(e). Evt. bytte av mannskap/ maskin/utstyr i løpet av kontrakts perioden skal meldast til og godkjennast av oppdragsgivar.

Krav til dokumentasjon og rapportering av utført arbeid

Følgjande skal spesifiserast i forbindelse med utført arbeid:

Snøbrøyting, strøing og avhuking for utkalling av teknisk vakt.

Snøbrøyting:

- Dato og rodenummer

- Timar

- Km

- Bil/ køyretøy identifikasjon (registreringsnummer e. a)

- Sjåfør

Strøing /kosting:

- Dato og rodenummer

- Timar

- Km

- Strødd mengde i tonn/m3 (ikkje ved kosting)

- Bil/ køyretøy identifikasjon (registreringsnummer e. a)

- Sjåfør

Sjå Bilag 3B Fakturagrunnlag vintervedlikehald.

Brøyteskader

Utbetring av skader som er forårsaka vinterdrift er inkludert i oppgåvene. Objekt skal bringes tilbake til opprinneleg tilstand og godkjennast utført av oppdragsgivar.

Erstatning ved skade:

- Det er entreprenørens ansvar å erstatte skader som han gjer på kommunens eller annan manns eigedom ved snøbrøyting og strøing. Gyldig ansvarsforsikring må leggast fram seinast ved kontraktssignering, og før kvar sesong ved fornying av forsikring.

- Oppdragsgjevar er ikkje ansvarleg og dekkjer ikkje skade på reiskap/maskin, førar, person og utstyr til entreprenøren eller skade på eigedom.

- Entreprenør må dekke kostnadar for eventuelle skadar utført i arbeidet.

- Ved skade på privat grunn eller kommunal grunn, som for eksempel gjerder, murar, bygningar, som brøytemannskap er skyld i skal skaden utbetrast så raskt som mogleg og seinast direkte etter avslutning av årets brøytesesong i god tida innan 15. mai. Dersom utbetring ikkje vert følgt opp kan oppdragsgjevar utbetre skadane for leverandørs rekning.

Ansvar

Hareid Kommune er ikkje ansvarleg for eventuell skade på maskin, førar, på andre personar eller eigedom.

Møter

Det skal haldast årlege møter oppstart av brøytesesongen, og før oppstart av kontrakten. Oppdragsgjevar vil kalle inn til møta. Eventuelle kostnader i samband med møta skal være inkludert i tilbodsprisen.