INNHOLD KRAVSPESIFIKASJON

Del 1.	 GENERELL ORIENTERING

1.01	OM PROSJEKTET/ UTLYSNINGEN: ……………………………………………............	4

1.02	FORSKRIFTER OG STANDARDER: ………………………………………………..……… 	4

  - Dokumentasjon, prosjektering og fremdrift: …………..……………	5

  - RIGG OG DRIFT: ………………………………………………………………………………….	6

  - Testing, idriftsettelse og ferdigstilles: ……………………………………	6

  - MILJØ OG BREEAM: …………………………………………………………………………..	6

  - MINIMUMSKRAV TIL YTELSEN: …………....………………..............................	8

Del 2.	TEKNISK SPESIFIKASJON, EKSITERENDE ANLEGG

2.01	EKSISTERENDE HEISER:  ………………………………………................................ 	8

Del 3.	TEKNISKE KRAV HEIS

3.01	GENERELT: ……….………………………………………...........................................	9

3.01.1		Kvalitet på rustfritt

3.01.2		Brannvarsling/ anlegg

3.01.3 		Branntetting

3.01.4		Brannmannsheis (NS-EN 81-72)

3.02	EKSISTERENDE MASKINROM: ………………………………………………………..…..	9

3.02.1		Eksisterende maskinrom

3.02.2		Utsparinger

3.02.3		Ventilasjon

3.02.4		Maling

3.03	STYRINGSSYSTEMER: …………………………………………………………………………	10

3.03.1		Nytt styringssystem skal leveres med følgende utstyr

3.03.2		Motor, drivverk

3.03.3		Tilførselskabel

3.03.4		Trafo

3.03.5		Kabling generelt for anlegget

3.06.6		Veiledning nød betjening

3.03.7		Utstyr til heis

3.04	SJAKTDØRER, KARMER OG TABLÅER: …………………………..………………..….	12

3.04.1		Eksisterende sjaktdører

3.04.2		Sikring/ Provdører

3.04.3		Nye sjaktdører og karmer

3.04.4		Klaring mellom stolterskel og vegg

3.04.5		Tablåer

3.05	SJAKT: ……………………………………………………………………………….……………….	14

3.05.1		Generelt

3.05.2		Sjaktvegger med oppbygning

3.05.3		Ventilasjon

3.05.4		Føringer/ skinner

3.05.5		Hastighetsbegrenser/ Regulator

3.05.6		Oljeoppsamler

3.05.7		Sjaktinformasjon/ kabling

3.05.8		Følgekabler/ ekstra kabel

3.05.9		Buffere

3.05.10	Sikkerhet i gruve

3.05.11	Leider

3.05.12	Elektrisk materiell i sjakt.

3.05.13	Lys i sjakt

    - Sikring mot vanninntrengning i gruve

    - Avretning av gruve

    - Maling av sjaktvegger og gruve.

3.05.16	Stillas og/ eller plattinger

3.05.17	Kroker i sjakt/ maskinrom/ tilkomst

3.06	HEISSTOL: ……………………………………………….……………………………………….	17		3.06.1		Ihht NS EN 81-70

3.06.2		Størrelse

3.06.3		Belysning og nødlys

3.06.4		Utførelse av heisstol

3.06.5		Ventilasjon heisstol

3.06.6		Alarm

3.06.7		Stoltablå

3.06.8		Stoldør / døroperatør

3.06.9		Fotocellefelt

3.06.10	Beskyttelse og utstyr på stoltak

Del 4.	TEKNISKE OVERORDNEDE KRAV LØFTEPLATTFORM

4.01	GENERELT - LØFTEPLATTFORM: …………………...........................................	21

4.01.1		Behandling av stål

4.01.2		Brannvarsling/ anlegg

4.02	EKSISTERENDE ANLEGG – LØFTEPLATTFORM: ………………………………..…..	21

4.02.1		Eksisterende anlegg

4.02.2		Ventilasjon

4.02.3		Maling

4.03	STYRINGSSYSTEMER - LØFTEPLATTFORM: ……………………………………………	21

4.03.1		Eksisterende anlegg generelt

4.03.2		Ny tavle/ styringssystem skal levres med følgende utstyr			4.03.3		Tilførselskabel

4.03.4		Maskin / motor

4.03.5		Bæremidler

4.03.6		Veiledning nød betjening

4.03.7		Utstyr til løfteinnretningen

4.04	SJAKTDØRER, KARMER OG TABLÅER - LØFTEPLATTFORM: ………………..….	23

4.04.1		Eksisterende sjaktdører

4.04.2		Nye sjaktdører og karmer

4.04.3		Automatisk døråpner

4.04.4		Lys utenfor sjaktdører og tavleskap

4.04.5		Tablåer

4.05	SJAKT - LØFTEPLATTFORM: ………………………………………………….……………….	24

4.05.1		Eksisterende utstyr i sjakten og selve sjakten

4.05.2		Glassruter i sjakten

4.05.3		Brannkrav

4.05.4		Olje-samler/ smøring

4.05.5		Sikkerhet i gruve

4.05.6		Elektrisk materiell i sjakt

4.05.7		Lys i sjakt

4.05.8		Malin av sjakt

4.05.9		Maling av gruve

4.05.10	Stillas og/ eller plattinger i sjakt

4.05.11	Kroker i sjakt / maskinrom / tilkomst

4.06	PLATTFORM/ KUPE - LØFTEPLATTFORM: …….……………………………………….	25		4.06.1		Belysning og nødlys
 		4.06.2		Gulv

4.06.3		Plattform/ kupe tablåskilt

3.06.4		Alarm

3.06.5		Klemlister

4.07	BYGGNINGSMESSIG ARBEIDER OG ANNET – LØFTEPLATTFORM: ………….	26		4.07.1		Belysning og nødlys
 		4.07.2		Gulv

- GENERELL ORIENTERING:

  - OM PROSJEKTET/ UTLYSNINGEN:

Dette er de generelle kravene som Boligbygg Oslo KF stiller for utskiftning og modernisering av heiser.  
Det vises til den spesifikke kravspesifikasjonen for det aktuelle anlegget i tillegg.

Denne generelle kravspesifikasjonen omhandler i størst grad full utskiftning.

Rang er at når det ikke er presisert i den generelle kravspekken, så gjelder den spesifikke kravspekken.

Henviser også til BOK 0 og dokumentenes rekkefølge.

Følgende arbeider skal inkluderes i prosjekt:

- All sikring ifbm av prosjektet. Både involverte, tredjepart og omgivelser/ materiell/ miljø

- Demontering av beskrevet eksisterende anlegg, inkl. deponering. Alt demontert utstyr skal sorteres, fjernes og leveres godkjent avfallsdeponi mot kvittering. Min. sorteringsgrad på 90% av deponert vekt.

Dokumenteres til byggherre.

- Utarbeidelse av avfallsplan dersom dette er krav.

- Prosjektsikring ved hjelp av provkasser i isolert, lydisolert og brannklasse utførelse foran etasjedørene.

- Modernisering/ utskifting av heis/ heiser i henhold til kravspesifikasjon.

- Ved utskiftning av heiser skal sjakten utnyttes maksimalt. Større heis vil gi bedre poengsum. Se de enkelte spesifikasjonene.

- Alle øvrige og nødvendige bygningsmessige arbeider for en komplett total leveranse.

- Komplett rengjøring av hele anlegget før overlevering.

- Innkjøring og justering av alt utstyr for daglig drift.

- Evt. stillas og/ eller plattinger om nødvendig.

- Males gruve og maskinromsgulv med 2- komponent epoksy med oppkant min. 20cm på vegg til heldekk.

- Male vegger og tak i maskinrom og heissjakt med hvitmaling til heldekk.

- Utføre tetting av sjaktgruve fra innsiden (påføre egnt middel)

- Alle kostnader knyttet til evt. TKO og sluttkontroll.

- All rigg og drift i anleggsperioden

  - Forskrifter og standarder

Leveransen skal leveres og utføres ihht følgende standard (og/ eller den til enhver tid gyldige standard/ forskrift/ direktiv/ TEK ol.). Listen er ikke uttømmende;

- TEK17 med veiledning (evt. den gjeldende TEK)

- Heisdirektivet

- Ferdig produkt og sikkerhetskomponenter som beskrevet i heisdirektivet skal være CE- merket.

- Heisanlegget skal tilfredsstille heisdirektiver med følgende standarder:

- Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

- Gjeldende NEK400

- NS 11001 Del 1 / 1

- Universell utforming av byggverk - del 1: Arbeids- og publikumsbygninger (så langt som mulig) eller;

- NS 11001 Del 2 Universell utforming av byggverk - del 2: Boliger (så langt som mulig)

- NS-EN 12385-5 Ståltau – Sikkerhet, DEL 5: Ståltau for heiser

- NS-EN 13015 – Vedlikehold av løfteinnretninger og rulletrapper – Regler for vedlikeholds instruksjoner

- NS-EN 12015 Elektromagnetisk kompatibilitet – Produktfamiliestandard for heis, rulletrapper og rullende fortau – Utstråling

- NS-EN 12016 Elektromagnetisk kompatibilitet – Produktfamiliestandard for heis, rulletrapper og rullende fortau - Immunitet

- EN81-20/50-21 - Heisstandard

- EN81-28 - Heisalarm

- EN81-58 – Brannklasse på dør

- EN81-70 – Syns- og bevegelseshemmede/universell utforming

- EN81-71 – Vandalsikker heis

- EN81-71 - Brannmannsheiser

- EN81-73 – Sikker stopp ved brann

  - Dokumentasjon, prosjektering og fremdrift

Entreprenøren skal ivareta komplett detaljprosjektering på det grunnlag som foreligger. All prosjektering ihht den gjeldende forskrift og med utgangspunkt i eksisterende bygg om ikke annet nevnt.

Entreprenøren skal utarbeide all dokumentasjon som er nødvendig for gjennomføring av egne arbeider, inklusive ivaretakelse av grensesnitt arbeidet mot øvrige aktører som underleverandører.

Entreprenøren skal utarbeide detaljert tegningsunderlag som viser estetisk utførelse av heisstol, fronter og karmer, inklusive alle tekniske elementer, også de som forutsettes levert av andre entreprenører.

Entreprenør skal selv utarbeide alt arbeidsunderlag som er nødvendig for gjennomføring av entreprisen. Dvs utarbeide komplett prosjektering for samtlige fag med tilhørende, notater, tegninger ol for utførende entreprenører.

All prosjektering skal være del av leveransen.

Det pålegges entreprenøren å fremlegge detaljert og forpliktende fremdriftsplan for prosjektet/ prosjektene hver for seg.

  - RIGG OG DRIFT

Alt av rigg og drift for byggeperiode, samt forberedelser er del av leveransen. Det vil si kontainer, materiell, toalett, garderobe, spisebrakke, gateleie, renhold, og listen er ikke uttømmende. Det vises til BOK 0 for detaljer.

  - Testing, idriftsettelse og ferdigstilles

Entreprenøren skal gjennomføre og dokumentere nødvendige tester for verifisering av kontrakts oppfyllelse generelt.

Samt leveransens fabrikk dokumentasjon og tester.

Alle tester skal dokumenteres. Det vises til BOK 0 for detaljer.

  - MILJØ OG BREEAM

BBYs generelle/ øvrige krav vil komme før disse nevnt under her dersom motstridende.
Det skal tas hensyn til miljø i prosjektene. Både under prosjektering, produksjon, transport, montasje og drift. Prosjektene er ikke BREEAM sertifiserte som utgangspunkt (om ikke spesifisert), men entreprenør skal ha en miljøplan for sin leveranse og må svare ut følgende punkter;

    - Miljømål – Ledelse

      - Idriftsettelse og overlevering

Sikre en godt planlagt overleverings- og idriftsettingsprosess som gjenspeiler brukernes behov.

      - Prøvedrift og oppfølging

Sørge for prøvedrift og oppfølging etter overlevering til byggherre etter endt prøvedrift for å sikredrift og eventuell tilpasning i samsvar med formål og driftsbehov.

    - Miljømål – Energi

      - Energimåling – Redusere behovet for levert energi. Redusere klimautslipp i driftsfasen

Etterkontroller måling av energiforbruk i driftsfasen årlig å dokumentere i loggbok.

      - Bærekraftig miljøvalg – Dokumentere fravær av stoffer på kandidatlisten og prioritetslista for relevante bygg produkter

Det er ikke tillatt å bruke materialer som inneholder stoffer fra prioritetslisten og kandidatlisten, ref. EUs REAC-forordning (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction og Chemicals)). Fravær av miljøgiftene A20 må dokumenteres

      - Ansvarlig innkjøp av materialer – Dokumentere fravær av tropisk trevirke for alle relevante bygge produkter.

Det er ikke tillatt å bruke tropisk trevirke. Det skal dokumenteres at evt. tømmer og tre-produkter benyttet ‘lovlig hogget og forhandlet‘.

      - Robust konstruksjon – Det skal gjennomføres levetidsbetraktninger for relevante bygningselementer
Det skal benyttes robuste materialer og løsninger mot fremtidige klimapåkjenninger. Sårbare områder identifiseres og tiltak beskrives for å sikre hensiktsmessig nivå for vedlikehold. 3. parts kontroll av særlige detaljer.

      - Tilrettelegge for fremtidig gjenbruk
Det skal så langt det lar seg gjøre legges til rette for at kontraktsarbeidet kan endres uten stor utskifting av materialer eller endring av tekniske systemer (fleksibilitet).

    - Miljømål – Helse og innemiljø

      - Lydforhold – Sikre tilfredsstillende akustisk miljø.
Sikre tiltak for å redusere støy så mye som mulig for brukere i bygget. Lydnivå skal ikke overstige relevante standarder for formålet.

    - Miljømål – Avfall i byggefasen

      - Avfallshåndtering på byggeplassen – Tilrettelegge for høy grad av kildesortering
Entreprenør skal utarbeide en avfallsplan for sitt (o underleverandørers arbeid) som gjør rede for planlagt håndtering av avfall fordelt på ulike avfallstyper og mengder. Mengden avfall som genereres skal måles og dokumenteres som del av tilbakemelding til byggherre ved prosjektslutt. 
Dette gjelder også i de prosjekter som ikke utløser Miljøsaneringsplan ifbm SØK.

      - Avfallshåndtering på byggeplassen – Øke gjenbruk, redusere avfall
Minimum 90 % (etter vekt) av avfallet skal sorteres og leveres til godkjent avfallsmottak, ombruk eller direkte til gjenvinning. Dokumenteres som del av tilbakemelding til byggherre ved prosjektslutt.

      - Identifisere avfalls-grupper og stille krav til utsortering av disse

Sortering på fraksjoner skal vurderes opp mot lokalt mottaksapparat. Lokale avfallsmottak skal prioriteres mtp

redusering av transport

      - Sikre at miljøskadelig avfall ikke spres til naturen
Sikre at miljøskadelig avfall ikke spres til naturen under byggefasen. Sikre at farlig avfall ikke blandes med annet avfall.

      - Avfallshåndtering. Reduksjon av avfall i prosjektering og planlegging
Avfall generert skal minimeres så mye som mulig. Det evalueres om det kan gjøres ytterlige tiltal på byggherremøte i gjennomføringsfasen.

    - Miljømål – Transport

      - Redusere klimautslipp i byggefasen

Transport til og fra byggeplassen skal reduseres gjennom planlegging av leveranser og aktiviteter.
Montører og øvrige oppfordres til å benytte kollektiv transport eller el- bil.

  - MINIMUMSKRAV TIL YTELSEN:

Det vil bli stilt minimumskrav til leveransen. Dette listes opp pr enkelt prosjekt. Med minstekrav, så menes det at dette er den minste kvaliteten som kan tilbys. Ved å tilby noe som er bedre, vil det gi bedre vurdering i evaluering.

Punkter som kupe- størrelse/ universell utforming, antall starter på dører, antall starter på styring, antall starter på motor, sykluser på dører mm.

- TEKNISK SPESIFIKASJON, EKSISTERENDE ANLEGG:

  - EKSISTERENDE HEISER:

Det vises til den enkelte oppstilling pr anlegg i eget spesifikt ytelsesbeskrivelse/ kravspesifikasjons dokument.

3.TEKNISKE OVERORDNEDE KRAV HEIS

  - GENERELT

I prosjektet skal det holdes orden. Det skal ryddes og rengjøres slik at brukere i størst mulig grad ikke blir berørt. Før overlevering av prosjektet skal anlegget fullstendig rengjøres, inkludert omkringliggende områder.

    - Kvalitet på rustfritt:

Alt rustfritt som leveres ihht gruppe Austenittisk (ikke magnetisk). 
Kvalitet skal være AISI 316 eller bedre.

Dokumentasjon på dette skal vedlegges FDV.

    - Brannvarsling/ anlegg:

Som utgangspunkt skal heissjakt og evt. maskinrom ha egen brannvarsling. Det vises til utarbeidet brannplan/ brannstrategi på de forskjellige bygg. Det kan i enkelte tilfeller bli aktuelt å legge opp flere detektorer. Dette vil avklares i hvert enkelt tilfelle.

Tildekning og beskyttelse underveis i prosjekter er del av leveransen. Detektorer skal ikke tildekkes når det ikke er arbeid som utføres. Dvs tildekning tas av ved arbeidets slutt og på ved arbeidets start. 
Ved utløst brannalarm vil kost for dette bli påført entreprenør.

Ny eller modernisert heis skal koples opp mot byggets brannvarsling. Utførelse, besørgelse og test av dette er del av leveransen.

    - Branntetting:

Alle gjennomføringer skal ha branntetting i minst samme klasse som omkringliggende område. Alle gjennomføringer skal merkes og dokumentasjon vedlegges FDV.

Det skal ikke benyttes brannfugeskum.

    - Brannmannsheis (NS-EN 81-72):

I høye bygg kan det utløses krav om brannmannsheis. 
Dette avklares i hvert enkelt tilfelle og det kan utløse/ tillegges en del ekstra krav utover denne beskrivelse. 
Det vil henvises til brannstrategi/ brannplan på det aktuelle bygg.

  - EKSISTERENDE MASKINROM

    - Eksisterende maskinrom.

Uansett om maskinrommet skal benyttes videre eller ikke;

Eksisterende maskinrom skal tømmes for alt utstyr som ikke er i bruk. 
Alle sår skal repareres.

    - Utsparinger:

Det skal ikke være åpne utsparinger mot sjakt eller andre rom som ikke har misjon. Disse tettes i tilsvarende brannklasse som rommet ellers.

Utsparing mot sjakt skal tettes massivt med ekspanderende betong.

    - Ventilasjon:

Ventilasjon tilsvarende som punkt for heissjakt.

Ventilasjon kan for eksempel gå gjennom tidligere heismaskinrom, men det skal føres i tett, godkjent rør til det fri. 
Ventilasjonsrør skal branntettes/ isoleres.

    - Maling:

Vegger og tak skal males til full-dekk i hvit farge. Gulv skal males med lys epoksy- maling (tilsvarende som heisgruve). Dette selv om ikke maskinrom skal benyttes videre for heisteknisk installasjon.

  - STYRINGSSYSTEMER

    - Nytt styringssystem skal leveres med følgende utstyr:

- Mikroprosessor teknologi

- Minimum 180 start pr/time

- Tilpasset EN 81-73, Brannstyring. Koples opp mot eksisterende anlegg som del av leveransen.

- Frekvensregulering av motor.

- Feilindikeringsminne som lagrer feil, med mulighet for oppkobling mot SD-anlegg

- Tidlig døråpning

- Kjøreknapper i maskinrom/styre skap for opp og ned, og indikator for etasjenivå.

- Elektrisk automatisk nødkjøring (UPS) frem til HOVED ETASJE.

- Stoppenøyaktighet +/- maks 5mm.

- Tilstrekkelig med lys i tavle ihht EN 81-20 (også omkringliggende)

Det skal være åpen protokoll. Dersom det er behov for diagnose/ feilsøkingsverktøy, programmerings verktøy eller annet utstyr som er nødvendig for drift/ vedlikehold av anlegget skal dette medfølge og nødvendig opplæring inkluderes.

Dersom det kreves kode for å entre styring skal denne noteres tydelig i tavle og i komplett FDV dokumentasjon.

All elektronikk skal være godt beskyttet for ytre påvirkninger.

Innføringer av kabler til tavle skal være godt beskyttet og tett.

Alle kontakter, releer og komponenter skal være tydelig merket og identisk med merking i koblingsskjema.

Ny løfteinnretning skal tilfredsstille NS-EN 81-70 så langt det lar seg gjøre.

Ny tavle og skap skal kunne låses med HK2 nøkkel, evt at rommet tavle står i er låst med denne nøkkel

Plassering av styreskapet, samt størrelse skal tydelig fremkomme i tilbudsbrev eller tegning vedlagt tilbud.

    - Regenerering/ UPS

Det kan være mulighet i noen tilfeller med regenerativ drift på heisen ved at strøm bringes tilbake på nettet internt i bygget. For at dette skal være aktuelt, må bygget være klargjort for det. Dette nevnes derfor på generell basis her og vil bli spesifisert i spesifikke beskrivelser.

Regenerativ drift til UPS vil bli sett på som positivt om det tilbys. Dvs en egen intern batteripakke som heisen lader opp og forbrukes til drift av heisen. Dersom dette kan tilbys skal det tilbys som opsjon til den enkelte spesifikke beskrivelse.

Leverandør skal i alle tilfeller opplyse om tilbudt utstyr og anlegg ifht BREEAM.

    - Motor, drivverk

Det skal leveres girløs maskin.

Driv- og styresystem skal være tilpasset hverandre og system-testes sammen på fabrikk. Dette for å sikre best driftssikkerhet og fremtidig support. Motor skal være dimensjonert til å tåle min 180 start/time

    - Tilførselskabel.

Entreprenør skal påse at hovedtilførsel er brannsikker eller brannsikkert forlagt. Skal være ihht dagens forskrifter og regler (for eksempel ref. TEK17 §11-10).

Det er entreprenørs ansvar og oppgave å sørge for tilførsel til nytt anlegg.

Entreprenør må opplyse om nødvendig tverrsnitt og type kabel som er minste krav for sitt produkt.

    - Trafo

Entreprenør skal inkludere lavtapstrafo tilpasset leveransens utstyr. Denne kan plasseres i eksisterende maskinrom eller i annet teknisk rom. Avklares hvert enkelt tilfelle. Det skal være en trafo til hver heis.

Trafo kan trekkes ut dersom det er tilgjengelig 400v på bygget (avklares i hvert enkelt tilfelle).

All oppkopling er del av leveransen.

Trafo og all kabling skal merkes tydelig og el- skjema skal oppdateres.
NB! Det må hensyntas tilkomst til plassering ifbm fremtidig vedlikehold.

    - Kabling generelt for anlegget

Alle kabler skal legges i stive kanaler og utenfor rekkevidde for bruker.

Der hvor det er fare for trak (f.eks. på stoltak) skal det være solid mekaniske beskyttelse.

    - Veiledning og nødheising.

All veiledning skal være identisk med utstyr. Veiledning skal monteres lett synlig i tavle eller ved tavle. Alt informasjon og utstyr som er nødvendig for resetting etter en heisstans skal være tilgjengelig.
Alt skal være på norsk.  Tilbudspris skal inneholde automatisk evakuering ved strømstans som skal sørge for at heiser går automatisk til hovedetasje og åpner dører.

    - Utstyr til heis

Det skal leveres nødvendig smøremidler til vedlikehold. Dette plasseres hensiktsmessig for normalt vedlikehold.

Det skal monteres en egen holder, lett tilgjengelig for vedlikeholds dokumenter.

  - SJAKTDØRER, KARMER OG TABLÅER

    - Eksisterende sjaktdører med karm

Dersom eksiterende sjaktdører består, skal de fullstendig overhales og alle slitedeler skiftes/ alternativt hele toppstykket.  
Karm og tetninger rundt dørkarm mot vegger skal ha nødvendig isolasjon og ha minst lik brannklasse som karm ellers.

    - Sikring/ Provkasser

All sikring av anlegget er del av leveransen.

Som beskyttelse og sikring av døråpninger mot sjakten skal det leveres provkasser.

Som utgangspunkt (om ikke annet avtalt/ beskrevet i de spesifikke kravspekk) utførelse i brannklasse minst B30 eller som bygget ellers, både vegger og dør. Dør skal ha smekklås. Nøkkel skal også leveres PL og BL.

Alle sprekker og overganger skal fuges.

Ved oppsetting av provkasser skal det tas hensyn til bestående takk, vegg og gulv slik at det ikke blir skader. Dersom det oppstår skader/ sår på vegger eller tak skal det males i samme struktur og farge i hele veggpartiets/ takpartiets bredde. 
Anbefaler at det benyttes en maskeringstape mot vegg hvor det fuges mot, for å unngå at det blir skader på vegg.

Provkassen skal merkes når montert, brannklasse og hvem som har montert.

    - Nye sjaktdører og karmer

Nye dører og karmer skal ha min. samme dørbredde og dørhøyde som eksisterende heis. Se anleggsdetaljer og kravspesifikasjon for konkrete data.

Nye dører og fronter med omsluttende karm skal ha brannklasse på min E120.

Dørblad, og karm leveres i lakkert stål som utgangspunkt og rustfritt stål som alternativ. Blir presisert i den aktuelle kravspesifikasjon.

Det skal leveres omsluttende karmer.

Alle flater og plater skal ha isolasjon for å unngå resonans lyd. Gjelder uavhengig av brannklasse.

Detaljer må prosjekteres. Se anleggsdetaljer for dette.

Overgang fra eksisterende gulv til ny dørterskel skal ha samme utførelse som gulv i den aktuelle etg. ellers.

Det skal være med solid understøttelse (støpt helt ut) og hellimes.

Det skal være en jevn skråkant ned mot eksisterende gulv. Dvs ny terskel skal monteres noen millimeter over eksisterende gulv.

Det skal være tett, slik at ikke for eksempel vann kan trenge inn rundt omramming og ved terskel.

Ved lukking av dører skal det være anslag som hindrer at dør slår mot karm. Alle platefelt som karmer og dører skal leveres godt avstivet og i minst 1,5 mm. tykkelse.

Ny dørmekanisme/automatikk skal ha høy kvalitet og tåle hard og mye drift. Det vil si at det skal være solide skinner og trinser. Styreskinner skal være av solid glattpolert profil som gjør at trinser ruller lett og støyfritt opp og igjen. Alle trinser skal ha lagre av god kvalitet og størrelse som sikrer jevn, god og støyfri drift. Dette vil si at det er nødvendig med oppgradert utstyr. Bæreruller leveres med minimum diameter på 60 mm eventuelt skal det dokumenteres at heisdøren tåler minimum 600 000 sykluser (opp og igjen) pr. år. Som dokumentasjon det godtas bekreftelse fra produsent, om det ikke finnes annen dokumentasjon.

Dørterskler skal ha en god understøttelse og være godt avstivet og det skal benyttes solide vinkler under terskel for innfestning.

Terskler skal tåle høy punktbelastning og min. 300kg.

Utførelse i solid aluminium eller rustfritt (avklares i hvert tilfelle).

    - Klaring mellom stolterskel og vegg.

Dersom der stilles krav om plater mellom etasjedører på grunn av for stor klaring mellom sjaktvegg og stolterskel, er dette heisleveranse og inklusivt i leveranse.

    - Tablåer:

Tablåer, knapper og etasjevisere (inkl rammer) skal leveres i vandalsikker utførelse.

Tablåer skal ha høy kvalitet og ikke miste markeringer (farger) på knapper og tablå plate. Det vil si at disse skal ha gravert tegn.

Tablåer og etasjevisere skal leveres innfelt (flush) i karm eller omramming. IKKE utenpåliggende. Plassering avklares i hvert tilfelle.

Skruer for feste av tablåskilt skal være pene og forsinkede med avrundete hoder for umbrako, torx, eller lignende.

Dersom utvendige tablåer eller etasjedører ikke har påmontert belastningsskilt, kan dette være et krav Heiskontrollen vil komme til å forlange. Dette inngår i leveranse. Heisen skal ha digital etasjevisere i alle innvendig/utvendige etasjetablåer, samt taleannonsering i stolen.

«Ikke benytt heis ved brann»- markering skal graveres i rustfritt stål med farget bunn i rødt/ hvit. Fortrinnsvis i etg. tablå.

  - SJAKT

    - Generelt

Alt eksisterende utstyr skal fjernes og leveres sortert ihht miljøoppfølgingsplan.

    - Sjaktvegger med oppbygning

Heissjaktene er eksisterende.

For utførelse, se detaljkrav for den aktuelle heisen.

Det er entreprenørens ansvar å kontrollere utførelse og ta hånd om solid innfestninger for sitt utstyr.

    - Ventilasjon

Ventilering av heissjakt skal være ihht gjeldende krav.
Minimum avtrekk 30m3/ time eller 8,5 liter/ sekund/ m2 tverrsnitt heissjakt (VTEK17§13-3 tab. 2-§15-12.9)

Ventilasjon av heissjakten skal ikke brukes til å gi ventilasjon til andre rom. Avtrekket skal også tilpasses miljø og varmeutvikling fra heisutstyr (ref. EN81-1 §5.2.3 og TEK 17 §15-12.1)

Beregning av ventilering skal dokumenteres som del av leveransen.

    - Føringer, skinner

Nye skinner monteres. Det skal ikke være avvik på mer enn +/- 5mm. målt over 5 meter. Alle merker på skinner skal files og utjevnes.

Plassering av skinner slik at heisstol, og sjaktdører får mest mulig gunstig/ så lite ut i sjakt som mulig.

Alle ujevnheter og fangmerker skal files bort før overlevering.

    - Hastighetsbegrenser/ Regulator

Ny monteres ihht entreprenørens konsept. Utløser hastighet og nominell hastighet opplyses i tilbud. All innkortning av bæremidler (for eksempel wire) er inkludert i alle garanti år.

    - Oljeoppsamler.

Det leveres oljesamler til hver skinne i gruven dersom det er smøring av disse.

    - Sjaktinformasjon/ kabling.

Elektrisk og signaler til dører, tablåer med mer skal leveres i tette kanaler. 230volt og svakstrøm/ signalkabler skal monteres separat i forskjellige kanaler. Elektriske komponenter skal monters i støv-tette bokser.

    - Følgekabler/ ekstra kabel.

Alle følgekabler skal leveres av meget god kvalitet, med nødvendig strekk- avlastning. Det skal minst være 8. reserveledere som avsluttes i merket rekkeklemme i begge ender. Alle kabler skal gå direkte i heistavle.  Svakstrøm og sterkstrøm skal være avskilt.

Det skal legges klart for kortleser i heisstyring og for montering av selve leseren i heisstol.

Det skal levers egen Cat6- følgekabel (Cat. 6A7 AWG23+ eller bedre), beregnet for bruk som følgekabel.

    - Wire/ bæremidler

All innkortning av bæremidler (for eksempel wire) er inkludert i alle garanti år.

    - Buffere.

Nye godkjente buffere ihht konsept som leveres.

Ved utskiftning eller levert med nye og moderniserte heiser skal disse ikke være eldre enn 6mnd. 
Evt. skift i garantiperiode skal være inkludert og ikke faktureres. 
Det skal påføres dato for neste skift på buffer med varig merking og alle buffere.

    - Sikkerhet i gruve.

Stoppebryter og komplett nytt tablå i gruve skal leveres av godkjent type ihht leverandørs konsept. Innfestning så det ikke er mulig å nås for brukere.
Tilgjengelig mål (bredde*dybde*høyde) i gruve når heisen er på sammenpresset buffer skal opplyses og være tilgjengelig/ leselig fra sjaktdør. Trygg plassering skal markeres i gruve med tydelig farge (rød/ gul/ grønn).

    - Leider.

Det leveres ny leider ihht konsept som leveres.

Den skal plasseres hensiktsmessig slik at sjaktdør kan åpnes fra innsiden av sjakt. Ved liten klaring mellom stol og vegg kan leider monteres kombinert med et håndtak som plasseres hensiktsmessig.

    - Elektrisk materiell i sjakt.

Alt materiell skal leveres av god kvalitet. Kontakter for avslag skal ha solide og gode flater med store gode ruller som hindrer unødvendig lyd og slitasje. Sjaktinformasjon og kontakter skal ha gode fester og monteres med riktig og jevn avstand.

    - Lys i sjakt.

Eksisterende belysning skiftes ut. 
Det nytt lys i hele sjaktens lengde i LED utførelse. Det skal være bryter i topp/ bunn/ tavle. Evt. snorbryter.

Belysning skal oppfylle gjeldende forskrift ved tidspunkt for avrop/ kontraktsignering.

    - Sikring mot vanninntrengning i gruve

For å hindre fukt- inntrengning i sjaktgruve skal det gjøres tiltak.

Som et forsøk på å minimere mulighetene for dette fremover skal sjaktgruven behandles med fuktsikring. Egnet produkt for dette skal i gruve (gulv og vegger opp til nederste etasje) påføres når gruven er tom for utstyr. Dvs det må settes av tid for dette så fort anlegget er demontert, og gruven er klargjort for montasje av nytt utstyr.

Det er flere egnede produkter på markedet som gjerne påføres i flere omganger. Viktig at disse produktene er for fuktsikring på innsiden.

Dette punkt kan ha forrang foran maling av sjaktgruve med epoksy- maling dersom det ikke kan overbehandles.

Som sluttresultat skal gruvegulv skal ha en jevn overflate som sikrer enkelt vedlikehold.

Som alternativ til dette kan det leveres fuktsikring i form av elektroosmose. Avklares i detaljer for anlegget.

NB! Med vanninntrenging menes fukt som trekker inn fra grunn, gjennom sjaktvegger eller lekker inn i sprekker. Det menes ikke vann som kommer inn fra etasjer som av en eller annen grunn kommer inn sjaktdør.

    - Avretning av sjaktgruve

Dersom sjaktgruve er urett, ujevn eller har sår og skader skal den avrettes før maling. Det må beregnes priming før på-støp og grunning på rå-betong/ avretningsmasse.

    - Maling av sjaktvegger og gruve.

Sjaktvegger og tak skal males til full-dekk med hvitmaling etter demontering av eksisterende utstyr, dette en del av heisleveransen.

Gruve rengjøres grundig og males med lys to- komponent epoksy maling. Oppkant på +/- 200mm.

Det må avklares ifht punkt over (sikring av vanninntrengning) om det er mulig å overmale.

    - Stillas og/ eller plattinger

Dersom det er behov for stillas eller plattinger for demontering eller montering av utstyr er dette del av leveransen. Det skal være godkjent stillas og plattinger, med sertifikat/ godkjenning hengende tydelig synlig for inspeksjon.

Gjeldende forskrift og krav for stillas og plattinger legges til grunn.

    - Kroker i sjakt/ tilkomst

Dersom det kreves kroker i for montasje av utstyr (evt demontering) er dette del av leveransen. Det samme gjelder om det er behov for kroker eller annet for inn/ uttransport av nytt og gammelt utstyr.

Nye kroker eller utstyr for løft skal være godkjent med sertifikat. Sertifikat skal overleveres tiltakshaver som del av FDV dokumentasjon.

  - HEISESTOL

    - Ihht NS EN 81-70.

Kupé skal utrustes og innredes ihht gjeldende regler og krav etter NS EN 81-70 og NS 11001 Del 1. Detaljer for tilbudt utstyr skal vedlegges tilbud.

    - Størrelse

Dersom ikke nevnt spesifikt, skal det ved utskiftninger til ny heis utnytte tilgjengelige heissjakt maksimalt og nye heiser skal være så store som mulig innvendig, både i bredde, dybde og høyde. Dette selv om det går utover standardstørrelser.

    - Belysning og nødlys.

Belysning med himling skal være i vandalsikker utførelse og gi en tilstrekkelig jevn belysning i hele heisstolen.

Belysning skal være i LED. Det skal være noe valgmuligheter ifht utforming (indirekte eller for eksempel downlight).

Lys skal ikke være sjenerende, men gi tilstrekkelig lys. Min. 200lux ved gulv. Dette skal kunne dimmes.

Det skal leveres nødlys som må kunne ha drift i minst 1 time (ihht NS-EN 81-28). Når nødlys er tent, skal det enkelt være mulig å lese tekst for betjening av alarm og knapper i stol. Alarm knapp skal lyse når nødlys er tent. NB! Dette er høyere krav enn hva forskrifter sier!

Det skal inkluderes opplæring og beskrivelser av skift av lyskilder. Lyskilder skal fungere fritt i garantitid. Om defekter skal disse skiftes kostnadsfritt så lenge det ikke kan konstateres ytre påvirkninger.

    - Utførelse av heisstol.

Se aktuelle kravspesifikasjonen for det aktuelle anlegget. Her er det listet opp et utgangspunkt dersom dette ikke er med tatt andre steder. 
Innrednings detaljer avklares ved kontraktsmøte, men som utgangspunkt skal heisstol utrustes med følgende:

- Vegger:		Vil bi presisert i den aktuelle kravspekk.  
 			Laminatplaster som utgangspunkt.
 			Børstet rustfritt som alternativ.

- Sparkelister:	Sparke lister/ fender lister i min. 3 høyder. På

side vegger og bakvegg i rustfritt.

- Dører:		Stoldører skal ha utførelse i lakkert stål (valgfri 
 			RAL- kode) som utgangspunkt.

- Terskel:		Terskel til stoldører skal ha solid utførelse i

aluminium

- Tak:		Pulverlakkert i hvit

- Lys:		LED belysning med mulighet for dimming.

(vandalsikkert). Min. 200lux.

- Speil:		Polert rustfritt. Solid festet. Vandalsikkert.

- Håndløper:	På sidevegger. Vandalsikker utførelse.

- Gulv:		Vinylbelegg i mørk farge (sort) med sjatteringer.

Vandalsikkert krav (gjennomfarget og sklisikkert)

    - Ventilasjon heisstol.

Heisstol skal ventileres etter stolens størrelse. Plassering skal være gunstig og gi en god ventilasjon. Nødvendig beskyttelse som hindrer tildekking, og støv å trenge inn, skal leveres.

    - Alarm. (BBYs egne krav).

Boligbygg har som krav at det skal leveres alarm type 4G Edge VS5051 (Vare nummer 22 400 101) fra AddSecure og ellers ihht EN 81-28 (til enhver tid oppdatert).

Det er en del av leveransen å påse/ ta hånd om dekning i hele sjakten. Leveransen skal inneholde dialog med Addsecure om programmering mot ønsket mottak. Alarmenheten skal innpasses inn mot nytt stoltablå med alarmknapp og piktogram.

Det skal monteres alarmknapp/taleenhet over og under stol, dette skal medtas i tilbudssum.

Den tilbudte heisalarmen skal kommunisere i mobilnettet med minimum støtte for 4G, både for tale og data. Valgt teleoperatør skal kunne endres dersom signalstyrken er vesentlig bedre fra annen teleoperatør. Dette skal kunne endres ved hjelp av løse SIM kort.
Alarmsender skal ha ledig slot for nytt SIM kort.

Som standard skal det leveres SIM av type eSIM (embedded SIM).

Det skal klargjøres/ tilrettelegges for at talepanel kan etter monteres utenpåliggende (for eksempel talepanel type MX3) dersom det integrerte blir ødelagt/ ramponert i ettertid av levert anlegg.

All overføring av signaler, så som alarm og feilsignaler skal være digitale, og dette gjelder også toveis tale-forbindelse til mottak.

Det presiseres at analoge protokoller som for eksempel Antenna og P100
ikke skal benyttes så lenge de ikke digitaliseres i alarmenheten før utsendelse. Talekanalen i mobilnettet ikke benyttes for overføring av utløst heisalarm.
Alle meldinger så som alarm og feil skal kunne presenteres i valgt WEB applikasjon som benyttes av BBY (for eksempel Addsecure). Alle meldinger/ hendelser skal loggføres og dato/tid stemples i denne applikasjonen.

Tjenesteplattformen som heisalarm enheten er tilknyttet skal kunne
sende ut SMS og eller E-post til driftspersonell ved oppståtte avvik,
som for eksempel utløst alarm, strømfeil, batterifeil m.m.
Varslingslister for denne type meldinger skal kunne endres/ redigeres
av BBY sitt driftspersonell.

Heisalarmene skal ikke låses til ett alarmmottak, men enkelt kunne
omrutes til annet alarmmottak ved avtaleendring. Med dette menes
at installert alarmenhet enkelt skal kunne flyttes over til et nytt valgt
mottak uten inngrep på selve alarmenheten. Endringen skal utføres
over tilknyttet nett som betyr at et «besøk» på heisen ikke skal være
nødvendig.

    - Stoltablå.

Tablåer, knapper og etasjevisere (inkl rammer) skal leveres i vandalsikker utførelse.

Tablået skal monteres i egnet boks, slik at ikke ytre påvirkninger forekommer (fra sjakten).

For alle knapper skal gravering og markering av etasje symboler være tydelig og av en kvalitet som gjør at farge - markering ikke forsvinner selv etter lang tidsbruk.

Det skal inneholde alle etg. knapper, dør åpne- dør ekstra åpningstid, dør lukke- og alarm knapp og mulighet for nøkkelbryter.

Etasjeindikator skal plasseres i den øverste del av tablåskilt.

Det skal leveres talesyntese.

Tablå skal inneholde alle samme benevnelser som eksisterende tablåer. Tablået i stol skal være av samme kvalitet som for sjakt tablåer. Utførelse av tablå Ihht. NS-EN 81-70, med mulighet for å kople ut/ inn talesyntese.

    - Stoldør / døroperatør.

Nye dørblad med portaler tilpasses. Dørblad, oppheng og styresko skal være avstivet og leveres etter samme krav som sjaktdører. 
Dørblad, og karm leveres i lakkert stål som utgangspunkt og rustfritt stål som alternativ. Blir presisert i den aktuelle kravspesifikasjon. 
Det skal ikke forekomme «stållyd» og må derfor være isolert. Døroperatører skal leveres med frekvens reguleringer som sikrer rask og effektiv åpning og lukking av dørene. Styreskinner skal være av solid glattpolert profil som gjør at trinser ruller lett og støyfritt opp og igjen. Alle trinser skal ha lagre av god kvalitet og størrelse som sikrer jevn, god og støyfri drift. Dette vil si at det er nødvendig med oppgradert utstyr. Bæretrinser leveres med minimum diameter på 60mm eventuelt skal det dokumenteres at heisedørene tåler minimum 600 000 sykluser (opp og igjen) pr. år.

Terskel med solid understøttelse skal tåle tung belastning og punktlast på min. 300kg. Utførelse i solid aluminium eller rustfritt stål (avklares i hvert enkelt tilfelle). 
Dette skal dokumenteres som del av FDV.

    - Fotocellefelt

Det skal leveres hel dekkende fotocelle felt som sikrer hele døråpningen for god beskyttelse. Fotoceller skal monteres helt tilbaketrukket i enden av terskel, og skjermet mot påkjørsel/ skade på den faste siden.

    - Beskyttelse og utstyr på stoltak

Stoltak skal leveres med nødvendig beskyttelse av montert utstyr som eventuelle innfelte lysarmaturer. Alt utstyr skal være godt beskyttet. Kabler skal ligges i trå sikre kanaler. Stoltak skal avstives slik at nedbøyning ikke forekommer ved trakk på stoltak. Kreves rekkverk er denne heisleveranse. På stoltaket skal det være enkelt tilgjengelig og godt merket på Norsk, kjøreknapper for inspeksjons kjøring.

Nødstopp bryter skal plasseres etter gjeldene krav og være tilgjengelig å nås fra døråpning.

4.TEKNISKE OVERORDNEDE KRAV LØFTEPLATTFORM

  - GENERELT - LØFTEPLATTFORM

I noen tilfeller skal det skiftes ut eksiterende løfteplattform med ny tilsvarende løsning. Generelle punkter gjelder også for løfteplattform.

    - Behandling av stål:

Alle overflater skal være pulverlakkert i ønsket farge. Primært hvit om ikke annet nevnt.

Dokumentasjon på dette skal vedlegges FDV.

    - Brannvarsling/ anlegg:

Som utgangspunkt skal sjakt ha egen brannvarsling. Det vises til utarbeidet brannplan/ brannstrategi på de forskjellige bygg. Det kan i enkelte tilfeller bli aktuelt å legge opp flere detektorer. Dette vil avklares i hvert enkelt tilfelle.

Tildekning og beskyttelse underveis i prosjekter er del av leveransen. Detektorer skal ikke tildekkes når det ikke er arbeid som utføres. Dvs tildekning tas av ved arbeidets slutt og på ved arbeidets start. 
Ved utløst brannalarm vil kost for dette bli påført entreprenør.

Ny løfteplattform skal koples opp mot byggets brannvarsling. Utførelse, besørgelse og test av dette er del av leveransen.

  - EKSISTERENDE ANLEGG - LØFTEPLATTFORM

    - Eksisterende anlegg.

All demontering, destruering og sikring av området underveis er del av leveransen. Dersom det er et eget teknisk rom skal dette også tømmes for alt utstyr som ikke er i bruk. Alle sår skal repareres.

    - Ventilasjon:

Sjakt skal ventileres som eksiterende løsning om ikke annet avtalt. Det skal være ventilering til omkringliggende området i toppen av sjakten.

    - Maling:

Gruve skal males med epoksy maling. Grå farge.

  - STYRINGSSYSTEMER - LØFTEPLATTFORM

    - Eksisterende anlegg generelt.

Alt teknisk utstyr og annet utstyr skal fjernes og destrueres.

    - Ny tavle/ styringssystem skal leveres med følgende utstyr:

- Tilpasset EN 81-73, Brannstyring (evt med manuell varsler)

- Pulsstyring med påholden knapp

- Selvgående siste cm til etasje

- Stoppenøyaktighet +/- maks 10mm.

- Elektrisk nødkjøring (UPS)

- Tilstrekkelig med lys i tavle ihht NS-EN (også omkringliggende)

Styringen skal leveres med åpen protokoll. Dersom det er behov for diagnose/ feilsøkingsverktøy, programmerings verktøy eller annet utstyr som er nødvendig for drift/ vedlikehold av anlegget skal dette medfølge og nødvendig opplæring inkluderes.

Dersom det kreves kode for å entre styring skal denne noteres i tavle og i FDV mappe som plasseres i maskinrom/ stoltak.

All elektronikk skal være godt beskyttet for støv.

Innføringer av kabler til tavle skal være godt beskyttet og tett.

Alle kontakter, releer og komponenter skal være tydelig merket og identisk med merking i koblingsskjema.

Dersom det er behov for trafo, skal dette inngå i leveranse. Det skal da leveres lavtapstrafo som plasseres fortrinnsvis i sjakt.

Ny løfteinnretning skal tilfredsstille NS-EN 81-70 så langt det lar seg gjøre.

Ny tavler og skap skal kunne låses/ avstenges på godkjent vis. Tavleskap med dør bør være ihht gjeldene brannkrav.

Plassering av styreskapet, samt størrelse skal tydelig fremkomme i tilbudsbrev eller tegning vedlagt tilbud.

Alle kabler skal legges i stive kanaler og der hvor det er synlig for brukere, skal forliggings metode godkjennes.

    - Tilførselskabel.

Det er leverandør ansvar og oppgave å sørge for tilførsel til nytt anlegg. Det kan fritt tas fra eksisterende anlegg.

Dersom det må legges ny tilføreselskabel vil dette være utenom. Dette må opplyses om fra tilbyder.

Leverandører må opplyse om nødvendig tverrsnitt og type kabel som er minste krav for sitt produkt.

    - Maskin / motor.

Ny maskin leveres ihht leverandørs konsept.

Benevnelse og type oppgis. Det skal også oppgis antall starter pr time som denne er godkjent for.

Maskin skal ha elektrisk nødtørning som styres via tablå og batteri-backup (UPS).

    - Bæremidler.

Det opplyses hvilke bæremidler som leveres.

Evt skrue eller kjede. Dersom andre løsninger skal dette opplyses.

    - Veiledning og nødheising.

All veiledning skal være identisk med utstyr. Veiledning skal monteres lett synlig i tavle eller ved tavle. Alt informasjon og utstyr som er nødvendig for resetting etter en heisstans skal være tilgjengelig.
Alt skal være på norsk.

    - Utstyr til løfteinnretningen.

Det skal leveres nødvendig smøremidler til vedlikehold. Dette plasseres hensiktsmessig for normalt vedlikehold.

Dersom det ikke er plass i tavleskap skal det på vegg i sjakt (evt gruve) monteres en holder som har den nødvendige størrelse til å samle alle dokumenter for anlegget (FDV, tegninger og lignende).

Det skal monteres en egen holder, lett tilgjengelig for vedlikeholds dokumenter.

  - SJAKTDØRER, KARMER OG TABLÅER - LØFTEPLATTFORM

    - Eksisterende sjaktdører

Eksisterende sjaktdører fjernes og destrueres.

All sikring av døråpninger er leverandørs ansvar.

    - Nye sjaktdører og karmer

Nye sjaktdører og karmer skal være solide og fungere støyfritt.

Det leveres dørkarmer med lysmål på minst som eksisterende.

Innfesting av dørkarmer/ sjakt gjøres ihht leverandørens konsept.

Alle overganger fra ny karm til eksisterende vegger/ gulv skal dekkes til med overgangslist i samme materielle og farge som sjakt ellers.

Overgang fra terskel og ut på eksisterende gulv skal være i solid rustfritt. Det skal ikke være glatt.

Det leveres brannklasse på dører og sjakt min. EI90.

Sjaktdører leveres med glassvindu/ felt horisontalt (ca. 10cm bredt/ 1m lagt) som utgangspunkt. Som opsjon prises dør med stort glass-felt (altså tilnærmet hele døren.

    - Automatisk døråpner

Det kan være aktuelt med automatisk døråpning pr etasje. Døråpner skal åpne dører når plattform er i etasje automatisk og fungere tilnærmet lydløs. Vinkel for åpning skal opplyses.

Hastighet for døråpner skal kunne justeres og tilpasses.

Opplyses i hvert enkelt tilfelle.

    - Lys utenfor sjaktdører og tavleskap

Det skal leveres (dersom nødvendig) tilfredsstillende lys utenfor hver etasje. Dette skal minst opprettgolde forskriftskrav ved terskel.

Ved tavleskap gjelder egne krav ifht lysstyrke.

Dette er del av leveransen.

    - Tablåer:

Tablåer skal ha høy kvalitet og ikke miste markeringer (farger) på knapper og tablå plate. Det vil si at disse skal ha gravert tegn.

Leveres og plasseres ihht NS EN 81-70.

Skruer for feste av tablåskilt skal være pene forsinkede skruer med avrundete hoder for umbrako, torx eller lignende.

Dersom ikke utvendige tablåer eller etasjedører har påmontert belastningsskilt, kan dette være et krav Heiskontrollen vil komme til å forlange. Dette inngår i leveranse.

  - SJAKT - LØFTEPLATTFORM

    - Eksisterende utstyr i sjakten og selve sjakten.

Alt av utstyr fra eksisterende anlegg skal ikke benyttes og skal demonteres og destrueres etter gjeldende krav.

Ny sjakt, som utnytter tilgjengelige mål i trappeløp maksimalt skal leveres.

All tilpassing er del av leveransen. Også detaljer mot eksisterende gulv, tak og vegger.

    - Glassruter i sjakt.

Det skal være mulighet for glass/ vindu i sjakten.

Opplyses i hvert enkelt tilfelle.

    - Brannkrav

Som utgangspunkt er det ikke krav om brannklasse på heissjakt, men dette kan bli aktuelt i noen tilfeller. Da vil det bli spesielt opplistet for det enkelte prosjekt.  Løsning vil typisk bli at sjakten kledes med for eksempel gips.

    - Olje-samler/ smøring.

For skrue eller kjeder som krever smøring skal det være oppsamler for overskudds olje i gruve.

Deet skal leveres automatisk smøring av skrue eller kjeder dersom dette skal smøres.

    - Sikkerhet i gruve.

Stoppebryter skal leveres av godkjent type med rød slagknapp.

Dersom det påkreves fysisk sikring (bom eller liknende) i gruve skal dette inngå i leveransen.

    - Elektrisk materiell i sjakt.

Alt materiell skal leveres av god kvalitet. Kontakter for avslag skal ha solide og gode flater med store gode ruller som hindrer unødvendig lyd og slitasje. Sjaktinformasjon og kontakter skal ha gode fester og monteres med riktig og jevn avstand.

    - Lys i sjakt.

Det skal være lys i sjakt/ på plattform som tilfredsstiller dagens krav. Dette er en del av leveransen.

    - Maling av sjakt.

Sjakten leveres ferdig pulverlakkert i hvit/ lys farge (RAL kode oppgis).

    - Maling av gruve.

Gruve rengjøres grundig og males med lys to- komponent epoksy maling.

    - Stillas og/ eller plattinger i sjakt

Dersom det er behov for stillas eller plattinger for demontering eller montering av utstyr er dette del av leveransen.

Det skal være godkjent stillas og plattinger, med sertifikat/ godkjenning hengende tydelig synlig for inspeksjon.

Forskrift nr 335, Stillas, stiger og arbeid på tak med mer legges til

grunn.

    - Kroker i sjakt/ maskinrom/ tilkomst

Dersom det kreves kroker i sjakt eller tilkomst for montasje av utstyr (evt demontering) er dette del av leveransen.

Det samme gjelder om det er behov for kroker eller annet for inn/ uttransport av nytt og gammelt utstyr.

Nye korker eller utstyr for løft skal være godkjent med sertifikat. Sertifikat skal overleveres tiltakshaver som del av FDV dokumentasjon.

  - PLATTFORM/ KUPÈ - LØFTEPALTTFORM

    - Belysning og nødlys.

Belysning på plattform/ kupé skal gi en tilstrekkelig jevn belysning for hele området.

    - Gulv

Det skal leveres solid anti skli belegg i ønsket farge. Det skal som utgangspunkt være vinyl.

    - Plattform/ kupé tablåskilt.

Stoltablåskilt skal leveres og plasseres ihht EN-70.

Det skal inneholde alle etg knapper, dør åpne- og alarm knapp og mulighet for nøkkelbryter. Samme som i dag.

Knapper skal ha lyd og lyssignal.

    - Alarm.

Se samme under punkt 3 for heis lengre oppe.

    - Klemlister.

Plattformer skal leveres med klemlister hele veien rundt ihht gjeldende krav. Disse skal fungere feilfritt og ha minimal avstand til sjakt.

  - BYGGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG ANNET - LØFTEPLATTFORM

    - Bygningsmessig arbeid.

Følgende arbeid vil kunne bli en del av leveransen (avklares i hvert enkelt tilfelle);

- Rivning av eksisterende anlegg, inkl sjakt.

- Fremlegging av tilførsel (kan benytte fra eksisterende anlegg). Det må evt etableres et koplingspunkt/ boks i nærheten av eksisterende tavle.

- Sikre alle åpninger og ellers anleggsplassen.

- Etablere ny sjakt i tilgjengelig utsparing ihht leverandørens oppsett.

- Etablere nødvending lys i sjakt og utenfor etasjer.

- Gruve males med to. komponent epoksy maling i lys farge.

    - Rigg og drift.

Alt av rigg og drift for byggeperioden, samt forberedelser er del av leveransen.