INNHOLD KRAVSPESIFIKASJON

Del 1.	 GENERELL ORIENTERING

  - OM PROSJEKTET: …………………………………………….....................................	2

1.02	MINIMUMSKRAV TIL YTELSEN: ….…………………….....................................	2

Del 2.	TEKNISK SPESIFIKASJON, EKSITERENDE ANLEGG

2.01	EKSISTERENDE HEIS:  ……………………..……………………................................ 	3

2.01.1-6	Bilder av eksisterende heis

Del 3.	TEKNISKE KRAV

3.01	GENERELT: ……….………………………………………...........................................	7

3.01.1		Service i garanti tiden

3.02	EKSISTERENDE TEKNISK UTSTYR: …….……………………………………………..…..	7

3.02.1		Eksisterende anlegg/ teknisk rom/ maskinrom

3.03	STYRINGSSYSTEMER: …………………………………………………………………………	7 		3.03.1		Ny tavle/ styringssystem skal leveres med følgende utstyr

3.03.2		Motor, drivverk

3.03.3		Tilførselskabel

3.03.4		Trafo

3.04	SJAKTDØRER, KARMER OG TABLÅER: …………………………..………………..….	8

3.04.1		Eksisterende sjaktdører

3.04.2		Sikring/ Provdører

3.04.3		Tablåer

3.05	SJAKT: ……………………………………………………………………………….……………….	8

3.05.1		Generelt

3.05.2		Sjaktvegger med oppbygning

3.05.3		Wire/ belter

3.05.4		Ventilasjon heissjakt

3.05.5		Føringer/ skinner

3.05.6		Skiverom/ ledeskiver

3.05.7		Hastighetsbegrenser/ Regulator

3.06	HEISSTOL: ……………………………………………….……………………………………….	8

3.06.1		Størrelse

3.06.2		Belysning og nødlys

3.06.3		Utførelse av heisstol

3.06.4		Alarm

3.06.5		Stoltablå

3.06.6		Stoldør / døroperatør

3.06.7		Beskyttelse og utstyr på stoltak

- GENERELL ORIENTERING:

  - OM PROSJEKTET:

Prosjektet omhandler modernisering av 1 stk eldre heis i Boligbyggs Dælenenggata 39E. 
Prosjektet kontraheres som en totalentreprise etter rammeavtale.

Bygget består av 16 leiligheter fordelt med 3 i 1, 2, 3 og 4 etg og 2 i 5 og 6 etg.

Heisen går fra kjeller til 5 etg. 6 etg. er det skiverom.

Opprinnelig er heisen levert av Wisbech og modernisering noe i 2002 av Heis-System AS.

Eksisterende heis er tenkt modernisert kraftig.
Årsaken til modernisering og ikke utskiftning er at sjakten er liten og det er fløydører i sjakten. 
Ved utskiftning vil ny heis bli svært liten.

Arbeidene er søknadspliktige. BBYs representant skal være ansvarlig søker.

Det vises til Boligbyggs generelle overordnede kravspesifikasjon på kvaliteter og utførelse for heis. Denne kravspesifikasjon tar opp de spesielle og sære punktene som omhandler de aktuelle anleggene.

Gjennomføringstidspunkt

Se utlysning for detaljer.

Følgende arbeider skal inkluderes (i tillegg til det generelle):

- Komplett utskiftning av eksisterende anlegg, inkludert karmer.

- Levere nytt tilpasset MRL anlegg

  - MINIMUMSKRAV TIL YTELSEN:

Leveransen skal være ihht den generelle kravspesifikasjonen og denne, eller bedre. Alle krav oppstilt nedenfor skal imøtekommes. Beste rangeres høyest.

Utvalgte minimumskrav som er viktig er følgende;

- Diameter på dørtrinser (wire og ruller, heisstol)		min. 55mm

- Antall sykluser på stoldører pr år				min. 600 000

- Antall starter for heismaskin pr time			min. 120

- Antall starter for heisteknisk utstyr ellers		min. 120

- TEKNISK SPESIFIKASJON, EKSISTERENDE ANLEGG:

  - EKSISTERENDE HEISER:

- Byggets gårds og bruks nr	G. nr 227 / B. nr 118

- Fabrikat				Chr. Wisbech AS

- Modernisert			Heis-System AS i 2002

- NHK nr/ Løpe nr			6030128648/ 2123

- Nyttelast				320kg/ 6 personer

- Heisstol mål (b*d*h)		1095mm*1050m

- Dør mål				800mm * 2000mm

- Dør type i sjakten/ antall	Fløydører/ 6 stk (K, 1, 2, 3, 4, og 5)

- Dørtype i heisstolen		3- bladet teleskop

- Sjaktmål (b*d)	 		1500mm * 1475mm

- Sjaktmål toppmål			3230mm (skiverom over)

- Sjaktmål gruve dybde		lav/ må måles

- Antall etg / dører			6 etg/ stopp til en side

NB! Alle oppgitte mål er tatt fra tegninger eller målt med lasermåler. Entreprenør plikter og selv å ta kontrollmål.

Vedlagt fotograferte tegninger fra eksiterende anlegg.

Bilder av anlegget på neste sider.

    - Sjaktdør 1. etg

    - Stoltablå

    - Stoltak og heissjakt. Merk det er runde føringer og antatt tegl vegg

    - Ledeskiverom over sjakt.

    - Sjaktgruve og ledeskiver til maskinrom ned.

    - 1. etg. Det er 8 trinn opp til heisen (eller ned i kjeller som er avlåst)

3.TEKNISKE KRAV

  - GENERELT

Dette er punkter konkret for det aktuelle anlegg. 
Det vises til den generelle kravspesifikasjonen for standard og kvaliteter mm.

Det skal være god tilgang på reservedeler ved evt driftsstans/ defekter eller hærverk. Dette for å sikre minimalt med nedetid i driftsperiode. Det skal dokumenteres i tilbud deletilgang.

  - EKSISTERENDE TEKNISK UTSTYR

    - Eksisterende anlegg/ tekniske rom/ maskinrom

Eksisterende maskinrom skal tømmes og strippes for alt utstyr som ikke benyttes videre. Evt. trafo kan plasseres her. 
Eksisterende heis har skiverom over heissjakten.

  - STYRINGSSYSTEMER

    - Ny tavle/ styringssystem skal leveres med følgende utstyr:

Ny tavle plasseres i eksiterende maskinrom.

    - Motor, drivverk

Eksisterende heismaskin skiftes.

Ny maskin kan plasseres i eksiterende maskinrom eller i ledeskiverom. Sistnevnte krever en del mer bygningsmessige arbeider og vil avklares om mulig. Avklares på fellesbefaring.

Tilbyder beskriver sin løsningen i tilbudsbrev.

    - Tilførselskabel.

Tilførsel skiftes fra hovedtavle. 
Detaljer avklares på fellesbefaring.

    - Trafo

Plasseres i maskinrom (eller hovedtavle). 
Detaljer og nøyaktig plassering avklares på fellesbefaring.

Trafo skal leveres som lavtapstrafo, tilpasset tilbudt utstyr, men overdimensjonert).

  - SJAKTDØRER, KARMER OG TABLÅER

    - Eksisterende sjaktdører

Eksisterende sjaktdører beholdes. 
Overhales og slitedeler skiftes.

Døråpnere skiftes komplett med nye og monteres i alle etasjer.

Dørblad og karmer skal pusses opp. Skader og sår utbedres og overflatebehandles i valgfri RAL- kode.

    - Sikring/ Provkasser

All sikring av anlegget er del av leveransen. Se detaljer i generell kravspesifikasjon.

    - Tablåer:

Nye tablåer monteres tilsvarende som eksisterende.

Det skal leveres digital etasjevisere i tablå i alle etasjer.

Det er naturlig at det levers utenpåliggende tablåer her.

Det skal være vandalsikker utførelse.

  - SJAKT

    - Generelt

Alt eksisterende utstyr om ikke benyttes videre skal fjernes og destrueres.

    - Sjaktvegger med oppbygning

Heissjakten er eksisterende og antatt i tegl over det hele.

Dette er tilbyders ansvar å kontrollere.

    - Wire/ belter

Wire for heisen skal skiftes. Innkortning i garantitiden er inkludert i leveransen.

    - Ventilasjon

Ventilasjon i sjakttoppen går via ledeskiverom. Kontrolleres og omfang/ utbedring avklares på befaring.

    - Føringer, skinner

Eksiterende beholdes. Merk at disse er runde. 
Innfestninger må kontrolleres og evt forsterkes ved behov.

    - Skiverom/ ledeskiver

Skiverom over sjakt.

Ledeskive kontrolleres. Som utgangspunkt skiftes ikke lagre, men det prises skifta av alle som opsjon.

    - Hastighetsbegrenser/ Regulator

Eksisterende er plassert i skiverom over sjakt. Ny monteres ihht entreprenørens konsept.

  - HEISESTOL

    - Ihht NS EN 81-70.

Eksisterende stol beholdes, men oppgraderes7 pusses opp. 
Den skal utrustes og innredes ihht gjeldende regler og krav etter NS EN 81-70 og NS 11001 Del 1 så langt det går ifht eksiterende stol og størrelse. Detaljer for tilbudt utstyr skal vedlegges tilbud.

    - Størrelse

Det er viktig at heisstol beholdes så stor som mulig.

    - Belysning og nødlys.

Det leveres solid, vandalsikker utførelse. Løsning beskrives.

LED belysning som skal kunne dimmes.

    - Utførelse av heisstol.

Innrednings detaljer/ oppussing avklares ved kontraktsmøte, men som utgangspunkt skal heisstolen utrustes som ihht de generelle kravspesifikasjonene. 
Endring her er at vegger kledes med tynne laminatplater etter fjerning av gamle plater. Forslag oppgis.

    - Fotolist/ sikkerhetslist

Behovet for fotolist er begrenset.  
Stoldører skal stå åpen når heisen er i etg. og skal ikke lukke før sjaktdører er helt igjen. Det menes å ikke være behov for dette da.

    - Alarm.

Se generelle krav.

    - Stoltablå.

Tablå skal min. inneholde knapper som for eksisterende heiser. 
Ellers skal tablå leveres flush/ integrert og ikke utenpåliggende.

Vandalsikker utførelse.

    - Stoldør / døroperatør.

Solid utførelse og minst ihht krav i den generelle kravspesifikasjonen. 
Oppbygging av terskel med understøttelse beskrives.