INNHOLD KRAVSPESIFIKASJON

Del 1.	 GENERELL ORIENTERING

  - OM PROSJEKTET: …………………………………………….....................................	2

1.02	MINIMUMSKRAV TIL YTELSEN: ….…………………….....................................	2

Del 2.	TEKNISK SPESIFIKASJON, EKSITERENDE ANLEGG

2.01	EKSISTERENDE HEIS:  ……………………..……………………................................ 	3

2.01.1-8	Bilder av eksisterende heis

Del 3.	TEKNISKE KRAV

3.01	GENERELT: ……….………………………………………...........................................	7

3.01.1		Service i garanti tiden

3.02	EKSISTERENDE TEKNISK UTSTYR: …….……………………………………………..…..	7

3.02.1		Eksisterende anlegg/ teknisk rom/ maskinrom

3.03	STYRINGSSYSTEMER: …………………………………………………………………………	7 		3.03.1		Ny tavle/ styringssystem skal leveres med følgende utstyr

3.03.2		Motor, drivverk

3.03.3		Tilførselskabel

3.03.4		Trafo

3.04	SJAKTDØRER, KARMER OG TABLÅER: …………………………..………………..….	8

3.04.1		Eksisterende sjaktdører

3.04.2		Sikring/ Provdører

3.04.3		Nye sjaktdører og karmer

3.04.4		Tablåer

3.05	SJAKT: ……………………………………………………………………………….……………….	8

3.05.1		Generelt

3.05.2		Sjaktvegger med oppbygning

3.05.3		Ventilasjon heissjakt

3.05.4		Føringer/ skinner

3.05.5		Hastighetsbegrenser/ Regulator

3.06	HEISSTOL: ……………………………………………….……………………………………….	9

3.06.1		Størrelse

3.06.2		Belysning og nødlys

3.06.3		Utførelse av heisstol

3.06.4		Alarm

3.06.5		Stoltablå

3.06.6		Stoldør / døroperatør

3.06.7		Beskyttelse og utstyr på stoltak

- GENERELL ORIENTERING:

  - OM PROSJEKTET:

Prosjektet omhandler totalutskiftning av 1 stk eldre heis i Boligbyggs Welhavens gate 11, 0350 Oslo. 
Prosjektet kontraheres som en totalentreprise etter rammeavtale.

Bygget består av ca 13 leiligheter fordelt med 4 i hver etg. Bygget består av 6 etasjer.

Opprinnelig en heis er hydraulikkheis fra 1998, levert av Norheis Oslo AS.

Eksisterende hydraulikkheis skiftes ut i sin helhet og ny MRL heis tilpasses sjakten best mulig både ifht størrelse og hastighet.

Arbeidene er søknadspliktige. BBY/ BBYs representant skal være ansvarlig søker.

Det vises til Boligbyggs generelle overordnede kravspesifikasjon på kvaliteter og utførelse for heis. Denne kravspesifikasjon tar opp de spesielle og sære punktene som omhandler de aktuelle anleggene.

Gjennomføringstidspunkt

Se utlysning for detaljer. Utførelse 2027.

Følgende arbeider skal inkluderes (i tillegg til det generelle):

- Komplett utskiftning av eksisterende anlegg, inkludert karmer.

- Levere nytt tilpasset MRL anlegg

  - MINIMUMSKRAV TIL YTELSEN:

Leveransen skal være ihht den generelle kravspesifikasjonen og denne, eller bedre. Alle krav oppstilt nedenfor skal imøtekommes. Beste rangeres høyest.

Utvalgte minimumskrav som er viktig er følgende;

- Diameter på dørtrinser (wire og ruller)		min. 60mm

- Antall sykluser på sjakt- og stoldører pr år	min. 600 000

- Antall starter for heismaskin pr time		min. 180

- Antall starter for heisteknisk utstyr ellers	min. 180

- Døråpning i innkjøring/ tidlig døråpning		må oppfylles

- Hastighet 						min. 1 m/s

- Størrelser for ny heis				utnytte sjakt maksimalt

- TEKNISK SPESIFIKASJON, EKSISTERENDE ANLEGG:

  - EKSISTERENDE HEISER:

- Byggets gårds og bruks nr	G. nr 214 / B. nr 436

- Fabrikant/ montert av		NorHeis AS

- Modernisert			Nei

- Ny år / ombygget år		1999

- NHK nr/ Løpe nr			6030142258/ 10839

- Nyttelast				630kg/ 8 personer

- Heisstol mål (b*d*h)		1400mm*1110m

- Dør mål				800mm * 2000mm

- Dør type/ antall			2- bladet teleskop/ 6 stk

- Sjaktmål (b*d)	 		1910mm * 1900mm

- Sjaktmål toppmål			3500mm

- Sjaktmål gruve dybde		1100mm

- Total sjakthøyde			13500mm

- Løftehøyde			18100mm

- Antall etg / dører			6 etg/ stopp til to sider

- Hastighet 				0,63m/s

NB! Alle oppgitte mål er tatt fra tegninger eller målt med lasermåler. Entreprenør plikter og selv å ta kontrollmål.

Vedlagt fotograferte tegninger fra eksiterende anlegg.

Bilder av anlegget på neste sider.

    - Heiskupe. Gjennomgående.

    - Etg. tablå i heisstol

    - Heisdører. Får hard medfart.

    - Maskinrom med styring og aggregat. Det er utluft, men ikke til-luft.

    - Heistavle. Kinds styring.

    - Ventilasjon ikke brannsikret utenfor maskinrom. Utgår fra prosjektet.

    - Plantegning av heissjakt med heisstol.

    - Sjakttegning med koter.

    - Sjakttegning med koter

3.TEKNISKE KRAV

  - GENERELT

Dette er punkter konkret for det aktuelle anlegg. 
Det vises til den generelle kravspesifikasjonen for standard og kvaliteter mm.

Det skal være god tilgang på reservedeler ved evt driftsstans/ defekter eller hærverk. Dette for å sikre minimalt med nedetid i driftsperiode. Det skal dokumenteres i tilbud deletilgang.

  - EKSISTERENDE TEKNISK UTSTYR

    - Eksisterende anlegg/ tekniske rom/ maskinrom

Eksisterende heis er hydraulisk. Maskinrommet plassert i kjeller. 
Det skal renskes for heisteknisk utstyr. Trafo kan plasseres her. 
Maskinrommet blir i praksis et teknisk rom i etterkant.

  - STYRINGSSYSTEMER

    - Ny tavle/ styringssystem skal leveres med følgende utstyr:

Ihht den generelle kravspesifikasjonen.

Plassering av ny tavle avklares.

    - Motor, drivverk

Tilbyder beskriver løsning for plassering av maskin. Det må hensyntas at det er boligrom inntil heissjakt. 
Det skal opplyses om støynivå fra heisen (heiskupé og utenfor ved sjaktdører).

Ny maskin kan plasseres i eksiterende maskinrom eller i toppen av sjakten. Tilbyder beskriver løsningen i tilbudsbrev.

    - Tilførselskabel.

Det antas at tilførsel må skiftes fra hovedtavle. 
Detaljer avklares på fellesbefaring.

    - Trafo

Plasseres i maskinrom (eller hovedtavle). 
Detaljer og nøyaktig plassering avklares på fellesbefaring.

Trafo skal leveres som lavtapstrafo, tilpasset tilbudt utstyr, men overdimensjonert).

  - SJAKTDØRER, KARMER OG TABLÅER

    - Eksisterende sjaktdører

Eksisterende sjaktdører fjernes komplett. 
Det må påsees at det er sikret tilstrekkelig ihht beboere og arbeidere (ref. provkasser).

    - Sikring/ Provkasser

All sikring av anlegget er del av leveransen. Se detaljer i generell kravspesifikasjon.

    - Nye sjaktdører og karmer

Eksisterende anlegg har lysmål 800mm x 2000mm. 
Ny heiser skal utnytte sjakten bedre og ny heis skal ha dørbredde på 900mm.

Dersom det betongsages for dørfront må det medberegnes å benytte RIB for dokumentasjon.
Ny sjaktdør plasseres så dypt inn i utsparing som mulig for å få så stor/ dyp heis som mulig.

Kvaliteten på dørene er viktig og det skal ikke leveres vanlige standard «Slim- doors», men forsterkede.  
Det leveres front med nye dører, inkl omsluttende karm.

Brannklasse E120.

Alle plater skal ha isolasjon for å unngå resonans lyd (også omramming).

Nye sjaktdører plassers/ monteres fortrinnsvis altså på sliss/ dekkeforkant for å øke dybde på heisstol maksimalt.

Se ellers krav for dører og terskler i generell kravspesifikasjon.

    - Tablåer:

Som utgangspunkt leveres etg. tablåer tilpasset i omramming.

Det skal leveres digital etasjevisere i alle etasjer, fortrinnsvis over sjaktdør. Det kan også levers integrert med tablåknapp.

Tablå og etg. viser leveres flush/ integrert og ikke utenpåliggende.

  - SJAKT

    - Generelt

Alt eksisterende utstyr skal fjernes og destrueres.

    - Sjaktvegger med oppbygning

Heissjakten er eksisterende og antatt i betong over det hele.

Dette er tilbyders ansvar å kontrollere.

    - Ventilasjon

Ventilasjon i sjakttoppen går til det fri. Det må monteres ny rist fra innsiden.

    - Føringer, skinner

Nye skinner monteres. Innfestingsmetode beskrives. Det må vurderes støyoverføring ifbm at det er boliger inntil sjakt.

Det foretrekkes at motvekt legges til en sidevegg for å utnytte sjaktens dybde maksimalt.

    - Hastighetsbegrenser/ Regulator

Ny monteres ihht entreprenørens konsept.

  - HEISESTOL

    - Ihht NS EN 81-70.

Kupé skal utrustes og innredes ihht gjeldende regler og krav etter NS EN 81-70 og NS 11001 Del 1. Detaljer for tilbudt utstyr skal vedlegges tilbud.

    - Størrelse

Ny heis skal utnytte tilgjengelige heissjakt maksimalt og ny heis skal være så store som mulig.

Det er god plass sideveis i sjakten.

    - Belysning og nødlys.

Det leveres solid, vandalsikker utførelse. Løsning beskrives.

LED belysning som skal kunne dimmes.

    - Utførelse av heisstol.

Innrednings detaljer avklares ved kontraktsmøte, men som utgangspunkt skal heisstolen utrustes som ihht de generelle kravspesifikasjonene.

    - Alarm.

Se generelle krav.

    - Stoltablå.

Tablå skal min. inneholde knapper som for eksisterende heiser. 
Ellers skal tablå leveres flush/ integrert og ikke utenpåliggende.

Vandalsikker utførelse.

    - Stoldør / døroperatør.

Solid utførelse og minst ihht krav i den generelle kravspesifikasjonen. 
Oppbygging av terskel med understøttelse beskrives.