Instruks

- Endring i kontraktsperioden

Oppdragsgiver kan gjøre endringer i rodene, i form av å legge til eller fjerne veger eller plasser, eller gjennom å endringer i instruks for gjennomføring (brøytefrekvens o.l.). Økonomisk omfang for endringer kan utgjøre inntil 10% av total kontraktsverdi (jfr. Tilbudt pris). Endringer skal varsles senest 3 måneder før iverksettelse.

Endringer i roder prises ut fra følgende formel:

Årlig total kontraktsverdi (kr)totalt brøyteareal (M2)×arealendring M2=endring (kr)

Dersom endring i form av senket kontraktsverdi utgjør mer enn 10% av totalverdi, skal endring som overstiger dette sees bort i fra, i tilbyders interesse. Gjennomsnittlig vegbredde settes til 5,5m for beregning av vegareal og 3m for gang- sykkelveg og fortau.

- Forberedelse til brøytesesong

Tilbyder plikter å gjøre seg kjent med roder før sesongstart, og merke seg eventuelle hindre for utførelse. Dersom det foreligger skader på vegnettet som vil kunne medføre risiko for gjennomføring av driftsoppgaver, skal dette rapporteres til oppdragsgiver i god tid (minst 1 måned) før oppstart av driftssesong.

- Naboer, publikum og lovverk

Under brøyting og annet vintervedlikehold av veger og plasser skal kontraktøren vise tilbørlig hensyn til annen trafikk, vegens naboer og publikum. Spesielt nevnes (men ikke utelukkende):

- Møtende kjøretøyer skal ikke få tildekket frontrute med snøføyke fra brøyteutstyr

- Utvidet aktsomhet må utvises ved passering og operasjon i områder med myke trafikanter

- Snø som legges inn på naboeiendommer skal fordeles slik at enkelte grunneiere ikke belastes mer enn nødvendig, og at tålegrensen i naboloven overholdes.

- Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) §4 c sier at når det er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten, eller for opplæring til slik tjeneste, kan det som er fastsatt i vegtrafikkloven §§ 4-9, fravikes av fører av kjøretøy som nyttes til vegarbeid eller liknende arbeid på eller ved veg. Likevel skal slik fører alltid overholde reglene i vegtrafikkloven § 6 (fartsregler) og i trafikkreglene § 13 (kjørefarten). Det samme gjelder bestemmelser om trafikklyssignal.

- Kjøretøyforskriften §28-3 kapittel 3 angir krav om bruk av gult blinkende varsellys dersom kjøretøyet nyttes i strid med bestemmelsene i trafikkreglene. Dette gjelder også følgekjøretøy.

- Kjøring på venstre side av vegen skal ikke forekomme med mindre varsling og sikring mot allmenn ferdsel på vegen er iverksatt.

- Vegtrafikkloven § 3 skal alltid overholdes og kan ikke fravikes. Overtredelse medfører samme strafferettslige ansvar for føreren som for enhver annen trafikant.

- Underentreprenører

Bruk av underentreprenører på egne oppgaver og/eller roder tillates. Underentreprenører og underentreprenørs kapasiteter i forhold til mannskap og maskinelt utstyr skal beskrives i tilbudet. Hovedentreprenør er ansvarlig for kvalitet, SHA og andre aspekter rundt utførelsen av oppgaven gitt i vintervedlikeholdskontrakten.

- Forsikring

Kontraktøren er ansvarlig for at nødvendig forsikring er tegnet for skader påført personer eller eiendom.

- Skader

Ved passering skal materiell på eller langs veg ikke påføres skade, herunder nevnes spesielt (men ikke utelukkende):

a.	Offentlige og private installasjoner og eiendommer

b.	Rekkverk (snø må ikke presses mot rekkverk slik at det påføres skade. Dette gjelder også brurekkverk)

c.	Kumlokk og andre VA-installasjoner

d.	Gjerder

e.	Skilt

f.	Stolper

g.	Dersom skade oppstår påhviler det kontraktøren å rette opp skader uten ugrunnet opphold.

h.	Dersom kontraktøren mener skade ikke kan tilbakeføres til tjenesten vil dette måtte behandles sivilrettslig.

- Sanksjoner

- Dersom kontraktøren ikke overholder krav satt i kapittel 3 i dette dokumentet, vil dette karakteriseres som mangel i leveransen. For hvert registrerte tilfelle av mangler vil det kunne trekkes kr 5000 fra kontraktsum. Kontraktøren skal varsles om eventuelle mangler innen to uker etter at mangelen er registrert.

- Dersom kontraktøren ikke overholder kontraktskrav, og dette medfører hindringer for trafikk eller drift av kommunal bygg eller anlegg, kan Målselv kommune velge å engasjere en annen entreprenør for å utføre oppdraget. Påløpte kostnader for utførelse vil motregnes mot kontraktssum.

- Ved gjentatte eller grove forsinkelser eller manglende utførelse av vintervedlikeholdsoppgavene, kan Målselv kommune velge å heve kontrakten.

- Arbeidsvarsling

Entreprenøren er ansvarlig for å inneha godkjente arbeidsvarslingsplaner for det kommunale vegnettet. Krav til entreprenør og arbeidsvarslingsplaner er definert i Statens vegvesens håndbok N301. Entreprenør er selv ansvarlig for alle kostnader tilknyttet utarbeiding og godkjenning av planer, nødvendige kurs, samt varslings- og sikringsmateriell.

Utførelseskrav

|  | Oppstart ved snødybde (cm) | Snødybde skal aldri overstige (cm) |
| --- | --- | --- |
| Tørr snø | 6 | 12 |
| Våt snø | 4 | 8 |

- Snømengder

| Fokkskavler skal aldri dekke mer enn 50% av vegbredden, og aldri overstige 15 cm snødybde. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Brøyting

Brøyting skal foregå i vegens fulle bredde. Tilhørende snuplasser, busslommer, stoppeplasser, kryss, gang- og sykkelveger o.l. skal også brøytes ut i full bredde og lengde. Ikke alle snuplasser o.l. er avmerket i rodekart/liste, men skal vedlikeholdes og inngå i tilbudt pris på enkeltvegene.

Tilbyder må tilpasse hvilken type brøyteutstyr (lastebil med skjær, traktor med fres, hjullaster o.l.) som er egnet for hver enkelt rode.

- Friksjonskrav

Roden skal ha god framkommelighet for personbil med normalt gode vinterdekk. Tiltak for å sikre fremkommelighet skal iverksettes når friksjonskoeffisienten blir lavere enn tillatte verdi.

| Laveste tillatte friksjonskoeffisient | 0,25 |
| --- | --- |
| Bremselengde ved 60 km/t skal ikke overstige 57 meter for normalt vinterskodd bil |  |

- Strøing

Strøing brukes som tiltak for å sikre tilstrekkelig friksjon for trafikantene. Strøing foregår i vegens fulle bredde, men fortrinnsvis på halv bredde av fortau/gang- og sykkelveg. Strøsandkvalitet skal være sprengt fjell, med følgende fraksjoner og mengder:

|  |  |  | Fraksjon | Mengde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veger, fortau, gang- og sykkelveger |  |  | 0-6/0-8 eller 2-8 | 250 g/m² |
| Plasser |  |  | 2-8 | 250 g/m² |

- Snø- og issåle

Det tillates snø- og issåle på det kommunale vegnettet. Dersom grenseverdiene overstiges må det gjennomføres tiltak (høvling/skraping). På grusveger er det ønskelig å bevare en såle gjennom vintersesongen for å minimere slitasje på vegnettet og for å sikre fremkommelighet ved kortere mildværsperioder. Det skal være tydelig skille mellom fortau og kjørebane.

|  |  |  | Snø- og/eller issåle skal aldri overstige (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Asfaltert veg |  |  | 5 |
| Grusveg |  |  | 10 |

- Spordybde

| Spordybde i snø-/issåle skal aldri overstige 5 cm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Sikt

Siktrydding i kryss skal gjennomføres slik at det er tilstrekkelig sikt for trafikanter i alle retninger. Krav til maksimal snøhøyde i siktelinje/sikttrekanter er definert under krav til vegetasjonshøyde definert i Statens vegvesens håndbok R610 kap. 1.4.

Snø skal bortkjøres til egnet deponi som entreprenør disponerer.

- Overflatevann

  - Utstikking i brøytekant for at overvann renner i grøft

  - Åpning/stiming av stikkrenner dersom vann hindres i å passere gjennom disse

  - Isgraving i grøft/ved stikkrenner

  - Åpne sluker på/ved veg

- Skilt

Ved snøfall e.l. som hinder at vegskilt er tydelige og lesbare, skal skiltene kostes. Skilt skal aldri ha redusert synlig- eller lesbarhet i over 1 døgn.

Tilbyder har ansvar for å rapportere feil/mangler på vegskilt til oppdragsgiver uten opphold.

- Brøytestikker

- Oppdragsgiver kjøper inn brøytestikker.

- Tilbyder skal bytte ut ødelagte brøytestikker og restikke tapte stikker langs alle roder i sesongen. Dette inngår i ordinær driftskontrakt.

- Oppdragsgiver ber tilbyder skal inngi pris på årlig utsetting og opptak av vegstikker på hele roden, og oppgaven vurderes inn som årlig opsjon. Stikker settes ut innen 15.10 og tas opp innen 15.05.

- Brøytestikker skal være av samme utførelse og kvalitet som anvendt langs fylkesvegene i kommunen.

- Brøytestikker skal settes på begge sider av alle kommunale veger og gang- og sykkelveger.

- Det skal være maksimalt 50 meter avstand mellom brøytestikker på samme side av veg.

- Det skal alltid være 3 synlige brøytestikker på samme side av veg. Dette gjelder også for kurvaturer og høybrekk. Dette oppnås med kortere avstand mellom brøytestikker.

- å kommunale plasser må entreprenør sette ut tilstrekkelig antall brøytestikker for å markere brøyteområdets utstrekning samt markering av eventuelle hindre.

- Kosting

Strøsand skal kostes opp ved sesongslutt, og senest innen 15. mai. Maskinelt kosteutstyr med vann for støvbinding skal benyttes.

- Kommunikasjon

Tilbyder plikter å stille med vakttelefon der byggherre kan kontakte tilbyder hele døgnet, alle dager i sesongen.

- Tilleggsarbeid

Tilbyder plikter å være tilgjengelig for å utføre tilleggsarbeider iht. prisliste dersom oppdragsgiver ber om dette.