Vedlegg 1 – Kravspesifikasjon

Innledning

I dette vedlegget oppstilles oppdragsgivers krav til ytelsen. Kravene gjøres gjeldende for alle leveranser under rammeavtalen, med mindre annet er spesifisert av oppdragsgiver ved bestilling av avropet. Alle ytelser og krav som følger av konkurransegrunnlaget og denne kravspesifikasjonen skal anses inkludert i leverandørens priser i vedlegg 2 - Prisskjema, med mindre annet er uttrykkelig angitt.

Det skilles mellom minstekrav (MK) og evalueringskrav (EK). Minstekrav besvares med svarkode ja/nei. Ved bruk av svarkode «nei» bes leverandør utdype, slik at det er mulig for oppdragsgiver å utføre en konkret vurdering. Det gjøres oppmerksom på at avvik ifra minstekrav kan medføre avvisning. Oppdragsgiver vil i slike tilfeller måtte gjøre en konkret vurdering av om avviket er vesentlig.

Evalueringskravene skal evalueres som en del av tildelingskriteriet «kvalitet». Leverandørens besvarelse av evalueringskravene gjøres i eget dokument. Det skal henvises til dokumentet hvor besvarelsen fremkommer av kravtabell nedenfor.

Overordnet om ytelsen

1.2.1. Omfang av rammeavtalen

Rammeavtalen omfatter innsamling av slam fra slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg, kontroll av anleggene, samt transport av slam til gjeldende slammottak.

I tillegg omfatter rammeavtalen eiendommer med slamavskillere som er tilknyttet offentlig avløpsnett. For disse eiendommene skal tømming utføres som behovsbasert tømming etter bestilling fra oppdragsgiver. Slike oppdrag skal klassifiseres som enten del av ordinær rute eller tømming utenom ordinær rute basert på tidspunkt for bestilling, jf. punkt 2.2, og prises i henhold til punkt 2.5 og vedlegg 2 – Prisskjema.

1.2.2. Typer tømming

Tømmingene under rammeavtalen gjennomføres i hovedsak som:

- periodisk tømming (ordinær rute)

- tømming utenom ordinær rute

- hastetømming

Ekstratømming er behovsbasert tømming som bestilles i tillegg til planlagt periodisk tømming, og klassifiseres som enten del av ordinær rute eller tømming utenom ordinær rute i henhold til punkt 2.2. Nærmere bestemmelser om håndtering og prising av ekstratømming fremgår av punkt 2.5.

Nærmere definisjoner og krav til de ulike typene fremgår av kravspesifikasjonen for øvrig.

1.2.3. Oversikt over slamanlegg

Tabell 1 gir en oversikt over antall slamanlegg i drift i Klepp kommune per 2026, samt tilhørende tømmefrekvens og estimert antall tømminger.

Tabell 1 - Slamanlegg i drift:

| Type anlegg | Anlegg i bruk | Tømmefrekvens | Antall tømminger per år |
| --- | --- | --- | --- |
| Minirenseanlegg – klasse 1 og 2 | 56 | 12 | 56 |
| Tett tank | 89 | 12 | 89 |
| Slamavskillere | 484 | 24 | 242 |
| SUM | 629 |  | 387 |

Antall minirenseanlegg forventes å øke i løpet av avtaleperioden.

1.2.4. Statistikk for gjennomførte tømminger

Tabell 2 viser statistikk for gjennomførte tømminger i 2024 og 2025.

Tabell 2 – Statistikk over tømminger:

| Tømming registrert etter tømmedato | 2025 | 2024 | Gj. snitt 2024-2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekstratømming | 3 | 13 | 8 |
| Periodisk tømming | 356 | 184 | 270 |
| Tett tank | 87 | 77 | 82 |
| M3 tømt | 1436 | 788 | 1112 |
| Gj. snitt tømt per anlegg | 4 | 4 | 4 |

1.2.5. Variasjon i oppdragsmengde

Antall tømminger i måneden vil variere, og det kan være perioder med mange bestillinger. Normalen ligger på færre tømminger i vintermånedene og flere tømminger i sommermånedene. Antall tømminger kan variere gjennom avtaleperioden, blant annet som følge av:

- tilknytning til offentlig avløp

- opprydding i spredt avløp

- endringer i anlegg

- årstid

- unøyaktigheter i estimert antall anlegg

- variasjoner i bruk av eiendommer, herunder fastboende og fritidseiendommer

## 1.2.6. Kartgrunnlag

## Nedenfor følger en kartoversikt over alle private avløpsanlegg i Klepp kommune.

Kartgrunnlag for anleggene fordelt på geografiske soner i kommunen fremgår av følgende vedlegg:

Vedlegg 6 – Kartutsnitt for slamavskillere 
Vedlegg 7 – Kartutsnitt for tette tanker 
Vedlegg 8 – Kartutsnitt for minirenseanlegg

Kartgrunnlaget gir en oversikt over registrerte anlegg som er i drift per 2026. Det tas forbehold om at antall, plassering og fordeling av anlegg kan endres i løpet av avtaleperioden.

| - Generelle rammebetingelser |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Krav | Kravkode | Tilbyders besvarelse |
| 1.1 | Lover og forskrifter Leverandøren forplikter seg til å overholde de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i forurensningsloven §26, forurensingsforskriften, samt forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren. Det stilles også krav til at leverandøren følger gjeldende regelverk for transport og deponering av slam. Det forventes at leverandøren til enhver tid holder seg oppdatert på endringer i lovverket, og forskriftene er tilgjengelige via www.lovdata.no. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 1.2 | HMS ved gjennomføring av oppdrag Oppdragene skal gjennomføres slik at helse, miljø og sikkerhet ivaretas for personell, abonnenter og tredjepart. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 1.3 | Skade på eiendom og utstyr Skade på anlegg, utstyr eller tredjeparts eiendom som oppstår i forbindelse med utførelsen av oppdraget, skal unngås. Eventuelle skader skal uten ugrunnet opphold registreres og meldes til oppdragsgiver, og håndteres i samsvar med kontraktens bestemmelser. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 1.4 | Arbeidstid Som ordinær arbeidstid i denne avtalen regnes hverdager (mandag–fredag) kl. 07.00–18.00, med unntak av helligdager. Oppdrag skal planlegges og gjennomføres innenfor ordinær arbeidstid, med unntak av hastetømming, jf. punkt 2.6. Arbeid utenfor ordinær arbeidstid ved hastetømming godtgjøres i henhold til vedlegg 2 – Prisskjema. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 1.5 | ## Språkkrav og kommunikasjon ## All kommunikasjon mellom leverandøren og oppdragsgiver skal foregå på norsk. ## Leverandøren skal sikre at personell som håndterer kontakt med oppdragsgiver og abonnenter behersker norsk både muntlig og skriftlig. ## All dokumentasjon, rapportering og avvikshåndtering i forbindelse med oppdraget skal utarbeides på norsk. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 1.6 | ## Tilgjengelighet Leverandøren skal være tilgjengelig i ordinær arbeidstid via telefon og e-post. ## Kontaktfunksjonen skal være bemannet slik at henvendelser kan håndteres fortløpende i ordinær arbeidstid. ## For håndtering av hastetømminger av kritisk karakter utenfor ordinær arbeidstid skal leverandøren ha en vakttelefon. Leverandøren må påregne at slike oppdrag kan måtte utføres utenfor ordinær arbeidstid, herunder på kveldstid, i helger og på helligdager. ## Det etableres ikke en egen beredskapsavtale. ## Krav til tilgjengelighet utenfor ordinær arbeidstid, herunder vakttelefon, og håndtering av hastetømminger, skal hensyntas i prisposter for hasteoppdrag i vedlegg 2 – Prisskjema. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 1.7 | ## Implementering Leverandøren skal gjennomføre oppstartsmøte med oppdragsgiver senest én måned etter kontraktsinngåelse. ## I de tre første månedene av kontraktsperioden skal det gjennomføres månedlige oppfølgingsmøter for å sikre hensiktsmessig implementering, avklarte rutiner og god kvalitet i tjenesteleveransen. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| - Planlegging og bestilling |  |  |  |
| Nr. | Krav | Kravkode | Tilbyders besvarelse |
| 2.1 | ## Definisjoner Periodisk tømming (ordinær rute): Tømming som inngår i oppdragsgivers planlagte tømmerute, jf. punkt 2.2. ## Tømming utenom ordinær rute: Tømming som bestilles utenfor planlagt rute. Nærmere kriterier for hva som anses som tømming utenom ordinær rute følger av punkt 2.2. ## Hastetømming: Tømming ved akutte hendelser med fare for forurensning, liv, helse eller driftsstans. Nærmere krav fremgår av punkt 2.4 og 2.6. ## Bomtur: Tømming som ikke kan gjennomføres ved oppmøte som følge av manglende klargjøring eller forhold ved anlegget som hindrer gjennomføring av tømming, jf. punkt 4.3. ## Uten ugrunnet opphold: Så raskt som praktisk mulig innenfor forsvarlig drift. ## Fagsystem: Oppdragsgivers system for bestilling, planlegging og oppfølging av oppdrag (per i dag Gemini Privat Slam). ## Feltverktøy: Digitalt verktøy som benyttes av leverandør i felt til registrering av oppdrag, dokumentasjon og rapportering (per i dag Gemini Operatørportal). | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 2.2 | Bestilling Bestilling av oppdrag skal som hovedregel skje gjennom oppdragsgivers fagsystem, jf. punkt 5.1 om systembruk. Ved behov kan bestilling også gis via e-post eller telefon. Oppdragsgiver planlegger periodiske tømminger gjennom to årlige bestillinger via oppdragsgivers fagsystem. Den første bestillingen omfatter perioden januar til juni, og den andre bestillingen omfatter perioden juli til desember. Bestillingene legges normalt inn henholdsvis i forkant av januar og juli, og i god tid før oppstart av hver periode, slik at leverandøren gis tilstrekkelig tid til planlegging og optimalisering av ruter, og senest innen 8 uker før perioden starter. Oppdragsgiver kan legge til nye ordre i løpet av året utenom de to hovedbestillingene. Oppdrag som legges inn senest åtte (8) uker før tømmefrist av det enkelte anlegg skal inngå i ordinær rute og planlegges av leverandøren som del av denne. Bestillinger som legges inn senere enn åtte (8) uker før tømmefrist anses som oppdrag utenom ordinær rute, og håndteres i samsvar med kravene til slike oppdrag. Oppdrag som inngår i ordinær rute kan ikke prises som tømming utenom ordinær rute, uavhengig av hvordan leverandøren velger å organisere gjennomføringen. Det er oppdragsgiver som bestiller oppdrag under rammeavtalen, med mindre annet er avtalt. Dersom abonnenten tar direkte kontakt med leverandøren for bestilling av oppdrag, skal leverandøren avklare dette med oppdragsgiver før arbeidet utføres. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 2.3 | Tømmefrist Anlegg som inngår i periodisk tømming under rammeavtalen skal tømmes i henhold til tømmefrekvensene angitt i tabell 1, med mindre oppdragsgiver fastsetter noe annet i løpet av avtaleperioden. For hvert anlegg er det fastsatt en tømmedato. Tømming som inngår i ordinær rute kan gjennomføres tidligst seks (6) uker før denne datoen, og skal senest være gjennomført innen tømmedatoen for det aktuelle anlegget. For tette tanker fastsettes tømmedato med sikte på at tømming skjer før påske. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 2.4 | ## Responstid Med responstid menes tiden fra leverandøren har mottatt bestilling eller varsling, til leverandøren møter på oppdragsstedet. Der det er angitt krav til gjennomføring, gjelder fristen for når oppdraget skal være ferdig utført. ## Leverandøren skal oppfylle følgende krav til responstid: - Ved særlig kritiske situasjoner (hastetømminger) hvor det foreligger akutt fare for liv, helse, miljøskade eller vesentlige materielle skader skal oppmøte skje uten ugrunnet opphold og senest innen 3 timer etter mottatt varsling. - Ved øvrige hasteoppdrag skal oppdraget gjennomføres innen 24 timer etter bestilling. - For oppdrag utenom ordinær rute skal tømming gjennomføres innen anleggets tømmefrist. Dersom oppdraget bestilles tett opp mot tømmefrist, skal tømming gjennomføres uten ugrunnet opphold. Kravene gjelder med mindre annet er skriftlig avtalt med oppdragsgiver. Leverandøren skal dokumentere responstid ved registrering av relevante tidspunkter i oppdragsgivers fagsystem. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 2.5 | Ekstratømming Med ekstratømming menes tømming som bestilles i tillegg til planlagt periodisk tømming, som følge av behov for hyppigere tømming av et anlegg. Dersom ekstratømming gjennomføres mindre enn tre (3) måneder før planlagt ordinær tømming, kan ekstratømmingen erstatte den ordinære tømmingen. Hvorvidt ekstratømmingen skal erstatte ordinær tømming avgjøres av oppdragsgiver, og skal registreres i oppdragsgivers fagsystem. Vurderingen skal baseres på om ekstratømmingen faglig sett dekker behovet frem til neste ordinære tømming. Dersom ekstratømmingen erstatter ordinær tømming, ytes det kun vederlag for én tømming. Vederlaget for ekstratømming avhenger av tidspunktet for bestilling. Oppdraget skal klassifiseres som enten del av ordinær rute eller tømming utenom ordinær rute i henhold til bestemmelsene i punkt 2.2. Klassifiseringen legges til grunn for hvilken prising som kommer til anvendelse, uavhengig av om ekstratømmingen erstatter ordinær tømming eller ikke. Ekstratømming som bestilles senest åtte (8) uker før anleggets tømmefrist, skal inngå i ordinær rute og prises som periodisk tømming. Ekstratømming som bestilles senere enn åtte (8) uker før tømmefrist, anses som tømming utenom ordinær rute. I slike tilfeller kan leverandøren, i tillegg til enhetspris for aktuelt anlegg, kreve vederlag for ekstratømming i henhold til vedlegg 2 – Prisskjema. Det kan ikke kreves vederlag for ekstratømming i tillegg til enhetspris dersom oppdraget inngår i ordinær rute. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 2.6 | Hastetømming Innenfor ordinær arbeidstid skal alle hasteoppdrag bestilles av oppdragsgiver. Utenfor ordinær arbeidstid kan leverandøren, i særlig kritiske situasjoner med risiko for forurensning, skade, driftsstans eller fare for liv og helse, iverksette nødvendige tiltak uten forhåndsgodkjenning fra oppdragsgiver. Oppdragsgiver skal i slike tilfeller varsles uten ugrunnet opphold, og senest første påfølgende arbeidsdag. Varslingen skal inneholde en kort redegjørelse for situasjonen og de tiltakene som er gjennomført. Hastetømminger godtgjøres i henhold til vedlegg 2 – Prisskjema. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 2.7 | Forsinkelse og avvik Tømming som ikke gjennomføres innen fastsatt tømmefrist anses som avvik. Som avvik regnes blant annet manglende overholdelse av tømmefrister, mangelfull utførelse av oppdraget og manglende eller feil dokumentasjon, samt øvrige forhold hvor utførelse eller dokumentasjon ikke er i samsvar med kravene i kravspesifikasjonen. Bestemmelsene i dette punktet gjelder ikke bomtur. Krav til håndtering av bomtur fremgår av punkt 4.3. Tømming som ikke er gjennomført innen fastsatt tømmefrist, skal utføres uten ugrunnet opphold. Årsak til avvik skal avklares og dokumenteres. Ansvar og kontraktsmessige konsekvenser ved forsinkelse og avvik reguleres av kontrakten og NS 9430. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 2.8 | Planlegging, kapasitet og kompetanse Oppdragsgiver vil vurdere leverandørens evne til å sikre en effektiv, stabil og forutsigbar gjennomføring av oppdraget i hele avtaleperioden. Leverandøren skal redegjøre for hvordan oppdraget planlegges, organiseres og gjennomføres, herunder: - Kapasitet og gjennomføringsevne Leverandøren skal redegjøre for hvordan tilstrekkelig kapasitet og bemanning sikres for å gjennomføre oppdraget i tråd med kravene. Dette omfatter håndtering av fravær, ferieavvikling og øvrige uforutsette hendelser, samt evne til å håndtere variasjoner i oppdragsmengde. - Planlegging, ruteoptimalisering og transporteffektivitet Leverandøren skal redegjøre for hvordan oppdraget planlegges, herunder hvordan kjøreruter utarbeides og optimaliseres for å sikre god kapasitetsutnyttelse, overholdelse av tømmefrister og effektiv gjennomføring av oppdraget. Det skal videre beskrives hvordan planleggingen bidrar til å redusere transportarbeid, drivstofforbruk, utslipp og samlet miljøbelastning. Leverandøren skal også redegjøre for kompetanse og erfaring hos nøkkelpersonell med ansvar for ruteplanlegging og ruteoptimalisering. - Opplæring og kompetanseutvikling Leverandøren skal redegjøre for hvordan nødvendig opplæring av personell sikres og følges opp over tid. Det skal beskrives rutiner og systemer for opplæring, herunder introduksjon av nytt personell, samt hvordan kompetanse vedlikeholdes og videreutvikles for å sikre jevn og høy kvalitet i tjenesteleveransen. Dette omfatter også sikring av tilstrekkelig kjennskap til gjeldende tømmeinstrukser for ulike typer renseanlegg. - Verktøy, metoder og styring av drift Leverandøren skal redegjøre for hvilke systemer, verktøy og metoder som benyttes for planlegging, oppfølging og styring av driften. Det skal også beskrives hvordan leverandøren arbeider systematisk med kvalitetsstyring, avvikshåndtering og kontinuerlig forbedring av tjenesteleveransen. Besvarelsen vil bli evaluert ut fra i hvilken grad løsningen er konkret, gjennomførbar og egnet til å sikre effektiv drift, høy leveringssikkerhet, god kvalitet i utførelsen og lav miljøbelastning. | EK | [Redegjøre for hvordan oppdraget planlegges, organiseres og gjennomføres med utgangspunkt i de etterspurte momentene] |
| - Gjennomføring av oppdrag |  |  |  |
| Nr. | Krav | Kravkode | Tilbyders besvarelse |
| 3.1 | Generelle føringer All tømming skal utføres slik at abonnenten eller naboer skal bli minst mulig sjenert av støy og lukt. Eventuelle uhell med søl av kloakkvann skal fjernes og rengjøres umiddelbart, herunder ved spyling med rent vann og egnet desinfeksjonsmiddel. Leverandøren har rett til å plassere nødvendig utstyr på abonnentens eiendom for å utføre tømming. Leverandøren skal utvise aktsomhet ved plassering og bruk av kjøretøy og utstyr for å unngå skade på eiendom og omgivelser. Etter tømming er utført skal anlegget stenges og både anlegget og abonnentens eiendom etterlates i like god stand som før tømming. Arbeidsplassen skal være ryddet og rengjort etter utført oppdrag. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 3.2 | Varsling før planlagt tømming Ved ordinær/periodisk tømming skal leverandøren varsle abonnent senest 2 uker før planlagt tømming. Bestemmelsene i dette punktet gjelder varsling i forkant av planlagt tømming. Krav til varsling etter bomtur fremgår av punkt 4.3. Varsling kan skje via SMS, e-post, brev eller telefon. Varsling skal fortrinnsvis skje via SMS eller e-post. Varslingen skal som minimum inneholde: - tidspunkt for tømming - krav til klargjøring av anlegget Leverandøren skal kunne sannsynliggjøre at varsling er gjennomført. Ved bruk av digitale varslingsløsninger som SMS eller e-post skal varsling kunne dokumenteres gjennom systemlogg i benyttet løsning eller tilsvarende. Manglende eller mangelfull dokumentasjon på varsling kan bli lagt til grunn ved vurdering av årsak til bomtur eller avvik. Ved bruk av SMS eller telefon som varslingskanal skal leverandøren sikre at slik kommunikasjon skjer i samsvar med gjeldende regelverk, herunder krav til samtykke der dette er nødvendig. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 3.3 | Adkomst Normalt er slamtankene plassert innenfor en rekkevidde på 30m fra kjørbar vei. Noen fåtall tanker ligger lengre borte enn 30 meter, og entreprenøren må derfor ha tilgjengelig slangeutlegg for å dekke disse. Leverandøren skal utvise nødvendig fleksibilitet med hensyn til henteavstand og sikre god service overfor abonnentene, herunder ta høyde for praktiske, værmessige og trafikale forhold som kan påvirke gjennomføringen av oppdraget. Antall anlegg med henteavstand over 30 meter er usikkert, men det anslås at færre enn 5 % av anleggene har en slik henteavstand. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 3.4 | Landskapsvernområde Denne rammeavtalen omfatter også slamanlegg lokalisert i landskapsvernområder. Leverandøren skal ved utførelse av oppdrag i slike områder ivareta gjeldende krav og restriksjoner i henhold til enhver tid gjeldende regelverk. Oppdragsgiver vil i avtaleperioden sørge for å identifisere og formidle hvilke anlegg som er omfattet av slike verneområder. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 3.5 | Tømming og rengjøring Slamavskillere og tette tanker skal tømmes fullstendig. Etter tømming skal tanken rengjøres ved spyling av vegger og øvrige relevante flater, slik at anlegget etterlates i tilfredsstillende stand. Anlegg som består av flere enkeltkummer som må åpnes og tømmes hver for seg, skal faktureres som ett anlegg. Dersom et anlegg ikke tømmes fullstendig som følge av manglende kapasitet på kjøretøyet, kan tømmingen ikke faktureres før den er gjennomført i sin helhet, herunder med registrering av samlet tømt volum. Ekstra tømmevolum som følge av normal bruk av spylevann ved rengjøring og oppløsning av fast slam skal være inkludert i enhetsprisene i vedlegg 2 – Prisskjema. Spyling av private ledninger inngår ikke i denne avtalen og skal kun utføres etter særskilt avtale med abonnent. Slikt arbeid faktureres direkte til abonnenten. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 3.6 | Tømming ved utkobling av anlegg Det kan forekomme utkobling av anlegg i løpet av avtaleperioden. Oppdragsgiver vil varsle leverandøren om utkobling av anlegg via oppdragsgivers fagsystem eller per e-post. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 3.7 | Tømmeinstruksjoner For enkelte anlegg foreligger det særskilte tømmeinstruksjoner utarbeidet av anleggsleverandør. Disse instruksjonene skal følges ved utførelse av tømming. Tømmeinstruksjoner er tilgjengelige på anleggsleverandørenes hjemmesider. Oversikt over relevante hjemmesider fremgår av vedlegg 5 – Teknisk beskrivelse. Leverandøren er ansvarlig for at gjeldende tømmeinstruksjoner er tilgjengelige for utførende personell til enhver tid. Dette inkluderer ansvar for å innhente manglende instruksjoner og sørge for at disse er tilgjengelige for sjåfør før tømming utføres. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 3.8 | Kontroll av anlegg ved tømming Ved tømming skal leverandøren gjennomføre en visuell og funksjonell kontroll av anlegget. Kontrollen skal som minimum omfatte vurdering av anleggets tilstand, funksjon og eventuelle avvik, herunder: - kontroll av dykkere, rør og installasjoner - vurdering av tankens tetthet - registrering av synlige mangler og avvik - vurdering av forhold som kan påvirke anleggets funksjon Kontrollen skal gjennomføres i henhold til oppdragsgivers kontrolliste i feltverktøyet. Kontrollisten skal benyttes og besvares i sin helhet, og dokumenteres i feltverktøyet som del av oppdragsdokumentasjonen. Eventuelle avvik skal håndteres i henhold til punkt 4.6. Kontrollisten inneholder blant annet følgende registreringer: - tilstand på lokk (OK / ikke OK) - tilstand på dykkert (OK / ikke OK) - vannstand (normal dersom vannivå er i underkant av utløpsrør) - tilførsel av avløpsvann og eventuelt fremmedvann - tilstand på skillevegger - tetthet og lekkasjer - forekomst av synkekum (kum uten bunn) - synlige urenheter - øvrige relevante observasjoner Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å justere kontrollisten i avtaleperioden. Kontrollen innebærer ikke en full teknisk tilstandsvurdering, men skal bidra til å avdekke synlige forhold som bør følges opp. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| - Dokumentasjon, rapportering og avvikshåndtering |  |  |  |
| Nr. | Krav | Kravkode | Tilbyders besvarelse |
| 4.1 | Dokumentasjon ved oppdrag For hvert oppdrag skal følgende dokumenteres: - dato - tømt mengde (målt i en nøyaktighet på min. 0,5 m³) - kontroll av anlegget, jf. krav til kontroll av anlegg i punkt 3.8 - avvik på anlegget - bilder, jf. krav til bildedokumentasjon i punkt. 4.2. Dokumentasjon beskrevet ovenfor registreres i feltverktøyet i forbindelse med gjennomføringen av oppdraget. Det vil si at dokumentasjon registreres og oppdraget registreres som fullført på stedet. Dersom feltverktøyet ikke fungerer, skal alternativ fremgangsmåte avtales med oppdragsgiver. Oppdraget skal ferdigstilles med nødvendig dokumentasjon registrert i feltverktøy, med mindre annet er avtalt med oppdragsgiver for det enkelte oppdrag. Manglende eller mangelfull dokumentasjon kan anses som avvik etter punkt 2.7. For førstegangskartlegging av anlegg, se punkt 4.4. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 4.2 | Bildedokumentasjon Leverandøren skal dokumentere utført arbeid med bilder før og etter tømming. Bildene skal som minimum omfatte: • anlegget • nærliggende omgivelser • tankens innvendige tilstand • innløp og utløp • retning bildet er tatt (himmelretning) Bildene skal gi en tydelig fremstilling av anleggets tilstand. Oppdragsgiver kan i avtaleperioden fastsette nærmere retningslinjer for dokumentasjon og krav til bildenes kvalitet, omfang og innhold. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 4.3 | Bomtur – håndtering og oppfølging - Registrering av bomtur Dersom oppdraget ikke kan gjennomføres fordi anlegget ikke er klargjort eller tilgjengelig for tømming ved oppmøte, skal leverandøren registrere dette som «bomtur» i feltverktøy. Forholdet skal, uten ugrunnet opphold, og senest innen neste virkedag etter at bomtur er registrert, dokumenteres med tilstrekkelig informasjon, herunder bilde som tydelig viser at anlegget ikke er klargjort/tilgjengelig for tømming. Bomtur som skyldes forhold hos abonnent regnes ikke som avvik etter denne kravspesifikasjonen. - Varsling til abonnent Ved bomtur skal leverandøren uten ugrunnet opphold, og senest innen neste virkedag, varsle abonnenten om at tømming ikke er gjennomført, herunder opplyse om årsaken og gi nødvendig veiledning om krav til klargjøring. Leverandøren skal samtidig avtale nytt tidspunkt for tømming. - Fastsettelse av nytt tømmingstidspunkt Nytt tømmetidspunkt etter bomtur skal fastsettes slik at tømming kan gjennomføres uten ugrunnet opphold, og senest innen tre (3) uker etter opprinnelig tømmedato, med mindre annet skriftlig avtales med oppdragsgiver. - Gjentatt bomtur Dersom oppdraget fortsatt ikke kan gjennomføres ved andre gangs oppmøte, skal leverandøren varsle oppdragsgiver uten ugrunnet opphold, og normalt innen neste virkedag. Videre oppfølging av abonnenten forestås av oppdragsgiver. - Feil i grunnlagsdata Dersom bomtur skyldes feil eller mangler ved oppdragsgivers leverte grunnlagsdata, herunder at anlegget er fjernet, permanent ute av drift eller utilgjengelig av andre årsaker som ikke kan tilskrives abonnenten, skal forholdet meldes via oppdragsgivers fagsystem uten ugrunnet opphold, og senest innen 5 virkedager. - Vederlag for bomtur Vederlag for bomtur følger kontraktens bestemmelser. Enhetspris for bomtur (oppmøte uten utført tømming) fremgår av vedlegg 2 – Prisskjema. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 4.4 | Førstegangskartlegging slamavskillere og tette tanker Ved leverandørens første tømming av et avløpsanlegg (herunder slamavskillere og tette tanker) skal det, i tillegg til ordinær kontroll jf. punkt 3.8 og dokumentasjonskrav i punkt 4.1, gjennomføres en førstegangskartlegging. Formålet med førstegangskartleggingen er å dokumentere anleggets tilstand og plassering på eiendommen. Førstegangskartlegging godtgjøres i henhold til vedlegg 2 – Prisskjema. Det skal registreres anleggets type og tilstand. Registeringen skal minimum inneholde følgende: - type anlegg (septiktank / klaringskum / tett tank / annet) - minst to bilder, jf. kravene til bildedokumentasjon i punkt 4.2 - kontroll gjennomført i henhold til kontrollisten i punkt 3.8. I tillegg skal følgende opplysninger registreres særskilt ved førstegangskartlegging: - GPS registrering av anlegget - antall kammer - forekomst av synkekum (kum uten bunn). Kontrollen og registreringene skal dokumenteres i oppdragsgivers feltverktøy som del av oppdragsdokumentasjonen. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 4.5 | Fakturering og fakturagrunnlag All fakturering for ytelser som omfattes av rammeavtalen skal skje til oppdragsgiver, med mindre annet er særskilt avtalt. Leverandøren skal sende månedlig faktura for ytelser utført i foregående kalendermåned. Faktura skal baseres på avtalte priser og minimum inneholde følgende opplysninger: • referanse til tømmerute • dato for tømming • adresse og anleggs-ID • type anlegg og registrert tømmemengde For hver faktura skal det vedlegges dokumentasjon som viser utførte tømminger per anlegg, for eksempel i form av tømmerapport eller tilsvarende oversikt. Faktura med tilhørende dokumentasjon skal utformes på en oversiktlig og etterprøvbar måte som legger til rette for enkel og effektiv kontroll av fakturagrunnlaget. Fakturering og dokumentasjon (EK): Oppdragsgiver vil vektlegge leverandørens evne til å sikre en oversiktlig, etterprøvbar og effektiv faktureringsprosess som gir godt grunnlag for kontroll og oppfølging gjennom hele avtaleperioden. Leverandøren skal redegjøre for hvordan fakturering og tilhørende dokumentasjon utformes og understøtter en effektiv kontrollprosess, herunder: - Sammenheng mellom utført arbeid og fakturagrunnlag Hvordan leverandøren sikrer tydelig og sporbar kobling mellom utførte tømminger og fakturert ytelse, slik at det er enkelt å verifisere at fakturagrunnlaget er korrekt. - Struktur og støtte for effektiv kontroll Hvordan dokumentasjon og eventuelle systemløsninger samlet sett er utformet for å legge til rette for enkel, effektiv og etterprøvbar kontroll, herunder struktur, tilgjengelighet og funksjonalitet. - Merverdi utover minstekravene Hvordan leverandørens løsning gir merverdi utover de fastsatte minstekravene, for eksempel gjennom automatisering, visualisering, datatilgjengelighet eller andre tiltak som bidrar til økt kvalitet og effektivitet i faktureringsprosessen. Tilbudet skal inneholde eksempel på faktura og tilhørende dokumentasjon som underbygger og konkretiserer beskrivelsen. | MK EK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] [Leverandøren skal beskrive hvordan fakturering og tilhørende dokumentasjon utformes i tråd med punktlisten under evalueringskrave til venstre, samt vedlegge eksempel på faktura og tilhørende dokumentasjon som underbygger og konkretiserer beskrivelsen. Det vil bli lagt vekt på samsvar mellom beskrivelse og fremlagt eksempel.] |
| 4.6 | Rapportering av avvik på anlegg (tekniske forhold) Alvorlige avvik omfatter forhold som medfører fare for liv, helse eller vesentlig forurensning, eller som kan få betydelige konsekvenser for drift eller miljø. Avvik som avdekkes i henhold til punkt 3.8 skal rapporteres skriftlig og med bilder så snart som mulig, og senest innen 5 dager etter at avviket er oppdaget. Avvik skal registreres i feltverktøyet og overføres til oppdragsgivers fagsystem. Bildene skal tydelig dokumentere forholdet slik at avviket enkelt kan identifiseres og følges opp. Ved alvorlige avvik skal oppdragsgiver varsles umiddelbart. Ved fare for liv eller helse kontaktes oppdragsgivers vakttelefon på 909 40 216. Ved øvrige alvorlige avvik i arbeidstiden kontaktes oppdragsgiver på telefon 990 84 312 eller 416 24 012. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 4.7 | Registrering av slamproduserende sanitæranlegg Alle mindre sanitæranlegg som ikke er tilknyttet kommunalt nett, og som produserer slam er omfattet av tvungen kommunal slamtømmeordning. Anlegg som leverandøren får kjennskap til, og som ikke er registrert i oppdragsgivers fagsystem, skal uten ugrunnet opphold, og senest innen 5 virkedager rapporteres til oppdragsgiver via fagsystemet. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| - System og data |  |  |  |
| Nr. | Krav | Kravkode | Tilbyders besvarelse |
| 5.1 | Systembruk Leverandøren skal benytte oppdragsgivers fagsystem og feltverktøy til håndtering av oppdrag, registrering av dokumentasjon og rapportering. Per i dag benytter oppdragsgiver Gemini Privat Slam som fagsystem og Gemini Operatørportal som feltverktøy. Feltverktøyet er nettbasert og krever bruk av nettbrett eller mobil. Leverandøren skal selv stille nødvendig utstyr til rådighet. Leverandøren må påregne opplæring i bruk av systemene. Opplæringen gjennomføres normalt hos oppdragsgiver og har en varighet på om lag 2–3 timer. Dersom oppdragsgiver endrer eller erstatter sine systemløsninger i avtaleperioden, skal leverandøren uten ekstra kostnader gjøre seg kjent med og ta i bruk de nye systemene. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 5.2 | Abonnentregister Oppdragsgiver forvalter abonnentregisteret for slamanlegg i fagsystemet Gemini Privat Slam, og har ansvar for registrering og oppdatering av anlegg i tråd med gjeldende regelverk. Oppdragsgiver registrerer nye anlegg, oppdaterer eksisterende data og følger opp avvik som meldes inn av leverandøren. Leverandøren skal melde fra til oppdragsgiver om feil eller mangler i abonnentregisteret, herunder anlegg som ikke lenger er i bruk eller hvor registrerte opplysninger ikke stemmer. Oppdragsgiver kan i avtaleperioden be om å få oversendt oppdatert informasjon fra leverandøren for kontroll og kvalitetssikring av data. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å endre systemløsning i avtaleperioden. Leverandøren skal uten ekstra kostnader sørge for at egne systemer kan tilpasses og samhandle med oppdragsgivers løsninger. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| - Utstyr og avfallshåndtering |  |  |  |
| Nr. | Krav | Kravkode | Tilbyders besvarelse |
| 6.1 | Utstyr Leverandøren skal stille med alt nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre oppdraget på en forsvarlig og effektiv måte. Kjøretøy som benyttes til tømming skal være utstyrt med spyleutstyr egnet for oppdraget. Det skal også medbringes nødvendig stakeutstyr. Alt utstyr skal være forskriftsmessig, av tilfredsstillende kvalitet og egnet til sitt formål. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 6.2 | Avfallshåndtering etter oppdrag Farlig avfall skal håndteres forskriftsmessig. Slam skal leveres til nærmeste godkjente slambehandlingsanlegg med kapasitet til mottak, herunder IVAR IKS i Mekjarvik i Randaberg kommune eller Grødaland i Hå kommune. Både Grødaland og Mekjarvik er biogassanlegg. Avvannet slam og råslam kan leveres til Grødaland. Råslam kan leveres til Mekjarvik. Forutsetningen er at det er «pumpbart». Mekjarvik tar ikke imot slam/septikk som er avvannet på bil. Oppdragsgiver skal ha dokumentasjon på hvor avfallet blir levert, samt kvittering på levering av avfall. Leverandør skal til enhver tid påse at gjeldende deklarasjoner og dokumentasjon for leverandør og oppdragsgiver er gyldig. Oppdragsgiver mottar faktura direkte fra IVAR IKS for kostnader knyttet til slamdeponering. Leverandør skal informere IVAR IKS om at slammet som tømmes gjelder tømming for Klepp kommune. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 6.3 | Avvanning av slam og bruk av rejektvann For informasjon vedrørende avvanning av slam og bruk av rejektvann, se Vedlegg 5 – Teknisk beskrivelse. Det er ikke krav om å bruke biler med avvanning ved tømming av mindre slamavskillere, men det kan benyttes der leverandøren vurderer det som hensiktsmessig og effektivt. Dette må tømmeoperatør selv vurdere. Biler med avvanning kan ikke brukes på tette tanker eller minirenseanlegg | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 7. Utførende personell |  |  |  |
| Nr. | Krav | Kravkode | Tilbyders besvarelse |
| 7.1 | Kontakt med kunder Leverandøren skal opptre hensynsfullt og profesjonelt i møte med abonnenter og øvrige berørte parter. Personell som utfører oppdraget, skal beherske norsk slik at god og tydelig kommunikasjon med abonnenter og oppdragsgiver sikres. Leverandøren skal sikre serviceorientert opptreden, god informasjon til abonnenter og ryddig gjennomføring av oppdrag i felt. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 7.2 | Service og oppfølging Leverandøren skal samarbeide godt med oppdragsgiver og opptre løsningsorientert i dialog og oppfølging av oppdrag. Leverandøren skal sikre effektiv håndtering av bestillinger, henvendelser og avvik, samt bidra til god samhandling og informasjonsflyt. Manglende etterlevelse av krav til service og oppfølging kan anses som avvik etter denne kravspesifikasjonen. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 7.3 | Bruk av personell Leverandøren skal sikre stabil bemanning for gjennomføring av oppdraget. Leverandøren skal i hovedsak benytte fast personell for å sikre kontinuitet, effektiv drift og god kjennskap til oppdraget. Ved bruk av vikarer eller innleid personell skal det sikres at disse har nødvendig opplæring og kompetanse til å utføre oppdraget i henhold til avtalen. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 7.4 | Kompetanse og utførelse Leverandøren skal sikre at personell som utfører oppdraget har nødvendig kompetanse og kunnskap om gjeldende tømmeprosedyrer for de ulike anleggstypene. Leverandøren skal på forespørsel kunne dokumentere at personellet har tilstrekkelig opplæring og kompetanse. Formålet er å sikre faglig forsvarlig gjennomføring av oppdraget og forebygge skade og forurensning. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 8. Miljø |  |  |  |
| Nr. | Krav | Kravkode | Tilbyders besvarelse |
| 8.1 | Kjøretøy Leverandøren skal disponere kjøretøy som er egnet for gjennomføring av oppdraget, herunder kjøring på smale veier, landbruksarealer, mindre gårdstun og områder med begrensede snumuligheter. Alle kjøretøy som benyttes i oppdraget skal oppfylle gjeldende regelverk, herunder krav til kjøretøyforskrifter, EU-godkjenning og nødvendige tillatelser. Kjøretøy skal minimum tilfredsstille kravene til utslippsstandard Euroklasse 6. Kjøretøy skal være utstyrt med godkjent arbeidsvarsling og nødvendig sikringsutstyr i henhold til gjeldende regelverk. Unødig tomgangskjøring av kjøretøy skal ikke forekomme. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 8.2 | Drivstoff og utslipp Leverandøren skal benytte drivstoff og energiløsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning. Der det er teknisk og operasjonelt mulig, skal det benyttes alternative drivstoff eller nullutslippsløsninger, som biogass, elektrisitet eller tilsvarende. Leverandøren skal i avtaleperioden, på forespørsel fra oppdragsgiver, kunne redegjøre for hvilke energibærere som benyttes i oppdraget. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 8.3 | Ruteoptimalisering og transport Leverandøren skal planlegge og gjennomføre oppdraget på en måte som minimerer transportbehov og unødvendig kjøring. Kjøreruter skal optimaliseres med hensyn til effektivitet, redusert drivstofforbruk og lavest mulig miljøbelastning | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 8.4 | Forebygging av utslipp og søl Leverandøren skal planlegge og gjennomføre oppdraget på en måte som forebygger utslipp til grunn, vann og omgivelser. Krav til håndtering av søl og utslipp fremgår av øvrige bestemmelser i kravspesifikasjonen, jf. punkt 3.1. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 8.5 | Håndtering av avfall og restprodukter Leverandøren skal sikre at håndtering av slam og øvrige restprodukter skjer på en miljømessig forsvarlig måte. Detaljerte krav til avfallshåndtering fremgår av punkt 6.2. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 8.6 | Kjemikalier og rengjøring Kjemikalier og rengjøringsmidler som benyttes i forbindelse med oppdraget skal være egnet til formålet og ikke medføre unødvendig miljøbelastning. Der det finnes mindre miljøbelastende alternativer, skal disse benyttes så langt det er mulig. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |
| 8.7 | Miljøansvar og forbedring Leverandøren skal arbeide systematisk for å redusere miljøbelastningen knyttet til gjennomføring av oppdraget. På forespørsel skal leverandøren kunne redegjøre for tiltak som er iverksatt for å redusere utslipp og ressursbruk. | MK | [Krav bekreftes med svarkode ja/nei.] |