BILAG 1 VEDLEGG 1

Kundens krav og Leverandørens løsningsbeskrivelse

Innledning

Kundens overordnede beskrivelse av sitt behov

Kunden har behov for levering av asfalt og asfaltarbeider, inkludert produksjon, transport, utlegging, dokumentasjon, kontroll og ferdigstillelse.

Arbeidene skal utføres i henhold til gjeldende regelverk, kommunale krav og god faglig praksis, med særlig vekt på kvalitet, levetid, sporbarhet og fremdrift.

Kravene i dette bilaget er fastsatt for å sikre forutsigbar kvalitet, tilstrekkelig levetid og effektiv forvaltning av kommunens vegkapital.

Oppdragsgiver har adgang til å følge opp kontrakten gjennom kontroll, prøvetaking og dokumentasjonskrav, for å sikre at leveransene er i samsvar med kontrakten. Avvik fra kravene kan medføre reaksjoner i form av trekk, omlegging eller avvisning, jf. Bilag 1 Vedlegg 2 – Trekkregler for asfaltarbeider.

Reaksjoner ved avvik skal baseres på dokumenterte forhold og stå i rimelig forhold til avvikets omfang og betydning for kvalitet, funksjon og levetid.

Kravtyper og kravbesvarelse

Type Krav:

Alle kravene i kravspesifikasjonen vil være av en av følgende to kravtyper:

- SKAL-krav – «S»: Minimumskrav til leveransen. Manglende oppfyllelse av et Skal-krav er normalt et vesentlig avvik fra kravspesifikasjonen og vil ofte medføre at tilbudet blir avvist. Hvorvidt eventuelle avvik innebærer et vesentlig avvik som medfører en slik avvisning vil vurderes iht. forskrift om offentlige anskaffelser (FOA).

  - Skal-krav blir ikke evaluert ut over oppfylt/ikke oppfylt, og tilhører derfor ingen av tildelingskriteriene.

  - Leverandøren skal besvare kravet med en bekreftelse om at kravet er "Oppfylt / Ja" eller "Ikke oppfylt / Nei".

  - Leverandøren er ansvarlig for å sikre at Skal-kravet er tilstrekkelig besvart/ dokumentert for at Kunden skal kunne verifisere eller sannsynliggjøre at kravet er oppfylt.

  - Kunden understreker at det kun er Skal-krav (S) som er minimumskrav i denne konkurransen.

- BØR-krav – «B»: Evalueringskrav knyttet til Leverandørens tilbudte tjeneste. Kunden vil evaluere Leverandørens besvarelse av Bør-krav opp mot tildelingskriteriene angitt i konkurransegrunnlaget. Manglende oppfyllelse av Bør-krav vil ikke medføre avvisning av tilbudet.

  - Bør-krav tilhører ett av de overordnede tildelingskriteriene, jf. Konkurransegrunnlagets punkt 10.1.

  - Leverandøren skal besvare kravet med en bekreftelse om at kravet er "Oppfylt / Ja" (dekkes gjennom tjenesten som er tilbudt og er inkludert i tilbudte priser) eller "Ikke oppfylt / Nei" (dekkes ikke av tilbudt tjeneste).

  - En besvarelse av et Bør-krav skal inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av hvordan kravet oppfylles. Besvarelsen til kravet skal inn i spesifikk svarseksjon til kravet («Leverandørens besvarelse»), eventuelt med henvisning til besvarelse i andre vedlegg der hvor dette er relevant.

  - Det er Leverandørens ansvar å fremlegge tilstrekkelig relevant dokumentasjon for at Kunden skal kunne vurdere hvor godt tilbudet oppfyller kravet.

Besvarelse av Kundens krav i kravtabell:

Benyttet kravtabell har en oppbygging som vist i tabellen nedenfor:

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
|  | [Krav] [Dokumentasjonskrav/svarinstruks (Blå tekst i kursiv)] |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |
| Leverandørens besvarelse: |  |  |

- Kundens krav: er Kundens beskrivelse av et behov, en ytelse eller en funksjon, inklusive dokumentasjonskrav/svarinstruks (Blå tekst i kursiv) til kravet.

- Leverandørens bekreftelse (Ja / Nei): Leverandøren skal i slik kolonne markere om Leverandøren mener kravet er oppfylt eller ikke i tilbudet.

- Leverandørens besvarelse: er svarseksjon for det enkelte krav.

Generelle retningslinjer for besvarelse av Kundens krav:

- Samtlige av Kundens krav skal besvares i sin helhet i det respektive kravet.

- Leverandøren anmodes på generelt grunnlag om å besvare krav poengtert og kortfattet.

- Dersom det benyttes egne vedlegg, skal henvisning til Kundens krav tydelig fremgå i svarseksjonen til kravet («Leverandørens besvarelse»). Ved bruk av vedlegg skal Leverandøren svare ut kravet i sin helhet i slikt vedlegg med tydelige henvisninger til Kundens krav.

- For krav med sidetallsbegrensninger medregnes ikke eventuelle illustrasjoner, bilder og/eller screenshots.

### Kundens krav

- Generelle krav

  - Språk

| Type krav: | Kundens krav: 1. |  |
| --- | --- | --- |
| S | Leverandøren skal benytte norsk som arbeidsspråk i hele kontraktsgjennomføringen. All dokumentasjon, inkludert planer, rapporter, avvik, avrop og kvalitetsdokumentasjon, skal foreligge på norsk. Personell som inngår i kontraktsgjennomføringen skal beherske norsk, svensk eller engelsk i den grad som er nødvendig for sikker og effektiv kommunikasjon. Personell uten tilstrekkelig kommunikasjonsevne skal erstattes uten ugrunnet opphold. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

### 1.2 Sesong og utførelse

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Arbeidene skal utføres i perioden 1. mai – 1. november. Arbeid utenfor asfaltsesong tillates kun etter skriftlig godkjenning fra oppdragsgiver, og forutsatt at temperatur- og værforhold tilfredsstiller krav i gjeldende regelverk. Produksjon og logistikk skal dimensjoneres slik at tilstrekkelig kapasitet opprettholdes gjennom hele utførelsesperioden. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

### 1.3 Kapasitet og organisering

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Leverandøren skal disponere tilstrekkelig kapasitet for produksjon, transport, utlegging og kontroll. Leverandøren skal etablere og følge en overordnet asfaltplan som sikrer fremdrift og prioritering av oppdrag. Ressurser som påvirker fremdrift skal ikke omdisponeres uten skriftlig godkjenning fra oppdragsgiver. Nøkkelpersonell som er oppgitt i tilbudet skal være tilgjengelig i kontraktsperioden. Utskifting av slikt personell skal godkjennes skriftlig av oppdragsgiver. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

- Regelverk og normgrunnlag

### 2.1 Regelverk

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Arbeidene skal prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende regelverk og normgrunnlag, herunder: - Kommunalteknisk norm for Bodø kommune - Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale vegnettet i Bodø kommune - NS-EN 13108 – Serien - Statens vegvesens Retningslinjer for asfalt nr. 670 - Statens vegvesens Håndbok N100 Veg- og gateutforming - Statens vegvesens Håndbok N200 Vegbygging - Statens vegvesens Håndbok N301 Arbeid på og ved veg - Statens vegvesens Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser - Statens vegvesens Håndbok R211 Feltundersøkelser - Statens vegvesens Håndbok V128 Fartsdempende tiltak - Statens vegvesens Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater - Statens vegvesens Håndbok V230 Forsterkning av veger - Statens vegvesens Håndbok V261 Skadekatalog for bituminøse vegdekker - Statens vegvesens Håndbok R761 Standard beskrivelse for vegkontrakter - Statens vegvesens Håndbok R765 Avfallshåndtering - Statens vegvesens Rapport nr. 1084 – Dokumentasjon og kontroll av asfalt (2026) Alle referanser ovenfor skal til enhver tid gjelde i sin siste publiserte/reviderte versjon fra ansvarlig utgiver. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

### 2.2 Normhierarki

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Ved motstrid mellom krav gjelder følgende prioritet: - Kontraktsdokumentene - Dette bilaget - Kommunale normer - Statens vegvesens håndbøker - NS-EN standarder Ved uklarheter skal arbeid ikke igangsettes før skriftlig avklaring foreligger fra oppdragsgiver. Avklaringer skal dokumenteres. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

- Utførelseskrav

### 3.1 Underlag og klebing

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Klebing skal utføres i henhold til gjeldende krav. Eksisterende dekke skal være rengjort og tørt før klebing. Hele flaten skal klebes ved legging på eksisterende asfalt. Flekkvis klebing tillates ikke. Klebemiddel skal påføres jevnt med kalibrert utstyr. Minimum påført mengde skal være 0,15 kg/m² restbindemiddel. Påført mengde skal dokumenteres. Forurenset eller skadet klebeflate skal reklebes. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

### 3.2 Skjøter

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Langs- og tverrskjøter skal være tette, jevne og fullt komprimerte, og ha tilsvarende kvalitet som tilstøtende dekke. Dagskjøter i slitelag skal utføres med loddrett, rettskåret kant. Ved avbrudd i utlegging som overstiger 15 minutter skal det etableres dagskjøt. Endeskjøter skal utføres som spleis eller buttskjøt. Buttskjøt krever skriftlig godkjenning fra oppdragsgiver. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

### 3.3 Komprimering

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Komprimering skal utføres med egnet og kalibrert utstyr tilpasset massetype og lagtykkelse. Kantsoner, skjøter, kummer og sluk skal komprimeres med egnet spesialutstyr. Ferdig dekke skal være homogent, tett og uten synlige valsespor, separasjon, sprekker eller deformasjoner. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

### 3.4 Temperatur

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Asfaltarbeider skal utføres innenfor temperaturkrav angitt i gjeldende regelverk og arbeidsresept. Masse som avviker med 30 °C eller mer fra tillatt temperatur skal avvises. Mindre avvik gir grunnlag for trekk i henhold til gjeldende retningslinjer. Ved samtidige avvik kan trekk kumuleres. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

- Materialkrav

### 4.1 Resirkulert asfalt

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Maksimal tillatt tilsetning av resirkulert asfalt er 10 % i slitelag og 20 % i underliggende lag, forutsatt at bruk er teknisk og regelverksmessig tillatt. Andel resirkulert asfalt skal dokumenteres i arbeidsresept. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

### 4.2 Lavtemperaturasfalt (LTA)

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Ved bruk av lavtemperaturasfalt skal det dokumenteres at krav til kvalitet og levetid oppfylles. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

### 4.3 Arbeidsresept

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Det skal foreligge godkjent arbeidsresept før produksjon og utlegging. Arbeidsresept skal dokumentere materialvalg, bindemiddel, kornkurve og produksjonsparametere. Endringer i resept krever skriftlig godkjenning fra oppdragsgiver. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

- Kontroll og dokumentasjon

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Leverandøren skal ha et kvalitetssystem og en prosjektspesifikk kvalitetsplan. Oppdragsgiver skal ha tilgang til produksjonsanlegg, laboratorier og relevant dokumentasjon. Leverandøren skal fortløpende levere dokumentasjon for: - bindemiddel - kornkurve - hulrom Mangelfull eller manglende dokumentasjon anses som kontraktsavvik. Kontroll og vurdering av dokumentasjon skal gjennomføres på en etterprøvbar måte, og eventuelle reaksjoner ved avvik skal begrunnes skriftlig. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

- Geometri og toleranser

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Ferdig dekke skal tilfredsstille krav til jevnhet og geometri iht. gjeldende regelverk. Kumrammer og sluk skal ligge mellom 5–10 mm lavere enn ferdig dekke, målt i kjøreretning. Overganger skal være jevne uten skarpe kanter, setninger eller oppkanter. Sluk, sandfang og kummer skal før oppstart av asfaltarbeid tildekkes og merkes tydelig utenfor asfaltkanten for å hindre tilgrising, feilhøyder og utilsiktet overasfaltering. Asfalt rundt kumrammer og sluk skal utføres med særlig aktsomhet, og komprimeres slik at det oppnås full og varig understøttelse rundt og under rammene. Det tillates ikke hulrom, løs masse eller mangelfull komprimering i disse sonene. Det skal sikres at asfalt, steinmateriale eller annet fremmedmateriale ikke tilføres sluk, sandfang, kummer eller tilhørende ledningsnett. Dersom slik tilføring likevel skjer, skal leverandøren umiddelbart iverksette nødvendige tiltak for rensing og utbedring. Avviket skal være fullt utbedret senest innen utgangen av samme arbeidsdag. Alle kostnader knyttet til rengjøring, utbedring og eventuelle følgeskader bæres i sin helhet av leverandøren. Eventuelle skader på eller driftsforstyrrelser i kommunal vann- og avløpsinfrastruktur eller øvrig teknisk infrastruktur som følge av arbeidene, skal uten opphold utbedres av leverandøren og uten kostnad for oppdragsgiver. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

- Kvalitetsavvik og trekkregler

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Ved avvik kan oppdragsgiver: - kreve prisavslag - kreve omlegging - avvise arbeid Minimumsregler: - Hulrom: trekk etter avvik, > 3 % → omlegging - Bindemiddel: gradert trekk, ≥ 0,8 % → omlegging - Kornkurve: trekk per avvik - Temperatur: trekk eller avvisning - Overforbruk > 5 kg/m² godtgjøres ikke Ved flere avvik summeres trekk. Detaljerte satser fremgår av Bilag 1 Vedlegg 2 – Trekkregler for asfaltarbeider. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

- Utførelse og avrop

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Alle oppdrag skal være skriftlig bestilt. Arbeid uten godkjent avrop gir ikke krav på vederlag. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

- HMS og arbeidsvarsling

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Alt arbeid skal utføres i henhold til gjeldende regelverk. Leverandøren har fullt ansvar for trafikkregulering og arbeidsvarsling. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

- Miljø

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Freseasfalt skal gjenbrukes eller leveres til godkjent mottak. Leverandøren skal tilstrebe løsninger som reduserer klima- og miljøbelastning. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

- Rapportering og overtakelse

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Leverandøren skal levere leggrapporter for alle arbeider. Sluttbefaring skal gjennomføres ved ferdigstillelse. Overtakelse skjer først når arbeidene er godkjent. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |

- Reklamasjon i garantitiden – sammenheng mellom kvalitet, dokumentasjon og ansvar

| Type krav: | Kundens krav: |  |
| --- | --- | --- |
| S | Leveransen omfattes av reklamasjons- og garantibestemmelser fastsatt i kontrakten. Dokumentasjon, prøver, kontrollresultater, leggrapporter, temperatur- og produksjonsdata samt øvrige kvalitetsopplysninger fra utførelsesfasen skal kunne benyttes som grunnlag ved vurdering av reklamasjoner i garantitiden. Forhold som avdekkes etter overtakelse, og som kan tilbakeføres til: – avvik fra kontraktskrav eller gjeldende regelverk, – mangelfull materialkvalitet eller resept, – utilstrekkelig komprimering, klebing eller skjøteutførelse, – mangelfull heft mellom lag, anses som mangler dersom ikke leverandøren dokumenterer at forholdet skyldes forhold utenfor leverandørens ansvar. At arbeidene er kontrollert og godkjent ved overtakelse, fritar ikke leverandøren for ansvar for mangler som avdekkes i garantitiden. (Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt.) |  |
| Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): |  |  |