## Innledning

Oppdragsgiver har adgang til å følge opp kontrakten gjennom kontroll, prøvetaking og dokumentasjonskrav, for å sikre at leveransene er i samsvar med kontrakten. Avvik fra kravene kan medføre reaksjoner i form av trekk, omlegging eller avvisning, jf. Bilag 1 Vedlegg 2 – Trekkregler for asfaltarbeider.

Reaksjoner ved avvik skal baseres på gjeldende håndbøker, standarder og øvrige normative dokumenter som er angitt i kravspesifikasjonen.

1. Formål

Dette vedlegget angir regler for prisavslag (trekk), avvisning og krav om omlegging ved kvalitetsavvik.

Hensikten er å sikre at leveranser oppfyller avtalte kvalitetskrav samt etablere forutsigbare konsekvenser ved avvik.

2. Generelle bestemmelser

2.1 Anvendelse

Trekkreglene gjelder for alle asfaltarbeider som omfattes av kontrakten.

2.2 Grunnlag for vurdering

Vurdering av avvik skal baseres på:

- kontraktskrav

- godkjent arbeidsresept

- gjeldende regelverk

### 2.3 Oppdragsgivers rettigheter

Ved avvik kan oppdragsgiver:

- kreve prisavslag (trekk)

- kreve omlegging, helt eller delvis

- avvise arbeid

Valg av reaksjon skjer etter en samlet vurdering av avvikets omfang og konsekvens.

2.4 Kombinasjon av avvik

Ved flere samtidige avvik skal trekk beregnes separat og kan summeres. Ved fastsettelse av samlet trekk skal det foretas en helhetsvurdering, særlig der avvikene er uavhengige eller forsterker hverandre i negativ retning.

2.5 Avvisning og omlegging

Dersom avvik overstiger angitte maksimumsgrenser kan oppdragsgiver kreve full omlegging for leverandørens regning eller beslutte at vederlag bortfaller i sin helhet. Valg av reaksjon skal dokumenteres.

3. Hulrom

| Avvik (prosentpoeng over krav) | Trekk (% av oppgjør) |
| --- | --- |
| Inntil 1,0 | 20 % pr. 100 m |
| 1,01 – 2,0 | 30 % pr. 100 m |
| 2,01 – 3,0 | 50 % pr. 100 m |

Avvik over 3,0 % gir grunnlag for krav om omlegging eller bortfall av vederlag.

4. Bindemiddelinnhold

| Avvik (% under toleransegrense) | Trekk (% av oppgjør) |
| --- | --- |
| Inntil 0,20 | 5 % pr. 100 m |
| 0,21 – 0,40 | 10 % pr. 100 m |
| 0,41 – 0,60 | 20 % pr. 100 m |
| 0,61 – 0,80 | 40 % pr. 100 m |

Avvik på 0,80 % eller mer gir grunnlag for krav om omlegging eller bortfall av vederlag.

5. Kornkurve

Trekk beregnes ved avvik fra godkjent arbeidsresept utover toleransegrenser.

| Avvik (% over toleransegrense) | Trekk (% av oppgjør) |
| --- | --- |
| 0,5 – 2,0 | 5 % pr. 100 m |
| 2,01 – 4,0 | 10 % pr. 100 m |
| 4,01 – 6,0 | 30 % pr. 100 m |
| 6,01 – 10,0 | 50 % pr. 100 m |

6. Temperatur

6.1 Under temperaturkrav

Masse som har temperatur 30 °C eller mer under minimumskrav skal avvises.

6.2 Over temperaturkrav

| Overskridelse | Trekk (% av oppgjør) |
| --- | --- |
| Inntil 10 °C | 10 % pr. 100 m |
| 10 – 20 °C | 30 % pr. 100 m |
| 20 – 30 °C | 50 % pr. 100 m |

Overskridelse over 30 °C gir grunnlag for avvisning.

7. Overforbruk av masse

Overforbruk utover 5 kg/m² per bestilling godtgjøres ikke, med mindre dette er skriftlig avtalt på forhånd.

8. Dokumentasjonsavvik

Manglende eller mangelfull dokumentasjon anses som kontraktsavvik.

Ved dokumentasjonsavvik kan oppdragsgiver holde tilbake betaling, kreve ny dokumentasjon eller kontroll for leverandørens regning, samt fastsette trekk basert på avvikets betydning for muligheten til å verifisere kvalitet og samsvar med kontraktskrav.

Fastsettelse av trekk skal begrunnes skriftlig.

9. Måle- og beregningsregler

Trekk beregnes per berørt strekning, normalt pr. 100 meter, med mindre annet er avtalt.

Oppdragsgiver fastsetter beregningsgrunnlaget.

Ved uenighet kan det gjennomføres ny kontroll for leverandørens regning.

Alle vurderinger og beregninger skal dokumenteres skriftlig.

10. Forholdet til øvrige sanksjoner

Trekk etter dette vedlegget begrenser ikke oppdragsgivers rett til å kreve dagmulkt, erstatning eller heving av kontrakt i henhold til øvrige kontraktsbestemmelser.

11. Forholdsmessighet og praksis

Trekk og øvrige sanksjoner etter dette vedlegget skal stå i rimelig forhold til avvikets betydning for dekkets kvalitet, funksjon, levetid og sikkerhet. Bestemmelsen begrenser ikke oppdragsgivers rett til å kreve omlegging eller avvisning der avvikets art eller omfang tilsier dette.