Bilag til SSA-T – Tilpasningsavtalen –2024

Innhold:

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan

Bilag 5: Testing og godkjenning

Bilag 6: Administrative bestemmelser

Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser

Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten

Bilag 9: Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen

Bilag 10: Lisensbetingelser for standardprogramvare og fri programvare

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Innholdsfortegnelse

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon	1

1.	SAMMENDRAG	2

2.	STANDARDER	3

3.	KRAV TIL TILBUDET	3

4.	DESIGN DOKUMENT	3

4.1	Operatørhåndbok	4

4.2	Funksjoner	4

4.3	Tilleggsmoduler	4

4.4	Lisens oversikt	4

5.	DRIFTSKONTROLLANLEGG	4

5.1	OMFANG BILDER OG OBJEKTER	5

5.2	SYSTEMKRAV	6

5.2.1.	Driftskontrollapplikasjon	7

5.2.2.	Maskinvarekompatibilitet	7

5.2.3.	Database	7

5.2.4.	Active Directory og Brukertilgang	7

5.2.5.	Oppetid	7

5.2.6.	Tredjeparts programvare	7

5.2.7.	Redundans	8

5.2.8.	Systemovervåking	8

5.2.9.	Tidssynkronisering	8

5.2.10.	Systemadministrasjon	8

5.2.11.	System backup/restore	8

5.2.12.	Restart av system	9

5.2.13.	Lisenser	9

5.2.14.	Samtidige tilkoblinger	9

5.2.15.	Utviklingsverktøy	9

5.2.16.	Eierskap til programvare	9

5.3	KOMMUNIKASJON	10

5.3.1.	Generelt	10

5.3.2.	Redundans	10

5.3.3.	Protokoller	10

5.3.4.	Datahull etter kommunikasjonsbrudd	10

5.3.5.	Selvreparerende kommunikasjonshåndtering	10

5.4	Informasjonssikkerhet og Cybersikkerhet	11

5.4.1.	Segmentering og nettverk.	11

5.4.2.	Patching og oppdatering	11

5.4.3.	Generelle krav til informasjonssikkerhet	12

5.5	BRUKERGRENSESNITT	13

5.5.1.	Generelle krav	13

5.5.2.	Responstider og oppdateringshastighet	13

5.5.3.	Oppbygging av bilder	13

5.5.4.	Oversiktsbilder	14

5.5.5.	Oppdeling av anlegg	14

5.5.6.	Signalhåndtering og merking av verdier	14

5.5.7.	Objekt bibliotek	14

5.5.8.	Notater på stasjon og objekt	14

5.6	ALARMSYSTEM	15

5.6.1.	Alarmliste	15

5.6.2.	Blokkering	15

5.6.3.	Alarmprioritet	15

5.6.4.	Alarmvarsling	15

5.6.5.	Tidsstyring av alarmer	16

5.6.6.	Hendelsesliste	16

5.7	HISTORISK LAGRING OG TRENDSYSTEM	17

5.7.1.	Generelle krav	17

5.7.2.	Kommunikasjon med eksterne systemer	17

5.7.3.	Logging av data	17

5.7.4.	Trendvisning på skjermen	17

5.7.5.	Uttrekk av data	18

5.8	RAPPORTSYSTEM	18

5.8.1.	Omfang rapporter	18

5.8.2.	Dynamisk rapportering	18

5.9	FUNKSJONER	18

5.9.1.	Avvikshåndtering	18

5.9.2.	Endringsstyring	19

5.9.3.	Beregninger	19

5.10	PLS Anlegg	19

6.	OPPLÆRING	20

6.1	Operatøropplæring	21

6.2	Vedlikeholdsopplæring	21

7.	ANNET	21

7.1	Leverandørtilkobling for Engineering	22

7.2	ROS-analyse	22

7.3	Krav til personell	22

7.4	Krav til miljø	22

7.4.1.	Krav til klimavennlig transport	23

7.4.2.	Krav til kildesortering	23

8.	VEDLIKEHOLDSAVTALE	23

9.	ENDRINGER OG KOMMENTARER TIL VEDLEGG 1.1 - SSA-T GENERELL AVTALETEKST	24

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	25

Avtalens punkt 2.5.2 Samvirke med utstyr og annen programvare	25

Avtalens punkt 2.5.3 Gjennomføringsmetode	25

Avtalens punkt 2.5.6 Dokumentasjon	25

Avtalens punkt 2.5.7 Opplæring	25

Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon	27

Bilag 3: Kundens tekniske plattform	27

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	28

1.	Systemarkitektur maskinvare	28

1.1	Maskinvarekompatibilitet	28

1.1.1.	Database	28

1.1.2.	Brukertilgang	28

1.1.3.	Tredjeparts programvare	28

Avtalens punkt 2.5.2 Samvirke med utstyr og annen programvare	28

Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan	28

Avtalens punkt 2.3.1. Prosjekt- og fremdriftsplan	29

Avtalens punkt 2.4.2 Levering og godkjenning av detaljspesifikasjonen	29

Avtalens punkt 2.5.6 Dokumentasjon	29

Avtalens punkt 2.5.7 Opplæring	29

Avtalens punkt 2.6.5 Gjennomføring av Kundens akseptansetest	29

Avtalens punkt 2.6.7 Idriftsettelse	29

Avtalens punkt 9.5.3.2 Beregning av dagboten	30

Bilag 5: Testing og godkjenning	30

Avtalens punkt 2.6.1 Forberedelser til akseptansetest	31

Avtalens punkt 2.6.2 Løsning klar for akseptansetest	31

Avtalens punkt 2.6.3 Plan for Kundens akseptansetest og godkjenningsperioden	31

Avtalens punkt 2.6.4 Akseptansetestens omfang	31

Avtalens punkt 2.6.5 Gjennomføring av Kundens akseptansetest	32

Avtalens punkt 2.7.1 Varighet	32

Avtalens punkt 2.7.2 Gjennomføring av godkjenningsperioden	32

Avtalens punkt 2.7.3 Endelig godkjenning – leveringsdag	33

Bilag 6: Administrative bestemmelser	33

Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter	34

Avtalens punkt 2.3.2 Prosjektorganisering	34

Avtalens punkt 2.3.3 Prosjektdokumentasjon	34

Avtalens punkt 2.5.7 Opplæring	35

Avtalens punkt 5.2 Krav til ressurser og kompetanse	35

Avtalens punkt 5.3 Bruk av underleverandører og tredjeparter	36

Avtalens punkt 5.3.2 Kundens bruk av tredjepart	36

Avtalens punkt 12.2 Uavhengig ekspert	36

Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser	36

Avtalens punkt 6.1 Vederlag	37

Avtalens punkt 6.2 Fakturering	38

Avtalens punkt 6.5 Prisendringer	40

Avtalens punkt 2.5.7 Opplæring	40

Avtalens punkt 5.1.1 Leverandørens ansvar for sine ytelser	40

Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten	40

Bilag 9: Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen	42

Bilag 10: Lisensbetingelser for standardprogramvare og fri programvare	43

Avtalens punkt 5.1.2.1 Lisensbetingelser for standardprogramvare og fri programvare	44

Avtalens punkt 8.8.1 Generelt om fri programvare	44

Bilag 11: Databehandleravtale	44

SAMMENDRAG

Nes kommune benytter i dag et Driftskontrollanlegg som overvåker VA-installasjoner innenfor kommunen. I forbindelse med tilrettelegging for ny vannforsyning i kommunen, skal det anskaffes nytt driftskontrollanlegg. Det skal videre etableres en Rammeavtale for PLS leveranser som skal benyttes ved rehabilitering av eksisterende utestasjoner og ved etablering av nye. Disse PLS-leveransene skal tilknyttes det nye driftskontrollanlegget. Som et siste ledd i denne anskaffelsen vil kommunen opprette en vedlikeholdsavtale for Driftskontrollanlegget samt de nye PLS leveranser. Detaljert omfang er ytterligere beskrevet i de etterfølgende kapitler.

Nytt Driftskontrollanlegg skal installeres og driftes parallelt med det eksisterende systemer i en overgangsfase.

STANDARDER

Forskrifter og anvisninger utarbeidet av de respektive produsenter eller deres representanter skal følges, med mindre Kunden gir særskilt tillatelse til å fravike disse. Ved tvilstilfelle skal man konferere Kunden.

Om nødvendig er Leverandøren pliktig å konferere sambandsleverandør eller tilsvarende hvis Kunden pålegger Leverandøren arbeider som kommer inn under Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sitt kontrollområde.

Hvis Leverandør av programvare, materiell og/eller utstyr som skal benyttes i leveransen har utferdiget spesielle forskrifter, instrukser eller lignende kan han ikke sette disse til side under henvisning til beskrivelse og/eller tegninger. Han har plikt til å ta opp slike spørsmål med Kunden.

KRAV TIL TILBUDET

Følgende skal tilbys:

- Rammeavtale PLS-leveranser og arbeid på Driftskontrollanlegget

- Vedlikeholdsavtale SSA-V for Driftskontrollanlegg og PLS anlegg

- Nytt driftskontrollanlegg, for styring og overvåking av vannforsyning, samt utestasjoner for vann og avløp innen Nes kommune.

DESIGN DOKUMENT

Som en del av detaljspesifiseringen skal Leverandøren utarbeide et designdokument som skal legge føringer for prosjektgjennomføringen. Kunde skal delta i utarbeidelsen, og løsninger skal godkjennes før utførelse.

Hensikten med designdokumentet er å avklare, definere og tydeliggjøre den endelige løsningen, før installasjon og konfigurering påbegynnes.

Designdokumentet skal inneholde informasjon som blir tilgjengelig på forskjellige tidspunkt i gjennomføringen, men den endelige versjonen skal vise og beskrive hvordan det komplette systemet er bygget opp.

Krav til innhold er beskrevet i etterfølgende kapitler, men skal minst inkludere:

- Systemoppbygging med servere, klienter og maskinvare

- Databaser

- Kommunikasjon og protokoller internt og mot periferiutstyr som PLS’er og lignende

- Alarmsystem

- Rapportsystem

- Prosessbilder med symbolforklaring, fargevalg og funksjoner

- Avklare og definere avvik fra standard på de enkelte stasjonsbildene – input vil bli gitt fra oppdragsgiver

- Objekt oppbygging

- Sikkerhet og kryptering

Operatørhåndbok

Dokumentet skal beskrive all nødvendig informasjon som trengs for å drifte Driftskontrollanlegget. Herunder eksempler innlogging, meny og prosessbilder, forklaring av symboler, trend, alarmgrenser, alarmlister og alarmhåndtering, endring av alarmprioriteter, alarmblokkeringer, styring av objekter, bruk av hendelseslogg m.m. Operatørhåndboken skal være tilgjengelig digitalt, og skal være utformet på norsk.

Funksjoner

Alarmering

Dokumentet skal beskrive funksjonalitet knyttet til alarmhåndtering og skal minst inneholde beskrivelser av; utsending av høy-alarmer til telefoner eller andre enheter, endring av alarmprioriteter, blokkering og deblokkering.

Database

Dokumentet skal beskrive databasefunksjonalitet som benyttes i systemet. Type, hvilke funksjoner som benyttes, programvareversjoner, begrensninger osv

Historiske data

Dokumentet skal beskrive funksjonalitet knyttet til lagring og presentasjon av historiske data. Lagringsmetodikk, oppløsning/nøyaktighet, lagringskapasitet og innsamlingsfunksjoner osv.

Rapportering

Dokumentet skal beskrive funksjon for automatisk generering av avløpsrapporter basert på inndata fra PLS, med konfigurasjon, grenseverdier og styring.

Øvrige funksjoner

Dokumentet beskriver øvrige spesial funksjoner i systemet, som for eksempel interne beregninger og annen funksjonalitet som er nødvendig for et fungerende system.

Tilleggsmoduler

Dokumentet skal beskrive eventuelle tilleggsmoduler som ikke er standard i systemet. Eventuelle tilleggsprogram og spesialprogram skal også beskrives her.

Lisens oversikt

Dokumentet skal beskrive/liste opp alle lisenser i systemet, og hvor disse lisenser gjelder og er plassert, servere, klienter.

Årlige kostnader knyttet til lisenser og oppgraderinger skal oppgis i de vedlagte prisskjemaene.

DRIFTSKONTROLLANLEGG

Det skal tilbys et komplett tradisjonelt Driftskontrollanlegg for styring, regulering og overvåking av kommunens vann- og avløpsinstallasjoner. Driftskontrollanlegget skal installeres i kommunens virtuelle servermiljø, som leveres og driftes av kommunens IT-avdeling. Leveransen er nærmere beskrevet i dette dokumentet, men skal minst inkludere:

- Brukergrensesnitt for driftspersonell

- Kommunikasjon mot utestasjoner over eksisterende kommunikasjonslinjer

- Rapporteringsverktøy,

- Varslingsmekanismer ved feil og alarmer

- Lagring av historiske data.

Denne delen av leveransen anses som hovedleveransen, og omtales i det følgende som «Driftskontrollanlegget».

Driftskontrollanlegget skal i tillegg til servere, bestå av minst to lisenser for driftsoperatør og engineering. Kommunen leverer selv maskinvare og etablerer operatørstasjon der det er hensiktsmessig. Alle stasjoner skal kunne betjenes via doble skjermer. Forslag til løsning leveres med tilbudet.

Den totale leveransen skal minst omfatte følgende oppgaver, der krav til de enkelte punktene er beskrevet i SSA-T med bilag.

- Egenprosjektering, inkludert samarbeid med Kunden

- Koordinering mot Kundens og øvrige leveranser

- Utførelse – installasjon – tilpasninger

- Idriftsettelse

- Testing

- Sluttdokumentasjon

- Prøvedrift

- Overtakelse

OMFANG BILDER OG OBJEKTER

Følgende omfang skal benyttes for tilbud:

| Område | Betegnelse | Type | Antall bilder | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Felles | Hovedbilde/Meny |  | 1 | Startbilde med valgmulighet for område |
|  | Kommunikasjons status |  | 1 | For alle tilknyttede stasjoner |
|  | Systemovervåking |  | 1 | For Driftskontrollanlegget |
|  | Kartbilder |  | 1 | Klikkbart oversiktskart med under-kart og objekter |
| Avløp | Renseanlegg | RA | 1 | Driftskontrollbilder for renseanlegget |
|  | Pumpestasjoner | PS | 75 ?? | Stasjonsbilde inkludert alle parameterjusteringer |
| Vann | Vannverk | VV | 0 | Driftskontrollbilder for vannverket |
|  | Vannpumpestasjoner /trykkøkning | VP | 3 | Stasjonsbilde inkludert alle parameterjusteringer |
|  | Høydebasseng | HB | 2 | Stasjonsbilde inkludert alle parameterjusteringer |
|  | Målekummer | MK | (2-5) | Fremtidige utvidelser |
|  |  | SUM | 90 ?? |  |

Følgende antall objekter skal legges til grunn for definering av omfang:

| Eier/Ansvar | Betegnelse | Navn | Antall bilder | Gjennomsnittlig Objekter/bilde | Totalt Objekter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avløp | Pumpestasjoner | PA | 75 | 10 | 750 |
| Avløp | Renseanlegg | RA | 1 | 10 | 10 |
| Vann | Vannverk | VV | 0 | 10 | 0 |
| Vann | Høydebasseng | HB | 2 | 3 | 6 |
| Vann | Målekum | MK | 5 | 3 | 15 |
| Vann | Reduksjonskum | RK | 0 | 7 | 0 |
| Vann | Vannpumpestasjoner | VP | 3 | 10 | 15 |

SYSTEMKRAV

Driftskontrollapplikasjon

Applikasjonen skal kjøres uten at noen er logget på systemet (kjøres som en service).

Maskinvarekompatibilitet

Maskinvare som servere, klienter og infrastruktur leveres av kundens IT-avdeling.

Det tilbudte systemet må kunne kjøre på de nyeste Windows Serverplattformer (ikke eldre enn Win SRV 2025 (2022)) i et virtuelt miljø basert på VMware. VMware-miljøet holdes til enhver tid oppdatert til nyeste GA-versjon med siste sikkerhets-patcher. Nytt Driftskontrollanlegg skal støtte dette.

Leverandøren skal i tilbudets bilag 2 beskrive eventuelle krav og forutsetninger til program og maskinvare slik som: Programvare med versjoner, lagringskapasitet, minne, CPU kjerner, etc.

Database

Løsninger installert på Nes kommune sine servere skal benytte MS SQL som databaseplattform og støtte MS SQL 2022/2025.

Det skal etableres en helt ny database der samtlige linjer skal gjennomgås og defineres. Databasen skal være objektorientert. En eventuell konvertering fra eksisterende database kan benyttes som utgangspunkt for ny database.

Active Directory og Brukertilgang

Systemet skal tilknyttes Kundens katalogtjeneste, Active Directory (AD). Tilgangsstyring og roller skal styres av gruppemedlemskap i AD.

Systemets AD skal av systemeier konfigureres slik at systemet kan ha en eller flere lokale servere som kjører Active Directory Domain Services (domenekontroller, DC). Leverandør kan ble bedt om å bistå med leveranser av HW og eller konfigurering som gjør at driftskontrollsystemet kan driftes ved bortfall av internett og eller isolert fra kommunens øvrige systemer.

Systemet bør kunne settes opp med automatisk synkronisering mot AD, ved endringer i brukere og gruppemedlemskap. Synkronisering av oppdaterte roller i AD skal kunne startes manuelt.

Pålogging til Driftskontrollanlegget forutsetter at man er i sikker sone i nettverket, og det tillattes i utgangspunktet ikke nettbrett eller mobil og tilkopling skal IKKE skje uten sertifikat-autentisering på maskinnivå.

Fjernoppkopling skal foretas etter de kriterier som etableres i cyber risikovurdering, men antas å omfatte:

- Multifaktor Autentisering (Authenticator, SMS-koder el.) som identifiserer bruker.

- Ceritificate-Baseert Network Policy Server, med EAP-TEAP protokoll. 802.1x el. Som identifiserer maskin.

Hvis mulig skal tilkoplingsløsning sjekke hygiene-posture.

Oppetid

For Driftskontrollanlegget kreves det en oppetid på 99,5% eller høyere, målt pr. måned. Oppetidsprosenten er angitt eksklusive servicevinduer og planlagt vedlikehold.

Tredjeparts programvare

Løsningen skal samhandle med Microsoft Office365 APPS for entreprise (lokalt installert Office-pakke). Office-pakken leveres av Kunden.

Redundans

Det kreves ikke redundans på Driftskontrollanlegget, men systemet skal være kompatibelt med redundans gjennom VMware vMotion på maskinvare-nivå. Systemet skal ikke ha noen faste bindinger til VMware hosten den kjører på, men skal kunne flyttes mellom VMware hoster i fart (vMotion).

Som opsjon skal det tilbys en redundant programvareløsning. Tilbudet skal inkludere en beskrivelse av oppbygging og funksjonalitet på løsningen og belyse det som gir merverdi i forhold til kun redundans på VMware nivå.

Merkostnad for redundant programvareløsning skal oppgis i prisskjema under Opsjoner.

Systemovervåking

Systemet skal ha funksjoner for selvdiagnostisering og overvåking av egne viktige systemressurser og varsle dersom det avdekkes feil eller verdier overstiger grenseverdier.

Overvåking av maskinvare håndteres av Kunden via eksisterende løsninger.

Tidssynkronisering

Systemet skal ha funksjonalitet for synkronisering av klokker i systemet, dette gjelder både servere og maskiner knyttet til Driftskontrollanlegget, og funksjoner for synkronisering av klokker i PLS på utestasjoner. Synkroniseringen skal foregå automatisk.

Systemet skal også ha funksjon for å slå på/av automatisk veksling mellom sommer og vintertid.

Systemadministrasjon

Alle endringer som foretas av administrator skal logges med dato/tid, hvem som utfører endringen, og hva som gjøres.  F.eks. innlegging, sletting av brukere og endring av tilganger, rettigheter, grupper etc. Videre skal det være mulig å skrive ut alle definerte brukere på systemet med deres rettigheter.

Alle logger skal som minimum kunne tas ut i Excel format.

System backup/restore

Tilbyder må i samråd med kommunens IT-avdeling opprette et system for etablering og lagring av sikkerhetskopier av alle konfigurasjoner som finnes fra felt til server.

Dette må omfatte alt utstyr og konfigurasjon levert i denne avtalen, samt tilpasninger utført på driftskontrollsystemet grunnet arbeid på rammeavtale ol.

Det skal alltid tas en Backup før og etter en endring av systemet. Disse skal versjonhåndteres og lagres hos kommunen, men også off-site hos leverandør.

Det er viktig at dette systemet benyttes og en prosedyre for dokumentasjon av endringer og versjonshåndtering etterleves.

Som et minimum for toppsystemet skal:

- Systemet støtte snapshot-teknologien til VMware og Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS). Backup/sikkerhetskopiering av komplett server med programvare (full backup av virtuell server) vil bli utført av Kundens IT-avdeling basert på denne snapshot-teknologien.

- Systemet automatisk generere komplett sikkerhetskopi (applikasjonsbackup) på et konfigurerbart tidsintervall. Samme komplette sikkerhetskopi skal også kunne initieres manuelt.

- Systemet automatisk lagre sikkerhetskopiene i versjoner, tydelig merket etter når sikkerhetskopien ble opprettet.

- Sikkerhetskopien(e) inneholde all nødvendig informasjon for å restore komplett applikasjon og historikk.

- Systemet inneha funksjonalitet for rask og effektiv tilbakestilling av systemet etter et havari.

I tillegg er det ønskelig at:

- Systemet innehar funksjon for automatisk sletting av eldste sikkerhetskopi, slik at man til enhver tid aldri har flere enn et valgbart antall sikkerhetskopier, og ikke går tom for ledig diskplass.

- Systemet varsler automatisk og tydelig dersom sikkerhetskopieringen (applikasjonsbackupen) ikke går som forventet.

Backupløsning med eventuelle krav og forutsetninger, skal beskrives i tilbudets bilag 2.

Restart av system

Etter omstart skal grenseverdier og parametere være de samme som før restart.

Systemet skal være utstyrt med omstartfunksjon. Funksjonen trer i kraft etter et strømbrudd eller uønskede hendelser som gjør at en eller flere servere plutselig går ned ukontrollert.

Omstartfunksjoner må hindre alarmras og masseutsendelse av alarmer, og sørge for at kommunikasjonen kommer opp igjen automatisk, og at alle prosesser startes sekvensielt i rett rekkefølge.

Leverandøren skal i tilbud beskrive hvordan omstartfunksjoner kan realiseres i systemet, eventuelle avhengigheter med mellom systemer og hvordan systemoppstart utføres.

Lisenser

Lisenser skal være programvarebasert, og det må foreligge brukervennlig lisenshåndtering for system og servere som ikke er tilknyttet internett. Oversikt over lisenser skal være tilgjengelig for kommunen.

Leverandøren skal beskrive i detaljer hvordan dette håndteres i forhold til servere, klienter og brukere.  Varighet og fornyelsesperiode etc.

Det skal ikke være knytninger mellom lisenser og VMware-host. Som beskrevet i kapittel for redundans, skal systemet være kompatibelt med vMotion, og kan ikke ha direkte bindinger til faste hoster.

Dersom en lisens ikke er tilgjengelig, for eksempel ved kommunikasjonsbrudd mot en lisens-server, skal ikke dette medføre at systemet blir utilgjengelig eller ubrukelig.

Samtidige tilkoblinger

Systemet må håndtere oppkobling fra minimum 5 samtidige brukere fra PC. Fra systemets brukergrensesnitt skal brukeren kunne styre og endre parameter, settpunkter, alarmgrenser etc.

Utviklingsverktøy

Systemet skal ha et eget utviklingsverktøy og programmeringsspråk for å kunne utvikle egne funksjoner. Systemet bør også kunne styres direkte fra eksterne prosesser, exe filer som er designet og programmert for dette.

I tillegg skal det være mulighet for offline simulering av programmer før disse aktiviseres. Beskrivelse av tilbudte utviklingsverktøy og programmeringsspråk skal vedlegges tilbudet. Full opplæring av dette skal være inkludert i leveransen.

Eierskap til programvare

All konfigurering, oppsett og tilpassing av Driftskontrollanleggets programvare skal være Kundens eiendom, og Kunden står fritt til å endre konfigurasjon, grafiske grensesnitt og lignende etter overtakelse.

Nødvendige tilleggsapplikasjoner og komponenter som er eller blir utviklet skal ikke lisensieres.

KOMMUNIKASJON

Generelt

Nes kommune krever sikker kommunikasjon som beskytter og sikrer alle data.

All nettverkskommunikasjon skal foregå kryptert og/eller med sertifikater.

Leverandøren skal beskrive hvordan dette er realisert i systemet, krypterings-metode, sertifikattype, eventuelle avvik etc., samt eventuelle krav til eventuelle sertifikater, sikre kommunikasjonsprotokoller og åpninger i brannmur.

Redundans

Ved enkelte utestasjoner kan det være aktuelt med redundant samband, eksempelvis fiber som primærmedie, og UHF-radio som backup dersom det er utfall på fiberkommunikasjonen. PLS vil detektere feil på fiberkommunikasjon og dermed begynne å sende data via radiolink.

Leverandør skal i tilbudet beskrive en løsning som håndterer dette.

Protokoller

Nes benytter i dag en rekke protokoller mot utestasjoner, og nytt system skal kunne kommunisere med følgende:

- Ethernet via OPC-UA server/ Ethernet

- Modbus TCP: DSL modem, fiber, 4G routere

- Ethernet/ IP: Ethernet via 4G routere, fiber etc.

Systemet skal i tillegg kunne kommunisere på anerkjente industrielle protokoller som OPC-UA, SNMP m.m.

Leverandør skal i tilbudet beskrive hvilke protokoller som er tilgjengelige. Det vil foregå en cyber security prosess parallelt hvor krav vil bli fremsatt ang protokoller. Det bør legges vekt på kommunikasjon via krypterte protokoller, som OPC UA, MQTT ol.

Datahull etter kommunikasjonsbrudd

Systemet bør ha funksjonalitet for å hente inn og korrigere datahull i historisk database ved kommunikasjonsbrudd. Funksjonen skal detektere eventuelle hull i datarekken etter kommunikasjonsbrudd mot PLS eller annet periferiutstyr, og skal lese lokalt lagrede periferidata inn for å fylle mangler i historikkdatabasen slik at datarekken igjen blir fullstendig.

Dette krever naturligvis endringer i periferiutstyr utenfor denne leveransen, men funksjonaliteten bør være tilgjengelig, og Leverandøren skal i tilbudet beskrive hvordan dette kan realiseres i systemet.

Selvreparerende kommunikasjonshåndtering

Systemet skal ha en selvreparerende kommunikasjonshåndtering både internt mellom servere, klienter, og periferiutstyr som PLS og dataloggere etc.

Om en kabel trekkes ut og settes inn igjen eller om utstyr koples fra og til, så skal kommunikasjonen automatisk komme opp av seg selv, og alle funksjoner skal igjen fungere som normalt.  Det skal i minst mulig grad være behov for restart/oppdatering av programvare o.l. for å få ting til å fungere igjen.  Alle slike hendelser skal logges.

Det må forventes at kommunikasjon med enkeltstasjoner benytter radiobaserte nettverk med begrenset dekning.

Informasjonssikkerhet og Cybersikkerhet

Cyber og IT-sikkerhet må ivaretas som en viktig del av løsningens design. Digitalsikkerhetsloven gjelder for OT systemer som omfatter kritisk infrastruktur, som vannforsyning med mer enn 2000 m3/døgn (jf Digitalsikkerhetsforskriften §1 punkt 23.). Leverandører skal prise inn og utføre prosjekter, slik at kunde kan ivareta lovmessige plikter.

Leverandøren vil bli bedt om å vurdere egne tekniske løsninger og programvare mot krav som fremkommer fra en risikovurdering kunde utfører av egen infrastruktur, og leverandøren må settes av tid og ressurser til å gjennomføre en cybersikkerhets-vurdering av tilbudte løsning, hvor man gjennomgår etterlevelse av de krav som kommer fra kundes risikovurdering.

Leverandører vil bli bedt om følgende:

- Informasjon for å kartlegge relevante nettverk og informasjonstjenester fra Purdue-nivå 0 til Purdue-nivå 5. Det forventes at detaljert informasjon for alt utstyr og at alle konfigurasjoner foreligger og er inkludert i tilbudet. Dette inkluderer Serie-nr. og FW informasjon etc.

- Nettverkskonfigurasjon og informasjon om hvilke enheter som kommuniserer via ulike protokoller, via ulike kommunikasjonskanaler etc.

- Deltakelse i detaljert risikovurdering og workshop for å oppnå korrekt sikkerhetsnivå.

- Konfigurasjon og systemtilpasninger for å etterleve gjeldene regelverk (belastes kunde)

  - Dette skal verifiseres via FAT test spesielt rettet for å teste relevante krav til cybersikkerhet.

- Bidra til å konfigurere et sikkert fjernoppkoplingssystem for remote-konfigurering.

Leverandøren skal til enhver tid overholde Kundens gjeldende retningslinjer for data- og informasjonssikkerhet. Leverandørens forhold til sikkerhetsløsninger og beskrivelsene av disse vektlegges i evalueringen. Alle former for brukerautentisering, kryptering, fysiske barrierer, kontroll av kildekode, signeringsmekanismer og rutiner ved eventuell fjernoppkobling, skal beskrives,

Segmentering og nettverk.

Systemet skal kjøres i et segmentert nettverk i en «Zero-trust»-arkitektur. Dvs. for eksempel støtte for følgende:

- Alle switcher OSI Layer 2 og OSI Layer 3 skal være managed

- VLAN, PVLAN og ACLs

- Støtte 802.1x autentisering, Sticky/Port, MAB, MACsec etc.

- SPAN og/eller Port Mirroring

- Storm Control

- DHCP snooping og ARP inspection

- Protokoller for logg-innhenting, SNMP, syslog etc.

Behovet for de ulike funksjonene vil bli avklart i detaljert risikovurdering/workshop.

Nettverksutstyr skal gjennomgå hardening og må som minimum kunne deaktivere ubrukte porter, bruke sikre managment protokoller (SSH, HTTPS, SNMPv3 etc), ha konfigurerbar adgangsstyring, for å hindre uautorisert konfigurering.

Patching og oppdatering

Systemet skal håndtere at server kjører automatisk «Windows Update». System- eller programvareoppdateringer må foreligge hos Kunden fortløpende slik at det også blir installert etter hvert som de kommer ut.

Hvis systemet som helhet eller deler av systemet krever kontrollert manuell oppdatering av Microsoft patcher skal dette ivaretas av Leverandøren, maksimum 3 mnd etter at patchene slippes fra Microsoft. Dette inngår i omfanget av vedlikeholdsavtalen beskrevet i vedlegg 2.1 SSA-V.

Leverandøren skal beskrive rutine på dette og mulighet for tilbakerulling av patcher.

For utstyr som ikke omfattes av Microsoft Update, som for eksempel PLS-styringer, nettverksutstyr, IoT-enheter eller annen relevant maskinvare og programvare, skal det etableres rutiner for løpende oppdatering og patching. Leverandøren er ansvarlig for å sikre at nødvendige sikkerhetsoppdateringer og feilrettinger blir identifisert, vurdert og installert innen rimelig tid etter at de er gjort tilgjengelige av produsent eller leverandør. Maksimal frist for implementering av kritiske oppdateringer skal være tre måneder etter utgivelsesdato, med mindre annet er avtalt. Dette kravet gjelder uavhengig av type operativsystem eller plattform.

Leverandøren skal beskrive rutiner for håndtering av oppdateringer, inkludert hvordan de holder oversikt over tilgjengelige patcher, vurderer behovet for oppdateringer, samt utfører og dokumenterer installasjon. I tillegg skal det foreligge en plan og prosedyrer for trygg tilbakerulling til forrige versjon dersom en oppdatering skulle medføre uforutsette feil eller driftsavbrudd.

Generelle krav til informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet

Leverandøren skal i tilbudet dokumentere og beskrive hvordan sikkerheten knyttet til behandling av informasjonen ivaretas.

Krav til løpende oppdatering

Leverandøren skal løpende holde seg oppdatert om trusler og tiltak for proaktivt å forebygge mulige brudd på sikkerhet.

Kundens innsynsrett

Kunden har rett til innsyn i relevant sikkerhetsmessig dokumentasjon, og til verifikasjon av hvordan løsningene er sikret, tilganger som gis til løsningen og at behandlingen av opplysningene skjer i tråd med avtalen.

Sikkerhetsbrudd, varslingsrutiner

Leverandøren skal ha effektive varslingsrutiner for sikkerhetsbrudd som gjør at Leverandøren raskt kan identifisere, rette og rapportere uønskede hendelser. Kontakt med Kunden skal inngå i disse planene.

Sikkerhetsbrudd, ekstern vurdering

Kunden kan kreve at sikkerhetsbrudd vurderes av en uavhengig part. Vurderingene skal kunne skje straks bruddet inntrer og rapport skal gis uten ugrunnet opphold. Utgiftene til en slik vurdering belastes Kunden.

Leverandørs sikkerhetsrevisjoner

Leverandøren skal gjennomføre en årlig sikkerhetsrevisjon. I gjennomgangen skal det dokumenteres at krav til sikkerhet og forebygging av sårbarheter er ivaretatt. Resultatet fra sikkerhetsrevisjonen skal dokumenteres og forelegges Kunden.

Partene kan avtale at det skal foreligge en sikkerhetsrevisjon fra en uavhengig tredjepart.

Kundens sikkerhetsrevisjoner

Kunden skal ha rett til å utføre egne sikkerhetsgjennomganger hos Leverandøren på de systemer, tjenester og produkter/løsninger som inngår i avtalen.

Kunden betaler i dette tilfellet selve gjennomgangen. Leverandør skal bistå med dokumentasjon, informasjon og støtte også i en revisjonsprosess.

BRUKERGRENSESNITT

Brukergrensesnittet skal utarbeides i samarbeid med Kunden og godkjennes før produksjon. Som utgangspunkt skal bilder og oppbygging basere seg på NORSK VANN rapport 153/2007 sine anbefalinger for styringssystemer til VA anlegg, samt ISA101 som retningsgivende for High-Performance brukergrensesnitt. Hvor det er relevant, skal føringer/ krav stilt i WCAG standarden følges (Krav til Universell utforming).

Generelle krav

Brukergrensesnittet skal bygges opp på en brukervennlig og intuitiv måte. Grafisk design og layout skal bidra til å forenkle brukerens forståelse av hendelser i prosessene, og det skal legges nevnte «high-performance»-kriterier til grunn for fargevalg og visuelle fremstillinger. Brukergrensesnittet skal gjøre innholdet på skjermen enkelt å oppfatte, og relevante data og hendelser skal ha hovedfokus.

Systemspråk og dialoger skal være på norsk bokmål, og i dialoger som krever brukerrespons skal det komme entydig og klart frem hva som velges.

Bruksanvisning og hjelpetekster skal være tilgjengelig fra knapper eller menyvalg inne i systemet.

Funksjonaliteten i grensesnittet skal avhenge av brukerens tilgangsgruppe. Aktivering av kommandoer eller endring av funksjoner og innstillinger skal bare kunne utføres med tilstrekkelig tilgangsnivå.

Responstider og oppdateringshastighet

Systemet skal respondere umiddelbart ved knappetrykk og navigering i bilder. Innlasting av skjermbilder med siste gjeldene verdier fra database skal ikke overstige 1 sek. Oppdatering av verdier ute fra stasjonene inngår ikke i denne tidsbegrensningen da dette er avhengig av kommunikasjonslinjer og utstyr ute.

Oppbygging av bilder

Det skal vektlegges enkle og intuitive skjermbilder, der relevante driftsdata og prosessverdier er i fokus. Statiske og ukritiske deler av bildene skal ikke på noe tidspunkt overskygge viktige driftsdata.

For betjening av objekter skal det benyttes objektbilder/pop-up/faceplates, med de nødvendige funksjoner og informasjon om objektet. Det skal være mulig å definere antall samtidig åpne pop-up-bilder og hvordan åpne pop-up bilder håndteres når nytt pop-up hentes frem

Pop-ups tilhørende et stasjonsbilde skal lukkes vår man bytter bilde. Dette bør være konfigurerbart pr bruker.

Det skal alltid vises dato og klokke (dag, måned, år, time, minutt og sekund), uansett hvilket bilde man er i.

Drag & drop funksjonalitet er ønskelig for å hente inn trend og funksjoner fra menyen,

Hvert bilde skal ha en tydelig overskrift eller betegnelse slik at det ikke er tvil om hvilket vindu eller stasjonsbilde du jobber i.

Alle bilder må kunne skrives ut.

Bilder som skal inngå som minimum i leveransen.:

      - Systemoversikt (skalerbart oversiktsbilde med stasjoner og verdier)

      - Stasjonsbilder (Bilde for hver enkelt stasjon)

      - Trend (Trend for hele systemet så vel som for stasjoner og prosesser)

      - Kart (Zoom-bart og klikkbart oversiktskart, sonekart)

      - Kommunikasjon (Status oversikt over all kommunikasjon mot utestasjoner)

      - Alarmliste (Status oversikt over alle stående alarmer, med kvitteringsmulighet etc)

      - Hendelsesliste (Logg over alle Hendelser og alarmer)

Alt verktøy og funksjoner som kreves for bildebygging, skal være inkludert i leveransen slik at Kunden selv kan bygge, endre, legge til, fjerne og konfigurere bilder.

Oversiktsbilder

Systemet skal ha oversiktsbilder for vann- og for avløpstasjoner som inneholder beliggenhet, soner og verdier.  Fra oversiktsbildene skal man kunne zoome inn og ut for å se mer eller mindre detaljer, og man skal kunne klikke seg inn i underliggende stasjon.

Oppdeling av anlegg

Når det gjelder kontroll og overvåking, må anlegget kunne deles inn i forskjellige deler i henhold til et hierarkisk system. Signaler, alarmer, prosessbilder etc. skal grupperes i henhold til disse anleggsdelene.

Det skal være mulig å bestemme at en spesifikk arbeidsplass/operatørplass skal åpnes med ett spesifisert stasjonsbilde, trendbilde, oversiktsbilde e.l. ved innlogging.

Etter innlogging må det imidlertid være mulig å bytte til visning av andre deler eller hele anlegget.

Signalhåndtering og merking av verdier

Tag navn skal kunne inneholde minst 30 tegn, og tilhørende beskrivende tekst skal kunne inneholde minst 50 tegn.

Systemet bør automatisk kunne sjekke de innsamlede dataene opp mot normalen og eventuelle pågående hendelser.

Unormale verdier bør merkes fortløpende slik at de vises med en annen farge eller symbol i bilder, kurver, rapporter og logger.  F.eks. feil på målerverdier som kan skyldes avbrudd i kommunikasjonen e.l. bør merkes.

Det skal være mulig å fryse måleverdier (f.eks. når verdien er feil) til en valgfri verdi. Slike passiviserte måleverdier skal også merkes.

Objekt bibliotek

Leverandøren skal levere et komplett bibliotek av standard bildeobjekter for VA-applikasjoner som Kunden kan benytte fritt for fremtidige endringer og utvidelser på alle typer VA-anlegg innen kommunen, både eksisterende og nye. Biblioteket skal inneholde alle typer objekter for VA-prosesser inkludert Automasjon, Elektro og VVS objekter.

Notater på stasjon og objekt

Det skal være mulig å legge til, redigere eller slette notat direkte på hver enkelt stasjon og hvert enkelt objekt. Notatene som legges til må lagres med tidspunkt og signatur.

Det skal også være mulig å vise en liste/logg over alle notater på stasjoner og objekter. Denne listen skal være filtrerbar, sorterbar og søkbar og kunne skrives ut.

Alle notater bør kunne spesifiseres som «Viktig» i form av en avhukingsboks.

I prosessbildet skal det på objektet vises et symbol for nytt notat som kan kvitteres ut av den neste brukeren som leser dette.

Det skal også være mulig å legge notater på trendbilder, pr kurve låst til tidspunkt.

ALARMSYSTEM

Det skal være egne bilder med hhv alarm- og hendelsesliste, i tillegg skal det være en redusert alarmliste i hvert stasjonsbilde som kun viser alarmer relevant for denne stasjonen.

Alarmliste

Alarmlisten skal inneholde alle alarmer generert i systemet eller utestasjoner. For hver oppføring i listen må dato, klokkeslett, tagnavn, stedsnavn, alarmtekst og status presenteres. Alle alarmer skal loggføres. Kvitterte alarmer logges med brukeridentitet og tidspunkt da alarmen ble kvittert.

Alarmer som skyldes følgefeil, bør kunne undertrykkes. Alarmer bør også kunne undertrykkes gruppevis eller enkeltvis.

Alarmer og hendelser skal være mulig å skrive ut som egen rapport.

Det bør finnes en funksjonalitet for å hindre at det genereres falske alarmer ved uforutsette situasjoner, eller server og / eller applikasjon restart etc.

Systemet bør ha funksjonalitet som gir alarm om x antall alarmer av en spesifisert type overskrides i løpet av en definert tidsperiode.

Listen skal kunne sorteres og filtreres ut ifra brukerens ønsker, og må kunne sorteres på:

- Tid (for alarm på-av-kvittert)

- Prioritet

- Kvittert/ukvittert

- Område/stasjon

og filtreres på:

- Tidsvindu (fra-dato/tid - til-dato/tid)

- Område/stasjon

- Prioritet

- Kvittert/ukvittert

Blokkering

Alarmer skal kunne blokkeres fra objekter i bildet så vel som fra eget samlebilde.

Det skal være mulig å blokkere en eller flere alarmkategorier eller en gruppe alarmer så vel som enkeltalarmer. Fra det bildet man blokkerer alarmene skal man også kunne sette tid for automatisk av-blokkering til å være alt fra «aldri» til en varighet i minutter opp til 1 år.

Alarmprioritet

Alarmprioriteten skal ha følgende nivåer: LAV, MEDIUM, HØY, og kunne endres av bruker med rettigheter til denne alarmen.

Alarmvarsling

Systemet må ha funksjon for å sende fra seg HØY-alarm fortløpende etter hvert som de oppstår ved, hjelp av Kundens etablerte løsning. Pr i dag er dette en e-post-løsning, der Driftskontrollanlegget sender mail til en definert e-postadresse, som konverterer denne og videresender som SMS. Oppsett og utseende på e-posten som sendes skal kunne tilpasses i Driftskontrollanlegget for å gi den beste varslingen ut som SMS.

Nødvendige krav og forutsetninger til systemet skal beskrives i tilbudet.

I konfigurasjonen av funksjonen skal man kunne velge om alarmene skal lagres i enkeltfiler, sendes ut via e-post, SMS (via modem), push-alarmer, eller omdirigeres til spesifikk webside.

I konfigurasjonen skal man bl.a. kunne sette opp hvilken alarm som skal til hvilken gruppe med mottakere. Funksjonen må tilpasses og utvikles i samarbeid med Kunden.

Utover det skal systemet oppfylle følgende krav:

      - Skille på alarmer, og kun sende alarm til respektive vaktgruppe(r).

      - Programmet skal være integrert mot Driftskontrollanlegget og skal kunne betjenes fra systemet

      - Systemet skal kunne sende ut meldinger på SMS, e-post eller som push melding til telefonene (konfigurerbart).

      - Alarmutsending skal kunne kobles mot forskjellige vaktlister og sende i henhold til valgt liste.

      - Systemet skal ha mulighet for å forsinke utsendelse av spesifiserte alarmer eller alarmgrupper, og sende disse ut på et annet tidspunkt i døgnet.

      - Systemet skal ha mulighet for gruppeutsendelse av alarmer, det vil si at samme alarm skal kunne sendes til flere mottakere.

      - SMS-innstillinger (navn, telefonnummer, prioritet og kategori) skal være tilgjengelig fra Driftskontrollanlegget

      - Systemet skal inneholde alarmras filter som forhindre utsending av følgealarmer

      - Systemet skal inneholde logg over sendte meldinger/alarmer

      - Systemet skal kunne sende ut testalarm til gitte telefonnummer og vaktgrupper automatisk en gang i døgnet eller manuelt.

      - Alle alarmer som sendes ut skal minimum bestå av: Tidspunkt når alarmen oppstod, Tagnavn, Stasjonsnavn, Alarmtekst, Alarmstatus.

Tidsstyring av alarmer

Systemet bør ha en funksjon for tidsstyring som gjør det mulig å redusere unødvendig alarmering av HØY-alarmer på natt, spesifikke datoer, bevegelige helligdager o.l.

F.eks. kan brukeren huke av for en spesifiserte alarmer han ikke ønsker på natt, hvorpå disse alarmene da bare kommer i alarmlister og log som normalt, men blir bufret og sendt vedkommende sin telefon i en samlerapport neste morgen.

Hendelsesliste

Systemet skal ha funksjoner for å vise logg av alarmer, hendelser og manuelle endringer på en enkel og forståelig måte. For hver oppføring i loggen må dato, klokkeslett, tagnavn, beskrivelsestekst, og hvem som har utført endringen (brukernavn) presenteres.

Hendelseslisten skal inneholde alle hendelser detektert i systemet og må kunne sorteres på:

- Tid (for alarm på-av-kvittert)

- Prioritet

- Kvittert/ukvittert

- Område/stasjon

og filtreres på:

- Tidsvindu (fra-dato/tid - til-dato/tid)

- Område/stasjon

- Hendelsestype

Alle endringer og kommandoer, for eksempel endring av settpunkter, skal logges og lagres med tid, dato, beskrivende tekst og den påloggede brukerens identitet.

Løsningen for hendelseslister skal beskrives i tilbudet.

HISTORISK LAGRING OG TRENDSYSTEM

Generelle krav

Systemet skal inneholde database for sanntidsdata og historiske data. Systemet skal være objektbasert.

Sanntidsdatabasen skal inneholde alle oppdaterte nåverdier som til enhver tid kommer inn til systemet. Databasen skal være skalerbar, og lagringskapasiteten avhenger bare av tilgjengelig maskinvare.

Alle innsamlede og beregnede måleverdier skal kunne lagres i historiedatabasen. Databasen skal ha plass til notater knyttet til loggede signaler. Disse merknadene skal være søkbare. Databasen skal kunne konfigureres og tunes slik at databasestørrelsen ikke vokser uendelig med degradert ytelse som et resultat.

Systemet skal støtte automatisk overføring av databasens innhold til en sentral database.

Kunden skal kunne endre, legge til og fjerne elementer fra alle databaser i systemet. Nødvendige verktøy for disse endringene må inkluderes i leveransen.

Kommunikasjon med eksterne systemer

Systemet skal eksportere data til datahub beskrevet under Innsynsløsningen. Dette skal være det eneste tilgangspunktet inn til verdier og data i Driftskontrollanlegget.

Utover dette er andre grensesnitt beskrevet i bilag 3.

Logging av data

Alle måleverdier i systemet må kunne lagres historisk for å kunne benyttes i rapporter og vises i trendbilder. Dette gjelder også for beregnede måleverdier.

Det skal være enkelt å administrere logging og lagring av data. Lagrede data skal på en enkel måte kunne eksporteres til forskjellige dataprogrammer fra andre leverandører.

Det skal lagres data i minst 10 år, og bør kunne lagres i inntil 20 år. Verdier skal lagres endringsbasert, slik at nytt datapunkt kun lagres dersom det overstiger en prosentvis endring siden forrige datapunkt. Prosentandelen skal kunne endres.

Data skal kunne eksporteres til regneark (.csv eller excel-basert) med valgfri oppløsning fra valgfrie intervall i sekunder, minutter, timer, dager, uker, måneder og år. Det skal være definert maler for valg av tilfeldige tag som skal kunne konfigureres av Kunden.

Hendelsesregisteret skal kunne lagre minst 10 år, og bør kunne lagres i inntil 20 år.

Det bør være mulig å legge inn nye verdier i systemet manuelt.

Trendvisning på skjermen

Det legges stor vekt på brukervennlighet og fleksibilitet for trendbilder. Operatør skal ha mulighet til å endre standard bilder og lagre disse som sine egne.

Det skal defineres ferdige trender for hvert bilde. Det skal også være mulig å definere flere trender pr bilder.

Følgende funksjoner skal inkluderes:

      - Systemet skal kunne vise historiske og dynamiske trendkurver (kurver som er oppdatert i sanntid).

      - Trendbilde må kunne presentere minst 5 kurver om gangen av både analoge og digitale signaler

      - Vise og skjule en hvilken som helst trend-penn direkte fra trendbilde

      - Fritt valg på farge og tykkelse pr. trendpenn

      - Autoskalering av hele trendbildet og enkeltkurver

      - Valg for start og stopptid på trendbildet

      - Dynamisk valg på skalering (+- justering)

      - Linjalfunksjon for visning av verdier på gitt tidspunkt. I bildet vises dato og klokkeslett for linjalposisjonen og de målte verdiene for kurvene ved gjeldende posisjon.

      - Forskyving av enkeltkurver for å legge de over eller inntil andre kurver

      - Visning av gjennomsnitt, minimum og maksimum over en satt periode

      - Alarmfunksjon i trendbildet som viser med farge når signal er utenfor tillatt verdi

      - Operatøren skal kunne lagre personlig oppsett av trendbildet.

      - Kommentar/notat til trendkurver

      - Angrefunksjon for enkeltendringer (eks. skaleringsendringer)

      - Lagre/angre endret trendbilde

Uttrekk av data

Det bør finnes en funksjon som gir brukere mulighet til å eksportere historiske data fra spesifiserte sensorer og måleverdier.

Programvare for dette kan være Excel eller lignende. Oppsett av spørringer må være enkle og brukervennlige, og omhandle manuell eller automatisk oppdatering av f.eks. Excel tabeller. Brukerne skal ikke være avhengig av å vite hvor stasjonen ligger i systemet, dvs hvilke server eller database den ligger i.

RAPPORTSYSTEM

Omfang rapporter

Leveransen skal inneholde et eget rapportsystem som henter data fra systemets database.

Rapportsystemet skal leveres med ferdige relevante rapporter for VA-anlegg, men det skal også ha et verktøy hvor man kan lage egne rapporter.

Rapportene bør kunne vise målte eller beregnede verdier over tid både grafisk og tallmessig. Responstid for rapportene skal være kortest mulig, ned mot 1 sek på enkle rapporter og under 5 sek for de store rapportene.

Alle rapporter skal kunne skrives ut, og kunne eksportere til ASCII-format, CSV, XML, Excel, PDF, (MHTML, TIF). Eksporten bør kunne utføres både manuelt og automatisk til spesifisert destinasjon etter spesifisert intervall og dato. Destinasjon kan være mapper lokalt på harddisk eller på nettverket.

Rapporter bør også kunne settes opp for å sendes automatisk via e-post til aktuelle adresser.

Alle rapporter skal ha Kundens logo.

Dynamisk rapportering

En bruker med riktig tilgangsnivå skal kunne generere egne rapporter, i et brukergrensesnitt som er tilpasset oppgaven. Det skal kunne velges hvilke verdier/tag som skal legges til, og tidshorisont. Det bør også kunne velges oppløsning. Drag & drop-funksjonalitet er ønskelig.

FUNKSJONER

Avvikshåndtering

Systemet skal gi brukerne et effektivt verktøy for å oppdage når anleggets funksjon avviker fra det tiltenkte, og spore årsaken til avviket.

Det bør finnes en funksjon for å kunne å analysere og visualisere data fra databasen.

Avvik mellom prosessdata og virkeligheten bør kunne settes opp slik at det gis alarm ved spesifiserte avvik.

Systemet bør ha en søkefunksjon for å finne eventuelle avvik i trenddata som bør analyseres mer detaljert. Funksjonen bør kunne kjøres både manuelt og automatisk i henhold til en tidsplan. Avvik og alarmer presenteres adskilt.

En gruppe signaler som kreves for å forstå en prosess, bør kunne vises samtidig i et antall diagrammer. Tilsvarende bør signaler fra forskjellige tidsperioder kunne vises samtidig. Analyseprogrammet bør kunne lage forskjellige typer diagrammer: linjediagrammer, stolpe-diagrammer, varighetstabeller osv. Signaler bør fritt kunne kombineres i diagrammer. Brukeren bør kunne endre skalaer, farger og tekster i diagrammene.

Endringsstyring

Systemet bør ha funksjoner for endringsstyring, eller ha mulighet for å implementere dette. Med endringsstyring menes det her at alle endringer skal logges på dato og tid og hvem som har utført endringen. Endringer bør ut ifra dette kunne reverseres eller tilbakerulles på en enkel og grei måte.

Dette bør gjelde både operative endringer og programkodeendringer.

Leverandøren skal i tilbud beskrive hvordan endringsstyring kan realiseres i systemet.

Beregninger

Systemet skal ha mulighet for å opprette egne beregnede objekter, basert på beregninger med eksisterende fysiske måleverdier i databasen. Denne muligheten skal sikres med tilgangsstyring.

Alle vanlige regneoperasjoner må være mulig, minst addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, kvadratrot.

Det er et mindre antall beregninger som ligger i eksisterende system. Det skal legges inn 10 beregninger.

PLS Anlegg

For nye vannbehandlingsanlegg, høydebasseng, målekummer, pumpestasjoner ol skal det leveres et komplett PLS basert styresystem som følger de gjeldende kravene for tilsvarende utstyr innen kommunen. Systemet skal bestå av PLS med nødvendig I/O moduler, samt kommunikasjonsutstyr og koblingsutstyr nødvendig for en komplett leveranse for styring av anlegget. Videre skal det monteres et operatørpanel tilknyttet PLS plassert på nærmere angitt sted.

Styresystemet skal leveres komplett for styring og drift i samsvar med spesifikasjoner fra maskinleverandører, funksjonsbeskrivelsen, etterfølgende spesifikasjoner og vedlagte kravspesifikasjoner.

Det nye anlegget skal tilknyttes kommunens nye driftssentral.

Styring av anlegget skal normalt foregå fra operatørstasjon koblet mot kommunens driftssentral.

Grensesnitt mot driftssentralen vil være alle signaler, grenseverdier og parametre fra PLS-anlegget tilgjengelige på driftssentralens switch.

Tekniske krav til PLS utstyr er gitt i konkurransegrunnlaget for rammeavtale PLS, Teknisk beskrivelse. Så langt det er mulig skal leverandør kunne levere og konfigurere utstyr til eksisterende utestasjoner, det vil si at driftskontrollsystemet skal kunne kommunisere med Allen Bradley utstyr.

PLS anlegget leveres og monteres komplett i samsvar med spesifikasjonene. Tilbyder skal inkludere alle nødvendige delleveranser for komplett leveranse iht. spesifikasjonene i tilbudsgrunnlaget og vedlagte kravspesifikasjoner.

Komplett prosjektering, levering, montering, igangkjøring, inntrimming og dokumentasjon av anlegget skal inkluderes.

Videre skal all nødvendig koordinering mot øvrige entrepriser samt kommunes IT-avdeling inkluderes. Kostnader for dette føres i egen post i Vedlegg 3.1 Prisskjema Driftskontrollanlegg.

OPPLÆRING

Opplæring av Kunden skal inkluderes i tilbudet, og anses som en viktig del av leveransen.

Opplæringen av Kundens ressurser skal gis på tre nivåer for de ulike personellkategorier.

      - Operatøropplæring

      - Vedlikeholdsopplæring (feilsøking/feilretting av systemet)

      - Systemopplæring (superbrukere og administratorer)

Operatøropplæring

Opplæringen er beregnet for de av driftspersonellet som skal betjene styre- og overvåkningsanlegget og utføre feilretting og driftsovervåking av utestasjoner og anlegg fra Driftskontrollanlegget. Opplæringen skal også omfatte betjening av funksjoner, parameterjusteringer og alarmgrensejusteringer fra Driftskontrollanlegget.

Opplæringen skal gi:

      - Overordnet kjennskap til strukturen og oppbyggingen av systemet.

      - Inngående kjennskap til de ulike funksjoner og betjeningsmuligheter som kan utføres

      - Grundig innføring og praktisk trening i betjening av og kommunikasjon med utestasjoner fra Driftskontrollanlegget

      - Kjennskap til feildiagnose på grunnivå.

      - Operatør opplæringen forventes utført i løpet av en dag:

  - Opplæringen skal holdes hos Kunden.

  - Det skal medregnes 2 stk halvdagskurs for 3 personer, totalt 6 personer

Det forutsettes at systemet gir anledning til å simulere feiltilstander slik at den praktiske treningen kan utføres under mest mulig realistiske forhold. Dette er også en fordel ved senere ansettelser av nytt personell, da opplæringen nødvendigvis må gis av det øvrige personell på et fullt operativt system.

Vedlikeholdsopplæring

Opplæringen tar sikte på personell som skal kunne utføre enkle feilsøkinger, inn-/utlasting av programmer og restart av systemet.

Det forutsettes at personellet gjennomgår samme opplæring som i operatøropplæring. I tillegg kreves innføring i bruk av programmeringsverktøy med vekt på feilsøkings- og feilrettingsrutiner, inn-/utlasting av programmer, restart.

Opplæringen skal gi:

      - Inngående kjennskap til strukturen og oppbyggingen av systemet.

      - Inngående kjennskap til de ulike funksjoner og betjeningsmuligheter som kan utføres

      - Grundig innføring og praktisk trening i betjening av og kommunikasjon med utestasjoner fra Driftskontrollanlegget.

      - Kjennskap til feildiagnose på et nivå som tillater enkel feilretting, eksempelvis restart av deler av systemet, reetablering av kommunikasjon mellom interne systemer.

      - Vedlikeholdsopplæringen forventes utført i løpet av en dag:

  - Opplæringen skal holdes hos Kunden.

  - Det skal medregnes et dagskurs for 2-4 personer

ANNET

Leverandørtilkobling for Engineering

Kommunen benytter Citrix for fjernoppkobling, og ved arbeid som utføres fjernt skal denne løsningen benyttes. Det medfører at ingen eksterne komponenter kan koble seg til nettverket via VPN, men logges inn via Citrix og rutes til en engineeringsserver der arbeidet utføres.

ROS-analyse

Ved behov må Leverandøren kunne delta i ROS-arbeid, samt gjennomføre risikoanalyser av systemet på eget initiativ.  Generelt bør det kunne dokumenteres hvordan risiko og sårbarhet er håndtert på mange områder under prosjektets planlegging, deriblant risiko for produksjonsstopp.

Krav til personell

Det skal som minimum tilbys navngitte Prosjektleder og Systemingeniør med stedfortredere for begge roller.

I tillegg skal det tilbys det antall resurser leverandøren finner nødvendig for utførelse av jobben inkludert nødvendig backup personell samt personell som skal utføre arbeid under Rammeavtale Automasjon og vedlikeholdsavtale. Det skal oppgis hvilken avtale man skal jobbe med.

Endringer i tilbudt navngitt personell skal avklares med Kunden i forkant.

Følgende absolutte og ønskelige krav stilles til tilbudt personell:

|  |  | Prosjektleder |  | Systemingeniør |  | Øvrig personell |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krav | Beskrivelse | Skal | Bør | Skal | Bør | Skal | Bør |
| 1 | Beherske norsk skriftlig og muntlig. | X |  | X |  | X |  |
| 2 | Relevant teknisk utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for kravet om utdanning. | X |  | X |  | X |  |
| 3 | Må ha innehatt tilsvarende rolle og utført min 2 tilsvarende prosjekter de siste 3 årene relatert til VA-anlegg. | X |  | X |  |  | X |

NB!

Oppfyllelse av krav skal dokumenteres per tilbudt person i konkurransegrunnlagets vedlegg 5 Tilbudt kompetanse. Begrenses til 5 sider per tilbudt ressurs.

Det settes minimumskrav til kompetanse i tabellen ovenfor, og det vil bli evaluert på overoppfyllelse av skal-krav samt hvorvidt bør-krav oppfylles.

Leverandøren må forvente at kvalifikasjonene til alt personell som skal utføre arbeid på eksisterende installasjoner, skal godkjennes av Oppdragsgiveren før arbeidet starter opp. Oppdragsgiveren krever at personer hos Leverandøren som skal drive fjernstøtte eller annen IT-teknisk støtte på kommunens IT-systemer, må skrive under kommunens taushetserklæring.

Krav til miljø

Kravene under stilles for å sikre bærekraftig drift og vedlikehold i forbindelse med leveranse av elektrotekniske installasjoner til VA-anlegg.

Krav til klimavennlig transport

Alle kjøretøy og maskiner som benyttes i dette oppdraget skal minimum tilfredsstille EURO klasse 6/STEG IV. Kjøretøy og maskiner som går på elektrisitet og hydrogen tilfredsstiller disse.

Alle klasse B kjøretøy som benyttes i dette oppdraget skal være nullutslippskjøretøy (elektrisk/hydrogen) eller kjøretøy drevet på biogass. Liftbiler omfattes ikke av nullutslipps- /biogasskravet. Liftbiler må minimum tilfredsstille EURO klasse 6/STEG IV.

Leverandøren gis adgang til utskifting av kjøretøy og maskiner for å innfri minimumskrav, etter signering av kontrakt med Oppdragsgiveren. Minimumskravet skal innfris senest 3 måneder etter signering.

Oppdragsgiveren kan for det enkelte oppdrag gi unntak fra kravet om nullutslippskjøretøy dersom leverandøren kan dokumentere at det ikke er praktisk mulig å oppfylle det. Søknad om unntak skal være skriftlig og angi kravet det bes om unntak fra og oppgi hvorfor det ikke er praktisk mulig å oppfylle det. Ved innvilget unntak skal kjøretøy som benyttes minimum tilfredsstille kravene til euroklasse 6/VI.

Det skal ikke benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon.

Krav til kildesortering

Det skal være minimum 80 prosent avfallssortering i forbindelse med produksjonsarbeidene og disponering av brukt materiell.

Fra og med 1.1.2026 skal sorteringsgrad dokumenteres ved fremlagt kvittering og/eller avfallsrapportering ved Oppdragsgiverens forespørsel.

VEDLIKEHOLDSAVTALE

Det skal tilbys en vedlikeholdsavtale som en del av leveransen.

Krav og detaljer for vedlikeholdsavtalen er beskrevet i Vedlegg 2.1 - SSA_V med tilhørende bilag. Krav til vedlikeholdstjenesten er angitt i SSA-V, Bilag 1. Tilbyder skal fylle ut SSA-V, Bilag 2 samt andre relevante bilag i henhold til tilbudt løsning.

Kostnad for vedlikeholdsavtale skal oppgis i Tilbudsinvitasjonens Vedlegg 2.2 – Tilleggs- og regningsarbeider, under Vedlikeholdsavtale. For arbeid innenfor vedlikeholdsavtalen skal timepriser og oppmøtekostnader oppgitt i Tilbudsinvitasjonens Vedlegg 2.2 – Tilleggs- og regningsarbeider benyttes.

ENDRINGER OG KOMMENTARER TIL VEDLEGG 1.1 - SSA-T GENERELL AVTALETEKST

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Se Bilag 3

Avtalens punkt 2.5.2 Samvirke med utstyr og annen programvare

Leveransen må kunne fungere parallelt med eksisterende system inntil alle stasjoner og funksjoner er lagt over til nytt system.

Det skal leveres kommunikasjonsprotokoller som er fullt ut kompatibelt med installerte utstyret og som gjør denne kommunikasjonen smidig og enkel. Nødvendige applikasjoner på servernivå for dataoverføringen (OPC-server, kommunikasjonsdrivere o.l.) skal inkluderes i leveransen.

Hvilke signaler som skal overføres og koordinering med leverandører av styreskapene, skal avklares og defineres i Leverandørens prosjekteringsfase før produksjon påbegynnes. Disse avklaringene skal inkludere personell fra Kunden.

Avtalens punkt 2.5.3 Gjennomføringsmetode

Prosjektering før produksjon

Før arbeid starter opp skal Leverandøren utføre egenprosjektering for følgende områder:

- Systemprosjektering

  - Typiske skjermbilder for typiske stasjoner

  - Funksjonsbibliotek

  - Objektbibliotek for skjermbilder

  - Nettverk og kommunikasjon

- Etablere samarbeid med leverandører for lokale styreskap

  - Definere kommunikasjonsgrensesnitt i detalj

  - Etablering standardiserte kommunikasjonsblokker

  - Definere krav til signalliste for opprettelse av kommunikasjon

Pris for Leverandørens egenprosjektering føres i Tilbudsinvitasjonens Vedlegg 4.1 – Prisskjema

Avtalens punkt 2.5.6 Dokumentasjon

Generelle krav

Utover de krav som er stilt i kommunens normdokumenter, gjelder følgende:

      - Dokumentasjonen skal være enkel å søke opp, og tydelig og oversiktlig for bruker å benytte. Den må tilpasses brukerens oppgaver og indikere konkrete trinn som skal utføres.

      - Dokumentasjon må leveres både i PDF-format og redigerbart originalt format.

      - Tegninger må være utstyrt med tegningsnummer og filnavn i henhold til Kundens standard.

      - Dokumentasjonen må være skrevet på norsk.

      - Fra operatørgrensesnittet skal disse dokumentene enkelt kunne velges for visning.

      - Det bør være mulig å legge inn tilleggsdokumentasjon eller egne dokumenter og knytte de et enkelt objekt i PDF-format som f.eks. instruksjonstekster eller tegninger.

Frist for overlevering av dokumentasjon

Foreløpig dokumentasjon skal leveres fortløpende etter hvert som stasjoner legges over til nytt system. Endelig dokumentasjon skal være innlevert til Kunden i henhold til tidsfrister angitt i overordnet tidsplan, se Bilag 4.

Anleggsteknisk overtakelse vil ikke skje før komplett dokumentasjonen foreligger.

Avtalens punkt 2.5.7 Opplæring

Se Bilag 6

Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon

I Bilag 2 skal leverandørens løsningsforslag beskrives. Leverandøren utformer tilbudet som den selv ønsker, men Konkurransegrunnlagets Vedlegg 5 – Samsvarstabell, skal som minimum fylles ut med nødvendige beskrivelser gitt her i Bilag 2 eller som separat vedlegg.

For alle punkter i samsvarstabellen skal Leverandøren fylle ut om leveransen er i samsvar med kravene stilt i de respektive delene av konkurransegrunnlaget. Der det er avvik fra krav, både i positiv og negativ retning, skal dette forklares. Forklaringen gis enten direkte i samsvartabellen eller her i Bilag 2 eller som separat vedlegg til tilbudet. Det er viktig at man oppgir henvisning til hvor man finner informasjonen.

Manglende forklaring til avvik fra krav, både i positiv og negativ retning, vil gi fradrag i poeng under evalueringen.

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Leverandøren skal installere sin programvare for driftskontrollsystemet på maskinvare levert av Kunden.

Programvaren må være 100% kompatibel med etablerte løsninger hos Kunden, og eventuelle kjente utfordringer skal beskrives i tilbudet.

Kundens eksisterende system og tekniske løsninger er beskrevet i dette bilaget. Krav til leveransen er beskrevet i bilag 1.

Systemarkitektur maskinvare

Maskinvarekompatibilitet

Maskinvare som servere, klienter og infrastruktur leveres av kundens IT-avdeling.

Alle systemer kjører på de nyeste Windows Serverplattformer (ikke eldre enn Win SRV 2025) i et virtuelt miljø basert på VMware. VMware-miljøet holdes til enhver tid oppdatert med nyeste GA-versjon med siste sikkerhets-patcher.

Database

Alle nye løsninger på Nes kommune sine servere benytter MS SQL server (2025) som databaseplattform.

Brukertilgang

Nes kommune benytter AD for definering av brukertilgang med tilgangsstyring og roller.

Tredjeparts programvare

Det benyttes Microsoft Office365 APPS for entreprise (lokalt installert Office-pakke).

Avtalens punkt 2.5.2 Samvirke med utstyr og annen programvare

Leveransen må kunne fungere parallelt med eksisterende system inntil alle stasjoner og funksjoner er lagt over til nytt system.

Det skal leveres kommunikasjonsprotokoller som er fullt ut kompatibelt med installerte utstyret og som gjør denne kommunikasjonen smidig og enkel. Nødvendige applikasjoner på servernivå for dataoverføringen (OPC-server, kommunikasjonsdrivere o.l.) skal inkluderes i leveransen.

Hvilke signaler som skal overføres og koordinering med leverandører av styreskapene, skal avklares og defineres i Leverandørens prosjekteringsfase før produksjon påbegynnes. Disse avklaringene skal inkludere personell fra Kunden.

Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan

For å unngå at driften må forholde seg til to systemer samtidig er det viktig at nytt system bygges opp og testes så mye som mulig offline, samtidig med at dagens system driftes som vanlig.

Avtalens punkt 2.3.1. Prosjekt- og fremdriftsplan

Overordnet prosjekt- og fremdriftsplan for gjennomføring av leveransen.

|  | Milepæl | SSA-T | Dato (senest) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontrakt er signert |  | Kontraktsdato |
| 2 | Kunde har godkjent overordnet prosjekt- og fremdriftsplan | 2.3.1 | 1 uke etter kontrakt |
| 3 | Kunde har godkjent detaljspesifikasjon og fullstendige prosjektplaner | 2.4.2 | 2 uker etter kontrakt |
| 4 | Kunde har mottatt skriftlig melding om at løsningen er klar for Kundens akseptansetest | 2.6.2 | 8 uker etter kontrakt |
| 5 | Akseptansetest er gjennomført og Kunden har sendt Leverandøren melding om at testen er godkjent | 2.6.6 | 10 uker etter kontrakt |
| 6 | Godkjenningsperioden er utløpt og Kunden har sendt melding om at leveransen er godkjent (leveringsdag) | 2.7.3 | 3 måneder etter godkjent akseptansetest |
| 7 | Utløp av garantiperioden | 4.1 | 12 måneder etter leveringsdag |

Endelige datoer legges inn ved kontraktsinngåelse.

Avtalens punkt 2.4.2 Levering og godkjenning av detaljspesifikasjonen

Endelig detaljspesifikasjon, jf. punkt 2.2.1, og en fullstendig prosjekt- og fremdriftsplan for leveransen, jf. punkt 2.1.1, skal være overlevert Kunden for endelig gjennomgang og godkjenning innen de fristene gitt i overordnet prosjekt- og fremdriftsplan.

Avtalens punkt 2.5.6 Dokumentasjon

Dokumentasjon skal leveres i henhold til fullstendig prosjekt- og fremdriftsplan for leveransen.

Avtalens punkt 2.5.7 Opplæring

Opplæring gjennomføres i henhold til fullstendig prosjekt- og fremdriftsplan for leveransen.

Avtalens punkt 2.6.5 Gjennomføring av Kundens akseptansetest

Akseptansetest gjennomføres i henhold til fullstendig prosjekt- og fremdriftsplan for leveransen.

Avtalens punkt 2.6.7 Idriftsettelse

Forberedelser til idriftsettelse gjennomføres i henhold til fullstendig prosjekt- og fremdriftsplan for leveransen

Avtalens punkt 9.5.3.2 Beregning av dagboten

Dagbot gjøres gjeldene med milepæler fastsatt ved bestilling av arbeidene.

Milepæler

|  | Milepæl | SSA-T | Dato (senest) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Godkjent detaljspesifikasjon og fullstendige prosjektplaner | 2.4.2 | 2 uker etter kontraktinngåelse |
| 2 | Løsningen er klar for akseptansetest og melding er sendt | 2.6.2 | 8 uker etter kontraktinngåelse |
| 3 | Leveringsdag | 2.7.3 | 3 måneder etter godkjent akseptansetest |
| 4 |  |  |  |

Endelige datoer legges inn ved kontraktsinngåelse.

Dagboten utgjør Kr 5.000, - ekskl. merverdiavgift for hver kalenderdag forsinkelsen varer, men begrenset til maksimalt 200 (to hundre) kalenderdager.

Bilag 5: Testing og godkjenning

Avtalens punkt 2.6.1 Forberedelser til akseptansetest

Leverandøren skal gjennomføre følgende oppgaver som forberedelser til akseptansetest:

      - Opplæring av testbrukere

      - Utarbeidelse av testscenarier til akseptansetesten

      - Utarbeidelse av brukerveiledning til testerne

      - Installasjon av akseptansetestversjon av programvaren eller utarbeidelse av veiledning til Kundens driftspersonell som skal utføre installasjonen.

Kunden skal gjennomføre følgende oppgaver som forberedelser til akseptansetest:

      - Etablering av testteam

      - Bistand til utarbeidelse av testscenarier til akseptansetesten

Avtalens punkt 2.6.2 Løsning klar for akseptansetest

Leverandør skal før akseptansetest og før utstyr sendes til anlegget, utføre egentest av hele leveransen. Testen skal, i den grad det er praktisk gjennomførbart, inkludere følgende:

      - Gjennomgang av systemet

      - Simulert signal og funksjonstest

      - Test av kommunikasjon mot andre systemer

      - Kontroll av skjermbilder med betjening

Testen skal dokumenteres med signert testprotokoll som oversendes Kunden innen akseptansetest starter. Kunden skal inviteres til å delta på denne testen.

Avtalens punkt 2.6.3 Plan for Kundens akseptansetest og godkjenningsperioden

Leverandør skal i god tid utarbeide en plan for Kundens akseptansetest. Inkludert i planen skal det være testprotokoller som skal benyttes under testen. Testprotokoller skal inneholde kvitteringsrubrikk for testdato, aksept og signatur av Kunden eller dennes representant. Protokollene skal også inngå som en del av sluttdokumentasjonen. Alle testprosedyrer skal som et minimum inneholde beskrivelse av:

      - Formål med testen

      - Omfang av testen

      - Omgivelser og testbetingelser

      - Forberedelse til testen, nødvendig utstyr, fasiliteter og simuleringer

      - Behandling av grensesnitt

      - Test ark som beskriver

  - Gjennomføring av testen

  - Forventet resultat

  - Akseptkriterier

  - Målt resultat

Det legges spesiell vekt på testing av grensesnitt. Dersom dette ikke kan testes mot det reelle grensesnittutstyret, skal grensesnittet simuleres.

Avtalens punkt 2.6.4 Akseptansetestens omfang

Kunden eller dennes representant har når som helst rett til å kontrollere leveransens kvalitet og framdrift, og kan når som helst kreve fremlagt ajourførte planer/rapporter og produserte dokumenter som programlister, utskrift av signallister, skjermbilder, rapportformater, filkataloger, kopi av applikasjonsprogramvare etc.

Det er leverandørens ansvar å fremvise resultater i overensstemmelse med bestillingen og en underkjennelse av de resultater som til enhver tid fremlegges, kan derfor ikke brukes av leverandøren som krav for utsettelse av leveringsfristen.

Leverandøren skal kontrollere mottatte tegninger for egen entreprise med tegninger for andre fag og eventuell eksisterende dokumentasjon. Ved eventuelle uoverensstemmelser skal Leverandøren varsle Kunden.

Avtalens punkt 2.6.5 Gjennomføring av Kundens akseptansetest

Full funksjonalitet skal testes ved hjelp av sentralt plassert arbeidsstasjon. Leveransen verifiseres iht. signallister, funksjonsbeskrivelse og per objekt inkludert stasjonsskjermbilde, popup-objekt, setpunkter og alarmgrenser, hendelse-/alarmvisning, alarmhistorikk, alarmblokkering, trending samt eventuell MES-funksjonalitet som serielle sammenhenger og kobling mot matematiske modeller.

Alarmer skal blokkeres under akseptansetest dersom det avdekkes mangler/feil på utstyr/instrumenter for å forhindre feilaktige alarmer til drift i feilretting og prøvedriftsperioden.

Ved akseptansetest skal representant fra Kunden være til stede. Leverandør er ansvarlig for å koordinere testen. Forslag til testprotokoll skal oversendes Kunden for godkjennelse i god tid. Testprotokoll skal inneholde hensiktsmessig testprosedyre som sikrer komplett test av alle funksjoner og driftsmuligheter. Eventuell feil og mangler skal noteres i denne protokoll ved funksjonstest og idriftsettelse.

Eventuelle feil/mangler som er andres ansvar skal ikke hindre godkjennelse av Leverandørens anleggstester dersom resultatet av øvrige tester på tilsvarende eller lignende utstyr/funksjoner viser positivt resultat.

Akseptansetest kan også godkjennes med mindre feil og mangler når disse er avtalt rettet innen kort tid. Driftsforstyrrelser, feilmeldinger og funksjonsfeil av en slik art og mengde/hyppighet at Kunden ser seg nødt til å bruke ekstra ressurser i form av overtid, ekstra bemanning/vaktmannskap vil bli ansett som vesentlig feil og mangel og hindrer godkjennelse av akseptansetest.

Avtalens punkt 2.7.1 Varighet

Godkjenningsperiode varer til anlegget fungerer tilfredsstillende og i minimum 6 måneder. Overtakelse skjer ikke før anlegget har gått feilfritt i minst de 2 siste måneder.

Dersom godkjenningsperioden får en varighet på lenger enn ett år, ansees dette som vesentlig mislighold av kontrakten.

Avtalens punkt 2.7.2 Gjennomføring av godkjenningsperioden

I godkjenningsperioden overvåkes stasjonen i Driftskontrollanlegget av Kundens driftsorganisasjon og vaktordning. Leverandøren har et operativt ansvar i godkjenningsperioden og skal rykke ut etter ordre fra Kunden uten ubegrunnet opphold for bistand med retting av feil som oppstår.

Under prøvedrift skal leverandøren vise at systemet tilfredsstiller ytelseskravene i kontrakten. Små feil/mangler kan rettes i godkjenningsperioden.

Leverandøren skal i hele godkjenningsperioden ha en navngitt kontaktperson for henvendelser fra FK (normal arbeidstid) eller Vaktsentralen VA (utenfor normal arbeidstid).

Driftsforstyrrelser, feilmeldinger og funksjonsfeil av en slik art og mengde/hyppighet at Kunden ser seg nødt til å bruke ekstra ressurser i form av overtid, ekstra bemanning/vaktmannskap vil bli ansett som vesentlig feil og mangel og hindrer overtakelse.

Leverandøren har ansvar for drift, vedlikehold og opplæring på kontrollsystemet i godkjenningsperioden.

Leverandørs tilstedeværelse på «site» vil være avhengig av teknisk tilstand ved systemet og antall feil og mangler som avdekkes under prøveperioden. Ved hyppige feil og hvis det er fare for driftsstans må leverandør regne med døgnkontinuerlig opphold inntil feil og mangler er utbedret. Påløpte kostnader for utrykning og tilstedeværelse i godkjenningsperioden belastes Leverandøren.

Følgende elementer knyttet til funksjonaliteten må være oppfylt før eller under godkjenningsperioden:

- Endelig dokumentasjon, inkludert detaljert bruksanvisning

- Funksjonsbeskrivelse og dokumentasjon av prosessen skal være fullintegrert

- Alle moduler i Driftskontrollanlegget skal fungere prikkfritt

- Grafiske brukergrensesnitt skal fungere som forutsatt

- Trend kurver skal være konfigurerte og klare

- Rapporter skal være ferdig konfigurert og fungere

Avtalens punkt 2.7.3 Endelig godkjenning – leveringsdag

Overtagelse kan gjennomføres når:

- Godkjenningsperioden er utløp

- Alle testrapporter er overlevert og godkjent av Kunden

- Alle mangler iht. sjekklister er korrigert

- FDV-dokumentasjon er overlevert og godkjent av Kunden

- Anlegget fungerer iht. designforutsetningene

Bilag 6: Administrative bestemmelser

Dette bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene.

Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter

Bemyndiget representant for Kunden er:

| Navn |  |
| --- | --- |
| Telefonnummer |  |
| E-post |  |

Bemyndiget representant for Leverandøren er:

| Navn |  |
| --- | --- |
| Telefonnummer |  |
| E-post |  |

Ved eventuelt skifte av bemyndiget person skal den andre part varsles i god tid, minimum 14 dager, før skifte gjennomføres.

Avtalens punkt 2.3.2 Prosjektorganisering

Kundens Prosjektorganisasjon

Kundens sin prosjektorganisasjon opprettes senere

Styrende dokumenter gjeldene for leveransen:

- NORVAR 151 2007 Veiledning for vedlikeholdssystemer

- NORVAR 153 2007 Norm for symboler i driftskontrollsystemer for VA-sektoren

- NORVAR 154 2007 Norm for tagkoding i VA-anlegg

- NORVAR 155 2007 Norm for merking og FDV- dokumentasjon i VA-prosjekter

- Tverrfaglig Merkesystem (TFM), Statsbygg

- ISA101, Human-Machine Interfaces

- NEK 820 - Cybersikkerhet for industrielle automatiserings- og kontrollsystemer

Møter:

Prosjektmøter avholdes regelmessig, med deltagere fra Kunde og Leverandør. Kunden sørger for innkalling, møteledelse og referat. Tidspunkter for møter fastsettes i fremdriftsplanen etter kontraktsinngåelse.

Referatet publiseres i henhold til valgt kommunikasjonsplattform. Kommentarer/innsigelser til referatet fremsettes fortrinnsvis skriftlig og senest ved gjennomgåelse av referatet på neste prosjektmøte.

Avtalens punkt 2.3.3 Prosjektdokumentasjon

Rapportering

Leverandøren skal utarbeide og oversende ukentlig statusrapport til Kunden. Ukerapporten skal være kortfattet, men skal som et minimum inneholde følgende punkter:

- SHA og ytre miljø (HMS) – hendelser og tiltak

- Utførte aktiviteter siste uke

- Planlagte aktiviteter neste uke

- Bemanning

- Kontroll, tester, inspeksjoner

- Status endringer

- Uavklarte forhold

Det skal føres en logg/dagbok på anlegget med tilstrekkelig omfang til løpende å kunne skaffe oversikt over fremdrift og hendelser.

Avtalens punkt 2.5.7 Opplæring

Leverandøren skal oppgi navn og ansvarsområde for de som skal stå for opplæring av kundens personell

| Navn (firma, person) | Ansvarsområde/programpakke |
| --- | --- |

Fylles inn ved kontraktsinngåelse.

Avtalens punkt 5.2 Krav til ressurser og kompetanse

Leverandørens Prosjektorganisasjon

| Rolle | Navn (firma, person) | Ansvar og fullmakt |
| --- | --- | --- |

Fylles inn ved kontraktsinngåelse.

Nøkkelpersonell skal ikke skiftes ut uten Kundens samtykke.

Dersom personell hos Leverandøren opptrer klanderverdig, eller Kunden er av den oppfatning at personell ikke er egnet til å utføre tildelt arbeid, kan Kunden etter skriftlig begrunnelse kreve at vedkommende blir fjernet fra oppdraget. Kostnader knyttet til en slik utskifting skal bæres av Leverandøren.

Avtalens punkt 5.3 Bruk av underleverandører og tredjeparter

Leverandørens underleverandører

| Navn (firma, person) | Område, Ansvar, Rolle |
| --- | --- |

Fylles inn ved kontraktsinngåelse.

Underleverandører skal godkjennes av Kunden før de tas i bruk.

Avtalens punkt 5.3.2 Kundens bruk av tredjepart

Dersom det er avtalt at Leverandøren skal samarbeide med tredjepart, skal omfanget av bistand avtales nærmere her.

Avtalens punkt 12.2 Uavhengig ekspert

Dersom partene i forbindelse med inngåelsen av avtalen oppnevner en uavhengig ekspert, skal denne angis her.

Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Leverandørens ytelser fremgår her i bilag 7.

Avtalens punkt 6.1 Vederlag

Timepris m.m. for arbeidere

Leverandøren kan bli pålagt å utføre tilleggs-/endringsarbeider. Priser for dette samt enhetspriser for programmering og lignende skal angis i Tilbudsinvitasjonens Vedlegg 3.2 - Tilleggs og regningsarbeider.

Arbeider skal avregnes på en av følgende måter:

- Etter tilbudets enhetspriser for tilsvarende leveranser og ytelser

- Etter på forhånd avtalte enhetspriser respektive fastpriser

- Etter regning

Den avregningsmetode som skal benyttes skal fremgå av Kundens skriftlige bestilling som skal foreligge i forkant. Ved bestillinger over telefon skal leverandør bekrefte skriftlig så fort som mulig.

Eventuell overtid skal godkjennes av Kunden før arbeidet utføres.

Timepriser skal inkludere alle leverandørens samlede utgifter og påslag. Prisene er eksklusive 25 % MVA.

I Tilbudsinvitasjonens Vedlegg 3.2 – Tilleggs- og regningsarbeider skal det oppgis en timepris per medarbeider som skal omfatte alle kostnader.

Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte arbeidstimer og materiell. Tillegg i forbindelse med regningsarbeider honoreres ikke uten at dette er rekvirert skriftlig av Kunden.

I tillegg skal kostnader for reise og opphold oppgis i Tilbudsinvitasjonens Vedlegg 3.2 – Tilleggs- og regningsarbeider, under Oppmøtekostnader. Det skal oppgis fast pris for følgende:

- Oppmøtekostnad inkludert reise tur/retur og alle kostnader (reise, diett o.l.)

- Oppmøtekostnad pr dag (uten reise, men med eventuelt opphold (overnatting og diett)

Statens satser for reise skal benyttes for alle typer oppdrag uten påslag.

Ved innsending av timelister skal følgende informasjon være inkludert:

- Kunde/Oppdragsgiver (navn på person)

- Beskrivelse av feil eller årsak til oppdraget

- Beskrivelse av det som er utført

- Navn på den personen som har utført oppdraget

- Dato når oppdraget var ferdig

- Antall timer brukt

Hvis flere forskjellige timepriser er benyttet så må det spesifiseres antall timer pr kategori

Møter

I kontraktsummen er det inkludert 10 prosjektmøter og 15 arbeidsmøter i designfasen. Dersom kunden har behov for å regulere antall møter i avtaleperioden, skal enhetsprisene på de respektive møter benyttes.

Prosjektkostnad

Alle kostnader for leveransen skal oppgis i Tilbudsinvitasjonens Vedlegg 3.1 – Prisskjemaer og overføres til dette bilag.

Fra Tilbudsinvitasjonen Vedlegg 4.1 – Prisskjema Driftskontrollanlegg

| OPPSUMMERING |  |
| --- | --- |
| SUM: 1. Generalomkostninger | kr - |
| SUM: 2. Planleggingsfase/Spesifiseringsfase | kr - |
| SUM: 3. Driftskontrollanlegg | kr - |
| SUM: 4. Idriftsettelse/Akseptansetest/Diverse | kr - |
| SUM: 5. Dokumentasjon/Opplæring | kr - |
| SUM: 6. Applikasjonsprogrammering | kr - |
| SUM: 7. Opsjoner og annet nødvendig utstyr og arbeider | kr - |
| TILBUDSSUM (for kontrakt) | kr - |

Avtalens punkt 6.2 Fakturering

Korrekt elektronisk faktura sendes til:

Nes kommune

Postboks 114

2151 Årnes

Det er et krav at Leverandøren bruker elektronisk faktura i godkjent standard format i henhold til forskrift av 2. april 2019 om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. Elektronisk faktura (EHF) registrert i ELMA 0192:938679088

Dersom Leverandøren ikke etterkommer krav om bruk av elektronisk faktura, kan Kunden holde tilbake betaling inntil elektronisk faktura i godkjent standardformat leveres. Kunden skal uten unødig opphold gi melding om dette. Dersom slik melding er gitt, løper opprinnelig betalingsfrist fra tidspunktet elektronisk faktura i godkjent standardformat er levert.

Fakturaen skal merkes med Kundens navn og inneholde følgende opplysninger:

- Kontrakt-/prosjekt-nummer

- Førstegodkjenners ressursnummer

Nødvendig fakturagrunnlag slik som timelister, målinger mv skal medfølge og være attestert iht. avtalt prosedyre.

Utenlandske leverandørfakturaer må også inneholde følgende:

- IBAN og BIC (swift)-koder

- Opplysninger om betalingsvaluta

Betalingsplan

Det faktureres i henhold til følgende betalingsplan:

|  | Milepæl | Prosentvis andel av totalsum som skal betales ved milepælsoppnåelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontrakt er signert | 10% |
| 2 | Kunde har godkjent detaljspesifikasjon og fullstendige prosjektplaner | 25% |
| 3 | Kunde har mottatt skriftlig melding om at løsningen er klar for Kundens akseptansetest | 30% |
| 4 | Akseptansetest er gjennomført og Kunden har sendt Leverandøren melding om at testen er godkjent | 25% |
| 5 | Leveringsdag | 10% |

Tillegg/fradrag avregnes i forbindelse med sluttoppgjør per bestilling. Levering skjer når prøvedriftsperiode er utløpt, alle tester er utført og godkjent av Kunden og all dokumentasjon er levert og godkjent av Kunden. Sluttavregning foretas på leveringsdag.

Krav om efaktura

Leverandøren plikter å sende elektroniske fakturaer i godkjent standardformat fra dato for kontraktsinngåelse jf. forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. Leverandøren må inngå en egen avtale med et aksesspunkt.

Dersom Leverandøren ikke etterkommer krav om bruk av elektronisk faktura kan Kunden holde tilbake betaling inntil elektronisk faktura i godkjent standardformat leveres. Kunden skal uten unødig opphold gi melding om dette. Dersom slik melding er gitt, løper opprinnelig betalingsfrist fra tidspunktet elektronisk faktura i godkjent standardformat er levert.

Krav om betaling til bank

Lønn, oppgjør og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører, innleide og selvstendige oppdragstakere skal utbetales til den enkeltes konto i bank.

Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelse.

Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontant betaling

All betaling Leverandøren foretar i forbindelse med utførelsen av kontraktsarbeid for Kunden skal betales med elektronisk betalingsmiddel.

Alvorlige brudd på denne bestemmelsen gir Kunden rett til prisavslag tilsvarende betalingen.

Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Utdypende krav til faktura

For arbeider som utføres etter medgått tid eller etter fastpris, skal faktura fra leverandøren inneholde egne varelinjer for hovedleverandør og underleverandør(er). Hovedleverandør må benytte et varenummersystem hvor det klart fremgår hvem som er hovedleverandør og underleverandør(er).

Nødvendig fakturagrunnlag slik som timelister, målinger mv. skal medfølge og være attestert iht. avtalt prosedyre.

Dersom leverandør ikke leverer faktura i tråd med denne bestemmelsen anses ikke tilsendt faktura som mottatt hos Kunden. Avtalt betalingsfrist gjelder først når Kunden har mottatt faktura i henhold til denne bestemmelsen. Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal leverandør sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes to nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.

Avtalens punkt 6.5 Prisendringer

Alle avtalte priser skal være faste frem til garantiperiodens utløp.

Dersom Kunden etter garantiperiodens utløp har behov for å gjøre endringer på leveransen, skal vedlikeholdsavtalens benyttes.

Avtalens punkt 2.5.7 Opplæring

Samtlige kostnader for opplæring av kundens personell slik spesifisert i SSA-T Bilag 1, skal føres i Tilbudsinvitasjonens Vedlegg 3.1 - Prisskjema

Avtalens punkt 5.1.1 Leverandørens ansvar for sine ytelser

Leverandøren skal sikre at standardprogramvare tilbys under lisensbetingelser med disposisjonsrett som er dekkende for de krav Kunden i bilag 1 har stilt til leveransen og dennes bruksområde, og denne avtalens bestemmelser om disposisjonsrett. Dersom det er avvik mellom lisensbetingelsenes bestemmelser om disposisjonsrett og denne avtalens bestemmelser om disposisjonsrett, skal Leverandøren tydelig beskrive disse avvikene her.

Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten

| Punkt i avtalen | Erstattes med |
| --- | --- |
|  | Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8. Ved vesentlig mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer. Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn. Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva skal leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten. Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke rettes innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om så ikke skjer. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. |
|  | Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til lov om skatteforvaltning § 7-6. Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal betales av ham. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. |
|  | Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende: o Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på. o Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk. Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren anser det nødvendig. Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving om så ikke skjer. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. |
|  | Revisjon Kunden, eller eventuelt tredjepart engasjert av Kunden, kan for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt, gjennomføre revisjon, herunder stedlig kontroll av Leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til seks måneder etter at sluttfaktura er betalt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Leverandøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til disposisjon for Kundens kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører. Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. |
|  | Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser Brudd på Leverandørens plikter i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. |

Bilag 9: Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen

Endringer som gjøres etter avtalens inngåelse skal føres inn her, jf. avtalens punkt 3.4.

Leverandøren skal føre en fortløpende katalog over endringene som utgjør bilag 9, og uten ugrunnet opphold gi Kunden en oppdatert kopi. Kunden må selv holde oversikt over hvilke endringsanmodninger de har sendt, hvilke endringsoverslag de har mottatt og hvilke endringsordrer de har gitt.

Eksempel på endringskatalog:

| Endringsnr. | Beskrivelse | Ikraftsettelsesdato | Arkivreferanse |
| --- | --- | --- | --- |

Bilag 10: Lisensbetingelser for standardprogramvare og fri programvare

Her i bilag 10 tas inn kopi av lisensbetingelser for standardprogramvare og fri programvare.

Avtalens punkt 5.1.2.1 Lisensbetingelser for standardprogramvare og fri programvare

I den utstrekning standardprogramvare som er omfattet av leveransen må leveres under standard lisensbetingelser, skal dette være uttrykkelig angitt i et eget kapittel i bilag 2 og kopier av lisensbetingelsene skal være vedlagt her.

Avtalens punkt 8.8.1 Generelt om fri programvare

Dersom fri programvare skal benyttes i forbindelse med leveransen, skal Leverandøren utarbeide en oversikt over den aktuelle frie programvare. Oversikten inntas i et eget kapittel i bilag 2. Kopi av de lisensbetingelsene som gjelder for den aktuelle frie programvare inntas i bilag 10.

Bilag 11: Databehandleravtale

Databehandleravtale skal inngås mellom Leverandøren og Kunden og eventuelle øvrige databehandleravtaler som inngås av Kunden i forbindelse med Kundens bruk av standardprogramvare. Mal til databehandleravtale finnes her: Databehandleravtale og sjekkliste | Anskaffelser.no