Kjøp av pasientvarslingssystem

Del II – Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Innledning

Dette bilaget beskriver Kundens overordnede krav til leveransen.

Hovedleveransen omfatter levering av et komplett pasientvarslingssystem med tilhørende hardware, programvare, vedlikehold og service. Leveransen skal dekke Kundens behov for en helhetlig og driftssikker løsning for pasientvarsling og overvåkning i kommunens sykehjem.

Hovedleveransen reguleres gjennom følgende standardavtaler:

- SSA-L skal regulere kjøp av tjenester som kreves for drift og vedlikehold av eventuelle skytjenester eller andre nettverksbaserte løsninger, som er nødvendige for å sikre kontinuerlig bruk av pasientvarslingssystemet på sykehjemmet, eksempelvis on-site understøttelse av systemet. Avtalen innehar en opsjon for å utvide systemet til å dekke hjemmebasert omsorg på samme løsning.

- SSA-K skal regulere vilkårene for leveranse og etablering av alle fysiske produkter og komponenter som leveres som del av pasientvarslingssystemet til sykehjemmet.

I tillegg til hovedleveransen skal det inngås en rammeavtale etter SSA-R for eventuelle tilleggskjøp og understøttelse av systemet etter avtaleinngåelse. Rammeavtalen skal blant annet dekke mindre suppleringskjøp, utskiftinger og behov for utstyr til kommunen. Det forventede omfanget av rammeavtalen er usikkert og vil avhenge av Kundens løpende behov i avtaleperioden.

Kravene og leverandørens besvarelse vil bli satt inn i aktuell kontrakt før kontraktsignering.

Kundens beskrivelse av oppdraget

Hovedleveranse: Pasientvarslingssystem sykehjem

Hovedleveransen skal erstatte dagens pasientvarslingssystem, og defineres som levering av et komplett pasientvarslingssystem til kommunens sykehjem med tilhørende hardware, programvare, vedlikehold og service.

Leverandør skal levere et anlegg som er helhetlig og profesjonelt, designet og dimensjonert for institusjoner, med høy kvalitet og stabilitet, med mulighet for integrasjoner samt høy oppetid på systemet med alle tilhørende komponenter.

Systemet skal leveres som en skybasert løsning i et eksternt driftsmiljø hos leverandør eller dennes partner.

Dagens løsning på sykehjemmet, som skal erstattes, er ikke skybasert og er beskrevet i Del II – Pasientvarslingssystem – Dagens HW, inkl. vedlegg.

Pasientvarslingssystemet skal dekke én lokasjon med tre etasjer, hvor totalt åtte leiligheter (fordelt på første og andre etasje) holdes utenfor. Lokasjonen består av tre avdelinger med totalt 60 pasientrom inkl. bad, syv stuer, ett fellesbad, korridorer og vaktrom. I 18 av de 60 pasientrommene skal det i tillegg installeres døralarm og/eller sengealarm. Se vedlagt Del II Plantegninger sykehjem.

Det forventes at leverandør koordinerer oppsettet av nytt pasientvarslingssystem med dagens leverandør, slik at oppdragsgiver til enhver tid har et fungerende pasientvarslingssystem på angitt lokasjon.

Ønsket leveringsdato er snarest mulig.

Leveransen for øvrig

Kravspesifikasjonen for øvrig beskriver i hovedsak funksjoner og kun få krav til tekniske løsninger. Det blir opp til leverandør å beskrive hvordan funksjonene tenkes løst, både med komponenter og infrastruktur, i form av skjemategninger og forklaringer. Alle nødvendige komponenter skal leveres av leverandør, med unntak av WiFi.

Leveransen skal omfatte alt arbeid i tilknytning til etablering, herunder elektrisk arbeid, montering av utstyr m.m. Listen er ikke uttømmende. Leverandør kan foreta mindre byggetekniske endringer for å etablere systemet, men dette bør unngås så langt det lar seg gjøre.

SSA-L-avtalen inneholder en opsjon for å utvide systemet til også å dekke hjemmebasert omsorg. Hvis det er aktuelt skal systemet kunne integreres med eksisterende hardware-løsning. Se Del II Pasientvarslingssystem – Dagens HW.

Det skal gjennomføres godkjenning og prøvedrift før overlevering av etablert system. Prøvedriften skal ivareta alle deler av den totale leveransen, inkludert løpende tjenester som omfattes av SSA-L

Krav og kravtyper

Kundens krav

Nr.:	Kravpunktets unike løpenummer.

Beskrivelse:	Tekst som beskriver kravet

Type krav:	Se tabell nedenfor

| Absolutte krav (A) | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav. |
| --- | --- |
| Absolutte krav (A*) | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav, hvor «mer er bedre». Stjerne tilsier at kravet er gjenstand for relativ vurdering. |
| Krav (B) | Kravet bør tilfredsstilles, men det er ikke et absolutt krav. Svar vil likevel ha betydning for evaluering av tilbudet. |

Leverandørens besvarelse

Tilbys:	I hvilken grad leverandøren kan tilfredsstille kravet (Ja, Nei, Delvis). For krav som besvares med Delvis, må det i løsningsbeskrivelsen særskilt utdypes hva som ikke kan tilfredsstilles.

Løsningsbeskrivelse:	Utfyllende informasjon om hvordan kravet tilfredsstilles.

Der Leverandøren av plasshensyn ikke finner det hensiktsmessig å legge løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsen legges i eget vedlegg. I så fall skal kravtabellen inneholde en tydelig referanse til nøyaktig hvor løsningsbeskrivelsen finnes, og det skal klart fremgå av løsningsbeskrivelsen hvilket krav som utdypes. Kravene skal besvares kortfattet, men med tilstrekkelig detaljeringsgrad til at oppdragsgiver kan danne seg et klart bilde av den tilbudte løsningens omfang, uten behov for ytterligere avklaringer med Leverandøren.

Leverandøren er selv ansvarlig for å beskrive alle nødvendige løsningselementer for å få en komplett løsning, selv om ikke alle disse er kravsatt.

Krav til produkt og tjeneste

Krav – Funksjonelle krav

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
|  | Anlegget i leveransen skal være én helhetlig profesjonell løsning med en helhetlig plattform utviklet, designet og dimensjonert for institusjoner, med høy kvalitet, høy stabilitet, robust, fleksibel, skalerbar og mulighet for integrasjoner, samt høy oppetid på systemet med alle tilhørende leverte komponenter m.m. Alarmvarslingsanlegget skal følgelig være moderne og signaler mellom anlegget og alarmutløsere/alarmmottakere, knapper/smykker, lys og andre sensorer o.l. skal være trådløse. Alarmutløsere/alarmmottakere/knapper skal som et utgangspunkt ikke kables, de skal kommunisere trådløst med alarmvarslingsanlegget/ systemet. Hvis noen typer sensorer anbefales kablet, skal det komme tydelig fram i en beskrivelse hvorfor det anbefales. Så langt det er mulig skal utstyr installeres skjult, dvs. prinsippet om å legge mest mulig teknologi «i vegger og tak». | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Systemet skal, enten som det leveres, eller ved anskaffelse av opsjon/utvidelser/tilleggsutstyr, som eksisterer som del av produktet, kunne benyttes til å utføre de oppgaver som tilfaller kommunens hjemmesykepleie. Denne funksjonaliteten skal fungere sømløst med systemet som leveres som del av hovedleveransen. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Leverandøren skal påta seg ansvaret for prosjektering, koordinering og leveranse/installasjon/oppsett av pasientvarslingsanlegg i kommunens beskrevne lokasjoner (se også krav nr. 3.3.2). Leverandør er også ansvarlig for å koordinere oppsett av nytt pasientvarslingssystem med leverandør av dagens system, slik at oppdragsgiver til enhver tid har et fungerende pasientvarslingssystem. Pasientvarslingsanlegget skal settes opp slik at det fungerer etter sin hensikt med hensyn til lokasjonenes oppdeling (ulike typer rom, ulikt antall mennesker per rom, etc.). Pasientvarslingssystemet skal følgelig dekke samtlige rom på lokasjonen, med angitte unntak. Det samme gjelder direkte utenfor lokasjonen, på naturlige oppholdssteder på bakkeplan. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Full oversikt over status, hendelser, historikk og konfigurasjonsmuligheter i alarmhåndteringssystemet skal være tilgjengelig via et intuitivt webgrensesnitt for skrivebordbaserte nettlesere. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Alle nødvendige verktøy for å endre og konfigurere (lokalt) skal medfølge leveransen. Det skal være mulig for superbrukere og tekniske brukere å administrere brukere (ansatte) og sensorer, samt annet oppsett i styringssystemet, f.eks. legge til nye brukere (ansatte), endre på funksjoner på sensorer som er plassert ut i pasientrom eller programmere oppførsel og logikk (f.eks. tidsstyring) til sensorer. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Eventuell videreutvikling av løsningen skal følge gjeldende rammeverk, lover, forskrifter og kommende standarder fra myndighetene. I tilfelle det kommer nasjonale standarder til integrasjoner skal dette kunne tilpasses til det som er den til enhver tid gjeldende standard. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | I den grad pasientvarslingssystemet og underliggende eller tilhørende systemer og løsninger mottar og eller behandler personopplysninger og sensitiv informasjon, må personvernforordningen (GDPR) og norsk lov følges. | Bekreftelse | A |  |  |
|  | Alt av brukerutstyr skal, så langt mulig, være sikret mot sabotasje, dvs. at pasienter og ansatte ikke på en enkel måte kan ødelegge eller deaktivere / nullstille utstyr. Ved etablering av system, skal samme hensyn tas ved valg av utforming og oppsett i bygg. | Bekreftelse | A |  |  |
|  | Brukerutstyr som kan utsettes for vann/fukt skal inneha god nok IP-grad til at funksjonen ikke forringes som følge av normal bruk. | Bekreftelse | A |  |  |
|  | Brukerutstyr som benyttes av pasienter og ansatte, skal være sikret mot feil bruk, dvs. at pasienter og ansatte på en enkel og lett måte skal kunne anvende utstyr, med så lav feilrate som mulig. | Bekreftelse | A |  |  |
|  | Det skal være mulig å montere relevant brukerutstyr på seng, stol, rullestol eller andre brukerhjelpemidler. | Bekreftelse | A |  |  |
|  | Alt brukerutstyr som er tiltenkt benyttet av pasienter, beboere, eller pårørende, skal være universelt utformet og brukervennlig, i tråd med gjeldende regulering, eksempelvis. - Få og store knapper. - Intuitive fargevalg med god kontrast på knapper og eller lysvarsel - Store og intuitive tekster/ledetekster/symboler med god kontrast. - Utstyret skal være enkelt og intuitivt å bruke og det skal være enkelt å huske hvordan produkter fungerer over tid. - Utstyret skal ha høy toleranse for feilbruk. - Alt utstyr som krever oppmerksomhet eller handling fra tjenestemottaker skal kunne tilpasses tjenestemottakers behov, også brukere med forskjellig fysisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse. - Utstyret skal ha en utforming og bruksmåte som gir lik tilgjengelighet og fleksibilitet for alle brukere. - Utstyret skal kunne brukes med lav fysisk anstrengelse, dvs. minimum besvær. - Utstyret skal ha en størrelse og mulighet for plassering og tilpasning, slik at utstyret kan benyttes av brukerne uavhengig av fysikk, kroppsstilling, mobilitet etc. Funksjonalitet skal samsvare med brukernes behov. | Bekreftelse | A |  |  |

Krav – Tekniske krav

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
|  | Oppdragsgiver har tatt i bruk Helseplattformen ved utførelse av helsetjenester. Leverandør skal levere et system som enten har tilknytning opp mot velferdsteknologisk knutepunkt (VKP), eller ha en tidsfestet og godkjent plan for tilknytning til VKP. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Leverandør skal kunne levere en løsning som ikke krever lokal server hos Vanylven kommune under normaldrift. Lokal gateway/server kan kunne benyttes ved bortfall av internett, strøm eller lignende. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Løsningen skal være trådløs med unntak av åpenbare behov for kabling, slikt som strøm eller lignende. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Systemet og dets funksjoner og tilknyttede funksjoner skal være utformet for ivaretagelse og behandling av helse- og personopplysninger i helse- og omsorgstjenesten i henhold til krav i relevant lov- og forskrift, eksempelvis pasientjournalloven, helsepersonelloven og personopplysningsloven (GDPR) Listen er ikke uttømmende. | Bekreftelse | A |  |  |
|  | Oppdragsgiver benytter Samsung XCover Pro 6 til bruk i helsetjenesten. Pasientvarslingsanlegget skal kunne sende varslinger til Oppdragsgivers valgte telefonmodell. | Bekreftelse | A |  |  |
|  | Det bør være mulig å styre/konfigurere hvilke smarttelefoner som skal motta alarmer og varsel, samt at det bør være mulig å justere dette tidsmessig. Det bør være mulig å endre dette via et webgrensesnitt tilgjengelig for kommunens brukere. Tilbyder vil evalueres på hvorvidt kravet oppfylles eller ei under tildelingskriteriet kvalitet. | Bekreftelse og beskrivelse | B |  |  |
|  | Løsningen skal ha åpne grensesnitt der det er mulig. Der leverandørspesifikke løsninger benyttes skal leverandøren på forespørsel åpne sine spesifikasjoner slik at andre leverandører kan benytte samme overføringsteknologi uten begrensninger. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | For at løsningen skal være fleksibel bør det være mulig å ta imot signal fra ulike typer sensorer, også sensorer fra andre leverandører. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Systemet skal ha høy grad av oppetid. Med høy grad av oppetid menes minimum 99,5 %. Videre skal det tilstrebes at systemet i størst mulig grad fungerer lokalt selv ved bortfall av strøm og internett. Det skal kreve minimal innsats fra Oppdragsgivers brukere for at systemet skal fungere etter sin hensikt etter eventuelle strøm-/nettbrudd. Tilbyder vil poenggis for enhver meroppfyllelse av kravet utover minimum som angitt over. | Bekreftelse og beskrivelse som beskriver hvor stor andel av systemet som skal fungere lokalt ved utfall av strøm og internett. | A* |  |  |
|  | Enkel feilretting og systemvedlikehold skal kunne bli gjort fjernstyrt. Eventuell programvare for vedlikehold og konfigurering skal medfølge i leveransen. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Løsningen skal være skalerbar. | Bekreftelse | A |  |  |
|  | Systemet skal som utgangspunkt fungere sømløst etter sin hensikt uten behov for arkivering og/eller sletting av historiske data. Eventuelle behov for sletting og elektronisk arkivering av historiske data fra systemet for å sikre tilfredsstillende responstider, må angis og dokumenteres. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Det skal være mulig å justere ruting av alarmer etter klokkeslett, f.eks. dagstilling, kveldsstilling og nattstilling. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Det skal være mulig for kommunens ansatte å hente ut relevant statistikk og rapporter fra systemet, eksempelvis uløste alarmer, responstid, mm. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Leverandøren skal tilby API-er basert på åpne standarder (REST/JSON eller tilsvarende) | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |

Krav – Byggtekniske krav

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
|  | Tekniske alarmer levert av andre systemer som eks. brann, nødalarm og innbrudd, og som er relevante for ansatte på vakt bør kunne tas imot og formidles gjennom systemet, eller rutes til f.eks. vakttelefon. Tilbyder vil evalueres på hvorvidt kravet oppfylles eller ei under tildelingskriteriet kvalitet. | Bekreftelse og beskrivelse | B |  |  |
|  | Oppdragsgiver er ansvarlig for eventuelle bygningsmessige tilpasninger som berører bygningsmassen, Samt nettverksutstyr med tilhørende infrastruktur. Oppdragsgiver skal som utgangspunkt også være ansvarlig for nødvendig utbedring av svakstrømanlegg. Leverandør skal likevel angi timepriser for relevante fag for gjennomføring av nødvendige utbedringer. Arbeidet med nevnte utbedringer vil inngå som en opsjon, og vil evalueres som en del av tilbudets totale evalueringssum. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |

Krav – varsling

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
|  | Løsningen skal kunne motta og håndtere ulike former for varsler fra den til enhver tid aktive hardware under avtalenes levetid. Art og omfang av aktiv hardware vil være gjenstand for endring under avtalenes levetid, og systemet må tillate enkel oppskalering eller nedskalering av varsler avhengig av hva som er aktivt til enhver tid. Løsningen skal kunne presentere varsel både visuelt og auditivt (tekst, lys, lyd, vibrasjon eller stemme), både på mobile og stasjonære enheter. Systemet skal som minimum levere både aktiv og passiv varsling, med dertil egnet utstyr. Alle former for varsler skal kunne kvitteres for, både mottak og løsning. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Løsningen skal gi oversikt over aktiv varselliste på de ulike enhetene | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Personlig oppsett for beboer bør kunne overføres til nytt rom, og dette bør kunne administreres av kommunens egne ansatte. Tilbyder vil evalueres på hvorvidt kravet oppfylles eller ei under tildelingskriteriet kvalitet. | Bekreftelse og beskrivelse | B |  |  |
|  | Løsningen skal ha et utvalg av sensorer som dekker behovet for aktiv varsling med utgangspunkt i ulik funksjon hos beboer. | Bekreftelse og beskrivelse av utvalg av sensorer | A |  |  |
|  | Systemet bør inneha funksjoner som gir ansatte mulighet til å gi bruker tilbakemelding om at varsel er mottatt. Tilbyder vil evalueres på hvorvidt kravet oppfylles eller ei under tildelingskriteriet kvalitet. | Bekreftelse og beskrivelse | B |  |  |
|  | Systemet skal inneha og tilby funksjoner og tilhørende utstyr som dekker behovet for passiv varsling. | Beskrivelse og bekreftelse | A |  |  |
|  | Behov for assistanse (varsling mellom ansatte) skal kunne utløses på ulik type utstyr. Løsningen skal kunne motta varsel på både fastmonterte og bærbare enheter. | Bekreftelse og beskrivelse. | A |  |  |
|  | Varsling mellom ansatte bør kunne prioritere grad av alvorlighet i varsel, og bør inneha funksjon som tilsier at en kan bekrefte mottak, oppstart behandling og avslutning av tiltak. Tilbyder vil evalueres på hvorvidt kravet oppfylles eller ei under tildelingskriteriet kvalitet. | Bekreftelse og beskrivelse | B |  |  |
|  | Ved utløsning av nødalarm fra ansatt skal det være mulighet for automatisk varsel til andre ansatte. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Teknisk feil/funksjonsfeil skal kunne skilles fra aktiv/passiv varsling fra beboer. Denne type varsel skal også kunne rutes til, og håndteres av ulikt personell. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |

Krav – tale- og videokommunikasjon

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
|  | Ansatte bør kunne gjennomføre samtaler med beboere, andre ansatte og eksterne via samme mobile enhet. Tilbyder vil evalueres på hvorvidt kravet oppfylles eller ei under tildelingskriteriet kvalitet. | Bekreftelse og beskrivelse | B |  |  |
|  | Ansatt bør kunne snakke med beboer etter utløst alarm, med mulighet for å motta respons fra beboer. Tilbyder vil evalueres på hvorvidt kravet oppfylles eller ei under tildelingskriteriet kvalitet. | Bekreftelse og beskrivelse | B |  |  |

Krav – Digitalt tilsyn

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
|  | Løsningen bør kunne tilby mulighet for digitalt tilsyn med minst mulig forstyrrelser og minst mulig inngripen i privatlivet. Tilbyder vil evalueres på hvorvidt kravet oppfylles eller ei under tildelingskriteriet kvalitet. | Bekreftelse og beskrivelse | B |  |  |
|  | Digitalt tilsyn bør kunne loggføres. Tilbyder vil evalueres på graden av oppfyllelse av kravet under tildelingskriteriet kvalitet. | Bekreftelse og beskrivelse | B |  |  |

Krav – Lokalisering (av beboer og ansatt)

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
|  | Systemet skal tilby lokalisering/posisjonering av beboer. Slik sporing skal kunne aktiveres/deaktiveres avhengig av hvilke nivå av samtykke den enkelte beboer eller ansatt har gitt. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Systemet skal tilby mulighet for at ledere og ansatte enkelt skal kunne lokalisere kollegaer og beboere innendørs i akutte situasjoner, eksempelvis ved brann. Slik sporing skal kunne aktiveres/deaktiveres avhengig av hvilke nivå av samtykke den enkelte beboer eller ansatt har gitt. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Lokalisasjon/posisjon innendørs bør kunne bli formidlet til ansatte, ved aktivt/passivt varsel og ved søk. Slik sporing skal kunne aktiveres/deaktiveres avhengig av hvilke nivå av samtykke den enkelte beboer eller ansatt har gitt. Tilbyder vil evalueres på graden av oppfyllelse av kravet under tildelingskriteriet kvalitet. | Bekreftelse og beskrivelse | B |  |  |
|  | Løsningen bør ha mulighet for soneinndeling innendørs, varsel dersom beboer forlater «trygg sone», samt mulighet for integrasjon mot dørlåser/system for adgangskontroll. Tilbyder vil evalueres på graden av oppfyllelse av kravet under tildelingskriteriet kvalitet. | Bekreftelse og beskrivelse | B |  |  |
|  | Systemet bør kunne loggføre eventuelle oppslag og søk i posisjonsdatabasen. Tilbyder vil evalueres på hvorvidt kravet oppfylles eller ei under tildelingskriteriet kvalitet. | Bekreftelse og beskrivelse | B |  |  |

Krav – Adgangsstyring

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
|  | Systemet skal tilby løsning for adgangsstyring på rom. Adgangsstyring vil i hovedsak berøre pasientrom, idet Oppdragsgiver har eget låsesystem for skall- og internt i bygget for øvrig. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Pårørende/besøkende har behov for adgang til bygget, også etter at bygget er stengt. Beskriv om, og i tilfelle hvordan, dette kan være integrert i porttelefon og betjenes via pasientvarslingsanlegget. Tilbyder vil evalueres på graden av oppfyllelse av kravet under tildelingskriteriet kvalitet. | Bekreftelse og beskrivelse | B |  |  |
|  | Det er behov for å kunne differensiere adganger for beboere til ulike soner som beboerrom, avdelinger, utgangsdører mv. Beskriv hvordan dette kan integreres mht. låsesystem og betjenes via pasientvarslingsanlegget. Tilbyder vil evalueres på graden av oppfyllelse av kravet under tildelingskriteriet kvalitet. | Bekreftelse og beskrivelse | B |  |  |
|  | Løsningen skal ha et brukervennlig administrasjonsgrensesnitt. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |

Krav – Dokumentering

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
|  | Historikk skal kunne lagres i løsningen. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Systemet skal tilby enkelt uttak av statistikk. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Løsningen bør kunne integreres mot pasientjournal, og tilby overføring av relevant data for beboere direkte over i deres pasientjournal. Tilbyder vil evalueres på graden av oppfyllelse av kravet under tildelingskriteriet kvalitet. | Beskrivelse og bekreftelse | B |  |  |
|  | Free Open Source Software/Fri programvare. Leverandøren skal inkludere en oversikt over all FOSS som benyttes i leveransen, samt forklaring på hvilke lisenser disse benytter (Bilag 10 SSA-K). | Dokumenteres. | A |  |  |

Krav – Opplæring

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
|  | Leverandør skal avholde stedlig opplæring med kommunens faste ansatte, oppdelt i grupper av hensiktsmessig størrelser. Det skal tilbys tilpasset opplæring for følgende grupper: - Superbrukere av pasientvarslingssystemet - Alle brukere (ansatte) av pasientvarslingssystemet Tekniske brukere (IKT, byggdriftere etc) | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | All opplæring skal foregå på norsk, og alt kursmateriell skal være på norsk. | Bekreftelse | A |  |  |
|  | Leverandør skal kunne tilby en lettfattelig brukermanual på norsk av hvordan pasientvarslingsanlegget benyttes. | Bekreftelse | A |  |  |
|  | Leverandør skal tilby kursmateriell som superbruker kan benytte til intern opplæring. Dette skal være på norsk. | Bekreftelse | A |  |  |

Krav – Service og support

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
|  | Leverandør skal tilby brukersupport og teknisk support. Leverandør skal kunne tilby brukersupport innenfor «normal arbeidstid», 08-17. Leverandør bør også kunne tilby brukersupport utenfor normal arbeidstid for feil på system eller hardware som medfører behov for retting omgående (kritiske feil). Leverandør skal dessuten tilby support/teknisk bistand on site dersom det oppstår behov. Tilbyder vil poenggis for enhver meroppfyllelse av kravet utover minimum som angitt over. | Bekreftelse og beskrivelse av tilbyders support | A* |  |  |
|  | Leverandør skal ha en dedikert kundeansvarlig som er ansvarlig for Leverandørens leveranser. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Leverandør skal kunne tilby service og vedlikeholdstjenester på lokasjon ved behov. Tjenestene dekkes av angitte timepriser og reisekostnader knyttet til slike tjenester dekkes av statens reiseregulativ. Reisetid godtgjøres med 50% av timesats, inntil 4 timer per vei. | Bekreftelse | A |  |  |

Krav til tjenestenivå (SLA) Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner

Generelt

Denne delen omhandler Kundens krav for tjenestenivåkvalitet (SLA) i avtaleperioden gjeldende fra Leveringsdag (SSA-L).

Leverandøren skal levere en standard tjenestenivåavtale (SLA) gjeldende for hele tjenesteleveransen (SSA-L).

Dersom Kunden anser at tilbudt SLA ikke sikrer krav til døgnkontinuerlig drift av responssentertjenesten forbeholder Kunden seg rett til å avvise Leverandøren.

Kundens beregning av oppetid/tilgjengelighet

Oppetid/tilgjengelighet måles i perioden kalendermåned start til kalendermåned slutt for den perioden driftstjenesten skal være oppe/tilgjengelig (tjenesteperiode).

Tilgjengeligheten vil beregnes etter følgende standard formel: (1 - (N - P) / D) * 100

P: Nedetid i forbindelse med planlagt arbeid i henhold til plan for vedlikehold (vedlikeholdsvindu)

D: Driftstid i minutter – totalt antall minutter i angitte tjenesteperiode

N: Nedetid i minutter – tiden tjenesten har vært utilgjengelig (i tjenesteperioden) og dette skyldes forhold Leverandøren er ansvarlig for, dvs. ikke force majeure eller andre forhold utenfor Leverandørens kontroll og ikke forhold som skyldes Kunden.

Kompensasjon for nedetid:

Grunnlag: Oppetid beregnes per kalendermåned.

Terskel: Kompensasjon utløses dersom oppetid er lavere enn 99,5 %.

Oppetid lavere enn 95% vil anses som vesentlig avvik i leveranse, og vil være gjenstand for vurdering om heving.

Rabatten for ikke oppfylt krav til nedetid skal kun gjøres gjeldende i slike tilfeller hvor dette ikke beror på forhold som må tillegges Oppdragsgiver.

| Oppdragsgivers foretrukne modell: |  |  | Leverandørs tilbudte modell: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oppetid (%) per kalendermåned | Rabatt på månedlig vederlag |  | Oppetid (%) per kalendermåned | Rabatt på månedlig vederlag |
| 99,5 % | 0 % |  | [fylles ut av leverandør] | [fylles ut av leverandør] |
| 99,4 – 99,0 % | 5 % |  |  |  |
| 98,9 – 98,5 % | 10 % |  |  |  |
| 98,4 – 98,0 % | 20 % |  |  |  |
| 97,9 – 97,5 % | 30 % |  |  |  |
| 97,4 – 97,0 % | 40 % |  |  |  |
| 96,9 – 96,5 % | 50 % |  |  |  |
| 96,4 – 96,0 % | 60 % |  |  |  |
| 95,9 – 95,5 % | 70 % |  |  |  |
| 95,4 – 95,0 % | 80 % |  |  |  |
| < 95,0 % | 100 % |  |  |  |

Leverandøren skal månedlig rapportere oppetid, alarmsvar-KPI, hendelser (klassifisering A/B/C), feilrettingstider, vedlikeholdsvinduer, og kompensasjoner. Kunderapporten skal være revisjonsbar.

Kundens krav til tjenestenivå

| Nr. | Beskrivelse | Kravtype | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandørens standard tjenestenivåavtale (SLA) Leverandøren skal levere en standard tjenestenivåavtale (SLA) gjeldende for hele tjenesteleveransen. Utformingskrav: Leverandøren godtar kravet ved å kvittere ut med «Lest og akseptert». Legg ved gjeldene avtale for tjenesteleveransen. | A |  |
|  | Klassifisering av brudd på personvern og informasjonssikkerhet Avvik på personvern og informasjonssikkerhet skal klassifiseres på (A: Kritisk) nivå ved brudd på: - konfidensialitet ved uautorisert tilgang eller utlevering - integritet ved uautorisert endring - tilgjengelighet som medfører at hele eller vesentlige deler av driftstjenesten er utilgjengelig Øvrige brudd på personvern og informasjonssikkerhet klassifiseres på (B: Alvorlig) nivå. Når det gjelder personvern og informasjonssikkerhet benyttes ikke (C: Mindre alvorlig) nivå for feil og avvik. Utformingskrav: Leverandøren godtar kravet ved å kvittere ut med «Lest og akseptert». | A |  |
|  | Backup Leverandøren skal ha rutiner for backup. Utformingskrav: Leverandøren godtar kravet ved å kvittere ut med «Lest og akseptert» og beskriver hvordan kravet er oppfylt. Det kan gjerne vises til Leverandørens SLA (hvilken side og pkt.) | A |  |
|  | Håndtering og klassifisering av hendelser Leverandør skal ha rutiner for håndtering og klassifisering av uønskede hendelser. Utformingskrav: Leverandøren beskriver hvordan kravet er oppfylt, hendelsestyper, varslingsmetoder, m.m. Det kan gjerne vises til Leverandørens SLA (hvilken side og pkt.) | A |  |
|  | Responstid per hendelsestype / nivå Leverandør skal ha gode rutiner for responstid per hendelsestype / nivå. Det skal henvises til Leverandørens SLA (Oppgi hvilken side og pkt.) | A |  |
|  | Rapportering og dokumentasjon Det skal leveres månedlige rapporter til Kunden som viser oversikt over feil og avvik, rapporter på ytelser hvor det beregnes tjenestenivå, beregning av kompensasjon ved brudd på tjenestenivå. Utformingskrav: Leverandøren beskriver hvordan kravet er oppfylt. | A |  |
|  | Gjennomføring av oppdateringer og feilretting Leverandør skal gjennomføre nødvendig oppdateringer og vedlikehold for sine løsninger som i minst mulig grad påvirke tilgjengeligheten på løsningene. Leverandør skal ha rutiner for oppdateringer, vedlikehold, feilretting og planlagt nedetid. Planlagt vedlikehold skal varsles minimum 48t i forveien. Nedetid i forbindelse med feilretting ansees for å telle likt med annen nedetid. Utformingskrav: Leverandøren beskriver hvordan kravet er oppfylt. - Oppdateringer, vedlikehold, feilretting og planlagt nedetid. - Forpliktelser ifm. vedlikehold og feilrettinger så lenge avtalen løper - Bistand til feilsøking og feilretting der det er usikkerhet om feil er hos Kunde eller Leverandør - Kontinuitetsplan for å reetablere tjenester hvis løsninger, datasenter eller system blir utilgjengelig - Eskalering og eskaleringsnivåer | A |  |