data

SSA-K bilag 2024

Bilag til SSA-K

Bilag til kjøpsavtalen

Statens standardavtale for kjøp av programvare og utstyr

Elektronisk sikkerhetsplattform

Saksnummer 26/00408

Innhold:

Bilag 1: Kundens behovsbeskrivelse og kravspesifikasjon	4

1.	Formål og omfang	4

1.1 Formål	4

1.2 Omfang	4

1.2.4 Klassifisering av krav	6

1.3	Krav til løsningen	6

Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveransen	18

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	18

Avtalens punkt 2.2.3.1 Generelt om standardvilkår	18

Avtalens punkt 2.2.7 Garantiperiode og garantiytelser	18

Avtalens punkt 8.3 Fri programvare	18

Bilag 3: Kundens tekniske plattform	30

Bilag 4: Leveringstidspunkt og andre frister	31

Bilag 5: Godkjenningsprøve	32

Bilag 6: Administrative bestemmelser	33

Avtalens punkt 2.1.1 Partenes representanter	33

Bilag 7: Pris og prisbestemmelser	34

7.2 Prismodell	36

7.3	Fakturering	36

Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten	38

Bilag 9: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen	39

Bilag 10: Standard lisensvilkår/standardvilkår for standard programvare og fri programvare	40

Avtalens punkt 2.2.3.1 Generelt om standardvilkår	40

Avtalens punkt 8.3 Fri programvare	40

Bilag 11: Databehandleravtale	41

Bilag 1: Kundens behovsbeskrivelse og kravspesifikasjon

Denne kjøpsavtalen er tildelingskontrakt under oppdragsgivers rammeavtale for elektronisk sikkerhet.

- Formål og omfang

### 1.1 Formål

Løsningen har til formål sikre:

- pålitelig og kontinuerlig fysisk sikring med sanntidsvarsling for effektiv hendelseshåndtering,

- oversiktlig, brukervennlig og effektiv systemadministrasjon og forvaltning,

- intuitiv håndtering av adgangskort, brukere og adgangsnivåer,

- høy grad av driftssikkerhet og sporbarhet.

Kunden har separat rammeavtale på lås og beslag, dette omfattes derfor ikke av denne anskaffelsen.

Følgende systemløsninger benyttes i dag:

- Kameraovervåking: Milestone XProtect Pro+; skal videreføres med integrasjon i ny plattform.

- Adgangskontroll: AMAG Symmetry; skal skiftes ut i denne anskaffelsen.

- Innbruddsalarm: Acre SPC; skal skiftes ut i denne anskaffelsen.

Eksisterende systemer må holdes i drift frem til nytt system er fullverdig installert, testet og overtatt. Utskiftingen planlegges gjennomført i etapper, eiendom for eiendom gjennom avtaleperioden.

## 1.2 Omfang

Løsningen skal primært dekke fem lokasjoner i Oslo, med mulighet for utvidelse til flere lokasjoner andre steder i landet. Det er derfor behov for en innovativ og skalerbar programvareløsning som integrerer delsystemene i en enhetlig plattform for sikkerhet med funksjonelle løsninger for identitetshåndtering.

Kundens behov omfatter en komplett og ferdig idriftsatt sikkerhetsløsning som skal

- implementeres som erstatning for eksisterende systemer for adgangskontroll og innbruddsalarm,

- integreres med eksisterende system for kameraovervåking,

- etableres med nødvendig overgangsløsning og parallell drift frem til idriftsettelse,

- inkludere all nødvendig maskinvare, programvare, kabling/ infrastruktur, installasjon, dokumentasjon, idriftsettelse og opplæring/sertifisering av kunde, og som skal

- benytte eksisterende låseenheter og dørautomatikk.

Nødvendig programvare, lisenser, systemenheter og -komponenter samt installasjonsarbeider anskaffes av kunden via denne avtalen.

Server og klientstasjoner anskaffes separat etter spesifikasjoner fra Leverandøren.

Programvaren skal installeres lokalt (On-prem eller Private Cloud) i kundens IT-miljø, og Leverandøren skal sikre en stabil og sikker etablering som fungerer innenfor oppdragsgivers infrastruktur.

Det skal i tilbudt løsning inkluderes lisenser for minimum 2 000 identiteter/ adgangskort og 5 samtidige systemoperatører.

Kundens lokasjoner:

| Bygg nr. | M2 | Antall vegglesere per d.d. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 300 | Oslo – 56 vegglesere fordelt på 53 dørmiljøer/ personsperrer |
| 2 | 25 000 | Oslo – 63 vegglesere fordelt på 56 dørmiljøer/ personsperrer/ porter |
| 3 | 145 | Oslo: 2 vegglesere/dørmiljøer |
| 4 | 5 200 | Oslo: 23 vegglesere fordelt på 21 dørmiljøer/personsperrer |
| 5 | 5 500 | Oslo: 52 vegglesere fordelt på 47 dørmiljøer/personsperrer |
| 6 | 4 400 | Oslo: Kundens arealer tilknyttet gårdeiers AAK |
| 7 | 2 800 | Bergen: 13 vegglesere/dørmiljøer. Fellesdører tilknyttet gårdeiers AAK |
| 8 | 1 400 | Trondheim: Kundens arealer tilknyttet gårdeiers AAK |
| 9 | 300 | Tynset: Kundens arealer tilknyttet gårdeiers AAK |
| 10 | 130 | Levanger: Kundens arealer tilknyttet gårdeiers AAK |

Det er planlagt utskifting av vegglesere 1:1 i bygg 1-5, infrastruktur og innbruddsalarm må detaljprosjekteres per bygg av valgt Leverandør etter avtaleinngåelse. Det er ikke avgjort om den sentrale systemløsningen vil omfatte bygg 6-10. I avtaleperioden vil endringer i både lokasjoner, størrelse og sikkerhetsbehov forekomme.

Ved endringer, skal Leverandøren prise og levere de etterspurte leveransene med samme prismodell som er benyttet for lokasjon 1-5 i tabellen over.

SSA-V regulerer alle krav til service, support, vedlikehold, responstider og garantert oppetid.

Se kravspesifikasjonene for nærmere beskrivelse av anskaffelsens formål og omfang.

### 1.2.4 Klassifisering av krav

Hvordan de ulike kravene er klassifisert, fremgår av kravtabellene. Kravtypene er som følger:

A-krav er absolutte krav som må innfris. Dersom ett eller flere A-krav ikke er oppfylt, vil tilbudet bli avvist.

A*-krav er absolutte krav* som er obligatoriske og må oppfylles, kravet er å anse som et

minimumskrav hvor "mer er bedre". Stjerne tilsier at kravet er gjenstand for evaluering

under tildelingskriteriene. Manglende oppfyllelse av ett eller flere absolutte krav* vil

medføre avvisning av Leverandørens tilbud.

B-krav er viktige krav, og vil bli evaluert. Manglende og/eller lav grad av oppfyllelse av flere B-krav vil etter en konkret vurdering kunne medføre avvisning.

For A-krav er ordlyden "Skal" og for B er ordlyden "Bør". I de tilfeller det er uklarheter, er det klassifisering (A, B) av kravet som gjelder.

I kolonnen JA/NEI skal leverandøren svare om kravet er oppfylt.

Der det står <x> i kolonnen Dokumentasjonskrav, er det krav til utfyllende kommentar eller utfylt vedlegg fra leverandøren.

<Tekst i kursiv> i kolonnen Dokumentasjonskrav er instruksjoner til tilbyderen i tilbudsfasen og erstattes med tilbyderens besvarelse i bilag 2.

Der leverandøren gir sin besvarelse i eget vedlegg, skal nøyaktig plassering oppgis (kapittel, avsnitt, punkt etc.). Krav som kun blir anvist med "viser til vedlegg” og/eller ufullstendige svar, vil være å oppfatte som manglende besvarelse.

  - Krav til løsningen

Leverandøren skal besvare kravene i SSA-K Bilag 2 Leverandørens beskrivelse av leveransen.

| Nr. | Krav | Krav-type A/B | Krav oppfylt? ja/nei | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generelle krav |  |  |  |  |
|  | Systemløsning: Leverandøren skal ha en systemløsning som dekker Kundens formål og behov med anskaffelsen, jf. SSA-K Bilag 1, punkt 1. | A |  | <Leverandøren skal levere en utfyllende beskrivelse av sin tilbudte systemløsning, inkludert kapasiteter og funksjonalitet i et separat vedlegg som skal beskrive: - Navn på tilbudt systemplattform - arkitektur og - enkeltkomponenter - produkter - hvordan løsningen ivaretar integrasjoner, skalerbarhet, identitetsadministrasjon, sikkerhet og driftskontinuitet Eventuelle standard lisensvilkår/standardvilkår for standard programvare og fri programvare vedlegges bilag 10.> |
|  | Løsningen skal leveres med nødvendige lisenser og programvare for funksjonene definerte som A-krav i denne spesifikasjonen og for det antall eiendommer, lesere/dører, identiteter/adgangskort og samtidige systemoperatører som fremkommer i avsnittet Omfang. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Løsning og produkter skal være leverandøruavhengige (ikke-proprietære) og være basert på åpne eller bransjestandardiserte teknologier uten tekniske, lisens- eller kontraktsmessige bindinger som kan hindre et eventuelt fremtidig leverandørbytte. | A |  | <Leverandøren bes om å dokumentere hvordan kravet er oppfylt> |
|  | Opplæring: Definert teknisk personell hos Kunden skal opplæres/ sertifiseres i konfigurasjon, administrasjon og feilsøking. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles. Pris oppgis i bilag 7.> |
|  | Dokumentasjon: Systemet og installasjonen skal dokumenteres. Dokumentasjon skal oppdateres ved endringer. Leverandøren skal levere: - Systemdokumentasjon - Produktdatablader - Tekniske manualer - Brukerveiledninger - Sikkerhetskopi av systemkonfigurasjonen - Idriftsettelsesprotokoller og testskjemaer - Opplæringsmateriell | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Prøvedriftsperiode skal være 3 måneder etter ferdigstillelse per eiendom. Funksjonstest og sluttbefaring sammen med kunden skal gjennomføres før overlevering. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet er akseptert.> |
|  | Prismodell Leverandøren bør ha en oversiktlig og forutsigbar prismodell. Alle kostnader knyttet til programvarelisenser bør baseres på engangskostnader. Det bør ikke forekomme løpende lisens- eller vedlikeholdsabonnement (SaaS) for programvare eller systemfunksjoner. Leverandøren bør ha en enkel prismodell for system- og programutvidelser. | B |  | <Besvares i bilag 7: Leverandøren bes om å beskrive sin prismodell, herunder hvordan prisen påvirkes av system- og programutvidelser.> |
|  | Samarbeid: Leverandøren skal legge opp til godt samarbeid med Kunden og eventuelle tredjeparter i implementeringssfasen. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet er akseptert.> |
|  | Bruk av lærlinger: Leverandøren skal være offentlig godkjent lærebedrift. Leverandøren skal sørge for at det i kontraktsperioden benyttes lærlinger ved utførelse av minst 10 % av arbeidet som utføres av faglærte knyttet til denne kontrakten. Leverandøren skal dokumentere at kravet er oppfylt på Kundens anmodning. Lærlingekravet skal oppfylles uavhengig av om arbeidet utføres av hovedleverandør eller underleverandører. | A |  | < Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
| Krav til programvare og lisenser |  |  |  |  |
|  | Systemdatabaser skal være basert på kjente, åpne standarder som MS SQL eller tilsvarende. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Tilbudt programvare skal være på norsk eller engelsk språk. | A |  | <Leverandøren bes beskrive hvilke språk som støttes i den tilbudte programvaren.> |
|  | Programvaren skal inkludere konfigurerbare rapportfunksjoner og loggføre adgangspasseringer, alarmer og system- og operatøraktivitet. Kunden skal selv kunne konfigurere lagringsperiode for systemets loggfiler. | A |  | < Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Programvaren skal inkludere domenefunksjonalitet med fleksibel, rollebasert tilgangsstyring, slik at systemoperatører kun har mulighet for å se eller påvirke gitte deler av konfigurasjonen som lokale dører, alarmområder, brukergrupper, kameraer etc. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Personinformasjon om håndverkere og gjester skal kunne registreres manuelt i programvaren av kundens resepsjonstjeneste for midlertidig lån av adgangskort eller utstedelse av leverandørkort. Det skal være mulig for kundens administratorer å sette en maksimal aktiveringstid i systemet for lånekort. Lånekort skal også kunne tildeles kundens medarbeidere, vedkommende sitt ordinære adgangskort skal automatisk deaktiveres i perioden lånekortet er aktivt. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Det skal være mulig å importere foto av kortbrukere direkte i programvaren fra kamera og fil. Lagrede foto skal kunne eksporteres fra systemet. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | APIer må ha svartider som gjør at de kan være hyppig brukt for å synkronisere data. Der datamengder blir for store, må APIene støtte paginerte spørringer. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Programvaren skal integreres med kundens AD med oppdatering min. 2 ganger/døgn for synkronisering av personell. AD skal benyttes til SSO for systemoperatører. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Alle medarbeidere skal automatisk kunne importeres til adgangskontrollsystemet fra kundens AD. Importen skal inkludere alle nødvendige persondata etter kundens behov. Til- og fratredelsesdatoer skal inkluderes slik at personell kun kan gis adgang under et aktivt arbeidsforhold. Medarbeidernes adgangsrettigheter skal opphøre automatisk ved fratredelse. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Basert på organisasjonsdata i AD, bør gitte medarbeidergrupper automatisk tildeles en definert adgangsrettighet etter import til adgangskontrollen. | B |  | <Leverandøren bes bekrefte om kravet oppfylles og beskrive eventuelle muligheter. > |
|  | Nøkkeldata som foto og PIN-kode samt ansattnummer og navn fra kundens AD bør lagres i adgangskontrollens database i min. 90 dager etter fratredelse i tilfelle gjeninntredelse. | B |  | <Leverandøren bes bekrefte om kravet oppfylles.> |
|  | Det vil være identiteter i systemet som ikke er importert fra kundens AD, disse må kunne eksistere i systemet uavhengig av integrasjonen. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Kunden innehar Cardpresso XL programvare for kortproduksjon som Leverandøren skal integrere med den tilbudte løsningen. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Kunden innehar Milestone XProtect Pro+ ITV-system. Dette skal Leverandøren integrere med den tilbudte systemløsningen for kamera pop-ups og verifikasjon ved alarmer. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Løsningen skal støtte og inkludere integrasjonslisens for 3.part IAM (Identity Access Management). | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Løsningen bør ha utvidelsesmuligheter for: - Mobile adgangskort - QR-lesere - Trådløse dørlesere - Integrasjon med digitale låssystemer - Integrasjon med elektroniske nøkkelskap - Integrasjon med ulike besøkssystemer | B |  | <Leverandøren bes redegjøre for lesere/ låssystemer, enheter og systemer som eventuelt støttes samt integrasjonsnivået.> |
|  | Leverandøren skal tilby en programvare med grafisk presentasjon hvor dører og alarmpunkter indikeres med tilstand og alarmstatus på bygningstegninger i vektorbasert format (.dwg, .wmf, .svg og lignende). Utløste alarmer skal varsles tydelig. Det skal også være mulig å kvittere og kommentere alarmer samt styre alarmområder og dører i presentasjonsløsningen. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles Teknisk manual/ datablad bes vedlagt.> |
|  | Programvaren med grafisk presentasjon bør ha god funksjonalitet utover minimumskravet (krav 1.3.26), eksempelvis visning av direkte videostrømmer fra kamerasystemet, bilde pop-up av kortbrukere etc. | B |  | <Leverandøren bes beskrive hvordan kravet er oppfylt. Teknisk manual/ datablad bes vedlagt.> |
| Tekniske systemkrav |  |  |  |  |
|  | Det skal benyttes MIFARE DESFire EV3 med Custom Application som kortteknologi i adgangskontrollen. Krypteringsnøklene eies av kunden. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at systemet støtter benyttelse av denne teknologien.> |
|  | All kommunikasjon i systemet skal være kryptert | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Alle krypteringsnøkler og sertifikater i systemet bør være unike for kunden og ikke utveksles med andre uten skriftlig tillatelse fra kunden. | B |  | <Leverandøren bes bekrefte om kravet oppfylles.> |
|  | De ulike systemene skal opprettholde full autonom drift ved kommunikasjonsbrudd med programvareplattform. Primære funksjoner som alarm og adgang for autoriserte brukere skal fungere uavhengig av servertilkobling. Alarmsentralenes funksjoner skal ikke påvirkes og systemet skal kunne overføre alarmmeldinger til alarmstasjon uten avhengighet til server. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Ved bortfall av nettspenning skal alle adgangskontrollerte dører fungere i minimum 4 timer. Overgang mellom nettspenning og batteridrift skal overføres til alarmstasjon. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Systemet bør inneha funksjoner for evakueringskontroll (mønstring), nødlåsing/ -åpning av definerte dører samt nødblokkering av vegglesere og systemsikkerheten bør kunne settes i ulike trussel-/ beredskapsnivåer per eiendom. | B |  | <Leverandøren bes bekrefte om kravet oppfylles og beskrive eventuelle muligheter.> |
|  | Systemet skal ha kalenderfunksjoner for opplåsing og låsing av dører, begrensning av adgang og styring av alarmområder. Funksjonene skal kunne velges basert på dag i uken, offentlig fridag eller minimum 2 andre dagprofiler som kan defineres av kunden. Det skal være mulig å definere kalenderfunksjoner for ett år frem i tid eller lengre. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Det bør være mulig å tildele adgang til dør/ område i en gitt periode, men samtidig begrense adgangen til et definert antall passeringer. | B |  | <Leverandøren bes bekrefte om kravet oppfylles og evt. beskrive mulighetene.> |
|  | Alle anleggsenheter som vegglesere, noder, koblingsbokser, sentralenheter og detektorer skal være sabotasjeovervåket. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Krav til vegglesere: - For vegg- og stolpemontasje. - Skal være klassifisert IPx4 eller høyere og kunne installeres utendørs i norsk klima. - Tastatur skal ha fysiske taster og være utformet i henhold til NS-EN 1332-3:2020 (universell utforming). - Skal ha tydelige indikasjoner via LED og summer. - Skal kunne støtte 2 samtidige 13.56 MHz kortteknologier hvorav én DESFire EV3 Custom Application. - Skal kommunisere kryptert med systemet via OSDP v2 eller annen tilsvarende ikke-proprietær protokoll. | A |  | <Leverandøren bes bekrefte at kravet oppfylles og vedlegge datablad som bekrefter dette.> |
|  | Sentralenheter for adgangskontroll skal ha kapasitet for lokal lagring av tidsstyringer, samt adgangs- og kortinformasjon for 2000 aktive identiteter eller flere. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Noder/ sentraler for adgangskontroll skal ha separate innganger for dørovervåking åpen/ lukket, ulåst/ daglåst/ nattlåst. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Innbruddsalarm skal være fullintegrert i samme system som adgangskontroll med felles loggføring og administrasjon. Systemet skal støtte alarmstyring via vegglesere. Alle enheter som benyttes til prosessering, deteksjon og styring av innbruddsalarm skal være godkjent i FG grad-2 eller høyere. Givere for indikasjon av dørstatus til adgangskontroll skal også benyttes til innbruddsalarm. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Funksjonaliteten til vegglesere for alarmstyring skal minimum inkludere: - Ordinær adgangsfunksjonalitet. - Fra- og tilkobling av alarmområde. - Forlengelse av oppholdstid i alarmområdet («kjøpe tid»). | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Ved bortfall av nettspenning skal innbruddsalarm og vegglesere med alarmstyring fungere i minimum 12 timer i samsvar med EN 50131-1 Grad 3. Overgang mellom nettspenning og batteridrift skal overføres til alarmstasjon. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Motorlåser (nattlåser) i rømningsdører skal følge status på lokale alarmområder. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Løsningen skal støtte overføring av alarmer i klartekst via SIA DC-09 eller tilsvarende til alarmstasjon. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Alarmhåndtering og overføring av alarmer: - Må kunne tidsstyres (skille på alarmer i/ utenfor ordinær arbeidstid). - Ulik alarmprioritet med bakgrunn i alvorlighetsgrad. - Alarmer må kunne separeres i ulike alarmkøer. Tekniske alarmer til kunden, innbruddsalarmer til vektertjeneste, assistansealarmer til politiet. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
| Krav til sikkerhet og personell |  |  |  |  |
|  | Leverandøren skal forsikre kunden om at tilbudt løsning og enheter ikke kommer fra opprinnelsesland som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for kunden, herunder fra høyrisikoland anført i de åpne trusselvurderingene fra NSM, PST eller e-tjenesten. Med opprinnelsesland menes her, hvor programvare og enheter utvikles eller settes sammen. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles og oppgi opprinnelsesland for tilbudt løsning og enheter.> |
|  | Leverandøren og eventuelle underleverandører må benytte seg av personell som har gjennomført nødvendig opplæring eller sertifisering på de tilbudte produktene og løsningene. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Programvaren skal ha innebygd personvern (Privacy by Design) iht. GDPR artikkel 25. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Programmering av systemet skal kun være mulig å utføre lokalt i kundens nettverk eller via VPN på autorisert maskinvare. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Taushetserklæring: Leverandørens personell som skal virke hos Kunden, skal signere taushetserklæring. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Leverandøren skal kun gi tilgang for eget og underleverandørs personell til kundens lokaler i den utstrekning det er nødvendig for arbeidsoppgaver helt eller delvis relatert til installasjon og/eller vedlikehold av sikkerhetsløsningen. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Deler av kundens arealer krever ledsager for adgang. Leverandøren skal bekrefte at all fysisk adgang til lokaler og installasjoner, skal være forhåndsgodkjent og -avtalt med kunden. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Leverandøren skal bekrefte at eget personell som skal ha fysisk tilgang til kundens lokaler, skal hvis kunden anser dette nødvendig, kunne autoriseres av kundens sikkerhetsstab. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Leverandøren bør ha rutiner og retningslinjer for hvordan de ivaretar monitorering, vedlikehold og videre varsling til kunden for avvikling av eget personells tilganger til dennes system og eiendommer. | B |  | <Leverandøren bes beskrive interne rutiner og retningslinjer for hvordan de ivaretar kravet, herunder: Avsluttet oppdrag (tjenstlig behov) Rolleendring(er) Avsluttet arbeidsforhold Oversikt skal kunne fremvises til kunden på forespørsel.> |
|  | Leverandøren bør ha prosesser og rutiner for å ivareta tilstrekkelig personellsikkerhet i utførelsen på kontrakten for kunden, herunder bidra til å hindre at tilbudt personell kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. | B |  | < Leverandøren bes om å beskrive sine rutiner knyttet til alle punktene nedenfor for ivaretakelse av personellsikkerhet: - Innhenting av personellets referanser og bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen. - Signering av taushetserklæring og sikkerhetsinstruks mellom Leverandørens virksomhet og den ansatte. - Opplæring og bevisstgjøringsprogram, herunder informasjonssikkerhet og personvern. - Oppfølging av personell i løpet av arbeidsforholdet, herunder i langvarige oppdrag. - Kravstilling til personellsikkerhet videre til underleverandører dersom relevant - Tiltak for å sikre fortsatt ivaretakelse av informasjonssikkerhet ved avslutningen av arbeidsforholdet/oppdraget.> |
| Krav til miljø |  |  |  |  |
|  | Leverandøren skal være tilknyttet et godkjent retursystem for EE-avfall (f.eks. Renas eller tilsvarende). Leverandøren skal sikre forsvarlig håndtering og gjenvinning av utrangert utstyr | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles. Dokumentasjonskrav: Oppgi retursystem og medlemskap (f.eks. Renas)> |
|  | Alle produkter skal oppfylle: - RoHS-direktivet - REACH-forordningen. Leverandøren skal på kundens forespørsel kunne dokumentere etterlevelse med produktblad. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Leverandøren skal ha kontroll på sin leverandørkjede og skal, på kundens forespørsel, kunne redegjøre for: - opprinnelsesland - håndtering av risiko knyttet til 3TG-mineraler og kobolt | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | De tilbudte produktene bør ha lang forventet levetid. | B |  | <Leverandøren bes om å oppgi forventet levetid på sentrale produkter i tilbudt løsning.> |
|  | Garantitid Garanti på produktene bør være lenger enn to år. | B |  | <Leverandøren bes om å oppgi sin garantitid på produktene.> |
|  | Leverandøren bør sikre tilgang på reservedeler eller kompatible erstatningsprodukter utover en periode på 5 år etter installasjon. | B |  | <Leverandøren bes om å oppgi forventet antall år reservedeler og erstatningsprodukter vil være tilgjengelige.> |
|  | Komponenter bør kunne skiftes ut eller repareres enkeltvis. | B |  | <Leverandøren bes om å bekrefte om kravet oppfylles.> |

Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveransen

<Her skal Leverandøren beskrive hvordan han oppfyller Kundens krav og behov i Bilag 1. Instruksjonene til tilbyderen i kolonnen "dokumentasjonskrav" erstattes med tilbyderens besvarelse.>

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Leverandørens beskrivelse av leveransen skal fremgå her. Hvis leverandørens beskrivelse inneholder avvik fra kravene i bilag 1, skal dette angis tydelig.

Avtalens punkt 2.2.3.1 Generelt om standardvilkår

Hvis leveransen omfatter standardprogramvare under standard lisensvilkår og avtalevilkår (standardvilkår), skal dette være uttrykkelig angitt her.

Avtalens punkt 2.2.7 Garantiperiode og garantiytelser

Hvis leverandøren har krav til vedlikehold som må være utført for at garantien skal gjelde, skal dette spesifiseres her.

Avtalens punkt 8.3 Fri programvare

Hvis leverandøren benytter fri programvare i forbindelse med leveransen, skal en oversikt over den aktuelle frie programvare inntas her. Dersom leverandøren er kjent med at fri programvare som kunden krever er uegnet til å oppfylle kundens krav eller krenker tredjeparts opphavsrett, skal leverandøren påpeke det her.

| Nr. | Krav | Krav-type A/B | Krav oppfylt? ja/nei | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generelle krav |  |  |  |  |
|  | Systemløsning: Leverandøren skal ha en systemløsning som dekker Kundens formål og behov med anskaffelsen, jf. SSA-K Bilag 1, punkt 1. | A |  | <Leverandøren skal levere en utfyllende beskrivelse av sin tilbudte systemløsning, inkludert kapasiteter og funksjonalitet i et separat vedlegg som skal beskrive: - Navn på tilbudt systemplattform - arkitektur og - enkeltkomponenter - produkter - hvordan løsningen ivaretar integrasjoner, skalerbarhet, identitetsadministrasjon, sikkerhet og driftskontinuitet Eventuelle standard lisensvilkår/standardvilkår for standard programvare og fri programvare vedlegges bilag 10.> |
|  | Løsningen skal leveres med nødvendige lisenser og programvare for funksjonene definerte som A-krav i denne spesifikasjonen og for det antall eiendommer, lesere/dører, identiteter/adgangskort og samtidige systemoperatører som fremkommer i avsnittet Omfang. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Løsning og produkter skal være leverandøruavhengige (ikke-proprietære) og være basert på åpne eller bransjestandardiserte teknologier uten tekniske, lisens- eller kontraktsmessige bindinger som kan hindre et eventuelt fremtidig leverandørbytte. | A |  | <Leverandøren bes om å dokumentere hvordan kravet er oppfylt> |
|  | Opplæring: Definert teknisk personell hos Kunden skal opplæres/ sertifiseres i konfigurasjon, administrasjon og feilsøking. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles. Pris oppgis i bilag 7.> |
|  | Dokumentasjon: Systemet og installasjonen skal dokumenteres. Dokumentasjon skal oppdateres ved endringer. Leverandøren skal levere: - Systemdokumentasjon - Produktdatablader - Tekniske manualer - Brukerveiledninger - Sikkerhetskopi av systemkonfigurasjonen - Idriftsettelsesprotokoller og testskjemaer - Opplæringsmateriell | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Prøvedriftsperiode skal være 3 måneder etter ferdigstillelse per eiendom. Funksjonstest og sluttbefaring sammen med kunden skal gjennomføres før overlevering. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet er akseptert.> |
|  | Prismodell Leverandøren bør ha en oversiktlig og forutsigbar prismodell. Alle kostnader knyttet til programvarelisenser bør baseres på engangskostnader. Det bør ikke forekomme løpende lisens- eller vedlikeholdsabonnement (SaaS) for programvare eller systemfunksjoner. Leverandøren bør ha en enkel prismodell for system- og programutvidelser. | B |  | <Besvares i bilag 7: Leverandøren bes om å beskrive sin prismodell, herunder hvordan prisen påvirkes av system- og programutvidelser.> |
|  | Samarbeid: Leverandøren skal legge opp til godt samarbeid med Kunden og eventuelle tredjeparter i implementeringssfasen. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet er akseptert.> |
|  | Bruk av lærlinger: Leverandøren skal være offentlig godkjent lærebedrift. Leverandøren skal sørge for at det i kontraktsperioden benyttes lærlinger ved utførelse av minst 10 % av arbeidet som utføres av faglærte knyttet til denne kontrakten. Leverandøren skal dokumentere at kravet er oppfylt på Kundens anmodning. Lærlingekravet skal oppfylles uavhengig av om arbeidet utføres av hovedleverandør eller underleverandører. | A |  | < Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
| Krav til programvare og lisenser |  |  |  |  |
|  | Systemdatabaser skal være basert på kjente, åpne standarder som MS SQL eller tilsvarende. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Tilbudt programvare skal være på norsk eller engelsk språk. | A |  | <Leverandøren bes beskrive hvilke språk som støttes i den tilbudte programvaren.> |
|  | Programvaren skal inkludere konfigurerbare rapportfunksjoner og loggføre adgangspasseringer, alarmer og system- og operatøraktivitet. Kunden skal selv kunne konfigurere lagringsperiode for systemets loggfiler. | A |  | < Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Programvaren skal inkludere domenefunksjonalitet med fleksibel, rollebasert tilgangsstyring, slik at systemoperatører kun har mulighet for å se eller påvirke gitte deler av konfigurasjonen som lokale dører, alarmområder, brukergrupper, kameraer etc. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Personinformasjon om håndverkere og gjester skal kunne registreres manuelt i programvaren av kundens resepsjonstjeneste for midlertidig lån av adgangskort eller utstedelse av leverandørkort. Det skal være mulig for kundens administratorer å sette en maksimal aktiveringstid i systemet for lånekort. Lånekort skal også kunne tildeles kundens medarbeidere, vedkommende sitt ordinære adgangskort skal automatisk deaktiveres i perioden lånekortet er aktivt. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Det skal være mulig å importere foto av kortbrukere direkte i programvaren fra kamera og fil. Lagrede foto skal kunne eksporteres fra systemet. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | APIer må ha svartider som gjør at de kan være hyppig brukt for å synkronisere data. Der datamengder blir for store, må APIene støtte paginerte spørringer. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Programvaren skal integreres med kundens AD med oppdatering min. 2 ganger/døgn for synkronisering av personell. AD skal benyttes til SSO for systemoperatører. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Alle medarbeidere skal automatisk kunne importeres til adgangskontrollsystemet fra kundens AD. Importen skal inkludere alle nødvendige persondata etter kundens behov. Til- og fratredelsesdatoer skal inkluderes slik at personell kun kan gis adgang under et aktivt arbeidsforhold. Medarbeidernes adgangsrettigheter skal opphøre automatisk ved fratredelse. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Basert på organisasjonsdata i AD, bør gitte medarbeidergrupper automatisk tildeles en definert adgangsrettighet etter import til adgangskontrollen. | B |  | <Leverandøren bes bekrefte om kravet oppfylles og beskrive eventuelle muligheter. > |
|  | Nøkkeldata som foto og PIN-kode samt ansattnummer og navn fra kundens AD bør lagres i adgangskontrollens database i min. 90 dager etter fratredelse i tilfelle gjeninntredelse. | B |  | <Leverandøren bes bekrefte om kravet oppfylles.> |
|  | Det vil være identiteter i systemet som ikke er importert fra kundens AD, disse må kunne eksistere i systemet uavhengig av integrasjonen. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Kunden innehar Cardpresso XL programvare for kortproduksjon som Leverandøren skal integrere med den tilbudte løsningen. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Kunden innehar Milestone XProtect Pro+ ITV-system. Dette skal Leverandøren integrere med den tilbudte systemløsningen for kamera pop-ups og verifikasjon ved alarmer. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Løsningen skal støtte og inkludere integrasjonslisens for 3.part IAM (Identity Access Management). | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Løsningen bør ha utvidelsesmuligheter for: - Mobile adgangskort - QR-lesere - Trådløse dørlesere - Integrasjon med digitale låssystemer - Integrasjon med elektroniske nøkkelskap - Integrasjon med ulike besøkssystemer | B |  | <Leverandøren bes redegjøre for lesere/ låssystemer, enheter og systemer som eventuelt støttes samt integrasjonsnivået.> |
|  | Leverandøren skal tilby en programvare med grafisk presentasjon hvor dører og alarmpunkter indikeres med tilstand og alarmstatus på bygningstegninger i vektorbasert format (.dwg, .wmf, .svg og lignende). Utløste alarmer skal varsles tydelig. Det skal også være mulig å kvittere og kommentere alarmer samt styre alarmområder og dører i presentasjonsløsningen. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles Teknisk manual/ datablad bes vedlagt.> |
|  | Programvaren med grafisk presentasjon bør ha god funksjonalitet utover minimumskravet (krav 1.3.26), eksempelvis visning av direkte videostrømmer fra kamerasystemet, bilde pop-up av kortbrukere etc. | B |  | <Leverandøren bes beskrive hvordan kravet er oppfylt. Teknisk manual/ datablad bes vedlagt.> |
| Tekniske systemkrav |  |  |  |  |
|  | Det skal benyttes MIFARE DESFire EV3 med Custom Application som kortteknologi i adgangskontrollen. Krypteringsnøklene eies av kunden. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at systemet støtter benyttelse av denne teknologien.> |
|  | All kommunikasjon i systemet skal være kryptert | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Alle krypteringsnøkler og sertifikater i systemet bør være unike for kunden og ikke utveksles med andre uten skriftlig tillatelse fra kunden. | B |  | <Leverandøren bes bekrefte om kravet oppfylles.> |
|  | De ulike systemene skal opprettholde full autonom drift ved kommunikasjonsbrudd med programvareplattform. Primære funksjoner som alarm og adgang for autoriserte brukere skal fungere uavhengig av servertilkobling. Alarmsentralenes funksjoner skal ikke påvirkes og systemet skal kunne overføre alarmmeldinger til alarmstasjon uten avhengighet til server. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Ved bortfall av nettspenning skal alle adgangskontrollerte dører fungere i minimum 4 timer. Overgang mellom nettspenning og batteridrift skal overføres til alarmstasjon. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Systemet bør inneha funksjoner for evakueringskontroll (mønstring), nødlåsing/ -åpning av definerte dører samt nødblokkering av vegglesere og systemsikkerheten bør kunne settes i ulike trussel-/ beredskapsnivåer per eiendom. | B |  | <Leverandøren bes bekrefte om kravet oppfylles og beskrive eventuelle muligheter.> |
|  | Systemet skal ha kalenderfunksjoner for opplåsing og låsing av dører, begrensning av adgang og styring av alarmområder. Funksjonene skal kunne velges basert på dag i uken, offentlig fridag eller minimum 2 andre dagprofiler som kan defineres av kunden. Det skal være mulig å definere kalenderfunksjoner for ett år frem i tid eller lengre. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Det bør være mulig å tildele adgang til dør/ område i en gitt periode, men samtidig begrense adgangen til et definert antall passeringer. | B |  | <Leverandøren bes bekrefte om kravet oppfylles og evt. beskrive mulighetene.> |
|  | Alle anleggsenheter som vegglesere, noder, koblingsbokser, sentralenheter og detektorer skal være sabotasjeovervåket. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Krav til vegglesere: - For vegg- og stolpemontasje. - Skal være klassifisert IPx4 eller høyere og kunne installeres utendørs i norsk klima. - Tastatur skal ha fysiske taster og være utformet i henhold til NS-EN 1332-3:2020 (universell utforming). - Skal ha tydelige indikasjoner via LED og summer. - Skal kunne støtte 2 samtidige 13.56 MHz kortteknologier hvorav én DESFire EV3 Custom Application. - Skal kommunisere kryptert med systemet via OSDP v2 eller annen tilsvarende ikke-proprietær protokoll. | A |  | <Leverandøren bes bekrefte at kravet oppfylles og vedlegge datablad som bekrefter dette.> |
|  | Sentralenheter for adgangskontroll skal ha kapasitet for lokal lagring av tidsstyringer, samt adgangs- og kortinformasjon for 2000 aktive identiteter eller flere. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Noder/ sentraler for adgangskontroll skal ha separate innganger for dørovervåking åpen/ lukket, ulåst/ daglåst/ nattlåst. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Innbruddsalarm skal være fullintegrert i samme system som adgangskontroll med felles loggføring og administrasjon. Systemet skal støtte alarmstyring via vegglesere. Alle enheter som benyttes til prosessering, deteksjon og styring av innbruddsalarm skal være godkjent i FG grad-2 eller høyere. Givere for indikasjon av dørstatus til adgangskontroll skal også benyttes til innbruddsalarm. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Funksjonaliteten til vegglesere for alarmstyring skal minimum inkludere: - Ordinær adgangsfunksjonalitet. - Fra- og tilkobling av alarmområde. - Forlengelse av oppholdstid i alarmområdet («kjøpe tid»). | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Ved bortfall av nettspenning skal innbruddsalarm og vegglesere med alarmstyring fungere i minimum 12 timer i samsvar med EN 50131-1 Grad 3. Overgang mellom nettspenning og batteridrift skal overføres til alarmstasjon. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Motorlåser (nattlåser) i rømningsdører skal følge status på lokale alarmområder. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Løsningen skal støtte overføring av alarmer i klartekst via SIA DC-09 eller tilsvarende til alarmstasjon. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Alarmhåndtering og overføring av alarmer: - Må kunne tidsstyres (skille på alarmer i/ utenfor ordinær arbeidstid). - Ulik alarmprioritet med bakgrunn i alvorlighetsgrad. - Alarmer må kunne separeres i ulike alarmkøer. Tekniske alarmer til kunden, innbruddsalarmer til vektertjeneste, assistansealarmer til politiet. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
| Krav til sikkerhet og personell |  |  |  |  |
|  | Leverandøren skal forsikre kunden om at tilbudt løsning og enheter ikke kommer fra opprinnelsesland som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for kunden, herunder fra høyrisikoland anført i de åpne trusselvurderingene fra NSM, PST eller e-tjenesten. Med opprinnelsesland menes her, hvor programvare og enheter utvikles eller settes sammen. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles og oppgi opprinnelsesland for tilbudt løsning og enheter.> |
|  | Leverandøren og eventuelle underleverandører må benytte seg av personell som har gjennomført nødvendig opplæring eller sertifisering på de tilbudte produktene og løsningene. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Programvaren skal ha innebygd personvern (Privacy by Design) iht. GDPR artikkel 25. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Programmering av systemet skal kun være mulig å utføre lokalt i kundens nettverk eller via VPN på autorisert maskinvare. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Taushetserklæring: Leverandørens personell som skal virke hos Kunden, skal signere taushetserklæring. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Leverandøren skal kun gi tilgang for eget og underleverandørs personell til kundens lokaler i den utstrekning det er nødvendig for arbeidsoppgaver helt eller delvis relatert til installasjon og/eller vedlikehold av sikkerhetsløsningen. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Deler av kundens arealer krever ledsager for adgang. Leverandøren skal bekrefte at all fysisk adgang til lokaler og installasjoner, skal være forhåndsgodkjent og -avtalt med kunden. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Leverandøren skal bekrefte at eget personell som skal ha fysisk tilgang til kundens lokaler, skal hvis kunden anser dette nødvendig, kunne autoriseres av kundens sikkerhetsstab. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Vedlikehold av tilganger Leverandøren bør ha rutiner og retningslinjer for hvordan de ivaretar monitorering, vedlikehold og videre varsling til kunden for avvikling av eget personells tilganger til dennes system og eiendommer. | B |  | <Leverandøren bes beskrive interne rutiner og retningslinjer for hvordan de ivaretar kravet, herunder: Avsluttet oppdrag (tjenstlig behov) Rolleendring(er) Avsluttet arbeidsforhold Oversikt skal kunne fremvises til kunden på forespørsel.> |
|  | Personellsikkerhet Leverandøren bør ha prosesser og rutiner for å ivareta tilstrekkelig personellsikkerhet i utførelsen på kontrakten for kunden, herunder bidra til å hindre at tilbudt personell kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. | B |  | < Leverandøren bes om å beskrive sine rutiner knyttet til alle punktene nedenfor for ivaretakelse av personellsikkerhet: - Innhenting av personellets referanser og bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen. - Signering av taushetserklæring og sikkerhetsinstruks mellom Leverandørens virksomhet og den ansatte. - Opplæring og bevisstgjøringsprogram, herunder informasjonssikkerhet og personvern. - Oppfølging av personell i løpet av arbeidsforholdet, herunder i langvarige oppdrag. - Kravstilling til personellsikkerhet videre til underleverandører dersom relevant - Tiltak for å sikre fortsatt ivaretakelse av informasjonssikkerhet ved avslutningen av arbeidsforholdet/oppdraget.> |
| Krav til miljø |  |  |  |  |
|  | Leverandøren skal være tilknyttet et godkjent retursystem for EE-avfall (f.eks. Renas eller tilsvarende). Leverandøren skal sikre forsvarlig håndtering og gjenvinning av utrangert utstyr | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles. Dokumentasjonskrav: Oppgi retursystem og medlemskap (f.eks. Renas)> |
|  | Alle produkter skal oppfylle: - RoHS-direktivet - REACH-forordningen. Leverandøren skal på kundens forespørsel kunne dokumentere etterlevelse med produktblad. | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | Leverandøren skal ha kontroll på sin leverandørkjede og skal, på kundens forespørsel, kunne redegjøre for: - opprinnelsesland - håndtering av risiko knyttet til 3TG-mineraler og kobolt | A |  | <Leverandøren bes om å bekrefte at kravet oppfylles.> |
|  | De tilbudte produktene bør ha lang forventet levetid. | B |  | <Leverandøren bes om å oppgi forventet levetid på sentrale produkter i tilbudt løsning.> |
|  | Garanti på produktene bør være lenger enn to år. | B |  | <Leverandøren bes om å oppgi sin garantitid på produktene.> |
|  | Leverandøren bør sikre tilgang på reservedeler eller kompatible erstatningsprodukter utover en periode på 5 år etter installasjon. | B |  | <Leverandøren bes om å oppgi forventet antall år reservedeler og erstatningsprodukter vil være tilgjengelige.> |
|  | Komponenter bør kunne skiftes ut eller repareres enkeltvis. | B |  | <Leverandøren bes om å bekrefte om kravet oppfylles.> |

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

N/A

Bilag 4: Leveringstidspunkt og andre frister

N/A

Bilag 5: Godkjenningsprøve

N/A

Bilag 6: Administrative bestemmelser

Avtalens punkt 2.1.1 Partenes representanter

Bemyndiget representant må angis, og dette punktet bør ikke slettes uten å erstattes av annen tilsvarende tekst.

Fylles ut i forbindelse med avtalesignering:

Hos Kunden:

<Sett inn navn/rolle og kontaktopplysninger for bemyndiget representant>

Hos Leverandøren:

<Sett inn navn/rolle og kontaktopplysninger for bemyndiget representant>

Bilag 7: Pris og prisbestemmelser

Leverandøren skal besvare alle punkter der Kunden etterspør informasjon. Der det kreves et svar fra Leverandøren, er dette markert med <blå tekst i klammer>. Den blå teksten i klammer erstattes med Leverandørens besvarelse.

7.1. Priser

| Enhet | Produktnavn | Pris ekskl. mva. |
| --- | --- | --- |
| Programvare |  |  |
| Systemprogram inkl. alle nødvendige lisenser iht. kravspesifikasjon, jf. punkt 1.1 Omfang | <Produktnavn> | <NOK> |
| Evt. Separat programvare for grafisk presentasjon inkl. lisens, konfigurasjon og integrasjonskostnad | <Produktnavn> | <NOK> |
| Systemlisens(er) for ekstra dør/ kortleser utover antall gitt av kravspesifikasjon | <Produktnavn> | <NOK> |
| Annen nødvendig programvare for å oppfylle kravspesifikasjonen. | <Produktnavn> | <NOK> |
| Adgangskontroll |  |  |
| Sentralenhet for adgangskontroll inkl. batterier (kapasitet for 8 dørmiljøer), se krav 1.3.32 og 1.3.42 | <Produktnavn> | <NOK> |
| Dørnode eller Grensesnittboks | <Produktnavn> | <NOK> |
| Åpneknapp, berøringsfri | <Produktnavn> | <NOK> |
| Åpneknapp, impuls | <Produktnavn> | <NOK> |
| Veggleser med tastatur | <Produktnavn> | <NOK> |
| Manuell nødåpner, grønn med deksel, lyd- og lyssignal | <Produktnavn> | <NOK> |
| Mottaker for trådløs åpning, garasjeport. Brukeridentifikasjon | <Produktnavn> | <NOK> |
| Håndsender eller UHF-tag med brukeridentifikasjon, til garasjeport | <Produktnavn> | <NOK> |
| DESFire EV3 registreringsleser inkl. nødvendig programvare | <Produktnavn> | <NOK> |
| Innbruddsalarm |  |  |
| Sentralenhet for innbruddsalarm inkl. batterier (FG3), se krav 1.3.42 | <Produktnavn> | <NOK> |
| LCD Betjeningspanel alarm | <Produktnavn> | <NOK> |
| Summer innendørs med lys/lyd - 2 toner (utløst alarm/ forvarsel) | <Produktnavn> | <NOK> |
| Magnetkontakt - Utenpåliggende for dør/vindu (FG2/3) | <Produktnavn> | <NOK> |
| Akustisk glassbrudd detektor (FG3) | <Produktnavn> | <NOK> |
| Sjokkdetektor (FG3) | <Produktnavn> | <NOK> |
| PIR/MW 12m Anti-mask (FG3) | <Produktnavn> | <NOK> |
| PIR Korridor 60m Anti-mask (FG3) | <Produktnavn> | <NOK> |
| Linjedetektor Utendørs 60m | <Produktnavn> | <NOK> |
| Kameraovervåking |  |  |
| Milestone Pro+ Care Plus (Base License), årlig pris | <Produktnavn> | <ÅRLIG NOK> |
| Milestone Pro+ Care Plus (Device License), årlig pris | <Produktnavn> | <ÅRLIG NOK> |
| XProtect Pro+ Device License | <Produktnavn> | <NOK> |
| XProtect Pro+ Access Base License | <Produktnavn> | <NOK> |
| XProtect Pro+ Access Door License | <Produktnavn> | <NOK> |
| RAID Lagringsenhet 16TB for 19’’ rack montasje. Kompatibel med Milestone XProtect | <Produktnavn> | <NOK> |
| Kameratype 1 - Dag/Natt Inne. 1080p eller 4K | <Produktnavn> | <NOK> |
| Kameratype 2 - Dag/Natt Ute. 1080p eller 4K | <Produktnavn> | <NOK> |
| Kameratype 3 - 180° Dag/Natt Inne, 1080p eller 4K | <Produktnavn> | <NOK> |
| Kameratype 4 - 180° Dag/Natt Inne, 1080p eller 4K | <Produktnavn> | <NOK> |
| Kameratype 5 - PTZ 360° Dag/Natt Inne, 1080p eller 4K | <Produktnavn> | <NOK> |
| Kameratype 6 - PTZ 360° Dag/Natt Ute, 1080p eller 4K | <Produktnavn> | <NOK> |
| Opplæring |  |  |
| Teknisk kurs/ sertifisering av kunde i administrasjon, konfigurasjon og programmering |  | <Pris per deltaker> |
| Operatørkurs for resepsjonstjeneste og lokasjonskoordinatorer (digitalt eller fysisk) |  | <Pris per deltaker> |
| Installasjon |  |  |
| Installasjon av AAK AIA programvare og grunnkonfigurasjon av systemoppsett og AD integrasjon |  | <NOK> |
| Timepris - Prosjektleder - Ordinær arbeidstid |  | <NOK> |
| Timepris - Prosjektleder - Utenfor ordinær arbeidstid, kun etter avtale med FHI |  | <NOK> |
| Timepris – Systemingeniør on site/ Remote service - Ordinær arbeidstid |  | <NOK> |
| Timepris – Systemingeniør on site/ Remote service - Utenfor ordinær arbeidstid, kun etter avtale med FHI |  | <NOK> |
| Timepris - Installasjon og service - Ordinær arbeidstid |  | <NOK> |
| Timepris - Installasjon og service - Utenfor ordinær arbeidstid, kun etter avtale med kunden |  | <NOK> |
| Utrykningsgebyr utenfor ordinær arbeidstid, kun etter avtale med FHI |  | <NOK> |
| Timepris – Lærling - installasjon og service – ordinær arbeidstid |  | <NOK> |
| Tilleggsprodukter |  |  |
| For nødvendige tilleggsprodukter skal priser baseres på leverandørens innkjøpspriser med påslagsprosent som oppgis her. |  | <%> |

For tilleggsprodukter skal leverandøren på kundens forespørsel dokumentere sin innkjøpspris.

Intern ledelse/prosjektledelse (f.eks. utarbeide fakturaunderlag, bestillinger av varer, feilleveranser etc.) og administrasjon hos Leverandør skal inngå i tilbudte priser.

Timeprisene gjelder fra oppmøte hos Kunden på avtalt lokasjon.

Dokumenterte reise- og diettkostnader dekkes kun i den grad dette er avtalt på forhånd i hvert enkelt delprosjekt. Dersom slike kostnader skal dekkes, skal de refunderes etter statens til enhver tid gjeldende satser.

Prisene inkluderer ellers leverandørens nødvendige utgifter i forbindelse med kontrakten.

7.2 Prismodell

<Leverandøren beskriver sin prismodell her, herunder hvordan prisen påvirkes av system- og programutvidelser jf. krav 1.3.7>

  - Fakturering

I medhold av Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser (2.april 2019) er EHF faktura obligatorisk ved fakturering til staten.

Faktureringen skal følge standardiserte formater og kommunikasjonsløsning for E-faktura.  
Elektronisk adresse er: 983 744 516 (FHI organisasjonsnummer).

Faktura må merkes med følgende informasjon:

Bestillingsreferanse/navn på kundens kontaktperson: 4060OTBR

Saksnummer NHN: 26/00408

Saksnummer FHI: 26/<xxxxx>

Fakturaperiode: Start og slutt

Fakturalinjer:

Beskrivelse – Navn på levert vare/tjeneste

Antall – Fakturerte antall enheter

Pris – Avtalt pris

Beløp – Pris x Antall enheter

Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |

Bilag 9: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen

Endringer som gjøres etter avtalens inngåelse skal føres inn her, jf. avtalens punkt 3.

Eksempel på endringskatalog:

| Endringsnr. | Beskrivelse | Ikraftsettelsesdato | Arkivreferanse |
| --- | --- | --- | --- |

Bilag 10: Standard lisensvilkår/standardvilkår for standard programvare og fri programvare

Avtalens punkt 2.2.3.1 Generelt om standardvilkår

Standardvilkår som er omfattet av leveransen skal være vedlagt her.

Avtalens punkt 8.3 Fri programvare

Kopi av standard lisensvilkår for fri programvare inntas her.

Bilag 11: Databehandleravtale

Dersom partene inngår databehandleravtale, skal denne legges ved som bilag 11. Mal til databehandleravtale finnes her: Databehandleravtale og sjekkliste | Anskaffelser.no