BILAG 1 VEDLEGG 1

Kundens kravspesifikasjon og Leverandørens løsningsbeskrivelse

Innhold

Innledning	3

Kundens overordnede beskrivelse av sitt behov	3

Definisjoner	4

Kravtyper og kravbesvarelse	5

Kundens krav	7

Krav til bestilling og levering av maskiner	8

Krav til opplæring, dokumentasjon og rapportering	9

Opplæring	9

Dokumentasjon og rapportering	10

Krav til maskiner	12

Felles krav for segmenter 1-4	12

Segment 1	15

Segment 2	17

Segment 3	20

Segment 4	22

Segment 5	25

Krav til programvare	27

Utskriftsadministrasjonssystem	27

Driver	31

Klienter	32

Skalerbarhet	34

Tilpasning til brukere og deres behov	35

Grensesnitt	35

Kompatibilitet	36

Tilpasning til Kundens nettverksmodell	37

Integrasjoner	38

APIer	39

Service, drift og vedlikehold	39

Krav til informasjonssikkerhet og personvern	41

Styring og kontroll av informasjonssikkerhet	41

Tilgangsstyring	43

Kryptering	46

Konfigurasjonskontroll	47

Tiltak mot digitale angrep	48

Testing og bruk av testdata	49

Krise- og beredskapsplaner	50

Personvern	50

Klima og miljø	51

Avhending/Avslutning av avtale	55

Krav til oppfølging og utvikling	55

Oppgaveforståelse	56

Brukerhistorier (case)	56

Innledning

Kundens overordnede beskrivelse av sitt behov

Anskaffelsens formål er å dekke Indigo IKT sitt behov for skrivere og multifunksjonsmaskiner som kan håndtere utskrift, skanning og kopiering på en effektiv og sikker måte i tilknyttede eierkommuner. Behovet omfatter en maskinpark av høy kvalitet som er driftssikker og som tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. Sikker print/follow me-funksjonalitet skal være inkludert på alle maskinene. Videre er det behov for tilhørende tjenester for løpende drift og vedlikehold av maskinene.

Anskaffelsen har som formål å:

- Sikre en fremtidsrettet, brukervennlig og sikker løsning for utskrift, kopi og skanning

- Oppnå en enhetlig og fleksibel maskinpark, som er moderne, bærekraftig og tilpasset kommunenes behov

- Etablere en felles løsning som er lik for alle IT-brukere i Indigo IKT-nettet, med kun én utskriftskø

- Sikre at utskrifter ikke kommer på avveie, og samtidig sørge for at alle ansatte skal kunne benytte samtlige maskiner på tvers av alle lokasjoner

- Redusere tidsbruk til drift, oppfølging og administrasjon av tjenesten

Avtalen skal inkludere både maskinvare og alle tilhørende tjenester som kreves for å sikre løpende drift av maskinparken. Dette omfatter blant annet service, support, bruksrettigheter, integrasjoner, drift, vedlikehold, forvaltning, forbruk, overvåking og rapportering. Listen er ikke uttømmende, og alle øvrige tjenester som er nødvendig for en komplett og velfungerende tjeneste skal også inkluderes. Løsningen skal leveres som en skybasert helhetlig tjeneste (Print as a Service), hvor Leverandøren har det helhetlige ansvaret for maskinparken. Kunden har i dag en serverbasert on-prem løsning.

Segmenter

For å ivareta ulike bruksbehov i kommunene er behovet delt inn i fem segmenter som representerer forskjellige størrelser, kapasitet og modelltype for skriverne og multifunksjonsmaskinene. Segment 1-4 omfatter multifunksjonsmaskiner, mens segment 5 omfatter en fargeskriver. For mer informasjon om hvilken funksjonalitet som skal tilbys per segment, se krav under «Krav til maskiner».

Estimert volum per segment på tilbudstidspunktet:

- Segment 1: 65 stk.

- Segment 2: 250 stk.

- Segment 3: 200 stk.

- Segment 4: 15 stk.

- Segment 5: 70 stk.

Behovet vil kunne endre seg i avtaleperioden. Det er derfor ønskelig med en fleksibel avtale som kan skaleres i tråd med endrede behov.

Support og drift

Indigo IKT IKS tilbyr døgnkontinuerlig brukerstøtte til sine eierkommuner. Brukerstøtten betjener vakttelefon i tidsrommet kl. 07:00–15:30. Utenfor dette tidsrommet mottas henvendelser via oppdragsgivers vakttelefon. Oppdragsgiver håndterer 1. linje support og eskalerer saker til leverandør ved behov.

Organiseringen av supporttjenesten utgjør en sentral rammebetingelse for leveransen. Leverandøren må kunne samhandle med oppdragsgivers supportfunksjon og håndtere eskalerte henvendelser effektivt.

Behov for respons og løsning utenfor normal arbeidstid gjelder for hele tjenesten. Særlig innen pleie- og omsorgstjenesten kan behovet for rask håndtering være kritisk. Historisk har omfanget av slike henvendelser vært begrenset, anslagsvis én henvendelse per måned.

Definisjoner

| Konfigurasjon | Konfigurasjon omfatter alle innstillinger, parametere og tilpasninger som styrer funksjonalitet, ytelse og sikkerhet i Utskriftsadministrasjonssystemet og tilhørende infrastruktur. Dette inkluderer systemparametere, nettverksoppsett, tilgangs- og rettighetsstyring, integrasjoner mot andre systemer og kundespesifikke tilpasninger. Konfigurasjon omfatter også geografiske oppsett, som lokasjonsbaserte enheter, regler og fysisk plassering av ressurser, herunder leverandørens og eventuelle underleverandørers datasentre og andre lokasjoner som påvirker drift, tilgjengelighet og beredskap. |
| --- | --- |
| Utskriftsadministrasjonssystem | Utskriftsadministrasjonssystemet er den samlede programvareløsningen som styrer, overvåker og administrerer utskriftsinfrastrukturen. Plattformen skal håndtere funksjoner som køstyring, autentisering, sikker utskrift, rapportering, kostnadsallokering og integrasjon mot kundens systemer. Den skal være skalerbar, ha høy tilgjengelighet og støtte sentralisert administrasjon av alle tilknyttede enheter og tjenester. |
| Driver | Driver er programvare som fungerer som grensesnitt mellom datamaskin og skriver. Den oversetter utskriftsdata fra datamaskinens format til et format som skriveren kan forstå. |
| Indre/åpen sone | Indigo benytter en segmentert nettverksmodell med to soner for å ivareta sikkerhet og drift: indre/åpen sone og sikker sone. Indre/åpen sone gir tilgang til internett og kan ikke brukes til behandling av helsesensitive data. |
| Sikker sone | Indigo benytter en segmentert nettverksmodell med to soner for å ivareta sikkerhet og drift: indre/åpen sone og sikker sone. Sikker sone er for kritiske systemer og behandling av helsesensitive persondata, og har ingen tilgang til internett. Eventuell kommunikasjon ut av eller inn til sonen, samt avgrenset tilgang til internett, kan kun etableres etter særskilt risikovurdering og underlagt strenge sikkerhetsmekanismer og kontroll. |

Kravtyper og kravbesvarelse

Type Krav:

Alle kravene i kravspesifikasjonen vil være av en av følgende to kravtyper:

- SKAL-krav – «S»: Minimumskrav til leveransen. Manglende oppfyllelse av et Skal-krav er normalt et vesentlig avvik fra kravspesifikasjonen og vil ofte medføre at tilbudet blir avvist. Hvorvidt eventuelle avvik innebærer et vesentlig avvik som medfører en slik avvisning vil vurderes iht. forskrift om offentlige anskaffelser (FOA).

  - Skal-krav blir ikke evaluert ut over oppfylt/ikke oppfylt, og tilhører derfor ingen av tildelingskriteriene.

  - Leverandøren skal besvare kravet med en bekreftelse om at kravet er "Oppfylt / Ja" eller "Ikke oppfylt / Nei".

  - Leverandøren er ansvarlig for å sikre at Skal-kravet er tilstrekkelig besvart/ dokumentert for at Kunden skal kunne verifisere eller sannsynliggjøre at kravet er oppfylt.

  - Kunden understreker at det kun er Skal-krav (S) som er minimumskrav i denne konkurransen.

- BØR-krav – «B»: Evalueringskrav knyttet til Leverandørens tilbudte løsning. Kunden vil evaluere Leverandørens besvarelse av Bør-krav opp mot tildelingskriteriene angitt i konkurransegrunnlaget. Manglende oppfyllelse av Bør-krav vil ikke medføre avvisning av tilbudet.

  - Bør-krav tilhører ett av de overordnede tildelingskriteriene, jf. Konkurransegrunnlagets punkt 10.1.

  - Leverandøren skal besvare kravet med en bekreftelse om at kravet er "Oppfylt / Ja" (dekkes gjennom løsningen som er tilbudt og er inkludert i tilbudte priser) eller "Ikke oppfylt / Nei" (dekkes ikke av tilbudt løsning).

  - En besvarelse av et Bør-krav skal inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av hvordan kravet oppfylles. Besvarelsen til kravet skal inn i spesifikk svarseksjon til kravet («Leverandørens besvarelse»), eventuelt med henvisning til besvarelse i andre vedlegg der hvor dette er relevant.

  - Det er Leverandørens ansvar å fremlegge tilstrekkelig relevant dokumentasjon for at Kunden skal kunne vurdere hvor godt tilbudet oppfyller kravet.

Besvarelse av Kundens krav i kravtabell:

Benyttet kravtabell har en oppbygging som vist i tabellen nedenfor:

| Nr. | Krav: | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Krav] [Dokumentasjonskrav/svarinstruks (Blå tekst i kursiv)] |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- Kundens krav: er Kundens beskrivelse av et behov, en ytelse eller en funksjon, inklusive dokumentasjonskrav/svarinstruks (Blå tekst i kursiv) til kravet.

- Leverandørens bekreftelse (Ja / Nei): Leverandøren skal i slik kolonne markere om Leverandøren mener kravet er oppfylt eller ikke i tilbudet.

- Leverandørens besvarelse: er svarseksjon for det enkelte krav.

Generelle retningslinjer for besvarelse av Kundens krav:

- Samtlige av Kundens krav skal besvares i sin helhet i det respektive kravet.

- Leverandøren anmodes på generelt grunnlag om å besvare krav poengtert og kortfattet.

- Dersom det benyttes egne vedlegg, skal henvisning til slikt/slike vedlegg tydelig fremgå av svarseksjonen til kravet («Leverandørens besvarelse»). Ved bruk av vedlegg skal Leverandøren svare ut kravet i sin helhet i slikt/slike vedlegg med tydelig henvisning til Kundens krav.

- For krav med sidetallsbegrensninger medregnes ikke eventuelle illustrasjoner, bilder og/eller screenshots.

Krav til helhetlig løsning

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leverandøren bør levere en komplett, innholdsrik og helhetlig tjeneste levert som «Print as a Service», som inkluderer leie, drift, service og forvaltning av maskinparken. Tjenesten bør omfatte alle nødvendige aktiviteter for å sikre en stabil, sikker og effektiv bruk av tjenesten, herunder løpende oppfølging og overvåking, feilhåndtering, vedlikehold, reparasjon, forsyning av forbruksmateriell (automatisk), samt nødvendig programvare, lisenser, integrasjoner og øvrige ytelser som er nødvendig for å kunne levere en optimal helhetlig løsning tilpasset Kundens behov. Leverandøren bør ha ansvaret for at løsningen fungerer etter hensikten, og for å avdekke og håndtere feil uavhengig av hva de skyldes. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og kort beskrive: - Hvordan tjenesten er organisert, inkludert hvordan drift, service og vedlikehold ivaretas - Hvordan tjenesten følges opp, herunder overvåking av maskinpark og programvare, identifisering av avvik og håndtering av feil - Hvordan forbruksmateriell er en integrert del av tjenesten - Hvordan den helhetlige tjenesten samlet sett bidrar til en stabil og velfungerende løsning | B |  |  |

Krav til bestilling og levering av maskiner

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Levering av maskiner skal skje ikke senere enn 3 uker etter bestillingstidspunkt. Maskin anses ikke som levert før den er klar til bruk for sluttbruker. Bestilling anses som mottatt når kunden har sendt utfylt bestillingsskjema til leverandørens angitte kontaktpunkt. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 3 | Kunden skal ha mulighet til å skalere maskinparken opp eller ned for å optimalisere og tilpasse kapasiteten til sitt faktiske behov til enhver tid, samt flytte maskiner mellom lokasjoner etter behov. - Midlertidige behov: Kunden skal kunne disponere maskiner på midlertidige lokasjoner ved behov, for eksempel ved ombygging eller prosjekter med begrenset varighet. - Segmentbytte: Kunden skal ha mulighet til å bytte ut en maskin med en annen som dekker et annet segment eller funksjon, dersom behovet endres. - Avhending: Kunden skal kunne levere tilbake maskiner som det ikke lenger er behov for, uten unødvendige hindringer. Eksempel: Midlertidige brakker i forbindelse med ombygging av kommunale bygg med varighet 3–12 måneder. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 4 | Maskinene skal leveres med godt synlig merking når de settes ut eller byttes til nye. Merking skal inneholde kontaktinfo til support (inkl. tidsrom de nås) og maskinens serienummer. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |

Krav til opplæring, dokumentasjon og rapportering

Opplæring

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Leverandøren skal ved levering av maskin(er) på lokasjon tilby et enkelt, dekkende og hensiktsmessig opplæringsopplegg for brukere med ansvar for maskiner på den aktuelle lokasjonen. Opplæringen skal gjennomføres fysisk ved levering og gjøre brukeren i stand til å utnytte maskinens funksjonalitet, samt håndtere maskinen og utføre enkle operasjoner som er relevante for normal daglig bruk. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 150 ord av opplæringen. Beskrivelsen skal minst inneholde informasjon om opplæringens, innhold, forventet resultat og hvem som gjennomfører opplæringen. | S |  |  |
| 6 | Leverandøren bør tilby skriftlig og/eller videobasert opplæringsmateriell av høy kvalitet, som gjør brukerne i stand til å utnytte maskinens funksjoner til sitt formål. Opplæringen bør dekke grunnleggende operasjoner og være tilpasset ulike roller og behov, inkludert sluttbrukere og administrative roller hos Kunden, slik at alle får relevant og praktisk veiledning tilpasset sine ulike behov. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 150 ord av hvordan kravet oppfylles og brukeropplæring leveres. | B |  |  |

Dokumentasjon og rapportering

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Leverandøren skal tilby og kontinuerlig oppdatere en fullstendig systemdokumentasjon for Utskriftsadministrasjonssystemet og tilhørende infrastruktur. Kunden skal ha enkel og løpende tilgang til denne dokumentasjonen. Det er særlig viktig at informasjonssystemer som er kritiske for drift av løsningen er oppdaterte. Leverandøren skal føre endringslogg for dokumentasjonen. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 8 | Leverandøren bør holde god oversikt over konfigurasjoner i Utskriftsadministrasjonssystemet og tilhørende infrastruktur. Kunden vil vektlegge at oversikten: - Er fullstendig og dekker alle spesifiserte elementer - Gir tilstrekkelig innsikt i konfigurasjoner og avhengigheter - Inneholder sporbarhet gjennom endringshistorikk eller mekanismer for oppdatering - Er oversiktlig og lett å forstå, med et konfigurasjonskart som visualiserer strukturen Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og dokumentere alle konfigurasjoner (tekniske og geografiske) i et konfigurasjonskart som dekker informasjonssystemene og teknisk beskrivelse av konfigurasjonen, inkl. Utskriftsadministrasjonssystemet, print servere, nettverksarkitektur, eventuelle konfigurasjoner mot sky og sikkerhetsmekanismer, mv. Dokumentasjonen bør også vise leverandørens, og eventuelle underleverandørers, datasentre og lokasjoner. | B |  |  |
| 9 | Leverandøren bør sørge for at Kunden til enhver tid har tilgang til en tilgangsstyrt, oppdatert og søkbar oversikt over alle maskiner i Kundens nettverk. Oversikten skal fungere som oppslagsverk og dokumentasjon, og være tilgjengelig i et brukervennlig, interaktivt format (for eksempel en web-applikasjon). Oversikten bør som minimum inneholde: - Maskinens navn og type - Tilbehør (skuffer, etterbehandler osv.) - Reservert IP-adresse i DHCP - Serienummer - MAC-adresse på nettverkskort - Lokasjonsnavn, adresse og plassering - Fakturareferanse og fakturahistorikk - Servicehistorikk - Dato for levering, flytting eller avvikling Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan kravet oppfylles og ivaretas i avtaleperioden. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 300 ord. | B |  |  |
| 10 | Det er ønskelig at Kunden får god innsikt i forbruk, tjenestens tilstand og kostnader gjennom tilpassede rapporter eller tilsvarende visuelle fremstillinger. Rapportene bør gi oversikt og statistikk over utskriftsbruk på tvers av alle brukertyper og soner, både på maskinnivå og for maskinparken samlet. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet oppfylles, og gi en beskrivelse av hvilke typer data som kan hentes inn, samt hvordan disse dataene kan presenteres for Kunden på en måte som gir best mulig innsikt – for eksempel gjennom rapporter, dashboards eller interaktive løsninger. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 300 ord. | B |  |  |

Krav til maskiner

Felles krav for segmenter 1-4

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Maskinene skal ha støtte for skanning i filformatene JPG, TIFF, PDF og det til enhver tid gjeldende format etter FOR-2017-12-19-2286 - Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift). Det må være mulig å sette PDF/A som standard. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 12 | Det skal være mulig å fjernstyre selve kontrollpanelet på maskinene, altså den skjermen og knappene som normalt brukes fysisk på maskinen. Fjernstyring innebærer at en administrator eller bruker kan se og styre panelet fra en annen enhet, for eksempel via PC, nettbrett eller mobil, uten å stå ved maskinen. Det presiseres at dette skal være mulig utover det som allerede tilbys via webkonsoll (som typisk gir tilgang til innstillinger og status via nettleser). Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 13 | Maskinene skal støtte OCR-skanning (Optical Character Recognition) og ha dette aktivert som standardinnstilling. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 14 | Maskinene bør støtte skanning via SFTP (Secure File Transfer Protocol) og SMB for sikker overføring av filer. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan tilbudte maskiner i segment 1-4 ivaretar behovet. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 150 ord. | B |  |  |
| 15 | Maskinene skal støtte AirPrint (Apple-teknologi for trådløs utskrift fra iOS- og macOS-enheter uten behov for ekstra skriverdrivere). Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 16 | Maskinene skal ha MIFARE-standard (Radio Frequency Identification – RFID-teknologi for berøringsfri autentisering) for pålogging til maskinen, og leveres med kortleser. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 17 | Maskinene sitt brukerpanel skal ha fargeberøringsskjerm (med touch-funksjonalitet tilsvarende smarttelefon eller nettbrett, slik at brukeren kan navigere og velge funksjoner direkte på skjermen). Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 18 | Maskinene skal ha integrert funksjonalitet for sikker utskrift og skanning i brukergrensesnittet (autentisering før dokumenter frigjøres eller skannes). Overføring av skannede dokumenter til fagsystemer skal skje via sikre metoder med kryptert kommunikasjon og tilgangskontroll. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 19 | Maskinene skal ha mulighet for tosidig utskrift, skanning og kopiering i både sort/hvitt og farge (A4), og det skal være mulig å konfigurere tosidighet som standardinnstilling. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 20 | Maskinene skal ha funksjonalitet for skanning direkte til USB-minne (støtte for filformater som PDF, JPEG og TIFF). Det skal være mulig å lagre skannede dokumenter uten behov for tilkobling til PC eller ekstra programvare. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 21 | Maskinene skal ha en jobb-kø med funksjonalitet for å holde, frigi, prioritere og slette utskrifts- og skannejobber, tilgjengelig både fra brukerpanelet og via webgrensesnittet. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 22 | Maskinene skal minimum ha 2 GB minne. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 23 | Maskinenes skanneroppløsning skal være minimum 300 dpi (dots per inch) for å sikre tilstrekkelig bildekvalitet ved digitalisering av dokumenter. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 24 | Maskinene skal være utstyrt med nettverkskort som støtter 1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet). Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |

Segment 1

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Leverandøren skal tilby én maskin som oppfyller samtlige krav til segment 1. Såfremt alle krav til maskinen er oppfylt, kan både nye og brukte maskiner leveres. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og oppgi modellnavn og modellnummer, samt vedlegge produktblad for tilbudt maskin. | S |  |  |
| 26 | Maskinen skal ha en utskriftshastighet på minimum 25 sider per minutt i både sort/hvitt og farge, også ved tosidig utskrift. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 1 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 27 | Maskinen bør ha en samlet papirkapasitet på minimum 600 ark (500 ark i hovedskuff og 100 ark i tilleggsskuff). Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 1 som verifisere at kravet er oppfylt. | B |  |  |
| 28 | Maskinen skal støtte papirvekter fra 60 g/m² til 100 g/m². Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 1 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 29 | Maskinen skal støtte kopiering i format A4. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 1 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 30 | Maskinene bør være utstyrt med automatisk dokumentmater med høy kapasitet. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 1 som verifisere at kravet er oppfylt. | B |  |  |
| 31 | For A4-dokumenter i sort/hvitt og farger, tosidig skanning med 300 dpi oppløsning, skal hastigheten være minimum 30 bilder per minutt for begge typer. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 1 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 32 | Maskinen bør ha rask oppstart fra hvilemodus. Tiden fra enheten aktiveres til den er klar til å kopiere, skal være minimal. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet ivaretas og oppgi oppvarmingstid i minutt og sekund. | B |  |  |

Segment 2

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Leverandøren skal tilby én maskin som oppfyller samtlige krav til segment 2. Såfremt alle krav til maskinen er oppfylt, kan både nye og brukte maskiner leveres. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og oppgi modellnavn og modellnummer, samt vedlegge produktblad for tilbudt maskin. | S |  |  |
| 34 | Skanning og kopiering skal utføres i én operasjon uten fysisk vending av ark. Blanke sider skal automatisk utelates fra resultatet. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 35 | Maskinen bør være konstruert slik at de kan bygges ut med ekstra moduler etter behov. Dette innebærer at grunnmodellen kan utvides med tilleggsfunksjoner som ekstra papirskuffer, etterbehandlingsenheter, skannemoduler eller sikkerhetsløsninger, uten å måtte bytte hele maskinen. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan kravet oppfylles av tilbudt maskin innenfor segment 2. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 150 ord. | B |  |  |
| 36 | Maskinen skal ha en hastighet på minimum 35 sider per minutt for både sort/hvitt og fargeutskrift. Denne hastigheten skal også gjelde ved tosidig utskrift. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 2 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 37 | Maskinen bør ha en samlet papirkapasitet på minimum 2 100 ark, fordelt på minst én hovedskuff med 2 000 ark og én tilleggsskuff med 100 ark. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 2 som verifisere at kravet er oppfylt. | B |  |  |
| 38 | Maskinen skal støtte papirformat fra A5 til A3. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 2 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 39 | Maskinen skal støtte papirvekter fra 60 g/m² til 250 g/m². Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 2 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 40 | Maskinen skal være utstyrt med automatisk dokumentmater med kapasitet på minimum 100 ark (basert på 80 g/m² papir). Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 2 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 41 | For A4-dokumenter i sort/hvitt og farger, tosidig skanning med 300 dpi oppløsning, skal hastigheten være minimum 60 bilder per minutt for begge typer. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 2 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 42 | Maskinen bør som minimum ha funksjon for sortering. Det bør i tillegg være mulig med følgende funksjoner ved behov: - Stifting inntil 50 ark - Sortering med heftefunksjon og stifting - Sortering med heftefunksjon, stifting og hulling Det er ønskelig at Leverandøren tilbyr ytterligere former for etterbehandling utover det som nevnes over. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet er ivaretatt. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 150 ord. | B |  |  |
| 43 | Maskinen bør ha rask oppstart fra hvilemodus. Tiden fra aktivering til klar for kopiering skal være minimal. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) og beskrive hvordan behovet ivaretas og oppgi oppvarmingstid i minutt og sekund. | B |  |  |

Segment 3

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Leverandøren skal tilby én maskin som oppfyller samtlige krav til segment 3. Såfremt alle krav til maskinen er oppfylt, kan både nye og brukte maskiner leveres. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og oppgi modellnavn og modellnummer, samt vedlegge produktblad for tilbudt maskin. | S |  |  |
| 45 | Skanning og kopiering skal utføres i én operasjon uten fysisk vending av ark. Blankesider skal automatisk utelates fra resultatet. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 46 | Maskinen bør være konstruert slik at den kan bygges ut med ekstra moduler etter behov. Dette innebærer at grunnmodellen kan utvides med tilleggsfunksjoner som ekstra papirskuffer, etterbehandlingsenheter, skannemoduler eller sikkerhetsløsninger, uten å måtte bytte hele maskinen. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet ivaretas. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 150 ord. | B |  |  |
| 47 | Maskinen skal ha en hastighet på minimum 50 sider per minutt for både sort/hvitt og fargeutskrift. Denne hastigheten skal også gjelde ved tosidig utskrift. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 3 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 48 | Maskinen bør ha en total papirkapasitet på minimum 6 100 ark, herunder en hovedskuff med kapasitet på minimum 2 000 ark. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 3 som verifisere at kravet er oppfylt. | B |  |  |
| 49 | Maskinen skal støtte papirformat fra A5 til A3. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 3 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 50 | Maskinen skal støtte papirvekter fra 60 g/m² til 250 g/m². Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 3 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 51 | Maskinen skal være utstyrt med automatisk dokumentmater med kapasitet på minimum 100 ark (basert på 80 g/m² papir). Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 3 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 52 | For A4-dokumenter i sort/hvitt og farger, tosidig skanning med 300 dpi oppløsning, skal hastigheten være minimum 80 bilder per minutt for begge typer. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 3 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 53 | Maskinen bør som minimum ha funksjon for sortering. Det bør i tillegg være mulig med følgende funksjoner ved behov: - Stifting inntil 50 ark - Sortering med heftefunksjon og stifting - Sortering med heftefunksjon, stifting og hulling Det er ønskelig at Leverandøren tilbyr ytterligere former for etterbehandling utover det som nevnes over Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet er ivaretatt. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 150 ord. | B |  |  |
| 54 | Maskinen bør ha rask oppstart fra hvilemodus. Tiden fra aktivering til klar for kopiering skal være minimal. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) og beskrive hvordan behovet ivaretas og oppgi oppvarmingstid i minutt og sekund. | B |  |  |

Segment 4

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Leverandøren skal tilby én maskin som oppfyller samtlige krav til segment 4. Såfremt alle krav til maskinen er oppfylt, kan både nye og brukte maskiner leveres. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og oppgi modellnavn og modellnummer, samt vedlegge produktblad for tilbudt maskin. | S |  |  |
| 56 | Skanning og kopiering skal utføres i én operasjon uten fysisk vending av ark. Blankesider skal automatisk utelates fra resultatet. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 57 | Maskinen bør være konstruert slik at den kan bygges ut med ekstra moduler etter behov. Dette innebærer at grunnmodellen kan utvides med tilleggsfunksjoner som ekstra papirskuffer, etterbehandlingsenheter, skannemoduler eller sikkerhetsløsninger, uten å måtte bytte hele maskinen. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet er ivaretatt. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 150 ord. | B |  |  |
| 58 | Maskinen skal ha en hastighet på minimum 60 sider per minutt for både sort/hvitt og fargeutskrift. Denne hastigheten skal også gjelde ved tosidig utskrift. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 4 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 59 | Maskinen skal ha en total papirkapasitet på minimum 6 100 ark, herunder en hovedskuff med kapasitet på minimum 2 000 ark. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 4 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 60 | Maskinen skal støtte papirformat fra A5 til A3. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 4 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 61 | Maskinen skal støtte papirvekter fra 60 g/m² til 250 g/m². Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 4 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 62 | Maskinen skal være utstyrt med automatisk dokumentmater med kapasitet på minimum 100 ark (basert på 80 g/m² papir). Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 4 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 63 | For A4-dokumenter i sort/hvitt og farger, tosidig skanning med 300 dpi oppløsning, skal hastigheten være minimum 80 bilder per minutt for begge typer. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 4 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 64 | Maskinen bør minimum ha følgende etterbehandling: - Sortering - Stifting inntil 50 ark - Sortering, heftefunksjon og stifting - Sortering, heftefunksjon, stifting og hulling Det er ønskelig at Leverandøren tilbyr ytterligere former for etterbehandling utover det som nevnes over. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet er ivaretatt. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 150 ord. | B |  |  |
| 65 | Maskinen bør ha rask oppstart fra hvilemodus. Tiden fra aktivering til klar for kopiering bør være minimal. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) og beskrive hvordan behovet ivaretas og oppgi oppvarmingstid i minutt og sekund. | B |  |  |

Segment 5

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Leverandøren skal tilby én maskin som oppfyller samtlige krav til segment 5. Maskinen skal være en fargeskriver. Såfremt alle krav til maskinen er oppfylt, kan både nye og brukte maskiner leveres. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og oppgi modellnavn og modellnummer, samt vedlegge produktblad for tilbudt maskin. | S |  |  |
| 67 | Maskinen skal støtte AirPrint Maskinene skal støtte AirPrint (Apple-teknologi for trådløs utskrift fra iOS- og macOS-enheter uten behov for ekstra drivere). Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 68 | Maskinene skal ha MIFARE-standard (Radio Frequency Identification – RFID-teknologi for berøringsfri autentisering) for pålogging til maskinen, og leveres med kortleser. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 69 | Maskinen sitt brukerpanel skal ha fargeberøringsskjerm (med touch-funksjonalitet tilsvarende smarttelefon eller nettbrett, slik at brukeren kan navigere og velge funksjoner direkte på skjermen). Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 70 | Maskinen skal ha integrert funksjonalitet for sikker utskrift i brukergrensesnittet (autentisering før dokumenter frigjøres). Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 71 | Maskinen skal minimum ha 1 GB minne. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 72 | Maskinen skal ha en hastighet på minimum 30 sider per minutt for både sort/hvitt og fargeutskrift. Denne hastigheten skal også gjelde ved tosidig utskrift. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 5 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 73 | Maskinen skal ha en samlet kapasitet på minimum 500 ark, fordelt på minst én hovedskuff med 500 ark og én tilleggsskuff med 50 ark. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 5 som verifisere at kravet er oppfylt. | B |  |  |
| 74 | Maskinen skal støtte papirvekt fra 60g/m2 til 100g/m2. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og vise til informasjon i produktdatablad for tilbudt maskin innenfor segment 5 som verifisere at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 75 | Det er behov for rask oppstart av maskinen, tid fra enheten aktiveres (hvilemodus) og til den er klar til å skrive ut. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet ivaretas og oppgi oppvarmingstid. | B |  |  |

Krav til programvare

Utskriftsadministrasjonssystem

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | Leverandøren skal tilby et Utskriftsadministrasjonssystem som gir sentralstyring og kontroll av maskinnettverket. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 77 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør tilby omfattende og hensiktsmessig administrasjon av skrivere og utskriftsjobber. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet ivaretas. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 78 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør støtte presis kostnads- og volumkontroll med tilhørende detaljert og pålitelig rapportering. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet ivaretas. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 79 | Utskriftsadministrasjonssystemet skal støtte sikker print, der utskriftsjobber slippes først etter autentisering. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 150 ord av hvordan kravet oppfylles. | S |  |  |
| 80 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør tilby helhetlig sikkerhet på tvers av alle brukergrupper og soner, inkludert autentisering og sikker utskrift. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet ivaretas. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 81 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør støtte robust og konsistent policyhåndheving samt granulær overvåking for alle brukertyper og soner. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet ivaretas. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 82 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør støtte sømløs, sikker og fleksibel mobil- og skybasert utskrift med pålitelig håndtering av utskriftsjobber. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet ivaretas. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 83 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør tilby sikker, automatisert og kontrollert oppdatering av firmware og programvare for enheter, med pålitelig og effektiv gjennomføring. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet ivaretas. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 84 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør ha mulighet for effektiv, kontrollert og sømløs endring av innstillinger på flere maskiner samtidig, med pålitelig og skalerbar håndtering. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet ivaretas. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 85 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør tilby effektiv, kontrollert og sømløs sentral administrasjon og oppdatering av adressebøker og skanneprofiler, med pålitelig og skalerbar håndtering. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet ivaretas. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 86 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør tilby sikker, automatisert og kontrollert backup‑funksjonalitet som sikrer pålitelig og effektiv gjenoppretting av innstillinger og tilpasninger dersom en maskin nullstilles. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet ivaretas. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 87 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør tilby omfattende og relevante overvåkingsfunksjoner som gir Kunden god oversikt og kontroll over tjenesten og maskinene, med innsikt i sikkerhetsstatus, personvern og tjenestens tilstand, inkludert relevante varslinger. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet oppfylles, og beskrive hvilke tilganger Kunden får til Utskriftsadministrasjonssystemet og maskinene, hvilken funksjonalitet Kunden har i plattformen, samt hvordan varslinger kan tilpasses for å gi relevant informasjon om tjenestens tilstand, sikkerhet og personvern. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 88 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør tilby helhetlig købehandling for alle brukertyper og miljøer, slik at utskriftsjobber kan administreres effektivt og sikkert. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet ivaretas. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 89 | Utskriftsadministrasjonssystemet skal støtte follow‑me print (brukeren kan hente utskriftsjobben på valgfri enhet etter autentisering). Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 150 ord av hvordan kravet oppfylles. | S |  |  |
| 90 | Follow‑me‑løsningen bør støtte arbeidsflyter mot Microsoft 365, inkludert SharePoint, både for individuelle brukere og fellesressurser, i tråd med gjeldende sikkerhetskrav og policyer i M365. Kunden har i dag lisenser for Microsoft 365 A3/E3/F3. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan og hvor godt behovet ivaretas: integrasjonsmekanismer mot M365/SharePoint (tilganger, rettigheter, delte biblioteker), etterlevelse av M365‑policyer/sikkerhetskrav, og hvordan løsningen utnytter lisensnivåene A3/E3/F3 som Kunden har i dag. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 91 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør støtte utskrift av flere vanlige filformater direkte, slik at brukerne kan skrive ut uten manuell konvertering (f.eks. PDF, Microsoft Office‑dokumenter: Word/Excel/PowerPoint, bildefiler: JPEG/PNG, samt andre relevante formater). Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet ivaretas. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |

Driver

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Leverandøren skal benytte én type driver for alle maskiner i maskinnettverket. Denne driveren skal være signert av en gyldig utgiver og gi full funksjonalitet til alle maskiner, slik at ingen maskinfunksjoner begrenses. Følgende minimumskrav gjelder for tilbudt driver: - Driveren skal håndtere alle maskiner fra print-serveren. - Driveren skal fungere på eksisterende plattformer som Microsoft og Citrix. - Driveren skal støtte Universal PCL og PostScript. - Driveren skal støtte Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022 og 2025. - Driveren skal støtte Microsoft Azure Virtual Desktop og Amazon AppStream. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 93 | Leverandøren skal ha oppdateringsrutiner for driver, slik at den tilpasses fremtidige teknologier og plattformer. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 250 ord av hvordan kravet oppfylles. | S |  |  |

Klienter

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | Tilbudte maskiner skal alltid ha en driver som fungerer med klienter med følgende operativsystemer: - alle versjoner av Windows 11 og nyere; - Apple macOS, iOS, iPadOS; og - Windows Server OS. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 95 | Tilbudte maskiner bør ha en driver som også fungerer med klienter med følgende operativsystemer: - Android - Chrome OS - Linux Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan kravet er oppfylt. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 150 ord. | B |  |  |
| 96 | Utskriftsadministrasjonssystemet skal støtte programvarebaserte klienter som fungerer som utskriftskø for sluttbrukerenheter. Løsningen skal sikre at brukeren har tilgang til full funksjonalitet i skriverdriveren på alle maskiner. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og ved å beskrive både teknisk og funksjonell løsning vise hvordan behovet oppfylles og ivaretas. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 300 ord. | S |  |  |
| 97 | Utskriftskø skal være tilgjengelig uavhengig av hvor klienten befinner seg, og løsningen skal fungere som en «cloud print»-tjeneste – det vil si at utskriftsjobber lagres i en sentral kø og kan hentes på en valgfri skriver ved autentisering. Sluttbruker skal kunne sende utskriftsjobber fra interne og eksterne lokasjoner og hente utskriften når de kommer til en maskin. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 250 ord av hvordan kravet oppfylles. | S |  |  |
| 98 | Klientprogramvaren skal kunne rulles ut, konfigureres og oppdateres med Microsoft Intune (tidligere Microsoft Endpoint manager), eller tilsvarende, til Kundens klientplattform for administrerte brukere. Dette forutsetter at: - Apple klient finnes i App store og støtter volum-distribusjon - Android klient finnes i Google Play store og støtter volum-distribusjon - Windows klient må kunne pakkes og være i format .MSI, .MISX eller være tilgjengelig i Microsoft store Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |

Skalerbarhet

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | Utskriftsadministrasjonssystemet skal være skalerbart og kunne tilpasses et variabelt antall maskiner for print og skanning, og håndtere minimum 500 maskiner uten ytelsesreduksjon. Det skal ikke være en fast eller hardkodet øvre grense som begrenser Kundens bruk av løsningen. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 100 | Utskriftsadministrasjonssystemet skal være skalerbart og kunne tilpasses et variabelt antall aktive brukere og produksjonsvolum, uten ytelsesreduksjon. Det skal ikke være en fast eller hardkodet øvre grense som begrenser Kundens bruk av løsningen. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |

Tilpasning til brukere og deres behov

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør være tilpasset for alle relevante brukere, inkludert elever, ansatte, gjestebrukere og BYOD-brukere. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive teknisk tilnærming/arkitektur og funksjonalitet for å sikre at ulike brukere sine behov ivaretas. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |

Grensesnitt

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør være tilgjengelig på norsk. Dette gjelder både brukergrensesnittet til Utskriftsadministrasjonssystemet og på maskinene sitt brukerpanel. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | B |  |  |
| 103 | Utskriftsadministrasjonssystemet skal være tilgjengelig på engelsk. Dette gjelder både brukergrensesnittet til Utskriftsadministrasjonssystemet og på maskinene sitt brukerpanel. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 104 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør ha støtte for en web-basert print-portal («Min side») som gir sikker og enkel selvbetjening, der brukerne kan håndtere egne utskriftsjobber (vise, slette, pause eller frigjøre jobber), se historikk og relevante status- eller feilmeldinger, administrere personlige innstillinger, ol. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og ved å beskrive både teknisk og funksjonell løsning vise hvordan behovet oppfylles og ivaretas. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 105 | Programvaregrensesnittet på Leverandørens server skal være tilgjengelig på norsk eller engelsk. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |

Kompatibilitet

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør støtte moderne printløsninger fra anerkjente leverandører i markedet, slik som Modern Print Platform, Protected Print, Universal Print, Cloud Print eller tilsvarende. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan kravet oppfylles. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 107 | Utskriftsadministrasjonssystemet skal støtte Citrix terminalserver miljø og Azure Virtual Desktop. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 150 ord av hvordan kravet oppfylles. | S |  |  |

Tilpasning til Kundens nettverksmodell

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Utskriftsadministrasjonssystemet skal kunne tilpasses eksisterende nettverksmodell i kommunenes datasentre og segmentering i disse. Kunden benytter en segmentert nettverksmodell med to soner for å ivareta sikkerhet og drift. Sikker sone er for kritiske systemer og behandling av helsesensitive persondata, og har ingen tilgang til internett. Indre/åpen sone gir tilgang til internett, men kan ikke brukes til behandling av helsesensitive data. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 150 ord av hvordan kravet oppfylles. | S |  |  |
| 109 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør være egnet til å gi full funksjonalitet til maskinene innenfor både indre/åpen og sikker sone for on-prem brukere som jobber på Citrix-terminalservere. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive teknisk tilnærming/arkitektur og funksjonalitet for å sikre at behovet ivaretas. Leverandøren bes også oppgi eventuelle begrensninger. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |

Integrasjoner

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | Leverandøren bør utvikle og tilpasse integrasjoner etter et solid og kvalitetssikret metodeverk. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive sitt metodeverk for utvikling og tilpassing av integrasjoner med tredjeparts løsninger. Det skal fremkomme både teknisk tilnærming, prosjektmetodikk og kvalitetssikring. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 111 | All konfigurasjon av arbeidsflyter og integrasjoner skal kunne defineres fra Utskriftsadministrasjonssystemet. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 112 | Ingen konfigurasjon skal gjøres direkte på maskin, bortsett fra tilkobling til nettverket og den første koblingen til Utskriftsadministrasjonssystemet. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 113 | All kommunikasjon fra integrasjoner skal gå via Utskriftsadministrasjonssystemet. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |

APIer

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør ha et standardisert, dokumentert og sikkert åpent API for både lesing og skriving, med fleksibel og skalerbar integrasjonsstøtte. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive teknisk tilnærming/arkitektur. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 150 ord. | B |  |  |

Service, drift og vedlikehold

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | Leverandøren skal ha en solid organisering med tilstrekkelig antall ressurser for å effektivt ivareta Kundens behov for service, drift og vedlikehold, samt brukerstøtte og videreutvikling av løsningen. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive organisasjonen, roller og kompetanse, samt hvilke krav som stilles til Kundens medvirkning. Leverandøren skal gi en kortfattet beskrivelse på inntil 250 ord. | S |  |  |
| 116 | Leverandørens teknikere og supportpersonell skal kommunisere på norsk i all saksbehandling og feilretting. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 117 | Leverandøren skal ha egnede rutiner og retningslinjer for å ivareta daglige driftsoppgaver gjennom Utskriftsadministrasjonssystemet, inkludert overvåking, køhåndtering, varslinger, feilretting og oppdatering av dokumentasjon. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive rutiner og retningslinjer for å ivareta daglige driftsoppgaver. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 300 ord. | S |  |  |
| 118 | Leverandøren skal ha egnede rutiner og retningslinjer for å sikre regelmessig oppdatering av firmware, programvare og sikkerhetskomponenter, samt varsling til Kunden om nedetid og minimal påvirkning for sluttbrukere. Se definisjon av «nedetid» i Bilag 4. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive rutiner for oppdatering og varsling. Leverandøren skal gi en kortfattet beskrivelse på inntil 250 ord. | S |  |  |
| 119 | Leverandøren bør kunne tilby et feilmeldings- og overvåkningssystem som varsler dedikerte kontaktpersoner hos Kunden via SMS og e-post ved feil, nedetid og andre driftsrelaterte hendelser. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og kort beskrive hvordan Kunden vil varsles og hvilken feil det kan varsles om. | B |  |  |
| 120 | Ved oppgradering av Løsningen skal Leverandøren tilstrebe å være kompatibel med eksisterende versjoner av annen eller tredjeparts programvare den er integrert med. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |

Krav til informasjonssikkerhet og personvern

Krav til informasjonssikkerhet og personvern i denne anskaffelsen innebærer at den tilbudte løsningen som helhet skal være utformet, konfigurert og driftet i samsvar med NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, versjon 2.1 eller den til enhver tid oppdaterte versjonen. Dette gjelder blant annet områdene styring og kontroll av informasjonssikkerhet, tilgangsstyring, kryptering, konfigurasjonskontroll, tiltak mot digitale angrep, testing og bruk av testdata samt krise- og beredskapsplaner.

Når Kunden ber Leverandøren beskrive eller dokumentere hvordan et krav innen disse områdene er oppfylt, skal leverandøren knytte sine beskrivelser direkte til relevante grunnprinsipper i NSMs rammeverk og vise hvordan løsningens tekniske, organisatoriske og administrative tiltak samlet understøtter og sikrer etterlevelse. Dokumentasjonen skal være utformet slik at det tydelig fremgår for Kunden at kravene, inkludert minstekrav (SKAL-krav) er tilfredsstillende oppfylt.

Styring og kontroll av informasjonssikkerhet

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | Leverandøren bør ha tydelig definerte sikkerhetsmål og strategier. Videre bør leverandøren ha sikkerhetsdokumentasjon for bruk i egen virksomhet, herunder instrukser, sjekklister og beredskapsplaner for å understøtte arbeidet med sikkerhet i virksomheten og mot kunder. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og kort beskrive sine sikkerhetsmål og strategier. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 122 | Leverandør skal gjennomføre minimum en årlig risikovurdering for å evaluere risiko, samt beslutte sikringskrav og -tiltak. Resultatet av denne, samt tilhørende tiltak for risikohåndtering skal på forespørsel gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndighet og kunden. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 123 | Leverandøren bør ha en god metodikk for gjennomføring av risikovurdering, samt håndtering av avdekket risiko. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan risikovurderinger gjennomføres, og hvordan risikoreduserende tiltak iverksettes. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 124 | Leverandøren skal jevnlig gjennomføre interne revisjoner, herunder testing av tekniske, organisatoriske og fysiske sikkerhetstiltak. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan planlegging, gjennomføring og dokumentering av revisjoner og testing skal håndteres. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | S |  |  |
| 125 | Leverandøren skal sørge for at eventuelle underleverandører følger sikkerhetsrelaterte retningslinjer og krav. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan sikkerhetsarbeidet hos sine underleverandører håndteres. Leverandøren skal gi en kortfattet beskrivelse på inntil 150 ord. | S |  |  |

Tilgangsstyring

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | Løsningen bør legge til rette for autentisering og autorisasjon basert på tjenstlig behov, slik at hver bruker får egne autentiseringskriterier for å opprettholde sporbarhet og ansvarlighet. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan løsningen tilrettelegger for tildeling av brukerautentiseringsmekanisme og autorisasjon. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 127 | Autorisasjonsregisteret bør være beskyttet mot uautoriserte endringer, og bør kunne benyttes til å hente ut informasjon om autorisasjoner minimum 5 år etter en autorisasjon er trukket tilbake. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan autorisasjonsregisteret sikres. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 128 | Leverandøren skal kunne hindre uautorisert bruk og ivareta integritet og konfidensialitet. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 250 ord av hvordan kravet oppfylles. | S |  |  |
| 129 | Grensesnittet til Utskriftsadministrasjonssystemet bør ha god funksjonalitet for å kunne delegere administrasjon med rollestyring for å kunne gi forskjellige brukergrupper nødvendig tilgang til å hjelpe sluttbrukere. Brukere og roller/tilganger bør kunne håndteres og administreres via API. Kunden foretrekker SCIM 2.0-grensesnitt, men andre tilsvarende løsninger kan også dekke behovet. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive Løsningens funksjonaliteten for rollestyring/tilganger. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 130 | Leverandør skal opprette en rolle kalt «Printoperatør» eller tilsvarende, som skal kunne: - Slette print-jobber for sluttbruker - Slette tilknytning til MIFARE-kort mot sluttbruker Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 150 ord av hvordan kravet oppfylles. | S |  |  |
| 131 | Leverandøren skal implementere fysiske sikringstiltak hvor Kundens data er tilgjengelig. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 250 ord om hvilke fysiske sikringstiltak som benyttes i datasentre relevant for Avtalen, for å forhindre at uvedkomne ikke får tilgang til data, systemer og utstyr. | S |  |  |
| 132 | Leverandøren skal separere data som tilhører forskjellige kunder. Leverandørens egne data skal separeres fra kundenes data. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 250 ord av sin sikkerhetsarkitektur mht. separasjon av data som tilhører en selv og andre kunder. | S |  |  |
| 133 | Leverandøren skal kunne slette data, og sikre at slettede data ikke kommer på avveie eller kan gjenskapes. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 250 ord av tiltak og prosedyrer som er etablert for å ivareta at sletting av data håndteres på en sikker måte. Leverandøren bør også beskrive hvordan det sikres at slettet data ikke blir tilgjengelig ved utskifting og fornyelse av infrastruktur. | S |  |  |
| 134 | Tilgang for IKT, Administratorer og support skal være integrert med AAD og støtte MFA fra Microsoft 365. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 135 | For å oppdage brudd eller forsøk på å bryte regelverket skal Leverandøren som minimum føre logg over: - Autorisert bruk av Løsningen - Forsøk på uautorisert bruk av Løsningen - Andre sikkerhetsrelevante hendelser Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 250 ord av hvordan hendelsesregistrering er håndtert i Løsningen. | S |  |  |
| 136 | Loggene i hendelsesregistrene skal sikres mot uautorisert endring og sletting. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 250 ord av hvordan hendelsesregistreringen sikres og hvordan Kunden får tilgang til loggene. | S |  |  |
| 137 | Utskriftsadministrasjonssystemet bør ha funksjonalitet for sikker og kontrollert tilgangsstyring av rapporter og innsikt, med fleksibel håndtering av ulike brukernivåer. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan behovet ivaretas. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |

Kryptering

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | Leverandøren skal ha mekanismer for sikring av data under transport, prosessering og lagring for å ivareta integritet og konfidensialitet. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 250 ord av hvordan data sikres under transport, prosessering og lagring. | S |  |  |
| 139 | Leverandøren skal sikre en forsvarlig behandling av partenes krypteringsnøkkel(er). Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 250 ord av hvordan krypteringsnøkler (f.eks. passord, sertifikater) håndteres. | S |  |  |

Konfigurasjonskontroll

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | Konfigurasjonsendringer, dvs. endringer i utstyr og/eller programvare, bør ikke settes i drift før risikoreduserende tiltak er gjennomført. Eksempler kan være: - Prosess for godkjenning og gjennomføring av endringer - Risikovurdering som viser at nivå for akseptabel risiko er oppnådd - Test som sikrer at forventede funksjoner er ivaretatt - Implementering som sikrer mot uforutsette hendelser - Ny konfigurasjon er dokumentert - Konfigurasjonsendringer er godkjent av kunden - Alle handlinger som utføres Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan konfigurasjonsendringer i utstyr/programvare planlegges og gjennomføres, hvordan logger sikres mot manipulasjon, og hvordan Kunden gis tilgang til relevante logger, inkl. i hvilket format. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 300 ord. | B |  |  |

Tiltak mot digitale angrep

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | Løsningen skal sikres mot sikkerhetstruende hendelser. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 250 ord av hvordan Løsningen sikres mot digitale angrep. | S |  |  |
| 142 | Leverandøren sine sikkerhets-herdende tiltak for maskiner bør bidra til høy grad av sikkerhet. Tiltakene til Leverandøren kan f.eks. omfatte, men er ikke begrenset til: - Opprettelse av passord for: - Eksternt brukergrensesnitt - Administratorbruker - System Manager Passord - Mulighet å endre navn på administratorkontoer - Automatisk utlogging etter 30 sekunder inaktivitet - Stenge porter som ikke trenger å vare åpne - USB-porter skal være stengte som standard, men kunne åpnes via administrasjonspanelet - WiFi skal være slått av som standard, men kunne åpnes via administrasjonspanelet - Beregne bruken av svake krypteringsalgoritmer/Svake eller utdaterte krypteringsalgoritmer skal ikke benyttes Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en beskrivelse på inntil 300 ord av hvordan sikkerhets-herding ivaretas i Løsningen. | B |  |  |

Testing og bruk av testdata

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | Leverandøren skal teste endringer i tjenesten i et eget testmiljø før de innføres i driftsmiljøet. Testdata skal beskyttes og skal ikke omfatte informasjon som er sensitiv eller underlagt taushetsplikt. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på inntil 250 ord av hvordan testing skal gjennomføres i praksis. | S |  |  |
| 144 | Der det benyttes produksjonsdata til testformål, bør leverandøren ha egnede verktøy for anonymisering av produksjonsdata, og sikre at slike data slettes etter at test er utført. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive verktøy for anonymisering, og rutiner for sletting av testdata. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |

Krise- og beredskapsplaner

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | Leverandøren skal etablere hensiktsmessige nødprosedyrer for alternativ drift av løsningen ved større driftsavbrudd. Dette skal omfatte både drift med redusert systemstøtte og, der det er mulig, drift uten ordinær systemstøtte. Leverandøren skal også gjennomføre og dokumentere regelmessig testing av disse nødprosedyrene. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og gi en kortfattet beskrivelse på 250 ord av sine nødprosedyrer og hvordan disse testes. | S |  |  |

Personvern

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | Leverandøren som tildeles kontrakt i konkurransen skal fylle ut/komplettere malen for databehandleravtale (Bilag 11 – Databehandleravtale) før kontraktsignering. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 147 | Leverandøren bør ha god kontroll og oversikt over på alt eget utstyr og programvare som benyttes i behandlingen av helse- og personopplysninger slik at konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan kontroll på utstyr og programvare ivaretas i løsningen. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |

Klima og miljø

Kunden har gjennomført en kartlegging av Avtalens påvirkning på klima og miljø. Kartleggingen har tatt utgangspunkt i tilbudte maskiner som skal leveres som en del av Leverandørens tjeneste, og vurdert påvirkninger gjennom hele livsløpet. Basert på tilgjengelige LCA-analyser er de mest vesentlige påvirkningene identifisert som forbruk av materiell i bruksfasen (toner og kassetter), vedlikehold (reservedeler og tekniske tjenester), utslipp knyttet til produksjon av maskinene, samt strømforbruk i bruksfasen. I lys av dette har Kunden definert tiltak som vurderes å ha betydelig effekt på disse påvirkningene, og omsatt dem til krav til klima og miljø.

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | Forbruk av materiell i bruksfasen Tilbudte maskiner innenfor segment 1–5 bør være utformet for å støtte bruk av reproduserte toner- og/eller blekkpatroner og beholdere. Programvare eller andre mekanismer som hindrer bruk av reproduserte kassetter og beholdere bør ikke være til stede eller benyttes. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive/dokumentere hvordan kravet er oppfylt. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 300 ord. | B |  |  |
| 149 | Forbruk av materiell i bruksfasen Leverandøren bør forplikte seg til å bruke reproduserte toner- og/eller blekkpatroner til utskrift i de tilbudte maskinene under avtalen innenfor segment 1–5. Reproduserte toner- og/eller blekkpatroner defineres her som brukte patroner som har vært i drift hos sluttbruker, og som etter innsamling via retur- eller avfallsordninger gjennomgår en industriell prosess der de renses, inspiseres, repareres og fylles med ny toner eller blekk. Prosessen sikrer at patronen oppfyller tilsvarende funksjonelle og kvalitetsmessige krav som en ny patron. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og oppgi hvilke reproduserte produkter av toner- og/eller blekkpatroner og beholdere som tilbys og skal brukes til utskrift for hver av de ulike maskinene innenfor segment 1–5. Leverandøren skal sannsynliggjøre at tilbudte produkter har egenskaper som samsvarer med definisjonen av reproduserte toner-/blekkpatroner over. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 300 ord. | B |  |  |
| 150 | Vedlikehold Leverandøren skal forplikte seg til å tilby og benytte reservedeler og slitedeler ved vedlikehold og reparasjon av maskiner innen segment 1–5 under Avtalen. Disse delene skal, i størst mulig grad, være reproduserte eller fremstilt av resirkulert materiale. Reproduserte deler: Dette omfatter komponenter som har vært i bruk hos sluttbruker, og som etter innsamling gjennomgår en industriell prosess der de renses, inspiseres, repareres og klargjøres for ny bruk. Resirkulert materiale: Materialet skal stamme fra produkter som har vært i bruk hos sluttbruker og er samlet inn via avfallsordninger. Overskuddsmateriale fra produksjon, som rester, avskjær og lignende, kan også inngå i prosentandelen. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt, og oppgi hvilke dele-produkter som tilbys og brukes til vedlikehold og reparasjon av maskinene i segment 1–5. For hver del som tilbys skal leverandøren angi om delen er reprodusert og/eller laget av resirkulert materiale. For produkter som er laget av resirkulert materiale, skal Leverandøren oppgi vektprosent (%) av resirkulert materiale i forhold til produktets totalvekt Oppgitte prosentandeler skal sannsynliggjøres gjennom dokumentasjon fra produsent eller tilsvarende. | B |  |  |
| 151 | Utslipp knyttet til produksjon Leverandøren bør forplikte seg til å tilby maskiner innenfor segment 1–5 med høyest mulig vektprosent av resirkulert materiale, inkludert både sluttbrukeravfall og overskuddsmateriale fra produksjon. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og oppgi totalvekten (kg) for hver enkelt tilbudt maskin innenfor segment 1–5. For hver maskin skal leverandøren oppgi vektprosent (%) av resirkulert materiale i forhold til maskinens totalvekt. Beskrivelsen skal tydelig angi hvilken maskin som tilbys per segment og den tilhørende vektprosenten. Leverandøren skal sannsynliggjøre at oppgitt vektprosent er reell gjennom dokumentasjon fra produsent eller tilsvarende. Kunden ønsker at leverandøren i tillegg beskriver hvordan den oppgitte vektprosenten fordeler seg mellom sluttbrukeravfall og overskuddsmateriale fra produksjon. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 300 ord. | B |  |  |
| 152 | Strømforbruk i bruksfasen Leverandøren bør forplikte seg til å tilby maskiner innenfor segment 1–5 med lavest mulig energiforbruk (kWh/uke) målt som typisk strømforbruk. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og oppgi TEC-verdi* for hver av de tilbudte maskinene, fordelt per segment. Beskrivelsen skal inneholde hvilken maskin som tilbys i hvert segment og den tilhørende TEC-verdien. Leverandøren skal sannsynliggjøre at oppgitt TEC-verdi er reell gjennom dokumentasjon fra produsent eller tilsvarende dokumentasjon. * TEC (Typical Energy Consumption) angir typisk strømforbruk (kWh/uke) og beregnes under forutsetning av at maskinen kontinuerlig veksler mellom driftsmodus, dvalemodus og avslått modus i fem dager, og at den er i dvalemodus eller avslått modus de resterende to dagene i samme uke. | B |  |  |
| 153 | Ingen stoffer fra REACH-listen skal tilsettes som bestanddeler til plasten i hylstre og hylsterdeler i tilbudte maskiner. Kravene gjelder også for resirkulert materiale. Samsvar skal sikres for den siste versjonen av listen over svært bekymringsfulle stoffer, tilgjengelig ett år før produktets produksjonsdato. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |
| 154 | Leverandøren bør forplikte seg til å tilby maskiner innenfor segment 2-4 med mulighet for å påføre utskrift miljøstifting. Det vil si hjørnestifting uten stift. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvorvidt tilbudte maskiner støtter miljøstifting, per tilbudte maskin innenfor segment 1-5. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |
| 155 | Leverandøren bør forplikte seg til å benytte nullutslippskjøretøy ved transport knyttet til oppfyllelse av løpende tjenesteleveranser. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt og beskrive hvordan transport skal håndteres i Avtaleperioden. Leverandøren skal levere en beskrivelse på inntil 250 ord. | B |  |  |

Avhending/Avslutning av avtale

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | Utstyr som inneholder lagringsmedier, skal kontrolleres for å sikre at alle sensitive data og lisensiert programvare er trygt fjernet eller overskrevet før avvikling eller gjenbruk. Leverandøren skal bekrefte (Ja/Nei) at kravet er oppfylt. | S |  |  |

Krav til oppfølging og utvikling

| Nr. | Krav | Type krav: | Leverandørens bekreftelse (Ja/Nei): | Leverandørens besvarelse: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | Kunden ønsker at leverandøren medvirker i utviklingen av Kundens løsninger og prosesser underveis i avtaleperioden. Kunden ønsker videre at leverandøren opptrer som en strategisk partner for Kunden som aktivt bistår med utvikling og effektivisering av løsninger og prosesser underveis i avtaleperioden, blant annet: - Utarbeidelse av strategiske planer for videre utvikling i avtaleperioden - Løpende forbedring av løsninger i tråd med teknologisk utvikling og markedets behov - Sikring av tilgang til ny teknologi, innovative løsninger og vesentlige forbedringer gjennom hele avtaleperioden - Tilpasning av utstyr og systemer basert på regelmessige behovsanalyser - Implementering av nye løsninger og prosesser som bidrar til digitalisering, automatisering og effektivisering Leverandøren bes bekrefte om kravet er oppfylt (Ja/Nei) og beskrive hvordan behovet ivaretas. Leverandøren skal levere en utdypende beskrivelse på inntil 500 ord. | B |  |  |

Oppgaveforståelse

Brukerhistorier (case)

Casene under beskriver konkrete og praktiske situasjoner som er sentrale for Kundens behov. Formålet med casene er å gi Leverandøren anledning til å demonstrere sin oppgaveforståelse gjennom å skissere hvordan tilbudt løsning håndterer faktiske arbeidsprosesser, informasjonsflyt og sikkerhetskrav i praksis. I besvarelsene skal Leverandøren vise hvordan løsningen støtter behovet i hvert enkelt case, herunder relevante mekanismer, arbeidsmåter og tekniske egenskaper, innenfor en ramme på inntil 500 ord per case.

Case 1:

En medarbeider sitter på hjemmekontor med PC (a) eller nettbrett (b) fra arbeidsgiver. Hen har behov for å sende et dokument med særlige kategorier personopplysninger til utskrift for å hente på skriver når hen er tilbake på kontoret neste dag. Hvordan sikrer løsningen at det dokumentet som hentes på skriver neste dag er uendret (integritet) og at ingen andre har sett eller har mulighet til å lese innholdet (konfidensialitet)? Hvordan sikrer løsningen at det ikke ligger igjen informasjon på skriver eller i skytjeneste når utskriften er hentet, eller avglemt.

[Leverandørens besvarelse]

Case 2:

En medarbeider har behov for å skanne et dokument med særlige kategorier personopplysninger inn til virksomhetens SharePoint Online‑løsning. Skanningen gjøres fra en multifunksjonsmaskin på kontoret. Spørsmålet er hvordan løsningen sikrer dataflyten mellom skannermaskinen og SharePoint Online, hvordan dokumentet plasseres i riktig SharePoint‑område, Teams‑område eller mappe, og hvordan løsningen sikrer at det er den aktuelle brukerens identifikasjon som registreres på dokumentet. Det må også belyses hvordan løsningen sikrer at ingen andre får tilgang til dokumentet under overføringen, og om det er behov for spesifikke lisensnivåer i M365 for at denne funksjonaliteten skal fungere.

[Leverandørens besvarelse]

Case 3:

En medarbeider har behov for å skanne et dokument med særlige kategorier personopplysninger til en filmappe på en lokal server. Spørsmålet er hvordan dataflyten mellom skannermaskinen og servermappen fungerer, hvordan løsningen synliggjør hvilken bruker som har skannet dokumentet, og hvordan data sikres både under transport og ved eventuell mellomlagring. Det må også beskrives hvordan konfidensialitet og integritet ivaretas slik at ingen uvedkommende får tilgang til dokumentet og at innholdet ikke kan endres eller manipuleres.

[Leverandørens besvarelse]

Case 4:

En medarbeider har behov for å skrive ut dokumenter med særlige kategorier personopplysninger eller dokumenter fra et fagsystem som kjører på terminalserver i sikker sone, og disse skal ikke sendes ut via sky. Spørsmålet er hvordan løsningen etableres slik at utskrift kan gjennomføres uten bruk av skytjenester, hvordan data sikres både under transport og ved eventuell mellomlagring, og hvordan konfidensialitet og integritet ivaretas slik at ingen uvedkommende får tilgang til innholdet og at dokumentet ikke kan endres eller manipuleres.

[Leverandørens besvarelse]