grensesnitt

K937.02.02 MEA-system

Prosjekt 1105601 UIO-OUS Livsvitenskap brukerutstyr

1	 Orientering om leverandørens ansvar

Leverandøren skal delta i prosjekterings- og grensesnittarbeidet mot prosjekterende og andre entreprenører / leverandører i prosjektet for å sikre at fysiske og funksjonelle grensesnitt blir ivaretatt.

Leverandører må regne med deltakelse på prosjekteringsmøter i regi av prosjektet.

Leverandøren har ansvar for alle grensesnitt i forbindelse med sine leveranser og montasjearbeider. I denne sammenheng skal et grensesnitt forstås som et område (teknisk, geografisk, organisatorisk el. lign), hvor to eller flere parter skal samarbeide og enes om en felles løsning for å oppnå tilfredsstillende resultat for sluttproduktene/systemene.

Alle kostnader i forbindelse med grensesnittshåndtering skal være inkludert i leveransen.

Leverandøren har ansvaret for å identifisere alle grensesnitt som man vil få med andre aktører gjennom hele prosjektet. Dessuten skal Leverandøren aktivt sørge for å bidra til spesifisering av grensesnittet og løsning av grensesnittproblemer. Hvis Leverandøren har behov for ytterligere informasjon fra andre grensesnittsaktører, skal han uten unødig opphold be om slik informasjon.

Leverandøren skal bidra med all relevant informasjon om sine produkter som andre aktører er avhengige av for å gjennomføre sine leveranser. Dersom det oppstår en situasjon hvor en manglende grensesnittavklaring kan føre til forsinkelse av leveransen og/eller arbeidet, skal Leverandøren øyeblikkelig gi Oppdragsgiver beskjed.

Under følger en oversikt over prosjektets ansvarlige entrepriser og ansvarsgrense mellom entreprise og leverandør. 
Alle grensesnitt vil nødvendigvis ikke gjelde aktuelt utstyr.

- 2 	Grensesnitt

Oppdragsgiver har utarbeidet et skjema hvor tilbydere skal fylle ut tekniske spesifikasjoner og krav til utstyret. Se konkurransens vedlegg 4.0 Kravspesifikasjon. 
Skjema er ikke uttømmende, og tilbyder skal supplere med informasjon hvis nødvendig.

- 2.1 Inntransport og plassmessige forutsetninger

Leverandør er ansvarlig for inntransport av sitt utstyr. 

Det forutsettes at enheten kan transporteres inn via etablerte døråpninger, men ved besvarelse av 4.0 Kravspesifikasjon kan eventuelle avvik identifiseres og tiltak kan settes i gang tidlig og før inntransport finner sted.

Da det skal leveres et større antall enheter, og plass til mellomlagring på byggeplassen er begrenset, må leverandøren levere og transportere inn enhetene til sluttdestinasjonen i puljer.

Leverandøren skal benytte anviste transportveier.

- 2.2 K301 Rørarbeid; vann, trykkluft og gasser

Entreprise K301 har ansvar for:

- Komplett røranlegg for tappevann til og med stengeventil vann er ført frem til rommene. Dette gleder alle vann-typer.

- Komplett røranlegg for teknisk trykkluft til og med stengeventil i rom med utstyr som skal tilkobles anlegget.

- Tilførsler av gassrør frem til utstyrsenheter. Med stengeventil og eventuell regulator.

Leverandøren skal:

- Tilpasse opplegg fra uttakspost vann til utstyret internt i rom, samt tilpasse og koble utstyret til oppstikk/sluk.

- Tilpasse og tilkoble teknisk trykkluft fra utstyr til stengeventil i rom. 
Oppgi nødvendige spesifikasjoner for tilkoblinger, trykkluft.

- Oppgi nødvendige spesifikasjoner for tilkoblinger, gass, og inkludere alle sine komponenter som inngår i løsningen

- 2.3 K302 Luftbehandlingsanlegg

Leverandøren skal opplyse om eventuelle behov for tilkobling til ventilasjonssystem for å fange opp varme, lukt eller overskuddsdamp fra utstyr.

Leverandøren skal oppgi alle relevante data for dimensjonering av avtrekk som luftmengder, trykkfall, temperatur og dimensjoner for tilkobling og om det forutsettes fast eller brutt avtrekk.

- 2.4 K401 Elkraft og tele

Alle maskiner som krever 3-fase strømforsyning skal leveres for TN-S-system. Det betyr at eventuelle lasker mellom N- og PE-leder må fjernes og at det er separate tilkoblingsklemmer for lederne.

Maskiner med strømbehov inntil 32A/400V forutsettes som hovedregel forsynt via løs ledning og støpsel. Ved strømbehov utover dette, skal det benyttes fast tilkobling og eventuell servicebryter. Tilkobling til og montering av servicebryter leveres/monteres av Entreprise K401.

Leverandøren skal oppgi effekt-(kW)/strømbehov(A) og beskrive foretrukket plassering antall av elektriske tilkoblingspunkter for 400V og 230V.

Entreprise K401 leverer datapunkt. Antall og foretrukket plassering av datapunkter skal beskrives.

- 2.5 K502 Automasjon SD

Det skal angis om signaltype (I/O eller buss) og eventuelle tilgjengelige buss protokoller. Det er foretrukket å benytte komponenter og utstyr som har ett IP-grensesnitt for kommunikasjon til SD-anlegget. Relevante og kompatible kommunikasjonsprotokoller for dette er Bacnet IP/Modbus TCP, men det kan sekundært også aksepteres å benytte Bacnet MS-TP/Modbus RTU (feltbuss) inkludert konvensjonelle IO-signaler om IP-kommunikasjon ikke finnes på utstyret.

For kommunikasjon med styringssystemene (alarmer, styringssignaler mv.) leveres RJ45 IKT-uttak på vegg av K401. Enhetene skal være ferdig forberedt for slike tilkoblinger.