Tiltaksplan for Forurenset Grunn for «prosjektnavn»

«BILDE PROSJEKT»

| BYM Prosjektnummer | PBE saksnummer | Versjon | Dato | Utarbeidet av | Kvalitetssikret av |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Innholdsfortegnelse

1	Innledning	3

2	Områdebeskrivelse og forurensningssituasjon	4

2.1	Områdebeskrivelse	4

2.2	Planlagte terrenginngrep	4

2.3	Kjent forurensning	4

2.4	Løsmasser, hydrogeologi og berggrunn	5

3	Miljøtekniske grunnundersøkelser	6

3.1	Tilstandsklasser, risikovurdering og akseptkriterier	6

3.2	Prøvetaking og analyser	7

3.2.1	Analyseresultater	8

4	Tiltaksplan	9

4.1	Miljømål	9

4.2	Graveinnstruks	10

4.2.1	Massehåndtering etter tilstandsklasse	10

4.2.2	Massehåndtering etter avfallskategori	11

4.2.3	Avfall	11

4.3	Støvflukt	12

4.4	Håndtering av anleggsvann	12

4.4.1	Vannhåndtering	12

4.4.2	Tiltak for å begrense anleggsvann	12

5	Kontroll og overvåkning	13

6	Sluttrapport	13

7	Oppsummering av tiltaksplanen	14

8	Referanser	15

Innledning

Bymiljøetaten (BYM) skal si generelt hva som skal gjøres og hvor prosjektet skal gjennomføres (Gnr/Bnr og adresse).

Prosjektet skal utføres i perioden dato/år/mnd, start og slutt.

Tiltaksplanen er utarbeidet av ….. og kvalitetssikret av miljørådgiver.

Mer tekst om prosjektet, som sier litt mer om hva som skal gjøres. Spesifikt med tanke på terrenginngrep. Hvor skal det graves og hvor dypt? Selve tiltaksområdet med tanke på terrenginngrep er markert i Figur .

Treschows gate

Hans Nielsen Hauges gate

Lillogata

Bentsebrugata

Nordkappgata

Storoveien

Figur 1: Forslag: tiltaksområdet markert med rødt (sett inn bilde på ditt tiltaksområde).

Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i et tiltaksområde skal det iht. forurensningsforskriftens §2-4  bli utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning. Ved funn av forurensning skal det utarbeides en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn i tråd med forurensingsforskriften §2-6 Krav om tiltaksplan. I Oslo kommune er det Plan- og bygningsetaten (PBE) som er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften kapittel 2 (Klima- og miljødepartementet, 2004).

Områdebeskrivelse og forurensningssituasjon

Områdebeskrivelse

Si noe om:

- Området

- Dagens arealbruk (for eksempel benyttes i dag som asfaltert vei og fortau) og hva den er definert som (for eksempel "Boligområde" iht. veileder for forurenset grunn (Miljødirektoratet, 2023)).

- Fremtidig arealbruk (for eksempel planlagt arealbruk for undersøkelses-området er "Boligområde" iht. Miljødirektoratet sin veileder (Miljødirektoratet, 2023)

- Nærmeste resipient

- Nærmeste grøntområde

Planlagte terrenginngrep

Beskrivelse av arbeid som skal gjennomføres, med fokus på terrenginngrep. Hvor stort er tiltaksområdet, hvor dypt er det planlagt å grave? Er det planlagt gjenbruk av masser?

Kjent forurensning

Noe om dagens forurensningssituasjon (tidligere prøvesvar fra området eller nærliggende områder, eller grunnforurensningsdatabasen (Miljødirektoratet))

- Kjente oljetanker på området

- Innenfor aktsomhetsområdet for forurensning i Oslo (Miljødirektoratet)

- Historisk aktivitet? F.eks. kjent at det tidligere var et teglverk der, bensinstasjon osv.

Figur 2: Forslag: Utsnitt fra Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase som viser at tiltaksområdet er/ikke er registrert som forurenset (Miljødirektoratet) (sett inn bilde fra ditt tiltaksområde).

Løsmasser, hydrogeologi og berggrunn

- Beskriv hva for løsmasser området har (NGU løsmassekart) (Norges Geologiske Undersøkelse , u.d.) og hva denne løsmassen har å si for evt. spredning av forurensning/mistanke til forurensning. Kanskje ukjente fyllmasser?

- Si noe om grunnvannsnivået

Figur 3: Forslag: NGUs løsmassekart for tiltaksområdet som viser at området består for det meste av fyllmasser/leirmasser/ukjente masser (Norges Geologiske Undersøkelse , u.d.)(sett inn bilde fra ditt tiltaksområde)

- Beskriv hva for berggrunn det er i området (NGU berggrunnskart) (Norges Geologiske Undersøkelse) og hva denne berggrunnen har å si for evt. spredning av forurensning/mistanke til forurensning.

- Mistanke om alunskifer eller syredannende bergarter?

Miljøtekniske grunnundersøkelser

Tilstandsklasser, risikovurdering og akseptkriterier

For å kunne vurdere generell helse- og miljørisiko av forurenset grunn, har Miljødirektoratet utarbeidet en veileder for forurenset grunn (Miljødirektoratet, 2023). Denne angir 5 ulike tilstandsklasser (TKL) knyttet til innehold av forurensende stoffer og forbindelser. Se Tabell 1. Klassene tar utgangspunkt i normverdi for hvert stoff, definert i forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg 1 (Klima- og miljødepartementet, 2004). Det er nok at én parameter i en jordprøve måles til TKL2 eller høyere for at jordprøva blir definert som forurenset.

Tabell 1: Tilstandsklasser (TKL) for forurenset grunn og beskrivelse av tilstand.

| TKL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beskrivelse av tilstand | Meget god | God | Moderat | Dårlig | Svært dårlig | Farlig avfall |

Det er den øverste meteren som har størst betydning for eksponeringen av mennesket. Det stilles derfor ulike krav til toppjord og dypereliggende jord. Arealbruk av området er avgjørende for akseptkriteriene. Fremtidig arealbruk for undersøkelsesområdet defineres som "boligområde» iht. Miljødirektoratet sin veileder (Miljødirektoratet, 2023). Tillatte tilstandsklasser for denne arealbruken er vist i Tabell 2.

Tabell 2: Sammenheng mellom planlagt arealbruk og tilstandsklasser i ulike dyp. (fjern de planlagte arealene som ikke er aktuell for ditt prosjekt)

| Regulert/ planlagt arealbruk | Tilstandsklasse i toppjord (< 1m) | Tilstandsklasse i dypereliggende jord (> 1m) |
| --- | --- | --- |
| Boligområde | Tilstandsklasse 1-2 | Tilstandsklasse 1 – 3, eller tilstandsklasse 4 dersom risikovurdering konkluderer at det er akseptabelt. |
| Sentrumsområdet, kontor og forretning | Tilstandsklasse 1-3 | Tilstandsklasse 1 – 3 eller - tilstandsklasse 4 dersom risikovurdering for spredning konkluderer at det er akseptabelt - tilstandsklasse 5 dersom risikovurdering for helse og spredning konkluderer at det er akseptabelt |
| Industri og trafikkareal | tilstandsklasse 1 – 3 eller tilstandsklasse 4 dersom risikovurdering for spredning konkluderer at det er akseptabelt | Tilstandsklasse 1 – 3 eller - tilstandsklasse 4 dersom risikovurdering for spredning konkluderer at det er akseptabelt - tilstandsklasse 5 dersom risikovurdering for helse og spredning konkluderer at det er akseptabelt |

Prøvetaking og analyser

Si noe om tiltaksområdets areal samt hvor mange prøver det er krav om å ta og hvor mange prøver har blitt tatt og av hvem/når og fra hvor mange prøvepunkt.

Jordprøvene ble analysert hos et akkreditert laboratorium, og massene har i påvente av analyseresultatene blitt mellomlagret på eget område innenfor tiltaksområdet. Mellomlagringen har foregått på en forsvarlig måte på tett dekke (presenning, asfalt mm.) med fokus på å unnvike spredning av forurensning.

X stk. prøver ble sendt inn til et akkreditert laboratorium og analysert for:

- Oljeforbindelser (Alifater og THC)

- BTEX (flyktige hydrokarboner)

- 8 Tungmetaller

- PAH-16

- PCB-7

- TOC (denne analysen må ikke tas på alle prøver, men kanskje 4-5 representative) hvis vi skal levere til inert mottak

- Utlekkingstest (denne analysen må ikke tas på mer enn en prøve, og behov må vurderes) for å kunne levere forurensede masser til inert mottak.

Analyseresultater

Analyseresultatene er vist i Tabell , påviste TKL1-3, hvorav de fleste var TKL1/rene. Analyseresultatene fra ALS er lagt ved i Vedlegg 2. Plassering av prøvepunkt med tilstandsklasser er vist i Figur .

Figur 4 Forslag: Prøvepunkter (sett inn for ditt prosjekt der for eksempel indre farge viser TKL 0-1m og ytre farge TKL 1-?m)

Tabell 3 Tabell med analyseresultat

Ettersom det er påvist forurensning er det krav om tiltaksplan, og massene skal håndteres som beskrevet i kapittel 4.

Tiltaksplan

Miljømål

Hovedmålet med tiltaksplanen er å forhindre spredning av forurensning under anleggsarbeidet samt riktig massedisponering i henhold til gjeldende regelverk. Spesifikke miljømål vil være:

- Eksponering: Opphold i området eller på eiendom skal ikke medføre uakseptabel helserisiko som skyldes forurensninger i grunnen.

- Spredning: Gravearbeider på området skal ikke føre til uønsket spredning av miljøgifter og forurensning til omkringliggende områder eller resipienter.

- Gjenbruk: Vurdere mulighetene for gjenbruk av masser.

Graveinnstruks

Gravemasser skal disponeres som følger:

- All graving skal skje kontrollert, slik at det ikke oppstår fare for spredning av forurensning.

- Forurenset masse skal ikke blandes med rene masser.

- All graving i forurensede masser skal, så fremt mulig, foregå tørt.

- Masser med forurensningsgrad innenfor akseptkriteriene kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Ved gjenbruk skal det angis på kart hvor massene er omdisponert. Det er ikke tillatt å gjenbruke forurensede masser utenfor tiltaksområdet.

Dersom det påtreffes masser som gir mistanke om annen forurensning enn påvist ved analyser skal arbeidene stanses frem til en miljørådgiver har vurdert forurensningsgraden, omfang og hvor massene eventuelt kan leveres.

Massehåndtering etter tilstandsklasse

Jordmassene skal håndteres etter forurensningsgrad som beskrevet i Tabell  på tiltaksområdet. Fjern de radene i tabellen under som ikke er aktuelt i prosjektet.

Tabell 4: Beskrivelse av massehåndtering etter forurensningsgrad på tiltaksområdet.

| Forurensing | Håndtering |
| --- | --- |
| Ikke-forurensede masser/ Tilstandsklasse 1 | Masser innenfor TKL 1 regnes som rene og tilfredsstiller kravene iht. arealbruken. Massene kan disponeres fritt både innenfor og utenfor tiltaksområdet, med mindre kommunen pålegger annet. |
|  | Steiner og blokker over 20 mm uten finstoff kan disponeres som rene masser og kan frasiktes utgravde fyllmasser der dette er praktisk for å redusere mengden av forurensede masser som må leveres til godkjent mottak. |
| Forurensede masser i TKL 2 | Masser i TKL 2 regnes som lettere forurenset masse og kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Massene kan ikke gjenbrukes utenfor tiltaksområdet. |
| Forurensede masser i TKL 3 | Masser i TKL 3 regnes som lettere forurenset masse og kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Massene kan ikke gjenbrukes utenfor tiltaksområdet. |
| Forurensede masser i TKL 4 | Masser i TKL 4 kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet dersom det ved en risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. |
| Forurensede masser i TKL 5 | Masser i TKL 5 kan gjenbrukes under 1 dybdemeter innenfor tiltaksområdet dersom det ved risikovurdering av både helse og spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. |
| Avfall | Avfall (byggavfall, metallskrap, husholdningsavfall med mer) som graves opp, skal sorteres ut på stedet og leveres til godkjent mottak. Betongrester/fundamenter, asfalt eller annet avfall i grunnen regnes ikke som gravemasser, og skal håndteres som avfall etter avfallsforskriften. |

Det planlegges å gjenbruke så mye av massene som mulig i prosjektet. Har vi noen steder vi spesifikt vet at vi kan gjenbruke massene? Der det er overskudd av masser skal rene og lavt forurensede masser prioriteres for gjenbruk foran masser med høyere forurensningsgradsgrad.

Massehåndteringskart

Legg inn et kart med tilstandsklasser som viser massehåndteringsplan for området med ca. m2 for hver tilstandsklasse.

Mellomlagring av masser

Dersom det blir behov for å mellomlagre masser på tiltaksområdet skal dette gjøres på en slik måte at eventuell forurensningen ikke spres. Forurensede masser må skilles fra rene masser under mellomlagringen. Massene skal lagres på tett dekke.

Områder hvor det legges forurensede masser skal fysisk avgrenses slik at ikke uvedkommende kommer i kontakt med massene.

Massehåndtering etter avfallskategori

Prosjektet må velge hva som er gjeldende og fjern all tekst som ikke er relevant/fjern de tilstandsklasse som ikke er i prosjektet ditt

Ved utkjøring av masser fra tiltaksområdet blir de definert som næringsavfall og skal håndterings iht. avfallskategoriene i avfallsforskriften: inert avfall, ordinært avfall eller farlig avfall.

- Masser kan leveres til avfallsmottak for inerte masser hvis de er rene masser eller masser i TKL 2-3 med TOC under 3% og utlekkingstest som tilsier inerte masser.

- Masser kan leveres til avfallsmottak for ordinære masser fra TKL1-4

- Masser må leveres til avfallsmottak for farlig avfall hvis de er over TKL5

Rene masser kan leveres til mellomlager for så å gjenbrukes i prosjektet. (Husk at dette ikke er godkjent mottak)

Avfall

Avfall (byggavfall, metallskrap, husholdningsavfall med mer) som graves opp, skal sorteres ut på stedet og leveres til godkjent mottak. Betongrester/fundamenter, asfalt eller annet avfall i grunnen regnes ikke som gravemasser, og skal håndteres som avfall iht. avfallsforskriften .

Støvflukt

Dersom det blir svært tørt under gravearbeidene kan støvflukt fra forurensede masser bli et problem. For å forhindre dette skal massene dekkes med presenning. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, f.eks. ved mye vind, må det vurderes å gjennomføre lett vanning av massene.

Håndtering av anleggsvann

Si noe om muligheten for at det oppstår anleggsvann. Mengde, grunnvann, sannsynlighet for nedbør osv.

Vannhåndtering

Si noe om vannmengde samt håndtering og kontroll. Her er mulighetene, og det som beskrives her er bindende for utførelsen. Ved endringer her skal PBE godkjenne det og tiltaksplanen må endres:

- Lokal håndtering (infiltrering i grunn med samme forurensning)

- Sugebil

- Påslipp til kommunens nett (må søkes vann- og avløpsetaten) – må renses

- Direkteutslipp til resipient (må søkes Statsforvalteren) – må renses

Tiltak for å begrense anleggsvann

Følgende punkter kan begrense vann i gropen:

- Det skal i utgangspunktet ikke graves ved sterk nedbør

- Entreprenør skal følge med på værmeldinger og ha utstyr tilgjengelig dersom det planlegges å grave under store nedbørsmengder. Hvis byggeleder og/eller BYMs miljøkoordinator vurderer at graving må stanses på grunn av nedbør og inntrengende vann, skal arbeidet stanses.

- Entreprenør skal ha en beredskapsplan som inkluderer håndtering av anleggsvann i tilfelle ekstrem snøsmelting, ekstrem nedbør eller andre situasjoner hvor man akutt må håndtere anleggsvann.

- I tilfelle store nedbørsmengder på kvelder eller helger, må det sikres at det utgravde området ikke blir tilført mer vann enn nødvendig.

- Det skal tilstrebes å ha korte gravestrekk åpne om gangen. Det vil si at det skal graves opp og fylles igjen fortløpende i sjakten for å hindre nedbør i sjakten.

Kontroll og overvåkning

Tiltaksplanen skal gjennomgås i oppstartsmøte med entreprenør før grunnarbeidene starter for å avklare håndtering og disponering av forurensede masser. Utførende entreprenør er ansvarlig for at tiltaksplanen følges. Entreprenøren skal ha nødvendig beredskap på stedet for å stanse akutt forurensning samt fjerne og/eller begrense virkningen av den.

Byggherre/miljørådgiver skal følge opp terrenginngrepet med visuell inspeksjon av gravemassene og uttak av representative jordprøver for analyse under utgraving.

Tiltaksplan er et eget punkt under byggemøter.

Dersom det under arbeidet oppdages uventet forurensning som kan medføre akutt spredning eller helsefare, plikter entreprenør å stanse arbeidet og kontakte byggherre (miljørådgiver) for å vurdere situasjonen.

Sluttrapport

Senest tre måneder etter at tiltakene i tiltaksplanen er gjennomført skal det sendes en sluttrapport til kommunen ved Plan- og bygningsetaten, jfr. § 2-9 i forurensningsforskriften (Klima- og miljødepartementet, 2004) som sier noe om:

- hvordan tiltaksplanen er fulgt

- hvordan eventuelle vilkår fra godkjenningsvedtaket (til tiltaksplanen) er fulgt opp

- hvordan eventuelle avvik fra tiltaksplanen er fulgt opp og lukket

- hvilken type forurensning som er levert, hvor det er levert, mengder og dato for levering, legg ved dokumentasjon

- hvor de rene massene er levert, legg ved dokumentasjon

- forurensningssituasjonen på prosjektområdet etter at arbeidene er avsluttet

- lokalitet-ID og datoen for når den nåværende forurensningssituasjonen på prosjektområdet ble registrert inn i Grunnforurensningsdatabasen

Oppsummering av tiltaksplanen

| Punkt i § 2-6 | Kortfattet beskrivelse | Kapittel |
| --- | --- | --- |
| Redegjørelse for undersøkelser som er foretatt |  |  |
| Redegjørelse for fastsatte akseptkriterier | Akseptkriterier for helserisiko for arealbruken boligområde er fastsatt iht. Miljødirektoratets veileder for forurenset grunn (Miljødirektoratet, 2009). Se tabell 1 i kap. 3.2 |  |
| Vurdering av risiko for forurensningsspredning under arbeidet som følge av terrenginngrepet | Risiko for spredning av forurensning som følge av grunnarbeidene vurderes å være liten. |  |
| Redegjørelse for hvilke tiltak som skal gjennomføres, samt tidsplan for gjennomføring | Tiltaksplanen redegjør for graveinstruks, spredningsreduserende tiltak og massehåndteringen. Planlagt oppstart gravearbeider er september/oktober 2019 |  |
| Redegjørelse for hvordan forurenset masse skal disponeres | Alle forurensede overskuddsmasser skal leveres godkjent mottak dersom de ikke kan gjenbrukes på eiendommen. Påtreffes andre typer masser enn beskrevet i tiltaksplanen, skal en miljørådgiver tilkalles for en nærmere vurdering av massene og ev. prøvetaking og kjemiske analyser. |  |
| Redegjørelse for kontrolltiltak | En miljørådgiver skal føre tilsyn under tiltaksfasen, samt bistå med oppfølging og supplerende prøvetaking ved behov. Entreprenør skal ta vare på kvittering fra mottak masser har blitt levert til, disse skal legges ved sluttrapport. |  |
| Dokumentasjon av at tiltaksgjennomføringen blir utført av godkjente foretak | Utførende entreprenør vil ha ansvaret for å håndtere forurensningen i henhold til tiltaksplanen og eventuelle vilkår stilt i godkjenningsvedtak fra forurensningsmyndigheten. |  |

Referanser

Klima- og miljødepartementet. (2004).