porter

Vedlegg 1 - Ytelsesbeskrivelse

for anskaffelse av driftsavtale på:

Vinterdrift - barnehager

til Oslobygg KF

Driftsavtalenr:

R261120

Innhold

1. Driftsavtalens art og omfang	2

1.1	Lokasjon og utførelse	3

1.2	Kart og areal	3

1.3	Tilgang til eiendommer	4

1.4	Eiendommer i drift	4

2.	Krav til leveransen	5

2.1	Hovedytelse	5

2.2	Frister	5

3.	Krav til brøyting	6

3.1	Generelle krav	6

3.2	Etterrydding og haugplasser	7

3.3	Tidskrav og uttaksgrense for brøyting	7

4.	Krav til strøing	7

4.1	Generelle krav	7

4.2	Fylling av strøkasser	8

4.3	Tidskrav for strøing	8

4.4	Særkrav Berg gård barnehage	8

5.	Krav til vårfeiing	9

5.1	Generelle krav	9

5.2	Tidskrav for vårfeiing	9

6.	Tilleggsarbeider	9

7.	Rapportering og oppfølging	10

7.1	Dokumentasjon og varsling	10

7.2	Registrering i HMS-reg 	11

1. Driftsavtalens art og omfang

Oslobygg KF (OBF) forvalter og drifter ca. 380 barnehager i Oslo. Porteføljen består av eiendommer som leies ut til bydelene.

Kontrakten omfatter utførelse av snøbrøyting, strøing og vårfeiing av barnehager i Oslo. 
Ytelsen skal sikre god fremkommelighet og sikkerhet for eiendommens brukere under forhold hvor det kan legge seg snø og is på barnehagens område, parkeringsplasser og adkomstveier.

Lokasjon og utførelse

Driftskontraktene er inndelt i fire geografiske områder. Eiendomsoversikt er i vedlegg 2. Prisskjema.

Kart og areal

Brøytekart ligger som webkart og oppdateres etter behov. 
Link til kart: Oslobygg eiendommer innsynsapp
Merk at kartet inneholder eiendommer som ikke er en del av denne ytelsen. Se prisskjema for adresse og anleggsnavn. Det er oppdragsgivers kart som er gjeldende for utførelsen.

Det tas forbehold om at ikke alle forhold som for eksempel nødutganger, kummer/sluk, deponi på eiendommen mv. kommer frem av kartene, og at leverandør må innarbeide dette i arbeidsinstruksen for den enkelte eiendom. Oppdragsgiver kan gjøre endringer i kartene under kontraktsperioden.

Areal i kartet er et estimat, og kan i praksis avvike noe begge veier. Eksempelvis vil feieareal være større, og brøyteareal noe mindre enn oppgitt pga. Avstander til fasader og konstruksjoner. Mindre justeringer av eksisterende areal av liten praktisk betydning justeres ikke i prisskjema.

Det er ikke differensiert mellom manuell og maskinell brøyting i arealet oppgitt i prisskjema.

Kartet skiller stedvis mellom maskinell og manuell brøyting, men flere steder vil det være opp til utførende hva slags utstyr som benyttes. I prisskjemaet er det for enkelte eiendommer gitt opplysninger om antatt utførelse. Se kap. 3 krav til brøyting.

Maskinell brøyting er merket med blått, manuell med rosa. Spesielle forhold er markert med skrå skravur og skal være bemerket i prisskjema.
Snødepoier er markert med turkis. Ikke alle eiendommer har oppgitt snødeponi.

Tilgang til eiendommer

Enkelte eiendommer vil trenge opplåsing/låsing av kjøreporter. Oppdragsgiver skaffer til veie nøkler hvor det er et behov for dette. Leverandør vil ha ansvar for forsvarlig oppbevaring av nøkler.

Eiendommer markert med status tomt bygg eller revet skal driftes iht. areal og kvalitet, men trenger ikke prioriteres først.

Eiendommer i drift

Barnehagene er i drift mellom 07-17.00. Arbeid i dette tidsrommet er som hovedregel ikke tillatt.

Eiendommene i drift har som regel ikke aktivitet etter stengetid, utover bruk av nærmiljøet. Leverandør/utførende personell skal før hver sesongstart gjennomføre barmarksbefaring for å gjøre seg kjent på eiendommene, og sette seg inn i eventuelle endringer.

- Krav til leveransen

Leverandør skal holde seg orientert om værforhold og iverksette tiltak etter dette. 

Merk at enkelte eiendommer har særkrav, eller andre særlig forhold. Dette er oppgitt i vedlegg 2. Prisskjema. Disse skal prises som en del av hovedytelsen. Enkelte eiendommer skal prioriteres mht. særlige forhold, hovedsakelig taxitransport.

Hovedytelse

- 20 utkall maskinell og manuell snøbrøyting eller strøing.

20 utkall tar høyde for variasjon i behovet mellom brøyting og strøing.

Et utkall er gjennomkjøring av alle eiendommer inkl. etterrydding.
Maskinell brøyting defineres som bruk av kjøretøy som traktor, hjullaster og mindre spesialmaskiner med maksfart over 25km/t. Manuell brøyting defineres som ikke maskinell utførelse og utføres med skuffe, blåse, snøfres eller mindre maskiner som ikke kan hjulkjøres mellom eiendommer.
For utkall utover hovedytelsen gjelder fastpris for enkeltutrykk oppgitt i vedlegg 2 - Prisskjema.
I tilfeller hvor det kun er behov for å brøyte/strø enkelteiendommer pga. lokale forskjeller skal dette faktureres enkeltvis, eller gå innunder samlet utkall for sesongen så lenge samlet antall utkall ikke overstiger 25. Halve utkall benyttes når halvparten av eiendommene i driftskontrakten brøytes. 
Leverandør har ikke anledning til å telle et helt utkall ved brøyting av enkelteiendommer. Slike tilfeller skal avklares med Oppdragsgiver.

- Maskinell og manuell feiing med spyling.

Spyling er bruk av vann for skylling av faste dekker etter feiing, ikke kun som støvdemping. Det skal benyttes støvdempende tiltak ved behov, for eksempel ved grovfeiing.

- Oppfylling av strøkasser innen 15. oktober.

Det er minimum 1 strøkasse pr. Eiendom.

Frister

| 15. oktober/ 1. november | Fylling av strøkasser/ Dokumentasjon |
| --- | --- |
| 20. mars | Tentativ feieplan oversendes |
| 1 og 13. mai | Ferdigstillelse av vårfeiing, hhv. innenfor og utenfor Ring 2 |
| 1.J juli | Utbedring av brøyteskader |
| 3 dager | Tidskrav for fylling av strøkasse etter meldt behov |

- Krav til brøyting

Generelle krav

Brøyting av vei og fortau skal gjøres på en slik måte at det sikrer best mulig fremkommelighet. Brøyting skal utføres slik at underlaget blir jevnt uten issvuller o.l. Det skal brøytes åpninger i snøfonner ved kryssende gangveier og andre passasjer slik at god fremkommelighet og sikt ivaretas. 
Snø deponeres som hovedregel på eiendommen. Leverandør plikter å deponere snø på en slik måte at flytting av eller bortkjøring av snø ikke er nødvendig. Der hvor det er mulig, skal det deponeres på vegetasjonsareal. Leverandør plikter å varsle oppdragsgiver når deponiene er fulle eller har behov for å flyttes på.

•	Brøytebredde skal være minst 1,8 meter.

•	Inngangsporter skal gå fritt, og oppbygging av snø og is skal ikke komme så langt at det er til hinder for inngangsporter.

•	Det skal ikke hauges mot gjerder.

•	Det skal ikke dannes såle tykkere enn 5 cm.

•	Dersom vær og vind fører til at det bygger seg opp fonner, må brøyting igangsettes selv om gjennomsnittlig snødybde er under den fastsatte uttaksgrense.

•	De til enhver tid gjeldende politivedtekter for Oslo kommune skal ivaretas.

Snørydding skal utføres med egnet utstyr. Tilbyder må sikre at maskiner som brukes har tilgang til hele området iht. til brøyteplan og for å sikre tilfredsstillende brøyting.

Det er manuell brøyting på alle eiendommene, enten i sin helhet eller i tillegg til maskinell brøyting. Enkelte eiendommer har en overvekt av manuell brøyting pga. Små arealer eller tilkomst. Omfanget kan variere typisk mellom 20-100m2, men kan variere.
Øvrig manuell brøyting for alle eiendommer er typisk mot innganger, trapper, ramper, nødutganger, gangveier og foran vognskur. Brøytekart estimerer så godt som mulig hva som kan egne seg for den enkelte eiendom, men det kan variere.

Det vil være opp til tilbyder hvilket utstyr som er best egnet. Enkelte eiendommer har interne porter som ikke har tilstrekkelig bredde for tilkomst med maskin.

Krav til brøyting gjelder for hovedytelse og utkall utover 20.

Referansemaskin Kramer 8085 og 5040 passer i de fleste barnehager.

Under ekstreme værforhold eller kontinuerlig snøfall over flere døgn kan kravene fravikes.

Etterrydding og haugplasser

Etterrydding skal gjennomføres når det er behov for det, og senest to døgn etter siste snøfall. Eksempelvis etter større snøfall.

Etterrydding omfatter innbrøyting/pussing av snø som ikke har blitt brøytet inn mot fortauskant på grunn av parkerte biler eller andre forhold. 
Aktiviteten omfatter også utfresing og pussing etter høvling/skraping, samt siktforbedring i veikryss og foran skilter.

Etterrydding skal være inkludert i utkallet.

Krav til etterrydding gjelder for hovedytelse og utkall utover 20.

Bortkjøring av snø må foretas der hvor snø ikke kan lagres. Der hvor bortkjøring ikke er inkludert skal det meldes til, og bestilles av, Oslobygg.

Tidskrav og uttaksgrense for brøyting

Snøbrøyting skal igangsettes ved forventet snøfall på 5 cm eller mer og dersom akkumulerte mengder blir mer enn 5 cm. Med forventet snøfall på 5 cm aksepteres en oppstart av brøyting på 3-4 cm dersom det er meldt 5 cm eller mer. Dette med hensyn til å få brøytet alle barnehagene innen åpningstiden.

Brøytingen av områdene skal så langt som mulig ferdigstilles senest kl. 07.00 på virkedager og kl. 10.00 på søndager og helligdager. Krav til gjenomkjøringstid er 6 timer.

Barnehagenes åpningstid er 07.00-17.00. Maskinell rydding av barnehager skal utføres i perioden 17.00-07.00.

Manuell rydding av trapper og gangporter i åpningstid tillates. Bruk av snøfres må avtales og godkjennes av barnehagens styrer.  Maskinell brøyting av adkomstvei og parkering utenfor barnehagen tillates på dagtid.

- Krav til strøing

Generelle krav

Strøing skal iverksettes for alle brøytearealer snarest etter behovet oppstår, og senest etter 2 timer. Områdene skal strøs slik at trygg ferdsel ivaretas. Eksempelvis ved glatt overflate etter brøyting og når regnvann eller smeltet snø er frosset/på vei til å fryse til is.

Områdene skal strøs slik at trygg ferdsel sikres til enhver tid. Strøing utføres maskinelt og manuelt. Det skal benyttes knust steinmateriale, fraksjon 2-8 mm. Knust leca er godkjent, og anbefales ved hålke. Det aksepteres å salte rundt porter for å forebygge isdannelse, og ivareta portfunksjonen.
Bruk av andre fraksjoner, eller saltblandet materiale, må godkjennes av Oslobygg.

Fylling av strøkasser

Før sesongstart skal alle strøkasser fylles opp innen 15. oktober, og skal være inkludert i fastprisen. Dette skal dokumenteres innen 01. november. Det er normalt én til to 350- 550 liters strøsandkasse per eiendom.

Strøkasser i barnehagene skal fylles gjennom sesongen ved behov etter bestilling fra OBF. Barnehagen melder behov for fylling i OBFs FDV-system.

Tidskrav for fylling av strøkasser er tre virkedager etter meldt behov.

Det er mulig å avtale plassering av strøsilo på eiendommene til Oslobygg. Plassering av disse på areal hvor de ikke hindrer biltrafikk/fotgjengere, kan regnes med uten leie av gategrunn. Strøsilo skal fjernes ved kontraktens utløp.

Tidskrav for strøing

Strøing skal igangsettes snarest, og senest innen 2 timer etter at behovet oppstår. Tidskrav for gjennomføring er 4 timer, og skal så langt som mulig være ferdigstilt før kl. 07.00 på virkedager og kl. 08.00 på søndager og helligdager. Strøing av barnehager skal utføres i perioden 17.00-07.00.

Strøing kan pålegges mellom kl. 07-17 etter skriftlig varsel fra oppdragsgiver. I slike tilfeller skal sjåføren følges av en ekstra person som ivaretar sikkerheten, dersom barnehagen er åpen. Dette gir leverandøren rett på tillegg i vederlaget.

Krav til strøing gjelder for både hovedytelse og utkall utover 20

Særkrav Berg gård barnehage

Adkomstvei til Berg gård barnehage skal saltes for å ivareta sikker fremkommelighet for taxitransport av barn til barnehagen. Barnehagen er en byomfattende spesialbarnehage for barn med sammensatte funksjonsutfordringer, og ankommer derfor i taxi.

Adkomstveien skal saltes, med en frekvens som ivaretar fremkommelighet i ukedagene morgen og ettermiddag. Adkomstveien skal også brøytes på dagtid dersom brøytegrunnlag oppstår.
Pris for salting skal oppgis i egen post for enhetspriser.

Når strøing er tilstrekkelig gjøres dette på ordinær frekvens. Det skal ikke saltes i helger, og ikke flere ganger i døgnet uten avtale med Oppdragsgiver.

- Krav til vårfeiing

Generelle krav

Arbeidene skal planlegges før utførelsen starter. Fremdriftsplan for alle forvaltningsenhetene som angir rekkefølge og tidspunkt/uke på arbeidene, oversendes Oslobyggs kontraktsansvarlig innen 20. mars.

Maskinell vårfeiing inkluderer feiing med spyling av faste dekker som brøytes. Grus skal spyles ut med vann der hvor maskiner ikke kommer til. Det skal benyttes støvdempende tiltak.

I forkant av vårfeiing skal snøhauger spres utover med hjullaster el.l. for å fremskynde smelting. Før feiing skal leverandør fjerne grus fra vegetasjonsarealer hvor det har vært snødeponi.

I tillegg til fastsatt areal skal tilstøtende areal tas med i vårfeiingen. Dette er grensesnitt mot vegetasjonsarealer inntil 1 meter fra kanter på plen, buskfelt, staudefelt, og andre faste dekker.

Faste dekker defineres som asfalt, belegnings-/brostein og gummidekker og er ikke avgrenset til arealer omfattet av brøyting og strøing. Omfang varierer pr. eiendom, men er satt til å være 20% i tillegg på arealet for vårfeiing pr. geografiske område.

Vårfeiing av barnehager utføres i perioden 17.00-07.00. Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune, Oslo - Lovdata må overholdes.

Utført vårfeiing skal kunne dokumenteres med før- og etterbilder ved kontroll og avviksmeldinger.

Tidskrav for vårfeiing

Frist for oversendelse av fremdriftsplan: 20. mars.

| Innenfor ring 2 | Utenfor ring 2 |
| --- | --- |
| Frist. 01. mai. | Frist 13. mai. |

Erfaringsmessig vil sentrumseiendommene være frie for snø først.

Det er opp til Leverandør å planlegge gjennomføring innen frist. Ved større mengder grus, tidlig vår, og mye snøhauger/treg smelting, anbefales det å legge opp til grovfeiing i forkant av finfeiing. 
Dette med hensyn til arbeidsmengde tett på frist og begrenset tidsrom for gjennomføring.

- Tilleggsarbeider

- Fylling av strøkasser utover fylling før sesongen.

- Bortkjøring og deponering av snø.

- Rydding/fjerning av snø som ikke inngår i brøytearealet.

- Enkeltutrykninger for ekstra brøyting av adkomstveier og oppstillingsplasser.

Leverandør må ha kapasitet til temporære oppdrag ved behov, både maskinelt og manuelt. Tilleggsarbeider er eksempelvis fjerning av snø på innsiden av gjerder i barnehager når snømengden gjør at gjerdehøyden blir for lav, eller rydding av oppstillingsplasser. Bortkjøring og intern deponering av snø utføres på bestilling. Leverandør kan melde behov for flytting/bortkjøring ved fulle snødeponier.

Se prisskjema for hvilke poster/arbeider som inngår i fastpris, og hvilke som faktureres etter bestilling.

- Rapportering og oppfølging

Leverandøren skal utforme og oversende et infoskriv til oppdragsgiver som tilkjennegir antatt snømengde og hvilke tiltak som blir igangsatt.

Infoskrivet skal oversendes Oslobygg hver gang planlagt beredskap eller andre forhold endres som kan påvirke snørydding og/eller strøing. I tillegg skal det oversendes et etterfølgende infoskriv over hva som er utført brøytet og/eller strødd, samt eventuelle avvik. Infoskrivet skal sendes til den eller de Oslobygg oppgir som kontaktperson.

Leverandør skal kunne oversende status på antall utkall på forespørsel. Det skal oversendes samlet oversikt i april sammen med siste faktura for sesongen.

Dokumentasjon og varsling

Oppdraget omfatter oppfølging av avvik i oppdragsgivers gjeldende FDVU-system. Pt. er dette ORRA, men kan bli endret i kontraktsperioden. Leverandør må ha administrativ kapasitet til å følge opp avvik.

Leverandør skal dokumentere utbedrede avvik/brøyteskader med bilder.

Avvik på leveranse skal svares ut fortløpende med planlagte/utførte tiltak.

Utbedring av brøyteskader skal skje uten unødig opphold. Utbedringer som må gjøres etter vinteren skal være utbedret innen 31. juli.

Leverandøren skal fortløpende varsle både oppdragsgiver og bruker om skader påført eiendommene. Dette meldes som avvik i FDVU-systemet.

Skader på gjerder og porter skal sikres innen 3 timer etter skaden er skjedd, og utbedres permanent innen 2 virkedager. Leverandør skal umiddelbart varsle oppdragsgiver dersom skade ikke kan utbedres. Kravet om sikring kan ikke fravikes.

Oppdragsgiver kan rekvirerer arbeidene for å utbedre skaden for leverandørens regning etter avtale, eller ved mangel på respons innen rimelig tid.

Dersom det oppstår forhold som forårsaker redusert fremkommelighet på eiendommene i det området som omfattes av oppdraget, skal leverandøren melde dette til oppdragsgiver v/teknisk forvalter umiddelbart eller via ORRA.

Registrering i HMS-reg

Leverandøren skal sørge for at alle personer som utfører tjenester på avtalen registrerer seg i oppdragsgivers system for registrering.

Inn- og utregistrering skal skje via app, og per område, som defineres i samarbeid mellom partene når oppdragsgiver har fått innsyn i leverandørens brøyteroder/ruter og arbeidsbeskrivelser.