Vedlegg 1 - Ytelsesbeskrivelse

for anskaffelse av driftsavtale på:

Vintervedlikehold – helse, omsorg, kultur og beredskapsbygg

til Oslobygg KF

Driftsavtalenr:

R261121

Innhold

1. Driftsavtalens art og omfang	3

1.1	Lokasjon og utførelse	3

1.2	Kart og areal	3

1.3	Tilgang til eiendommer	4

1.4	Eiendommer i drift	5

2.	Krav til leveransen	5

2.1	Hovedytelse	5

2.2	Frister	6

3.	Krav til brøyting	6

3.1	Generelle krav	6

3.2	Etterrydding og haugeplasser	7

3.3	Tidskrav og uttaksgrense for brøyting	7

3.4	Særkrav for beredskapsbygg	7

4.	Krav til strøing	8

4.1	Generelle krav	8

4.2	Fylling av strøkasser	8

4.3	Tidskrav for strøing	8

5.	Krav til vårfeiing	9

5.1	Generelle krav	9

5.2	Tidskrav for vårfeiing	9

6.	Tilleggsarbeider	9

7.	Rapportering og oppfølging	10

7.1	Dokumentasjon og varsling	10

7.2	Registrering i HMS-reg.	11

1. Driftsavtalens art og omfang

Oslobygg KF (OBF) drifter ca. 180 eiendommer innenfor helse, omsorg, kultur og beredskap.

Porteføljen består av eiendommer som leies ut til bydelene, Brann og redningsetaten, Barne-og familieetaten, Velferdsetaten, Sykehjemsetaten, kultureiendommer samt andre typer eiendommer som Legevakten og næringseiendommer.

Kontrakten omfatter utførelse av snøbrøyting, strøing og vårfeiing av eiendommene.

Ytelsen skal sikre god fremkommelighet og sikkerhet for eiendommens brukere under forhold hvor det kan legge seg snø og is på parkeringsplasser og adkomstveier.

Legevakten og beredskapseiendommer skal ha særlig prioritering. Kravene er presisert i kapitlene for utførelse.

Flere av eiendommene har døgnbemanning og formål som yter tjenester til Oslos innbyggere.

Dette stiller generelt høye krav til utførelse.

Lokasjon og utførelse

Driftskontraktene er inndelt i to geografiske områder. Eiendomsoversikt er i vedlegg 2. Prisskjema.

Kart og areal

Brøytekart ligger som webkart og oppdateres etter behov. 
Link til kart: Oslobygg eiendommer innsynsapp
Det er oppdragsgivers kart som er gjeldende for utførelsen. Merk at kartet inneholder eiendommer som ikke er en del av denne ytelsen.

Leverandøren skal utarbeide arbeidsinstrukser for egne arbeider, og kvalitetssikre kart for eiendommene og skriftlig melde avvik til oppdragsgiver.

Det tas forbehold om at ikke alle forhold som for eksempel nødutganger, kummer/sluk, deponi på eiendommen mv. kommer frem av kartene, og at leverandør må innarbeide dette i arbeidsinstruksen for den enkelte eiendom. Oppdragsgiver kan gjøre endringer i kartene under kontraktsperioden.

Areal i kartet er et estimat, og kan avvike noe begge veier. Eksempelvis vil feieareal være større, og brøyteareal noe mindre enn oppgitt pga. Avstander til fasader og konstruksjoner. Mindre justeringer av eksisterende areal av liten praktisk betydning justeres ikke i prisskjema.

Det er ikke differensiert mellom manuell og maskinell brøyting i arealet oppgitt i prisskjema.
Kartet skiller stedvis mellom maskinell og manuell brøyting, men flere steder vil det være opp til utførende hva slags utstyr som benyttes. I prisskjemaet er det for enkelte eiendommer gitt opplysninger om antatt utførelse. Se kap. 3.1 krav til brøyting.

Maskinell brøyting er merket med blått, manuell med rosa. Spesielle forhold er markert med skrå skravur og skal være bemerket i prisskjema.
Snødepoier er markert med turkis. Ikke alle eiendommer har oppgitt snødeponi.

Tilgang til eiendommer

De fleste eiendommene er tilgjengelige. Enkelte eiendommer vil trenge opplåsing/låsing av kjøreporter/bakgårder. Oppdragsgiver skaffer til veie nøkler hvor det er et behov for dette. Leverandør vil ha ansvar for forsvarlig oppbevaring av nøkler.

Eiendommer markert med status tomt bygg eller revet skal driftes iht. areal og kvalitet, men trenger ikke prioriteres først.

Eiendommer i drift

Eiendommene er i drift, og består av formål for beredskap for brann, helse- og omsorgsbygg med beboere og lokasjoner med døgnvakt som f.eks. hjemmetjenesten. Flere av eiendommene har døgnbemanning og beboere med utfordringer innen rus/psykiatri. 
Dette er eiendommer som generelt stiller høye krav til fremkommelighet.

Leverandør må ta hensyn og utvise fleksibilitet for prioritering av enkelte eiendommer ved større snøfall.

Leverandør/utførende personell skal før hver sesongstart gjennomføre barmarksbefaring for å gjøre seg kjent på eiendommene, og sette seg inn i eventuelle endringer. 
Oppdragsgiver har anledning til å legge føringer for prioritering av eiendommer i dialog med leverandør.

- Krav til leveransen

Leverandør skal holde seg orientert om værforhold og iverksette tiltak etter dette.

Merk at enkelte eiendommer har særkrav, eller prioritering. Dette er oppgitt i kap. 3.3 og prisskjema. Disse skal prises som en del av hovedytelsen.

Hovedytelse

- 25 utkall maskinell og manuell snøbrøyting eller strøing.

25 utkall tar høyde for variasjon i behovet mellom brøyting og strøing.

Et utkall er gjennomkjøring av alle eiendommer inkl. etterrydding/pussing.

Maskinell brøyting defineres som bruk av kjøretøy som traktor, hjullaster og mindre spesialmaskiner med maksfart over 25km/t. Manuell brøyting defineres som ikke maskinell utførelse, men utføres med skuffe, blåse, snøfres eller mindre maskiner som ikke kan hjulkjøres mellom eiendommer.

For utkall utover hovedytelsen gjelder fastpris for enkeltutrykk oppgitt i vedlegg 2 - Prisskjema.

I tilfeller hvor det kun er behov for å brøyte/strø enkelteiendommer pga. lokale forskjeller skal dette faktureres enkeltvis, eller gå innunder samlet utkall for sesongen så lenge samlet antall utkall ikke overstiger 25. Halve utkall benyttes når halvparten av eiendommene for driftskontrakten brøytes. 
Leverandør har ikke anledning til å telle et helt utkall ved brøyting av enkelteiendommer. Slike tilfeller skal avklares med Oppdragsgiver.

- Maskinell og manuell feiing med spyling

Spyling er bruk av vann for skylling av faste dekker etter feiing, ikke kun som støvdemping. Det skal benyttes støvdempende tiltak ved behov, for eksempel ved grovfeiing.

- Oppfylling av strøkasser innen 15. oktober.

Det er minimum 1 strøkasse pr. Eiendom.

Frister

| 15. oktober/ 1. november | Fylling av strøkasser / Dokumentasjon |
| --- | --- |
| 20. mars | Tentativ feieplan oversendes |
| 1 og 13. mai | Ferdigstillelse av vårfeiing, hhv. innenfor og utenfor Ring 2 |
| 1. juli | Utbedring av brøyteskader |
| 3 dager | Tidskrav for fylling av strøkasse etter meldt behov |

- Krav til brøyting

Generelle krav

Brøyting av vei og fortau skal gjøres på en slik måte at det sikrer best mulig fremkommelighet, og at bortkjøring av snø unngås. Brøyting skal utføres slik at underlaget blir jevnt uten issvuller o.l. 
Snø deponeres som hovedregel på eiendommen. Leverandør plikter å deponere snø på en slik måte at flytting/bortkjøring av snø ikke er nødvendig. Der hvor det er mulig, skal det deponeres på vegetasjonsareal slik at hauger ikke opptar plass i kjøre- og parkeringsareal. Leverandør plikter å varsle oppdragsgiver når deponiene er fulle eller har behov for å flyttes på.

  - Brøytebredde skal være minst 1,8 meter.

  - Det skal ikke hauges mot gjerder.

  - Det skal ikke dannes såle tykkere enn 5 cm.

  - Det skal brøytes åpninger i snøfonner/brøytekanter ved kryssende gangveier og andre passasjer slik at god fremkommelighet og sikt ivaretas.

  - Dersom vær og vind fører til at det bygger seg opp fonner, må brøyting igangsettes selv om gjennomsnittlig snødybde er under den fastsatte uttaksgrense.

  - De til enhver tid gjeldende politivedtekter for Oslo kommune skal ivaretas.

Det er manuell brøyting på tilnærmet alle eiendommene, i tillegg til maskinell brøyting. Dette er typisk mot innganger, trapper, ramper, nødutganger, mindre interne gangveier og foran kjøreporter. Omfanget kan variere typisk mellom 20-50m2, men kan variere. Brøytekart angir så langt som mulig hva som egner seg for den enkelte eiendom, men kan variere.

Det vil være opp til Leverandør hvilket utstyr som er best egnet. De fleste eiendommene har god fremkommelighet for maskin, men enkelte eiendommer har interne porter som ikke har tilstrekkelig bredde for tilkomst med større maskiner.

Krav til brøyting gjelder for både hovedytelse og utkall utover 25.

Under ekstreme værforhold eller kontinuerlig snøfall over flere døgn kan kravene fravikes.

Etterrydding og haugeplasser

Etterrydding skal gjennomføres når det er behov for det, f.eks. Etter større snøfall, og senest to døgn etter siste snøfall. Etterrydding omfatter innbrøyting/pussing av snø som ikke har blitt brøytet inn mot fortauskant på grunn av parkerte biler eller andre mindre avvik. Aktiviteten omfatter også utfresing og pussing etter høvling/skraping, samt siktforbedring i veikryss og foran skilter.

Etterrydding skal være inkludert i utkallet.

Bortkjøring av snø må foretas der hvor snø ikke kan lagres. Der hvor bortkjøring ikke er inkludert skal det meldes til, og bestilles av, Oslobygg.

Krav til etterrydding gjelder for både hovedytelse og utkall utover 25.

Tidskrav og uttaksgrense for brøyting

Snøbrøyting skal igangsettes ved forventet snøfall på 5 cm eller mer og dersom akkumulerte mengder blir mer enn 5 cm. Med forventet snøfall på 5 cm aksepteres en oppstart av brøyting på 3-4 cm dersom det er meldt 5 cm eller mer. Dette med hensyn til at det ikke akkumuleres mye snø på eiendommene, og for å sikre god fremkommelighet før åpningstid.

Det er fortrinnsvis akkumulert mengde snø som gir grunnlag for utkall, da en stor andel av eiendommene har døgnkontinuerlig drift.

Brøytingen av områdene skal så langt som praktisk mulig ferdigstilles senest kl. 07.00 på virkedager og kl. 09.00 på søndager og helligdager. Krav til gjenomkjøringstid er 6 timer. 
Enkelte eiendommer skal ha prioritet før åpningstid.

Særkrav for beredskapsbygg

Brøytekanter foran kjøreporter på beredskapsbygg skal ikke være til hinder for utkjøring, og skal ryddes umiddelbart etter maskinell brøyting. Ved større snøfall, og behov for flere utkall innen samme døgn, skal beredskapseiendommer og eiendommer med samfunnskritiske tjenester ha høyest prioritet. Ytterligere instrukser er oppgitt i vedlegg 2 Prisskjema og eiendomsliste. Oppdragsgiver har anledning til å gjøre endringer i dialog med Leverandør.

Legevakten – Trondheimsveien 233

Prioriteres til kl. 07.00. Kosting av ambulansedekke utføres på bestilling, og skal utføres innen et døgn etter behov er meldt.

- Krav til strøing

Generelle krav

Strøing skal iverksettes for alle brøytearealer snarest etter behovet oppstår, og senest etter 2 timer. Områdene skal strøs slik at trygg ferdsel ivaretas. Eksempelvis ved glatt overflate etter brøyting og når regnvann eller smeltet snø er frosset/på vei til å fryse til is.

Strøing utføres maskinelt og manuelt. Det skal benyttes knust steinmateriale, fraksjon 2-8 mm. Det aksepteres å salte rundt porter for å forebygge isdannelse, og ivareta portfunksjonen.
Bruk av andre fraksjoner, eller saltblandet materiale, må godkjennes av Oslobygg.

Fylling av strøkasser

Ved sesongstart skal alle strøkasser fylles opp innen 15. oktober. Dette skal dokumenteres innen 01. november. Det er normalt én til to 350- 550 liters strøsandkasse per eiendom. Dette skal inkluderes i fastpris for strøing.

Strøkasser skal fylles gjennom sesongen ved behov etter bestilling fra OBF. Leietaker melder behov for fylling i OBFs FDV-system.

Det er mulig å avtale plassering av strøsilo på eiendommene til Oslobygg. Plassering av disse på areal hvor de ikke hindrer biltrafikk/fotgjengere, kan regnes med uten leie av gategrunn. Strøsilo skal fjernes ved kontraktens utløp.

Tidskrav for strøing

Strøing skal igangsettes snarest, og senest innen 2 timer etter at behovet oppstår. Tidskrav for gjennomføring er 4 timer.

Krav til strøing gjelder for både hovedytelse og utkall utover 25.

- Krav til vårfeiing

Generelle krav

Arbeidene skal planlegges før utførelsen starter. Fremdriftsplan for alle forvaltningsenhetene som angir rekkefølge og tidspunkt/uke på arbeidene, oversendes Oslobyggs kontraktsansvarlig innen 20. mars. Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune, Oslo - Lovdata må overholdes.

I forkant av vårfeiing skal snøhauger spres utover med hjullaster el.l. for å fremskynde smelting. Grus fra vegetasjonsarealer hvor det har vært snødeponi skal fjernes.

Maskinell vårfeiing inkluderer feiing med spyling av faste dekker som brøytes. Grus skal spyles ut med vann der hvor maskiner ikke kommer til. Det skal benyttes støvdempende tiltak. 

I tillegg til fastsatt areal skal tilstøtende areal tas med i vårfeiingen. Dette er grensesnitt mot vegetasjonsarealer inntil 1 meter fra kanter inn på plen, buskfelt, staudefelt, og andre faste dekker som må blåses manuelt ifm. maskinell feiing.

Faste dekker defineres som asfalt, belegnings-/brostein og er ikke begrenset til arealer omfattet av brøyting og strøing. Omfang varierer, men er i snitt lagt til å være 20% i tillegg på arealet for vårfeiing pr. geografiske område.

Utført vårfeiing skal kunne dokumenteres med før- og etterbilder ved kontroll og avviksmeldinger.

Tidskrav for vårfeiing

Frist for oversendelse av fremdriftsplan: 20. mars.

| Innenfor ring 2 | Utenfor ring 2 |
| --- | --- |
| Frist. 01. mai. | Frist 13. mai. |

Erfaringsmessig vil sentrumseiendommene være frie for snø først.

Det er opp til Leverandør å planlegge gjennomføring innen frist. Ved større mengder grus, tidlig vår, og mye snøhauger/treg smelting, anbefales det å legge opp til grovfeiing i forkant av finfeiing. Dette med hensyn til arbeidsmengde tett på frist, og for fremkommelighet for rullestol/sykesenger o.l.

- Tilleggsarbeider

- Fylling av strøkasser gjennom sesongen (etter 15. oktober)

- Bortkjøring og intern deponering av snø.

- Rydding/fjerning av snø som ikke inngår i brøytearealet.

- Kosting/fjerning av snø.

- Kosting av ambulansedekke på Legevakten.

Bortkjøring og intern deponering av snø utføres på bestilling. Erfaringsmessig er det mindre behov for dette. Leverandør kan melde behov for flytting/bortkjøring.

Se ellers konkurransegrunnlagets prisskjema for hvilke poster/arbeider som inngår i fastpris, og hvilke som faktureres etter bestilling.

- Rapportering og oppfølging

Leverandøren skal utforme og oversende et infoskriv til oppdragsgiver som tilkjennegir antatt snømengde og hvilke tiltak som blir igangsatt.

Infoskrivet skal oversendes Oslobygg hver gang planlagt beredskap eller andre forhold endres som kan påvirke snørydding og/eller strøing. I tillegg skal det oversendes et etterfølgende infoskriv over hva som er utført brøytet og/eller strødd, samt eventuelle avvik. Infoskrivet skal sendes til den eller de Oslobygg oppgir som kontaktperson.

Leverandør skal kunne oversende status på antall utkall på forespørsel. Det skal oversendes samlet oversikt i april sammen med siste faktura for sesongen.

Dokumentasjon og varsling

Oppdraget omfatter oppfølging av avvik i oppdragsgivers gjeldende FDVU-system. Pt. er dette ORRA, men kan bli endret i kontraktsperioden. Leverandør må ha administrativ kapasitet til å følge opp avvik.

Leverandør skal dokumentere utbedrede avvik i FDVU-systemet.

Avvik på leveranse skal svares ut fortløpende med planlagte/utførte tiltak.

Utbedring av brøyteskader skal skje uten unødig opphold. Utbedringer som må gjøres etter vinteren skal være utbedret innen 31. juli.

Leverandøren skal fortløpende varsle både oppdragsgiver og bruker om skader påført eiendommene. Dette meldes som avvik i FDVU-systemet.

Oppdragsgiver kan rekvirerer arbeidene for å utbedre skaden for leverandørens regning etter avtale, eller ved mangel på respons innen rimelig tid.

Dersom det oppstår forhold som forårsaker redusert fremkommelighet på eiendommene i det området som omfattes av oppdraget, skal leverandøren melde dette til oppdragsgiver v/teknisk forvalter umiddelbart eller via ORRA.

Registrering i HMS-reg.

Leverandøren skal sørge for at alle personer som utfører tjenester på avtalen registrerer seg i oppdragsgivers system for registrering.

Inn- og utregistrering skal skje via app, og per område, som defineres i samarbeid mellom partene når oppdragsgiver har fått innsyn i leverandørens brøyteroder/ruter og arbeidsbeskrivelser.