# Bilag 1: Kundens beskrivelse av bistanden

## Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

### Generelt

Vinmonopolet har 354 butikker med ulikt teknisk utstyr og tilhørende energibruk. Vinmonopolet leier butikklokalene sine, og butikkene er vanligvis lokalisert i kjøpesentre sammen med andre butikker.

Vinmonopolet har et mål om å kutte 50 % av utslippene i egen virksomhet innen 2030 sammenliknet med 2018. Redusert energibruk er ett av de prioriterte områdene i egen virksomhet, og vi må oppnå en reduksjon i total energibruk på 20 % innen 2030 (gitt samme klimafaktor på strømmen).

Vinmonopolets samlede direkte energibruk er totalt rett i underkant av 15 mill. kWt/år. I tillegg til dette kommer enkelte energiregninger direkte fra gårdeiere, samt indirekte energibruk som følge av tilført energi gjennom gårdeiers ventilasjonssystemer.

Ventilasjon og kjøling
Ventilasjon og kjøling kommer som hovedregel fra gårdeiers systemer, men vi gjennomfører likevel årlig service på kjøl/ventilasjon. Et 20-talls butikker har eget ventilasjonssystem der vi eier og drifter systemet.

Belysning og oppvarming
Belysningen i butikkene er styrt av tidsur, og de fleste butikker har LED-lys (generasjon 3 eller 4) uten sonebelysning. Temperatur i butikk styres av veggmonterte panelovner (spiserom/kontor), takmonterte varmeplater (Eswa) på lager/butikk. Flere butikker har varmepumper (ulik alder, størrelse og effektivitet) samt de fleste butikker har Frico-vifte over varemottaket.

Mange butikker har varmekabler/snøsmelting på utvendig varerampe.

### Energidata

Vinmonopolet mottar energidata direkte fra vår strømleverandør løpende. Dataene er visualisert i PowerBI med blant annet oversikt over energibruk pr time pr butikk. I tillegg henter vi temperaturdata fra butikkenes nærmeste værstasjon som da vises i rapportene sammen med forbruksdata.

Energirapportene i PowerBI deles med 12 bærekraftkonsulenter (butikksjefer som er lært opp i energibruk og enkel energioppfølging), samt butikksjefene våre. Rapportene følges opp i ulik grad pr i dag pr butikk fra ingen løpende sjekk til ukentlig sjekk (avhengig av egeninteresse).

Hver butikk har en viss kunnskap om eget energibruk, og setter seg et eget årlig energimål i januar/februar for kommende år (hvor mye energi butikken skal bruke inneværende år i total kWt) i butikkens såkalte miljøplan. Miljøplanen er en del av underlaget for Vinmonopolets Miljøfyrtårnsertifisering på butikknivå.

I enheten butikkutvikling sitter det spesifikk kompetanse på kjøl/ventilasjon, og i enheten bærekraft finnes det kompetanse på generell energioppfølging, rapportbygging i PBI og omregning fra energibruk til klimautslipp.

Enkelte butikker har fått gjennomført en egen energivurdering i løpet av høsten 2025.

### Gjennomføring av oppdraget

Vinmonopolet vil i løpet av september få på plass en intern person på et 18 mnd. engasjement som energikoordinator. Denne personen vil være en naturlig kontaktperson mellom kunden og energirådgiver(ne) i avtaleperioden.

Forventet oppstart av avtalen er medio oktober 2026. Endelig fremdriftsplan utarbeides i samarbeid mellom partene etter kontraktsinngåelse.