Bymiljøetaten

Idrettsprosjekter

pr

Funksjonsbeskrivelse

REHABILITERING AV RUSTAD

KUNSTGRESSBANE

| Rev. | Dato | Beskrivelse | Utarbeidet | Kontrollert | Godkjent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 24.06.2026 | Funksjonsbeskrivelse kunstgress | ROA | OK |  |

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	GENERELT	4

1.1	Omfang av totalentreprisen	4

1.2	Informasjon om anlegget	4

1.3	Totalentreprenørens ansvar	6

1.4	Prosjektering	6

1.5	Overordnede tekniske premissdokumenter	7

2	GRUNNARBEIDER - BANEFUNDAMENT	14

2.1	Informasjon – Eksisterende banefundament	14

2.2	Rehabilitering banefundament	14

2.3	Snødeponi	15

2.4	Krav til godkjente tester av banefundament	16

3	GRUNNARBEIDER – ANDRE ARBEIDER	17

3.1	Gjerder og porter	17

3.2	Ballfangernett	17

3.3	VA-installasjoner	18

3.4	Granulattiltak	18

3.5	Levering av utstyr	19

3.6	Bom ved innkjøring til grusplass. Opsjon	20

4	EKSISTERENDE KUNSTGRESSYSTEM – DEMONTERING OG AVHENDING	21

4.1	Krav til fjerning og håndtering av eksisterende kunstgressystem	21

4.2	Krav til dokumentasjon	22

4.3	Krav til dokumentasjon ved eksport av avfall	22

5	NYTT KUNSTGRESSYSTEM – LEVERING OG INSTALLASJON	23

5.1	Vedlikehold	23

5.2	Dokumentasjonskrav	23

5.3	Felttest – informasjon	23

5.4	Krav til pad	24

5.5	Krav til kunstgresset	25

5.6	Krav til stabiliserende innfyll (sand)	25

5.7	Krav til egenskapsinnfyll	26

5.8	Krav til utførelsen – installasjon	26

5.9	Oppmerking	27

6	FLOMLYSANLEGG	29

6.1	Riving og håndtering av eksisterende anlegg	29

6.2	Nytt flomlysanlegg	29

7	ARBEID TILSTØTENDE AREALER	31

GENERELT

Omfang av totalentreprisen

OSLO KOMMUNE v/Bymiljøetaten skal rehabilitere Rustad kunstgressbane. Banen blir liggende med samme posisjon og størrelse som før.

Prosjektet omfatter i korthet følgende:

- Fjerning av eksisterende kunstgressystem. Pad skal i utgangspunktet gjenbrukes og reinstalleres.

- Grunnarbeider banefundament, utskifting av tette masser.

- Nytt kunstgressystem.

- Fjerning av eksisterende 3 master og elektrisk kabling rundt banen.

- Snødeponi

- Nytt flomlysanlegg

- Granulattiltak, ballfangernett, kjøreport og asfaltarbeider.

- Slamsuging av eksisterende drenssystem rundt banen.

- Granulattiltak rundt banen

Kunstgressbanen vil etter ferdigstillelse bli felttestet av byggherre og skal bestå:

- NFFs breddestandard (også kjent som Nordisk norm/standard)

- Kulturdepartementets «Krav til egenskaper for kunstgress for fotball»

Informasjon om anlegget

Rustad kunstgressbane ligger i Østensjø bydel ved Rustad skole og er en del av Rustad idrettspark. Kunstgressbanen benyttes hovedsakelig til fotball og har en spilleflate på 100 x 64 meter. Kunstgressbanen ble etablert i 2003/04 og rehabilitert i 2014. området er regulert til Idretts-/sportsanlegg.

Informasjon – Eksisterende kunstgressbane:

| LOKASJON (kilde: norgeskart.no) | Paal Bergs vei 135, 0692 Oslo Gnr/Bnr: 167/1 og 162/10 |
| --- | --- |
| BRUTTOAREAL KUNSTGRESS | Ca 106m x 68 m ihht innmåling |
| AREAL OPPMERKET HOVEDBANE | Ca 100 m x 64 m ihht til innmåling |
| SIKKERHETSSONER (KUNSTGRESS) | Kortside: 3,0 m Langside: 2,0 m |
| PAD | ProPlay 23D |
| KUNSTGRESS | 40 mm monofiber |
| INNFYLL | Kork og sand |
| UNDERVARME | Nei |
| VANNINGSANLEGG | Nei |
| FLOMLYSANLEGG | 3 eldre lysmaster med LED armatur, skal erstattes med 6 nye master og 200 lux på spilleflaten. |
| VINTERDRIFT | JA |
| FOTBALLMÅL | 11er mål: 7er mål: |
| BRUKERGRUPPER | - Rustad idrettslag - Rustad Abildsø Sportsklubb - Rustad skole - Barnehager i nærområdet. |

Regulering

Rustad kunstgressbane er regulert til idretts-/sportsanlegg.( S-3917, 11.06.2002)

Totalentreprenørens ansvar

Kontraktsforholdet skal reguleres av NS8407:2011 med de tilpasninger som følger av Oslo kommunes formular for NS 8407, se vedlegg 01.

I totalentreprise har entreprenøren påtatt seg ansvar for hele- eller det vesentligste av prosjektering og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid for byggherren.

Prosjektering

Totalentreprenør har ansvar for videre prosjektering og utførelsen. Multiconsult har hatt ansvar for prosjektering på vegne av byggherren før kontraktssignering og har stått for utarbeidelse av nødvendig prosjekteringsgrunnlag så langt. Byggherre har beskrevet generelle funksjons- og ytelseskrav samt generelle krav til materialer som skal legges til grunn for den videre prosjekteringen. Entreprenør overtar ansvaret for det videre prosjekteringsarbeidet. Risikoen for valg av løsninger og prosjektering før signering påhviler byggherre, jf. vedlegg 01. Multiconsult vil fortsatt besitte rollen som ansvarlig søker for prosjektet. Rammesøknad for flomlysanlegget er sendt inn til PBE i juni 26. Arbeidene i selve banen er ikke søknadspliktig.

Totalentreprenøren har ansvar for å kartlegge eventuelle installasjoner i grunnen som kan berøres av tiltaket. Totalentreprenøren må selv vurdere- og foreståinnhenting av gravetillatelse og andre offentlige tillatelser i henhold til gjeldende offentlige instrukser. Det henvises for øvrig til fagnotater fra Multiconsult.

Alle tegninger som produseres leveres digitalt i DWG-format, i tillegg til PDF-fagtegninger.

Overordnede tekniske premissdokumenter

I tillegg til alle underliggende dokumenter som følger med Totalentreprenørens ansvar, nevnes spesielt følgende premissdokumenter og som skal legges til grunn for totalentreprenørens prosjektering av anlegget:

- Oslo kommune Bymiljøetatens - Del 2 Instruks for graving ved gatetrær og i park- og friområder

- Forurensningsforskriften - Nytt kapittel 23A, gjeldende innenfor tiltaksområdet.

- NFF Veileder - Utforming av miljøvennlige kunstgressbaner

- Kulturdepartementets Veileder – Kunstgressboka (2015)

- NFFs breddestandard (Nordisk norm/standard)

- Kulturdepartementets «Krav til egenskaper for kunstgress for fotball»

- FIFA Quality Programme for Football Turf

  - Handbook of Test methods, October 2015 Edition, V 3.1. (16.03.2020)

  - Handbook of Requirements, October 2015 Edition, V 3.1. (16.03.2020)

  - Standarder og normer

Alle Oslo kommunes standarder, normer og forskrifter for arbeider på kommunal grunn gjelder med mindre annet er avtalt. Et utvalg av de mest relevante standarder og normer er angitt under (listen er ikke uttømmende):

Utvalg av standarder og normer som ligger til grunn for prosjektet:

- VA-norm, Vann og avløpsetaten

- VAV Oslo, «Overvannshåndtering, en veileder for utbygger», jan 2017

- VAV Oslo, Veileder til ekstern prosjektering av VAVs anlegg, januar 2019

- Instruks for graving ved gatetrær og i park- og friområder

- ARBEID NÆR TRÆR- Veiledning og krav for rigg- og anleggsarbeid

  - Entreprenør er selv ansvarlig for å følge veilederen «Arbeid nær trær, veiledning og krav for rigg- og anleggsarbeid» følges. Entreprenøren må erstatte skadede trær med etter VAT-03 modellen.

- BYMS Retningslinjer for park

- Oslo kommunes IN-mal

- Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1974-10-09-2

  - SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø)

Totalentreprenøren skal ha et system for internkontroll og tilfredsstille alle krav til SHA for kontraktens arbeider som er gitt i Byggherrens SHA‐plan (vedlegg 9) og SHA‐håndbok. Byggherren har gjennomført SHA‐risikovurdering i tidligfase. Resultatet fra denne foreligger i SHA‐ planen.

Krav angitt i SHA-planen skal implementeres i totalentreprenørens gjennomføring og alle nødvendige tiltak skal prises og inkluderes i prosjektgjennomføring. Ytterligere risikovurderinger og planlegging av arbeidene må gjennomføres av totalentreprenør før gjennomføring av arbeider.

  - RIGG OG DRIFT

    - Generelt

Alle ytelser ifm. etablering av eget kontraktarbeid, drift av eget kontraktarbeid, avvikling av eget kontraktarbeid, drifts- og vedlikeholds dokumentasjon, kontroll av underlaget, drift av sikring eller beskyttelse og evt. utarbeidelse av avfallsplan for egne og underentreprenørers arbeider skal være inkludert.

- Klargjøring og istandsetting av tomt: Totalentreprenøren er ansvarlig for klargjøring og istandsetting av tomten før og etter anleggsarbeidene. Riggplassen skal tilbakestilles til minst samme stand som før anleggsstart, dokumentert av totalentreprenøren. Eventuelle skader eller slitasje i tilknytning til anleggsadkomster skal også utbedres.

- Undersøkelse av eksisterende anlegg: Før arbeid skal totalentreprenøren foreta en tilstrekkelig undersøkelse med henblikk på lokalisering av eksisterende rør, kabler v/kabelpåvisning eller andre anlegg i grunnen. Hvis resultatet av undersøkelsen får betydning for løsninger eller andre ulemper for naturmiljøet, skal byggherren underrettes uten ugrunnet opphold.

- Håndtering av overskuddsmasser: Overskuddsmassene fra arealet som regnes som fyllmasser eller forurensede masser skal transporteres til godkjent deponi.

- Møter og anleggsbefaringer: Det skal avholdes oppstartsmøte, samt byggherremøte minst hver 14. dag med påfølgende anleggsbefaring. Ut over disse vil det bli avholdt enkeltbefaringer ved behov for avklaringer på stedet.

- Sikkerhet og adkomst: Anleggsområdet skal sikres slik at uvedkommende til en hver tid ikke kan ta seg inn. Det skal ved inn- og uttransportering til anleggsområdet tas særlig hensyn til publikum. Totalentreprenøren skal også ivareta sikring av anleggsplass og skilting med informasjon til publikum som viser omlagte og midlertidige ferdselsårer.

Publikum må ikke oppleve unødvendig begrenset adkomst til friområdet som 	følge av anleggsvirksomheten.

- Overholdelse av kontraktsvilkår: Totalentreprenøren og deres underentreprenører skal følge gjeldende Oslomodellen - Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes anskaffelser av varer, tjenester og bygg og anlegg.

- Respekt for eiendomsgrenser: Totalentreprenøren må til enhver tid holde seg innenfor Oslo kommunes grunn med sine maskiner og sitt virke dersom ikke annet er avtalt. Totalentreprenør må ha kontroll på eiendomsgrenser langsmed anlegget slik at de ikke tar seg til rette på annen manns grunn dersom dette ikke er avtalt spesielt. Dette gjelder både tilkomst/ferdsel over eiendom og arbeider på eiendom.

- Ansvar for rigg- og driftsytelser: Totalentreprenør er ansvarlig for alle felles rigg- og driftsytelser i prosjektet. Det er totalentreprenørs ansvar å gjøre seg kjent på arbeidsstedet og å fremskaffe nødvendige opplysninger som har betydning for økonomi, fremdrift eller på annet vis har betydning for pris.

    - Tilrigging av byggeplass

Totalentreprenøren etablerer rigg for egne og underentreprenørers arbeider på eiendommen.

Riggområdet kan etableres på eksisterende parkeringsplass/grusplass rett sør for banen.

Det medtas all nødvendig tilrigging som:

- Klargjøring av tomten for adkomst i byggetiden.

- Tilrigging av provisoriske tekniske anlegg, inkludert strøm- og ladeinfrastruktur for byggeplass, maskiner og utstyr. Byggherren vil sørge for opprettelse av en prov kasse med 400 V med 2 uttak 32 A. Entreprenør sørger selv for ladestasjon-/løsning og oppkobling med tilstrekkelig kapasitet og effekt for sitt behov.

- Rigging av transportanlegg og stillaser samt evt. produserende anlegg.

- Etablering av nødvendige brakker/rom og lager for egne og underentreprenørers arbeider.

- Klubbhuset har møterom som kan benyttes til byggherremøter. Toaletter i klubbhuset kan benyttes av entreprenøren.

- Etablering av et 2 m høyt anleggsgjerde rundt hele byggeplassen, riggarealet og lager med nødvendige porter. Adkomstveier/transportveier skal ved transport med mye publikum ha tilstrekkelig SHA-tiltak som for eksempel følgepersonell/sikkerhetsmann. Det medtas nødvendige tiltak for beskyttelse av eksisterende vegetasjon som skal bevares.

- Totalentreprenøren er ansvarlig for nødvendig skilting ved anleggsområdet. Følgende skilter er et minimumskrav: Skilting anleggstrafikk langs gangvei, advarsel og adgang forbudt skilter ved anleggsplassen. Må være oppmerksom på at det er både turgåere, og brukere av anlegg, med mange barn. Nødvendige tiltak for dette må inkluderes i tilbudet.

- Totalentreprenør skal sørge for innhenting av nødvendig underlag til ansvarlig søker for innsending og godkjenning av IG samt ferdigattest. Entreprenør skal innhente evt andre tillatelser fra offentlige etater som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet.  Rammesøknad for flomlysanlegget er sendt inn av Multiconsult.

- Ved lagring utenfor anleggsområdet må dette skje etter avtale med byggherren og grunneier.

- Tilrigging for avfallshåndtering og evt. mellomlagring av masser.

- Firmaprofilering og plassering av skilt skal godkjennes av byggherren.

Listen er ikke uttømmende, og det er totalentreprenørens ansvar å hensynta nødvendig rigg.

    - Drift av byggeplass

Omfatter all administrasjon og drift i forbindelse med gjennomføringen av egne og underentreprenørs (UE’s) arbeider. Det vises spesielt til kravene i kontraktbestemmelsene vedr. rapportering og evt. hovedbedrift.

Videre medtas all drift i forbindelse med byggeplassen og riggområdet.

Beskrivelsen omfatter alle ytelser og arbeid vedrørende arbeidsstikning i hele arbeidsperioden.

I forbindelse med transport av anleggsutstyr på området skal totalentreprenør besørge at det ikke forekommer skader på eksisterende natur på området. Alle veier og plasser som er benyttet i forbindelse med anleggsarbeidet skal gjenopprettes til den stand de var i da arbeidet startet. Der anleggsvirksomhet avskjærer gangveier må midlertidige gangforbindelser etableres for å opprettholde fremkommelighet for alle besøkende.

    - Kvalitetssikrende tiltak

Totalentreprenøren er ansvarlig for rydding, orden, avfallssortering og fjerning av alt avfall etter de arbeider som inngår i kontrakten. Ved avslutning av hver arbeidsdag skal byggeplassen være ferdig ryddet og avlåst.

    - Avsluttende dokumentasjon

      - Generelt

Totalentreprenør skal koordinere og sammenstille all FDV‐dokumentasjon inkludert as-built-tegninger i prosjektet. Totalentreprenøren skal levere FDV og «som bygget» tegninger senest en uke før overtagelsen.

Dokumentasjonen skal gjennomgås og godkjennes av byggherre før denne kan anses som levert. Nødvendig dokumentasjon for å ta i bruk anlegget en del av den dokumentasjon som skal foreligge ved overtakelse av anlegget, og må i så måte foreligge før overtagelse.

      - Innmålinger

Underveis gjennom bygging og etablering skal entreprenør fortløpende måle inn anlegg og elementer.  Elementer og anlegg skal måles inn i Euref 89 NTM sone 10. Høyde: NN2000 med minimum følgende:

- Benker, hjørnepunkter/endepunkter ved bakkenivå

- Støttemurer, topp, bunn og endepunkter

- Asfaltkanter

- Kantstein

- Trær, nederst inntil stamme

- Hvis aktuelt trekkrør/kabelgrøft, bunn hver 10. meter langs trasé

- Vadi, ytterkanter, topp/bunn voller og bunnpunkt/-kanter

- VA-elementer ved behov

- Nye rekkverk og gjerder

- Anleggets avgrensning, lukkede polygoner

Innmålinger skal kunne brukes til importeres til aktuelle kartdatabaser. Lag for ulike objekter og elementer kodes/navngis hensiktsmessig, evt. koding etter byggherrens systemer gjøres sammen med byggherren. Digitalt format for innmåling (sosi, dwg ol.) som leveres skal inneholde objekt (omriss med linjer, flate og punkt ).

Tegninger, fagmodeller og stikningsdata

Innmålingsdata og egenskapsdata skal leveres byggherren på digital form der innmålte objekter, elementer og anlegg skille med ulike lag og lagnavn.

Som grunnriss benyttes Euref 89 NTM sone 10. Høyde: NN2000.

      - Drifts- og vedlikeholds dokumentasjon (FDV)

Totalentreprenør er ansvarlig for å utarbeide og fremlegge en struktur for FDV-dokumentasjon. En mal med eksempler skal fremlegges på et oppstartsmøte for FDV, dette møtet holdes senest 5 uker etter oppstart på byggeplass. Totalentreprenør kaller inn til dette møtet.

FDV-dokumentasjon skal leveres i henhold til NS 3456 - 3 siffer nivå og minimum inneholde:

Funksjonsbeskrivelse

- Funksjonsbeskrivelser i prosaform som sier noe om hvordan ting fungerer og hvordan de forskjellige komponentene fungerer sammen og påvirker hverandre.

Produktbeskrivelse

- Tilstrekkelig produktopplysninger til å anskaffe tilsvarende vare i driftsperioden (kontaktinfo produsent / importør og varenr. o.l.)

- Antatt levetid / brukstid

- Relevant dokumentasjon for produktene som er levert

Anvisninger for drift og vedlikehold

- Ettersyn / kontroll

- Vedlikeholdsinstruks og -intervall

- Forutsetninger for installasjon og / eller bruk, samt ev. vilkår for garanti

Produktkataloger foretrekkes levert på norsk, men kan aksepteres på engelsk. All annen dokumentasjon skal leveres på norsk. All dokumentasjon skal være elektronisk i søkbart og redigerbart PDF format, tilrettelagt slik at sider kan slettes og legges til av autorisert person hos byggherren. Det skal ikke leveres dokumentasjon som ikke er relevant for prosjektet. Komplette produktkataloger etc. som kun delvis er relevante for prosjektet, blir ikke akseptert.

Strukturen i det digitale formatet må følge en logisk og tabellarisk oppbygging:

- Bygg-/ prosjektnavn, fagområde i henhold til bygningsdeltabell, entreprenør og årstall

- Filbenevnelser må i størst mulig grad være korte og konsise (selvforklarende). Filene må være redigerbare og ikke passordbeskyttet.

- FDV leveransen legges inn i egen definert mappestruktur etter avtale med Bymiljøetaten.

- Det skal synliggjøres i dokumentnavnene slik at 3 deling etter NS 3456 kan gjennomføres.

- For brukere: bruksanvisninger for daglig bruk med mer.

- For driftspersonell: veiledninger, driftsinstrukser med mer.

- Øvrige dokumenter: prosjekterings underlag, detaljer, datablader med mer.

Tegninger "som bygget" skal leveres i elektronisk mappestruktur. Leveres i DWG-format i tillegg til PDF fagtegninger.

Sluttoppgjøret vil ikke betales før komplett FDV-dokumentasjon er på plass. Vesentlige mangler i FDV-dokumentasjonen kan føre at byggherre ikke tar over prosjektet.

- Totalentreprenøren er ansvarlig for alle FDV‐leveranser fra sine underentreprenører og leverandører.

- Totalentreprenøren og aktuelle underentreprenører/leverandører skal ved behov også delta på FDV‐møter med byggherren samt byggherrens driftsorganisasjon. FDV‐leveransen er en del av kontraktarbeidene på lik linje med resten av leveransen og skal planlegges, dokumenteres, kvalitetssikres, styres og rapporteres.

- Totalentreprenøren skal utarbeide og gjennomføre et opplæringsprogram for drifts‐ og vedlikeholdspersonalet, se tekniske fagkapitler for utdypning. Alle utgifter til FDV‐dokumentasjon for arbeidene, samt opplæring av driftspersonalet for anlegget skal medtas.

- Det skal utarbeides en lettfattelig «bruksanvisning» i laminert plast for opphengning i teknisk rom. Instruksene skal foreligge i 3 eksemplarer av siste, godkjente versjon, en uke før ferdigbefaring. Instruksene leveres til byggherren digitalt, minimum 3 uker før overtakelse, for godkjenning.

Byggherren forbeholder seg retten til å forskyve tidspunktet for besiktigelsen dersom FDV‐dokumentasjon blir levert for sent.

Det skal i tillegg leveres:

- Veiesedler for lim, stabiliserende innfyll og egenskapsinnfyll.

- Komplett utfylt kvalitetssikringsplan for installasjonen av kunstgressystemet

- Veiesedler for bortkjørte og tilkjørte masser

  - Rapportering SHA og ytre miljø

Rapportering på ytre miljø og SHA skal oversendes Byggherren innen den 10. i påfølgende måned. BYM sin mal skal benyttes, «Vedlegg 06 - Vedlegg - Entreprenør rapport».

Alle maskiner som benyttes til utførelse av kontraktsarbeidet skal så lenge maskinen er på anlegget være koblet opp til oppdragsgivers løsning for innhenting av maskindata (Fremby).

Se “vedlegg 19 - Prosjektadministrative bestemmelser (PAB) totalentreprise”, pkt. 7.1 for utfyllende informasjon.

  - Overtakelse

Overtagelsesprosessen er generelt angitt under pkt. 10 i prosjektadministrative bestemmelser (vedlegg 1.3).

Byggherre har ansvar for å sette opp overtakelsesprotokoll. Signert dokument med alle vedlegg skannes og distribueres samme dag som overtakelsen, eller senest påfølgende dag.

For øvrig overtakelse iht. NS 8407

  - Garanti

Leverandør skal gi minimum 5 års funksjonsgaranti i henhold til nordiske krav på installert kunstgressystem, driftet i henhold til Byggherres rutiner, forutsatt at eksisterende pad består funksjonstest av byggherre. Funksjonstesten gjennomføres av et akredidert testinstitutt for kunstgressbaner. Tilsvarende funksjonsgaranti skal gjelde for tilfellet totalentreprenør skal levere ny pad.

GRUNNARBEIDER - BANEFUNDAMENT

Informasjon – Eksisterende banefundament

En test av planhet av banen og begrenset test av dreneringsevne er utført i de fire hjørnene av SportsLab høsten 2021. Testene viser at kunstgressbanen ikke tilfredsstiller relevante krav til drenering, planhet viser bare avvik i enkelte punkter og anser å være tilfredsstillende. Tilbakemelding fra klubb viser også at det står vann på banen i regnvær, som tilsier at dreneringen ikke fungerer tilfredsstillende.

Videre undersøkelser av baneoppbygging skal gjennomføres for 12 punkter i banen. Bærelagets kvalitet og egnethet skal dokumenteres gjennom drenerings- og stabilitetstest som egenkontroll. Byggherre inviteres til å delta på testen.

Det er gjennomført miljøgeologiske undersøkelser og utarbeidet tiltaksplan for gravearbeider.

For videre planlegging, tas det utgangspunkt i at bærelaget drenerer godt og at finavrettingen og øvre del av bærelaget fjernes.

Rehabilitering banefundament

Fjerning av tette masser

Fjerning av eksisterende avrettingslag, og øvre del av bærelag, leveres til godkjent mottak for gjenvinning eller deponering. Det er gjennomført miljøgeologiske undersøkelser og utarbeidet tiltaksplan for gravearbeider. Rapporten viser at det i banefundamentet ikke er funnet forurensede masser. Se vedlegg 10. Eksisterende avrettingslag 5 cm, og deler av bærelag 10 cm fjernes (totalt i snitt ca 15 cm)

Fjerning av asfalt

Asfalt (t=ca 4 cm) rundt banen fjernes og leveres til godkjent mottak for returasfalt.

Oppbygging av nytt bærelag

Tilførsel av bærelagsmasser fraksjon 4-63mm, forkilt med 4-16 mm. Antatt tykkelse 10 cm. Funksjonskrav i henhold til pkt. 2.4. Bærelag etableres med samme fall som ferdig bane.

Oppbygging av nytt avrettingslag

Tilførsel av avrettingsmasser. Tykkelse: 5 cm, tilstrekkelig stabilt og godt drenerende, anbefalt for kunstgress. Fraksjon: 0-8mm. Funksjonskrav i henhold til pkt. 2.4.

Kantstein

- NB! Merk at det på snittegning fra Multiconsult er tegnet inn kantstein mellom asfalt og kunstgress. Dette skal ikke utføres! I stedet renskjæres asfaltkant inn mot kunstgresset.

Ny asfalt

Ny asfalt etableres rundt banen.  Post inkluderer komplette for- og etterarbeider. Asfalt Agb11, tykkelse 4 cm. Mengde ca 1095 m2.

Skjæring av asfalt

Asfalt renskjæres inn mot kunstgresset rundt banen. Lengde ca 322 m.

Snødeponi

Snødeponi etableres utenfor sørøstre langside i henhold til tegning. Merk at landscapingdekke med løpebaner som vist på tegning ikke skal installeres. Det legges i stedet drensasfalt på arealet.

Miljøgeologiske grunnundersøkelser

Miljøgeologiske undersøkelser er gjennomført og det er utarbeidet tiltaksplan for gravearbeider. Se vedlegg 10.

Komplett fjerning av eksisterende masser

Komplett pris for utsjakting av masser, transport og levering til godkjent mottak.

Utsjakting ca 45 cm.

Ny oppbygging

Komplett pris for innkjøp, transport og utlegning og komprimering av nye masser.

Oppbygging som følger:

5 cm avrettingslag 0-8

20 cm pukk 4-63

6 cm XPS isolasjon

10 cm drenslag 4-16

Fiberduk

Asfaltering av snødeponi

Posten omfatter levering og utlegging av 4 cm drenerende asfalt over avrettingslag, inkludert alt arbeid, materialer, innkjøp, transport og ferdigstilling.

Krav til godkjente tester av banefundament

Ferdigstilt banefundament skal testes og godkjennes i henhold til følgende minimumskrav:

| MINIMUM FUNKSJONSKRAV TIL BANEFUNDAMENT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKSJON | EGENSKAP | KRAV | TESTMETODE/-UTSTYR |
| Eksisterende/Gjenværende Bærelag | Drensevne | ≥ 500 mm vannsøyle per time | NS-EN 12616 |
| OK tilført Bærelag | Plan-/jevnhet | 20 mm på 3 meter rettholt | FIFA 12 |
| Ok tilført Bærelag | Fallforhold* | I henhold til prosjektert | Innmåling/egnekontroll |
| Avrettingslag | Drensevne | ≥ 360 mm vannsøyle per time | NS-EN 12616 |
| Avrettingslag | Plan-/Jevnhet | ≤ 10 mm på 3 meter rettholt | FIFA 12 |
| Avrettingslag | Stabilitet | ≥ 40MPa | I henhold til vedlegg C.3, pkt. 11.3.1 Load-bearing capacity |

Testene skal utføres av et FIFA akkreditert testinstitutt. Totalentreprenør har ansvar for at testene bestilles og gjennomføres. Dokumentasjon på godkjent test av ett konstruksjonslag skal overleveres byggherre før oppstart av neste konstruksjonslag.

Bekreftelse av godkjent test fra testinstitutt per epost er godkjent midlertidig dokumentasjon i påvente av at testrapport utarbeides og oversendes. Testrapport skal oversendes byggherre senest 1 uke etter gjennomført test.

*Fallforhold dokumenteres med innmåling/egenkontroll. Øvrige krav er ellers gjeldene.

GRUNNARBEIDER – ANDRE ARBEIDER

Se vedlegg 08.1 Landskapsplan, og Vedlegg 08.5 Va situasjonskart for utvidet informasjon.

Gjerder og porter

Kjørport – innkjøring i sørøst

Ny galvanisert kjøreport leveres. Kjøreport skal monteres slik at porten ikke kan løftes av, dvs. faste hengsler. Bredde: 4m. Høyde tilpasset flettverksgjerde.

Nytt flettverksgjerde

Nytt flettverksgjerde i henhold til tegning vedlegg 8.1. Galvanisert flettverksgjerde med overligger, flettverkshøyde 1,2 m og trådtykkelse min. 3,0mm. Det skal monteres 5 sluser (NB! ikke gangport som angitt på tegning vedlegg 8.1) i gjerdet. Dybde sluser 1 m.

Ballfangernett

Nytt ballfangernett sør kortside

Nytt komplett ballfangernett utenfor sørvestre kortside skjøtes på eksisterende gjerde. Lengde: ca. 40m, totalhøyde ferdig nett: 5m.

- Sorte nett av finmasket raknefri nylon/PP med maskevidde ca. 35 x 35 mm i solid utførelse, forsterket/sydd kant oppe og nede og opphengt på plastbelagt stålwire oppe og nede.

- Stolper: Varmforsinkede rørkonstruksjoner, festes til støpte/prefabrikerte betongfundamenter. Nettstolpene skal være i lodd og dimensjonert for den belastningen, vind og snø, som de blir utsatt for. Endestolpene skal avstives med skråstag. Ballfangerstolper fundamenteres i henhold til leverandørens anvisninger og entreprenørs prosjektering

- Entreprenør skal tilstrebe å benytte færrest mulig/plassere fundamenter for å unngå fundamentplassering dirkete over VAV sine ledninger så langt det lar seg gjøre.

- Underkant nett skal festes til topp gjerde. Utførelsen skal være slik at baller ikke blir sittende fast.

Nytt ballfangernett nord kortside

Nytt komplett ballfangernett utenfor sørvestre kortside skjøtes på eksisterende gjerde. Lengde: ca. 40m, totalhøyde ferdig nett: 5m.

- Sorte nett av finmasket raknefri nylon/PP med maskevidde ca. 35x 35 mm i solid utførelse, forsterket/sydd kant oppe og nede og opphengt på plastbelagt stålwire oppe og nede.

- Stolper: Varmforsinkede rørkonstruksjoner, festes til støpte/prefabrikerte betongfundamenter. Nettstolpene skal være i lodd og dimensjonert for den belastningen, vind og snø, som de blir utsatt for. Endestolpene skal avstives med skråstag. Ballfangerstolper fundamenteres i henhold til leverandørens anvisninger og entreprenørs prosjektering

- Entreprenør skal tilstrebe å benytte færrest mulig/plassere fundamenter for å unngå fundamentplassering dirkete over VAV sine ledninger så langt det lar seg gjøre.

- Underkant nett skal festes til topp gjerde. Utførelsen skal være slik at baller ikke blir sittende fast.

Flytte eksisterende ballfangernett østside.

Entreprenør skal demontere og flytte eksisterende ballfangernett til ny plassering i henhold til tegning. Ballfangernettet forutsettes gjenbrukt. Antas å ha en lengde på ca. 20 meter. Høyde, plassering og antall fundamenter er antatt og skal verifiseres av entreprenør før utførelse. Fundamenter skal etableres i henhold til gjeldende krav til stabilitet og sikkerhet. Alle arbeider skal utføres komplett og ferdig montert.

VA-installasjoner

Se VA tegninger. Det er tidligere etablert drensgrøfter rundt banen. Tilstanden på disse er ikke kjent, og det vil ikke bli avklart før kamerakjøring av drenssystemet. Det legges inn opsjon på utførelse av ny drensgrøft rundt banen.

Spyling av samledrensledning

Kamerakjøring og spyling av samledren i hver enkelt gren fra en av kortsidene. Det er flere kummer rundt banen med tilgang til drensledningene.

Drensgrøft rundt banen (opsjon)

Det prises komplett drensgrøft rundt banen, se vedlegg 08.5-7. Drensledning føres til terreng. Grøftelengde ca 364 m.

Granulattiltak

Se tegning Vedlegg 08.5 VA situasjonsplan.

Fysisk barriere

En fysisk barriere rundt idrettsbanen som hindrer at løst fyllmateriale spres utenfor banen. ≥ 20cm av barrierens høyde, målt fra bakken, skal være tett. Den fysiske barrieren skal bestå av bestandige materialer, slik at barrieren holder seg tett og i god stand i minst 10 år. Bruk av trykkimpregnert materiale montert på stolper til ballfangernett/gjerdestolper kan aksepteres.

Kum med kjøresterk rist

1 stk. kjøresterk rist, 4m x 1m. Kum med avløp og filter i bunn. Avløp ledes til samledrensgrøft, eventuelt tilhørende sandfangkum. Plassering i/ved kjøreport. OK rist = OK asfalt. Post inkluderer komplette for- og etterarbeider, og levering av masser til godkjent mottak.

Kum med fotskraperist

5 stk. gangrister, 1m x 1m. Kum med avløp og filter i bunn. Avløp ledes til samledrensgrøft, eventuelt tilhørende sandfangkum. Plassering i hver sluse. OK rist = OK asfalt. Post inkluderer komplette for- og etterarbeider, og levering av masser til godkjent mottak.

Installasjon av kumfiltre

Det skal installeres kumfilter i alle kummer

- løsninger for håndtering av drensvann og overvann som sikrer oppsamling av løst fyllmateriale slik at dette ikke spres utenfor banen. Kravet gjelder for asfaltert område i tilknytning til kunstgressbanen

  - I dette tilfellet omfatter dette utskiftning av åpne sandfangerkummer til kumlokk tilpasset kumfilter.

  - Deler av kummene har allerede fått innstallert kumfilter i 2024. Det settes av 5 stk kumfilter (reguleres).

Levering av utstyr

Avfallsbeholdere

4 stk. avfallsbeholdere for utendørsbruk

- Ca. 90 liter volum/kapasitet

- Høyde: ca 100 cm

- Tosidig innkast

- Fargekode RAL 6012

Bom ved innkjøring til grusplass. Opsjon

Entreprenør skal levere og montere svingbom/bilsperre for å hindre uønsket biltrafikk/parkering på grusplassen. Det skal etableres enten 1 eller 2 stk svingbom/bilsperre, avhengig av hva som gir tilstrekkelig og hensiktsmessig avsperring av kjørebanen. Endelig antall og plassering skal vurderes og foreslås av entreprenør i samråd med byggherre. Post inkluderer innkjøp av alt nødvendig utstyr og produkter samt alle arbeider. Alle arbeider skal utføres komplett og ferdig montert.

EKSISTERENDE KUNSTGRESSYSTEM – DEMONTERING OG AVHENDING

Eksisterende kunstgressystem:

- Areal iht. innmåling

- Pad: ProPlay 23D

- Kunstgress 40 mm

- Stabiliserende innfyll: Sand

- Egenskapsinnfyll: Kork

Krav til fjerning og håndtering av eksisterende kunstgressystem

Eksisterende kunstgressystem skal demonteres, fjernes og håndteres. Totalentreprenør skal oppfylle alle krav i forurensingsloven med forskrifter.

Kunstgressystemet skal sendes til behandling for ombruk og materialgjenvinning. Det tillates at backing og pad energigjenvinnes. Kunstgressystemet skal sendes til aktør(er) som

- har tillatelse fra Statsforvalteren (eller tilsvarende myndighet) til mottak, mellomlagring og behandling av kunstgressystemer.

- er sertifisert i henhold til ISO 14001/Miljøfyrtårn.

Byggherre skal ha rett til innsyn i prosessene med praktisk gjennomføring og dokumentasjon. Bymiljøetaten skal gis anledning til å etter eget ønske kunne befare mottak for inspeksjon av anlegg/produksjon.

NB! Under fjerning av kunstgressystemet skal det sørges for at løst plastholdig innfyll ikke spres til omgivelsene eller til underliggende masser. For eksempel ved oppsuging av ranker eller annen metode som er lik/bedre. Eventuelle ranker som oppstår ved opprulling av kunstgress, skal ikke sloddes inn i finavretting. Metode for opprydding skal beskrives i entreprenørs løsningsforslag.

Type pad: prefabrikert, fleksibel PE-pad med åpen cellestruktur – ProPlay 23D.

- Pad skal demonteres, mellomlagres ihht krav fra leverandør og reinnstalleres.

- Før pad’ en fjernes og mellomlagres, skal den testes for støtdemping (NS-EN-14808) og vertikal deformasjon (NS-EN-14809) ihht retningslinjer gitt av Kulturdepartementets idrettsavdeling.

- Pad skal være sammenføyd til en permanent hel konstruksjon.

Krav til behandling av kunstgress med innfyll

- Innfyll

  - Skal klargjøres for ombruk eller materialgjenvinnes.

  - NB! Det tillates ikke energigjenvinning av innfyll

- Kunstgressfiber

  - Skal materialgjenvinnes eller energigjenvinnes

- Backing

  - Skal materialgjenvinnes eller energigjenvinnes.

- Avfallsprodukter/finmaterialer

  - Skal energigjenvinnes.

Totalentreprenøren er ansvarlig for at kunstgress behandles i henhold til disse krav.

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjon som totalentreprenøren minimum skal levere Bymiljøetaten:

- Kvittering fra mottak som viser hva som er mottatt og mengde, hva som er gjenvunnet og hvordan.

  - Alle mengder skal oppgis for hver enkelt bestanddel

  - Aktør skal ved etterspørsel kunne fremlegge dokumentasjon på mottaker av produktene/bestanddelene fra det innleverte kunstgressystemet.

- Dokumentasjon på at avfallsmottaket er lovlig (har lov til å håndtere denne type avfall).

Krav til dokumentasjon ved eksport av avfall

Ved eksport ut av Norge skal i tillegg tolldokumentasjonen sendes så snart den foreligger:

- Kontrakt mellom eksportør og importør.

- Kopi av meldingsdokument (notification document).

- Følgedokument for meldepliktig avfall (movement document).

- Miljødirektoratets skriftlige samtykke til forsendelse av avfall (written consent).

- Kopi av utførselsdeklarasjon med ekspedisjons- og løpenummer.

- Kunstgress med innfyll skal sendes til en aktør som er sertifisert i henhold til ISO 14034:2016 (EUs ETV –ordning eller lignende). Andre merkeordninger som bekrefter at tjenestene oppfyller tilsvarende merkekrav, eventuell annen dokumentasjon for at merkekravene er oppfylt godtas dersom leverandøren ikke har mulighet til å delta i merkeordningen eller en tilsvarende merkeordning innen fristen og dette ikke skyldes leverandøren selv.

Link til tolletaten: 
https://www.toll.no/no/varer/avfall/deklarasjonsplikten-ved-eksport-av-avfall/

NYTT KUNSTGRESSYSTEM – LEVERING OG INSTALLASJON

NB! Nytt kunstgressystem skal være kompatibelt med helårsdrift.

Ny bane iht. Vedlegg 08.1 Landskapsplan

- Bruttoareal kunstgress: 106m x 68m

- Oppmerket hovedbane: 100m x 64m

Ferdig installert kunstgressystem skal bestå av følgende elementer:

- 5.4 Pad

- 5.5 Kunstgress m/backing

- 5.6 Stabiliserende innfyll

- 5.7 Egenskapsinnfyll

- 5.8 Installasjon

- 5.9 Oppmerking

Vedlikehold

Vedlikehold av kunstgressystemet skal ikke trenge annet utstyr eller mer arbeid enn det som er spesifisert i Bymiljøetatens driftsrutine for kunstgress, ref. «Vedlegg 5.1 – Driftsrutine kunstgress og «Vedlegg 5.1.2 – Vinterdriftsrutine kunstgress».

Dokumentasjonskrav

Labratorietest

Rapport fra laboratorietest utført av FIFA akkreditert testinstitutt i henhold til FIFAs kvalitetsprogram (oktober, 2015) som dokumenterer at kunstgressystemet er godkjent for:

- NFFs breddestandard (også kjent som Nordisk norm/standard)

Dokumentasjon: Det skal leveres komplett utfylte testrapport fra et FIFA akkreditert laboratorium som en del av tilbudet. Denne skal være for det eksakt samme kunstgressystemet som blir tilbudt/levert.

Felttest – informasjon

Felttest bestilles av byggherre og inngår ikke i entreprisen. Ferdig installert kunstgressystem skal testes av et FIFA akkreditert testinstitutt, og bestå kravene i følgende standarder:

- NFFs breddestandard (også kjent som Nordisk norm/standard)

- Kulturdepartementets «Krav til egenskaper for kunstgress for fotball»

Krav til pad

Type pad: prefabrikert, fleksibel PE-pad med åpen cellestruktur – ProPlay 23D.

- Pad skal demonteres, mellomlagres ihht krav fra leverandør og reinnstalleres.

- Før pad’ en fjernes og mellomlagres, skal byggherres teste for støtdemping (NS-EN-14808) og vertikal deformasjon (NS-EN-14809) ihht retningslinjer gitt av Kulturdepartementets idrettsavdeling.

- Pad skal være sammenføyd til en permanent hel konstruksjon.

Mengde: Hele kunstgressarealet iht. innmåling/tegning.

Levering og installasjon av ny pad (opsjon)

Dersom eksisterende pad feiler på test, skal det leveres og installeres ny pad.

Type pad: prefabrikert, fleksibel PE-pad med åpen cellestruktur

- Pad skal være sammenføyd til en permanent hel konstruksjon

- Støtdempende sjikt/Pad skal være i henhold til FIFAs kvalitetsprogram (oktober, 2015)

- Infiltrasjon av vann ≥ 500mm/time i henhold til EN-12616

- Toksikologiske tester i henhold til ESTO Performance Guide for Shockpads, second edition, 2017 (Se tabell under)

| Komponent | Testmetode | Krav |
| --- | --- | --- |
| Bly (Pb) | EN ISO 11885 | ≤ 0,025mg/l |
| Kadmium (Cd) | EN ISO 11885 | ≤ 0,005mg/l |
| Krom (Cr) | EN ISO 11885 | ≤ 0,050mg/l |
| Kvikksølv (Hg) | EN 13506 | ≤ 0,001mg/l |
| Sink (Zn) | EN ISO 11885 | ≤ 0,500mg/l |
| Tinn (Sn) | EN ISO 11885 | ≤ 0,040mg/l |
| Oppløst organisk karbon | EN 1484 | ≤ 50mg/l |
| EOX | DIN 38414-17 | ≤ 100mg/l |

Dokumentasjon: Det skal leveres dokumentasjon som verifiserer at støtdempende sjikt/pad oppfyller kravene. Det skal også leveres produktdatablad for tilbudt pad. Dokumentasjonen skal leveres som en del av løsningsforslaget.

Krav til kunstgresset

- Generelle krav:

- Kunstgressfiber: minimum C6 polymer, eller tilsvarende med begrunnelse.

- Kunstgress med backing skal være tilnærmet 100 % resirkulerbar.

- Det skal leveres og installeres 4 stk. komplette hjørneflagg

Dokumentasjon: Nordisk laboratorierapport. Dokumentasjonen skal leveres som en del av tilbudet.

40mm fiberlengde

Kunstgresset skal oppfylle følgende minimumskrav:

| MINIMUMSKRAV KUNSTGRESS |  |
| --- | --- |
| Fibertype | Oppreist monofiber + fibrillert |
| Fiberhøyde (ISO 2549) | 40 mm |
| Fibervekt (ISO 8543) | ≥ 1 400 g/m2 |
| Antall strå/m2 | ≥ 105 000 |
| Fibertykkelse (FIFA METHOD 25) | Monofiber ≥ 400 μm Fibrillert fiber ≥ 110 μm |
| Tuft withdrawal force (FIFA METHOD 26) | ≥ 40N gjennomsnittlige |

Dokumentasjon: Laboratorietestrapport der testmetoder fra tabell og resultater fremgår. Dokumentasjonen skal leveres som en del av tilbudet.

Krav til stabiliserende innfyll (sand)

Stabiliserende innfyll (sand) skal tilfredsstille følgende krav:

- Minimum innhold kvartssand, 98 %

- Maksimum 5 % i området 1,0 – 2,0 mm

- Maksimum 5 % i området 0,125 – 0,250 mm

- Sandfraksjoner større enn 2,0 mm eller mindre enn 0,125 mm tillates ikke

- Sanden skal ha en ruhetsfaktor på minimum 50

Mengde/tykkelse stabiliserende innfyll: ≥ 10mm

Dokumentasjon: Produktdatablad, inkl. siktekurve for sanden, som dokumenterer at den tilfredsstiller kravene. Dokumentasjonen skal leveres som en del av tilbudet.

Krav til egenskapsinnfyll

Tilbudt egenskapsinnfyll skal være spesielt produsert for bruk i kunstgressbaner og

inneholde lite miljøgifter. Tilbudt egenskapsinnfyll skal være naturkork av beste kvalitet og skal oppfylle følgende krav:

- Bulk density (EN 1097-3): 110-130 g / cm3

- Slitestyrke i henhold til ISO 5074: ≥ 75 %

- Kornfordeling: 1-2mm

- Egenskapsinnfyllet skal tilfredsstille kravene satt i:

- DIN 18035-7 – Sports Grounds Part 7; Synthetic Turf Areas

- EN 71‐3 – Sikkerhet for leketøy – Safety of Toys Part 3: Migration of certain elements.

Mengde/tykkelse egenskapsinnfyll: ≥ 15mm

Dokumentasjon: Det skal leveres dokumentasjon som verifiser er at egenskapsinnfyllet oppfyller kravene. Det skal oppgis tilbudt mengde i både kubikk og tonn. Dokumentasjonen skal leveres som en del av tilbudet.

Krav til utførelsen – installasjon

Tekniske krav til utførelsen

Toleransekravet for komplett ferdig utlagt kunstgressdekke er:

- Overflatejevnhet: ≤ 10 mm under 3 m rettholt.

- Alle skjøter skal være kontinuerlig limt og tett, og avslutningene skal være uten sårbare angrepspunkter. Alle skjøter skal ha minimum samme strekkfasthet som kunstgresset for øvrig.

- Kunstgressystemet skal renskjæres/tilpasses tilstøtende arealer.

- Topp ferdig komprimert innfyll skal ikke være lavere enn topp tilstøtende kantstein/asfalt.

- Ferdig installert kunstgressystem skal ha en fri stråhøyde ≤ 15 mm

Krav til installasjonsleder

- Installasjonsleder skal ha erfaring fra installasjon av kunstgressystem.

- Installasjonsleder skal være tilgjengelig på installasjonsområdet under hele installasjonen

- Installasjonsleder skal kunne snakke norsk eller engelsk.

Kvalitetssikringsplan

KS-planene skal blant annet definere de prosedyrer som skal gjennomføres for å sikre at det ferdige kunstgressdekket tilfredsstiller funksjonskravene. De som gjennomfører installasjon skal være kjent med prosedyrer og begrensninger som er knyttet til installasjonen.

Ks-plan skal dokumentere varemottak med eksakt type, mengde og kvalitet for alle leverte materialer/produkter

- Kunstgress

- Limtape

- Lim

- Pad

- Sand

- Egenskapsinfyll

Det skal dokumenteres værforhold og temperatur daglig og med tidspunkt når:

- Kunstgresset rulles ut

- Kunstgresset limes

- Oppmerking limes

- Sand legges ut og fordeles

- Egenskapsinnfyll legges ut og fordeles

Dokumentasjon: Leverandøren skal levere en prosjekttilpasset kvalitetssikringsplan (KS-plan) før arbeidet påbegynnes

Oppmerking

Generelle krav til oppmerking

Entreprenør skal utarbeide merkeplan som skal følge prinsippene i NFF Oslo sin standard for oppmerking av kunstgress (se vedlegg «Oppmerking kunstgress breddefotball - Oslo kommune»)

Kunstgresset som limes inn for banemerking skal være av samme kvalitet som resten av kunstgresset.

- Linjebredde hvit hovedoppmerking: 120mm. • Linjebredde tilleggsoppmerking/-markering for mindre baner: 50mm

Dokumentasjon: Merkeplan må tilpasses banestørrelsen og skal gås gjennom av byggherre før bestilling av kunstgresset.

Oppmerking Rustad

  - Ihht standard oppmerking for kunstgress  - Oslo kommune (vedlegg 18).

FLOMLYSANLEGG

Flomlysanlegg er fra 1981/82 og er nå bestemt at dette skal byttes. Anlegget består i dag av 3 master, Flomlysanlegget har blitt oppgradert med LED armaturer  i nyere tid.

Riving og håndtering av eksisterende anlegg

Komplett riving og håndtering av 3. stk. fundamenter og master på østre langside, samt kabler, evt trekkerør og jordledning mellom mastene.  Se vedlegg 36 og 39.

Komplett demontering av eksisterende armatur

Demontering av eksisterende armaturer. Armaturer skal gjenbrukes og mellomlagres på anlegget.

Riving og håndtering av eksisterende kabler og trekkerør mellom master.

Komplett post inkludert alle arbeider, frakobling samt levering til godkjent mottak

Komplett riving og håndtering av eksisterende flomlysmaster

Komplett post inkludert alle arbeider, samt levering til godkjent mottak

Komplett riving og håndtering av eksisterende fundamenter.

Komplett post inkludert alle arbeider, samt levering til godkjent mottak

Nytt flomlysanlegg

6 stk fundamenter og master, samt grøfter med trekkerør, jordledning og trekkekummer. Nye master/fundamenter plasseres i henhold til tegning vedlegg 8.1. Se også vedlegg 20 Lysberegning for utfyllende info vedr bestykning. BYM’s rammeavtalepartner elektro utfører elektroentreprisen og levering/montering av lysarmaturer.

Grøft med trekkerør

Grøftesnitt basert på IN-Malen. Krav: minimum 40 cm overdekning. Jordledning legges i bunn. 2 stk trekkerør med snor.

Opsjon 50mm trekkerør frem til midterste mast for PA-anlegg

Trekkekummer

3 trekkekummer prises

Grunnarbeider/fundament for tennskap/fordelerskap

Montering av fundament/sokkel for VTP skap. Fundament/sokkel leveres på annen entreprise. Post inkluderer alle nødvendige for- og etterarbeider, samt lossing.

Fundamenter

Standard fundamenter for mastetype levert av masteleverandør

Flomlysmaster

6 stk. stålrørsmaster med travers, plassert iht. tegning/lysberegning. H 18m.

Dimensjonert for antall lyskilder angitt i lysberegning.

ARBEID TILSTØTENDE AREALER

Berørte tilstøtende arealer skal istandsettes til lik eller bedre stand. Dette omfatter også riggområdet og berørte tilkomstveier.