Teknisk kravspesifikasjon

Opplæringsfartøy for bruk ved

Nordkapp videregående skole

INNHOLD

FORORD, VEILEDNING	6

0	Generelt	7

00	Generell beskrivelse	7

001	Innledning, designfilosofi	7

002	Generelt	8

003	Arrangement	8

004	Designkriterier	8

005	Driftsprofil, Rammebetingelser for drift	9

006	Klasse og Myndigheter	10

007	Tonnasje og registrering	10

008	Lover og forskrifter	10

009	Unntak og dispensasjoner	10

010	Materialer	10

011	Arbeidsutførelse	10

012	Propulsjonsmaskineri, generatorer	10

013	Hoveddimensjoner, kapasiteter	11

014	Datautstyr og nettverkselektronikk	12

015	Trim og stabilitet	13

016	Universell utforming	13

017	Tegninger	13

1	SKIPET GENERELT	14

10	Dokumentasjon, modeller, bestillinger og instruksjonsmateriell	14

101	Kontrakt, spesifikasjon, prosjektering, modellprøver	14

102	Tegningsarbeid, bestilling, etc. Generelt	15

104	Tegningsarbeider, bestilling, etc. som angår skipsutstyr	15

105	Tegningsarbeider, bestilling, etc. som angår utstyr for besetning og passasjerer	15

106	Tegningsarbeider, bestilling, etc. som angår maskineri og skipsutstyr	15

107	Kalkulasjon, tegning og tilbud vedr. forandringsarbeider	16

109	Instruksjonsmateriell og kurser	16

11	FORSIKRING, HONORARER OG SERTIFIKATER REPRESENTASJON	17

112	Honorar til Klasse og Myndigheter	17

12	KVALITETSSIKRING, GENERELLE ARBEIDER OG MODELLER	17

121	Kvalitetssikring, planlegging og forberedelser av arbeid.	17

122	Brannvakt, tilsyn og vakthold	17

123	Rydding og rengjøring	17

125	Transport	17

13	PROVISORISK OPPRIGGING I BYGGETIDEN	18

130	Generelt	18

14	BEDDINGSARBEIDER, SJØSETTING OG DOKKING	18

140	Generelt	18

144	Dokking	18

15	KONTROLL, MÅLINGER, SJØPRØVER/PRØVETUR OG TESTER	18

151	Prøving av maskineri	18

152	Kapasitets-, krengnings- og torsjonssvingnings-målinger	18

153	Dieselolje og smørolje for prøving og prøvetur	18

154	SJØPRØVE/PRØVETUR	18

155	Spesielle prøver	19

16	SIKKERHETSSTILLELSE FOR BETALINGER	20

2	Skrog	20

20	Skrogmaterialer, generelt, skrogarbeider	20

200	Generelt	20

201	Skrogmaterialer	20

203	Sandblåsing, priming, rengjøring	21

204	Testing av tanker, etc.	21

205	Røntgen og ultralydtesting	21

21	Akterskip	21

210	Generelt	21

22	Maskinområdet	21

220	Generelt	21

24	Forskip	21

240	Generelt	21

25	Overbygg	21

250	Generelt	21

26	Skrogutrustning	21

261	Merker på skrog, overbygninger, etc.	21

264	Fenderlister	22

27	Materialbeskyttelse utvendig	22

270	Generelt	22

278	Utvendig katodisk beskyttelse	22

28	Materialbeskyttelse innvendig	22

280	Generelt	22

288	Innvendig katodisk beskyttelse	23

3	Utstyr for last	24

30	Luker og dører	24

301	Generelt	24

309	System for hydraulisk utstyr	24

31	Utstyr for dekkslast og romlast	24

310	Generelt	24

33	Dekkskran for last	24

330	Generelt	24

4	Skipsutstyr	25

40	Manøvreringsmaskineri og utstyr	25

401	Ror med utstyr	25

404	Sidepropell	25

41	Navigasjons og søkeutstyr	25

410	Generelt	25

411	Radaranlegg	25

412	GNSS	25

413	Gyro, autopilot	25

414	Ekkolodd, fartslogg, sonar	26

416	CCTV system	26

418	Master	26

42	Kommunikasjonsutstyr	26

420	Generelt	26

424	VHF/UHF/Radio system	26

425	Internkommunikasjon	26

427	Lys og signalutstyr	26

43	Forankrings-, fortøynings- og slepeutstyr	27

431	Ankere med kjetting og wire	27

433	Anker- og fortøyningsvinsj	27

435	Fast fortøyningsutstyr	27

436	Løst fortøyningsutstyr	27

437	Slepefeste, slepekrok	27

44	Verksted, vedlikeholds- og rengjøringsutstyr, Stores rom, m.m.	27

441	Maskinverktøy	27

444	Rengjøringsutstyr	27

448	Merking av maskineri, rør, utstyr og skilting	27

45	Løfte- og transportutstyr for maskinkomponenter	28

452	Løfteutstyr i maskinrom	28

46	Utstyr for fiske, fangst og akvakultur	28

460	Generelt	28

462	Utstyr for fiskeri	28

466	Utstyr for akvakultur	28

5	Utstyr for besetning og passasjerer	30

50	Redningsutstyr, medisinsk utstyr	30

500	Generelt	30

502	Redningsflåter	30

503	Redningsutstyr	30

504	Medisinsk utstyr, førstehjelp	30

505	Brannslokkingsutstyr	30

51	Isolasjon, paneler, dører, vinduer, etc.	30

510	Generelt	30

511	Isolasjon, lettskott, himling	30

512	Innvendige dører	31

514	Utvendige dører	31

515	Lysventiler og vinduer	31

52	Innvendig dekksbelegg, trapper, leidere, rekkverk	31

522	Innvendig dekksbelegg	31

524	Trapper og rekkverk innvendig	31

525	Dørker, leidere, plattformer, rekkverk i maskinrom	31

53	Utvendig dekksbelegg, trapper og leidere	31

531	Utvendig dekksbelegg	31

533	Rekkverk, porter	31

534	Utvendige leidere, trapper, ristverk	32

54	Møbler, inventar og underholdningsutstyr	32

540	Generelt	32

541	Lugarer	32

542	Kontorutstyr, spesialmøbler i styrehus	32

544	Gardiner og forheng, gulvtepper	33

546	Underholdnings- og informasjonsanlegg	33

547	Inventar	33

55	Utstyr for pantry, vaskeri, proviantrom, m.m	33

57	Ventilasjon, klima- og oppvarmingsanlegg	33

571	Ventilasjons- og oppvarmingssystem for innredning.	33

58	Sanitær- og avløpssystem for innredning	33

581	Sanitær tilførsel	33

582	Sanitær avløpssystem	34

6	Maskineri hovedkomponenter	35

60	Motorer for propulsjon	35

601	Fremdriftsmotor	35

63	Transmisjoner	35

635	Spesielle propellanlegg og gir	35

65	Elektrisk kraftproduksjon	35

651	Generelt	35

66	Andre motoraggregater	35

665	Nødaggregat	35

7	System for maskineri hovedkomponenter	37

70	Brennoljesystem	37

700	Generelt	37

71	Smøreoljesystem	37

710	Generelt	37

74	Avgass- og luftinnsug til maskin	37

740	Generelt	37

79	Automasjonssystem for maskinanlegg	37

791	Manøverpulter, hovedpaneler	37

8	Skipssystemer	38

80	Ballast- og lensesystem	38

800	Generelt	38

803	Lensesystem	38

803	Drenering	38

81	Brannalarm	38

811	Brannalarm	38

813	Brann/spylesystem	38

814	Brannslokking	38

82	Lufte- og peilesystem	38

820	Generelt	38

85	Elektrisk system - generelt	38

850	Generelt	38

86	Elektrisk kraftforsyning	39

866	Batterier, transformatorer, ladere	39

868	Landstrømsanlegg og ladeanlegg	39

88	Elektrisk fellesanlegg	39

880	Generelt	39

884	Startere	39

89	Elektrisk fordelingssystem	39

890	Generelt	39

891	Innvendig belysning	39

893	Utvendig belysning	39

897	Datanettverk, datautstyr	40

VEDLEGG A - Oversikt over OPPDRAGSGIVERS leveranse	41

VEDLEGG B - Liste over enheter	42

VEDLEGG C - Enhets tabeller	43

FORORD, VEILEDNING

Denne kravspesifikasjonen er en del av konkurransegrunnlaget, og skal benyttes videre av TILBYDER i utarbeidelse av tilbudet.

Kravspesifikasjonen inneholder krav som skal oppfylles i leverandørens endelige tilbud. Manglende oppfyllelse av 1 eller flere av kravene vil kunne medføre avvisning av tilbudet, dersom avviket vurderes som vesentlige av oppdragsgiver, jf. FOA § 9-6. Hvis noe er uklart, anbefales det å stille oppdragsgiver spørsmål via kommunikasjonsmodulen i Mercell.

TILBYDER skal bearbeide kravspesifikasjonen videre og dokumentet er derfor stilt til rådighet i Word-format. OPPDRAGSGIVER ber TILBYDER markere alle endringer (med funksjonen «spor endringer») og tilføyelser, og spesielt på de områder der BØR-krav er identifisert. Dokumentet skal leveres med tilbudet i Word-format.

Den reviderte spesifikasjonen vil danne grunnlag for en OPPDRAGSGIVERS evaluering av kriteriet KVALITET og vil også bli utgangspunkt for endelig Kontraktsspesifikasjon dersom den aktuelle leverandøren velges.

BØR-krav:	Slike «krav» er å oppfatte som et ønske fra oppdragsgiver. BØR-krav vil i evaluering bli tillagt spesiell vekt. TILBYDERS oppgitte kontraktspris skal inkludere Tilbyders valgte nivå på oppfyllelse av BØR-krav.

OPPDRAGSGIVER er Finnmark Fylkeskommune (FFK).

0	Generelt

00	Generell beskrivelse

001	Innledning, designfilosofi

Finnmark fylkeskommune (FFK) har til hensikt å anskaffe et nytt opplæringsfartøy til Nordkapp Videregående Skole. Båten skal primært benyttes til opplæring av skolens elever på Vg1, Vg2 og Vg3, samt til å ta opp skolens kvote av torsk og kongekrabbe. Båten skal imidlertid også være anvendelig til andre formål ved behov.

Fartøyet skal være et en-skrogsfartøy med bredde mellom 500 cm og 560 cm, lengde mellom 10,99 m og 11,99 m og et konvensjonelt «single screw» framdriftsanlegg (én propell). Fartøyet skal ha toppfart i området 8-10 knop. Brutto tonnasje skal ikke overstige 26 tonn og netto tonnasje skal ikke overstige 6,3 tonn. Lasterom skal være tilpasset og dimensjonert for volum ca. 25,6 m³. Fartøyet kan gjerne være basert på TILBYDERS standardfartøy, men med nødvendige tilpasninger iht. denne kravspesifikasjonen.

Fartøyet skal utrustes med et egnet dieseldrevet framdriftsanlegg dimensjonert for fartøyets operative profil og opplæringsformål. Motorinstallasjonen skal oppfylle gjeldende utslippskrav, herunder IMO Tier III. Bruk følger normalt vanlig skoledag fra 08:30 til 15:30, der det gis opplæring i:

- Grunnleggende ferdigheter i sjømannskap og navigasjon

- Praktisk arbeidstrening ombord på båt

- Primært praktisk fiskeri og førstehåndsbehandling av råvarer

- Opplæring i lettere serviceoppgaver for oppdrettsnæringen

- Samhandling, utholdenhet og konsentrasjon

- Bekledning og kosthold

- Bruk av redskaper, tilsyn og vedlikehold

I hovedsak skal båten rigges for fiske med garn, line, juksa og teiner. Fiskeredskaper skal i hovedsak være «demonterbart og modulært», slik at det enkelt kan veksles mellom de ulike driftsformene. Fangst sløyes om bord og bringes til skolen der elevene videreforedler fisken og selger produkter gjennom elevbedrifter. Fangst leveres også til tradisjonelt fiskemottak.

TILBYDER utvikler og arrangerer løsning for «undervisningsrom» for elever, enten på bro alene eller som en delt løsning mellom bro og messe.

Skipet, inkludert maskineri, utstyr og utrustning skal designes og bygges i overensstemmelse med regler og forskrifter gitt av norske Myndigheter/Offentlige myndigheter, og kravene i Spesifikasjonen. Skipet skal oppfylle kravene og godkjennes som lasteskip under 15 meter i fartsområde Liten kystfart, jf. Forskrift om bygging, utrustning og tilsyn av mindre lasteskip (FOR-2025-12-16-2652) og Forskrift om fartsområder (FOR-1981-11-04-3793). Fiskeutstyr og arrangementet for fiske og fangst på Skipet skal oppfylle og godkjennes etter kravene som gjelder for tilsvarende utstyr og arrangement på fiskefartøy i fartsområde Bankfiske I, jf. Forskrift om bygging, utrustning og tilsyn av mindre lasteskip (FOR-2025-12-16-2652) § 7.

Innredning og øvrig arrangement på båten arrangeres for et mannskap på 2 mannskap (lærere) og 18 elever. Personlig redningsutstyr leveres og monteres iht. reglene.

FFK skal ha et fartøy med meget gode miljøegenskaper. Samtidig skal fartøyets egenskaper som driftssikkert undervisningsmiddel for elever vektlegges. Dette tilsier at det må tilrettelegges områder både på bro og arbeidsdekk, hvor elever kan arbeide og undervises. Arrangement for disse områdene utarbeides i nært samråd med skolens personell. Det vil bli vektlagt at båten har god komfort mht. støy, vibrasjoner, etc.  samt høy driftssikkerhet. Det skal også vektlegges at båtens arbeidsdekk og tilliggende rom har en utforming som gjør at det kan være en sikker arbeidsplass for mange elever samtidig.

På dette fartøyet skal det vektlegges at det skal være mulighet for enkelt renhold og desinfisering av arbeidsdekk og monterte komponenter. Lommer etc. i fundamenter etc. skal være lukket for å hindre oppsamling av avfall med mulighet for bakterieutvikling.

Et viktig moment ved utarbeidelse av arrangement er at lærer/båtfører har god oversikt over både fartøy, elever og omgivelser fra sine arbeidsplasser på dekk og på bro.

002	Generelt

Denne Tekniske Kravspesifikasjonen angir tekniske krav for nytt opplæringsfartøy som skal anskaffes av Finnmark fylkeskommune (FFK) til Nordkapp videregående skole. Generelt regelverk: Fartøyet (inkl. alt utstyr, systemer, installasjoner, testing, dokumentasjon og sertifisering) SKAL prosjekteres, bygges, utrustes, testes og leveres i samsvar med enhver tid gjeldende lover, forskrifter, standarder og myndighetskrav for fartøytypen, herunder relevante krav fra Sjøfartsdirektoratet og STCW der dette er relevant for fartøyets opplæringsformål. TILBYDER er ansvarlig for å innhente og oppnå nødvendige godkjenninger/sertifikater fra myndigheter og andre relevante instanser, og for å levere komplett dokumentasjon som underlag for slike godkjenninger.

Kravspesifikasjonen er vedlegg til Konkurransegrunnlaget «Undervisningsfartøy til Nordkapp VGS».

FFK er kjøper av fartøyet, heretter benevnt OPPDRAGSGIVER.

TILBYDER vil være ansvarlig for å oppnå alle godkjennelser fra myndigheter, inklusive ferdigstillelse og prøving. TILBYDER skal også være ansvarlig for at alle de valgte løsningene vil bli godkjent av Myndigheter.

Myndighetskrav er allmenngyldige og dermed ikke spesielt nevnt for det enkelte avsnitt i spesifikasjonen.

003	Arrangement

Spesifiseres av TILBYDER.

004	Designkriterier

Ved design og bygging av båten skal det vektlegges at fartøyet er et opplæringsfartøy for naturbruk.

Skipet, inkludert maskineri, utstyr og utrustning skal designes og bygges i overensstemmelse med regler og forskrifter gitt av norske Myndigheter/Offentlige myndigheter, og kravene i Spesifikasjonen. Skipet skal oppfylle kravene og godkjennes som lasteskip under 15 meter i fartsområde Liten kystfart, jf. Forskrift om bygging, utrustning og tilsyn av mindre lasteskip (FOR-2025-12-16-2652) og Forskrift om fartsområder (FOR-1981-11-04-3793). Fiskeutstyr og arrangementet for fiske og fangst på Skipet skal oppfylle og godkjennes etter kravene som gjelder for tilsvarende utstyr og arrangement på fiskefartøy i fartsområde Bankfiske I, jf. Forskrift om bygging, utrustning og tilsyn av mindre lasteskip (FOR-2025-12-16-2652) § 7.

«§ 7.Skip med fiskeutstyr og arrangement for fiske og fangst

Fiskeutstyr og arrangement for fiske og fangst om bord på lasteskip skal oppfylle kravene som gjelder for tilsvarende utstyr og arrangement på fiskefartøy»

Fartøyet utrustes slik at FFK kan drive opplæring i minimum kompetansesertifikat D5. Fartøyet BØR utrustes slik at FFK kan drive opplæring i kompetansesertifikat D6. TILBYDER angir hvilket kompetansesertifikat fartøyet utrustes for i tilbudet.

Øvrige designkriterier:

- Fartøyet skal minimum ha plass til 2 mannskap (lærere) og 18 elever.

- Dekksareal skal være tilstrekkelig for at det er egnet for undervisning av minimum 7 elever, samt i 2 besetning. Arbeidsdekk skal være på minimum 30 m2, inklusiv casing.

- Areal på messe skal ha sitteplass til minimum 8 personer.

- Bro skal ha sitteplass for minimum 9 personer, herav 2 skipperstoler.

- Det skal være undervisningsmuligheter for elever på dekk, messe og bro,

- Fartøyet skal ha lavt energiforbruk,

- Forventet levetid på fartøy skal være minimum 25 år

- Maksimalt tillatt støy og vibrasjonsnivå:

| Område | Støy dB (A) | Vibrasjon, frekvensområde 5-100 Hz (mm/s) |
| --- | --- | --- |
| På dekk med dekksmaskiner i gang. Hydraulisk drift | 85 | 5,0 |
| Bro | 70 | 5,0 |

ISO 20283-5:2016 og IMO Resolution A.468 XII skal være retningsgivende standarder.

Støy- og vibrasjonsnivå BØR bli så lavt som mulig. TILBYDER skal angi verdier i tilbudet.

- Innredning med god komfort for mannskap og elever. Broløsning med godt utsyn til omgivelsene. Lavt internt- og eksternt støynivå.

- Effektivt og godt tilpasset arrangement på arbeidsdekk

- Lasterom tilpasset for føring av fisk i kasser eller konteinere

- Gode undervisningsmuligheter for elever på dekk, i maskinrom (god dørkplass foran slaveskjerm), i messe og på bro.

- Gode manøveregenskaper som sikrer at båten kan benyttes til de driftsformer som er beskrevet.

- God retningsstabilitet som sikrer båten mot avdrift ved fiske.

- Meget gode sjøegenskaper og bevegelseskarakteristikker som sikrer god komfort på båten.

- Lavt energiforbruk og lave utslipp til luft og sjø.

- Skrogstyrke som tåler røft farvann og motstand mot støtskader ved hard kontakt med kai.

- Fartøyet skal ha god HMS-standard og servicevennlighet.

- Universell utforming av deler av fartøyet, se kap. 016

Leverandøren skal oppgi fartøyets begrensninger når det gjelder maksimal bølgehøyde og maksimal vindstyrke.

005	Driftsprofil, Rammebetingelser for drift

Det er flere hensikter med dette avsnittet

- TILBYDER skal sikre at fartøyet er tilstrekkelig dimensjonert mht. effekter for framdrift, manøvrering, egen kraftproduksjon for å kunne drive sikkert i drift under relativt harde værforhold.

- TILBYDER skal dimensjonere framdriftssystem og energiforsyning om bord slik at fartøyet kan opereres sikkert i fartsområde Liten Kystfart og i de driftsformer som følger av opplærings- og fiskeriformål. Servicefart og prøvetursfart/toppfart skal tilfredsstille krav angitt i Kap. 004 og 012. Dimensjonering skal ta høyde for normalt mannskap og elever om bord samt relevant dekksutstyr i drift.

OPPDRAGSGIVER arrangerer eventuelle nødvendige tilknytninger/tilrettelegginger på kai for fartøyets behov ved landligge (herunder landstrøm dersom dette inngår i valgt løsning), mens TILBYDER er ansvarlig for at fartøyets ombordsystemer og tilkoblingsløsninger er kompatible med relevant regelverk og avtalt løsning.

006	Klasse og Myndigheter

Båten skal registreres i NOR.

Båten skal bygges og godkjennes i henhold til regler for lasteskip under 15 m i Sjøfartsdirektoratet, se nærmere pkt. 004.

Båten skal leveres ferdig utrustet og testet, sjødyktig og uten pålegg fra myndigheter.

007	Tonnasje og registrering

Fartøy under 15 m. er iht. forskrift ikke målepliktig.

008	Lover og forskrifter

Fartøyet skal oppfylle alle lover og forskrifter gitt av nasjonal myndighet for den spesifikke fartøytypen.

009	Unntak og dispensasjoner

TILBYDER skal ikke benytte materialer, komponenter eller system som baserer seg på unntak fra lover og forskrifter, dersom ikke dette er skriftlig akseptert av OPPDRAGSGIVER.

010	Materialer

Alle materialer som benyttes skal være nye og av førsteklasses standard.  Materialene skal være godt egnet til sitt formål med tanke på levetid, funksjon og vedlikehold og med klassesertifikat hvor det er krevd. Det vil bli vektlagt at det blir foretatt god beskyttelse mot korrosjon og at alt utstyr som benyttes er marinisert.

TILBYDERs tilbud skal være basert på komponenter og utstyr angitt i Spesifikasjonen. Andre komponenter kan benyttes når OPPDRAGSGIVER gir slik aksept. TILBYDER skal i sitt tilbud komplettere Makers List.

011	Arbeidsutførelse

Alt arbeid skal være av høy standard og fagmessig utført som vanlig av et førsteklasses moderne skipsTILBYDER. TILBYDER skal også ta hensyn til at vedlikehold av fartøy, motor og andre komponenter skal være enkelt å gjennomføre.

012	Propulsjonsmaskineri, generatorer

Båten skal utrustes med propulsjonsanlegg som gir optimale manøvrerings- og transittegenskaper.

Systemoptimalisering
Ved design av båten skal maskineri og propulsjonsanlegg optimaliseres for den aktuelle driften som er beskrevet i kap. 005. Høy virkningsgrad i transitt skal vektlegges, men samtidig skal manøveregenskaper ivaretas.

Prøvetursfart/toppfart
Prøvetursfart/toppfart som beskrevet i kap. 013 oppgis av TILBYDER, men skal være minimum 7 knop.

Lastekondisjon defineres i kap. 013.

Servicefart

Servicefart som beskrevet i kap. 013 oppgis av TILBYDER, men skal være minimum 7,0 knop.

Lastekondisjon defineres i kap. 013.

Servicefart BØR være høyere enn minstekrav 7,0 knop.

Det skal gjennomføres prøveturer iht. kap. 154 og 155.

013	Hoveddimensjoner, kapasiteter

TILBYDER oppgir dimensjoner og kapasiteter.

(*oppgis av TILBYDER)

Dimensjoner

Lengde over alt, max	*	m

Lengde mellom perpendikulærene                                                                                     *      m

Kjenningslengde	*	m
Bredde på spant	*	m	
Dybde i riss til øverste dekk	*	m

Max dypgang	*	m

Brutto tonnasje 	*

Kapasiteter
Personer om bord ved normal drift, minimum (merk dog komm i Kap 500)	      2 lærere (mannskap) + 18 elever
Dødvekt til maksimal dypgang, minimum	*	t
Dekkslast, minimum	*	t

Bunkers,	*	m3
Ferskvann,	 *	m3

Hydraulikk,	 *	m3

Septikk,	 *	m3

Skipets kubikkapasitet skal være 10 kubikkmeter/kubikkfot.

Nødvendig bunkers for egen kraftproduksjon skal beregnes i henhold til kap. 005. Det skal i tillegg regnes 20% reservekapasitet.

Minimum dødvekt ved full last om bord skal oppgis av TILBYDER:
Passasjerer og mannskap a’ 80 kg	*	t
Dekkslast	*	t
Skipsstores og proviant	*	t
Bunkers for egen kraftproduksjon, skal beregnes 100%	*	t 
Ferskvann, skal regnes 100%	*	t 
Diverse småtanker etc. 	*	t

Skipets dødvekt skal være    *     tonn (hver på 1.000 kilo) ved internasjonalt sommer fribord, med en jevn dyptgående i saltvann (med angitt egenvekt 1.025) på      *       Den spesifiserte dødvekt skal inkludere bunkers, proviant, utstyr, ferskvann, mannskap og passasjerer i tillegg til reservedeler utover Klassens krav.

Fremdriftsmaskineri:

Type:	*

Maksimum vedvarende effekt  *     KW (   *    bremse/aksling HK) ved *    omdreininger/minutt

Prøvetursfart/Toppfart

Skipets gjennomsnittsfart på sjøprøve avholdt i begge retninger over en målt distanse, med rent skrog, i rolig vær, hvor vind og sjø ikke overstiger henholdsvis Beaufort 2 og 3, og i lastekondisjon for prøvetursfart som angitt nedenfor, tilsvarende dødvekt *      tonn tilsvarende dypgående *      m, skal være minst

knop ved *       kW effekt, tilsvarende 100 % av maksimum vedvarende effekt ved dieseldrift

Lastekondisjon for prøvetursfart defineres som fartøyet fullt utrustet for operasjon, lastet til konstruksjonsvannlinje, med 100 % tankinnhold av bunkers og ferskvann, og med maksimalt antall mannskap og elever om bord, men uten dekkslast.

Servicefart

Skipets gjennomsnittsfart i service avholdt i begge retninger over en målt distanse, hvor vind og sjø tilsvarer henholdsvis Beaufort 5 og 3, og i lastekondisjon for servicefart som angitt nedenfor, tilsvarende dødvekt *     tonn tilsvarende dypgående *     m, skal være minst

knop ved *       kW samlet effekt, tilsvarende 85 % av maksimum vedvarende effekt ved dieseldrift

Lastekondisjon for servicefart defineres som fartøyet fullt utrustet for fiskeriformål med 50 % bunkers og 50 % ferskvann og annet tankinnhold, og med maksimalt antall mannskap og elever om bord, samt 5 tonn dekkslast.

Bunkersforbruk:

Bunkersforbruket til hovedmaskinen i prøvestand skal ikke overstige *   gram per KW per time ( *   bremse/aksling HK per time) når maskinen utvikler * KW ( * bremse/aksling HK) ved bruk av *     med en effektiv brennverdi på minst *    kilokalorier per kilogram.

Bunkersforbruk i transitt:

Dieselforbruk i transitt skal ikke overstige …….. liter/nm ved servicefart på 7 knop, når fartøyet er fullt utrustet for fiskeriformål med 50 % bunkers og 50 % ferskvann og annet tankinnhold, maksimalt antall mannskap og elever og 5 tonn dekkslast.

014	Datautstyr og nettverkselektronikk

TILBYDER skal levere datautstyr og nettverkselektronikk, samt sikre 240 V strømforsyning for utstyret og er fullt ansvarlig for den totale funksjonalitet og skal gjennomføre all nødvendig montering, grensesnitt mot fartøy og annet utstyr, testing og utprøving.

015	Trim og stabilitet

TILBYDER skal så snart som mulig utarbeide vektestimat og foreløpig stabilitet for godkjenning. Like før overlevering skal TILBYDER gjennomføre krengeprøve i henhold til gjeldende forskrifter. Med basis i krengeprøven skal endelig stabilitet utarbeides. Fartøyet skal oppfylle alle krav til stabilitet for fartøytypen, herunder kranbruk.

016	Universell utforming

Fartøyet konstrueres og bygges iht. relevante regler og forskrifter gjeldende for båttypen, Ref. bl.a. Kap. 004 og 006.

017	Tegninger

TILBYDER er fullt ut ansvarlig for alle tegninger og øvrig dokumentasjon.

1	SKIPET GENERELT

10	Dokumentasjon, modeller, bestillinger og instruksjonsmateriell

101	Kontrakt, spesifikasjon, prosjektering, modellprøver

Tegninger og dokumentasjon
Alle hovedtegninger og planer skal sendes elektronisk til OPPDRAGSGIVER for godkjenning.

Godkjente tegninger og planer med påførte bemerkninger skal sendes til TILBYDER innen fire uker etter de er mottatt av OPPDRAGSGIVER. Tegningene skal sendes til Klasse/ myndighet av TILBYDER etter at de er godkjent av OPPDRAGSGIVER.

«As built» utgave av tegninger i Autocad (dwg) og PDF samt dokumenter i Office-format skal leveres til OPPDRAGSGIVER.

- Generalarrangement *

- Midtskips seksjon

- Profil- og dekksplaner

- Platekledning

- Dokking plan

- Maskinromsarrangement *

- Akselarrangement

- Arrangement i styremaskinrom

- Arrangement i styrehus *

- Dekksarrangement *

- Innredningsplaner

- Fribordsplan

- Brann og redningsplan

- Bunkerssystem

- Ferskvannsystem

- Lense-/ballastsystem

- En-linje skjema

- Elektrisk skjema inkludert skjema for hybrid anlegg

- Hydrostatiske data

- Endelig stabilitet inkl. krengeprøverapport og eventuelt krandiagram

- Fartøysinstruks med relevante notasjoner iht. aktuell utrustning inklusiv kontrolldokumentasjon.

- Sort og gråvannsystem

- Hydraulikk system

- Batterisystem

- Lanternearrangement

I tillegg skal alle tegninger som trengs eller som er anbefalt av underleverandør eller myndigheter leveres.

Alle tegningene skal leveres digitalt i dwg og pdf-format. Dokumenter leveres i MS Office og pdf-format.

As-built byggespesifikasjon skal være del av vedlikeholds- og reservedelsystemet, ref. Kap. 109.

Sertifikater og dokumentasjon
Alle sertifikater og dokumentasjon som kreves av myndighetene skal besørges av TILBYDER og sendes til OPPDRAGSGIVER ved levering av fartøyet.

102	Tegningsarbeid, bestilling, etc. Generelt

TILBYDER skal utarbeide en framdriftsplan for bestilling og levering av alle komponenter på fartøyet. En kopi av planen skal sendes OPPDRAGSGIVER for informasjon og til godkjennelse.

Ved valg av utstyrsleverandører, skal det hensyntas at leverandør skal være tilgjengelig for service og reparasjon i Norge. OPPDRAGSGIVER skal kunne godkjenne hovedkomponentene i henhold til kap. 104-106, før slike komponenter blir bestilt.

TILBYDER skal sørge for å fremskaffe kopier av spesifikasjoner av tilbud for utstyr nevnt i det etterfølgende. Disse skal forelegges OPPDRAGSGIVER så snart som mulig, og før bestilling blir gjort.

104	Tegningsarbeider, bestilling, etc. som angår skipsutstyr

Ref. kap. 102.

Hovedkomponenter og leverandører av alt nytt utstyr skal godkjennes av OPPDRAGSGIVER. Dette gjelder spesielt for:

- Dekksutstyr, vinsjer, etc.

- Fiske- og fangstutstyr (modulært og demonterbart)

- Elektronisk utstyr

- Vedlikeholdssystem, ref. kap. 109

105	Tegningsarbeider, bestilling, etc. som angår utstyr for besetning og passasjerer

Ref. kap. 102.

Hovedkomponenter og leverandører av alt nytt utstyr skal godkjennes av OPPDRAGSGIVER. Dette gjelder spesielt for:

- Innredning, oppholdsrom, lugarer og bro

- Møbler

- Landgang

- Ventilasjonsanlegg

- Underholdningsutstyr

- Redningsutstyr

106	Tegningsarbeider, bestilling, etc. som angår maskineri og skipsutstyr

Ref. kap. 102.

Hovedkomponenter og leverandør av disse skal godkjennes av OPPDRAGSGIVER. Dette gjelder spesielt:

- Hovedpropulsjon, evt. gir og propellanlegg

- Baugpropeller

- Strømaggregat

- Batterisystemer

- Pumper, kompressorer, hydraulisk aggregat

- Kontroll, overvåking og automasjon systemer

- Belysning

107	Kalkulasjon, tegning og tilbud vedr. forandringsarbeider

OPPDRAGSGIVER har rett til å få utført modifikasjoner og endringer i tråd med bestemmelsene i kontrakten.

109	Instruksjonsmateriell og kurser

Instruksjonsmateriell
Båten skal leveres med et komplett sett instruksjonsmanualer, datablad, brosjyrer og komponentlister. Dette skal gjelde alle viktige endringer og ombygninger i fartøyet, og skal ikke påvirke leveringsdatoen for fartøyet.

Alt av instruksjonsmateriell skal leveres fortrinnsvis på norsk. Unntaksvis kan engelsk språk være akseptabelt på manualer, brosjyrer og dataark.

En kopi av dette materialet skal leveres OPPDRAGSGIVER så snart som mulig i byggeprosessen.

Instruksjon for mannskap og Finnmark Fylkeskommune
TILBYDER skal sørge for opplæring av mannskapet om bord for alt viktig utstyr. TILBYDER skal sørge for kurs/presentasjon av fremdriftssystemet til OPPDRAGSGIVER før bygging starter.

Vedlikeholdssystem 
TILBYDER leverer og implementerer et anerkjent databasert vedlikeholdssystem for denne typen fartøy.

TILBYDER legger inn alle nødvendige data for utstyr, maskineri, reservedeler, leverandører, kontaktpersoner, byggespesifikasjon og tegninger i elektronisk format.

Systemet skal være egnet for planlegging, oppfølging av dokumentasjon, historikk og internkontroll.

Ønskede egenskaper og funksjoner for elektronisk vedlikeholdssystem:

- Planlagt vedlikehold; basert på tid, gangtimer eller kombinasjon

- Import timetellerstatus

- Korrektivt vedlikehold

- Tilstandsbasert vedlikehold

- Grafisk status for vedlikehold for hvert fartøy

- Historikk

- Avvikshåndtering

- Budsjett og regnskapsrutiner

- Reservedeler, rekvisita, kontaktregister

- Sertifikater

- Servicekontrakter

- Dokumentarkiv

- Referanser til lover og regler

- Brukerdefinerte og standard nummersystemer som SFI

- ISM – koden, støtte for ISM rapporter

- Bestillingsordrer til både leverandør og driftsselskap

- Leverandørarkiv

- Driftsrapporter

- Mannskap, sertifikater, status, logg av tid om bord

- Bunkring og forbruk mot dato/gangtimer

- Rutiner for oppdatering av vedlikeholdsprogram

- Verkstedmodul

Systemet skal være webbasert og gi OPPDRAGSGIVER adgang til fartøydata, historikk, logging, etc. for hele båten. TILBYDER skal også dekke installasjon.

11	FORSIKRING, HONORARER OG SERTIFIKATER REPRESENTASJON

112	Honorar til Klasse og Myndigheter

Honorar til Myndigheter, klasse og godkjente foretak skal dekkes av TILBYDER.

12	KVALITETSSIKRING, GENERELLE ARBEIDER OG MODELLER

121	Kvalitetssikring, planlegging og forberedelser av arbeid.

Kvalitetssikring
Uansett hvor produksjonen skjer, skal TILBYDER sørge for at produksjonsutstyret har optimal kvalitet.

Planlegging og oppfølging
TILBYDER skal fremlegge en fremdriftsplan for byggeoppdraget senest to uker etter kontraktsinngåelse. Planen skal til enhver tid være oppdatert. OPPDRAGSGIVER skal holdes informert om fremdriften og eventuelle avvik underveis i byggeprosessen.

Oppfølgingsmøter skal arrangeres månedlig mellom OPPDRAGSGIVER, TILBYDER og underleverandører.

122	Brannvakt, tilsyn og vakthold

TILBYDER skal dekke alle kostnader frem til levering.

123	Rydding og rengjøring

TILBYDER skal dekke alle kostnader frem til levering.

Før levering skal fartøyet være grundig rengjort både utvendig og innvendig. Maskinrom, styremaskinrom og tanker skal være rengjort også med støvsuger.

125	Transport

TILBYDER skal dekke alle kostnader frem til levering i forbindelse med ekstern og intern transport av utstyr.

13	PROVISORISK OPPRIGGING I BYGGETIDEN

130	Generelt

Alle kostnader i forbindelse med stillaser, leidere, flåter, elektrisk kraft, midlertidig opprigging, etc. som er nødvendig for byggingen skal dekkes av TILBYDER.

14	BEDDINGSARBEIDER, SJØSETTING OG DOKKING

140	Generelt

Alle kostnader relatert til denne type arbeider skal dekkes av TILBYDER.

144	Dokking

Umiddelbart før levering skal fartøyet slippsettes for inspeksjon, rengjøring og bunnsmøring. Eventuelle anoder skal fornyes hvor nødvendig.

Slippsetting kan utelates dersom undervannsskroget er ferdig bunnsmurt i dokk eller på slipp ikke mer enn en måned før levering.

Etter eventuell slippsetting i løpet av byggeperioden skal undervannsskroget rengjøres med høytrykkspyleanlegg.

15	KONTROLL, MÅLINGER, SJØPRØVER/PRØVETUR OG TESTER

151	Prøving av maskineri

Før sjøprøver skal hovedmaskineriet kjøres ved kai inntil de involverte underleverandørene er tilfredse og har gjort alle sine avsluttende justeringer.

Alle fremdriftssystemer, både hjelpe- og nødsystemer skal testes og kontrolleres.

Ytelse, trykk, temperatur, reaksjonstid etc. skal registreres og settes inn i en prøverapport.

152	Kapasitets-, krengnings- og torsjonssvingnings-målinger

Krengeprøve skal utføres etter at fartøyet er ferdig bygget. Prøven skal være i henhold til myndighetenes krav.

TILBYDER skal kontrollere akselopprettingen for fremdriftssystemet etter ferdig bygging.

TILBYDER skal besørge nødvendige torsjonssvingningsberegninger for fremdriftssystemet.

153	Dieselolje og smørolje for prøving og prøvetur

TILBYDER skal levere all dieselolje, smørolje, smørefett, hydraulikk olje og utstyr inntil fartøyet er levert. Fartøyet skal leveres med alle systemene inkludert lagertanker oppfylt. Det leveres også med en komplett filtersats for alle motorer og systemer.

OPPDRAGSGIVER vil avgjøre (i samarbeid med utstyrsleverandørene og oljeleverandøren) hvilke oljeprodukter som skal velges, og fremskaffer smøreoljekart.

154	SJØPRØVE/PRØVETUR

Generelt
TILBYDER skal før levering gi OPPDRAGSGIVER ikke mindre enn 4 ukers estimert forhåndsvarsel og 7 dagers skriftlig varsel før prøvetur skal finne sted. TILBYDER skal sørge for mannskap, og dekke alle kostnader i forbindelse med prøven inkludert kost til de deltagende personer.

Sjøprøvene gjennomføres av TILBYDER.

Det påligger TILBYDER å gjennomføre prøver av alt utstyr og komponenter.

Fagpersoner på fremdriftssystem, hjelpemotorer, kontroll-, automasjons-, manøvrerings - og navigasjons systemer skal være til stede under prøveturen.

Hvis nødvendig skal ny prøving av komponenter og systemer, og eventuell prøvetur foretas hvis dette kreves av Klasse og Myndigheter.

Alle prøveturer skal utføres i henhold til krav og prosedyrer fra underleverandører, OPPDRAGSGIVER, Klasse og Myndighet. Testrapport fra alle prøver og prøveturer skal utarbeides av TILBYDER og sendes OPPDRAGSGIVER, og hvis krav også til Klasse og Myndighet.

Sjøprøven skal gjennomføres under følgende værforhold: liten kuling, (12m/S).

Gjentatte prøver
I de tilfeller der prøvene ikke forløper tilfredsstillende eller at komponenten er skadet, under de ordinære prøvene, skal reparasjoner utføres og nye prøver gjøres hvis dette kreves av Klasse, Myndighet eller OPPDRAGSGIVER.

155	Spesielle prøver

Generelt
Spesielle prøver for å dekke grundig testing av alle komponenter og systemer i både normal- og ulykkes-operasjon. Alle systemer som kan bli påvirket av fartøyets bevegelser, manøvrering, etc. skal prøves under realistiske forhold.

Støy
Støymåling skal foretas med fartøyet i servicefart og dekksutstyr i gang. Støymåling skal også foretas med generatordrift, hydraulisk dekksmaskineri i gang og bruk av thrustere. Se krav angitt i punkt 004.

Fremdriftssystem
Hele fremdriftssystemet skal kjøres både i tilstrekkelig periode ved full effekt uten overoppheting eller andre irregulariteter.

Kontrollsystem
Kontroll-, automasjons og manøversystem skal grundig testes. TILBYDER skal utføre kalibrering av alle givere og forelegge en rapport og skjema for senere kalibrering.

Strømaggregat
Fartøyets strømforsyning testes ved maks effekt i minimum 1 time. Det utføres thermofotografering av hele det elektriske anlegget under full belastning, resultatet dokumenteres.

Hastighet
Fartøyets prøvetursfart og servicefart skal måles ved prøvetur på fartsmil eller GPS data. Under prøvetur logges alle relevante parameter. Hastighetsprøve kjøres i begge retninger.

Prøvetur gjennomføres som beskrevet i kap. 013 for prøvetursfart/toppfart og servicefart.

Manøvertester
Manøverprøver gjennomføres iht. krav fra Klasse og Myndigheter.

Fiskeriteknisk utstyr
Det skal gjennomføres fiskeriteknisk prøvetur hvor en får prøvd sentrale deler av dekksmaskineri.

Slepeteknisk prøver
«Bollard pull» skal måles.

Elektriske systemer og utstyr
Hele det elektriske systemet prøves grundig og justeres før overlevering.

Last prøver av generatorer og tilhørende bryterpanel. I tillegg prøves følgende systemer:

- Elektriske karakteristika for generatorer

- Parallell kjøring

Elektronisk utstyr
Alle elektroniske komponenter isoleres mot elektromagnetisk støy.

Systemer
Alle tanker og rørsystemer berørt av byggingen trykk prøves i henhold til Klasse selskap, Myndigheter og OPPDRAGSGIVERS krav. I tillegg funksjonsprøves alle systemer. Alle tørre rom og avdelinger tørkes etter prøving.

Tetthetsprøving
Dekksluker, vinduer og utvendige dører tetthetsprøves med spyling.

Batterisystemer og lading

TILBYDER presenterer komplett testprogram, inkludert ladeinfrastruktur på land.

16	SIKKERHETSSTILLELSE FOR BETALINGER

I utkastet til kontrakt er det lagt opp til at TILBYDER skal sørge for å stille ugjenkallelig påkravsgaranti («Tilbakebetalingsgaranti») utstedt av førsteklasses bank akseptert av OPPDRAGSGIVER til sikkerhet for TILBYDERs tilbakebetalingsforpliktelse av alle avdrag betalt før levering, ved eventuell kansellering av kontrakten.

OPPDRAGSGIVER er åpen for alternative løsninger, og ber TILBYDER foreslå eventuelle alternative løsninger i sitt tilbud. For eksempel kan avtales at betaling for fartøyet først skjer ved overlevering. I et slikt tilfelle vil det ikke være behov for en Tilbakebetalingsgaranti.

2	Skrog

20	Skrogmaterialer, generelt, skrogarbeider

200	Generelt

Fartøyets skrog skal dimensjoneres i henhold til relevante krav fra Myndigheter for den aktuelle båttypen og det materialet fartøyet bygges i.

201	Skrogmaterialer

Fartøyet bygges i kompositt (GRP). Materialer skal leveres med sertifikat i den utstrekning det forlanges av Myndigheter.

Spesifiseres nærmere av TILBYDER.

Alle hjørner og skarpe kanter avrundes. Ved valg av konstruksjonsløsninger skal det vektlegges at konstruksjonene har løsninger mht enkel korrosjonsbeskyttelse, renhold og desinfisering av akterdekk.

203	Sandblåsing, priming, rengjøring

For stål/aluminium skal alle overflater rengjøres/avfettes grundig (evt. sandblåses) før påføring av malingssystem. Alle eventuelle utvendige og innvendige sveisesømmer og andre berørte områder med sveisesprut, slipestøv o.l. skal rengjøres før maling.

204	Testing av tanker, etc.

Ingen krav utover regelverk. Spesifiseres av TILBYDER. Resultat overleveres OPPDRAGSGIVER.

205	Røntgen og ultralydtesting

Ingen krav utover regelverk. Spesifiseres av TILBYDER. Resultat overleveres OPPDRAGSGIVER.

21	Akterskip

210	Generelt

Akterskip arrangeres med nødvendige fasiliteter for håndtering av de bruk som er beskrevet. Nødvendig forsterkning av dekk og skutesider for slitasje skal beskrives av TILBYDER. Det monteres sidepropeller iht. kap. 404.

22	Maskinområdet

220	Generelt

Fundament for hovedmaskineri, hjelpemaskineri, tavler, batterisystemer, etc. bygges inn i maskinområdet.

Utstyr plasseres etter avtale med OPPDRAGSGIVER. Tilbyder skal ha høy fokus på HMS-standard og servicevennlighet ved plassering av utstyr i maskinrom. Det monteres en slaveskjerm i maskinrom til bruk i undervisning og for maskinpasser, se pkt. 791. Det vektlegges at det er plass til elever i en undervisningssituasjon.

24	Forskip

240	Generelt

Forskip arrangeres med nødvendige fasiliteter for drift av båten samt nødvendige forsterkninger for fortøyninger og ankerspill. Det monteres sidepropeller iht. kap. 404.

25	Overbygg

250	Generelt

Spesifiseres av TILBYDER.

26	Skrogutrustning

261	Merker på skrog, overbygninger, etc.

Merking iht. regelverk spesifiseres av TILBYDER.

Merking av rør, ventiler, dører, luker, flaps, knapper etc, skal være tydelig og i størst mulig grad tilfredsstille ISO standard.

Navn, rederimerke
Navn og hjemsted monteres på hver side av fartøyet iht. regelverk. Navn på fartøy monteres på takskjerm. Navn og hjemsted merkes i hekk.

Profilering OPPDRAGSGIVER
Fartøyet skal også utrustes med OPPDRAGSGIVERS profil på hver side av fartøyet. Fartøyet skal ha malt overbygg og skrog. Fargevalg avgjøres senere.

Ovennevnte profilering og farger skal framlegges for godkjenning av OPPDRAGSGIVER før iverksettelse.

OPPDRAGSGIVER trykker og ferdigstiller profil materiale og stiller med representant for montering. TILBYDER må stille fartøyet rengjort og klargjort for profilering før levering.

264	Fenderlister

Fartøyet skal utrustes med kraftige og store fenderlister langs hele skroget tilpasset aktuelle kaiforhold samt høy og lavvann i de ulike operasjonsområder.  Fenderlister skal være sort. Arrangement av fenderlister iht. nærmere avtale mellom partene. Forslag til fendring imøtesees fra TILBYDER.

27	Materialbeskyttelse utvendig

270	Generelt

OPPDRAGSGIVER forventer at TILBYDER i tilbudet beskriver et malings system med påføringsmiljø iht. en anerkjent malingsleverandørs anbefaling. Dokumentasjon av logg i forbindelse med påføring av malings system skal fremlegges av TILBYDER.

Ved arbeide om bord etter påføring av båtens malingssystem vil det erfaringsmessig bli behov for sliping. TILBYDER skal begrense og beskytte flater mest mulig. Ved fastbrent slipestøv skal dette fjernes før reparasjon av maling.

På skuteside under garnhaler skal fartøyet påføres ekstra tykk maling for ekstra slitestyrke. Malingen skal også kunne fornyes og påføres ekstra lag av OPPDRAGSGIVER selv i ettertid.

Det etterfølgende er basert på betegnelser fra en leverandør. Tilsvarende produkter fra andre leverandører kan tilbys:

Hele fartøyet skal ha overflatebehandling med korrekt farge påført som Topcoat, Gelcoat eller to-komponent maling. Undervannsskroget skal ha effektiv overflatebehandling og påføres to-komponent epoxy primer samt to strøk selvpolerende bunnstoff.

278	Utvendig katodisk beskyttelse

Skrog samt alle komponenter utsatt for korrosjon i sjøvann skal ha katodisk beskyttelse iht. leverandørs anbefaling.

28	Materialbeskyttelse innvendig

280	Generelt

Følgende er retningsgivende. Det etterfølgende er basert på betegnelser fra en leverandør. Tilsvarende produkter fra andre leverandører kan tilbys:

For fartøy bygget i kompositt:

Innvendig i tanker for væsker og andre områder som er utsatt for væsker skal påføres effektiv overflatebehandling av type Topcoat, Gelcoat eller to-komponent maling av tilfredsstillende tykkelse.

TILBYDER framlegger forslag til malingssystem i samarbeid med malingsleverandør.

288	Innvendig katodisk beskyttelse

I kjølesystem og andre komponenter utsatt for sjøvann monteres katodisk beskyttelse iht. leverandørs anbefalinger.

3	Utstyr for last

30	Luker og dører

301	Generelt

Over maskinrom monteres flush boltet manuelt opererte luker over hver hovedkomponent som muliggjør at fremdriftsmotor/generator enkelt kan løftes ut av fartøyet.

Over lasterom anordnes lasteromsluke(r) med tilstrekkelig størrelse til å få 400 liters konteinere lastet/losset. I luken(e) anordnes det en mindre luke for nedslipp av fisk i rommet. Terskelhøyde og tersing iht. regelverket. Karmhøyde for romluke og terskel inn til innredning gjøres så lav som mulig innenfor regelverkets rammer. Alle tanker samt lasterom skal ha enkel tilkomst for rengjøring og inspeksjon.

Lukene i dekk skal dimensjoneres som dekket for øvrig.

309	System for hydraulisk utstyr

Spesifiseres av TILBYDER

Hydraulisk dekksutstyr skal drives fra felles hydrauliske system plassert i maskinrom. Det er ønskelig med mest mulig elektrisk drift av dekksutstyr.

Spesifiseres av TILBYDER spesielt mht omfang av elektrisk drift.

Alt av dekksutstyr BØR drives elektrisk.

31	Utstyr for dekkslast og romlast

310	Generelt

Alt arrangement på dekk skal utføres i nært samarbeide med oppdragsgiver. Alt dekksutstyr som monteres skal være fullmarinisert.

Det skal monteres et system for sikring og beskyttelse av kasser og kontainere for fisk på dekk og i lasterommet.

33	Dekkskran for last

330	Generelt

Det skal monteres dekkskran for krabbeteiner. Kranen skal være utfoldbar og ha en armrekkevidde på 8 meter. Løftekapasiteten skal være minimum 300 kg ved ytterste ledd, det vil si ved maksimal rekkevidde. TILBYDER sin anskaffelse av dekkskran skal skje i dialog med FFK.

TILBYDER spesifiserer nærmere, type, kapasitet, etc.

4	Skipsutstyr

40	Manøvreringsmaskineri og utstyr

401	Ror med utstyr

Båten skal utstyres med fremdriftsanlegg med gode manøveregenskaper.

404	Sidepropell

Båten skal utstyres med elektrisk drevet sidepropell forut og akter som dimensjoneres iht. båtens størrelse og funksjon.

TILBYDER spesifiserer nærmere med antall, type, skyvkraft, effekt, m.m.

41	Navigasjons og søkeutstyr

410	Generelt

Omfang av utstyret skal være i henhold til regler for fartøytypen eller tilsvarende fartøystype innenfor samme operasjonsområde.

Fartøyets navigasjonssystem skal inneholde utstyr som definert i kap. 410 til 416 integrert i et navigasjonsinformasjonssystem (NIS) som skal kunne presenteres på flere skjermer.

NIS skal også logge driftstid og forbruksdata samt posisjon, kurs, hastighet, løpende. Det må monteres nødvendige sensorer for slik logging. Se også kap. 412.

Papirløst, godkjent kartløsning med kart for aktuelle seilingsområder skal installeres. (ECDIS).

Beslutningsstøtte for optimal bruk av batterier og generatorer med sensorer for vær/vind, hastighet m.m.

I tillegg til utstyr på bro skal båten utstyres med en skjermet styreposisjon ute på dekk, SB side aktenfor overbygg. Skjerm med kart etc. samt nødvendige hendler for styring og kontroll av fartøyet arrangeres på SB side i akterkant av overbygg.

411	Radaranlegg

Fartøyet skal være utrustet med 3 cm radar med ARPA godkjent for denne størrelse båt. 27” LCD skjerm med HD oppløsing monteres på bro. Radar skal være integrert med ECDIS, med overføring av mål som plottes.

Et komplett AIS-system leveres og monteres.

412	GNSS

1 sett GNSS med differensiell korreksjon skal være installert. Denne skal kunne kobles til radar, ECDIS, VHF, AIS, og autopilot via NIS.

Elektronisk kart system med rask håndtering av store mengder plotterdata. Slaveskjerm monteres på dekk. Navigasjonskart for Norge, basert på ENC’er fra Kartverket. Kartinnholdet skal være oppdatert i henhold til Kartverkets standard.

413	Gyro, autopilot

Fartøyet skal utrustes med autopilot tilkoblet GPS.

414	Ekkolodd, fartslogg, sonar

Fartøyet skal ha et sett fiskeri/navigasjons ekkolodd med split-beam for effektiv fiskeleting.

En strømlogg monteres.

416	CCTV system

CCTV system som dekker kravene for sikker overvåkning av nødvendige dekk og rom som ikke kan overvåkes direkte fra bro. Kamera på minimum maskinrom, batterirom samt akterdekk og begge skutesider. Bilder skal også kunne overføres til slaveskjermer. Systemet må kunne kobles på nettserver for fjernovervåkning.

418	Master

Spesifiseres av TILBYDER.

42	Kommunikasjonsutstyr

420	Generelt

Utstyr i henhold til regler for fartøytypen og fartsområde monteres.

Kommunikasjonsutstyr skal minimum dekke kravene for dekningsområdet A1, og være slik at det blir godkjent for aktuelt fartsområde.

424	VHF/UHF/Radio system

For ekstern kommunikasjon skal fartøyet være utstyrt med:

- 2 stk GMDSS VHF/DSC radioinstallasjon

- NAVTEX-mottaker

- Fri-flyt satellitt EPIRB

- Manuell satellitt EPIRB

- SART. Det leveres begge typer (AIS og radar SART)

- 2 stk håndholdt GMDSS VHF transceiver

425	Internkommunikasjon

For kommunikasjon og meldinger arrangeres det høyttaler på akterdekk og maskinrom for å kommunisere meldinger verbalt.

427	Lys og signalutstyr

Iht. regelverket for denne typen fartøy. Båten skal også være utstyrt med lanterner for dykkeroperasjoner. For øvrig spesifiseres av TILBYDER.

Godt arbeidslys monteres på akterdekk. På arbeidsbord/arbeidsplass på dekk skal det være 500 lux, med fargegjengivelsesindeks Ra på 80.

All innvendig belysning skal være LED. Belysningsutstyr skal ikke forstyrre annet elektronisk utstyr.

Det skal leveres komplett arbeidsbelysning på for- og arbeidsdekk, dimensjonert for helårs drift i mørke og dårlig sikt. Fjernstyring av lyskaster skal kunne foretas fra utvendig manøverposisjon.

43	Forankrings-, fortøynings- og slepeutstyr

431	Ankere med kjetting og wire

Fartøyet utrustes med anker, kjetting og wire i henhold til regelverk. Anker skal være av en slik konstruksjon at det går ut av seg selv ved å løsne bremsen.

433	Anker- og fortøyningsvinsj

Spesifiseres av TILBYDER.

435	Fast fortøyningsutstyr

Det monteres 6 pullere m/tilhørende klyss i rekke for fortøyning. Det monters 3 kraftige festepunkt på rekkene på hver side. Fortøyningsarrangement utformes og plasseres i nært samarbeid med OPPDRAGSGIVER.

436	Løst fortøyningsutstyr

Hensiktsmessig fortøyning ved de ulike kaianlegg der fartøyet skal operere, leveres. Det leveres 6 stk. oppblåsbare fendere. På akterdekk arrangeres det oppbevaringsplass for tau og fendre.

437	Slepefeste, slepekrok

Fartøyet utrustes med slepefeste/krok SWL 1 tonn, for sleping av lett utstyr. Slepefestet/slepekrok utstyres med «weak link».

44	Verksted, vedlikeholds- og rengjøringsutstyr, Stores rom, m.m.

441	Maskinverktøy

Nødvendig spesialverktøy for å foreta service på motorer og andre komponenter/systemer leveres med fartøy.

444	Rengjøringsutstyr

Fartøyet utrustes med støvsuger. Lagringsplass til nødvendig rengjøringsutstyr arrangeres på egnet sted.

2 stk. uttak for spylevann arrangeres på dekk av frostsikker type. I tillegg arrangeres det tilkobling av spylevann til kontainer for fiskeriutrustning.

Det leveres og monteres en fastmontert varmtvanns høytrykkspyler i maskinrom. Uttak i maskinrom og på dekk. Slange og spyledyser leveres og henges opp om bord. Høytrykksspyler skal kunne benytte sjøvann.

Det monteres ferskvannsuttak på dekk av frostsikker type.

448	Merking av maskineri, rør, utstyr og skilting

Fartøyet skiltes og merkes i henhold til regelkrav. Rør merkes med fargekode og strømningsretning.

Tavler, instrumenter, pulter, brytere etc. merkes tydelig. Mannlokk merkes med fargekode og innhold. Koblingsbokser og sikringsskap merkes tydelig med merking som man finner igjen i tegninger.

Det skal i størst mulig grad benyttes IMO symbolskilt for brann og sikkerhetsmerking. Alle utvendige og innvendige ventilasjonsluker merkes tydelig med navn.

45	Løfte- og transportutstyr for maskinkomponenter

452	Løfteutstyr i maskinrom

Løfteører monteres over tyngre komponenter og i maskinromsnedgang. Alle løfteører SWL merkes.
Spesifiseres av TILBYDER.

46	Utstyr for fiske, fangst og akvakultur

460	Generelt

Ved planlegging av arrangement må TILBYDER ta spesielt hensyn til helheten i dekksarrangementet.  Endelige arrangementsløsninger for dekk (Ref. Kap. 462) skal utvikles i nært samarbeid med skolens personell.

462	Utstyr for fiskeri

Båten skal primært benyttes til fiske med garn, line, juksa med juksamaskiner samt fangst med teiner. Arrangement for fiskeri skal være modulbasert og demonterbart. Dette for at det skal være enkelt å demontere og montere utrustningen slik at en oppnår å ha en meget fleksibel arbeidsplattform på akterdekk. Det vil si at alle tilkoblinger skal være type hurtigkoblinger for elektrisitet, spylevann samt eventuell hydraulikk.

Utstyret skal bestå av:

- 2 delt garnbinge med plass for inntil 60 garn.

- Garnhaler, 800 kg, og garngreier leveres og monteres. Garngreier monteres på svingbar arm.

- Linehaler/kveiler og sjølsetter leveres og monteres.

- Teinehaler

- Det skal leveres og monteres 3 juksamaskiner med angelvinsj.

- Det skal være plass langs rekke for mulighet for å fiske med havfiskestenger.

- På dekket skal det leveres og monteres en bløggebinge og en binge for utblødning installeres for inntil 600 kg. Heve-/senkbar bunn, maskinelt. Fast montering av vann. Vanngjennomstrømning med fast røropplegg arrangeres til bløggebinge og utblødningskar.

- Nødvendig arbeidsbord, renner for sløying og uturtaking monteres på dekk. Det må monteres uttak for vann på dekk for spyling.

- Nødvendig kar for oppbevaring av fisk, hoder og lever og rogn på dekk.

- Renner for teinefiske

Alle vinsjer og utstyr for øvrig styres lokalt samt fra bro.

I lasterom monteres det demonterbare skilleskott for oppdeling av rom. Arrangementet av binger etter nærmere avtale med OPPDRAGSSGIVER.

Arrangementet for fiskeri driftes i hovedsak av to personer, men primært vil det være flere elever på dekket ved fiske. Forslag til plassering av komponenter, renner og kar gjøres i nært samarbeide med OPPDRAGSGIVER. Det legges spesielt stor vekt på plassering av elever for god undervisningseffekt. I tillegg skal båtfører/lærer ha full oversikt over dekket/alle arbeidsposisjoner fra sin plassering.

På arbeidsdekk monteres ekstra uttak for hydraulikk, strøm, datakabler samt vann.

Spesifiseres nærmere av TILBYDER.

466	Utstyr for akvakultur

Som nevnt i Kap 462 skal båtens utstyr for fiskeriformål kunne demonteres slik at arbeidsdekket er mest mulig åpent og ryddig. Det skal bygges inn trapp (trinn i skuteside) for entring av merder ringer. Trapp sikres av deksel når ikke i bruk.

Båten skal etter slik konvertering kunne benyttes for opplæring i arbeid mot merder og generelt ved akvakulturanlegg. TILBYDER skal ikke montere spesielt utstyr for dette.

Spesifiseres nærmere av TILBYDER.

5	Utstyr for besetning og passasjerer

50	Redningsutstyr, medisinsk utstyr

500	Generelt

Det leveres og arrangeres redningsmidler for 20 personer. Alt redningsutstyr skal være av godkjent type og merket med båtens navn. Spesifiseres av TILBYDER.

502	Redningsflåter

Båten utstyres med godkjente flåter med tilstrekkelig kapasitet. Spesifiseres av TILBYDER. Utstyr skal testes med brukerne før fartøyet overleveres.  Plassering av flåtestasjon i samarbeid med NMD og OPPDRAGSGIVER.

503	Redningsutstyr

Det leveres og monteres redningsvester og redningsdrakter av godkjent type og foreskrevet antall lagres på egen spesifisert lagringsplass ombord.

Redningsvester skal være av thermoisolert jakketype med hette, 3/4 arm og «beverhale» med spenne.

Livbøyer arrangeres iht. regelverk.

504	Medisinsk utstyr, førstehjelp

Spesifiseres av TILBYDER.

505	Brannslokkingsutstyr

Utstyr leveres og monteres. Spesifiseres av TILBYDER.

51	Isolasjon, paneler, dører, vinduer, etc.

510	Generelt

Innredningen skal være funksjonell for båttypen. Ved valg av møbler og øvrig innredning er det viktig å tenke vekt, utforming og material valg. OPPDRAGSGIVER skal forelegges forslag til materialvalg og farger på paneler og tekstiler.

Det legges spesielt vekt på lav vekt og støydemping ved valg av materialer. Innredning skal isoleres med tanke på lavest mulig energiforbruk til oppvarming og avkjøling av innredning. Ved bygging av himlinger i innredning skal det tas spesielt hensyn til estetikk, støydemping, eliminering av klirr og tilkomst til servicepunkt over tak. Belysning og høyttalere integreres på en estetisk måte i himlingene.

Dører skal ha automatisk åpning eller stå i åpen posisjon dersom det ikke er i konflikt med sikkerhetsbestemmelsene.

Bekvemmeligheter skal generelt være av høy maritim standard og skal være rengjørings- og vedlikeholds vennlig.

Det skal monteres USB uttak for ladning av mobiltelefoner o.l.

511	Isolasjon, lettskott, himling

Spesifiseres av TILBYDER.

Netto takhøyde i innredningen skal være minimum 2100 mm.

512	Innvendige dører

Spesifiseres av TILBYDER.

Fartøyet utstyres med låssystem til alle dører, utformes etter avtale med OPPDRAGSGIVER.

514	Utvendige dører

Spesifiseres av TILBYDER.

Fartøyet utstyres med låssystem til alle dører, utformes etter avtale med OPPDRAGSGIVER.

515	Lysventiler og vinduer

Det skal monteres 3 stk. åpningsbare vindu, akterkant og på hver side på bro. Øvrige vinduer skal være faste. Brovinduer skal holdes duggfri ved hjelp av defroster.

Fire vinduer i styrehusfront, to i akterkant, to bb side og to sb side skal ha varmeelement og elektrisk ”straight line” vindusvisker og spyling ovenfra med egen spyletank på ca. 20 liter. Alle styrehusvindu skal ha solgardin.

Det må tas hensyn til at vinduer i innredning og ellers, ikke skal skades av fendervegg ved kailigge.

52	Innvendig dekksbelegg, trapper, leidere, rekkverk

522	Innvendig dekksbelegg

Det benyttes slitesterk vinyl eller annet fast belegg, fortrinnsvis heldekkende. Tepper skal ikke benyttes. Det monteres sklisikring i trapper samt i områder ved innganger.

524	Trapper og rekkverk innvendig

Spesifiseres av TILBYDER. Det monteres rekkverk på begge sider av trappen. I korridorer monteres det håndrekker på begge sider.

Det benyttes slitesterk vinyl eller annet fast belegg. Tepper skal ikke benyttes.

525	Dørker, leidere, plattformer, rekkverk i maskinrom

Leidere, dørker, plattformer, reposer og rekkverk/håndrekker skal tilpasses for enkel adkomst til alle deler av maskineriet.  Beskyttelse monteres rundt alle operasjonspaneler samt ellers for mannskapets sikkerhet.

Dørk rundt fundamenter lages til for enkel tilkomst og service og fortrinnsvis i aluminium. Maskineri, rørgjennomganger og ventilkasser tilpasses omhyggelig og avsluttes med en slingrekant på min. 50 mm. Over ventiler og kraner etc. anordnes hengslede luker og lokk med løftehull.

53	Utvendig dekksbelegg, trapper og leidere

531	Utvendig dekksbelegg

Det benyttes sklisikker dekksmaling, tilpasset operasjonsområdet.

533	Rekkverk, porter

Det skal være montert en rekkeport på hoveddekk på hver side av fartøyet for å kunne legge en standard gangvei inn på dekket.  Bredde på gangvei og port skal tilfredsstille krav til universell utforming, dvs. det skal være mulig å kjøre en rullestol av godkjent type gjennom.

534	Utvendige leidere, trapper, ristverk

Leveres og monteres etter godkjent arrangement. Utvendige leidere og trapper skal være av åpne rister for å hindre at det blir is, eller på annen måte sikre seg at det ikke samler seg is og snø.

Det arrangeres en innfelt trapp fra dekk sb side ned mot sjøoverflate. Trapp-arrangement tilpasses øvrig arrangement på dekk. Det monteres en port i skuteside, samt en luke over for å lukke dekk. Det arrangeres god belysning av trappeområde for å sikre entring.

Innfelte utvendige trinn i skutesider monteres begge sider. Alternativt kan det arrangeres nødleider på hver side av hekken.

54	Møbler, inventar og underholdningsutstyr

540	Generelt

Det skal fremlegges forslag til arrangement på båten med tilbudet. Se konkurransegrunnlag.

541	Lugarer

542	Kontorutstyr, spesialmøbler i styrehus

Bro
Det skal sikres best mulig utsyn (360°) fra alle sitteposisjoner på bro. Det skal være sitteplass med godt utsyn for to forovervendte «skipperstoler». Navigasjons-instrumenter, manøvrerings-pult, og brytere skal kunne betjenes fra styreposisjoner. Gode arbeidsforhold for utkikksfunksjon skal legges vekt på.

I tillegg skal det være sitteplasser for 18 elever enten på bro eller fordelt mellom bro og messe, i sofagrupper. Sitteplassene for elever på bro må sikres god utsyn til navigasjonsinstrumenter for undervisning. Dersom 18 sitteplasser for elever fordeles mellom bro og messe, skal det være tilnærmet 50/50 fordeling.

Detaljert broarrangement med plassering av instrumenter og stoler skal utarbeides i samarbeid med OPPDRAGSGIVER.

Oppholdsrom for mannskap og elever

Det skal arrangeres oppholdsrom for mannskap og elever i messe eller som en del av bro, eventuelt en delt løsning bro/messe. Det skal arrangeres pantry med kaffetrakter, kokemulighet samt en vask med varmt og kaldt vann. Et kjøleskap og en mikrobølgeovn leveres og monteres. Avtrekksvifte monteres over komfyr.

Størst mulig LCD storskjerm monteres for å benyttes til undervisning. Signaler til skjerm skal være duplisert fra skjermer på bro.

Separate WC i tilstrekkelig antall for antall personer ombord monteres i innredning. Toalettrom utstyres med håndvask, speil, såpedispenser, holder for tørkepapir, to doble kroker og avfallsboks.

Det monteres dusjkabinett, vask, speil, såpedispenser, holder for tørkepapir, to doble kroker og avfalls boks.

Det arrangeres garderobefasiliteter for elever og mannskap. Det arrangeres et tørkeskap for arbeidstøy samt separat støvel- og hansketørker. Hyller og kroker arrangeres for hjelmer og arbeidstøy. Spesifiseres av TILBYDER.

Alle våtrom skal ha sluk i dørk for spyling.

Maskin kontrollrom (ECR)
Instrumenter for maskinkontroll integreres på bro.

Det legges opp til at et utvalg av alarmer kan varsles på mobiltelefon.

544	Gardiner og forheng, gulvtepper

Ingen krav utover regelverk. Spesifiseres av TILBYDER. Solavskjerming monteres i messe.

546	Underholdnings- og informasjonsanlegg

Det monteres antennesystem for radio og TV. Signaluttak på bro og i messe. For tilkobling til datanettverk, se Kap. 897.

547	Inventar

Øvrig mindre utstyr
Avfallsdunker plasseres etter avtale med OPPDRAGSGIVER. Skal være tilstrekkelig antall.

55	Utstyr for pantry, vaskeri, proviantrom, m.m

Se Kap. 542.

57	Ventilasjon, klima- og oppvarmingsanlegg

571	Ventilasjons- og oppvarmingssystem for innredning.

Det arrangeres et godt ventilasjonsanlegg som sikrer at mannskapsfasiliteter og bro skal ha god ventilasjon med friskluftventilasjon.

Ventilasjonsanlegget dimensjoneres for å kunne regulere temperaturen på bro og rom under dekk mellom 28 grader og 18 grader i alle design kondisjoner, med regulering fra bro. Under overfart skal det i varme perioder være god utlufting/kjøling på bro, ref. Sjøfartsdirektoratets krav vedrørende tilførsel av frisk luft samt luftutskiftinger/time. I toalettrom monteres avtrekk.

Design kondisjoner
Vinter : 				Utvendig temp.: -20° C 	Innvendig temp.: +20° C – 30 % RH
Sommer : 			Utvendig temp.: +30° C	Innvendig temp.: +20° C – 50% RH
Sjøvannstemperaturer:	 	Varmt klima: +25° C 	Kaldt klima: +0° C

Fartøyet og utstyr om bord skal beskyttes mot frostskader ned til -30° C.

Arrangement av utblåsingsdyser skal sikre at det ikke blir sjenerende trekk eller kuldeområder.

På bro arrangeres defrosteranlegg for brovinduer. Det må sikres at vindu ikke blir utsatt for dugg når maksimalt antall personer oppholder seg på broen.

Det kan vurderes montering av luft-luft eller sjø-luft varmepumpe(r) for av oppvarming/kjøling av bro.

I maskinrom eller andre rom der frost utgjør en risiko, monteres tilleggs oppvarming for frostsikring ved opplag/landligge. Fartøyet skal kunne opprettholde temperatur i båten på landstrøm.

58	Sanitær- og avløpssystem for innredning

581	Sanitær tilførsel

Det skal leveres og monteres ferskvannspumpe for levering av trykkvann til fartøyet. Vannfylling på dekk.

Det skal installeres en varmtvannstank med egen pumpe. TILBYDER foreslår energieffektiv oppvarming av varmtvann, det må også være mulig å varme opp med elektrisk kraft.

Det arrangeres peiling av ferskvannstanker med avlesing på bro.

582	Sanitær avløpssystem

Det skal monteres et toalettanlegg som WC tilknyttes. Anlegget dimensjoneres for at 2 stk. mannskap (lærere) og 18 stk. elever skal kunne være om bord samtidig. Avløp fra lagertank føres over bord eller til dekk for levering til land.

Gråvannsavløp fra sluker og vask føres over bord.

6	Maskineri hovedkomponenter

60	Motorer for propulsjon

601	Fremdriftsmotor

Det monteres egnet dieseldrevet fremdriftsmotor, minimum 300Hk, med marint gir, hydraulisk clutch med oljekjøler. Motor skal oppfylle gjeldende utslippskrav, herunder IMO Tier III.

Samlet nødvendig effekt av framdriftsmotor skal beregnes og fremlegges av TILBYDER. Valg av motor/fremdriftssystem skal være tilpasset fartøyets konstruksjon, krav til hastighet, driftsområde, levetid og årlig driftstid.

TILBYDER leverer et forslag til løsning.

63	Transmisjoner

635	Spesielle propellanlegg og gir

Fartøyet skal utrustes med konvensjonelt framdriftsanlegg (aksellinje) med 4-blads vripropellanlegg (CPP) eller tilsvarende løsning med minst tilsvarende manøvreringsegenskaper og effektivitet. Aksellinje, hylse-/lagerløsning og propellanlegg skal dimensjoneres for fartøyets driftsområde og opplærings-/fiskeriformål. TILBYDER skal beskrive valgt løsning i tilbudet.

Det skal legges høy vekt på manøverevne i trange farvann.

TILBYDER legger frem forslag til løsning.

65	Elektrisk kraftproduksjon

651	Generelt

Generatorsett: Fartøyet skal utrustes med egnet generatorsett dimensjonert for fartøyets elektriske forbruk (inkl. navigasjon, belysning, varme/ventilasjon og øvrige forbrukere) samt for drift av relevant dekks-/hydraulikkrelatert forbruk i henhold til valgt løsning. Generatorsett skal oppfylle gjeldende utslippskrav, herunder IMO Tier III, der dette er relevant for motoren. Nødvendig effekt og valgt rating skal beregnes og fremlegges av TILBYDER.

TILBYDER leverer et forslag til løsning.

Generatorsett
skal, der hydraulisk dekksutstyr inngår i valgt løsning, være tilstrekkelig dimensjonert for drift av hydraulikkaggregat/dekksmaskineri i opplærings- og fiskerioperasjoner. TILBYDER skal dokumentere effektbehov og driftsforutsetninger i tilbudet.

TILBYDER angir valgt rating iht leverandørs anbefaling.

Generatorsett skal være i henhold til IMO Tier III.

66	Andre motoraggregater

665	Nødaggregat

Dersom det er nødvendig med nødaggregat etter gjeldende regelverk skal TILBYDER spesifisere nødaggregat.

7	System for maskineri hovedkomponenter

70	Brennoljesystem

700	Generelt

Spesifiseres av TILBYDER.

Det anordnes filtrering mellom tank og forbruker. Det arrangeres fjernpeiling av tanker med avlesing på bro.

Fyllestasjon plasseres på egnet sted i samarbeid med OPPDRAGSGIVER. Lufting fra tank føres frem til fyllestasjon. Rundt fyllestasjon lages det en kasse som sikring mot overbunkring, det lages drenering fra denne.
Det anordnes et dedikert tilførselsrør fra fyllestasjon frem til tanker. Det legges luftrør med ca. 25 % større areal fra tank til fyllestasjon, hvor lufterøret utrustes med godkjent lufteventil.

Alle systemer skal være i henhold til klassens og myndigheters krav. Rørledningene klamres fleksibelt, muliggjør god tilgjengelighet for vedlikehold og inspeksjon. Systemene dimensjoneres for maks 3 m/s væskehastighet ved normal belastning. Alle komponenter i systemene merkes tydelig. Det monteres spillbrett under komponenter hvor oljesøl kan forekomme. Enkel tilkomst for rengjøring og inspeksjon av alle tanker.

71	Smøreoljesystem

710	Generelt

Spesifiseres av TILBYDER.

74	Avgass- og luftinnsug til maskin

740	Generelt

Spesifiseres av TILBYDER.

79	Automasjonssystem for maskinanlegg

791	Manøverpulter, hovedpaneler

Spesifiseres av TILBYDER.

Alle viktige system skal ha overvåkning fra en dedikert plass på bro. I tillegg skal det være en manøverposisjon med kontroller for fremdrift samt duplisert skjerm for overvåkning i akterkant av overbygg SB side.

Alle signaler skal dupliseres til skjerm i innredning. Denne skal benyttes til undervisning og skal være så stor som praktisk mulig. I tillegg monteres det en slaveskjerm i maskinrom for å benytte til undervisning og for maskinpasser å kunne ta frem tegninger og data (vedlikeholdssystem).

8	Skipssystemer

80	Ballast- og lensesystem

800	Generelt

Ingen krav utover regelverk. Spesifiseres av TILBYDER.

803	Lensesystem

Spesifiseres av TILBYDER.

Lensealarmer installeres iht. klassens krav / iht. regelverk.

803	Drenering

Det skal arrangeres svalkeporter fra åpne dekk iht. regelverket. Det er viktig at vann ikke kan ansamles ved overvann, spesielt foran innganger til innredning. Drenering av innvendig rom iht. regelverket. Spesifiseres av TILBYDER.

81	Brannalarm

811	Brannalarm

Spesifiseres av TILBYDER.

813	Brann/spylesystem

God spyling må sikres på hoveddekk. For øvrig spesifiseres av TILBYDER.

814	Brannslokking

Må være mulig å drenere brannlinen i kalde områder på båten. For øvrig spesifiseres av TILBYDER.

82	Lufte- og peilesystem

820	Generelt

Alle tanker skal ha peilemulighet med digital avlesing på bro. Spesifiseres for øvrig av TILBYDER.

85	Elektrisk system - generelt

850	Generelt

Det elektriske anlegget skal kunne dekke fartøyets samlede kraftbehov til forbrukere om bord, basert på generatorsett og landstrøm ved landligge, i samsvar med gjeldende regelverk. Enkel el-balanse skal leveres med Tilbudet. Spesifiseres for øvrig av TILBYDER.

UPS monteres hvor det er krav til stabil strømforsyning eller på utstyr som må resettes ved strømbrudd. Spesifiseres for øvrig av TILBYDER.

86	Elektrisk kraftforsyning

866	Batterier, transformatorer, ladere

Batterier iht. regelverket. Spesifiseres av TILBYDER.

868	Landstrømsanlegg og ladeanlegg

Båten har landligge normalt fra kl. 17:00 til kl. 08:00 neste dag. TILBYDER skal levere og montere et komplett landstrømsanlegg for fartøyet (tilkobling, kabelarrangement og nødvendige vern/overvåkning) i henhold til gjeldende regelverk og god praksis. Løsningen skal være robust, brukervennlig og tilpasset lokale forhold ved skolens kai.

Det skal være mulig å koble fartøyet enkelt og hurtig til ladestasjon ved kai.

88	Elektrisk fellesanlegg

880	Generelt

Spesifiseres av TILBYDER.

884	Startere

Generatorsett skal ha elektrisk start.

89	Elektrisk fordelingssystem

890	Generelt

Det monteres tilstrekkelig antall doble 240 V strømuttak på dekk samt på bro/messe og maskinrom. I tillegg legges det opp strøm til modulbasert utstyr på dekk samt til mulig framtidig utstyr. Alle tilkoblinger av vann, strøm og evt. hydraulikk skal være med hurtigkoblinger. All dekksbelysning styres fra bro samt lokalt hvor det er påkrevet i innredning og evt. på dekk.

All belysning skal være av LED utførelse.

891	Innvendig belysning

Innvendig belysning skal generelt være basert på LED armaturer med tilstrekkelig lysstyrke. I forbindelse med bro benyttes rød belysning i trappeganger/korridorer.

893	Utvendig belysning

Fartøyet skal ha kraftige søkelyskaster fjernstyrt fra førerplass, på styrehustak som sikrer tilstrekkelig opplysning av farled og kaiområde ved ankomst. Tilstrekkelig belysning monteres også på arbeidsdekk ved hjelp av lys på styrehustak og i master. I tillegg monteres godt arbeidslys i maskinrom.

Bauglys monteres innfelt i skrog eller i rekke.

Uttrekkbart arbeidslys monteres ved garnhaler.

Belysning av utvendig trapp i akterdekk og trinn i skuteside. Det monteres blå dekksbelysning i tillegg.

Det skal legges vekt på rikelig blendfri generell belysning for mannskap og elever i innredning. Flåtestasjoner og evakueringsområder skal være godt belyst iht. regelverk.

897	Datanettverk, datautstyr

Fartøyet skal utrustes med LAN kabling (UTP Cat 6a) med doble kontakter i alle rom. Kabling termineres i et egnet nettverksskap, og det monteres batteri backup via UPS (1000 W, 30 min) til nettverksutstyr. TILBYDER fremskaffer selv nettverksutstyr slik som switcher, brannmur og trådløst aksesspunkt, leverer og monterer. Ref. Kap. 014

Fartøyet klargjøres for trådløst aksesspunkt med kabling.

Det skal monteres ekstern antenne for mobilt 5G bredbånd levert av TILBYDER (1800/2600mhz).

Fartøyet leveres med 24" skjerm. OPPDRAGSGIVER anskaffer selv bærbar-pc med dokking som monteres av Tilbyder.

Overnevnte system designes i nært samarbeid med OPPDRAGSGIVER.

Det skal monteres USB uttak for lading av mobiltelefoner o.l. på bro/messe.

VEDLEGG A - Oversikt over OPPDRAGSGIVERS leveranse

OPPDRAGSGIVER anskaffer følgende, Ref. Kap. 897

- Bærbar datamaskin med dokking

VEDLEGG B - Liste over enheter

| Mengde | Enhet | Anmerkninger |
| --- | --- | --- |
| Lengde | km, m, cm, mm |  |
| Nautisk avstand | Nm | Non SI |
| Tykkelse | mm, μm |  |
| Areal | m2, cm2, mm2 |  |
| Volum | m3, cm3, mm3, L |  |
| Hastighet | m/h, m/min, m/s |  |
| Hastighet | Kn | Non SI |
| Akselerasjon, vibrasjon | cm/s2, mm/s2 |  |
| Masse | t, kg, g |  |
| Dødvekt, deplasement | T |  |
| Masse-moment | Tm |  |
| Masse strømningshastighet | kh/h, kg/min, kg/s |  |
| Volume strømningshastighet | m3/h, m3/min, m3/s |  |
| Vekt | kN, N |  |
| Moment | kNm, Nm |  |
| Trykk | MPa, kPa, Pa, Bar |  |
| Spenning | kN/m2, N/mm2 |  |
| Lydnivå | dB | Non SI |
| Kraft | MW, kW, W |  |
| Vinkel | °, rad |  |
| Frekvens | Hz |  |
| Omdreininger, hastighet | -/s, -/min, rpm |  |
| Tetthet | t/m3, kg/m3 |  |
| Konsentrasjon | %, vol%, ppm | Non SI |
| Molekylær mengde | Mol |  |
| Varme mengde | kJ, kWh |  |
| Termisk konduktivitet | W/(m•°C), W/(m•K) |  |
| Spesifikk varme | J/( kg•°C), J/(kg•K) |  |
| Viskositet | Pa•s |  |
| Kinetisk viskositet | mm2/s |  |
| Spenning | V |  |
| Elektrisk strøm | A, mA |  |
| Elektrisk motstand | Ω |  |
| Elektrisk kraft | MW, kW, W |  |
| Tilsynelatende effekt | MVA, kVA, VA |  |
| Elektrisk energi | J, kWh, Wh |  |
| Lys nivå | Lx |  |
| Lyd trykk | W |  |

VEDLEGG C - Enhets tabeller

| Mengde | SI Enheter | Konvensjonelle enheter |
| --- | --- | --- |
| Vibrasjon | 1 cm/s2 =1 Gal | 1 Gal = 1 cm/s2 |
| Trykk | 1 N = 0,10197 kgf 1 kN = 0,10197 tf | 1 kgf = 9,80665 N 1 tf = 9,80665 kN |
| Kraft | 1 kW = 1,3596 HP | 1 HP = 0,7355 kW |
| Omdreininger | 1 min-1 = 1 rpm | 1 rpm = 1 min-1 |
| Trykk | 1 kPa = 0,010197 kgf/cm2 0,01 bar 0,10197 mAq 7,5006 mmHg | 1 kgf/cm2 = 98,0665 kPa 1 bar = 100 kPa 1 mAq = 9,80665 kPa 1 mm Hg = 0,1333 kPa |
| Spenning | 1 N/mm2 = 0,10197 kgf/mm2 | 1 kgf/mm2 = 9,80665 N/mm2 |
| Varme mengde | 1 kJ = 0,23889 kcal 1 kWh = 860 kcal | 1 kcal = 4,1861 kJ 1 kcal = 0,0011628 kwH |
| Viskositet | 1 Pa s = 1000 cP | 1 cP = 0,001 Pa•s |
| Kinetisk viskositet | 1 mm2/s = 1 cSt | 1 cSt = 1 mm2/s |
| Dødvekt, deplasement | t |  |
| Masse-moment | tm |  |
| Masse mengde | kh/h, kg/min, kg/s |  |
| Volume mengde | m3/h, m3/min, m3/s |  |
| Kraft | kN, N |  |
| Moment | kNm, Nm |  |
| Trykk | MPa, kPa, Pa, Bar |  |
| Spenning | kN/m2, N/mm2 |  |
| Lyd nivå | dB | Non SI |
| Kraft | MW, kW, W |  |
| Vinkel | °, rad |  |
| Frekvens | Hz |  |
| Omdreininger | -/s, -/min, rpm |  |
| Tetthet | t/m3, kg/m3 |  |
| Konsentrasjon | %, vol%, ppm | Non SI |
| Molekylær mengde | Mol |  |
| Varme mengde | kJ, kWh |  |
| Termisk konduktivitet | W/(m•°C), W/(m•K) |  |
| Spesifikk varme | J/( kg•°C), J/(kg•K) |  |
| Viskositet | Pa•s |  |
| Kinetisk viskositet | mm2/s |  |
| Spenning | V |  |
| Elektrisk strøm | A, mA |  |
| Elektrisk motstand | Ω |  |
| Elektrisk kraft | MW, kW, W |  |
| Tilsynelatende effekt | MVA, kVA, VA |  |
| Elektrisk energi | J, kWh, Wh |  |
| Lys nivå | Lx |  |
| Lyd trykk | W |  |