Egenkontroll

Tabellen under er en kontroll som skal brukes når modell(er) leveres til tverrfaglig modell i prosjektet. Benytt denne for å unngå ekstraarbeid knyttet til feil i modell/navn/koordinatsystem og lignende.

| Huskeliste for leveranse av modeller | OK? |
| --- | --- |
| Fagmodell(er) har riktig filnavn |  |
| Fagmodell(er) har riktig lagnavn |  |
| Fagmodell(er) har ingen objekter på udefinerte lag |  |
| Fagmodell(er) har ingen tomme lag |  |
| Fagmodell(er) er levert i riktig koordinatsystem |  |
| Fagmodell(er) har ingen objekter langt fra prosjektet sitt område |  |
| Fagmodell(er) er levert iht. filformat bestemt i denne manualen |  |
| Fagmodell(er) inneholder ingen eksterne referanser |  |
| Det er brukt objektkoder fra gjeldene objektkodeliste |  |
| Varslet og beskrevet endring |  |
| Suppler ved behov |  |

Endringer skal rapporteres/dokumenteres med beskrivelse av utført endring i modell og hvilke fagmodeller det omhandler. Se kapittel Revisjoner

Lagstyring

- Alle elementer i modellen skal være satt til «BY LAYER»

- Alle farger skal være satt til «BY LAYER»

- Alle linjetyper og tykkelse skal være satt til «BY LAYER»

- Lag 0 skal være tom

Xref

Fagmodeller skal ikke inneholde xref.

Enheter

Enhet for modellen må være satt til meter. For dwg kan dette kontrolleres/defineres ved å taste kommandoen AECDWGUNITSETUP. Det kan også defineres defaultverdi for dette i innstillingene i AutoCAD.

Koordinater

Sørg for at alle elementer i modellen ligger koordinatriktig iht Euref 89 NTM5. Bruk ZOOM-EXTENTS kommando for å sikre at det ikke ligger objekter i nærheten av 0,0.

Format

Filformat som skal leveres er dwg 2018, husk å kontrollere dette ved lagring.

Diverse

Før modellen lagres og leveres skal følgende kommandoer utføres:

- PURGE-ALL – rensker opp i modellen, sletter ubrukte elementer

- AUDIT – feilsøker og fikser elementer

- ZOOM-EXTENTS – zoomer til alle elementer i modellen

- VSCURRENT-2DWIREFRAME – setter view til wireframe

- PLAN-CURRENT – setter view til topp, nord/sør