BIM Manual - Fylkeskommunene

Veileder: Fagdisiplin VA

- Innhold

Innhold	2

Om dokumentet	3

1.	Leveranser fra fag	3

1.1	Omfang og grensesnitt	3

1.2	Programvare og formater	3

1.3	Fagmodeller og stikningsdata	3

1.4	Egenskaper på objektene	4

1.5	Tegninger	4

1.6	Vedlegg A	5

- Om dokumentet

Utgangspunktet for denne fagspesifikke veilederen er BIM-manualen. BIM-manualen beskriver prosjektspesifikke rutiner for prosjekt XX.

De fagspesifikke vedleggene spesifiserer i detalj hva entreprenøren vil motta ved oppstart av byggefasen. Hvilken programvare som er benyttet, format og innhold av fagmodell, egenskapsdata og forholdet til tegninger er noe av det som defineres i BIM vedleggene.

- Leveranser fra fag

Omfang og grensesnitt

Grensesnitt mot tunnel (TUN): Grøfteflater for VA-anlegg modelleres av TUN. VA-installasjoner modelleres av VA.

Grensesnitt mot konstruksjon (KON): Sluk og overvannssystem i bruer modelleres av KON. Grensesnitt mot VA, ved terrengoverflate.

Grensesnitt mot elektro (EL): EL modellerer elektrotekniske installasjoner fram til pumpestasjoner og eventuelt andre VA-tekniske installasjoner som har behov for strøm.

Grensesnitt mot pumpeleverandører: Detaljer i pumpestasjoner modelleres ikke. Detaljtegninger utarbeides av pumpeleverandør basert på funksjonsbeskrivelse utarbeidet av VA.

Grensesnitt mot veg/landskap (VEG/LARK): De viktigste bekkeløp og grøfter modelleres. Dette utføres av VEG og LARK etter innspill og prinsipptegninger fra VA. For mer detaljert beskrivelse, se egne fagvedlegg.

  - Programvare og formater

Programvare: 	AutoCad og Novapoint

Hovedformat: 	IFC

Tilleggsformat: 	I utgangspunktet dwg, men andre formater vurderes i prosessen.

  - Fagmodeller og stikningsdata

Følgende fagmodeller leveres som arbeidsgrunnlag for fagtema Dren og VA (splittes i flere etter behov)

- Fagmodell G-tema eksisterende situasjon

- Fagmodell G-tema prosjekterte data

- Fagmodell H-tema eksisterende situasjon

- Fagmodell H-tema prosjekterte data

Følgende prinsipp for stikningsdata er beskrevet i vedlegg A til dette dokumentet.

Egenskaper på objektene

For detaljert beskrivelse av hvilke egenskaper som leveres for denne fagdisiplinen henvises det til eget vedlegg

I tillegg til egenskapsverdiene (PSET’s) er det ønskelig med noe geometri for det som også ligger som egenskaper, typisk:

- Kumnavn

- Fallpiler

- Påskrift av fall

Ansvaret for håndtering av leveranser til NVDB/FKB ligger hos entreprenør.

Tegninger

Følgende tegninger vil leveres som supplement til fagmodell:

Prinsipptegninger:

- Normalprofiler for drenering dagsone

- Normalprofiler for VA tunneler

- Normalgrøftesnitt

- Renseløsninger for bruer

Detaljtegninger:

- Kumdetaljer vannkummer

- Kumskisser avløpskummer og sandfangskummer

- Flytskjema for pumpestasjoner

- Sandfilteranlegg

- Grøftetyper/bekkeløp

- Plantegninger

Vedlegg A

| LEVERANSE | INNHOLD | FORMAT | OBJEKTER | BESKRIVELSE | LEVERANDØR AVHENGIG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kummer | Inspeksjonskummer Sandfangkummer Hjelpesluk Spillvannskummer Vannkummer Stakekummer Inntakskummer | IFC | Volum som illustrerer objektene. Stikningsdata som linjer og punkter. | Stikning: Punkter for topp senter kum, topp senter justeringsring, bunn senter innvending kum. Linje for bunn senter innvendig kum til topp senter kum. Visuelt: Kummer modelleres som teoretiske volum. Omstøp for bunnseksjoner modelleres ikke. Høyder på rør er angitt i senter kum. Høyder på muffe i kumvegg må beregnes ut fra angitt fall på ledningen. Fall på renneløp skal være lik rørets helning fra kumvegg til senter kum. Ved stor forskjell i fall på hovedløpets inn- og utløpsledning, skal høyde på renneløp i senter kum justeres for å få en glatt hydraulisk overgang. Dersom det velges leverandører som ikke kan levere kummer med spesifikasjoner som angitt ovenfor, må nødvendige tilpasninger utføres utenfor kum. Rister/lokk er modellert som prinsipp. Det modelleres justeringsringer på 200 mm for å ta høyde for 100 mm asfalt mellom justeringsring og lokk. | JA |
| Rørledning | Rørledning selvfall Rørledning trykk Rørledning varerør Isolasjon | IFC | Volum som illustrerer objektene. Stikningsdata som linjer. | Stikning: Rørledninger og isolasjon angis stikning med linjer. For selvfallsledninger angis innvendig bunn rørledning. For trykkledning er angis topp utvendig rørledning. Isolasjon angis også med topp utvendig. Visuelt: Ledninger modelleres som volum med indre og ytre geometri. Følgende ledninger angis med indre diameter: - Selvfallsledninger i betong - Selvfallsledninger av DV-rør Følgende ledninger angis med ytre diameter: - Selvfallsledninger i PVC - Trykkledninger i PE Bend på ledninger vist som teoretisk prinsipp. | JA |
| Lukkede rørgrøfter | Grøfteside, grøftebunn | IFC | Flater som illustrerer utgraving av grøft | Stikningsdata på ledningsgrøfter, fundament, omfylling etc. angis ikke. Rørgrøfter modelleres og er tilgjengelig i tverrfaglig modell til informasjon. Dette inkluderer laveste gravenivå (grøftebunn) og grøfteskråninger. Grøfteskråning vises til informasjon, men faktisk grøfteskråning avgjøres på stedet. | NEI |
| Åpen grøfter/bekkeløp |  |  |  | Modelleres av LARK/VEG med inspill fra VA | NEI |
| Eksisterende ledningsanlegg | Kummer og ledninger | IFC | Volum som illustrerer objektene. | Fagmodeller for eksisterende ledningsanlegg er basert på innmålte kummer og interpolerte høyder mellom disse. | NEI |
| Inntaksløsninger | Inntaksrister Vingemur Bekkeinntak | IFC | Volum som illustrere objektene | Toppløsnings for inntakskummer, vingemurer og bekkeninntak er illustrert med 3D objekter fra Novapoint produktbiblioteket. Disse objektene er leverandøravhengige og kan dermed avvike fra hvordan de blir vist i modellen. Se egen prinsipptegning for stikningsdata for disse objektene. | JA |