BIM Manual - Fylkeskommunene

Veileder: Fagdisiplin Veg

- Innhold

Innhold	2

Om dokumentet	3

1	Leveranser fra fag	3

1.1	Grensesnitt mot andre fag:	3

1.2	Programvare og formater	3

1.3	Fagmodeller og stikningsdata	4

1.3.1	Veg og vegmodeller	4

1.3.2	Kantstein	5

1.4	Egenskaper på objektene	5

1.5	Tegninger	5

1.6	Flatedefinisjon og presentasjon av vegmodeller	5

- Om dokumentet

Utgangspunktet for denne fagspesifikke veilederen er BIM-manualen. BIM-manualen beskriver prosjektspesifikke rutiner for prosjekt XX.

De fagspesifikke vedleggene spesifiserer i detalj hva entreprenøren vil motta ved oppstart av byggefasen. Hvilken programvare som er benyttet, format og innhold av fagmodell, egenskapsdata og forholdet til tegninger er noe av det som defineres i BIM vedleggene.

Leveranser fra fag

Grensesnitt mot andre fag:

- KON: Mot bruer brytes vegmodellen ved landkar. Kun asfaltdekke føres over brua i vegmodellen

- TUN: Vegmodell i tunnel har med overbygning fra teoretisk trau og opp. Vegmodell har ikke med utsprengte grøfter. Fylling utenfor vegoverbygning (kjernefyllinga) modelleres av TUN

- TUN: Overgang vegmodeller dagsone/tunnel forutsettes å være ved påhugg. Dette gjelder også ved inndeling av områder for mengderegning

- LARK: I rundkjøringer prosjekterer veg overkjørbart areal og ytre/indre kantstein samt traubunn sentraløy. Lark tar innhold i selve sentraløya samt oppfylling fra trau

- GEOL: Utforming av fjellskjæringer i vegmodell gjøres etter innspill fra GEOL. Vegmodell gir teoretisk utsprengt fjellflate. Veg tar med langsgående skjæringer som går parallelt med vegen, også nisjer for bekkenedføringer som ligger vinkelrett på vegen. Påhugg og andre skjæringer prosjekteres/modelleres av TUN i samråd med GEOL

- GEOT: Evt lettfyllinger i veg og oppbygging av disse prosjekteres av GEOT. Veg vil gi input på fyllingsmengde.

- VA: Kryssende grøfter og lukkede sidegrøfter modelleres av VA. Langsgående åpne grøfter, avskjærende grøfter/terrengsgrøfter modelleres av Veg og oppbygning av massene angis i prinsipptegning fra VA.

- ANL: Vegmodell viser teoretisk ferdig veg inkludert tilhørende mengder. Anleggstekniske hensyn som utlegging av ekstra masse utenfor skuldrene, må vurderes av entreprenør

Programvare og formater

Autocad og Novapoint benyttes i prosjekteringen. Grashopper vurderes brukt der dette effektiviserer prosessen.

Formater:

- Veg: 		VIPS og IFC

- Kantstein: 	IFC (komplett for all kantstein i fagmodell, info i lagnavn som egenskaper

og stikningslinje)

Fagmodeller og stikningsdata

Veg og vegmodeller

Vegene leveres i form av vegmodell i *dmi-format. Disse eksporteres ut fra Quadrimodellen, og vil være en kopi av det som vises i modellen.

Følgende forutsetninger legges til grunn ved vegmodellering og levering av stikningsdata:

- Vegmodellen leveres som gjennomgående i tunnel og dagsone

- Vegmodellen beregnes mot et beregningsgrunnlag i Quadrimodellen bestående av en terrengoverflate og lag i grunnen

- Fagansvar for lag i grunnen

  - LARK vegetasjonsdekke og dyrkamark

  - GEOT masseutskiftning myr

  - GEOT bergoverflate (fjell)

  - VEG grus-ressurs (masseuttak)

- Vegmodellen som stikningsdata på en gitt strekning leveres én gang basert på beregningsgrunnlaget som forelå på eksporttidspunktet. Mindre endringer i Vegmodell som kommer av stedlig masser, avdekt berg eller andre forhold i felt håndteres av entreprenør.

- I fjellskjæring legges det som utgangspunkt inn gjennomgående dypsprenging med takfall 1:10. Evt stedvise tilpasninger må vurderes av entreprenør. I halvskjæring legges det inn ensidig fall, men det skal være gjennomgang med entreprenør i forkant for konkrete vurderinger. Dette vil avhenge av hvor tungt vegen ligger i skjæring og hvor fjellflata faktisk ligger. Dette vil man ikke ha kontroll på før fjellet er avdekket

- Utkiling i vegens lengderetning ved overganger i undergrunnen, legges inn i vegmodellen. Dette vil være basert på teoretisk fjell og vil sannsynligvis ikke stemme med virkeligheten.

Frostsikrede veger har ikke behov for slike utkilinger, og vil derfor kun være aktuelt for sideveger med lav ÅDT på dårlig grunn

- Utkiling i lengderetning ved overganger mellom ulike overbygningstykkelser legges inn i vegmodellen. Dette kan eksempelvis være ramper som har overbygning og frostsikring som hovedvegen, men som videre opp langs rampa ikke skal ha frostsikring. Da legges denne overgangen inn med fra-til profil

- Utkilinger for kryssende VA-traséer legges ikke inn i vegmodellen, med mindre disse er vinkelrett på vegen

- Dersom det er områder hvor LARK skal kotere nytt terreng, f.eks fra bunn grøft opp mot en konstruksjon, må det legges inn en hjelpeflate som fortsetter ned under terreng. På denne måten vil man få med hele planum og kjernefyllinga i stikningsdataene i tillegg til at kotert terreng fra LARK vises i Quadri. Denne hjelpeflata vil da imidlertid vises under bakkenivå i Quadri. Disse hjelpeflatene er angitt som 3.19, 4.19, 6.19 eller 7.19

- Der hvor ramper/fartsendringsfelt går parallelt med hovedveg, vil begge vegene brytes i grensesnittet. Her vil begge vegmodellene derfor få en vertikal avslutning, og planum brytes i dette grensesnittet

Kantstein

Kantstein leveres som fagmodell i IFC-format.

I fagmodellen, som også leveres som stikningsdata, er alle typer kantstein modellert med riktig størrelse/utforming. Egenskaper som vises er type kantstein, dimensjon, vis og radie < 20 m. I fagmodellen innarbeides det også egne stikningslinjer.

Følgende prinsipp for stikningsdata legges til grunn:

| Feltkode | Hva | Kommentar | Stikning beskrivelse | Objekt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Veg | Vegmodell | Dmr-fil | Vegmodell |
|  | Kantstein | IFC-modell | Framkant topp kantstein | Linje |

Egenskaper på objektene

For detaljert beskrivelse av hvilke egenskaper som leveres for denne fagdisiplinen henvises det til eget vedlegg

Ansvaret for håndtering av leveranser til NVDB/FKB ligger hos entreprenør.

Tegninger

I tillegg til vegmodell og fagmodell, vil det utarbeides tegninger som anses som nødvendige suppleringer. Disse er:

- F-tegning med de ulike overbygningene samt noen få teoretiske/prinsipielle normalprofil

- J-tegning kan bli aktuelt. F.eks prinsipper for utkiling

Flatedefinisjon og presentasjon av vegmodeller

Vegmodellens regler som styrer resultat beskriver hvilke flate representerer hvilken type objekt materialgruppe og tekstur objektet får i en presentasjonsregel. Under listes det som korresponderer med standard tegneregel Default_VN-NP21 og prosjektets tegneregel.

Ved etablering av vegmodell velges brukerdefinert mal “VEG_VNT_NP21”.

Ønskes annen utseende må regler som styrer resultat endres. Se vedlegg Materialkoder for å se utseende.

Følgende flater benyttes for veg i dagen:

| Midtdeler |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 |  | Grøft/midtdeler/rabatt | Gress | T_Grass01 |
| 0.02 |  | Grøft/midtdeler/rabatt | Gress | T_Grass01 |
| 0.03 |  | Grøft/midtdeler/rabatt | Gress | T_Grass01 |
| 0.04 |  | Grøft/midtdeler/rabatt | Gress | T_Grass01 |
| 0.05 |  | Trafikkdeler | Grus | T_Gravel06 |
| 0.06 |  | Trafikkdeler | Grus | T_Gravel06 |
| 0.07 |  | Trafikkdeler | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 0.08 |  | Trafikkdeler | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 0.09 |  | Trafikkdeler | Transparent | Plast |
| 0.10 |  | Trafikkdeler | Smågatestein | T_PStone10 |
| 0.11 |  | Trafikkdeler | Smågatestein | T_PStone10 |
| 0.12 |  | Kantstein topp | Granitt | T_NStone01 |
| 0.13 |  | Kantstein front | Granitt | T_NStone01 |
| 0.14 |  | Vegskulder/rekkverksrom | Grus | T_Gravel06 |
| 0.15 |  | Vegskulder | Grus | T_Gravel06 |
| 0.16 |  | Vegskulder | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 0.17 |  | Vegskulder | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 0.18 |  | Kjørefelt | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 0.19 |  | Kjørefelt | Asfalt | T_Asphalt01 |
| Kjørebane |  |  |  |  |
| 1.01 |  | Kjørefelt | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 1.02 |  | Kjørefelt breddeutvidelse | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 1.03 |  | Kjørefelt | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 1.04 |  | Kjørefelt breddeutvidelse | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 1.05 |  | Akselerasjons-/retardasjonsfelt | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 1.06 |  | Kjørefelt | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 1.07 |  | Stopplomme/havarinisje | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 1.08 |  | Kjørefelt | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 1.09 |  | Kollektivfelt | Asfalt | T_Asphalt04 |
| 1.10 |  | Busslomme | Asfalt | T_Asphalt04 |
| 1.11 |  | Kollektivfelt | Smågatestein | T_PStone10 |
| 1.12 |  | Kjørefelt | Smågatestein | T_PStone10 |
| 1.13 |  | Kjørefelt | Smågatestein | T_PStone10 |
| 1.14 |  | Kjørefelt | Smågatestein | T_PStone10 |
| 1.15 |  | Sykkelfelt | Asfalt | T_Asphalt07 |
| 1.16 |  | Sykkelfelt | Asfalt | T_Asphalt07 |
| 1.17 |  | Kjørefelt | Grus | T_Gravel06 |
| 1.18 |  | Kjørefelt | Grus | T_Gravel06 |
| 1.19 |  | Kjørefelt | Grus | T_Gravel06 |
| Skulder |  |  |  |  |
| 2.01 |  | Vegskulder | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 2.02 |  | Vegskulder | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 2.03 |  | Vegskulder | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 2.04 |  | Vegskulder | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 2.05 |  | Vegskulder | Grus | T_Gravel06 |
| 2.06 |  | Rekkverksrom(gjennomgående) | Grus | T_Gravel06 |
| 2.07 |  | Vegskulder | Grus | T_Gravel06 |
| 2.08 |  | Kantsteinsflate | Granitt | T_NStone01 |
| 2.09 |  | Kantsteinsflate | Granitt | T_NStone01 |
| 2.10 |  | Trafikkdeler | Smågatestein | T_PStone10 |
| 2.11 |  | Trafikkdeler | Smågatestein | T_PStone10 |
| 2.12 |  | Trafikkdeler | Gress | T_Grass01 |
| 2.13 |  | Skulder/Trafikkdeler | Betong | T_Concrete07 |
| 2.14 |  | Skulder/Trafikkdeler | Betong | T_Concrete07 |
| 2.15 |  | Trafikkdeler | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 2.16 |  | Trafikkdeler | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 2.17 |  | Trafikkdeler | Grus | T_Gravel06 |
| 2.18 |  | Kantsteinsflate | Granitt | T_NStone01 |
| 2.19 |  | Skulder/Trafikkdeler | Betong | T_Concrete07 |
| Tilleggsflate r(styrt grøft/trafikkdeler/mur/kantstein/GS-veg) |  |  |  |  |
| 3.01 |  | Grøfteskråning | Gress | T_Grass01 |
| 3.02 |  | Grøftebunn | Gress | T_Grass01 |
| 3.03 |  | Grøfteskråning | Gress | T_Grass01 |
| 3.04 |  | Trafikkdeler | Grus | T_Gravel06 |
| 3.05 |  | Støttemur | Betong | T_Concrete07 |
| 3.06 |  | Støttemur | Betong | T_Concrete07 |
| 3.07 |  | Kantsteinsflate | Granitt | T_NStone01 |
| 3.08 |  | Kantsteinsflate | Granitt | T_NStone01 |
| 3.09 |  | Vegskulder | Grus | T_Gravel06 |
| 3.10 |  | Vegskulder | Asfalt | T_Asphalt02 |
| 3.11 |  | Gang- og Sykkelveg | Asfalt | T_Asphalt02 |
| 3.12 |  | Sykkelfelt | Asfalt | T_Asphalt02 |
| 3.13 |  | Kantsteinsflate | Granitt | T_NStone01 |
| 3.14 |  | Kantsteinsflate | Granitt | T_NStone01 |
| 3.15 |  | Gangveg | Asfalt | T_Asphalt02 |
| 3.16 |  | Vegskulder | Asfalt | T_Asphalt01 |
| 3.17 |  | Vegskulder | Grus | T_Gravel06 |
| 3.18 |  | Rekkverksrom | Grus | T_Gravel06 |
| 3.19 |  | Hjelpeflate. Indikerer annen modell/stikningsdata utenfor |  |  |
| Grøft |  |  |  |  |
| 4.01 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 4.02 | Grøftebunn |  | Gress | T_Grass01 |
| 4.03 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 4.04 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 4.05 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 4.06 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 4.07 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 4.08 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 4.09 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 4.10 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 4.11 | Støttemur |  | Naturstein | T_NStone02 |
| 4.12 | Støttemur |  | Naturstein | T_NStone02 |
| 4.13 | Støttemur |  | Naturstein | T_NStone02 |
| 4.14 | Støttemur |  | Betong | T_Concrete07 |
| 4.15 | Støttemur |  | Betong | T_Concrete07 |
| 4.16 | Støttemur |  | Betong | T_Concrete07 |
| 4.17 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 4.18 | Grøftebunn |  | Gress | T_Grass01 |
| 4.19 | Hjelpeflate. Indikerer annen modell/stikningsdata utenfor |  |  |  |
| Skjæring/fylling |  |  |  |  |
| 6.01/ 7.01 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 6.02/ 7.02 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 6.03/ 7.03 | Støttemur |  | Gress | T_Concrete07 |
| 6.04/ 7.04 | Støttemur |  | Betong | T_Concrete07 |
| 6.05/ 7.05 | Støttemur |  | Betong | T_Concrete07 |
| 6.06/ 7.06 | Støttemur |  | Naturstein | T_NStone02 |
| 6.07/ 7.07 | Støttemur |  | Naturstein | T_NStone02 |
| 6.08/ 7.08 | Støttemur |  | Naturstein | T_NStone02 |
| 6.09/ 7.09 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 6.10/ 7.10 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 6.11/ 7.11 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 6.12/ 7.12 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 6.13/ 7.13 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 6.14/ 7.14 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 6.15/ 7.15 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 6.16/ 7.16 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 6.17/ 7.17 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 6.18/ 7.18 | Grøfteskråning |  | Gress | T_Grass01 |
| 6.19/ 7.19 | Hjelpeflate. Indikerer annen modell/stikn.data utenfor |  |  |  |