Bilag 1 Kravspesifikasjon

Innhold

I.	Innledning	3

II.	Forklaring til kravtabell	3

III.	Overordnet om ytelsen	4

1	Generelle krav	5

2	Kjøretøy	5

3	Lys og el. utrustning	9

4	Utsytyr	12

5	Opsjoner (Utstyr)	14

6	Opplæring og befaring	17

7	Service- og garantivilkår og reservedeler	18

Innledning

Dette bilaget oppstiller oppdragsgivers krav til ytelsen. Kravene gjøres gjeldende for alle leveranser under Kontrakten. Leverandøren er selv ansvarlig for å beskrive alle nødvendige løsningselementer for å få en komplett løsning, selv om ikke alle disse er kravsatt.

Forklaring til kravtabell

| Beskrivelse | Forklaring |  |
| --- | --- | --- |
| # | Kravpunkets unike løpenummer. |  |
| Beskrivelse | Tekst som beskriver kravet. |  |
| Type Krav | Absolutte krav (A) | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav. Dersom Leverandør ikke oppfyller absolutte krav, eller tar vesentlige forbehold til absolutte krav, medføre dette avvisning av tilbudet jf. FOA § 9-6. |
|  | Absolutte krav (A*) | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav, hvor «mer er bedre». Stjerne tilsier at kravet er gjenstand for relativ vurdering. Dersom Leverandør ikke oppfyller absolutte krav, eller tar vesentlige forbehold til absolutte krav, medføre dette avvisning av tilbudet jf. FOA § 9-6. |
|  | Opsjon (O) | Krav merket med O skal prises separat og eventuelt beskrive innholdet. Disse er ikke gjenstand for evaluering. |
|  | Ønskede krav (B) | Kravet BØR tilfredsstilles, men det er ikke et absolutt krav. Svar vil ikke ha betydning for evaluering av tilbudet. |
| Dokumentasjonskrav | Oppdragsgivers krav til dokumentasjon av kravet. Der hvor det kreves bekreftelse er det tilstrekkelig at det blir krysset av i kolonnen «Krav oppfylt». |  |
| Krav oppfylt | Leverandør krysser av hvorvidt kraver er oppfylt eller ikke. |  |
| Kommentar | Leverandørs kommentar og løsningsbeskrivelse til kravet. Der leverandør ikke finner det hensiktsmessig å legge løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsen legges i eget vedlegg. Kommentarkolonnen skal i så fall inneholde referanse til hvor løsningsbeskrivelsen ligger, og det skal i komme klart frem i løsningsbeskrivelsen hvilket krav som utdypes. |  |

Overordnet om ytelsen

Setesdal brannvesen IKS skal kjøpe ny fremskutt enhet/redningsbil som skal være stasjonert på Evje brannstasjon i Setesdalen. Kjøretøyet skal inngå som en del av den daglige beredskapen og bidra til rask og effektiv innsats ved ulike typer hendelser i regionen.

| # | Krav | Type krav | Dokumentasjons-krav | Krav oppfylt |  | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nei |  |
|  | Generelle krav |  |  |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal tilfredsstille alle krav i henhold til gjeldende/nyeste utgave av NS 11060:2019. Der det er punkter i denne kravspesifikasjonen som avviker fra minstekrav i gjeldenende/nyeste utgave av NS 11060:2019, gjelder disse foran standarden. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal tilfredsstille alle krav i henhold til norske lover og forskrifter. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal leveres på Verksvegen 48, 4735 Evje i Setesdal med nødvendige godkjenninger. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Forventet leveringstid skal oppgis (antall måneder etter kontraktinngåelse). | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal leveres med totalt 2 nøkler med fjernkontroll for låsing/opplåsing. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Kjøretøy |  |  |  |  |  |
|  | Bilen skal være av typen «lett lastebil» kl. C1 på ca. 5 tonn. Bilen skal fungere som en fremskutt enhet, som skal gå på smal, svingete og bratt vei. Kjøretøyet skal være en lang og høy utgave. | A* | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Bilen må tilfredsstille skatteetatens regelverk om avgiftsfritak, jf. forskrift om engangsavgift på motorvogner § 4-4. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet må ha automatgir og 4X4 hjuldrift. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal merkes i henhold til den til enhver tid gjeldende/nyeste utgaven av NS 11060:2026, og tilpasses profilen til oppdragsgiver. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal lakkeres i RAL 3000. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal leveres som 5-seter med mannskapskabin. Kjøretøyet skal ha Førersete, enkelt passasjersete foran og 2 røykdykkerstoler + ett tredje sete bak. Oppdragsgiver har 2 røykdykkerstoler som en ønsker å gjenbruke. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Motoren skal ha en effekt på minimum 180 HK. Motoren skal være fossilt drevet. Kjøretøyet skal som minimum innfri miljøkrav til Euro 6. Leveres med drivstofftank på min. 70 liter. | A* | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal leveres med komplette sett Sommer- og vinterhjul. Dekk skal ha god kvalitet for nordiske forhold. Vinterdekkene må ha pigg. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal leveres med 4stk. lettkjettinger. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal leveres med tilhengerfeste med størst mulig kapasitet. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal leveres med vann/dieselvarmer som varmer motor, førerhus og bakrom. | A* | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal ha ABS og parkbrems på bakaksel. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet leveres med skyvedører på begge sider med vindu. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Det skal være montert inn reol mellom fremre og bakre seterad. | A* | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal leveres med sentrallås med fjernbetjening. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Gulv i kupe og utstyrsrom skal utføres slik at det er lett å rengjøre. | A* | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Skille mellom kupe og utstyrsrom/bakre varerom skal fungere som skille mellom «ren og uren» sone. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Vegger i utstyrsrom og skillevegg mellom utstyrsrom og kupe skal klees i egnet materiale med mulighet for innfesting og oppheng av utstyr. | A* | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | 2-akslet chassis med konvensjonell fjær på begge aksler. | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Seter skal leveres i materiale som er lett å rengjøre. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal ha el-oppvarmede speil, og sidespeil som er el-justerbare. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal leveres med DAB+ radio og integrert handsfree for mobiltelefon. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal ha gjennomgått understellsbehandling før levering. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | På bakveggen skal det være en nedfellbar stige for lett adkomst til taket. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal leveres med takbøyler. Det skal leveres 2-delt stige, med minimum 8 meter med utjevningsbein montert på tak. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Alu. kasse fastmontert på tak. Denne er tenkt til eksempelvis sugeslanger. | O | Beskrives av leverandør |  |  |  |
|  | Innvendig hylle eller oppheng opp mot tak til 3” sugeslanger | O | Beskrives av leverandør |  |  |  |

|  | Lys og el. utrustning |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blålys og sirener skal være i henhold til gjeldende/ nyeste versjon av NS 11060:2026. Blålys skal være av typen LED. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Blålys må monteres iht. kjøretøyforskriften og på en slik måte at man oppnår god dekning og synlighet. Oppdragsgiver ønsker at blålys monteres mest mulig integrert i kjøretøyet og ikke i form av ekstern lysbjelke på tak. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Skal leveres med elektronisk smartlader med tilstrekkelig kapasitet for bilens batterier og konstant forbruk av for eksempel navigasjonssystem og kommunikasjonsradio. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Ladekontakt skal fortrinnsvis plasseres ved førerdør. Om mulig levers med kabel og kontakten av type «rettbox-kontakt» uten lufttilførsel. | B | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal leveres med strømtilførsel og tilhørende kablingsnett til Garminløsning og dataskjerm (Locus) og Tetra-radio. Skal monteres ved passasjersetet foran, på en måte som ikke hindrer kommunikasjon mellom passasjerer foran og passasjerer bak. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Kjøretøyet skal leveres med fire (4) holdere med lader til håndholdt Tetra-radio. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | 230V STIKKONTAKTER: Minimum 4 stk. doble kombikontakter (vanlig kontakt + USB-C) 230V i førerhus og 4 stk. doble kombikontakter (vanlig kontakt + USB-C) 230V i påbygg for utstyr som skal stå på lading. Reol mellom 1. og 2. sete-rad skal ha min. 4 USB-C ladeuttak Kontaktene skal ha forsyning fra «landstrøm» når bilen står tilkoblet på brannstasjon og fra inverter når motor sviver. Når motor starter, skal det automatisk kobles over til inverterdrift. Inverteren skal minimum være på 2200W. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Det skal monteres arbeidslys etter kravene i gjeldende/ nyeste versjon NS 11060. Arbeidslyset skal være LED-belysning utvendig rundt hele kjøretøyet og gi god dekning. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | God innvendig belysning i kupe. Nattlys bak ved røykdykkerstoler. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Godt arbeidslys i utstyrsrom. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Det skal monteres ekstra ryggelys, som skal dekke områdene bak og begge sidene av kjøretøyet. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Skal leveres med ryggekamera. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | KJØRE- OG FJERNLYS: Utvidet lyspakke på kjørelys type Led-belysning montert høyt og lavt. Tilbyder oppgir lysstyrke. Integreres mest mulig i kjøretøyet. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |

|  | Utsytyr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nøkkelsafe monteres i kabin. Skal ha minimum 20 oppheng til nøkler. Skal ha kodelås og nøkkel. Endelig plassering avtales med oppdragsgiver. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Det er ønskelig med egnet slokkesystem tilpasset kjøretøyet. Ber leverandør komme med forslag. | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Bygge innredning med tilhørende innfestning. Ønsker at leverandør beskriver et forslag til innredning basert på tidligere lignende leveranser og utstyr listet opp under: (utstyr beskrevet under beskrives i tilbud som opsjoner – Se kapittel for opsjoner) - 1. stk. Brannpumpe med kapasitet ca. 1100 l/min. type Otter el. Med tilhørende sugeslange. - Batteriverktøy: - Drill - Vinkelsliper - Bajonettsag - Batterilader - Lystårn (arbeidslys) - 4 stk. 65mm NOR armtex slanger à 25m pr. slange - 5 stk. 38mm KLO armtex slanger à 25m pr. slange - 1 stk. baserør - 2 stk. grenrør - 2 stk. strålerør - 1 stk. Stender, dobbel NOR lås 1 - 1 stk. CO2 håndslokker - 2 stk. 6kg ABC apparat. - 2 stk. slokkespyd à70cm. - 1 stk. Halligan - 2 stk. 6L røykdykkerflasker - 1 stk. redningsflåte, type NRS Rescue 115 X-Sled - 1 stk. 2-delt backboard - Evnt. Hylleplass til mindre utstyr eller kasser. | A* (innredning + innfesting) | Beskrives av leverandør. |  |  |  |

|  | Opsjoner (Utstyr) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bærbar bensindrevet brannpumpe eller tilsvarende. Må kunne yte inntil 1100 l/min ved 1,5 m sugehøyde. Pumpen skal leveres komplett med sugeslanger, sil etc. | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | To sammenleggbare varselkjegler med refleks. | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Manuell oppruller for brannslanger. | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | GRENRØR: 2 stk. Inn Nor 1 – ut 2 x KLO 1 stk. inn Nor1 – ut 2 x Nor 1 | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | BASERØR: 2 x Nor 1 Inn – Ut Høyre & Venstre KLO, Senter Nor 1 | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | STRÅLERØR: 2 stk Ett-håndgreps strålerør (250-500 liter – KLO). | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | BRANNSLANGER: - 4 stk Brannslanger – Guardman eller tilsvarende, 2.5’ med Nor 1 (Farge Rød) - 5 stk Brannslanger – Guardman eller tilsvarende, 1.5’ med KLO (Farge Rød) | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | OVERGANGER: 2 stk. Nor 1 – KLO | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | STENDER: 1 stk. dobbel Nor 1 | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | LEKKASJESTOPPER: Pakke med lekkasjestoppere for begge slangetypene 1.5’ og 2.5’ | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | KUPLINGNØKKEL: Sett for både Storz og Nor-kupling | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | VANNVEGG: Kapasitet ca. 800 og ca. 1400 liter/min | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | SLUKKESPYD: Komplett sett m/kran, klokupling og to typer spyd. 2 lange og 2 korte slokkespyd | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | SPADER: 1 stk spiss spade og 1 stk flat spade | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | BATTERIVERKTØY: Det skal tilbys følgende 18V batteriverktøy: 1 stk stor drill med slag. 1 stk vinkelsliper 1 stk skrumaskin 1 stk bajonettsag 3 stk batteriladere 1 stk. Lystårn (arbeidslys) Alt verktøy skal ha eget batteri, pluss 3 stk. ekstra batteri, som skal passe overens med tilbudt redningsverktøy. Batteriene skal være vanlig handelsvare og ikke et spesialprodukt. | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | DIVERSE MINDRE VERKTØY: 1 stk slagspett 1 stk kumspett 1 stk spett vanlig 1 stk brekkjern stor og 1 stk brekkjern liten 1 stk halligan 1 stk avbiter for batterikabler 1 stk øks stor | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | PLASTKASSER: Monteres og tilpasses i skap i samråd med kunde. Dette leveres etter behov, skuffene kan brukes for lagring av mindre utstyr som ikke monteres på vegg i skap. Pris per stk. | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | STRØMAGGREGAT: Bærbare strømaggregat - 2 kW - 4 kW - 10 kW | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Serviceavtale på påbygg og chassis. | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | 1. stk. Brannpumpe med kapasitet ca. 1100 l/min. type Otter el. Med tilhørende sugeslange. | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | - 4 stk. 65mm NOR armtex slanger à 25m pr. slange - 5 stk. 38mm KLO armtex slanger à 25m pr. slange - 1 stk. baserør - 2 stk. grenrør - 2 stk. strålerør - 1 stk. Stender, dobbel NOR lås 1 - 1 stk. CO2 håndslokker - 2 stk. 6kg ABC apparat. - 2 stk. slokkespyd à70cm. - 1 stk. Halligan - 2 stk. 6L røykdykkerflasker - 1 stk. redningsflåte, type NRS Rescue 115 X-Sled - 1 stk. 2-delt backboard | O | Beskrives av leverandør. |  |  |  |

|  | Opplæring og befaring |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Det skal avholdes byggemøter mellom leverandør og oppdragsgiver, i form av oppstartsmøte og minst ett møte for hvert av produksjonsavsnittene. Oppdragsgiver bestemmer om møtene skal avholdes fysisk eller digital. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Alle endringer som medfører merkostnader for oppdragsgiver skal avklares skriftlig, og på forhånd. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Leverandør skal gi opplæring i kjøretøyets utstyr og funksjoner. Opplæringen skal foregå på Evje brannstasjon i Setesdal, og innebære opplæring antall personell oppdragsgiver finner hensiktsmessig. Disse skal gis en slik opplæring at de skal kunne videreformidler og lære opp øvrig personell. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Opplæring skal gis uten kostnad for oppdragsgiver. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Det skal leveres opplæringsmateriell på norsk, både i digitalt og i papir. | A | Bekreftes. |  |  |  |

|  | Service- og garantivilkår og reservedeler |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Som et minimum skal det gis 2 års garanti på den komplette leveransen. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Tilbyder må angi leveringstid for reservedeler og hvordan lagerhold av slike deler sikres. | A* | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Tilbyder skal spesifisere hvilke beredskapsordninger eller vaktordninger med responstid som tilbys. | A* | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Tilbyder skal beskrive sin organisasjon og sitt salgs- og serviceapparat med antall ansatte fordelt på de ulike avdelinger, samt hvordan dette er tenkt å komme til anvendelse i forbindelse med en eventuell kontrakt. | A* | Beskrives av leverandør. |  |  |  |