Vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen kan medføre avvisning av tilbudet. Leverandør skal bekrefte oppfyllelse av hvert enkelt krav ved å sette kryss/svare i kolonnene for «Tilfredsstilles: Ja» eller «Tilfredsstilles: Nei».

For alle krav skal leverandøren gi en kort beskrivelse av hvordan kravet tilfredsstilles, samt henvise til aktuelle vedlegg og kapittel/sidetall i tilbudet i kolonnen «Henv. tilbud». Manglende utfylling eller uklar dokumentasjon kan føre til at tilbudet blir avvist.

| l | Hoved-punkter | Krav / spesifikasjoner | Tilfreds-stilles: Ja | Tilfreds-stilles: Nei | Henv. tilbud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bransje-standard | Arbeidsbåt som tilfredsstiller og er utrustet i h. h. til: - FOR-2025-12-16-2652 om bygging, utrustning og tilsyn av mindre lasteskip uten fartøysinstruks, jf. § 4. - Båten skal være CE-merket med konstruksjonskategori C. - FOR–2020-01-14-63 om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer. Som arbeidsbåt skal den benyttes i fartsområde 2. Med passasjerer om bord inntil fartsområde 2 med 12 passasjerer. Helårsdrift. |  |  |  |
| 2 | Type | To-skrogs båt i forhold til fartsområde og funksjonalitet, dvs. i skjærgård med langgrunne områder. Dobbel installasjon elektrisk utenbords med mulighet for å tilte propell over bunn på båt. Dekksarrangement med styrehus akter/midtmontert og stort åpent dekksareal forut. |  |  |  |
| 3 | Byggemateriale | Sjøvannsbestandig aluminium. Platetykkelser skal oppgis. Båten må vekt optimaliseres for å møte kravene om rekkevidde. |  |  |  |
| 4 | Lengde over alt (LOA) i henhold til nordisk båtstandard. | 9-10,5 meter. |  |  |  |
| 5 | Bredde | Minimum 3 meter. |  |  |  |
| 6 | Høyde | Ingen begrensninger. |  |  |  |
| 7 | Dyptgående | Båten skal operere i skjærgården, der mange anløp vil være på ikke tilrettelagte anløp. Det er ønskelig med største dybde akterut og redusert dypgående mot baug og så grunn som mulig uten at sjøegenskapene forringes, samtidig som det skal monteres funksjonelle truster(e) i skrog. |  |  |  |
| 8 | Energi-effektiv fart med 30 NM rekkevidde med 6 personer om bord ved 5 grader C | Det er et absolutt minstekrav om en rekkevidde på minimum 30 NM ved optimal marsjfart. Optimal marsjfart skal være minimum 22 knop under spesifiserte forhold (6 personer, 5 grader C.) Det skal legges fram estimater for rekkevidde og fart ved ulike temperaturer. Leverandøren skal legge ved tilbudet en testprotokoll eller en garantert ytelseserklæring som beskriver båtens reelle rekkevidde og marsjfart ved spesifisert last og definerte værforhold. Avvik fra rekkevidde og optimal marsjfart reguleres i tråd med Oslo kommunes standard kontraktsvilkår for kjøp av varer, supplert av Kontraktsformularets kapittel 13 Særlige bestemmelser om utbedring og heving. |  |  |  |
| 9 | Laste-kapasitet uten passasjerer | Minimum 2 000 kg. |  |  |  |
| 10 | Dekksareal | Tilbyder skal presentere forslag til dekksarrangement på tegning (GA) i tilbudet. Mindre justeringer og detaljering av utstyrsplassering og layout på dekksarrangementet gjøres i samråd med bestiller før produksjonsstart, og skal være inkludert i tilbudt fastpris. Åpent areal skal prioriteres. |  |  |  |
|  | SKROG |  |  |  |  |
| 11 | Fender-arrangement / skrog-beskyttelse | Forsterkning av baug for støt mot land. På skrog i baug og utvendig på toppen av bauglem skal det fendres med utskiftbare sliteribber. Tilbyder skal beskrive foreslått løsning og plassering i tilbudet. Endelig teknisk utførelse avklares og godkjennes i oppstartsmøte etter kontraktsinngåelse. Kjølen og baugen må tåle tynn is og gjentatte støt mot bunn og fjell ved anløp. Ved ilandkjøring av maskiner på grunt vann, må skroget, da spesielt baugpartiet, tåle å kunne møte hard sjøbunn med dekkslast opptil minimum 750 kg Festemuligheter for løse fendere langs siden på båten. Katodisk beskyttelse. Påsveisede aluminiumsprofiler langs skrog i dekkshøyde. |  |  |  |
| 12 | Overflatebehandling / farge | Maling og grunning av skrog utvendig og styrehus med unntak av styrehustaket med godkjent epoxy grunning eller tilsvarende før det males med to-komponent maling. Sveiser og hjørner skal manuelt ha et ekstra strøk med maling. Båten skal stoffes med godkjent bunnstoff. Båtens grunnfarge: Rød (RAL 3003 - Jotun fargekart eller tilsvarende) Styrehus: Hvit (RAL 9010 - Jotun fargekart eller tilsvarende) med rød takbrem. Det skal i tillegg påføres Skjærgårdstjenestens logo og SNO-logo samt skrift på skrogsidene og styrehus. Logobeskrivelse sendes på forespørsel. Foliering kan vurderes. |  |  |  |
| 13 | Lense system | Elektriske, automatiske, manuelle og med varsel i alle rom. Mulighet for drenering av vanntette skott i baug. |  |  |  |
| 14 | Bauglem | Nedfellbar bauglem, kjørbar bredde min. 1,6 m. Lemmen skal være så høy (lang) som mulig, men uten at den hindrer sikten fra styrehuset i lukket stilling. Lemmen skal kunne heves og senkes hydraulisk med dobbeltvirkende sylindere. Lemmen skal sikres slik at den låses ved plutselig trykkfall. Lemmen skal kunne betjenes/settes i flytestilling fra førerplass og ved baugen. Lemmen skal ha en enkelt mekanisk lås, som kan låses når lemmen er i lukket stilling. Lemmen skal være tett for innslag av vann i lukket stilling og ha minimal åpning mellom skrog og lem i åpen stilling. Påsveisede fester for utskiftbare sliteribber på bauglem. Leverandør skal redegjøre for hva bauglemmen er dimensjonert for. |  |  |  |
| 15 | Porter | Porter i begge sider. Portene skal ha en bredde på min 60 cm og slå innover og kunne legges parallelt med skrog. Plassering avklares med bestiller. |  |  |  |
| 16 | Fortøyning | Det skal monteres pullerter/kryssholt foran, midtskips og bak på begge sider. Godt tilgjengelige, plassert på rekka. De skal dimensjoneres etter båtens vekt og størrelse. 6 stk. riktig dimensjonerte fortøyningstau med løkke og 4 stk. riktig dimensjonerte fendre med festetau leveres med. |  |  |  |
| 17 | Ankervinsj akter | Dimensjonert for båten, betjening fra ankervinsj og i styrehus og fjernkontroll. Ankervinsj med fritt fall. Tilbyder skal beskrive foreslått løsning og plassering i tilbudet. Endelig teknisk utførelse avklares og godkjennes i oppstartsmøte etter kontraktsinngåelse. |  |  |  |
| 18 | Plattform akter | Båten skal ha plattform bak. Plattformen skal ha nedfellbar stige som skal kunne felles ned fra vannet (” mann over bord stige"). |  |  |  |
| 19 | Dekk/rekker/skansekledning. | Dørkplater på dekk og bauglem. Rekkehøyde minimum 75 cm. |  |  |  |
| 20 | Inspeksjons-luker i dekk | Flushluker i dekket med god drenering av lukekarmer. |  |  |  |
| 21 | Teine-løfter med arm | Teineløfter med løftekapasitet på minimum 220 kg Plassering avklares med bestiller. |  |  |  |
| 22 | Støyisolert styrehus | Støynivået i styrehus skal tilfredsstille krav fra arbeidstilsynet. Max 70 dBA. Støynivå måles ved førerplass ved servicefart. Hytte må være avvibrert (stå på gummilabber eller tilsvarende løsning). |  |  |  |
| 23 | Styrehus | For å frigjøre størst mulig dekksplass, skal styrehuset plasseres langt bak på skroget. Styrehuset skal ikke være nedsenket i dekket. Styrehuset skal inneholde førerplasser. Vindusarrangementet skal utformes slik at det oppnås mest mulig utsyn fra førerplass. Navn på styrhusfront og akter. Kjenningsbokstaver. Nødvendig opplysningsskilt. Symbolskilt for passasjerbefordring. Sertifikater og lignende i perm. Min. 8 sitteplasser inkl. førerstoler. 2 stk. avfjærede stoler i kjøreretning. Styrehuset skal være utstyrt med tilstrekkelig oppvarming i henhold til de tekniske spesifikasjonene i Krav nr. 27 og Krav nr. 53. Tilbyder skal levere en komplett layout og ergonomisk plan for styreorganer, instrumentering og innredning i tilbudet. Mindre justeringer og detaljeringer av bryterplasseringer, instrumentplassering og innredningsdetaljer gjøres i samråd med bestiller før produksjonsstart, og skal være inkludert i tilbudt fastpris. |  |  |  |
| 24 | Styreposisjoner/ førerstoler | 2 førerstoler av god kvalitet, type pilot med demping, justering av sete og rygg, og glideskinner. Kjøleskuff i stolsokkel. Tilbyder skal levere layout og plan for plassering av styreorganer / mye brukte betjeningshåndtak og innredning i tilbudet. Mindre justeringer og detaljering av bryterplassering, instrumentskjermer og førerstolenes glideskinner gjøres i samråd med bestiller før produksjonsstart, og skal være inkludert i tilbudt fastpris. |  |  |  |
| 25 | Lys | Tilstrekkelig taklys med bryter på armaturen inne i styrehuset. Alle lys, skal leveres i LED dimbart med nattlys (rødt). |  |  |  |
| 26 | Varmeisolert styrehus | Styrehuset skal isoleres. |  |  |  |
| 27 | Ventilasjons-anlegg/ varmeapparat/varmepumpe | Diesel varmeapparat med tilstrekkelig varmekapasitet til styrhus hele vinteren, tilfredsstillende de-frosting av front og sidevinduer med inntil 4 våte personer i styrehuset. Varmeanlegget skal også fungere som friskluftanlegg. Varmeapparat skal være dieseldrevet og ha tilstrekkelig tank til min. 50 timers drift og ha enkel påfylling. Lufting av styrhus med rotorventiler i tak. Vindu som lar seg åpne i SB og BB side er ønskelig. |  |  |  |
| 28 | Dører | To låsbare dører som kan festes i åpen stilling slik at de flukter styrehusvegg. Dørene skal ikke plasseres til hinder for førerstoler. |  |  |  |
| 29 | Vinduer | Skrå/hellende vinduer i front og overheng med brem på styrhus for solskjerming. Ønskelig at 1 av vinduene på hver side skal kunne åpnes. Klart glass av forskriftsmessig tykkelse og styrke, også akterut. Solskjerming med rullegardin på alle vinduer. |  |  |  |
|  | NAVIGA-SJONSUTSTYR |  |  |  |  |
| 30 | Ekkolodd, GPS, kartplotter, autopilot, radar | Det skal monteres så stor skjerm som mulig uten at dette går ut over utsyn fra vindu med alle funksjoner. Kombinert GPS, kartplotter, radar med 60 cm lukket antenne HD versjon og ekkolodd av anerkjent og velrenommert kvalitet, med tilgjengelig lokalt serviceapparat. Autopilot. AIS klasse B. |  |  |  |
| 31 | Kompass | Ja. Med deviasjonstabell. |  |  |  |
| 32 | Navigasjons-lanterner | Ordinær lanterneføring. Type LED. |  |  |  |
| 33 | Horn | Kraftig. |  |  |  |
| 34 | Vindusviskere | På alle front og sidevinduer ved førerplass, med intervall og av god kvalitet. |  |  |  |
| 35 | Vindusspyler | Vindusspyler på viskerarmen på alle ruter med vindusviskere, tankkapasitet min. 10 liter |  |  |  |
| 36 | Lyskaster | 12 V fastmontert lysbar på styrehustak, av god kvalitet og anerkjent merke. LED. |  |  |  |
| 37 | Dekkslys, arbeidslys | 1.stk. foran og 1. stk. bak. LED. |  |  |  |
| 38 | Div. | Det skal legges opp godt tilgjengelige kabelgater/trekkerør for senere montering av div. ekstrautstyr. |  |  |  |
|  | REDNINGS- OG SIKKERHETS-UTSTYR |  |  |  |  |
| 39 | Redningsflåter | Redningsflåter iht. forskrifter, min. 2 x 6 personer. Med lokal tilgjengelighet for service. ISO 9650-1. |  |  |  |
| 40 | Livbøyer | Etter forskriftens krav. |  |  |  |
| 41 | Førstehjelpsutstyr | Etter forskriftens krav. |  |  |  |
| 42 | Brannsluknings-utstyr | 6 kg frostsikkert skumapparat. |  |  |  |
| 43 | Kommunikasjons-utstyr | VHF-er etter forskriftens krav. |  |  |  |
|  | MOTOR-SYSTEM |  |  |  |  |
| 44 | Motor og batterier | Utenbords elektrisk motor og batterier som en helhetlig løsning av anerkjent merke og med godt serviceapparat. Fremdriftssytemet inkludert batteri skal komme fra én og samme leverandør. Ved beregning av motorstyrke i forhold til kalkulert vekt skal det legges inn en margin for farts- og rekkeviddeberegninger. Skal redegjøres for av leverandør. Fremdriftssystemet og motorene skal være fullt ut frostsikret og teknisk tilrettelagt for sikker vinterdrift. |  |  |  |
| 45 | Type manøveranlegg | Hydraulisk og/eller elektrisk rattstyring. Truster(e) i baug montert i skrog. Interceptorer monteres ved behov. |  |  |  |
| 46 | Instrumentering | Relevant instrumentering for sikker, optimal og forskriftsmessig drift av hele installasjonen skal være inkludert i tilbudet. Leverandøren skal levere en fullstendig beskrivelse av den tilbudte instrumenteringen, inkludert system for app- eller fjernovervåking av batterier samt motorsystemer. |  |  |  |
| 47 | Hydraulikkanlegg | Hydrauliske rør og sylindere skal være i syrefast utførelse, med fittings og slangekoplinger i rustfri utførelse. |  |  |  |
|  | ELEKTRISK ANLEGG |  |  |  |  |
| 48 | Fremdrift batteri | Batteriinstallasjonen skal ha kapasitet i forhold til rekkevidde og vekt, og plasseres for å gi best mulig vektfordeling og sjøegenskaper. Det stilles som minstekrav at batteripakken leveres med en skriftlig kapasitetsgaranti som garanterer at batteriet innehar minimum 70 % kapasitet etter 10 års ordinær drift. |  |  |  |
| 49 | Lader | 22 kW AC lader og minimum 150 kW DC CCS kontakt. Ladeinntak i beskyttet løsning på styrehus. |  |  |  |
| 50 | Separate anlegg for 220 V og 12 V | Begge med jordfeilmåler. |  |  |  |
| 51 | Godkjent 12 V 2-polet dobbeltisolert anlegg | 12 V til lys, start, teinehaler, bauglem og annet lavvoltforbruk, 2 stk. 12 v uttak og 60W USBC ved styreposisjonen. 12 V anlegget skal separeres mellom start og forbruksbatterier. Ønske om litiumbatterier på forbrukssiden. |  |  |  |
| 52 | Godkjent 220 V anlegg for landstrøm | 220v landstrømsanlegg forsynes via ladekabel. 220v kretsen skal ha automatsikringer i skap. Anlegget skal ha ett dobbelt stikk i styrehuset. |  |  |  |
| 53 | Varmeovner | Panelovn med totalt 1 000 W i styrhus og tilstrekkelig varme i batterirom. |  |  |  |
| 54 | Utførelse | Anlegget utføres av godkjent skipsinstallatør. |  |  |  |
|  | Garanti |  |  |  |  |
| 55 | Garantibetingelser | 2 års garanti på skrog og fremdriftssystem. For fremdriftsbatteriet gjelder i tillegg den særskilte 10-års kapasitetsgarantien beskrevet i Krav nr. 48. |  |  |  |