Vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen kan medføre avvisning av tilbudet. Leverandør skal bekrefte oppfyllelse av hvert enkelt krav ved å sette kryss/svare i kolonnene for «Tilfredsstilles: Ja» eller «Tilfredsstilles: Nei».

For alle krav skal leverandøren gi en kort beskrivelse av hvordan kravet tilfredsstilles, samt henvise til aktuelle vedlegg og kapittel/sidetall i tilbudet i kolonnen «Henv. tilbud». Manglende utfylling eller uklar dokumentasjon kan føre til at tilbudet blir avvist.

| Krav nr. | Hoved-punkter | Krav / spesifikasjoner | Tilfreds-stilles: Ja | Tilfreds-stilles: Nei | Henv. tilbud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bransje- standard | Arbeidsbåt som tilfredsstiller og er utrustet i h. h. til: - FOR-2025-12-16-2652 om bygging, utrustning og tilsyn av mindre lasteskip uten fartøysinstruks, jf. § 4. - Båten skal være CE-merket med konstruksjonskategori C. - FOR–2020-01-14-63 om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer. Som arbeidsbåt skal den benyttes i fartsområde 2 Med passasjerer om bord inntil fartsområde 2 med 12 passasjerer. |  |  |  |
| 2 | Type | To-skrogs båt (katamaran) i forhold til fartsområde og funksjonalitet, dvs. i skjærgård med langgrunne områder. Dobbel installasjon bensindrevet utenbords med mulighet for å tilte propell over bunn på båt. Det skal legges opp til at båten skal kunne konverteres til elektrisk fremdrift på et senere tidspunkt. Dekksarrangement med styrehus akter/midtmontert og stort åpent dekksareal forut. |  |  |  |
| 3 | Bygge-materiale | Sjøvannsbestandig aluminium. Platetykkelser skal oppgis. |  |  |  |
| 4 | Lengde over alt (LOA) i henhold til nordisk båtstan-dard. | 9-10,5 meter |  |  |  |
| 5 | Bredde | Minimum 3 meter |  |  |  |
| 6 | Høyde | Ingen begrensninger |  |  |  |
| 7 | Dyptgående | Båten skal operere i skjærgården, der mange anløp vil være på ikke tilrettelagte anløp. Det er ønskelig med største dybde akterut og redusert dypgående mot baug og så grunn som mulig uten at sjøegenskapene forringes, samtidig som det skal monteres funksjonelle truster(e) i skrog. |  |  |  |
| 8 | Fart med 6 personer og 80 % effektuttak | Minimum 30 knop på 80 % effektuttak med 6 personer om bord. Avvik fra fartskravet reguleres i tråd med Oslo kommunes standard kontraktsvilkår for kjøp av varer, supplert av Kontraktsformularets kapittel 13 Særlige bestemmelser om utbedring og heving. |  |  |  |
| 9 | Lastekapasitet uten passasjerer | Minimum 2000 kg |  |  |  |
| 10 | Dekks-areal | Tilbyder skal presentere forslag til dekksarrangement på tegning (GA) i tilbudet. Mindre justeringer og detaljering av utstyrsplassering og layout på dekksarrangementet gjøres i samråd med bestiller før produksjonsstart, og skal være inkludert i tilbudt fastpris. Åpent areal skal prioriteres. |  |  |  |
|  | SKROG |  |  |  |  |
| 11 | Fenderarrangement / skrogbeskyttelse | Forsterkning av baug for støt mot land. På skrog i baug og utvendig på toppen av bauglem skal det fendres med utskiftbare sliteribber. Tilbyder skal beskrive foreslått løsning og plassering i tilbudet. Endelig teknisk utførelse avklares og godkjennes i oppstartsmøte etter kontraktsinngåelse. Kjølen og baugen må tåle tynn is og gjentatte støt mot bunn og fjell ved anløp. Ved ilandkjøring av maskiner på grunt vann, må skroget, da spesielt baugpartiet, tåle å kunne møte hard sjøbunn med dekkslast opptil minimum 750 kg Festemuligheter for løse fendere langs siden på båten. Katodisk beskyttelse. Påsveisede aluminiumsprofiler langs skrog i dekkshøyde. |  |  |  |
| 12 | Overflatebehandling / farge | Maling og grunning av skrog utvendig og styrehus med unntak av styrehustaket med godkjent epoxy grunning eller tilsvarende før det males med to-komponent maling. Sveiser og hjørner skal manuelt ha et ekstra strøk med maling. Båten skal stoffes med godkjent bunnstoff. Båtens grunnfarge: Rød (RAL 3003 - Jotun fargekart eller tilsvarende) Styrehus: Hvit (RAL 9010 - Jotun fargekart eller tilsvarende) med rød takbrem. Det skal i tillegg påføres Skjærgårdstjenestens logo og SNO-logo samt skrift på skrogsidene og styrehus. Logobeskrivelse sendes på forespørsel. Foliering kan vurderes. |  |  |  |
| 13 | Lense system | Elektriske, automatiske, manuelle og med varsel i alle rom. Mulighet for drenering av vanntette skott i baug. |  |  |  |
| 14 | Bauglem | Nedfellbar bauglem, kjørbar bredde min. 1,6 m. Lemmen skal være så høy (lang) som mulig slik at den når ned i strand ved anløp, men uten at den hindrer sikten fra styrehuset i lukket stilling. Lemmen skal kunne heves og senkes hydraulisk med dobbeltvirkende sylindere. Lemmen skal sikres slik at den låses ved plutselig trykkfall. Lemmen skal kunne betjenes/settes i flytestilling fra førerplass og ved baugen. Lemmen skal ha en enkelt mekanisk lås, som kan låses når lemmen er i lukket stilling. Lemmen skal være tett for innslag av vann i lukket stilling og ha minimal åpning mellom skrog og lem i åpen stilling. Påsveisede fester for utskiftbare sliteribber på bauglem. Leverandør skal redegjøre for hva bauglemmen er dimensjonert for. |  |  |  |
| 15 | Porter | Porter i begge sider. Portene skal ha en bredde på min 60 cm og slå innover og kunne legges parallelt med skrog. Plassering avklares med bestiller. |  |  |  |
| 16 | Fortøyning | Det skal monteres pullerter/kryssholt foran, midtskips og bak på begge sider. Godt tilgjengelige, plassert på rekka. De skal dimensjoneres etter båtens vekt og størrelse. 6 Stk. riktig dimensjonerte fortøyningstau med løkke og 4 Stk. riktig dimensjonerte fendre med festetau leveres med. |  |  |  |
| 17 | Ankervinsj akter | Dimensjonert for båten, betjening fra ankervinsj og i styrehus og fjernkontroll. Ankervinsj med fritt fall. Endelig teknisk utførelse avklares og godkjennes i oppstartsmøte etter kontraktsinngåelse. |  |  |  |
| 18 | Plattform akter | Båten skal ha plattform bak. Plattformen skal ha nedfellbar stige som skal kunne felles ned fra vannet (” mann over bord stige"). |  |  |  |
| 19 | Dekk/rekker/skansekledning. | Dørkplater på dekk og bauglem. Rekkehøyde minimum 75 cm. |  |  |  |
| 20 | Inspeksjons-luker i dekk | Flushluker i dekket med god drenering av lukekarmer. |  |  |  |
| 21 | Teineløfter med arm | Teineløfter med løftekapasitet på minimum 220 kg Plassering avklares med bestiller |  |  |  |

|  | STYRHUS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Støyisolert styrehus | Støynivået i styrehus skal tilfredsstille krav fra arbeidstilsynet. Max 70 DBA. Støynivå måles ved førerplass ved servicefart. Hytte må være avvibrert (stå på gummilabber eller tilsvarende løsning). |  |  |  |
| 23 | Styrehus | For å frigjøre størst mulig dekksplass, skal styrehuset plasseres langt bak på skroget. Styrehuset skal ikke være nedsenket i dekket. Styrehuset skal inneholde førerplasser. Vindusarrangementet skal utformes slik at det oppnås mest mulig utsyn fra førerplass. Navn på styrhusfront og akter. Kjenningsbokstaver. Nødvendig opplysningsskilt. Symbolskilt for passasjerbefordring. Sertifikater og lignende i perm. Min. 8 sitteplasser inkl. førerstoler. 2 stk. avfjærede stoler i kjøreretning. Styrehuset skal være utstyrt med tilstrekkelig oppvarming i henhold til de tekniske spesifikasjonene i Krav nr. 27 og Krav nr. 52. Mindre justeringer og detaljeringer av bryterplasseringer, instrumentplassering og innredningsdetaljer gjøres i samråd med bestiller før produksjonsstart, og skal være inkludert i tilbudt fastpris. |  |  |  |
| 24 | Styreposisjoner/ førerstoler | 2 førerstoler av god kvalitet, type pilot med demping, justering av sete og rygg, og glideskinner. Kjøleskuff i stolsokkel. Tilbyder skal levere layout og plan for plassering av styreorganer / mye brukte betjeningshåndtak og innredning i tilbudet. Mindre justeringer og detaljering av bryterplassering, instrumentskjermer og førerstolenes glideskinner gjøres i samråd med bestiller før produksjonsstart, og skal være inkludert i tilbudt fastpris. |  |  |  |
| 25 | Lys | Tilstrekkelig taklys med bryter på armaturen inne i styrehuset. Alle lys, skal leveres i LED dimbart med nattlys. (rødt) |  |  |  |
| 26 | Varmeisolert styrehus | Styrehuset skal isoleres |  |  |  |
| 27 | Ventilasjonsanlegg/ varmeapparat | Diesel varmeapparat med tilstrekkelig varmekapasitet til styrhus hele vinteren, tilfredsstillende de-frosting av front og sidevinduer med inntil 4 våte personer i styrehuset. Varmeanlegget skal også fungere som friskluftanlegg. Varmeapparat skal være dieseldrevet og ha tilstrekkelig tank til min. 50 timers drift og ha enkel påfylling. Lufting av styrhus med rotorventiler i tak, samt vindu som lar seg åpne i SB og BB side er ønskelig. |  |  |  |
| 28 | Dører | To låsbare dører som kan festes i åpen stilling slik at de flukter styrehusvegg. Dørene skal ikke plasseres til hinder for førerstoler. |  |  |  |
| 29 | Vinduer | Skrå/hellende vinduer i front og overheng med brem på styrhus for solskjerming. Ønskelig at 1 av vinduene på hver side skal kunne åpnes. Klart glass av forskriftsmessig tykkelse og styrke, også akterut. Solskjerming med rullegardin på alle vinduer. |  |  |  |
|  | NAVIGASJONSUTSTYR |  |  |  |  |
| 30 | Ekkolodd, GPS, kartplotter, autopilot, radar | Det skal monteres så stor skjerm som mulig uten at dette går ut over utsyn fra vindu med alle funksjoner. Kombinert GPS, kartplotter, radar med 60 cm lukket antenne HD versjon og ekkolodd av anerkjent og velrenommert kvalitet, med tilgjengelig lokalt serviceapparat. Autopilot. AIS klasse B. |  |  |  |
| 31 | Kompass | Ja, med deviasjonstabell. |  |  |  |
| 32 | Navigasjons-lanterner | Ordinær lanterneføring. Type LED. |  |  |  |
| 33 | Horn | Kraftig |  |  |  |
| 34 | Vindusviskere | På alle front og sidevinduer ved førerplass, med intervall og av god kvalitet. |  |  |  |
| 35 | Vindusspyler | Vindusspyler på viskerarmen på alle ruter med vindusviskere, tankkapasitet min 10 liter |  |  |  |
| 36 | Lyskaster | 12 V fastmontert lysbar på styrehustak, av god kvalitet og anerkjent merke. LED. |  |  |  |
| 37 | Dekkslys, arbeidslys | 1.stk. foran og 1. stk. bak. LED. |  |  |  |
| 38 | Div. | Det legges opp godt tilgjengelige kabelgater/trekkerør for senere montering av div. ekstrautstyr |  |  |  |
|  | REDNINGS- OG SIKKERHETSUTSTYR |  |  |  |  |
| 39 | Redningsflåter | Redningsflåter i h. h. til forskrifter, min. 2 x 6 personer. Med lokal tilgjengelighet for service. ISO 9650-1. |  |  |  |
| 40 | Livbøyer | Etter forskriftens krav. |  |  |  |
| 41 | Førstehjelpsutstyr | Etter forskriftens krav. |  |  |  |
| 42 | Brann-sluknings-utstyr | 6 kg frostsikkert skumapparat |  |  |  |
| 43 | Kommuni-kasjons-utstyr | VHF-er etter forskriftens krav. |  |  |  |
|  | MOTORSYSTEM |  |  |  |  |
| 44 | Motorer | Utenbords bensinmotorer. Motoren skal oppfylle nyeste utslippsstandarder. Det stilles krav om at motor og drivstoffsystem skal være skreddersydd for maritimt miljø, samt fullt ut kompatibel med og fabrikkgodkjent for bruk av standard 95 oktan E10 bensin (med inntil 10 % bioetanol). Bruk av E10 bensin skal ikke påvirke eller innskrenke motorgarantien eller reklamasjonsretten. Ved beregning av motorstyrke i forhold til kalkulert vekt skal det legges inn en margin for fartskravet. Avvik fra fartskravet reguleres i tråd med Oslo kommunes standard kontraktsvilkår for kjøp av varer, supplert av Kontraktsformularets kapittel 13 Særlige bestemmelser om utbedring og heving. |  |  |  |
| 45 | Type manøver anlegg | Hydraulisk og/eller elektrisk rattstyring. Truster(e) i baug montert i skrog. Interceptorer monteres ved behov. |  |  |  |
| 46 | Instrumentering | Relevant instrumentering for sikker, optimal og forskriftsmessig drift av hele installasjonen skal være inkludert i tilbudet. Leverandøren skal levere en fullstendig beskrivelse av den tilbudte instrumenteringen. |  |  |  |
| 47 | Hydraulikk-anlegg | Hydrauliske rør og sylindere skal være i syrefast utførelse, med fittings og slangekoplinger i rustfri utførelse. |  |  |  |
| 48 | Tanker/ Forfilter | To separate tanker med enkelt utskiftbare nivåmålere, drenering på laveste punkt med kraner og mannlokk. Forfilter med dreneringskraner og vannalarm. Det skal legges opp til å kunne krysse og isolere tilførselen fra hver tank til hver motor. Tankkapasitet tilpasset motorvalg med god kapasitet. |  |  |  |
|  | ELEKTRISK ANLEGG |  |  |  |  |
| 49 | Separate anlegg for 220 V og 12 V | Begge med jordfeilmåler. |  |  |  |
| 50 | Godkjent 12 V 2-polet dobbeltisolert anlegg | 12 V til lys, start, teinehaler, bauglem og annet lavvoltforbruk, 2 stk. 12 v uttak og 60W USBC ved styreposisjonen. 12 V anlegget skal separeres mellom start og forbruksbatterier. Ønske om litiumbatterier på forbrukssiden. |  |  |  |
| 51 | Godkjent 220 V anlegg for land-strøm | Inntak i beskyttet løsning på styrehus med 25 meter kabel. Inntaket må dimensjoneres for en landstrømstilkobling for forbruket om bord. Kretsen skal ha automatsikringer i skap. Anlegget skal ha ett dobbelt stikk i styrehuset. Intelligent ladning av 12V batteriene. |  |  |  |
| 52 | Varme-ovner i styrehus. | Panelovn med totalt 1000 W i styrhus. |  |  |  |
| 53 | Utførelse | Anlegget utføres av godkjent skipsinstallatør. |  |  |  |
|  | Garanti |  |  |  |  |
| 54 | Garanti-betingelser | 2 års garanti på skrog og motor. |  |  |  |
|  | Konvert-ering til EL-drift | . |  |  |  |
| 55 | Klargjort for EL-drift | Båten skal være klargjort for enkel konvertering til EL-drift i fremtiden. |  |  |  |