Oppdragsgivers Kravspesifikasjon

17-BYM-2026 Drift og skjøtsel av park og friområder i Oslo

Delkontrakt IV – Bydel 7

Saksnummer: 26/7195

Innholdsfortegnelse

INNLEDNING	3

1.0	Kontraktens innhold	3

1.1.	Oppdragsgiver	3

2.0	Krav til leveransen	3

2.1	Om kravtabellene	3

3.0 Kompetansekrav	4

4.0	Miljø og omgivelser	8

5.0	Krav til tilpasning	13

6.0 	Drift, bestilling og rapportering	14

INNLEDNING

- Kontraktens innhold

Kontrakten skal dekke Oppdragsgivers behov for drift og skjøtsel av Bymiljøetatens parker, friområder og turveier, Delkontrakt IV – Bydel 7.

Oppdragsgiver

Bymiljøetaten har ansvar for Oslo kommunes forpliktelser knyttet til bymiljø, herunder forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger og friluftsområder, gater/veier, idrettsanlegg, sentrale parker, byrom og større, sammenhengende friområder, inklusive turveier, øyer i indre Oslofjord og strandsonen.

- Krav til leveransen

Alle krav i tabellen er minimumskrav. Manglende oppfyllelse av minimumskrav kan medføre avvisning av tilbudet.

  - Om kravtabellene

Krav nr.:		Kravets unike løpenummer.

Beskrivelse:		Beskrivelse av kravet.

Kravtype M:                   Kravet må tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav som ikke er gjenstand for relativ vurdering.

Svar:	Dette er Leverandørens egenerklæring for oppfyllelse av kravet. Svaralternativene betyr følgende:

«Ja» betyr at Leverandøren leverer tjenesten eller funksjonen og/eller aksepterer dette kravet. Svaret forplikter Leverandøren som en del av leveransen.

«Nei (forbehold)» betyr at Leverandøren ikke leverer tjenesten eller funksjonen og/eller kravet aksepteres ikke.

Kravene som er beskrevet under skal besvares av Leverandøren. Alle krav skal besvares med enten «Ja» eller «Nei».

  - 3.0 Kompetansekrav

| Personell |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krav nr. | Beskrivelse | Dokumentasjonskrav | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 3.1 | Nøkkelpersoner og kompetansekrav Utførelsen av arbeidet i kontrakten stiller krav til høy faglighet og kompetanse. Kontrakten omfatter komplekse, store og til dels krevende anlegg. Derfor stilles det strenge minimumskrav til kompetanse hos Leverandør. Under utførelse av de grøntfaglige arbeidene skal det alltid være en ansvarlig fagperson til stede. Nøkkelpersonell er Hovedkontaktperson, arbeidsleder og driftspatrulje. Rolle (fagpersoner) og kompetansekrav: - Hovedkontaktperson Det skal være en hovedkontaktperson. Hovedkontaktperson skal være oppdragsgivers primærpunkt inn mot Leverandør. Det er denne personen som stiller på driftsmøter og har hovedtyngden av all korrespondanse med Oppdragsgiver på e-post og telefon. Personen skal være oppdatert på alle arbeider som foregår på kontrakten og skal i normal arbeidstid kunne svare på alle Oppdragsgivers spørsmål rundt drift i løpet av kort tid. Hovedkontaktperson må være strukturert og ha evnen til oversikt på flere plan, samt svært gode samarbeidsegenskaper. Det forutsettes god digital kompetanse. Utdanning som landskapsingeniør eller tilsvarende, eller fagbrev som anleggsgartner, anleggsgartnermester, utdannelse som gartner/produksjonsgartner eller tilsvarende. Dokumentert grøntfaglig kompetanse kan i kombinasjon med fyldig realkompetanse oppfylle kravet etter Oppdragsgivers vurdering. - Arbeidsledere Fagbrev som anleggsgartnere, utdannelse som gartner/produksjonsgartner eller tilsvarende grøntfaglig kompetanse som kan knyttes til dette oppdraget. - Arborister/trepleiere Fagutdannet og/eller sertifiserte arborister. Denne rollen kan innehas av arbeidsledere. Beskjæring, felling og kronesikringsarbeider som utføres på denne kontrakten gjøres av personer som er minimum sertifisert som European TreeWorker (ETW, EAC, European Arboricultural Council), ISA-sertifisert arborist (ISA, International Society of Arboriculture) og/eller er utdannet arborist ved fagskole. - Ansvarlig for biologisk mangfold Person med kompetanse innen biologisk mangfold, som har hovedansvar for at arbeidene som knytter seg til dette blir utført på riktig måte. Denne rollen kan innehas av arbeidsleder. - Teknisk fagperson Fagbrev som rørlegger eller tilsvarende teknisk kompetanse. Rollen må fylles av fast personell, enten i egen organisasjon eller som underleverandør. - Driftspatrulje (DP) Kravene til DP skiller seg fra de øvrige rollene fordi det ikke er satt krav til formell kompetanse. Det kan være aktuelt med erfaring som håndverker, ulike typer grøntfaglig kompetanse eller realkompetanse. Rollen som DP krever utstrakt publikumskontakt og stor variasjon i arbeidsoppgaver. Personen skal følge opp Oppdragsgivers system BYMelding og ha kontakt med Oppdragsgiver når det gjelder oppgaver. Det forutsettes grunnleggende digital kompetanse. Se egen post i beskrivelsen. Det er forventet at personen har evne til selvstendige initiativ, ser behov og utfører gode løsninger på en mengde varierte oppgaver. | Leverandør skal i det inngitte tilbudet legge ved dokumentasjon på nøkkelpersoner som skal være knyttet til denne kontrakten. |  |
| 3.2 | Alle nøkkelpersonene må beherske norsk skriftlig og muntlig. |  |  |
| 3.3 | En uke før oppstartsmøte skal Leverandør oversende dokumentasjon på nøkkelpersoner (hovedkontaktperson, anleggsleder og DP). |  |  |
| 3.4 | Ved bytte av nøkkelpersoner i løpet av kontraktsperioden, gjelder tilsvarende krav til erfaring og kompetanse som beskrevet over. Ved bytte av nøkkelpersonell skal CV på nytt personell sendes oppdragsgiver snarlig. Bytte av nøkkelpersonell skal godkjennes av Oppdragsgiver før inntredelse. Leverandøren skal besørge og bekoste nødvendig opplæring av nytt personell, både når det gjelder generell kompetanse og kunnskap om Oppdragsgivers virksomhet og innholdet i oppdraget. Ved midlertidig fravær skal Oppdragsgiver informeres om hvem som er stedfortredende. Ved fravær over to måneder skal stedfortredende godkjennes av Oppdragsgiver. |  |  |
| 3.5 | Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å ved saklig grunn kreve bytte av nøkkelpersonell. Saklig grunn kan for eksempel være dårlig samarbeidsklima, manglende oversikt over driftsoppgaver osv. Personen som innehar denne rollen skal da byttes ut innen 3 måneder. Omkostningene ved bytte av personell skal bæres av Leverandøren. Leverandør skal for egen regning sørge for nødvendig opplæring og innføring i kontrakten før utskifting foretas. |  |  |
| 3.6 | Leverandør skal til enhver tid og på eget initiativ sørge for utskifting av all personell som opptrer klanderverdig eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. |  |  |
| 3.7 | Alt personell som utfører arbeid på kontrakten skal ha lest og blitt gjort kjent med krav i beskrivelsen, samt at de skal ha tilgang til beskrivelsen i hele kontraktsperioden. |  |  |
| 3.8 | Ved klatrearbeider skal det, i tilfelle behov for å redde ned personell, alltid være minst én sertifisert Arborist som kan klatre (ISA climber/ETW) til stede i tillegg til den klatrende. Klatring skal kun utføres av sertifisert personell eller arborist under opplæring ved tilsyn av sertifisert person. |  |  |
| 3.9 | Oppdragsgiver krever at alle som skal utføre arbeid på eller ved offentlig veigrunn, skal ha deltatt på Arbeidsvarsling Kurs 1 og bestått, holdes oppdatert og gyldig. Den som står som ansvarshavende på en skiltplan/vedtak skal ha deltatt på Arbeidsvarslings Kurs 2 og bestått, holdes oppdatert og gyldig. |  |  |

- Miljø og omgivelser

| Drift og skjøtsel etter miljøvennlige prinsipper |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krav nr. | Beskrivelse | Dokumentasjonskrav | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 4.1 | Drift og skjøtsel som inngår i denne kontrakten skal bidra til å nå målene i Klimastrategi for Oslo mot 2030 og øvrige styringsdokumenter knyttet til miljø og klima. I disse målsettingene ligger det en reduksjon av direkte og indirekte utslipp, styrket evne til å tåle klimaendringer, forvaltning som sikrer at naturlige karbonlagre ivaretas, økt opptak av klimagasser i skog og annen vegetasjon, samt reduksjon i byens samlede energiforbruk. De konkrete miljøkravene som stilles er beskrevet i kontraktsformularet. I tillegg til å oppfylle de konkrete kravene i kontrakten skal Leverandøren bruke sin innsikt og fagkunnskap til å utføre skjøtselsoppgavene etter miljøvennlige prinsipper, og på en måte som ivaretar byens blågrønne kvaliteter best mulig. Bymiljøetaten er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001-standarden. |  |  |
| 4.2 | Leverandøren skal etterleve kontraktens til enhver tid gjeldene miljøkrav, samt miljølovgivning. |  |  |
| 4.3 | Kjøring i anleggene skal holdes på et minimalt nivå. Transport i terrenget må ikke foretas med kjøretøyer hvor marktrykket overstiger 1,1 kg pr. cm². Det skal benyttes grasdekk eller industridekk på maskiner benyttet i anleggene. Det skal ikke brukes piggdekk på steinlagte dekker. Transport skal ikke forårsake skader på trær, belegg, terreng eller øvrige parkelementer. Kjøring med arbeidsbiler/redskaper over hjørner på gressplener, bed og så videre skal ikke skje, og aksepteres ikke. Leverandør må følge gjeldene skilter og parkeringsreglement på stedet. I enkelte anlegg er det en uavhengig tredjepart som håndhever parkeringsreglementet. |  |  |
| 4.4 | All kjøring i parker og friområder skal utføres med stor aktsomhet, og maksimal hastighet er 10 km/t. Alle bommer i anleggene skal være lukket og låst til enhver tid. |  |  |
| 4.5 | Transport og kjøring i anleggene i arbeidstiden med privatbiler tillates ikke. |  |  |
| Plantevern, kunstgjødsel og bruk av kjemiske stoffer |  |  |  |
|  | Beskrivelse | Dokumentasjonskrav | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 4.6 | Ugress skal bekjempes ved bruk av miljøvennlige metoder som termisk og/eller mekanisk, ikke ved bruk av sprøytemidler. |  |  |
| 4.7 | Plantevernmidler til bekjempelse av sykdommer og uønskede planter tillates ikke brukt på Oppdragsgivers anlegg. Hvis Leverandør mener at bruk av plantevernmidler er nødvendig, skal det sendes en forespørsel til Oppdragsgiver med begrunnelse for hvorfor plantevernmiddel må benyttes. Plantevernmiddel skal aldri brukes uten at Oppdragsgiver på forhånd har godkjent dette. |  |  |
| 4.8 | Det tillates ikke bruk av kunstig fremstilt gjødsel og salt som issmeltingsmiddel. Dersom slike tiltak likevel vurderes som nødvendig, skal det sendes en redegjørelse på hvorfor Leverandør mener dette er nødvendig. Bruk av kunstig fremstilt gjødsel og salt skal aldri brukes uten at Oppdragsgiver på forhånd har godkjent dette. |  |  |
| Deponering av grøntavfall og kompostering |  |  |  |
| Krav nr. | Beskrivelse | Dokumentasjonskrav | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 4.9 | Kvist skal flises opp og komposteres i godkjent komposteringsanlegg for grøntavfall eller behandles på annen miljøvennlig måte. Flis fra flising skal ikke legges igjen i anlegget med mindre det er avtalt med Oppdragsgiver på forhånd. |  |  |
| 4.10 | Stammer fra trevelt og fellinger kan legges igjen i terrenget etter avtale med Oppdragsgiver. Stammer, større greiner og trær som ryddes skal så langt det er mulig brukes som ved eller annen ombruk (for eksempel sagtømmer). Dette er administrert av Leverandør og uten ekstra kostnader for Oppdragsgiver. |  |  |
| 4.11 | Oppdragsgiver ønsker at løv og avklipp i størst mulig grad knuses på stedet umiddelbart der dette lar seg gjøre. Alt grøntavfall som ikke skal behandles på plassen skal leveres til godkjent komposteringsanlegg. |  |  |
| Jord |  |  |  |
| Krav nr. | Beskrivelse | Dokumentasjonskrav | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 4.12 | All jord brukt i skjøtsel, vedlikehold og ved tilleggsbestillinger skal være ugrasfri og uten torv. |  |  |
| Biologisk mangfold |  |  |  |
| Krav nr. | Beskrivelse | Dokumentasjonskrav | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 4.13 | Bymiljøetaten har et overordnet ansvar for det biologiske mangfoldet i Oslo kommune. Etaten legger derfor opp til at anleggene skal skjøttes slik at det biologiske mangfoldet blir ivaretatt på en best mulig måte. Naturmangfoldlovens paragraf 6 forplikter enhver til å opptre aktsom ovenfor naturmangfoldet og for å unngå skade på naturmangfoldet (generell aktsomhetsplikt). Aktsomhetsplikten gjelder for «enhver». Det omfatter offentlige myndigheter og private, både enkeltpersoner og foretak, og omfatter derfor også Leverandør. Kontakt Oppdragsgiver ved tvil. Aktsomhetsplikten er større i områder med utvalgte naturtyper og verdifulle naturtyper. Se Naturkart for Oslo som ligger tilgjengelig på kommunens nettsider. Lenke direkte til kart: Naturkart for Oslo |  |  |
| Fremmede arter |  |  |  |
| Krav nr. | Beskrivelse | Dokumentasjonskrav | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 4.14 | Det er kjente forekomster av fremmede plantearter innenfor anleggene. Forekomster av fremmede arter (utvalg) er tilgjengelig i Naturkart for Oslo som ligger tilgjengelig på kommunens nettsider. Lenke direkte til kart: Naturkart for Oslo Leverandør skal gjøre seg kjent med disse forekomstene, samt vise varsomhet ved arbeider i områdene med forekomster. Dette innebærer at Leverandør ikke skal grave, klippe eller flytte plantemateriale fra problematiske fremmede arter. Leverandør skal gi beskjed til Oppdragsgiver dersom det oppdages nye forekomster av fremmede arter. E-post skal sendes til Oppdragsgiver og inneholde artsnavn, anslagsvis antall planter, nærmeste adresse til forekomsten, bilde og kartutsnitt. |  |  |
| 4.15 | Det forutsettes at Leverandør holder seg faglig oppdatert på fremmede arter, inklusive andre skadegjørere i grøntanlegg. Ved mistanke om skadegjørende organismer og sykdommer i anlegget skal alt utstyr som er i kontakt med det som kan bære smitte renses med rødsprit eller lignende mellom hvert anlegg. Ved arbeid i masser eller vann (dammer) som kan være infisert med sporer, frø eller sopp fra uønskete fremmede arter (inklusive Phythoptora) skal alt utstyr (inklusiv støvler/sko) børstes av og renses med vann på stedet før forflytning til neste anlegg. Det kan være nødvendig å desinfisere brukt utstyr og klær i tilknytning til arbeider i dammer, innsjøer, bekker og vassdrag. Dette innebærer at det kan være nødvendig å medbringe vann. Det skal ikke skje masseforflytning mellom anlegg uten at dette er avklart med Oppdragsgiver på forhånd. |  |  |
| Vassdrag, kantvegetasjon og flomsikring |  |  |  |
| Krav nr. | Beskrivelse | Dokumentasjonskrav | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 4.16 | Innenfor kontraktens virksomhetsområde ligger skjøtselsoppgaver knyttet til vassdrag og kantvegetasjon. Kantvegetasjonen langs vassdrag er vernet gjennom vannressurslovens § 11. Avgrensingen og omfanget til kantvegetasjonen vil variere fra sted til sted ut fra de naturgitte forhold og type anlegg. Vassdragskonsulent fra Oppdragsgiver kan bistå og veilede ved spørsmål knyttet til skjøtsel i bekke-/elvebreddene. Faktaark om kantvegetasjon bidrar med informasjon og skal følges i områder av relevans. |  |  |
| Restriksjoner på utførelse utfra hensynet til årstid |  |  |  |
|  | Beskrivelse | Dokumentasjonskrav | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 4.17 | Tiltak i vassdrag bør gjennomføres i perioden 1. juni – 15. september. Dersom det ikke er en gytestrekning, kan det også gjennomføres tiltak i perioden 1. januar – 31. mars. Tiltak i vassdrag er søknadspliktig etter Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. For anadrome strekninger, og der hvor det er edelkreps, elvemusling eller ål, skal søknaden sendes til Statsforvalteren. Dersom det er innlandsstrekning og uten forekomst av rødlistede arter, så er det fylkeskommunen som skal behandle søknaden. |  |  |
| 4.18 | Trær med hekkende fugler eller yngling av flaggermus skal i utgangspunktet verken beskjæres eller felles i tiden 14.04 - 01.08. Tilsvarende gjelder arbeid på trær i nærheten som kan forstyrre eller avbryte formeringen. Unntak er arbeid som er påkrevd for å hindre risiko, samt fjerning av stamme- og basisskudd iht. Beskrivelsen. |  |  |
| 4.19 | Det skal utføres avbøtende tiltak for å unngå spredning av almesyke. Almetrærne skal ikke beskjæres eller fjernes i tidspunktet på våren ved bladsprett og frem til 1. september uten at dette er avklart med Oppdragsgiver. Dette gjelder også graving i jord til trær som er smittet, eller der det mistenkes smitte. |  |  |
| Arbeid nær trær |  |  |  |
| Krav nr. | Beskrivelse | Dokumentasjonskrav | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 4.20 | Ved arbeider nær trær skal Leverandør følge de til enhver tid gjeldene veiledere og strategiene. Oppdaterte dokumenter med til enhver tid gjeldene krav ligger her: Veiledere og instrukser for arbeid med trær - Trær i Oslo - Oslo kommune |  |  |
| 4.21 | Oppdragsgiver aksepterer ikke stammeskader på trær eller annet i anleggene etter plenklippere, trådklippere eller annet utstyr og maskiner. |  |  |
| Støy |  |  |  |
| Krav nr. | Beskrivelse | Dokumentasjonskrav | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 4.22 | Leverandør skal i størst mulig grad ta hensyn til eventuelle naboer i forhold til støy ved bruk av motoriserte kjøretøyer og redskaper. Støyforskriften for Oslo skal overholdes. |  |  |
| Universell tilgjengelighet |  |  |  |
| Krav nr. | Beskrivelse | Dokumentasjonskrav | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 4.23 | Anleggene skal fremstå så universelt tilgjengelig som mulig og NS 11005 2011 (Universell utforming av opparbeidede uteområder - krav og anbefalinger) skal derfor følges så langt det er mulig. Leverandør er ansvarlig for å sikre fremkommelighet og tilgjengelighet for alle under sine arbeider. Prinsipper for universell utforming må gjelde, spesielt når arbeider blokkerer gangveier, vanskeliggjør veifinning eller skaper andre hindringer. Det forventes at det tas hensyn til all type tilgjengelighet og at det også ivaretas ikke-synlige funksjonsutfordringer, som svakt syn, dårlig hørsel eller dårlige bein. Eksempelvis er det viktig å tenke på skilting og informasjon, at enkelte brukergrupper kanskje har behov for andre "omkjøringer" enn andre og at enkelte sliter med å lese terreng. Det må påregnes pålegg om endring av driftsopplegg eller informasjon etter beskjed fra Oppdragsgiver. Pålegg skal utføres på leverandørens regning. |  |  |

- Krav til tilpasning

| Forhold til publikum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krav nr. | Beskrivelse | Dokumentasjonskrav | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 5.1 | Leverandør skal ivareta Oppdragsgivers interesser og møte publikum med vennlighet og respekt. |  |  |
| 5.2 | Leverandør sitt arbeid skal ikke utgjøre en sikkerhetsrisiko. Leverandør skal sikre publikums sikkerhet ved å bidra med både identifikasjon av eventuelle sikkerhetsrisikoer og å utføre avbøtende tiltak etter avtale med Oppdragsgiver. Stor fare for skader på publikum, kjøretøy og/eller annen manns eiendom sikres snarest og rapporteres Oppdragsgiver umiddelbart. |  |  |
| 5.3 | Informasjon på Leverandør sin hjemmeside, i trykksaker og lignende om oppdraget, skal godkjennes av Oppdragsgiver. Også eventuell merking i anleggene skal godkjennes av Oppdragsgiver. Skiltreklame for Leverandør i anleggene aksepteres ikke. |  |  |
| 5.4 | Alt personal fra Leverandør og eventuelle underleverandører skal ha hensiktsmessig uniform med firmaets navn. Større utstyr og alle kjøretøy merkes med firmanavn. |  |  |
| Tilpasning mot andre aktører |  |  |  |
| Krav nr. | Beskrivelse | Dokumentasjonskrav | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 5.5 | I Oppdragsgivers anlegg finnes det en rekke andre aktører som Leverandør må tilpasse sin drift mot. Oppdragsgiver har egne avtaler for flere spesifikke tjenester som for eksempel skjøtsel av blomsterenger, drift av belysning, lekeplasskontroll og innkjøp av løk og sommerblomster. Leverandør plikter å tilpasse seg andre tjenester som blir levert av andre Leverandører for Oppdragsgiver eller andre kommunale oppdragsgivere innenfor det samme arbeidsområdet. |  |  |
| Tilpasning mot arrangementer og aktiviteter |  |  |  |
| Krav nr. | Beskrivelse | Dokumentasjonskrav | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 5.6 | Oppdragsgiver gir tillatelser til å avholde arrangementer i anleggene. Oppdragsgiver skal i så god tid som mulig informere Leverandør skriftlig om tidspunkt, omfang og innhold av arrangementer. Leverandør må tilpasse sin drift rundt arrangementer og prioritere sin innsats slik at anleggene fremstår representative i forbindelse med arrangementer. I forbindelse med større arrangementer vil Oppdragsgiver i enkelte tilfeller stille krav til at arborist skal følge biler i forbindelse med inn- og utkjøring for å sikre at trær ikke skades. Arrangør står fritt til å velge arborist/firma. Arrangør står også fritt til å velge hvilken leverandør som skal utbedre skader og eventuell tilbakestilling av anlegget. |  |  |

- 6.0 	Drift, bestilling og rapportering

| Fremtidige endringer |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krav nr. |  | Beskrivelse |  | Dokumentasjonskrav |  |  | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 6.1 |  | Det er samkjøpsavtale i Oslo kommune for smarte avfallsbeholdere og sensorer til ordinære beholdere. I kontraktsperioden kan det være aktuelt for Oppdragsgiver å kjøpe eller leie inn smarte avfallsbeholdere til anleggene, og derfor ta inn noen av avfallsbeholderne i denne kontrakten. |  |  |  |  |  |
| Estimat for bestillinger - grunnlag |  |  |  |  |  |  |  |
| Krav nr. |  | Beskrivelse |  | Dokumentasjonskrav |  |  | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 6.2 |  | Beskrivelsen er i henhold til NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. NS 3420 er ordnet hierarkisk, slik at bestemmelser på høyere nivåer også gjelder for lavere nivåer (selv om disse ikke fremgår av posten i understående beskrivelse). Bestemmelsene i NS 3420-1 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del 1: Fellesbestemmelser gjelder for alle delene av NS 3420. |  |  |  |  |  |
| Rapportering |  |  |  |  |  |  |  |
| Krav nr. |  | Beskrivelse |  | Dokumentasjonskrav |  |  | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 6.3 |  | Oppdragsgiver har behov for å være orientert om status i anleggene for å kunne gjøre riktige prioriteringer. All rapportering skal være skriftlig (elektronisk). |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Det skal månedlig rapporteres på forskjellige mengder. Hvilke mengder kan variere fra år til år. Eksempler på slike kan være miljørapportering på drivstoff og energiforbruk, deponert avfall, antall felte trær, antall plantede trær, villcamper og feil på lekeplasser. Rapport leveres elektronisk til Oppdragsgiver innen den 10. i påfølgende måned. Endrede krav til rapporteringer vil kunne forekomme i kontraktsperioden og vil ikke gi grunnlag for endring av enhetsprisen. |  |  |  |  |  |
| HMS og SHA |  |  |  |  |  |  |  |
| Krav nr. |  | Beskrivelse |  | Dokumentasjonskrav |  |  | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 6.5 |  | Leverandør skal sikre ivaretakelse av personsikkerheten for publikum og ansatte. |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  | Leverandør plikter å arbeide for å oppfylle HMS-kravene i lov og forskrift hjemlet i HMS-forskriften (internkontrollforskriften). Leverandør plikter å melde fra skriftlig til Oppdragsgiver om brudd på HMS-reglementet. |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  | Leverandøren skal gjøre en vurdering av om byggherreforskriften er relevant for de enkelte oppdragene i kontrakten. Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid, unntaket er oppgaver som kan ansees som vaktmestertjenester. SHA-planen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med bygge- eller anleggsarbeidene i prosjektet håndteres på en forsvarlig måte i henhold til byggherreforskriften (se vedlagt mal for SHA-plan). |  |  |  |  |  |
| Drift av historiske anlegg, skulpturer og fontener |  |  |  |  |  |  |  |
| Krav nr. |  | Beskrivelse |  | Dokumentasjonskrav |  | Svar JA/NEI(forbehold) |  |
| 6.8 |  | Noen av anleggene i kontraktområdet kan være helt eller delvis fredet, både av Byantikvaren og Riksantikvaren. I tillegg er det flere historiske anlegg som ikke har formelt vern, men der Oppdragsgiver ønsker å ivareta de historiske kvalitetene. Drift og skjøtsel av disse anleggene må ikke skje i strid med vernebestemmelser eller andre kulturminnehensyn. Leverandør plikter å sette seg inn i vernebestemmelser og -vedtak. Disse skal fremlegges på forespørsel. |  |  |  |  |  |
| 6.9 |  | Skulpturer og kunstverk forvaltes av Kulturetaten, og ikke Oppdragsgiver. Oppdragsgiver har ansvar opp til plinten/fotplaten av skulpturer. Leverandør skal ikke drifte selve skulpturen, men eventuelt hærverk og skader på skulpturene meldes til Oppdragsgiver. |  |  |  |  |  |
| 6.10 |  | Fontener er ikke en del av denne kontrakten, men endringer kan forekomme i løpet av kontraktsperioden. Vannanlegg som badedammer og drikkefontener er fortsatt inkludert i kontrakten. Endringer kan forekomme. |  |  |  |  |  |
| Eksisterende kabler og ledninger |  |  |  |  |  |  |  |
| Krav nr. |  | Beskrivelse |  | Dokumentasjonskrav |  |  | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 6.11 |  | Det er Leverandørens ansvar å få påvist nøyaktig beliggenhet av kabler og ledninger for utførelse av kontraktsarbeidene. Likeledes er det Leverandørens ansvar å sikre alle kabler og ledninger forsvarlig. Eventuelle kostnader knyttet til dette legges inn i enhetspris i aktuelle poster. |  |  |  |  |  |
| Arbeidsvarsling |  |  |  |  |  |  |  |
| Krav nr. |  | Beskrivelse |  | Dokumentasjonskrav |  |  | Svar JA/NEI(forbehold) |
| 6.12 |  | Kostnader ved arbeidsvarsling (arbeidsvarsling og skilting) skal prises inn i aktuelle enhetspriser for det faste kontraktsarbeidet der det trengs. Ved tilleggsarbeider skal arbeidsvarsling tas med som egen linje i estimatene. Arbeidsvarsling skal prises iht bestemmelser i kontraktsformularet. |  |  |  |  |  |
| Kjøp av lekeplassutstyr m.m |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Oppdragsgiver har et overordnet ansvar for bærekraftig forbruk som tar hensyn til både miljø, sosiale aspekter og økonomisk bærekraft. Dette innebærer å redusere miljøpåvirkning fra forbruk, inkludert materialer, ressurser og energibruk. I kontraktsperioden vil det kunne være behov for å skifte ut diverse lekeplass- og parkutstyr. Oppdragsgiver vil så langt det er mulig for denne kontrakten benytte seg av svanemerkede produkter som ivaretar strenge krav til materiale og kjemikalier. Leverandør skal i den forbindelse gå i dialog med Oppdragsgiver i forkant av utskiftning av lekeplass- og parkutstyr for å finne frem til beslutninger som i størst mulig grad ivaretar Oppdragsgivers behov. |  |  |  |  |  |  |