KRAVSPESIFIKASJON

Vinterdrift og vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Hemsedal kommune

Vedlegg 3 til konkurransegrunnlaget

Saksnummer: 2026/1280

Innledning

Denne kravspesifikasjonen inneholder Hemsedal kommunes (heretter Oppdragsgiver) krav til utførelse av vinterdrift og vintervedlikehold av kommunale veger og plasser. Kravspesifikasjonen er delt i tre:

- Del 1 – Generelle krav til tjenesten, herunder gjennomføring, oppfølging, dokumentasjon og miljø.

- Del 2 – Krav til vinterdrift av kjøreveger, gang- og sykkelveger samt fortau.

- Del 3 – Krav til vinterdrift av plasser, bygningsnære arealer og renovasjonsplasser.

Definisjoner

- Gjennombrøyting:

  - For veger med inntil 2 felt: Én tur frem og én tur tilbake.

  - For gang- og sykkelveger samt fortau: Én tur.

- Utbrøyting: Fjerning av snø og is fra vegens fulle bredde inkl. skulder/bankett, busslommer og øvrige sidearealer.

Type krav

M-krav = minimumskrav. Disse kravene må være oppfylt. Aksept av et M-krav skjer ved å krysse av «Ja» i kolonnen «Oppfyller tilbudet kravet?» til høyre for kravet. Manglende oppfyllelse av ett eller flere M-krav medfører avvisning av tilbudet.

E-krav = evalueringskrav / tildelingskriterier. E-krav benyttes for å evaluere tilbudet og reflekteres i tildelingskriteriene.

Leverandøren skal ikke endre kravnummerering eller fjerne rader.

Bruk av standarder

Hvor det henvises til normer/standarder (NS-EN, ISO mv.) godtas tilsvarende eller bedre standarder, forutsatt at leverandøren kan dokumentere at disse er likeverdige eller overlegne.

Del 1 – Generelle krav til tjenesten

| 1 | Generelle krav til tjenesten |  | Oppfyller tilbudet kravet? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Gjennomføring |  | Ja | Nei |
| 1.1.1 | GPS-registrering Alle maskiner som utfører brøyting og strøing for Hemsedal kommune skal være utstyrt med GPS-logging. Oppdragsgiver skal til enhver tid ha «live» tilgang til GPS-loggingen slik at ansvarlig i kommunen kan se hvor brøyting og strøing blir utført. I tillegg til sanntidsdata skal GPS-registreringen vise historiske data for når det sist ble utført brøyting eller strøing. | M-krav |  |  |
| 1.1.2 | System for avviksregistrering Leverandøren skal ha et system for avviksregistrering der avvik fra kontrakt og kravspesifikasjon registreres. | M-krav |  |  |
| 1.1.3 | Metode Det skal kun brøytes med snøfreser. Bruk av brøyteskjær eller plog tillates kun helt unntaksvis, og det skal i så fall avtales skriftlig med Oppdragsgiver. | M-krav |  |  |
| 1.1.4 | Kvalitetskrav Arbeidet skal utføres slik at følgende resultat oppnås: - Alle arealene skal være trygge og fremkommelige for både harde og myke trafikanter - Snøkanter skal ikke hindre sikt, blokkere nødutganger eller hindre adgang for brannvesen, renovasjon el. - Is skal fjernes eller behandles slik at risiko for fall reduseres til et akseptabelt nivå | M-krav |  |  |
| 1.1.5 | Brøytestikk Leverandøren skal anskaffe, oppsette og vedlikeholde brøytestikk. Det skal settes opp brøytestikk langs samtlige kommunale veger. Oppdragsgiver kan beordre utsetting av brøytestikk der det finnes formålstjenlig. | M-krav |  |  |
| 1.1.6 | Bommer og grinder Bommer og/eller grinder som må åpnes i forbindelse med arbeidet, skal lukkes forsvarlig umiddelbart etter ferdigstilt brøyting, strøing eller høvling. | M-krav |  |  |
| 1.1.7 | Kapasitet og beredskap Leverandøren skal disponere tilstrekkelig maskinpark, utstyr og bemanning til å oppfylle kravene i denne kravspesifikasjonen for hele kontraktsområdet gjennom hele vintersesongen, herunder ved sammenfallende behov for brøyting, rydding og strøing. Ved vedvarende eller ekstreme værforhold kan Oppdragsgiver bestemme at nærmere angitte veger og arealer skal prioriteres først. | M-krav |  |  |
| 1.2 | Gjennomføring og organisering av oppdraget Leverandøren skal beskrive hvordan oppdraget er tenkt løst og organisert. Beskrivelsen bør omfatte: - organisering og bemanning av oppdraget, herunder vaktordning og reserveløsninger ved maskinhavari eller fravær - håndtering av kritiske situasjoner, f.eks. langvarig snøvær og sammenfallende behov for flere tjenester - kjennskap til lokale forhold i Hemsedal av betydning for oppdraget Det vil bli vektlagt i hvilken grad beskrivelsen er konkret, relevant for kontraktsområdet og viser god forståelse for oppdragets innhold og risiko. Besvarelse evalueres under tildelingskriteriet kvalitet.Besvarelsen kan maksimalt være på to A4-sider med skrifttype Arial og skriftstørrelse 10. | E-krav |  |  |
| Leverandørens besvarelse: |  |  |  |  |
| 1.3 | Miljø |  | Ja | Nei |
| 1.3.1 | Snødeponi og avrenning Bortkjøring av snø til deponi skal som hovedregel unngås, men kan være nødvendig når lokale deponiplasser blir fulle. Leverandøren skal selv skaffe og bekoste deponiplass for snø og inngå nødvendige avtaler med grunneier. Deponiplassen og driften av denne skal være i samsvar med gjeldende regelverk, herunder forurensningsloven. Følgende krav gjelder for deponi: - Leverandøren skal utarbeide en risikovurdering for deponiplassen med hensyn til fare for forurensning av ytre miljø. Risikovurderingen skal legges fram for Oppdragsgiver før deponiplassen tas i bruk. - Det skal ikke forekomme direkte avrenning fra deponi til vann eller vassdrag. - Snø på deponiplasser skal ikke inneholde avfall som kan komme på avveie. - Leverandøren skal ha rutiner for opprydding ved deponier, og deponiplassene skal ryddes for avfall, strøsand og andre fremmedlegemer etter snøsmelting hver sesong. Rutinene skal godkjennes av Oppdragsgiver. | M-krav |  |  |
| 1.3.2 | Avfallshåndtering Leverandøren skal ha rutiner for forsvarlig håndtering av avfall som oppstår i forbindelse med oppdraget. | M-krav |  |  |
| 1.3.3 | Drivstoff-/energiteknologi og klimagassutslipp Oppdragsgiver ønsker at tjenesten utføres med lavest mulig utslipp av klimagasser. Leverandør bes beskrive drivstoff-/energiteknologien for maskinparken som skal benyttes i oppdraget (f.eks. fossilfritt, biodrivstoff, hybrid eller elektrisk) og konkrete tiltak for å redusere utslipp. Dokumenteres med beskrivelse i raden nedenfor. Besvarelsen kan maksimalt være på én A4-side med skrifttype Arial og skriftstørrelse 10. | E-krav Vektes 30% under kriteriet miljø. |  |  |
| Leverandørens besvarelse: |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Alder på maskinpark Oppdragsgiver ønsker at tjenesten utføres med en nyest mulig maskinpark. Leverandøren bes legge ved en liste over Kjøretøyparken med alder og euroklasse. Alderen på kjøretøyene som skal benyttes i oppdraget vil bli evaluert ut fra maskinparkens gjennomsnittsalder, der nyere maskinpark vurderes høyere. Laveste gjennomsnittsalder gir maks poeng, og poengene avtar lineært opp til en øvre alder på 10 år, som gir 0 poeng. Dokumentasjon: Liste over kjøretøyparken med registreringsnummer, registreringsår og euroklasse vedlegges tilbudet. | E-krav Vektes 70% under kriteriet miljø. |  |  |

Del 2 – Vinterdrift av kjøreveger, gang- og sykkelveger samt fortau

| 2 | Kjøreveger |  | Oppfyller tilbudet kravet? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Snøbrøyting |  | Ja | Nei |
| 2.1.1 | Omfang Brøyting skal omfatte all snørydding i sesongen på kontraktens rode(r). Dette innebærer brøyting av selve vegen, gang- og sykkelveg, avkjørsler/kryss og møte-snuplasser som følger av prisskjema. | M-krav |  |  |
| 2.1.2 | Bredde Vegen med tilhørende kjørearealer skal være framkommelig for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Det skal brøytes fra asfaltkant til asfaltkant. I tettsteder med fortau langs gater og veger skal vegens eller gatens fulle bredde opprettholdes. | M-krav |  |  |
| 2.1.3 | Brøytingstandard på dagtid (kl. 0700–2200) På dagtid skal brøyting settes i gang ved snødybde 6 cm (tørr snø) / 4 cm (våt snø), og vegen skal være ferdig utbrøytet innen snødybden når 15 cm (tørr snø) / 12 cm (våt snø). Under vedvarende snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes. Det skal i tillegg brøytes etter alle snøfall større enn 4 cm. Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes etter avtale med Oppdragsgiver. | M-krav |  |  |
| 2.1.4 | Brøyting om natten (kl. 22.00–07.00) Under normale værforhold skal kommunale veger ikke brøytes om natten. Det skal brøytes om natten dersom værforholdene gjør at vegen kan bli uframkommelig for utrykningskjøretøy og andre viktige samfunnstjenester, for eksempel store snøfall (over 3 cm/time) eller kraftig vind og snøfokk. Når det brøytes om natten, skal vegene være gjennombrøytet innen kl. 07.00. Utbrøyting til full bredde samt brøyting av kryss og snuplasser skal utføres umiddelbart etter gjennombrøytingen. På lørdager, søndager og helligdager utsettes fristen for gjennombrøyting til kl. 08.00. | M-krav |  |  |
| 2.1.5 | Drivsnø Ved drivsnø/snøfokk skal det iverksettes tiltak når høyden på snøskavler midt på kjørefeltet er 15 cm. | M-krav |  |  |
| 2.2 | Snø- og isrydding |  | Ja | Nei |
| 2.2.1 | Snø- og isrydding Snø- og isrydding omfatter snø- og ishøvling, snørydding med traktor eller hjullaster samt manuell rydding. Følgende tiltakskriterier og tiltakstider gjelder etter at vegen er ferdig brøytet: - Snø- og issåle: maks tykkelse 5 cm; overhøyde fjernes innen 1 døgn. - Rydding i vegkryss innen 1 døgn. - Fjerning av snø for sikt, bl.a. på og foran skilt, innen 1 døgn. - Siktrydding i kryss innen 2 døgn. Ved sporete veg skal det skrapes/høvles når spordybden overstiger 3 cm. Snø- og issåle skal ikke samlet overstige en tykkelse på 10 cm. Issvuller skal fjernes før det kan oppstå fare for trafikantene. | M-krav |  |  |
| 2.3 | Strøing |  | Ja | Nei |
| 2.3.1 | Omfang Strøing skal omfatte all strøing i sesongen på vedkommende rode. Dette innbefatter strøing av selve vegen, gang- og sykkelveg, møteplasser og snuplasser, parkerings-/uteplasser bygg (trafikkarealer). | M-krav |  |  |
| 2.3.2 | Strøing av kjøreveger Strøing skal utføres når friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy i å komme trygt frem, enten etter leverandørens egen vurdering eller på bestilling fra Oppdragsgiver. Ved bestilling er responstiden maks. 1 time. Det skal normalt ikke strøs mellom kl. 22.00 og 07.00, med mindre det er fare for at vegen blir uframkommelig i løpet av natten. Ved mildvær om natten skal alle veger være ferdig strødd innen kl. 07.00. Som hovedregel skal vegene helstrøs. Leverandøren skal være spesielt oppmerksom på stoppsoner i kryss, særlig ved overgang fra saltet til usaltet veg, der det ofte er behov for punktstrøing. | M-krav |  |  |
| 2.3.3 | Strømiddel Det skal kun benyttes strøgrus: naturgrus eller knust masse i fraksjon 0–4 mm, dosert med ca. 200 g/m² per strøing. | M-krav |  |  |
| 3 | Gang- og sykkelveg samt fortau |  | Ja | Nei |
| 3.1 | Brøyting og rydding For snøbrøyting og for snø- og isrydding av gang- og sykkelveg inkl. fortau gjelder samme krav som for kjøreveg, jf. krav 2.1 og 2.2. | M-krav |  |  |
| 3.2 | Strøing av gang- og sykkelveg samt fortau Strøing skal utføres når friksjonsforholdene hindrer gående, syklister og rullestolbrukere i å ferdes trygt, enten etter leverandørens egen vurdering eller på bestilling fra Oppdragsgiver. Ved bestilling er responstiden maks. 1 time. Det skal normalt ikke strøs mellom kl. 22.00 og 07.00, med mindre det er fare for at vegen blir uframkommelig i løpet av natten. Ved mildvær om natten skal alle veger være ferdig strødd innen kl. 07.00, og lørdag, søndag og helligdager innen kl. 08.00. Det skal som hovedregel helstrøs. | M-krav |  |  |
| 3.3 | Strømiddel Det skal kun benyttes strøgrus: naturgrus eller knust masse i fraksjon 0–4 mm. Ved isdekke skal det strøs med knust masse i fraksjon 4–8 mm. | M-krav |  |  |

Del 3 – Vinterdrift av kommunale plasser

| 4 | Kommunehus, legesenter, Bygdaheimen, omsorgsboliger og Bråtenjordet (inkl. parkering) |  | Oppfyller tilbudet kravet? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nei |
| 4.1 | Prioritering og hensyn Områder i tilknytning til legesenter, Bygdaheimen og omsorgsboliger skal prioriteres høyt. Ved glatt føre skal disse områdene strøs ofte og med god dekning. Landingsplass for ambulansehelikopter og ambulanseutkjøring skal til enhver tid ha fri tilkomst og god framkommelighet. Ved Bygdaheimen skal beboerne utsettes for minst mulig støy om natten og tidlig om morgenen. Leverandøren skal derfor unngå arbeid mellom kl. 23.00 og 06.00, med mindre det er absolutt nødvendig for å sikre framkommelighet. | M-krav |  |  |
| 4.2 | Bredde snøbrøyting Arealer som brøytes skal brøytes helt til ytre avgrensing mot sideterreng, og det skal brøytes helt inntil bygg, porter og dører; dette må i visse tilfeller tas manuelt. Kravene gjelder også nødutganger. | M-krav |  |  |
| 4.3 | Brøytingstandard på dagtid (kl. 06.00–23.00) Brøyting skal settes i gang ved snødybde 6 cm (tørr snø) / 4 cm (våt snø), og vegen skal være ferdig utbrøytet innen snødybden 15 cm (tørr snø) / 12 cm (våt snø). Under vedvarende snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes. Det skal i tillegg brøytes etter alle snøfall større enn 4 cm. Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes etter avtale med Oppdragsgiver. | M-krav |  |  |
| 4.4 | Brøyting om natten (kl. 23.00–06.00) Under normale værforhold skal kommunale veger ikke brøytes om natten. Det skal brøytes om natten dersom værforholdene gjør at vegen kan bli uframkommelig, for eksempel store snøfall (over 3 cm/time) eller kraftig vind og snøfokk. Når det brøytes om natten, skal vegene være gjennombrøytet innen kl. 06.00. Utbrøyting til full bredde samt brøyting av kryss og snuplasser skal utføres umiddelbart etter gjennombrøytingen. På lørdager, søndager og helligdager utsettes fristen for gjennombrøyting til kl. 08.00. | M-krav |  |  |
| 4.5 | Snø- og isrydding For snø- og isrydding gjelder samme krav som for kjøreveg, jf. krav 2.2. | M-krav |  |  |
| 4.6 | Strøing Strøing skal utføres dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy i å komme frem, og det skal i tillegg strøs slik at gående, syklister og rullestolbrukere kan ferdes trygt. Strøing iverksettes etter vurdering fra leverandøren eller på bestilling fra Oppdragsgiver; ved bestilling er responstiden 1 time. Det skal normalt ikke strøs mellom kl. 23.00 og 06.00, med mindre det er fare for at vegen blir uframkommelig i løpet av natten. Ved mildvær om natten skal alle arealer være ferdig strødd innen kl. 06.00, og lørdag, søndag og helligdager innen kl. 08.00. Som hovedregel skal arealene helstrøs. | M-krav |  |  |
| 4.7 | Strømiddel Det skal kun benyttes strøgrus: knust masse i fraksjon 4–8 mm. | M-krav |  |  |
| 5 | Skoler og barnehager |  | Ja | Nei |
| 5.1 | Arbeidstid Av sikkerhetsmessige grunner skal alt arbeid gjennomføres utenfor skolens/barnehagens åpningstid, med mindre annet er skriftlig avtalt med rektor/barnehagestyrer. Dette gjelder ikke parkeringsplasser i tilknytning til skole/barnehage. | M-krav |  |  |
| 5.2 | Brøyting Arealer som brøytes skal brøytes helt til ytre avgrensing mot sideterreng, og det skal brøytes helt inntil bygg, porter og dører; dette må i visse tilfeller tas manuelt. Brøyting skal settes i gang ved snødybde 6 cm (tørr) / 4 cm (våt), og det skal i tillegg brøytes etter alle snøfall større enn 4 cm. Ved snøvær om natten skal arealene være ferdig brøytet innen kl. 06.00, og på lørdager, søndager og helligdager innen kl. 09.00. Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes etter avtale med Oppdragsgiver. | M-krav |  |  |
| 5.3 | Snø- og isrydding For snø- og isrydding ved skoler og barnehager gjelder samme krav som for kjøreveg, jf. krav 2.2. I tillegg skal leverandøren på forespørsel fjerne snø langs gjerder; maksimal responstid er 1 døgn regnet fra det tidspunkt bestillingen blir gjort. | M-krav |  |  |
| 5.4 | Strøing Det skal strøs slik at gående, syklister og rullestolbrukere kan ferdes trygt. Strøing iverksettes etter vurdering fra leverandøren eller på bestilling fra Oppdragsgiver. Ved bestilling er responstiden 1 time. Ved mildvær om natten skal alle arealer være ferdig strødd innen kl. 06.00, og lørdag, søndag og helligdager innen kl. 09.00. Som hovedregel skal det helstrøs. Leverandøren er ansvarlig for utsetting og fylling av strøkasser etter nærmere avtale med Oppdragsgiver. | M-krav |  |  |
| 5.5 | Strømiddel Det skal kun benyttes strøgrus: knust masse i fraksjon 4–8 mm. |  |  |  |
| 6 | Renovasjonsplasser |  | Ja | Nei |
| 6.1 | Snøbrøyting Arealer som brøytes skal brøytes helt til ytre avgrensing mot sideterreng. Leverandøren skal også fjerne snø som ligger på toppen av containere/nedkast; dette må utføres manuelt. På dagtid (kl. 07.00–22.00) skal brøyting settes i gang ved snødybde 6 cm (tørr) / 4 cm (våt) og være ferdig innen 15 cm (tørr) / 12 cm (våt). Det skal brøytes etter alle snøfall større enn 4 cm. Om natten (kl. 22.00–07.00) brøytes det normalt ikke; ved snøvær om natten skal arealene være ferdig brøytet til kl. 07.00, og på lørdager, søndager og helligdager til kl. 08.00. Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes etter avtale med Oppdragsgiver. | M-krav |  |  |
| 6.2 | Snø- og isrydding Snø- og isrydding utføres etter bestilling fra Oppdragsgiver. Arbeidet omfatter også fjerning av såle under og rundt container. Maksimal responstid er 1 døgn regnet fra bestillingstidspunktet. | M-krav |  |  |
| 6.3 | Strøing Strøing skal utføres dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy i å komme frem, og det skal i tillegg strøs slik at gående og rullestolbrukere kan ferdes trygt. Strøing iverksettes etter vurdering fra leverandøren eller på bestilling fra Oppdragsgiver. Det strøs normalt ikke mellom kl. 22.00 og 07.00 med mindre det er fare for at det blir uframkommelig i løpet av natten. Ved mildvær om natten skal alle containerplasser være ferdig strødd til kl. 07.00. Som hovedregel skal det helstrøs. | M-krav |  |  |
| 6.4 | Strømiddel Det skal kun benyttes strøgrus: naturgrus eller knust masse i fraksjon 0–4 mm, dosert med ca. 200 g/m² per strøing. | M-krav |  |  |