Bilag 1.8 Test av kjøretøy

Rammeavtale patruljekjøretøy

Saksnummer: 26/12522

Innhold

1. Generelt om testing av kjøretøyene	3

2. Krav til leverandør og testkjøretøy	3

3. Testprosedyrer	3

3.1. Tekniske tester	3

3.1.1. Akselerasjon	4

3.1.2. Bremser	4

3.1.3. Firehjulstrekksystem	5

3.1.4. Kjøreegenskaper	5

3.2. Test av ergonomi, komfort og sikkerhet	9

Generelt om testing av kjøretøyene

Kunden vil ved anskaffelsen gjennomføre tester av tilbudte kjøretøy.

Formålet med testingen er:

- Verifisere at tilbudte kjøretøy tilfredsstiller minstekrav til kjøreegenskaper som er satt i kravspesifikasjonen.

- Vurdere i hvilken grad preferansene innenfor områdene ytelser, kapasiteter, funksjonaliteter, ergonomi, komfort og sikkerhet oppfylles.

Det utføres en helhetlig vurdering av kjøretøyet under serien av tester. Dersom kjøreegenskapene overgår minstekravene som er gitt vil dette vektlegges i evalueringen.

Krav til leverandør og testkjøretøy

- Leverandør skal levere testkjøretøy innen det tidspunkt og på det sted som blir angitt av kunden. Se "Regler for konkurransen, punkt 6.6".

- Kjøretøyene skal være til kunden sin disposisjon under hele test- og evalueringsperioden.

- Leverandør skal være tilgjengelig under testperioden for utbedring av eventuelle feil o.l., og kunne bistå innen rimelig tid.

- Leverandør skal hente testkjøretøy etter testperioden på tidspunkt og sted angitt av kunden.

- Alle kostnader vedrørende kjøretøy som stilles til disposisjon i forbindelse med testperioden, leveranse og henting skal dekkes av leverandør. Leverandør kan ikke fakturere kunden for slitasje, vask og renhold av kjøretøy. Kjøretøy vil grovrengjøres før tilbakelevering.

- Kjøretøy som stilles til disposisjon for kunden i testperioden skal være forsikret gjennom leverandørens forsikringsselskap. Maksimal egenandel som vil kunne rettes mot kunden i forbindelse med alle eventuelle skader, havarier e.l. oppstått i testperioden er NOK 10.000,- pr. kjøretøy.

Testprosedyrer

Testene er delt opp i to faser:

- Tekniske tester

- Test av ergonomi, komfort og sikkerhet

Tekniske tester

Den første fasen vil ta for seg de tekniske krav som stilles til kjøretøyet i kravspesifikasjonen.

Testene vil bli gjennomført med den hensikt å verifisere hvorvidt kjøretøyet tilfredsstiller eller ikke tilfredsstiller kravene til kjøreegenskaper som er beskrevet i kravspesifikasjon.

Kjøretøy som leveres til test skal være samsvarende med det kjøretøyet som er tilbudt i konkurransen. Det vil si at kjøretøyet blant annet har samme motorytelse, drivlinje, utstyrsnivå, bremser og dekk som i tilbudet. Det er ikke et krav at kjøretøyet er innredet med polisiært utstyr.

Kjøretøy vil bli testet med tilnærmet lik totalvekt som et ferdig rigget patruljekjøretøy i daglig tjeneste. Kjøretøy vil bli veid slik de leveres før test, og vil deretter bli lastet med vekt tilsvarende den vekten som tilsvarer innredning, personell og utstyr.

Testene vil bli gjennomført med politiets egne testsjåfører på lukket bane/anlegg.

De tekniske testene skal verifisere at krav 2 i bilag 1.1a, 1.1b, 1.1c og 1.1d er oppfylt.

Det er kun kjøretøy som består de tekniske testene med minstekrav som er med videre i evalueringsprosessen. Dette sikrer at politiet får kjøretøy med tilstrekkelige gode egenskaper og som vil fungere godt som patruljekjøretøy.

Akselerasjon

Akselerasjon måles mellom 70-140 km/h.

Testen vurderer girkassens og motorens respons og egenhet samt kjøretøyets retningsstabilitet under akselerasjon.

Resultatet av akselerasjonen er gjennomsnittet av fire målinger.

Minstekrav til akselerasjon 70-140 km/h:

Flerbrukskjøretøy: 20,0 sekunder
Hundepatrulje: 12,0 sekunder
Innsatsleder: 15,0 sekunder
Ressurskjøretøy: 15,0 sekunder

Bremser

Bremsenes effektivitet (bremsestrekning):

For å oppfylle kravet må kjøretøy kunne foreta 10 oppbremsinger med maks 40 meter bremsestrekning fra 100 km/t til 0 km/t. Det skal ikke være mer enn 10% økning på noen av oppbremsingene i forhold til gjennomsnittlig bremsestrekning. Ved vått underlag vil krav til bremsestrekning kompenseres. Bremsesystemets egenskaper vil verifiseres og vurderes i sin helhet.

Bremsenes utholdenhet (bremsetemperatur):

Temperaturen i bremsene må ikke på noen av oppbremsingene overstige 500˚ Celsius målt sentrert på bremseskivenes friksjonsflate.

Firehjulstrekksystem

Det vil gjennomføres tester for å skille eventuelle egenskaper i kjøretøyenes firehjulstrekksystem.

Firehjultrekksystemet skal ha tilstrekkelig fremkommelighet for politiets operative bruk.

Nullfriksjonsruller

For å evaluere kjøretøyenes evne til momentfordeling og fremkommelighet på underlag uten friksjon. Benyttes såkalte nullfriksjonsruller, som simulerer hjul uten grep.

Terrengkjøring

Kjøretøyet vil bli testet under terreng- og glatte forhold for å fastslå dets egenskaper og effektiviteten til å forsere hindringer, fremkommelighet, drivlinje, understell og motor under forskjellige forhold.

Forholdene vil ha en eskalerende vanskelighetsgrad, og testen er utformet for å identifisere kjøretøyets styrker og svakheter i et terrengmiljø.

Kjøretøyet vil bli testet under følgende forhold, avhengig av hva som er tilgjengelig på testtidspunktet:

- Grusveier med dårlige forhold og hull

- Traktorveier med vegetasjon/steiner mellom hjulsporene

- Løs sand og gjørme

- Grøfter og hauger

- Stigninger i løs jord

- Asymmetriske slippeforhold

- Glatte forhold

Kjøreegenskaper

Kjøreegenskaper vurderes gjennom en serie kjøretøydynamiske tester utformet for å evaluere kjøretøyets oppførsel og sikkerhetssystem under et bredt spekter av driftsforhold og manøver.

Kjøretøyet evalueres på objektive data og subjektive betraktninger fra testsjåfører under testene.

Unnamanøver (elgtest)

Testen er basert på ISO 3888:2.

Testen vil bli utført fra lavere hastigheter og opp til den høyeste innkjøringshastigheten kjøretøyet konsekvent kan oppnå på en måte som anses som kontrollert og sikker.

Innkjøringshastigheten registreres ved det første kjegleparet. Testføreren slipper gasspedalen på samme sted, og testen gjennomføres uten bremsing eller akselerasjon. Bredden på det første og andre kjørefeltet tilpasses kjøretøyets bredde.

Testen vurderer:

- Kjøretøyets stabilitet under brå, dynamiske retningsendringer ved relativt høy hastighet

- Veltetendens (rollover-risiko) – spesielt relevant for kjøretøy med høyt tyngdepunkt, som SUV-er og varebiler

- Sideveis akselerasjon og girrespons (yaw response)

- Hvor godt elektroniske stabilitetssystemer (ESC/ESP) klarer å holde kjøretøyet under kontroll

- Føreropplevd kontrollerbarhet – om bilen oppfører seg forutsigbart eller om den "overstyrer/understyrer" kraftig

Minimum inngangshastighet er 65 km/t (60 km/t ved våt veibane).

Unnamanøver (slalåm)

Slalåmtesten utføres med 8 kjegler plassert med 22 meters mellomrom. Føreren skal forsøke å holde en konstant hastighet gjennom testen. Kjøretøyet må gjøre det mulig for føreren å gjennomføre testen på en kontrollert og sikker måte.

Denne testen vurderer spesifikt kjøretøyets evne til å opprettholde kontroll gjennom flere kraftige retningsendringer. Kjøretøyet må holde kursen og gjøre det mulig for føreren å beholde kontrollen. Stabilitetssystemer skal redusere hastigheten dersom hjulene mister veigrepet.

Minimum inngangshastighet er 70 km/t (65 km/t ved våt veibane).

Unnamanøver med brems

Unnamanøvertesten utføres ved at innkjøringshastigheten måles ved det første kjegleparet. Føreren slipper gasspedalen på samme punkt.

Føreren legger deretter på fullt bremsetrykk ved det andre kjegleparet og styrer kjøretøyet til høyre eller venstre for de midtre kjeglene. Kjøretøyet må kunne passere gjennom utkjøringskjeglene uten å berøre de midtre kjeglene for at testen skal godkjennes.

Denne testen vurderer spesifikt kjøretøyets evne til å opprettholde kontroll under unnamanøver samtidig som full bremsekraft benyttes. Kjøretøyet må holde kursen og gjøre det mulig for føreren å kontrollere kjøretøyet.

Minimum inngangshastighet er 70 km/t (65 km/t ved våt veibane).

Operative tester

Operasjonelle tester er en serie valideringsaktiviteter utformet for å verifisere at kjøretøyet fungerer som tiltenkt under forhold som er representative for faktisk operasjonelt bruk. I motsetning til verifikasjonstester med minstekrav består operasjonelle tester av et sett øvelser tilpasset det aktuelle produktet, anvendelsen og bruksområdet for de forskjellige tjenesteområdene, og kan defineres og oppdateres etter hvert som testbehovene utvikler seg.

Formålet med operasjonelle tester er å bekrefte at produktet fungerer korrekt, pålitelig og sikkert når det utsettes for realistiske driftsscenarioer, inkludert normale bruksområder og, der det er relevant, forutsigbare ytterpunkter eller belastningsforhold.

De konkrete øvelsene som inngår i en operasjonell test, vil bli definert fra sak til sak og kan inkludere, men er ikke begrenset til:

- Vending på vei

- Simulert rundkjøring

- Simulert utrykningskjøring i stadstrafikk

- Ytelsesevaluering mot spesifikke operasjonelle behov

- Andre scenario- eller bruksbaserte tester

Dokumentasjon av operasjonelle tester skal inneholde en beskrivelse av utførte øvelser, testforhold, observerte resultater, samt en vurdering av kjøretøyet beskaffenhet som operativt verktøy.

Test av ergonomi, komfort og sikkerhet

Den andre fasen av testingen omfatter ergonomi, komfort og sikkerhet.

Preferanser knyttet til ergonomi, komfort og sikkerhet skal vurderes og evalueres ved registrering av brukeropplevelser vedrørende plass, komfort og belastning i løpet av en langkjøring.

Testet gjennomføres av operative tjenestepersoner ikledd daglig operasjonelt utstyr, herunder uniform, vernevest og utstyrsbelte. Det etterstrebes at testpersoner reflekterer spredning i fysikken til tjenestepersoner i politiet vedrørende kjønn, lengde og bredde.

Testpersonene skal få tilstrekkelig tid til å gjøre seg kjent med kjøretøyet de skal teste som for eksempel innstillingsmuligheter i førermiljøet, plassering av hendler og brytere m.m. Det vil bli gjennomført en langkjøringstest slik at testpersonene skal få tid til å vurdere ergonomien på kjøretøyet.

Testpersonen blir inndelt i par der de bytter på mellom å være sjåfør og pikett under langkjøringsdelen. Denne omfattes av at kjøretøyet kjøres over en gitt strekning, der hver og en av testpersonene kjører ca. halvparten av tiden. Testpersonene vil her vurdere kjøretøyets ergonomiske løsninger og betjeningsløsninger over tid.

Det vil bli gjennomført en støytest. Støynivået vil måles ved flere hastigheter med kalibrert måleutstyr.