Bilag 1 Kravspesifikasjon

Innhold

I.	Innledning	3

II.	Forklaring til kravtabell	3

III.	Overordnet om ytelsen	4

1	Generelle krav	5

2	Lakkering og fagmerking	7

3	Produksjonskrav - Vanntank	8

4	Produksjonskrav – Pumperom og vannventiler	12

5	El. utrustning	16

6	Opplæring og befaring	18

7	Service- og garantivilkår og reservedeler	19

Innledning

Dette bilaget oppstiller oppdragsgivers krav til ytelsen. Kravene gjøres gjeldende for alle leveranser under Kontrakten. Leverandøren er selv ansvarlig for å beskrive alle nødvendige løsningselementer for å få en komplett løsning, selv om ikke alle disse er kravsatt.

Forklaring til kravtabell

| Beskrivelse | Forklaring |  |
| --- | --- | --- |
| # | Kravpunkets unike løpenummer. |  |
| Beskrivelse | Tekst som beskriver kravet. |  |
| Type Krav | Absolutte krav (A) | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav. Dersom Leverandør ikke oppfyller absolutte krav, eller tar vesentlige forbehold til absolutte krav, kan dette medføre avvisning av tilbudet jf. FOA § 9-6 |
|  | Absolutte krav (A*) | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav, hvor «mer er bedre». Stjerne tilsier at kravet er gjenstand for relativ vurdering. Dersom Leverandør ikke oppfyller absolutte krav, eller tar vesentlige forbehold til absolutte krav, kan dette medføre avvisning av tilbudet jf. FOA § 9-6 og § 24-8. |
|  | Opsjon (O) | Krav merket med O skal prises separat og eventuelt beskrive innholdet. Disse er ikke gjenstand for evaluering. |
|  | Ønskede krav (B) | Kravet BØR tilfredsstilles, men det er ikke et absolutt krav. Svar vil ikke ha betydning for evaluering av tilbudet. |
| Dokumentasjonskrav | Oppdragsgivers krav til dokumentasjon av kravet. Der hvor det kreves bekreftelse er det tilstrekkelig at det blir krysset av i kolonnen «Krav oppfylt». |  |
| Krav oppfylt | Leverandør krysser av hvorvidt kraver er oppfylt eller ikke. |  |
| Kommentar | Leverandørs kommentar og løsningsbeskrivelse til kravet. Der leverandør ikke finner det hensiktsmessig å legge løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsen legges i eget vedlegg. Kommentarkolonnen skal i så fall inneholde referanse til hvor løsningsbeskrivelsen ligger, og det skal i komme klart frem i løsningsbeskrivelsen hvilket krav som utdypes. |  |

Overordnet om ytelsen

Setesdal brannvesen IKS skal kjøpe to nye tankflak som skal benyttes til brann- og drikkevannsberedskap. Tankflakene skal kunne benyttes på krokbil, og som en selvstendig enhet.

| # | Krav | Type krav | Dokumentasjons-krav | Krav oppfylt |  | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ja | Nei |  |
|  | Generelle krav |  |  |  |  |  |
|  | Tankflakene skal tilfredsstille alle krav i henhold til gjeldende/nyeste utgave av NS 11060. Der det er punkter i denne kravspesifikasjonen som avviker fra minstekrav i gjeldenende/nyeste utgave av NS 11060:2019, gjelder disse foran standarden. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Tankflakene skal tilfredsstille alle krav i henhold til norske lover og forskrifter. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Tankflakene skal leveres på Verksvegen 48, 4735 Evje og Nesmoen 48, 4745 Bygland med nødvendige godkjenninger og klar til bruk. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Forventet leveringstid skal oppgis (antall måneder etter kontraktinngåelse). | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Totalvekt fullastet med vann må ikke overskride 20T. Beregnet egenvekt på tomt tankflak skal oppgis av leverandør. | A* | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Vanntanken skal ha standard krokfester tilpasset en 4-akslet tridem krokløfter. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Tankflakene skal fremstå så nett som mulig og unngå større overheng på kjøretøyet. Lengde bør ikke overskride 6,2meter. Totale yttermål: BxLxH oppgis av leverandør. | A* | Beskrives av leverandør |  |  |  |
|  | Visuell sluttfinish må være: - Jevn og glatt overflate uten sig, bobler eller ujevnheter - Ferdig tankflak skal ikke ha retning-, plan-, lengde-, bredde- og posisjonsavvik, jf. Gjeldende/relevant standard – tolleransekrav oppgis av tilbyder. - Finish skal ha blank overflate tilsvarende hytten på lastebil/kjøretøy. - Eventuelle sveiser skal være rengjort og behandlet før lakkering - Skarpe kanter skal avrundes før behandling - Ingen åpne lommer hvor vann/salt kan samle seg Konstruksjonen skal utformes slik at vann ikke blir stående i lommer eller hulrom. | A | Beskrives av leverandør |  |  |  |
|  | Generelt skal design og konstruksjon av hele tankflakene ivareta kravet om å være enkel å vedlikeholde og med lett adgang til daglige kontrollpunkter. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Alle løsninger som tilbys skal ta særskilt hensyn til et sikkert arbeidsmiljø, herunder bl.a. sikring av løst utstyr og generell plassering av utstyr. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Tankflakene skal leveres komplett og godkjent for brann- og drikkevannsberedskap | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Tankflakene skal, når det er montert på en krokbil fungere som utrykningskjøretøy som èn enhet. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Alle betjeningspaneler og ventiler som installeres i tankflakene skal være ergonomisk utformet for å sikre optimal brukervennlighet og minimal belastning for operatøren. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Lakkering og fagmerking |  |  |  |  |  |
|  | Merking utføres etter gjeldende NS 11060 og etter avtale med oppdragsgiver. Merketapen skal være reflekterende og av god kvalitet slik at den ikke tar skade ved rengjøring av kjøretøyet med høytrykksvasker og kjemikalier. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Tankflakene skal leveres lakkert i farge RAL 3000 med tilhørende fagmerking, i henhold til gjeldende/nyeste utgave av standard NS 11060. Tillegg beskrevet i standarden gjeldende større biler skal følges. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Leverandørens logo skal ha en diskret plassering og avtales med Oppdragsgiver. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Produksjonskrav - Vanntank |  |  |  |  |  |
|  | Tankflakene skal være i miljøvennlig og gjenvinnbart materiale med god holdbarhet og styrke. Tankflakene skal designes og konstrueres for en forventet levetid på min. 25 år. | A* | Beskrives av leverandør |  |  |  |
|  | Vanntankvolum på mellom 13-15.000 Liter. I tillegg skal tankene utstyres med overfyllingsventil som begrenser vannvolumet på: - 11.000L - 9.000L Overfyllingsvann skal dreneres ut på underside av tanken. | A | Beskrives av leverandør |  |  |  |
|  | Vanntanken må være utformet slik at en unngår kondensering inn mot oppbevaringsrom | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Tanken skal leveres med skvalpeskott som hinder uønskede bevegelser under transport samt at man kan bevege seg inn i alle rom for nedvasking. | A* | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Leveres med Inspeksjons-/adkomstluke på topp av tank for inspeksjon og nedvasking av tank innvendig. Inspeksjonsluke må være tett og enkel å åpne. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Lufteventil/Overfyllingsventil på topp av tank. Lufteventil/Overfyllingsventil må være utformet slik at tankflaket kan tas av krokbilen fullastet uten tap av vann. Lufteventil/Overfyllingsventil dreneres under tank og være utformet på en slik måte at fullastet vanntank ikke søler vann/minimalt med vann. | A* | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Dimensjoneres for påfylling med 4" trykkslange og 12 bars trykk. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Alle vannuttak/sug fra pumpe skal plasseres slik at tanken kan tappes helt/fullstendig for vann. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Front-, bak og sidevegger skal ha min. 250 mm overhøyde målt fra topp vanntank/gangbane. Området ved adkomststigen skal være nedsenket til takhøyden og ikke ha overhøyde/oppkant. | A | Beskrives av leverandør |  |  |  |
|  | Veggens overhøyde over topp tank skal ha drenerende åpninger mot taket av tanken for å hindre vannansamling på toppen av tanken. Disse må utformes slik at en får en kontrollert avrenning og må plasseres slik at de ikke renner ned på elektriske installasjoner ol. Fortrinnsvis avlede vannet kontrollert under tanken. | A* | Beskrives av leverandør |  |  |  |
|  | Toppen av vanntanken skal være gangbar i hele tankens lengde og ha innfestingsmuligheter, dvs. Mulighet for skrueinnfesting. Leveres med innfesting for 2 stk. 4" sugeslanger à 4m. Taket på tanken skal ha sklisikkert underlag. | A* | Beskrives av leverandør |  |  |  |
|  | Tankflakene skal leveres med fastmontert stige for adkomst til taket. Stigen må være nedfellbar og ta hensyn til kjøretøyets høyde. Det skal være håndtak ved øvre del av stige for sikker entring av tak. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Fullstendig korrosjonsbeskyttelse skal inngå, og skal gjelde alle typer metall. Materialkombinasjoner som kan gi galvanisk tæring/reaksjon mellom materialer skal beskyttes/isoleres. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Tankflakene skal leveres med flg. Oppbevaringsrom på langsidene med sjalusidører/rullegardiner: - Fremre del av tanken: Bredde min. 700mm. Leveres med uttrekkbart golv tilpasset brannpumpe med min. mål: LxBxH: 510x560x630mm. - I midtre del av tankflaket skal ha 2 stk. oppbevaringsrom med sjalusidører med bredde min. 1500mm og netto høyde og dybde på min. 650mm. Det må være plass til stående slangeruller à25m stående i slangereoler. - Bakre del av tankflaket skal ha en sjalusidør i hele pumperommets bredde. Høyden skal være størst mulig, men være godt visuelt tilpasset resten av flaket. Utformingen skal være symmetrisk/lik på begge sider av tanken. Alle oppbevaringsrom skal ha innfestingsmuligheter for oppheng av utstyr etc. på alle vegger. | A* | Beskrives av leverandør |  |  |  |
|  | Feste for slangeruller – inkl. slangeruller som oppbevares i skap bak ved pumpe. | B | Beskrives av leverandør |  |  |  |
|  | Bakluken skal være topphengslet. Luken skal kunne åpnes i 90 grader, med mulighet for åpning i min. 140 graders vinkel. Luken må ha egnet utstyr for å kunne lukkes når tankflaket står på krokbil. | A | Beskrives av leverandør |  |  |  |
|  | Produksjonskrav – Pumperom og vannventiler |  |  |  |  |  |
|  | Vanntank skal ha elektronisk vannmåler som viser vannivået i tanken. | A | Beskrives av leverandør |  |  |  |
|  | Vannmåleren skal fortrinnsvis ikke ha bevegelige deler og må kunne programmeres og kalibreres av oppdragsgiver. | B | Beskrives av leverandør |  |  |  |
|  | Ønsker opsjon på flg. Brannpumpe: - Brannpumpe med størst mulig ytelse og kapasitet i henhold til EN 14466. Ved sug fra tank må pumpen levere min. 2.600l/min ved 4 bar. - Minst mulig dimensjoner på pumpen og lavest mulig vekt. - Enkel drivstoffpåfylling. - Evakueringspumpe - Tilkoplinger: ▪ Sugeside: 4“ (Storz A) - Trykkuttak: 2x 2½“ (Nor lås1) - Enkel betjening / kontrollpanel - Enkel drivstoffpåfylling - Må kunne leveres med ekstra flyttbart kontrollpanel som kan plasseres lavt bak i pumperommet i egnet betjeningshøyde. | O | Beskrives av leverandør |  |  |  |
|  | Dersom opsjon i pkt. 4.3 ikke løses ut, står oppdragsgiver selv for leveranse av brannpumpe. Vi har bla. FOX MY24 stående som kan være aktuell å montere i tankflaket. Tilbyder skal montere brannpumpe med tilhørende koplinger. Brannpumpen skal monteres slik at den enkelt kan tas inn/ut for vedlikehold. Pumpen plasseres slik at en enkelt kan utføre service og på pumpen. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Mulighet for påfylling av drivstoff fra ekstern bensintank/bensinkanne min. 20L. Bensinkannen skal være enkel å ta ut for etterfylling. | B | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Eksos fra pumpen skal føres opp over tak/toppen av vanntanken. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Leveres med flg. Vannuttak. - 1 stk. 2,5" NOR kupling - 2 stk. 1,5" KLO kupling - 1 stk. 2,5" NOR kupling direkte uttak fra brannpumpe. Alle ventiler skal ha kuleventil som er enkel å betjene. | A | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | Brannpumpen skal kunne suge direkte fra tank – tømme tanken helt. Det må også være mulighet for å kople til 4" sugeslanger for å hente vann fra åpen vannkilde. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Ved sug fra åpen kilde skal en kunne åpne kuleventil for direkte fylling av vanntank. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Leveres med flg. Fylleventiler: - 2 stk. 2,5" type NOR1 kupling – Leveres med kuleventil. - 1 stk. 4" type Stortz A kupling – Leveres med kuleventil. Ventilene skal ikke stikke på utsiden av tankflakets ytterside. En skal enkelt kunne betjene kuleventilene. Slangetilkoplinger skal være lett tilgjengelige. Ventilene plasseres på bunnen i bakre del av tanken på tankens høyre side. Ventilene skal også kunne benyttes til å tappe ut/drenere vanntanken. Eksempelbilde: | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Endelig utforming og plassering av ventiler, brannpumpe, betjeningspanel skal avklares og godkjennes av oppdragsgiver underveis i byggemøter. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Det skal leveres 2 stk. kassettløsninger for å lenke brannslanger: - 50 meter 2,5" slange med NOR kupling - 50 meter 1,5" slange med KLO kupling Plasseres på egnet plass bak i pumperommet. Slangelenkene skal kunne være tilkoplet vannuttak beskrevet i pkt. 4.7. | B | Beskrives av leverandør. |  |  |  |
|  | El. utrustning |  |  |  |  |  |
|  | Elektriske og andre følsomme komponenter skal monteres med egnet innbygging/beskyttelse mot fukt, vann, veisalt og drivstoff ved påfylling av brannpumpe. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Kabler, og lignende skal beskyttes mot slitasje og skader | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Ledningsnett samles i egnet kontakt på flaket som enkelt kan tilkoples kjøretøyet. | A | Beskrives av leverandør |  |  |  |
|  | Alle oppbevaringsrom skal ha LED belysning. LED belysningen skal slås på/av når luke og sjalusidører åpnes/lukkes. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Tankflakene skal leveres med eget batteri som kan drifte arbeidsbelysningen og LED belysning i oppbevaringsrom i min. 5 timer. Batteriet skal lades av kjøretøyet når tankflaket er tilkoplet dette. Det skal også lades når kjøretøyet er tilkoplet strømforsyning. Tankflaket skal også kunne lades med direkte tilkopling av 230V strømforsyning. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Arbeidslys skal kunne betjenes innvendig fra lastebil og fra pumperommet. Arbeidslys skal kunne driftes og betjenes uavhengig av kjøretøyet. | A | Beskrives av leverandør |  |  |  |
|  | Tankflakene skal leveres med flg. Arbeidsbelysning: - Min. 3 stk. LED arbeidslys på hver langside - Min. 2 stk. LED bakovervendte arbeidslys Arbeidslysene skal integreres i øvre del av tankflaket på en visuelt god måte | A | Beskrives av leverandør |  |  |  |
|  | Blålys skal være i henhold til gjeldende/ nyeste versjon av NS 11060. Blålys skal være av typen retningsbestemt LED-blitsere. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Blålys må monteres på en slik måte at man oppnår god dekning og synlighet. Monteres mest mulig integrert i konstruksjonen. Som ett minimum skal det monteres: - 3 stk. blålys på hver langside i øvre del av tank. - 4 stk. bakovervendte blålys på bakvegg – 2stk. oppe i hvert hjørne og 2stk. nede i hvert hjørne. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Når bakluken åpnes skal de nedre blålysene bak skru seg av for å unngå blending. | B | Beskrives av leverandør |  |  |  |

|  | Opplæring og befaring |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Det skal avholdes byggemøter mellom leverandør og oppdragsgiver, i form av oppstartsmøte og ellers etter behov. Det er viktig med god medvirkning/samhandling med oppdragsgiver | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Alle endringer som medfører merkostnader for oppdragsgiver skal avklares skriftlig, og på forhånd. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Leverandør skal gi opplæring i kjøretøyets utstyr og funksjoner. Opplæringen skal foregå på Evje og i Bygland i Setesdal, og innebære opplæring av antall personell oppdragsgiver finner hensiktsmessig. Disse skal gis en slik opplæring at de skal kunne videreformidler og lære opp øvrig personell. | A | Bekreftes |  |  |  |
|  | Opplæring skal gis uten kostnad for oppdragsgiver. | A | Bekreftes. |  |  |  |
|  | Det skal leveres opplæringsmateriell, brukerveiledning/teknisk håndbok/reparasjonsmanual, produktdokumentasjon og koblingsskjema på norsk, både i digital- og i papirutgave, samt tegninger av tankflakene «som bygget». | A | Bekreftes |  |  |  |

|  | Service- og garantivilkår og reservedeler |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Som et minimum skal det gis 2 års garanti på den komplette leveransen. | A* | Beskrives av leverandør. |  |  |  |