# Kravspesifikasjon - innvendig innsynsskjerming

## Folie

Norges Bank har pr i dag innsynsfolie på flere innvendige glassflater. Dette er en delvis transparent folie. Det er viktig at folie både skjermer for innsyn, men samtidig gir lys inn. Leverandør må kunne levere folie i samme farge/type som vi har i dag, det vil si f.eks. KPMF K51112 eller tilsvarende. Det kan gjerne gis tilbud på ulike folier (se prisskjema).

Gjennomsynsgrad for denne typen folie er alt fra tett folie i diverse farger til fullt gjennomsyn. Det forventes at Leverandør kan levere i hele dette spekteret. Når det 
gjelder levering og montering av folie forventes det at leverandørene kan levere uten skjøt.

## OVERORDNEDE KRAV, FOLIE

      - Leverandøren skal kunne rådgi Norges Bank i valg av folie. Leverandøren må ta nødvendige hensyn til glassets tekniske og iboende egenskaper når valg av folie 
skal tas. Glasset må ikke skades av folien eller ved montering/fjerning av folien. Eksisterende folie skal heller ikke skades.

      - Det skal ikke være flekker eller riper på folieflaten etter at vannet fra monteringen 
er tørket ut

      - Punktfeil og flekker større enn 3mm tillates ikke.

      - Punktfeil og flekker mellom 2 mm og 3 mm tillates hvis antall ikke overskrider 
én feil pr. m2 glass.

      - Montering skal føle anvisninger og være preget av god, fagmessig utførelse

## STRIPETE FOLIE PÅ KONTORVEGGER

Flere innvendige vindusflater har stripete folie. Her skal det være striper i 8 rader 
og foliehøyden er 7 cm. Merk at folie avsluttes 1 cm fra hvert felt.

      - Smale vinduer: B x H = 68 x 143cm.

      - Brede vinduer (ikke illustrert på tegning):	B x H = 158 x 143 cm.

## HELDEKKENDE INNSYNSFOLIE PÅ KONTORVEGGER OG EVT MØTEROM

Norges Bank har i noen tilfeller heldekkende vindusfolie på innvendige vindusflater 
mot korridorer, arbeidsrom møterom etc.

BXH=158x53

      - Smale vinduer: B x H = 68 x 143cm.

      - Smale sokkel / toppvinduer: B x H = 68 x 53cm

      - Brede sokkel / toppvinduer: B x H = 158 x 53cm

      - Brede	vinduer	(ikke	illustrert	på	tegning): B x H = 158 x 143 cm.

NB – alle mål må kontrollmåles før bestilling

1 Illustrasjon - vindusmål, innvendige glassfelt

## INNSYNSFOLIE MOT FASADE

Folie på vindu mot fasade skal hindre innsyn/lesbarhet, men likevel gi lysinnslipp.

Folien skal ha en grå tone for å harmonere best mulig med eksisterende glassfargen på fasaden.
Produkt eksempel: Lintec E2200ZC, 10K, 20K, 30K, 40K etc.  
Tilbudt produkt skal ha tilsvarende egenskaper og kvalitet, eller bedre.

Smale vinduer: Bredde x Høyde 15,5 x 258cm.

      - Mål for brede vinduer er: Bredde x Høyde = 159 x 258cm.

      - Mål for hjørnevindu er: Bredde x Høyde = 277 x 342cm

      - Mål for dør er: Bredde x høyde = 61,1 x 222,5 cm

NB – alle mål må kontrollmåles før bestilling
I tillegg til pris per vindu/dør skal det oppgis en m² pris for vinduer som ikke er nevnt over.

## VINDUSFILM FOR SOLAVSKJERMING ( SOLFILM )

Leverandør må kunne levere solfilm / vindusfilm for solavskjerming. 
Dempningsgraden for sol skal være minimum 50 %.

      - Mål for smale vinduer er: Bredde x Høyde 15,5 x 258cm.

      - Mål for brede vinduer er: Bredde x Høyde = 159 x 258cm.

      - Mål for hjørnevindu er: Bredde x Høyde = 277 x 342cm

      - Mål for dør er: Bredde x Høyde = 61,1 cm x 222,5 cm

NB – alle mål må kontrollmåles før bestilling
I tillegg til pris per vindu/dør skal det oppgis en m² pris for vinduer som ikke er nevnt over.

## VINDUSFILM MED STRØM

Pris oppgis på vindusfilm med strøm klart glass og frostet glass pr. m², jf. prisskjema vedlegg 5

## Lamellpersienner og screens

## LAMELLPERSIENNER MED SNORTREKK

Leverandør må kunne levere lamellpersienner av type Tecno farge 7571eller tilsvarende - med snortrekk etter spesifikasjoner angitt under:

      - Det ønskes også at lameller kan tilbys i andre farger

      - Bredde på lameller er 89 cm og 127 cm

      - Må kunne leveres i 2 høyder ca. 2,2 og 3,0 meter

      - Lameller monteres utenpå systemvegger

      - Utstrekning av lameller varierer av bredden på vindusfelt og antall felt etter hverandre

NB – alle mål må kontrollmåles før bestilling

## SCREENS MED SNORTREKK OG MOTOR PÅ SKRÅ TAKVINDUER

Leverandør må kunne levere rullegardiner/screens for solavskjerming av type Panama Pro eller tilsvarende i skinnesystem med elektronisk snortrekk etter spesifikasjoner angitt under:

      - Smale vinduer; Bredde x Høyde = 60 x 110 cm

      - Brede vinduer; Bredde x Høyde = 150 x 110 cm

      - Fargekode kan variere, men pris oppgis på standardfarger.

      - Komponenter leveres i aluminiumsutførelse

      - Monteres på innside vindu, og vindu må kunne åpnes og lukkes uavhengig av skinner

      - Leveres med kassett, sidelist (ZIP-løsning), underlist og selvstramming av duk

      - Leveransen er eksklusiv elektroarbeider og bryter på vegg.

NB – alle mål må kontrollmåles før bestilling Det oppgis pris pr. vindu, jf. prisskjema vedlegg 7
Vi må også kunne kjøpe andre typer, som innvendige persienner mellom vinduer.

## Gardiner

Det kan være aktuelt å bestille gardiner til vinduer, omkledningsløsning eller annet.

På omkledningsløsning er gardinskinne buet, ca. 120 Ø. Nedsenket 50 cm fra tak samt
Festes i vegg. Gardinstoff skal være i ullkvalitet.

# Leveranser

I tillegg til foliene nevnt under, vil det også kunne bli aktuelt å kjøpe og montere annen 
type folie i ulike farger, herunder også eksempelvis med print og sikkerhetsfolie. 
I enkelte tilfeller ønsker vi også å kunne få levert gardiner og oppheng, eksempelvis 
som en omkledningsløsning. For alle leveranser forventes det at leverandør må sørge for 
å kontrollmåle ved bestilling.

# FDV – dokumentasjon

FDV-dokumentasjon skal oversendes oppdragsgiver digitalt senest ved oppdragenes avslutning. Dokumentasjonen skal være spesifikk for leveransen. Den skal være utfyllende i forhold til eksisterende anlegg og funksjonalitet. Dokumentasjon/reklame for annet utstyr enn det som er levert, skal IKKE legges ved. Viser til Norges Banks mal for innhenting av FDV-dokumentasjon.

Eksempel på innhold og struktur, FDV:

- Drifts- og systeminformasjon

  - Generell beskrivelse av anlegg

  - Instruks

  - Utstyrsliste

  - Brukerveiledning

  - Installasjonsveiledning

  - Idriftsettelsesrapport

- Tilsyn og vedlikehold

  - Vedlikeholdsinstruks

  - Reservedelsliste

  - Årsplan og langtidsplan ettersyn og vedlikehold

  - HMS-dokumentasjon

- Dokumentasjon

  - Dokumentblad

  - Sertifiseringsdokumenter

- Tegninger

  - Skjema

  - Arrangement og layout

  - Detaljer

  - Plantegninger