VL 14 til KKEs prosjekthåndbok

Intern infrastruktur for Kongsbergregionen

Vedlegg 1 Velferdsteknologi

ANBEFALING

Revidert utgave pr 19.09.2017

Håkon Sæther, Atea AS

Innholdsfortegnelse

1	Introduksjon	3

1.1	Hva er velferdsteknologi?	3

1.2	Slik påvirker velferdsteknologien kommunene	3

2	Introduksjon til velferdsteknologi	4

2.1	Velferdsteknologi i omsorgsboliger	5

2.2	Kommunikasjonsløsninger i boliger	7

2.3	KNX Sykesignal	8

2.4	Velferdsteknologi i boliger	8

Introduksjon

Dette dokumentet er et vedlegg til dokumentet «Intern infrastruktur for Kongsbergregionen» og disse dokumentene må leses i sammenheng. All informasjon rundt generell infrastruktur er samlet i hoveddokumentet, mens elementer spesifikt for velferdsteknologi er samlet i dette dokumentet.

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er helt enkelt forklart et samlebegrep for tekniske løsninger som utvikles for å gjøre hverdagen din enklere.  Spesielt innen helsesektoren har velferdsteknologi forenklet hverdagen til pleietrengende og ansatte. Oppgavene blir mer automatiserte slik at ressurser kan brukes riktig og til de som trenger de der og da.

Slik påvirker velferdsteknologien kommunene

Hvis man er pleietrengende vil velferdsteknologi innebære større grad av frihet, trygghet og nærhet. Gjennom enkel bruk av tilpassede løsninger vil kontakt med familie, venner og støtteapparat kunne gjøres fra sofakroken – ikke som erstatning, men et supplement til de hyggelige besøkene.

Som ansatt vil de ansattes hender nå flere. Teknologien vil kunne gi de rom for å legge tid på den viktige delen av jobben – menneskene.

Velferdsteknologi stopper ikke ved helse. Dette kan enkelt brukes for å tilrettelegge for pleietrengende i skoler, eller brukes for å påse at barn i barnehagen ikke drar av gårde på egenhånd. Velferdsteknologi brukes også for at eldre kan bo lengere i sine hjem før de må på pleiehjem. Mer om dette senere i dokumentet.

Introduksjon til velferdsteknologi

Kongsbergregionen ønsker å etablere en velferdsteknologiplattform for brukere i bolig og institusjon.  Velferdsteknologianlegget for institusjon er i hovedsak bygd på data-innsamling via byggets systemer. Velferdsteknologien benytter en kombinasjon av KNX og et IP-nettverk. KNX (institusjon)kan utføres som et tradisjonelt sertifisert anlegg og kan brukes til styring av lys, varme, ventilasjon, trekkesnorer, dørsensorer med mer. I nettverket finnes det skjermer for mottak og behandling av sykesignal, samt styring av lys og øvrige innstillinger på beboerrom/ pasientrom.

Nettverkspunkter i rom skal termineres i rack/veggskap for IKT i underfordeling (IKT/UF).   Switcher skal være av Poe-typen (Power Over Ethernet) for strømforsyning til panel og utstyr. Patcheskap skal strømforsynes via UPS og nødstrømsaggregat. Det skal dokumenteres at UPS og nødstrømsaggregat klarer å holde en uavbrutt spenningsforsyning til det strukturerte nettverket i et ønsket tidsrom.

Alarmtavle med PC, samt gateway for pasientsignal, skal og være strømforsynt av UPS og nødstrømsaggregat.

Under er en skisse av hvordan de forskjellige elementene henger sammen

Eksempel fra et konkret sykehjem

Brann detekteres, alarm utløses (lyd og tale), lys tennes og varsel sendes til personalet på sykehjemmet via håndholdt enhet/mobiltelefon. For omsorgsboliger kan også vibrasjon utløses i seng samt melding om hvor personer befinner seg bli sendt til personalet. Rømningsveier låses opp, samtidig som alle stikkontakter kobles fra.

Velferdsteknologi i omsorgsboliger

Denne veilederen angir grunnleggende behov for infrastruktur i bolig knyttet til velferdsteknologiske løsninger. Velferdsteknologi i bolig vil i stor grad være basert på trådløs teknologi og sensor, med noen unntak der kablet Ethernet er å anbefale av ulike årsaker knyttet til personvern og driftssikkerhet.

Dette dokumentet dekker ikke retningslinjer for universell utforming, TEK10 og andre relevante byggeforskrifter. Krav til komfyrvakt og vannlås antas å være dekket gjennom dette.

All IKT-leveranse i prosjektet må forholde seg til kommunen sin IKT-kravspesifikasjon og kabelstandard for bygg (fiber til bygg, teknisk rom m.m.).

Tomrørsanlegg bør etableres for å dekke eventuelle fremtidige behov for velferdsteknologi. Det skal utføres med innlagt trekketråd, og el-bokser skal være komplett med ramme og blindlokk.

Huskeliste:

Sikringsskap skal være tilrettelagt for IKT-løsninger, dette bør inneholde patcheskap.

Forbindelseskabel av god kvalitet fra omsorgsbolig til vaktrom/alarmsentral (fiber?)

1 dobbelt datapunkt i hvert rom, datakabling, kat 6

Porttelefon med videofunksjon av god kvalitet av lyd og bilde. OBS, plassering av betjening.

Dørautomatikk på alle fellesdører og leilighetsdør.

Ekstra trekkerør fra sikringsskap til punkt ved dør

Dørautomatikk på alle dører i fellesareal. Vær oppmerksom på plassering av døråpnere og slagretning på dører.

Alle strømpunkter og lyspunkter bør kunne styres

Legge opp nok strømpunkter (ved vinduer, dører, WC, ladestasjoner til heiser og elektriske rullestoler, seng (min 6 stk), kjøkkeninnredning, vask, stellebord)

Solskjerming – styring av denne

Branndører må være godkjent og klargjort for dørautomatikk

Unngå hev/senk dører ved for eksempel verandadør, da disse ikke kan settes dørautomatikk på. Vær også oppmerksom på at dører med mye glass kan komme i konflikt med en evt. montering av dørautomatikk.

Stikkontakter i overkant (på hengslesiden) av dører, der det kan være aktuelt å montere på dørautomatikk.

Teleslynge i oppholdsrom/tv-stue lagt på en slik måte at den ikke dekker større områder enn tilsiktet.

Patcheskap med minimum 50 cm dybde. Dette må være praktisk plassert og være låsbart.

Eksempel på hvordan det kan se ut i beboerrom / omsorgsboliger / smarthus:

Eksempel på tilrettelegging i boliger (smarthus):

Kommunikasjonsløsninger i boliger

Kommunikasjonsløsninger for velferdsteknologi er i stor grad bli bygget rundt en arkitektur av sensorer som er knyttet til en sentral/server i hjemmet. Data fra måleinstrumenter i hjemmet eller fra utstyr knyttet opp til pasienten eller brukeren skal kunne sendes fra overvåkingsenheten over nett (kabel, internett, wifi, 3G osv) og overføres til andre systemer (elektronisk journal, vaktprotokoll osv) og danne grunnlag for handlinger.

Boligen har i dag ulike nettilknytninger som: Telefoni (PSTN/ISDN), kabel TV, satellitt TV, Internett via xDSL, Internett via optisk fiber, mobiltelefon (GSM, UMTS, LTE, mm). Norge har også et bakkenett for distribusjon av radio og TV signaler.

Infrastrukturen i bygninger må være fleksible og kunne utvides etter beboers behov. Videre er det viktig at infrastrukturen kan følge utviklingen av kommunikasjonsutstyr. Dette oppnås lettest ved å velge standardiserte kommunikasjonsløsninger.

KNX Sykesignal

Tegningen under beskriver et eksempel på sykesignal som benytter KNX kommunikasjon og nettverk

Velferdsteknologi i boliger

Det er noen grunnleggende behov som bør legges til grunn når det gjelder velferdsteknologi i boliger. Man må gå ut fra at gjeldene byggtekniske forskrifter er fulgt for boliger og ikke for større bygg (som TEK10 eller lignende). Det betyr at man i utstrakt grad må basere utrulling av velferdsteknologi på trådløs kommunikasjon. I nye boliger kan følgende vurderes:

For boliger beregnet på spesielle brukergrupper med utvidet behov som omsorgsboliger og bemannede boliger må det gjennomføres en egen utredning i prosjektet for å avklare behov for velferdsteknologi utover minimumsnivå (for eksempel rus og psykiatri, rullestolbrukere etc.). Eksempler på dette kan være hev/senk-ben, spyl og føn, eller strømkurs og stikk-kontakter innvending eller utvendig for rullestol, elbil mm.

Når det gjelder nett, skal det være mulig å kople opp både privat nett samt kommunalt nett. Dette kan løses ved hjelp av logiske nettverk (VPN). I boliger der kommunalt nett er tilgjengelig, må det være mulig å fysisk sikre disse ved hjelp av låsbart skap eller lignende.