Forsvarsmateriell

Veileder for kravstilling av teknisk dokumentasjon 
til maritimt materiell (5008)

fastsettes til bruk i Forsvarsmateriell maritime kapasiteter

Version 1.1

Haakonsvern, 01.05.2026

METADATA

| GJELDER FOR: | Forsvarsmateriell maritime kapasiteter |
| --- | --- |
| UTGIVER: | Sjef Maritime kapasiteter |
| SAKSBEHANDLENDE AVD.: | MTI - ID-seksjonen |
| HJEMMEL: | Organisasjons- og instruksjonsmyndigheten |
| FAGMYNDIGHET: | Direktør Forsvarsmateriell |
| IKRAFTTREDELSE: | 2026-05-01 |
| FORRIGE VERSJON: | 1.0, 2019-11-15 (FMA-MAR-INS-001) |

ENDRINGSLOGG

| VERSJON: | DATO: | BESKRIVELSE/ENDRINGER: |
| --- | --- | --- |
| 1.0 (I denne versjonen var dokumentet utgitt som instruks, med dokumentnummer FMA-MAR-INS-001) | 2019-11-15 | Ny instruks basert på Reglement for kravstilling av teknisk dokumentasjon til maritimt materiell (5008). - Referanse til NS 5820 i Kapittel 1.3, 2.3, 2.5 og 2.14.2. - Henvisning til DNV Rules for classification ships. - Ny MARKAP dokumentidentifikator. - Spesifisering av knytning av dokumentasjon i SAP. - Spesifisering av merking med sikkerhetsgradering. - Spesifiseringer om tekniske tegninger i Kapittel 6 og 7. - FMA-MAR-DOK-026 Lasteark for metadata og knytninger i SAP DMS skreddersys for dokumentasjonsleveranser for hvert enkelt prosjekt. |
| 1.1 | 2026-05-01 | - Gjort om fra instruks til veileder - Fjernet egendefinerte krav til Stabilitetsbok. (Henviser nå kun til DNV Class Guideline DNV-CG-0157 Stability documentation for approval.) - Omstrukturering av kapitler og innhold. - FMA-MAR-VEI010.V01List of recommended documentation som støtte til å stille konkrete krav til dokumentleveransen sammen med Rules for Ships in the Royal Norwegian Navy (RUNA) og DNV-CG-0550 Maritime services – terms and systematics. - Spesifisering om samsvar mellom deleinformasjonsskjema og informasjon om deler i dokumenter i leveransen. - Oppdatert beskrivelse om leveranse av håndbøker hvor tekniske tegninger inngår. - Endring på organisering av HAT, SAT, FAT og sertifikater i skipsboken. - Endret kontaktpunkt for strukturert dokumentasjon til FMA MARKAP MTI ID-Sek. |

INNHOLD

1 Innledning	6

1.1 Formål	6

1.2 Virkeområde	6

1.3 Definisjoner	6

2 Generelt	7

2.1 Koordineringsmøte ved kravstilling av teknisk dokumentasjon	7

2.2 Sikkerhetsgradering	7

2.3 Krav til dokumentleveransen	7

2.4 Identifisering av deler	7

2.5 Knytning av dokumentasjon	7

2.6 Dokumentidentifikator	8

2.7 Revisjonsstyring av dokumentasjon	8

2.8 Innhold, generelle krav	8

2.9 Måleenheter	8

2.10 Strukturkrav for alle bøker	8

2.10.1 Forside	8

2.10.2 Innledende sider	9

2.10.3 Endringslogg	9

2.10.4 Opphavsrett	9

2.10.5 Kapittel for dokumentrevisjon	9

2.10.6 Innholdsfortegnelse	9

2.10.7 Advarsler	9

2.11 Forskjellige lister	10

2.11.1 Liste over figurer	10

2.11.2 Liste over tegninger	10

2.11.3 Liste over referanser	10

2.11.4 Liste over forkortelser	10

2.12 Generelle layoutkrav	10

2.12.1 Inndeling i bind	10

2.12.2 Topptekst og bunntekst	11

2.12.3 Sideinndeling	11

2.12.4 Tekstfonter	11

2.12.5 Terminologi	11

2.12.6 Språk	11

2.12.7 Illustrasjon	11

2.12.8 Elektronisk format	12

3 Skipsbok	12

3.1 Generelt	12

3.2 Skipsbok del 1	13

3.2.1 Introduksjon	13

3.2.2 Fartøysbok (Skipsbok Del 1 Bind A volum 1)	13

3.2.3 Havaribok (Skipsbok Del 1 Bind A volum 2)	13

3.2.4 Maskinbok (Skipsbok Del 1 Bind B)	14

3.2.5 Elektrobok (Skipsbok Del 1 Bind C)	14

3.2.6 Våpenbok (Skipsbok Del 1 Bind D)	14

3.2.7 Stabilitetsbok (Skipsbok Del 1 Bind E)	14

3.3 Skipsbok del 2	14

3.3.1 Generelt	14

3.3.2 Kaiprøver (HAT)	15

3.3.3 Sjøprøver (SAT)	15

3.3.4 Fabrikktester (FAT)	15

3.3.5 Sertifikater	15

4 Systemhåndbok	15

4.1 Generelt om systemhåndbok	15

4.2 Innhold i systemhåndbok	16

5 Teknisk håndbok	16

5.1 Introduksjon	16

5.2 Krav til innhold	17

5.2.1 Generelt	17

5.2.2 Utstyr som defineres som et system	17

5.2.3 Oppbygning av teknisk håndbok	17

6 Tekniske tegninger	17

6.1 Generelt	17

6.2 Tegningens utforming	18

6.2.1 Filformat, språk og design for tegninger	18

6.3 Eierskap	18

6.4 Tegnetekniske krav	18

6.4.1 Lag	18

6.4.2 Farge	19

6.4.3 Enhetlig	19

6.4.4 Fonttype og -størrelse	19

6.4.5 Blokker/celler	19

6.5 Måleenheter på tegninger	19

6.6 Layout, format og metadata for tekniske tegninger	19

6.6.1 Layout for tegning	19

6.6.2 Nummereringssystem for tegninger	19

6.6.3 Revisjon og dataformat for tegning	19

6.6.4 Konvertering	20

6.6.5 Egen plottestandard	20

6.6.6 Organisering av tegninger som er del av håndbøker	20

7 Nivå på dokumentasjonsleveranse	20

8 Revisjon av teknisk dokumentasjon	20

8.1 Følge eksisterende struktur	20

8.2 Ansvar for oppdatering av dokumentasjon	21

8.3 Endringshåndtering	21

9 Informasjonssystemer	21

9.1 Generelt	21

9.2 Leveranser	21

9.2.1 Dokumentasjonsproduksjon	21

9.2.2 Leveringsmedium	21

9.2.3 Informasjonsmatrise	21

9.2.4 Godkjenning av levert informasjon	21

9.2.5 Endelig leveranse	22

9.3 Lasteark for metadata og knytninger	22

10 Referanser, henvisninger, forkortelser og liste over figurer	22

10.1 Referanser	22

10.2 Henvisninger	23

10.3 Forkortelser	23

10.4 Liste over figurer	24

11 Ikrafttredelse	24

# Innledning

## Formål

Veilede hvordan kravstille innhold og utforming av teknisk dokumentasjon.

## Virkeområde

Veilederen gjelder for Forsvarsmateriell maritime kapasiteter (FMA MARKAP) ved kravstilling av teknisk dokumentasjon til maritimt materiell.

Kravene til dokumentasjon gjelder for alle fartøy eller systemer som fremskaffes av FMA MARKAP.

## Definisjoner

Materiell: Fellesbetegnelse for strukturer, systemer og hovedgjenstander med underliggende, komponenter, nettverk, programvare mv. (Retningslinjer for logistikkvirksomheten i forsvarssektoren, Vedlegg A Definisjoner.)

Komponent: En definert del av en helhet. Inngår i en hovedgjenstand og er nødvendig for at denne skal kunne utføre tilsiktet funksjon.

Hovedkomponent: materiell som utfører en bestemt uavhengig funksjon.

Hovedgjenstand: Artikkel som forvaltningsmessig er å betrakte som en separat, selvstendig bruksmessig gjenstand.

Hovedutstyr: Hensiktsmessig sammensetning av flere hovedgjenstander hvor hver enkelt hovedgjenstand er nødvendig for at hovedutstyret skal oppfylle tilsiktet formål.

Konfigurasjonsstyring: Tekniske og organisatoriske aktiviteter som identifiserer, holder kontroll med, utfører revisjoner på, og fører regnskap over status for funksjonelle og fysiske egenskaper til materiellet/systemet, inkludert programvare og støtteutstyr.

System: Et system defineres gjennom krav til kapabiliteter, ytelser og funksjoner som allokeres mot en systemarkitektur bestående av systemelementer med tilhørende grensesnitt. Systemelementene vil igjen kunne betraktes som systemer slik at det fremkommer en dekomponering i en logisk systemarkitektur.

Teknisk dokumentasjon: Dokumenter med innhold som er nødvendig for å utføre/gjennomføre følgende:

- Forvalte systemet i levetiden

- Endringshåndtering, eventuelle midtlivsoppgraderinger og levetidsforlengelser

- Gjenanskaffelse av deler som behøves for å vedlikeholde systemets realiserte materiell-enheter

- Nødvendig opplæring av alle roller som skal utføre aktiviteter på eller med systemet og de realiserte materiell-enhetene

- Nødvendig lagring og tilhørende håndtering av realiserte materiellenheter med tilhørende reservedeler og komponenter

- Bruk og tilhørende håndtering av de realiserte materiellenhetene, som er stipulert som relevant under gitte forhold

- Det vedlikehold som er besluttet for systemets realiserte materiellenheter.

(Eksempler på teknisk dokumentasjon: Skipsbok, systemhåndbok, teknisk håndbok, sertifikat, testprosedyre, testresultat, ulike tekniske tegninger, illustrasjon, figur, bilde, splittegning osv. Se NS 5820:1994 Kapittel 6-9 for nærmere beskrivelse av teknisk dokumentasjon for prosjektering, forsendelse, mottak, lagring, installasjon, bruk, tilvirkning og verifikasjon av maritimt materiell.)

Dokumentasjon for COTS materiell: (Commercial Off The Shelf) Dokumentasjon for hyllevareprodukter, som mottas og brukes som den er.

# Generelt

## Koordineringsmøte ved kravstilling av teknisk dokumentasjon

Prosjektleder skal avholde minst ett koordineringsmøte med FMA MARKAP MTI ID-sek under forprosjektfasen. Nivå for dokumentasjonsleveranse skal diskuteres i møtet (se kapittel 7 Nivå på dokumentasjonsleveranse).

## Sikkerhetsgradering

Alle dokumenter skal gis en sikkerhetsgradering, som skal stå øverst og nederst på alle sider. Det skal være samsvar mellom graderingsnivået som står på originalen og graderingsnivå som står som metadata i dokumentasjonshåndteringssystemet for dokumentet.

Det gjøres unntak fra kravet om merking av sikkerhetsgradering for dokumentasjon for COTS-materiell som er vurdert som Ugradert. Da holder det at sikkerhetsgradering Ugradert står angitt i dokumentasjonshåndteringssystemet. COTS dokumentasjon som har sikkerhetsgradering høyere enn Ugradert, må også merkes med riktig sikkerhetsgradering på selve dokumentet.

## Krav til dokumentleveransen

Krav til dokumentleveransen skal beskrives i kontrakten.

NS 5820:1994 Dokumentasjon av utstyrsleveranser skal sammen med FMA-MAR-VEI010.V01List of recommended documentation, Rules for Ships in the Royal Norwegian Navy (RUNA) og DNV-CG-0550 Maritime services – terms and systematics være grunnlag for prosjektets krav til dokumentleveransen.

## Identifisering av deler

Informasjon om materialer inne i tekniske dokumenter må samsvare med det som leveres i deleinformasjonsskjema. Dersom deleinformasjon oppdateres i løpet av leveranseperioden, skal det leveres oppdatert dokumentasjon hvor deleinformasjon inngår.

## Knytning av dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon brukes i stor grad til å definere design, bruk og vedlikehold systemet.

Den etablerte nedbrytingsstrukturen skal benyttes til å holde på teknisk dokumentasjon gjennom levetiden til materiellet, samt være ramme for informasjonen om systemet i valgt informasjonshåndteringssystem.

Knytninger til andre tekniske objekter vurderes i henhold til konseptet som velges for fartøy eller materiellsystemer som dokumentet gjelder for. Kryssene i kolonne B til I FMA-MAR-DOK-056 Document Matrix NDMA Naval Systems gir en antydning om hvor det er relevant å knytte ulike kategorier av dokumenter i ERP-systemet.

Dokumentasjon som brukes direkte i forbindelse med vedlikeholdsoppgaver bør vurderes knyttet til vedlikeholdsprogram.

FMA MARKAP MTI ID-sek kan tilby større prosjekter skreddersydde databaseverktøy for å strukturere prosjektets dataleveranser, inkludert dokumentasjon og knytninger av dokumentasjon.

## Dokumentidentifikator

All teknisk dokumentasjon som produseres for eller av FMA MARKAP skal identifiseres med en unik identifikator. Det kan være en prosjektspesifikk identifikator, eller en unik ID fra leverandøren. Dokumenter som ikke har fått noen annen identifikator kan tildeles dette i henhold til prosedyren FMA-MAR-PRO-049 Dokumentidentifikator for teknisk dokumentasjon til maritimt materiell (FMA-MAR-PRO-071 for engelsk versjon). Identifikatoren skal være gjennomgående i et levetidsperspektiv og skal ikke erstattes. Når dokumentet opprettes i Forsvarets SAP skal dokumentidentifikator legges inn feltet Primær dokument ID. Det anbefales ikke å opprette nye innledende sider med ny identifikator til et dokument som har en unik identifikator fra før.

Dokumentasjon til COTS materiell kan leveres som den er, selv om den skulle mangle unik dokumentidentifikator, gitt den aksepteres av FMA MARKAP. Leverandøren skal allikevel gi dokumentet en identifikator i sitt dokumenthåndteringssystem, og denne identifikatoren skal fortrinnsvis gjenbrukes i Forsvarets ERP-system.

## Revisjonsstyring av dokumentasjon

En ny revisjon utarbeides i samsvar med en etablert endringshåndteringsprosess, og den skal realiseres i henhold til formelt identifiserte tidsrammer.

Alle dokumenter som produseres for eller av FMA MARKAP er underlagt revisjonskontroll og skal inneholde informasjon om:

- Årsak eller kilde til endringen

- Revisjonsnummer

- Beskrivelse av endringen

- Revisjonsdato

- Ansvarlig for endringen

Denne informasjonen skal oppdateres selv ved mindre endringer i dokumentet.

Hver side i håndbøker som produseres for eller av FMA MARKAP skal merkes med revisjonsnummer og revisjonsdato for håndboken.

## Innhold, generelle krav

Informasjonen skal ikke dupliseres i de forskjellige håndbøkene. Referansene skal være unike der det er mulig. Teksten i den tekniske dokumentasjonen skal være kortfattet og konsis, og alle deler og tilstander må dekkes fullstendig.

## Måleenheter

SI-systemet for fysiske enheter foretrekkes i teknisk dokumentasjon. Dersom det benyttes måleenheter som oppleves som svært fremmede i forhold til standard praksis i europeisk industri, kan det være grunnlag for at prosjektet i FMA MARKAP avviser dokumentasjon. Bruk av ikke standard måleenheter må avklares mellom prosjekt og leverandør så tidlig som mulig.

## Strukturkrav for alle bøker

### Forside

Kategorien av teknisk dokumentasjon skal være tydelig markert på tittelsiden.

På forsiden skal det fullstendige navnet på materiellet som beskrives, revisjonsnummer og revisjonsdato stå.

Gradert dokumentasjon skal merkes i henhold til NSM - Veileder håndtering beskyttelse sikkerhetsgradert informasjon.

### Innledende sider

FMA MARKAP legger ved maler som kan benyttes for de innledende sidene til teknisk håndbok, systemhåndbok og skipsbok.

Det anbefales ikke å opprette nye innledende sider til et dokument som er tydelig merket med en unik identifikator, revisjonsdato og revisjonsnummer fra før.

Generelt sett skal hyllevare med standardisert teknisk dokumentasjon, som er godkjent av FMA MARKAP, brukes som den er, uten at FMA MARKAPs innledende sider legges til.

### Endringslogg

Endringsloggen samler informasjon om alle versjoner av dokumentet, iht Kapittel 2.7 Revisjonsstyring av dokumentasjon. Revisjonsnummer og revisjonsdato for siste versjon skal alltid samsvare med det som er oppgitt på forsiden og innledende sider i dokumentet.

### Opphavsrett

Patenter og opphavsretter som tilhører fabrikanten eller fabrikantens leverandører, må angis tydelig i hver håndbok.

I alle kontrakter inngått av FMA MARKAP, forbeholder FMA MARKAP seg retten til å distribuere, kopiere og publisere all teknisk dokumentasjon i papirutgave og elektronisk format i informasjonshåndteringssystemene internt i forsvarssektoren i Norge. Formålet med kopiering og distribuering er å opprettholde sikker drift, sikkert vedlikehold, opplæring av personell, støtte og tilgang.

### Kapittel for dokumentrevisjon

Det skal utarbeides et eget kapittel for revisjonene. Kapittelet skal inneholde følgende:

- Årsak eller kilde til endring

- Revisjonsidentifisering, f.eks. rev. 1

- Beskrivelse av endringen

- Dato for endringen

- Dato for godkjenning

- Ansvarlig for endringen

### Innholdsfortegnelse

Teknisk dokumentasjon skal inneholde en elektronisk innholdsfortegnelse med navigerings-funksjoner. Innholdsfortegnelsen skal vise håndbokens deler, kapitler, hoveddeler, underdeler og sidenumre.

Dersom det finnes vedlegg til dokumentet i separate filer, skal det lages en egen vedleggsliste i etterkant av innholdsfortegnelsen.

### Advarsler

Prosedyretekst skal merkes med symboler for faregrad (CAUTION, WARNING DANGER), i henhold til ISO 3864-2 Design principles for product safety labels.

Det skal utarbeides et sammendrag av advarslene som brukes i den tekniske dokumentasjonen. Formålet er å gi operatøren muligheten til å innhente informasjon om farlige situasjoner, samt være forberedt, før materialet tas i bruk og før det utføres vedlikehold og reparasjoner.

## Forskjellige lister

### Liste over figurer

Alle figurene som brukes til å illustrere eller støtte beskrivelser eller prosedyrer, har et unikt figurnummer eller navn. Alle figurer og illustrasjoner skal føres opp separat i følgende tabell:

| Illu.-/fig.-nr. | Tittel | Side nr. |
| --- | --- | --- |

Figur 1 : Liste over figurer

Figurnummeret og navnet skal stå under illustrasjonen.

### Liste over tegninger

Alle tekniske tegninger skal som et minstekrav føres opp separat i henhold til følgende tabell:

| Dokument-ID | Tittel | Revisjon | Dato |
| --- | --- | --- | --- |

Figur 2 : Liste over tegninger

Tekniske tegninger er alle tegningstyper som beskrives i NS 5820:1994 Kapittel 6-9.

### Liste over referanser

Alle referanser til andre dokumenter eller annen dokumentasjon skal føres opp.

Det er spesielt viktig å inkludere fullstendige referanser til den tekniske håndboken for hovedkomponentene som definerer de forskjellige systemene. Alle referanser skal som et minstekrav føres opp i henhold til følgende tabell:

| Dokument-ID | Tittel | Revisjon | Dato |
| --- | --- | --- | --- |

Figur 3 : Liste over referanser

### Liste over forkortelser

Alle forkortelser i teksten skal føres opp og beskrives i henhold til følgende tabell:

| Forkortelse | Beskrivelse |
| --- | --- |

## Generelle layoutkrav

### Inndeling i bind

Svært store håndbøker kan deles opp i flere bind. Utstyrsfabrikanten eller systemprodusenten foreslår en logisk inndeling av den tekniske dokumentasjonen. Den foreslåtte inndelingen av tekniske håndbøker skal godkjennes av FMA MARKAP.

Når det foretas en inndeling, skal hvert bind identifiseres og anses som et selvstendig dokument med egen revisjonsstyring. Tittelen på håndboken og en undertittel som angir hvilket utdrag bindet inneholder, skal alltid trykkes på den første side.

BRUKERHÅNDBOK

Hydraulikkaggregat

Type MX24-50

BIND 1

Del 1–6

BRUKERHÅNDBOK

Hydraulikkaggregat

Type MX24-50

BIND 2

Del 7–8

Figur 4 : Eksempel på forsider

### Topptekst og bunntekst

En fast topptekst og bunntekst i den tekniske dokumentasjonen er godkjent, og de brukes slik at det blir enkelt å identifisere og navigere i den tekniske dokumentasjonen.

### Sideinndeling

Sideinndelingen starter på den innledende siden.

### Tekstfonter

Utgiveren kan velge font fritt, men informasjonen må være lett å lese på skjerm og i papirversjon. Fonttypen må godkjennes av FMA MARKAP.

FMA MARKAPs anbefaling for tekststørrelser er 10-12pts.

### Terminologi

I teknisk dokumentasjon må informasjonen være gruppert på en logisk og tydelig måte. Bruk i minst mulig grad ulike begreper om det samme. Det skal brukes anerkjent teknisk terminologi og anerkjente navn for den unike betegnelsen av tekniske objekter, og dette skal brukes konsekvent gjennom hele dokumentasjonen.

Trinnvise prosedyrer føres opp i aktivitetenes rekkefølge:

1.	Koble fra kablene.

2.	Sett på filteret igjen.

3.	Koble til kablene igjen.

Beskrivelser i håndbøker skal være korte, konsise og fyldige.

### Språk

Teknisk dokumentasjon skal normalt utarbeides på norsk. Engelsk tillates brukt, som det eneste godkjente fremmedspråk.

### Illustrasjon

#### Figurer

Illustrasjoner bedrer forståelsen av beskrivende tekst og kan redusere behovet for tekst. For å klargjøre trinnvise prosedyrer for fastspenning, montering, demontering og vedlikehold, anbefales illustrasjoner eller referanser til eksisterende tegninger. Disse må evalueres.

Hvis det brukes en tegning til å illustrere, må det settes inn en unik referanse til tegningen og posisjonsnummeret i håndboken. I slike tilfeller skal ikke tegningen være en del av håndboken, men den leveres som en separat fil. Se kapittel 6.7.6 Organisering av tegninger som er del av håndbøker.

#### Fotografier og bilder

FMA MARKAP godkjenner vanligvis ikke bruken av fotografier som illustrasjoner. Erfaring viser at fotografisk kvalitet ikke er tilstrekkelig til å kunne publiseres på papir eller i elektronisk form, og at programmer for publisering av elektroniske bilder ikke er spesielt konsekvente.

Dersom utgiveren mener at det bør brukes fotografier, må denne bruken og formatet forhånds godkjennes av FMA MARKAP.

Skal fotografiene bli godkjent av FMA MARKAP må de være av høy kvalitet og med en enkel bakgrunn.

### Elektronisk format

All dokumentasjon skal leveres i elektronisk format.

# Skipsbok

## Generelt

Det skal utarbeides en skipsbok som fungerer som en generell oversikt og teknisk dokumentasjon for integrerte våpen- og plattformsystemer, eller en eventuell eksisterende skipsbok kan oppdateres. Boken skal utarbeides på norsk eller engelsk i henhold til malene for de ulike delene av skipsboken og i samarbeid mellom leverandøren og FMA MARKAP.

Målet er å identifisere og kort beskrive alle systemer, deres funksjonsintegrering, hoveddata og kapasitet for hvert system og hovedkomponenter.

Hvert fartøy skal ha en individuell skipsbok. Skipsboken må oppdateres hvis det gjøres endringer på systemer eller komponenter, dersom de er av et slikt omfang at de fremkommer i Skipsboken.

Identifiseringen og evalueringen styres av regler, forskrifter og FMA MARKAPs krav.

Skipsboken skal inneholde rapporter og opplysninger til ansvarlig befal om fartøyets kapasitet og ytelsesnivå slik det er bygget.

Skipsboken skal generelt beskrive fartøyet, dets systemer, sikkerhetsinformasjonen, driftsmetode og hoveddata.

Figur 5 : Skipsbokens plassering på toppen av dokumenthierakiet for Sjøforsvarets fartøyer.

Skipsboken er delt inn i to deler og hver del består igjen av flere bind. Dette er illustrert i Figur 10 Organisering av skipsbok del 1 og 2:

Figur 6 : Organisering av skipsbokens deler og bind.

## Skipsbok del 1

### Introduksjon

Skipsbok del 1 skal være strukturert og ha et innhold som er i henhold til fartøyets byggespesifikasjoner og nedbrytingsstruktur. Beskrivelsen skal være kortfattet og støttes av referanser til systemtegninger, skjemaer, isometriske tegninger, kurve- og strektegninger, systemhåndbok og teknisk håndbok.

### Fartøysbok (Skipsbok Del 1 Bind A volum 1)

Fartøysboken er en oversikt på styringsnivå over alle systemer og hovedkomponenter i henhold til nedbrytingsstrukturen. En kortfattet beskrivelse av funksjonalitet, moduser og hoveddata, skal oppgis for alle systemer. Det skal refereres til aktuelle systemhåndbøker og systemtegninger, herunder generalarrangementtegninger (GA), rør og instrumentskjemaer (P&ID) og ducting and instrumentation diagram (D&ID). Alle hovedkomponenter skal identifiseres i generalarrangementtegningen.

Fartøysboken skal innholdsmessig organiseres i henhold til kapitlene og instruksjonene i malen FMA-MAR-DOK-028 Mal Skipsbok, Del 1, Bind A, Volum 1, Fartøysbok. Den grafiske utformingen i malen må sees på som et forslag som kan brukes dersom det er hensiktsmessig.

### Havaribok (Skipsbok Del 1 Bind A volum 2)

Denne boken skal være en oppslagsbok i en havarisituasjon. Det er avgjørende at boken er konsis, kortfattet, uavhengig av andre utgivelser og uten referanser til andre utgivelser: med unntak av referanser til lover og forskrifter for redningsutstyr.

Havariboken skal innholdsmessig organiseres i henhold kapitlene og instruksjonene i malen FMA-MAR-DOK-029 Mal Skipsbok, Del 1, Bind A, Volum 2, Havaribok. Den grafiske utformingen i malen må anses som et forslag som kan brukes dersom det er hensiktsmessig.

### Maskinbok (Skipsbok Del 1 Bind B)

Maskinboken beskriver på styringsnivå fremdrifts- og hjelpemaskineri med tilhørende systemer.

Maskinboken skal innholdsmessig organiseres i henhold kapitlene og instruksjonene i malen FMA-MAR-DOK-030 Mal Skipsbok, Del 1, Bind B, Maskinbok. Den grafiske utformingen i malen må anses som et forslag som kan brukes dersom det er hensiktsmessig.

### Elektrobok (Skipsbok Del 1 Bind C)

Elektroboken beskriver på styringsnivå elektrisk anlegg med elektriske faresoner, merkesystem, generatorsystem, transformatorer og omformere, batterier, belysningssystemer, elektriske motorer og startmotorer, integrert, kommando- kontroll- og informasjonssystem (KKI), sambandssystemer og degaussinganlegg.

Elektroboken skal innholdsmessig organiseres i henhold til malen FMA-MAR-DOK-031 Mal Skipsbok, Del 1, Bind C, Elektrobok. Den grafiske utformingen i malen må anses som et forslag som kan brukes dersom det er hensiktsmessig.

### Våpenbok (Skipsbok Del 1 Bind D)

Våpenboken skal, på styringsnivå, beskrive hvordan fartøyets sensorer, våpen og relaterte systemer er integrerte og fungerer. Farer skal oppgis for de forskjellige våpen- og sensorhandlingene, og faresonene skal oppgis i en generell plantegning.

Oppbevaring og forsyning av ammunisjon om bord beskrives i avsnittet til våpensystemet som ammunisjonen tilhører.

Våpenboken skal innholdsmessig organiseres i henhold til malen FMA-MAR-DOK-032 Mal Skipsbok, Del 1, Bind D Våpenbok. Den grafiske utformingen i malen må anes som et forslag som kan brukes dersom det er hensiktsmessig.

### Stabilitetsbok (Skipsbok Del 1 Bind E)

Stabilitetsboken skal utarbeides i henhold til DNV Class Guideline DNV-CG-0157 Stability documentation for approval.

## Skipsbok del 2

I denne delen skal alle systemenes Factory Acceptance Test (FAT), Harbour Acceptance Test (HAT) og Sea Acceptance Test (SAT) -testprosedyrer og -rapporter og sertifikater føres opp, og det skal refereres til den respektive systemhåndboken eller den tekniske håndboken.

### Generelt

Alle systemer og hovedkomponenter skal evalueres og identifiseres som FAT, HAT og SAT. Systemet eller hovedkomponentene skal identifiseres i henhold til fartøyets nedbrytingsstruktur.

Den endelige og godkjente papirutgaven av HAT- og SAT-rapportene skal føres opp og implementeres i papirutgaven av skipsboken.

De forskjellige testene for system, utstyr og/eller komponenter, utføres under testforhold på fabrikantens premisser. I anbudet oppgir FMA MARKAP hvilket utstyr som må testes før godkjenningen gis. Denne utstedes i form av et sertifikat.

### Kaiprøver (HAT)

(HAT = Harbour Acceptance Tests)

Det er utviklet en egen mal for HAT-delen av Skipsboken. Boken skal innholdsmessig organiseres i henhold til malen FMA-MAR-DOK-034 Mal Skipsbok, Del 2, Bind A HAT. Den grafiske utformingen i malen må anses som et forslag som kan brukes dersom det er hensiktsmessig.

HAT-boken arrangeres som en liste over påkrevde HAT prosedyrer og rapporter for fartøyets ulike systemer, og uten dokumentene i seg selv. Selve HAT-dokumentene knyttes da til relevant nivå i fartøyets nedbrytningsstruktur, samt til dokumentkortet for listen over HAT prosedyrer og rapporter.

### Sjøprøver (SAT)

(SAT = Sea Acceptance Test)

Det er utviklet en egen mal for SAT-delen av Skipsboken. Boken skal innholdsmessig organiseres i henhold til malen FMA-MAR-DOK-035 Mal Skipsbok, Del 2, Bind B SAT. Den grafiske utformingen i malen må anses som et forslag som kan brukes dersom det er hensiktsmessig.

SAT-boken arrangeres som en liste over påkrevde SAT prosedyrer og rapporter for fartøyets ulike systemer, og uten dokumentene i seg selv. Selve SAT-dokumentene knyttes da til relevant nivå i fartøyets nedbrytningsstruktur, samt til dokumentkortet for listen over SAT prosedyrer og rapporter.

### Fabrikktester (FAT)

(FAT = Factory Acceptance Test)

Det er utviklet en egen mal for FAT-delen av Skipsboken. Boken skal innholdsmessig organiseres i henhold til malen FMA-MAR-DOK-036 Mal Skipsbok, Del 2, Bind C FAT. Den grafiske utformingen i malen må anses som et forslag som kan brukes dersom det er hensiktsmessig.

FAT-boken arrangeres som en liste over påkrevde FAT prosedyrer og rapporter for fartøyets ulike systemer, og uten dokumentene i seg selv. Selve FAT-dokumentene knyttes da til relevant nivå i fartøyets nedbrytningsstruktur, samt til dokumentkortet for listen over FAT prosedyrer og rapporter.

### Sertifikater

Denne delen skal inneholde alle påkrevde sertifikater(originale) i papirformat. På elektronisk format skal sertifikatboken arrangeres som en liste over påkrevde sertifikattyper for fartøyets ulike systemer, og uten sertifikatene i seg selv. Selve sertifikatene knyttes da til relevant nivå i fartøyets nedbrytningsstruktur, samt til dokumentkortet for listen over sertifikater. Det er utviklet en egen mal for Sertifikat-delen av Skipsboken. Boken skal innholdsmessig organiseres i henhold til malen FMA-MAR-DOK-037 Mal Skipsbok, Del 2, Bind D Sertifikater. Den grafiske utformingen i malen må anses som et forslag som kan brukes dersom det er hensiktsmessig.

# Systemhåndbok

## Generelt om systemhåndbok

Denne typen håndbok skal utarbeides for omfattende, sammensatte eller komplekse systemer der frittstående enheter, hovedkomponenter eller materiell er integrert og opereres sammen.

Systemhåndboken skal struktureres i henhold til en nedbrytingsstruktur. Nedbrytingsstrukturen skal identifisere nødvendigheten av de forskjellige systemhåndbøkene og innholdet i dem.

De spesifikke kravene for systemhåndboken må brukes sammen med kapittel 2 Generelt, som definerer de generelle kravene til teknisk dokumentasjon.

Figur 7 : Plassering av Systemhåndbok i dokumenthierakiet for Sjøforsvarets fartøyer.

## Innhold i systemhåndbok

Det er utviklet en egen mal for Systemhåndbok. Boken skal innholdsmessig organiseres i henhold til malen FMA-MAR-DOK-038 Mal Systemhåndbok (MARKAP). Den grafiske utformingen i malen må anses som et forslag som kan brukes dersom det er hensiktsmessig.

# Teknisk håndbok

## Introduksjon

Det skal utarbeides en teknisk håndbok for alt hovedutstyr og/eller alle hovedgjenstander (som refereres til i kapittel 2 Generelt) der kontrakten/bestillingen krever at det leveres en teknisk håndbok. For systemer må dokumentasjonen være i overensstemmelse med kapittel 4 Systemhåndbok.

De spesifikke kravene for den tekniske håndboken må brukes sammen med kapittel 2 Generelt, som definerer de generelle kravene til teknisk dokumentasjon.

Figur 8 : Plassering av Teknisk håndbok i dokumenthierarkiet for Sjøforsvarets fartøyer.

## Krav til innhold

### Generelt

Det er utviklet en egen mal for Teknisk håndbok. Boken skal innholdsmessig organiseres i henhold til malen FMA-MAR-DOK-019 Wordmal for Teknisk Håndbok (MARKAP). Den grafiske utformingen i malen må anses som et forslag som kan brukes dersom det er hensiktsmessig.

Standarddokumentasjon fra fabrikant/leverandør kan vurderes godkjent av FMA MARKAP ved et Critical Design Review (CDR).

### Utstyr som defineres som et system

Hvis utstyret defineres som et system med flere separate utstyrskomponenter, som er mer eller mindre integrert, må både kapittel 4 Systemhåndbok og kapittel 5 Teknisk håndbok overholdes. Det betyr i praksis at det tas utgangspunkt i FMA-MAR-DOK-019 Wordmal for Teknisk Håndbok (MARKAP), mens kapitlene ‘2 Systemytelse’, ‘3 Systemsammenkobling og arrangement’ og ‘4 Systembeskrivelse’ fra FMA-MAR-DOK-038 Mal Systemhåndbok (MARKAP) legges til. I tillegg skal underkapitlet ‘6.6 Programvarefeil’ fra systemhåndboken legges til underkapitlet for vedlikehold i teknisk håndbok.

### Oppbygning av teknisk håndbok

Teknisk håndbok skal deles inn i deler, slik det er fremstilt i Figur 14.

Figur 9 : Deler i den tekniske håndboken.

# Tekniske tegninger

## Generelt

Det skal produseres og leveres forskjellige kategorier tekniske tegninger, i henhold til NS 5820:1994 Kapittel 6-9. Innholdet og strukturen for tegningene skal være i henhold til den definerte nedbrytingsstrukturen. Formålet med tegningene er å dokumentere og beskrive systemet og materiellet med tilhørende integrering, og å understøtte drifts- og vedlikeholds prosedyrer.

COTS tegninger kan godtas som de er, hvis fabrikanten eller produsenten har designmyndighet.

Formålet med dette kapittelet er å standardisere de tekniske tegningene med hensyn til struktur, konfigurasjon og bruk for den totale leveringen. Dette gjør det enklere å oppdatere senere, og det forenkler bruken av systemdokumentasjon.

Utover beskrivelsene i dette dokumentet, skal krav baseres på norske standarder (NS) og/eller internasjonale standarder (ISO).

## Tegningens utforming

### Filformat, språk og design for tegninger

Krav skal stilles til filformat, språk og design for tegninger:

- Tegninger skal utarbeides på norsk eller engelsk.

- Tegningen skal ha et datafelt i nedre høyre hjørne hvor nåværende revisjonsnummer, revisjonsdato, dato tegnet, dato sjekket og dato verifisert, dokument-ID (tegningsnummer), tittel for tegning og sidenummer.

- Leverandøren bruker i utgangspunktet eget identifiseringssystem for tegninger. Hvis det skal gjøres revisjoner, skal tegningens dokument-ID beholdes.

- Tittel for tegning skal angi hvilken type tegning det er i tillegg til materiellet den omhandler.

- Tegningen skal ha en revisjonshistorikk som viser minimum Revisjonsnummer, revisjonsdato, navn på tegner for alle revisjoner av tegningen.

- Det skal ikke ligge elementer på utsiden av tegnerammen eller den viste VISNINGEN.

- Når tegningen er ferdig, skal den ikke inneholde overflødige elementer.

- Det skal alltid være et mål å redusere filstørrelsen til et absolutt minimum.

- Filformat på tegninger skal godkjennes av FMA MARKAP før bruk i dokumentleveranser til maritimt materiell i Forsvarssektoren.

- Leverandørens standard for utforming, inkludert metadatafelt på tegninger, skal godkjennes av FMA MARKAP før den brukes i dokumentleveranser til maritimt materiell i Forsvarssektoren.

## Eierskap

Følgende tekst skal legges til tegninger som leveres til FMA MARKAP: "Tegninger og beregninger for den viste konstruksjonen, tilhører FMA MARKAP. Tegningen kan ikke være delvis -, fullstendig kopiert eller brukt uten deltakelse eller godkjenning fra Forsvarsmateriell".

## Tegnetekniske krav

### Lag

Alle aktive lag skal inkluderes i leveringen. Tilhørende informasjon skal sorteres i lag, slik at det finnes en mulighet for å tegne inn spesielle forhold i deler av tegningen. Beskrivelsen av laget skal defineres i overensstemmelse med innholdet.

### Farge

Tegningene skal ha en fargesammensetning som gjør dem lett lesbare på skjerm og som utskrift.

### Enhetlig

Alle tegninger må være enhetlige i forhold til struktur, konfigurasjon og bruk.

### Fonttype og -størrelse

Fonter og størrelser skal være enkle å lese, enhetlige og egnet for reproduksjon.

### Blokker/celler

Gjentagende geometri i tegninger skal være i form av navngitte blokker/celler satt inn det antall ganger geometrien gjentar seg.

## Måleenheter på tegninger

Måleenheter på tegninger skal oppgis i SI-enheter.

## Layout, format og metadata for tekniske tegninger

### Layout for tegning

Tegningens layout og produksjon skal være i overensstemmelse med A4–A0 og skal være en praktisk skala i alle tilfeller.

### Nummereringssystem for tegninger

I prinsippet skal fabrikantene, produsentene og hovedleverandørene bruke sitt eget identifikasjons-/nummereringssystem for tegningene. Når eksisterende tegninger oppdateres eller revideres, skal det originale tegningsnummeret beholdes. FMA MARKAP har også sitt eget nummereringssystem for tegninger som kan benyttes dersom FMA MARKAP er designmyndighet, eller det ellers er hensiktsmessig. Dette nummereringssystemet er beskrevet i prosedyren FMA-MAR-PRO-049 Dokumentidentifikator for teknisk dokumentasjon til maritimt materiell.

### Revisjon og dataformat for tegning

Alle oppdateringer og revisjoner av tegninger skal gjøres elektronisk. Resultatet skal leveres til FMA MARKAP i avtalt dataformat og med avtalt metadata.

Nivå 1 – Raster

Papirtegninger som skal oppdateres eller revideres, må alltid konverteres til elektronisk format med mindre det står noe annet i kontrakten. Stipulert krav til datainnhenting og dataformat er alltid en naturlig del av leveringsomfanget.

Tegninger skal skannes med en oppløsning på minimum 400 DPI (punkt pr. tomme) og i henhold til filformatkrav. Kvaliteten på skanneprosessen skal være et grunnlag for forestående mulig tegningsvektorisering.

Den skannede tegningen skal ikke inneholde overflødig informasjon, for eksempel streker, prikker, kontaminering osv. Den skannede tegningen skal være 100 % justert.

Nivå 2 – Tegningsvektorisering

Vektoriseringsmetoden skal defineres i forhold til omfanget av tegninger, bruk og kvalitetskrav, og detaljene skal beskrives i kontrakten.

Vektorfilformatet skal være i overensstemmelse med Forsvarsmateriells informasjonshåndteringssystem og skal derfor verifiseres og godkjennes før produksjonen av tegninger startes.

### Konvertering

Tegninger skal ikke konverteres til et annet format som medfører betydelig større fil, eller vanskeliggjør videre arbeid med tegningene.

### Egen plottestandard

Tegninger som benytter egne plottestandarder skal ha plottestandarden vedlagt tegningen.

### Organisering av tegninger som er del av håndbøker

Tegninger som er en del av teknisk dokumentasjon skal leveres som separate filer som knyttes mot fartøyets nedbrytningsstruktur, og de skal være underlagt revisjonskontroll.

Det skal opprettes koblinger i SAP fra håndboken til underliggende tegninger. Inne i håndboken skal det legges til illustrasjonsbilde av tegning med standardtekst over illustrasjonsbildene: «Illustrasjonsbilde av tegning, kun for å gi et inntrykk av tegningens utforming. Tegningen finnes i SAP med Primær dokument ID [sett inn ID for tegning].»

# Nivå på dokumentasjonsleveranse

All teknisk dokumentasjon skal leveres på elektronisk format i henhold til ett av 3 nivå oppført under. Dokumentasjonen skal i tillegg leveres på papir dersom kontrakten krever det for aktuell teknisk dokumentasjon.

Nivå 1 – PDF, indeksert og tekst

PDF-format med indeksfunksjonalitet og fullstendig tekstsøkefunksjon. 99,6 % gjenkjenning for dokument, dokumentasjon, tegning osv. Indeks, detaljnivå og filstørrelse må presenteres for FMA MARKAP for godkjenning.

Nivå 2 – Redigerbart format og PDF, indeksert og tekst

Dokumentasjon i format som kan redigeres direkte i programmer som er tilgjengelige på FisBasis B. Filformatet må være testet og godkjent før informasjonsproduksjonen starter for hver kontrakt og fillevering, for å optimalisere: bruk, produksjonsstandard, konverteringsmetode og bruksversjoner.

Nivå 3 – Strukturert dokumentasjon

Strukturert dokumentasjon skal være i overensstemmelse med 1510 – Bestemmelser for integrert logistikkstøtte, systemteknikk og informasjonshåndtering i Forsvaret.  FMA MARKAP MTI ID-Sek skal kontaktes for ytterligere rådgiving og føringer når et prosjekt skal kravstille strukturert dokumentasjon.

# Revisjon av teknisk dokumentasjon

## Følge eksisterende struktur

Hvis et eksisterende teknisk dokument oppdateres eller revideres, skal endringen/oppdateringene integreres i den eksisterende dokumentasjonsstrukturen. Dokumentets ID skal fortrinnsvis bevares fra forrige versjon. Relaterte dokumenter, dokumentasjon, tegninger osv. skal kontrolleres for avvik som følge av endringene og eventuelle avvik skal rettes opp.

## Ansvar for oppdatering av dokumentasjon

Kontrakten skal definere om den tekniske dokumentasjonen skal oppdateres og restruktureres etter leveranse av materiell.

## Endringshåndtering

Designmyndigheten for materiellet og den tekniske dokumentasjonen skal ha eller etablere en endringsprosedyre. Det skal opprettes en endringslogg som følger hver tekniske håndbok, tegning osv. Endringsloggen skal beskrive årsaken til endringen, hva som har blitt endret, og godkjenningsdatoen.

# Informasjonssystemer

## Generelt

FMA MARKAP er avhengig av et forhåndsdefinert leveringsformat og metadata for å kunne motta, kontrollere, importere teknisk dokumentasjon, tegninger osv. i Forsvarsmateriell og Forsvarets felles informasjonshåndteringssystem. All teknisk dokumentasjon og materialdata håndteres og publiseres i informasjonshåndteringssystemet.

## Leveranser

### Dokumentasjonsproduksjon

Leverandøren skal utvikle og foreslå en test informasjonslevering for dokumentleveransen. Omfanget for materialtestinformasjonen skal minst omfatte følgende:

- tegning

- spesifisering

- håndbok

- systembeskrivelse

- operasjonsprosedyrer

- vedlikeholdsinformasjon

- reservedeleliste og tegninger for delelister

### Leveringsmedium

Leveringer og merking av dokumentasjon på elektronisk format skal være i henhold til kontrakten.

### Informasjonsmatrise

Teknisk dokumentasjon skal være identifisert i en informasjonsmatrise, og støtte identifisering, anvendbarhet, levering og dokumentasjonsgodkjenning. FMA-MAR-VEI010.V01List of recommended documentation brukes sammen med Rules for Ships in the Royal Norwegian Navy (RUNA) og DNV-CG-0550 Maritime services – terms and systematics som grunnlag til å utarbeide informasjonsmatrisen. Disse er ikke dekkende for alle systemer og kombinasjoner av systemer. Så prosjektet og leverandøren må enes om en liste over dokumenter som passer til det aktuelle prosjektet.

### Godkjenning av levert informasjon

Dokumentasjonen skal sendes inn til godkjenning i god tid før leveransen for å sikre at endelig dokumentasjon leveres sammen med utstyret. Alle leveranser av offisiell teknisk dokumentasjon skal beskrives i Information Management Plan (IMP) og identifiseres i informasjonsmatrisen.

Ved større leveranser kan foreløpig dokumentasjon presenteres for gjennomsyn/kommentar osv.

FMA MARKAP skal evaluere og sende inn kommentarer til dokumentasjonen innen en stipulert tidsperiode.

FMA MARKAP skal godkjenne struktur, formater, layout, koblinger og kvaliteten for den tekniske informasjonen for alle leveringer.

### Endelig leveranse

Den endelige godkjente tekniske dokumentasjonsversjonen skal leveres på tid i henhold til kontrakt i IMP/informasjonsmatrisen. Dokumentasjonen anses som en integrert del av den totale leveransen, og kontrakten eller ordren betraktes som ufullstendig frem til leveranse av dokumentasjonen er godkjent.

## Lasteark for metadata og knytninger

All teknisk dokumentasjon som leveres til maritimt materiell som skal driftes i SAP, skal gjøres klar for innlegging i SAP DMS. Hvert enkelt prosjekt skal, i samarbeid med Informasjonsforvaltning- og digitaliseringsseksjonen, bli enige om et konsept for mottak av teknisk dokumentasjon. Dette kan innebære at FMA-MAR-DOK-026 Lasteark for metadata og knytninger i SAP DMS skreddersys i henhold til prosjektets behov, for at det skal være så enkelt som mulig for leverandøren å populere metadata for dokumentasjon. Metadata skal være i henhold til Teknisk ordre for bruk av metadata i SAP/DMS.

# Referanser, henvisninger, forkortelser og liste over figurer

## Referanser

NS 5820:1994 Dokumentasjon av utstyrsleveranser

Rules for Ships in the Royal Norwegian Navy (RUNA)

DNV-CG-0550 Maritime services – terms and systematics

NSM - Veileder håndtering beskyttelse sikkerhetsgradert informasjon

ISO 3864-2 Design principles for product safety labels

1510 – Bestemmelser for integrert logistikkstøtte, systemteknikk og informasjonshåndtering i Forsvaret

FMA-MAR-VEI-010.V-01 List of recommended documentation

FMA-MAR-PRO-049 Dokumentidentifikator for teknisk dokumentasjon til maritimt materiell (FMA-MAR-PRO-071 for engelsk utgave.)

Teknisk ordre for bruk av metadata i SAP/DMS

FMA-MAR-DOK-026 Lasteark for metadata og knytninger i SAP DMS

Norske maler for teknisk dokumentasjon:

FMA-MAR-DOK-019 Wordmal for Teknisk Håndbok (MARKAP)

FMA-MAR-DOK-038 Mal Systemhåndbok (MARKAP)

FMA-MAR-DOK-028 Mal Skipsbok, Del 1, Bind A, Volum 1, Fartøysbok

FMA-MAR-DOK-029 Mal Skipsbok, Del 1, Bind A, Volum 2, Havaribok

FMA-MAR-DOK-030 Mal Skipsbok, Del 1, Bind B, Maskinbok

FMA-MAR-DOK-031 Mal Skipsbok, Del 1, Bind C, Elektrobok

FMA-MAR-DOK-032 Mal Skipsbok, Del 1, Bind D Våpenbok

FMA-MAR-DOK-034 Mal Skipsbok, Del 2, Bind A HAT

FMA-MAR-DOK-035 Mal Skipsbok, Del 2, Bind B SAT

FMA-MAR-DOK-036 Mal Skipsbok, Del 2, Bind C FAT

FMA-MAR-DOK-037 Mal Skipsbok, Del 2, Bind D Sertifikater

## Henvisninger

1510 – Bestemmelser for integrert logistikkstøtte, systemteknikk og informasjonshåndtering i Forsvaret

NS-EN ISO 9000:2000 Systemer for kvalitetsstyring – Grunntrekk og terminologi

ISO 10303 STEP the Standard for the Exchange of Product Model Data

MIL-STD-28002 CALS data interchange

MIL-STD-38784 Manuals, Technical: General Style and Format Requirements.

ISO 10007 Quality management systems – Guidelines for configuration management

NS-EN ISO 216:2007 Skrivepapir og visse klasser for trykksaker – Ferdigformater – A-serien og B-serien

DNV Rules for classification ships

Arbeidsmiljøloven (§ 5-5)

Engelske maler for teknisk dokumentasjon:

FMA-MAR-DOK-039 Technical manual

FMA-MAR-DOK-040 System handbook

FMA-MAR-DOK-041 BOOK OF MAIN SYSTEMS - PART 1 VOLUME A SECTION 1 - VESSEL BOOK

FMA-MAR-DOK-042 BOOK OF MAIN SYSTEMS - PART 1 VOLUME A SECTION 2 - BREAKDOWN PREVENTION

FMA-MAR-DOK-043 BOOK OF MAIN SYSTEMS - PART 1 VOLUME B - MACHINERY BOOK

FMA-MAR-DOK-044 BOOK OF MAIN SYSTEMS - PART 1 VOLUME C - ELECTRONICS BOOK

FMA-MAR-DOK-045 BOOK OF MAIN SYSTEMS - PART 1 VOLUME D - WEAPONS BOOK

FMA-MAR-DOK-047 BOOK OF MAIN SYSTEMS - PART 2 VOLUME A - HAT

FMA-MAR-DOK-048 BOOK OF MAIN SYSTEMS - PART 2 VOLUME B - SAT

FMA-MAR-DOK-049 BOOK OF MAIN SYSTEMS - PART 2 VOLUME C - FAT

FMA-MAR-DOK-050 BOOK OF MAIN SYSTEMS - PART 2 VOLUME D - CERTIFICATES

## Forkortelser

CAD			Computer Aided Design

CDR			Critical Design Review

CI			Configuration Item

CM			Configuration management

CMP			Configuration management plan

COTS			Commercial off-the-shelf

DIR			Document Info Record

DNV			Det Norske Veritas

DPI			Dots per inch

DWT 			Drawing Template File

ERP			Enterprise Resource Planning

FAT			Factory Acceptance Test

FIF	Felles Integrert Forvaltningssystem (Forsvarssektorens ERP-system for forvalting)

HAT			Harbour Acceptance Test

IMP			Information management plan

ISO			International standard

NS			Norsk standard

PDF			Portable document format (filformat for visning av dokumenter)

QAP 			Quality assurance plan

RAL 			RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.

SAP			“Sjøforsvarets Administrative Publikasjoner”

SAP			ERP-systemet som Forsvarets FIF-løsning er bygget i (Se FIF)

SAP DMS		Dokumenthåndteringsmodulen i SAP

SAT			Sea Acceptance Test

TIF			Tagged image file (format)

XML			Extended Markup Language

Xref			Eksterne referanser

## Liste over figurer

Figur 1 : Liste over figurer	10

Figur 2 : Liste over tegninger	10

Figur 3 : Liste over referanser	10

Figur 4 : Eksempel på forsider	11

Figur 5 : Skipsbokens plassering på toppen av dokumenthierakiet for Sjøforsvarets fartøyer.	12

Figur 6 : Organisering av skipsbokens deler og bind.	13

Figur 7 : Plassering av Systemhåndbok i dokumenthierakiet for Sjøforsvarets fartøyer.	16

Figur 8 : Plassering av Teknisk håndbok i dokumenthierarkiet for Sjøforsvarets fartøyer.	16

Figur 9 : Deler i den tekniske håndboken.	17

# Ikrafttredelse

Dokumentversjonen trer i kraft 2026-05-01. Samtidig settes Versjon 1.0 av 2019-11-29 ut av kraft.