Kravspesifikasjon

NIBR skal anskaffe en røykdykkerbil til bruk i Kristiansund kommune. Leverandøren kan, i forhold til kravspesifikasjonen, tilby tilsvarende/likeverdige løsninger og det vil bli vurdert om disse kan aksepteres.

Leverandør bes fylle ut kravspesifikasjonen i sin helhet. Det skal krysses av for ja/nei på alle punkt. Mangelfull besvarelse eller besvart «nei» kan medføre avvisning av tilbudet. Ev. forbehold mot kravene skal oppgis og vil kunne defineres som avvisningsgrunn hvis de enkeltstående eller samlet er å regne som vesentlige forbehold. Kommentarer skal så langt det er mulig, gis i skjemaet under. Dersom leverandør oppfyller minimumskravet slik det står beskrevet, er det ikke nødvendig med en kommentar, kun at det svares «ja».

| Tilbyder: | [leverandørnavn] |
| --- | --- |

|  | Minimumskrav | Oppfylt ja/nei | Ev. kommentar/besvarelse. Merk ev. vedlegg godt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bilen skal være ny og registrert som kl. B. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Bilen skal være oppbygd som spesialutrustet brannbil for brannvesen med avgiftsfritak fritakskode BRA | ☐ja ☐nei |  |
|  | Leverandør skal stå for søknad og godkjenning i henhold til regelverk, og levert NIBR`s hovedstasjon i Kristiansund. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Bilene skal være UX registrert på Kristiansund kommune som utrykningskjøretøy. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Bilen farge skal ha fargekode RAL3020. Merking utføres i henhold til NS 11060. Forslag skal sendes til oppdragsgiver for godkjenning før utførelse. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Bilen skal ha 4x4 hjuls drift. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Bilen skal ha dieselmotor, minimum 170 hk, og fullverdig automatkasse. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Bilen skal leveres med originalt ryggekamera og ryggesensorer foran og bak. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Bilen skal ha en karosseritype egnet som røykdykkerbil, med 2 seter foran og 2 eller 3 seter bak og stort lasterom. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Leverandør skal beskrive sin tilbudte løsning jf. pkt. 9. |  | [Beskriv den tilbudte løsningen, legg ved bilder/illustrasjon] |
|  | Bilen skal ha original førerstol og passasjerstol i komfort og skinnutførelse, eller tilsvarende. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Under røykdykkerstolene skal det være åpne rom for maksimal utnytting av benken. Under benk skal det være plass til f.eks. hjertestarter og førstehjelpsbager. Det skal vedlegges dokumentasjon på test av innfesting av røykdykkerapparatene etter EN1846 i tilbudet. Dokumentasjon på innfestning av stolfundament og innfesting av røykdykkerstolene etter krav i kjøretøyforskriften må fremlegges. | ☐ja ☐nei | [Legg ved dokumentasjon, merk vedlegg godt] |
|  | Røykdykkerstolene må ha polstrede seter av god kvalitet og ha en god ergonomisk utførelse. Det bør være komfortinnlegg i ryggen på røykdykkerstolene. Det er ønskelig med lett avtagbare og vaskbare trekk. Stolene skal bygge minst mulig bak stolrygg, slik at lasterommet blir best mulig utnyttet. |  | [Legg ved bilder. Beskriv kvalitet og hvordan setene ivaretar ergonomi og komfort. Beskriv også setetrekkene jamfør oppdragsgivers anføringer] |
|  | Bilen skal ha skyvedører med vindu på begge sider og topphengslet bakluke | ☐ja ☐nei |  |
|  | Bilen skal leveres med takrails og lastholdere på tak med egnet innfesting for redningsbrett eller stige. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Lasterommet må være vann- og lufttett mot kupé og ha god lufting. Hjulbuene skal være innkapslet. Overganger mellom gulvbelegg og list/deksel under bakluke må være vanntett. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Gulv i hele bilen skal være belegg egnet for å tåle vann og fukt. Belegget må gå opp litt på vegg, samt ved stolben, reoler osv. slik at man unngår rust og korrosjon ved vannsøl. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Bilen skal ha tilhengerfeste med 13-pols kontakt. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Bilen skal ha ekstra fjernlys i siste generasjon led-bar. Lys skal være E-merket og godkjent for vei og skal kobles over egen bryter. Tilbyder skal komme med forslag. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Det skal leveres hjulsett for sommerdekk og vinterdekk med pigg. Felgene skal originale og være av aluminium og skal være lik på sommer og vinterhjul. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Det skal plasseres en hensiktsmessig midtkonsoll mellom forsetene med oppbevaringsrom. Den må inneholde låsbar nøkkel boks med vribar kodelås med plass til 20 stk. nøkler og nøkkelkort. Midtkonsollen skal gi sikker oppbevaring uten å redusere fører- eller passasjerkomfort. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Leverandør skal legge ved forslag på midtkonsoll og hylle/oppbevaring bak stoler på fremre rad, jf. pkt. 21. |  | [Legg ved beskrivelse og bilder/illustrasjon av foreslått løsning] |
|  | Bilen skal leveres med elektronisk klimaanlegg, original DAB+ radio, handsfree og bluetooth. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Bilen skal leveres ferdig fullverdig understells-behandlet. Dokumentasjon på utført behandling skal vedlegges. | ☐ja ☐nei | [Legg ved dokumentasjon] |
|  | Bilen skal leveres med siste generasjons LED foran og LED baklys. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Det skal være 4 stk. arbeidslys i LED av lav type bak på tak montert slik at de bygger minimalt i høyde. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Bilen skal ha sirene og blålys etter gjeldene regelverk. Blålys skal være av siste generasjon LED utførelse. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Bilen skal ha sirene på minimum 100w. Sirene skal monteres og plasseres slik at man reduserer sirene støy mest mulig inne i bilen. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Blålys: - Blålysbro på tak i LED utførelse med kombinasjon blått og gult lys samt arbeidslys ut til siden. Blålysbro skal være i lav utførelse og montert lavest mulig i forhold til takstativ. - 2 stk. LED i grill/front. - 2 stk. LED innvendige i bakluke. - 2 stk. små LED montert bak lavt nede på støtfanger retning bakover. - 2 stk. små LED på siden av støtfanger foran retning sideveis. - 2 stk. små LED montert på sidespeil. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Batterilader min 2x15 AMP på påkoplet Defa uttak. Batterilader skal ha ekstern indikator for lett avlesning av batteristatus. Plassering i samråd med oppdragsgiver. Defa kontakten skal virke sammen med bilens originale startsperre hvis mulig. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Bilen skal leveres med tilleggsbatteri med skillerele til påbygg, min 100 ampere timer. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Bilen skal leveres med dynamo dimensjonert i forhold til tilleggsbatteri. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Det skal være LED lys på hver side bak ved røykdykkerstolene som kan betjenes av røykdykkerne og sjåfør. I tillegg skal det være rød nattbelysning. Generelt sett skal rom hvor røykdykkere sitter være godt belyst. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Det skal monteres TETRA-antenner og brannvesenets egen TETRA radio og 1 stk Motorola vehicle charging cradle w/pwr mod & bty pwr cabl MTP300 (PMLN6182A) Tilbyder får kommunikasjonsutstyret (TETRA) fra oppdragsgiver. Tilbyder skal kjøpe inn og montere nytt ledningsnett, microfon og høytaler til kommunikasjonsutstyret. Plasseringen skal gjøres i samråd med NIBR. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Det skal være god belysning i varerom i LED utførelse. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Det skal være LED leselys ved passasjer foran. | ☐ja ☐nei |  |
|  | Service, garanti, miljø og klima | Oppfylt ja/nei | Ev. kommentar/besvarelse. Merk ev. vedlegg godt. |
| 37. | Leverandør bes oppgi leveringstidspunkt for komplett, ferdig registrert bil til NIBR i Kristiansund. |  | [Fyll ut vedlegg 2, pkt. 37, ukenummer/årstall] |
| 38. | Leverandøren skal oppgi anbefalt serviceintervall for tilbudt kjøretøy, angitt i både kilometer og måneder. |  | [Fyll ut vedlegg 2, pkt. 38 Serviceintervall] |
| 39. | Leverandør skal legge ved tilbudt serviceavtale. Serviceavtalen skal beskrive innhold og omfanget av avtalen, herunder hvilke ytelser som inngår og ev. begrensninger. Serviceavtalen skal gjelde en periode på 5 år. Serviceavtalen vil inngå i evalueringen av kvalitet. Serviceavtalen skal prises i prisskjema. |  | [Legg ved tilbudt serviceavtale] |
| 40. | Oppgi avstand fra Kristiansund brannstasjon (Strandgata 37, 6512 Kristiansund) til serviceverksted som skal benyttes for ordinær service og garantiarbeider. Det er ønskelig med kort avstand ved service på kjøretøy både med tanke på miljøbelastning og på tidsbruk. |  | [Fyll ut vedlegg 2, pkt. 40 Avstand serviceverksted] |
| 41. | Garanti: Lengre garanti forventes å bidra til økt levetid. Leverandør bes oppgi garanti på tilbudt bil |  | [- Fyll inn vedlegg 2, pkt. 41 Garantitid bil - Fyll inn vedlegg 2, pkt. 41 Rustgaranti] |