SHA-PLAN

FOR PROSJEKTET:

Leidningsutskifting Øyralandet

Innhald

1. INNLEIING	2

2 ORGANISASJONSPLAN	3

3 FRAMDRIFTSPLAN I UTFØRINGSFASEN	3

4 RISIKOFORHOLD	4

5 RUTINER FOR AVVIKSHANDSAMING	4

1. INNLEIING

Prosjektet omfattar oppgradering av kommunal VA-infrastruktur i vegane Hamnegata mot Ristevegen og areal ved Copp Mega / Mylna / Hamna 20 i Volda kommune.

Hovudpunkt for anskaffinga:

- 50 m sjøleidning

- Trekke nytt rør under bru

- Oppgradering av ca. 400 m hovudgrøft for OVA i vegareal og private hagar

- Montere ny pumpestasjon / kombitank

- Etablering av ny vegoverbygning

- Trafikkavvikling

Plan for sikkeret, helse og arbeidsmiljø (SHA) vert utarbeidd for å ivareta §7 i Byggherreforskrifta, og byggherre har som mål å gjennomføre prosjektet utan ulukker og skadar på personell og infrastruktur.

Eksisterande tekniske installasjonar

Prosjektet omfattar arbeid nær eksisterande høgspentkabel Hamnegata og langs eksisterande va-rør-

Trafikkforhold

Hovudtyngda av anleggsarbeidet vil føregå i område med forretningar / næringsareal og private bustadar. Arbeidet må utførast i godt planlagde faser med tankte på trafikkavvikling og sikring av mjuke trafikkantar.

OPPDATERTING OG DISTRIBUSJON AV SHA-PLANEN

Denne SHA-planen og relevante vedlegg skal slåast opp på ei oppslagstavle i brakkeriggen eller gjerast lett tilgjengeleg på andre måtar, jf. §7.

Byggherre, ved koordinator for utføring, har ansvar for at SHA-planen vert oppdatert undervegs, dersom det oppstår endringar i tiltak, framdrift, organisering, beslutningar m.m. og distribuert ihht. distribusjonslista.

Byggherren har ansvar for at alle arbeidsgjevarar på plassen er kjent med innhaldet i SHA-planen, og pålegg sine kontraktspartar å bekjentgjere og distribuere denne planen vidare til sine ansatte/underentreprenørar. Arbeidsgjevarar skal informere arbeidstakarar og verneombod om denne planen, jf. §19.

REVISJONSLISTE

| REVISJON NR. | ENDRING | DATO |
| --- | --- | --- |
| 00 |  | 23.06.2026 - KjÅ |

DISTRIBUSJONSLISTE

| FUNKSJON | KONTAKTPER. | VERKSEMD | E-POST |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre |  | Volda kommune |  |
| Byggherrens repr. | Helge Berstad | Volda kommune | helge.berstad@volda.kommune.no |
| Koordinator pro. | Ivar Andre Skare | Volda kommune | Ivar.andre.skare@volda.kommune.no |
| Generalentreprenør |  |  |  |
| Hovudentreprenør | - | - | - |
| Underentreprenør |  |  |  |
| HMS/KS entreprenør | - | - | - |

2 ORGANISASJONSPLAN

GENERALENTREPRISE

3 FRAMDRIFTSPLAN I UTFØRINGSFASEN

Planlagt anleggsfase:		september – desember 2026

Oppdatert og gjeldande detaljert framdriftsplan skal til ei kvar tid vere lett tilgjengeleg på oppslagstavle i brakkerigg.

4 RISIKOFORHOLD

I dette prosjektet er følgjande arbeidsoperasjonar vurdert som relevante mtp. fare for liv og helse, jmfr. BHF § 8c.

| AKTIVITET | FARE/UØNSKA HENDING | SPESIFIKKE TILTAK | ANSVAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeid nær HSP-kablar. Prosjektet vil omfatte fleire tilfella av graving nær, kryssing og omlegging av høgspent. | Strømgjennomgang. Livsfare. | - Gjennomføre kabelpåvising - Koordinering med leidningseigar - Kople ut HSP medan kritisk arbeid pågår. | ENT. |
| Graving, massetransport | Påkøyrsel frå eksterne køyretøy. Livsfare. | - langsgåande sikring - Tydeleg oppmerking og avsperring - Lysregulering - Aktivt informasjonsarbeid | ENT |
| Graving, massetransport | Påkøyrsel av eksterne, fallskadar | - Leide eksterne utanfor farleg område ved hjelp av skilting og fysisk avsperring, gjerder. - Hindre at grøft står open lengre enn nødvendig | ENT |
| Nedheising av kummar, rør o.l. til grøft. | Objekt treff person i grøft. | Rutinar som sikrar at ikkje personell oppheld seg i faresonen under heising. Kontroll av løfteutstyr | ENT |
| Asbesthandtering – kapping og fjerning av rørdeler | Innanding av asbestpartiklar | Fylgje arbeidsrutiner slik beskrive i Forskrift for utførelse av arbeid, kapittel 4 – asbestarbeid. | ENT |
| Arbeid ved / på sjø | Fall i sjø / drukning | Sikring av kaikant . Nytte naudsynt sikringsutstyr | ENT |
| Sprengingsarbeid | Eksplosjonsfare, samt eksponering av støy, vibrasjoner og støv. Det forventes små salver i prosjektet. | Varslingsrutiner. SJA. | ENT |

- RUTINER FOR AVVIKSHANDSAMING

Avvik frå SHA-planen skal meldast til koordinator utføring (KU) umiddelbart i det avviket vert oppdaga. KU registrerer innmeldt avvik frå SHA-planen gjennom byggherrens avvikssystem, og treff tiltak for å sikre at avviket vert handsama og kan lukkast. Avgjersle om naudsynt tiltak skal takast av byggherren i samråd med entreprenør. SHA-planen skal oppdaterast av KU.

Døme på avvik frå SHA-planen:

- Endring i organisasjonskartet.

- Endring av framdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhald.

- Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller av sjølve tiltaket.

- Spesifikke tiltak gjennomførast ikkje i samsvar med planen.

- Eventuelle nye risikoforhold som ikkje er nemnd tidlegare.

- Omprosjektering som medfører nye/endra risikoforhold med behov for spesifikke tiltak og/eller endring i framdriftsplan.