Bilag 2 (Del 2) til tjenestekjøpsavtale

Norsk Tippings kravspesifikasjon

Situasjonsbeskrivelse

Avtalereferanse: NT-26-0220

Figur 1: Situasjonskart Norsk Tipping

| Prosjekt: Norsk Tipping Side 0-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapittel 0: Generelt |  |  |  |  |  |
| Post nr. | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 0 | Generelt Mengdebeskrivelsen er etter NS3420ZK, Versjon 2024. Kompetansekrav Det forutsettes at tilbyder har fagkompetanse som anleggsgartner Det forutsettes at personer som skal utføre trepleie har fagkompetanse som arborist. |  |  |  |  |
| Sum denne side |  |  |  |  |  |
| Sum kapittel 0 Generelt: |  |  |  |  |  |
| Prosjekt: Norsk Tipping Side 1-1 |  |  |  |  |  |
| Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping |  |  |  |  |  |
| Post nr. | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 1 1.1 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 | Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping Etablering og drift Generelt Leverandøren må selv sørge for lagerplass for maskiner og utstyr. Det er ikke lagerplass på eiendommen. ZK1.111 ETABLERING FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET Rund sum [RS] Lokalisering: Utendørs grøntarealer iht figur 1, situasjonsplan Adkomstforhold/tilgjengelighet: Valgfritt Opplæring: Valgfritt Andre krav: Leverandøren må selv sørge for lagerplass for maskiner og utstyr. Det er ikke lagerplass på eiendommen. ZK1.121 DRIFT FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET Tid [År] Lokalisering: Utendørs grøntarealer iht figur 1, situasjonsplan Sesongkostnader: Valgfritt Risikomomenter: Valgfritt Andre krav: Nei ZK1.131 AVSLUTNING AV KONTRAKTSARBEIDET Rund sum [RS] Lokalisering: Utendørs grøntarealer iht figur 1, situasjonsplan Andre krav: Nei ZK1.132 ERFARINGSOVERFØRING TIL NY LEVERANDØR Rund sum [RS] Lokalisering: Utendørs grøntarealer iht figur 1, situasjonsplan Opplæring: Iht avtale Andre krav: Nei | RS ÅR RS RS | 1,0 |  |  |
| Sum denne side |  |  |  |  |  |
| Akkumulert Kapittel 1 Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping |  |  |  |  |  |
| Prosjekt: Norsk Tipping Side 1-2 |  |  |  |  |  |
| Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping |  |  |  |  |  |
| Post nr. | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 1.12 1.12.1 1.12.2 | Sommervedlikehold ZK2.312 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL Areal per år [m2] Utplantningsplanter: Vårflor – plantet om våren Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 – optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 4 – ingen krav Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Plantefelt g-1, som vist på grøntanleggsplan(8 m2). Terrasse c-12, 5 blomsterkasser (5 m2) Terrasse ved kantine, 5 blomsterkasser (5 m2) Driftssesong: 20 april – 15 juni Utforming av planteareal: valgfritt Gjennomsnittlig antall planter per m2: 12 Vanntilgang: Vannuttak Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: Nei ZK2.312 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL Areal per år [m2] Utplantningsplanter: Sommerflor Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 – optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 4 – ingen krav Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Plantefelt g-1, som vist på grøntanleggsplan(8 m2). Terrasse c-12, 5 blomsterkasser (5 m2) Terrasse ved kantine, 5 blomsterkasser (5 m2) Driftssesong: 15 juni – 20 sept Utforming av planteareal: valgfritt Gjennomsnittlig antall planter per m2: 12 Vanntilgang: Vannuttak Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: Nei | m² m² | 18,0 18,0 |  |  |
| Sum denne side |  |  |  |  |  |
| Sum kapittel 0 Generelt: |  |  |  |  |  |
| Prosjekt: Norsk Tipping Side 1-3 |  |  |  |  |  |
| Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping |  |  |  |  |  |
| Post nr. | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 1.12.3 1.12.4 | ZK2.312 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL Areal per år [m2] Utplantningsplanter: Høstflor Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 – optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 4 – ingen krav Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Plantefelt g-1, som vist på grøntanleggsplan(8 m2). Terrasse c-12, 5 blomsterkasser (5 m2) Terrasse ved kantine, 5 blomsterkasser (5 m2) Driftssesong: 20 sept – 20 okt Utforming av planteareal: valgfritt Gjennomsnittlig antall planter per m2: 12 Vanntilgang: Vannuttak Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: Nei ZK2.11 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år [m2] Grashøyde: Klasse 1 Kantklipp: Klasse 1 Avklipp: Klasse 1 Næringsbalanse: Klasse 1- Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 2 – Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres. Lokalisering: Posten gjelder alle plenarealer a-1 til a-7 som vist på grøntanleggsplan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Bruksformål: Prydplen Løvhåndtering: Løvet knuses på stedet og legges inn i plentefelt Miljøkrav: Ingen anvendelse av sprøytemidler og kunstgjødsel Andre krav: - Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder ettersyn av plen, gjødsling, fjerning av rot ugress og stikking av kanter ved kummer og andre elementer plassert i plen. Gjelder også fjerning av kongler fra plenarealene | m² m² | 18,0 1250,0 |  |  |
| Sum denne side |  |  |  |  |  |
| Sum kapittel: |  |  |  |  |  |
| Prosjekt: Norsk Tipping Side 1-4 |  |  |  |  |  |
| Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping |  |  |  |  |  |
| Post nr. | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 1.12.5 1.12.6 | ZK2.11 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år [m2] Grashøyde: Klasse 1 Kantklipp: Klasse 1 Avklipp: Klasse 1 Næringsbalanse: Klasse 2- Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres. Lokalisering: Posten gjelder alle plenarealer b-1 til b-7 som vist på grøntanleggsplan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Bruksformål: Prydplen Løvhåndtering: Løvet knuses på stedet og legges inn i plentefelt Miljøkrav: Ingen anvendelse av sprøytemidler og kunstgjødsel Andre krav: - Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder ettersyn av plen, gjødsling, fjerning av rotugress og stikking av kanter ved kummer og andre elementer plassert i plen. Gjelder også fjerning av kongler fra plenarealene ZK2.5112 SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL Areal per år [m2] Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10%). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller randsonen. Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen Lokalisering: Buskfelt c-1 til c-15, som vist på grøntanleggsplan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Løvhåndtering: Leggens inn i plantefeltet som dekke på inntil 10cm, øvrig løv kjøres bort Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: - Omfang og prisgrunnlag Gjelder felt med løvfellende busker, diverse arter | m² m² | 4300,0 950,0 |  |  |
| Sum denne side |  |  |  |  |  |
| Sum kapittel 0 Generelt: |  |  |  |  |  |
| Prosjekt: Norsk Tipping Side 1-5 |  |  |  |  |  |
| Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping |  |  |  |  |  |
| Post nr. | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 1.12.7 1.12.8 | ZK2.5112 SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL Areal per år [m2] Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10%). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rot ugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller randsonen. Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning Beskjæring: Forrige års skudd beskjæres, fjerning av døde kvister og greiner. Lokalisering: Buskfelt d-1 til d-5, som vist på grøntanleggsplan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Løvhåndtering: Leggens inn i plantefeltet som dekke på inntil 10cm, øvrig løv kjøres bort Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: - Omfang og prisgrunnlag Gjelder felt med buskfuru – Pinus mugo ZK2.5112 SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL Areal per år [m2] Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10%). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller randsonen. Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning Beskjæring: Forrige års skudd beskjæres, fjerning av døde kvister og greiner. Lokalisering: Buskfelt e-1 som vist på grøntanleggsplan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Løvhåndtering: Leggens inn i plantefeltet som dekke på inntil 10cm, øvrig løv kjøres bort Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: - Omfang og prisgrunnlag Gjelder felt med Barlind – Taxus | m² m² | 254,0 36,0 |  |  |
| Sum denne side |  |  |  |  |  |
| Sum kapittel: |  |  |  |  |  |
| Prosjekt: Norsk Tipping Side 1-6 |  |  |  |  |  |
| Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping |  |  |  |  |  |
| Post nr. | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 1.12.9 1.12.10 | ZK2.5112 SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL Areal per år [lm] Buskbeplantning: Formet hekk Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10%). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller randsonen. Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning Formbeskjæring: Klasse 2 – 2 ganger i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten) Lokalisering: Hekker ved hovedinngang, f-1 og f-2 som vist på grøntanleggsplan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Løvhåndtering: Knuses på stedet og legges inn i plantefeltet som dekke på inntil 10cm, overskudd kjøres bort. Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: - Omfang og prisgrunnlag Gjelder hekker av Alperips – Ribes alpium ZK2.7121 SKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE Antall per år [stk] Trebeplantning: I rekke Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst hele vekstsesongen Lokalisering: Trerekker på begge sider av hovedinngang, som vist på grøntanleggsplan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Vitenskapelig og norsk navn: Thuja occidentalis - Occidentthuja Skjøtselstiltak i rotsonen: Valgfritt Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: Nei | lm stk | 40,0 8 |  |  |
| Sum denne side |  |  |  |  |  |
| Sum kapittel 0 Generelt: |  |  |  |  |  |
| Prosjekt: Norsk Tipping Side 1-7 |  |  |  |  |  |
| Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping |  |  |  |  |  |
| Post nr. | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 1.12.11 1.12.12 1.12.13 | ZK2.81:1-14 Jordforbedring Middel: Gjødsel Lokalisering: Plantefelt for busker og trær som vist på grøntanleggsplan Type: Hybridgjødsel Mengde: Bestemmes endelig etter prøvetaking. Antatt mengde 40kg pr da pr. gjødsling Andre krav: - Omfang og prisgrunnlag Gjødsling utføres 1 gang/sesong før medio juni ZK2.7111 SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRE Antall per år [stk] Trebeplantning: I rekke Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst hele vekstsesongen Lokalisering: Som vist på grøntanleggsplan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Vitenskapelig og norsk navn: Acer plantanoides - Spisslønn Skjøtselstiltak i rotsonen: Valgfritt Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: Nei ZK2.7111 SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRE Antall per år [stk] Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst hele vekstsesongen Lokalisering: Som vist på grøntanleggsplan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Vitenskapelig og norsk navn: Acer tatarica ssp. ginnala - Sibirlønn Skjøtselstiltak i rotsonen: Valgfritt Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: Nei | m² stk stk | 1300,0 10 4 |  |  |
| Sum denne side |  |  |  |  |  |
| Sum kapittel: |  |  |  |  |  |
| Prosjekt: Norsk Tipping Side 1-8 |  |  |  |  |  |
| Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping |  |  |  |  |  |
| Post nr. | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 1.12.14 1.12.15 | ZK2.7111 SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRE Antall per år [stk] Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst hele vekstsesongen Lokalisering: Som vist på grøntanleggsplan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Vitenskapelig og norsk navn: Betula - Bjørk Skjøtselstiltak i rotsonen: Valgfritt Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: Nei ZK2.7111 SKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRE Antall per år [stk] Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst hele vekstsesongen Lokalisering: Som vist på grøntanleggsplan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Vitenskapelig og norsk navn: Sorbus aucuparaia -Rogn Skjøtselstiltak i rotsonen: Valgfritt Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: Nei | Stk stk | 2 5 |  |  |
| Sum denne side |  |  |  |  |  |
| Sum kapittel: |  |  |  |  |  |
| Prosjekt: Norsk Tipping Side 1-9 |  |  |  |  |  |
| Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping |  |  |  |  |  |
| Post nr. | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 1.12.17 1.12.18 1.12.19 | ZK2.7121 SKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE Antall per år [stk] Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 3 – Ikke oppstå vekststagnasjon Lokalisering: Som vist på grøntanleggsplan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Vitenskapelig og norsk navn: Pinus sylvestris - Furu Skjøtselstiltak i rotsonen: Valgfritt Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: Nei ZK2.7121 SKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE Antall per år [stk] Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Vekstfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 3 – Ikke oppstå vekststagnasjon Lokalisering: Mellom Måsåbekkvegen og parkeringsplassen som vist på grøntanleggsplan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Vitenskapelig og norsk navn: Pinus sylvestris - Furu Skjøtselstiltak i rotsonen: Valgfritt Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: Nei ZK2.7121 SKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE Antall per år [stk] Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 3 – Ikke oppstå vekststagnasjon Lokalisering: Som vist på grøntanleggsplan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Vitenskapelig og norsk navn: Picea abies - Gran Skjøtselstiltak i rotsonen: Valgfritt Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: Nei | Stk Stk stk | 7 15 5 |  |  |
| Sum denne side |  |  |  |  |  |
| Sum kapittel: |  |  |  |  |  |
| Prosjekt: Norsk Tipping Side 1-10 |  |  |  |  |  |
| Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping |  |  |  |  |  |
| Post nr. | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 1.12.20 1.12.21 1.12.22 | ZK7.322 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSER Areal per år [m2] Areal: Grusareal inntil husvegg Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhet: Ikke gangareal, ingen krav til overflatejevnhet Kanter: Klasse 4 – Ingen krav Lokalisering: Gjelder grusarealer inntil husvegg j-1, j-2 og j-3 vist på grøntanleggsplan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Løvhåndtering: Valgfritt Andre driftstiltak: Nei Dimensjon, L x B: Ca 250m x ca 1m Miljøkrav: Ingen bruke av kjemiske sprøytemidler ZK7.323 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER Areal per år [m2] Ugrastoleranse, i fuger: Klasse 1 – 5% Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke Ugrastoleranse, i grusdekker: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhet, dekke av løsmasser: Klasse 1 - ± 10mm Kanter, dekke av løsmasser: Klasse 1 – presis linjeføring, retthetsavvik på ± 5mm på 3m målelengde (korrigert for kurver) Lokalisering: Inngangsparti med natursteinesdekker h-1, h-2, h-3 og i-1, i-2, i-3, granittrapp ved e-1 og terrasse ved c-12, som vist på grøntanleggsplan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Type areal: Skiferdekke, gatesteinsdekke Type dekke: Naturstein, skifer/granitt Løvhåndtering: Løvet knuses på stedet og legges inn i plantefelt. Utenom løvfellingssesongen skal kvister og kongler fjernes 1g pr uke Andre driftstiltak: Valgfritt Miljøkrav: Valgfritt Andre krav: Nei ZK8.612 RYDDING AV AVFALL – AREAL Areal per år [m2] Frekvens: Månedlig Lokalisering: Hele området Driftssesong: 20 april – 20 oktober Areal: Plen, buskfelt og gangarealer Type avfall: Søppel Andre krav: Nei | m² m² m² | 330,0 770,0 7000,0 |  |  |
| Sum denne side |  |  |  |  |  |
| Sum kapittel: |  |  |  |  |  |
| Prosjekt: Norsk Tipping Side 1-11 |  |  |  |  |  |
| Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping |  |  |  |  |  |
| Post nr. | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 1.13 1.13.1 1.13.2 | Sporadisk vedlikehold ZK2.731 VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per gang [stk] Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Lokalisering: Som vist på plan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Annen beskjæring: Valgfritt Vitenskapelig og norsk navn: Acer plantaoides - spisslønn Stamme: En-stammet Dimensjon krone: Valgfritt Formål: Valgfritt Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: - Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse etter bestilling fra tiltakshaver - Toleranser Utføres av arborist ZK2.731 VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per gang [stk] Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Lokalisering: Som vist på plan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Annen beskjæring: Valgfritt Vitenskapelig og norsk navn: Sorbus aucaparia - Rogn Stamme: En-stammet Dimensjon krone: Valgfritt Formål: Valgfritt Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: - Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse etter bestilling fra tiltakshaver - Toleranser Utføres av arborist | stk stk | 10 5 |  |  |
| Sum denne side |  |  |  |  |  |
| Sum kapittel: |  |  |  |  |  |
| Prosjekt: Norsk Tipping Side 1-12 |  |  |  |  |  |
| Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping |  |  |  |  |  |
| Post nr. | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 1.13.3 1.13.4 | ZK2.731 VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per gang [stk] Vedlikeholdsbeskjæring: Risikoreduserende beskjæring Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Lokalisering: Som vist på plan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Annen beskjæring: Valgfritt Vitenskapelig og norsk navn: Acer platanoides - Spisslønn Stamme: En-stammet Dimensjon krone: Valgfritt Formål: Valgfritt Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: - Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse etter bestilling fra tiltakshaver - Toleranser Utføres av arborist ZK2.731 VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per gang [stk] Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Lokalisering: Som vist på plan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Annen beskjæring: Valgfritt Vitenskapelig og norsk navn: Acer tatarica ssp. Ginnala - Sibirlønn Stamme: Flerstammet Dimensjon krone: Valgfritt Formål: Valgfritt Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: - Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse etter bestilling fra tiltakshaver - Toleranser Utføres av arborist | Stk stk | 8 4 |  |  |
| Sum denne side |  |  |  |  |  |
| Sum kapittel: |  |  |  |  |  |
| Prosjekt: Norsk Tipping Side 1-13 |  |  |  |  |  |
| Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping |  |  |  |  |  |
| Post nr. | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 1.13.5 1.13.6 | ZK2.532 PERIODISK BESKJÆRING AV BUSKER – AREAL Areal per gang [m2] Buskbeplantning: Buskfelt Formet buskbeplantning: Fri hekk Periodisk beskjæring: Størrelsesreduksjon og foryngelsesbeskjæring Lokalisering: Buskfelt d-1 til d-5, som vist på grøntanleggsplan Formål med beskjæringen: Frodig og tett felt Tidspunkt: Valgfritt Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: - Omfang og prisgrunnlag Gjelder felt med løvfellende busker, diverse arter. Posten kommer til anvendelse etter bestilling av tiltakshaver ZK2.331 LEVERING AV UTPLANTNINGSPLANTER Antall per år [stk] Lokalisering: Buskfelt som vist på grøntanleggsplan g-1, terrasse ved kantine, 2stk potter ved h-2, og terrasse ved c-12 Plante, vitenskapelig navn: Uspesifisert Leveringsform: Co Leveringstidspunkt: Iht avtale Miljøkrav: Iht avtale Andre krav: - Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse etter bestilling fra tiltakshaver hvis busker som er utgått skal erstattes | m² stk | 950,0 100 |  |  |
| Sum denne side |  |  |  |  |  |
| Sum kapittel: |  |  |  |  |  |
| Prosjekt: Norsk Tipping Side 1-14 |  |  |  |  |  |
| Kapittel 1: Skjøtsel av uteanlegget ved Norsk Tipping |  |  |  |  |  |
| Post nr. | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
| 1.13.7 1.13.10 | ZK2.721 OPPBYGGINGSBESKJÆRING Antall per gang [stk] Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Vekstfase Treform: Frikronet Lokalisering: Som vist på plan Driftssesong: 20 april – 20 oktober Vitenskapelig og norsk navn: Sorbus aucuparia - Rogn Stamme: En-stammet Dimensjon krone: Valgfritt Miljøkrav: Ingen sprøyting med kjemiske sprøytemidler Andre krav: - Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse etter bestilling fra tiltakshaver - Toleranser Utføres av arborist KB6.11A TRÆR Antall Type tre: Løvtrær Lokalisering: Som anvist av tiltakshaver Navn: Acer pseudoplatanus Herkomst: Norsk Vekstform: Høystammet Størrelse: SO 18-20 Gjennomgående stamme: Ja Omplantinger: Minimum 3 ganger Leveringsform: KP Planteavstand: Som vist på plan Andre krav: - Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse etter bestilling fra tiltakshaver Trærne skal ha stått i norsk planteskole i minimum 3 år. Posten kommer til anvendelse hvis trær utgår og må erstattes | stk stk | 5 8 |  |  |
| Sum denne side |  |  |  |  |  |
| Sum kapittel: |  |  |  |  |  |