Anskaffelse Rælingen kommune

Stor, selvgående feiemaskin – inkludert innbytte av brukt feiemaskin

Kundens kravspesifikasjon

Innholdsfortegnelse

1	BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN	3

1.1	Anskaffelsens formål	3

1.2	Behovet	3

1.3	Omfang	3

1.4	Tilbyderens tilbud	3

2	Krav til leveransen	3

Besvarelse av kravspesifikasjonen	3

BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN

Anskaffelsens formål

Formålet med anskaffelsen er å inngå avtale om kjøp av stor, selvgående feiemaskin.

Behovet

Oppdragsgiver ønsker å inngå avtale om kjøp av stor, selvgående feiemaskin.

Valgt leverandør forplikter seg til å ta gammel feiemaskin i innbytte.

- Krav til leveransen

- Besvarelse av kravspesifikasjonen

Tilbyderen skal besvare kravspesifikasjonen, det betyr at alle krav skal besvares

| Kravtyper er som følger: |  |
| --- | --- |
| Obligatoriske krav (M) | Kravet MÅ tilfredsstilles |
| Betingede krav (B) | Kravet BØR tilfredsstilles, men det er ikke et absolutt krav. Svar vil likevel ha betydning for evaluering av tilbudet. |
| Opsjon(O) | Kravet MÅ eller BØR tilfredsstilles, men det er opp til kunden å velge om kravet skal inkluderes i leveransen eller ikke. Kunden skal også ha anledning til å bestille opsjonen etter kontraktsinngåelsestidspunkt. |
| Info (I) | Ikke krav til leveransen, men tilbyderen bes i sin løsningsbeskrivelse gi utfyllende informasjon. |
| Tildelingskriterier (T) | Svaret vil bli lagt til grunn ved evalueringen av tilbudet |

|  | Oppdragsgivers krav |  | Tilbyderens svar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse av krav | Type krav (M/B/O/I) | Svar (Ja/Nei/ Delvis) | Leverandørs eventuelle kommentarer |
|  | Generelle krav |  |  |  |
| 1 | Det kreves at tilbyder etterlever kravet om lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i forskrift, og følger AML og tariff. Oppdragsgiver kan utføre kontroll. | M |  |  |
| 2 | Oppdragsgiver skal kun få levert tjenester som tilfredsstiller helse, miljø- og sikkerhetskrav i henhold til norske lover og forskrifter og internasjonalt regelverk. | M |  |  |
|  | Krav til feiemaskin |  |  |  |
| 3 | Tilbudt feiemaskin skal ha en motor som oppfyller utslippskrav i henhold til Euro 6. Motor skal kunne anvende HVO 100 drivstoff. | M |  |  |
| 4 | Maskinen skal være mekanisk og/eller sugende. | M |  |  |
| 5 | Maskinen skal ha tredjekost. Den skal leveres med ugressbørste og være forsterket for bruk av denne. | M |  |  |
| 6 | Børstemateriale skal være nylon – stål. | M |  |  |
| 7 | Maskinen skal ha mulighet for å redusere sugeeffekt, ved kjøring på heller / brosteins belegning. | M |  |  |
| 8 | Det skal være hydraulisk børstedrift. Kostene skal ha justerbar hastighet, og justerbart press mot bakken. | M |  |  |
| 9 | Børster skal være enkle å skifte, alle servicepunkter skal være lett tilgjengelige. | M |  |  |
| 10 | Sugemunnstykke skal ha hjul. | M |  |  |
| 11 | Maskinen skal leveres med sugeslange for tømming av sandfang / sluk. Slangen skal være minimum Ø 150 mm. | M |  |  |
| 12 | Maskinen skal ha hydraulisk løft av sugeslange, det skal være fjernbetjent. Suget skal kunne betjenes med fjernkontroll for start / stopp og hev/senk. | M |  |  |
| 13 | Maskinen skal leveres med høytrykkspyler, slange skal sitte på slangetrommel, det skal og leveres pistol med hurtigkobling. | M |  |  |
| 14 | Høytrykkspistol og sugeslange skal kunne benyttes samtidig ved tømming av sandfang o.l. | M |  |  |
| 15 | Maskinen skal ha utstyr for ekstra støvdemping og høytrykkspyling foran. (spylebom) | M |  |  |
| 16 | Beholder for feiemasse skal være over 4 m3. Den skal leveres i rustfri utførelse. Beholderen skal ha slitasjebeskyttelse. | M |  |  |
| 17 | Mekanisk sikring ved tipp av beholder. | M |  |  |
| 18 | Maskinen skal leveres med automatisk sentralsmøreanlegg. | M |  |  |
| 19 | Maskinen skal ha hydrostatisk fremdrift, med transport hastighet på 50 km/h. Ved tilbud på maskin med 4hjulstyring, skal sving på bakre hjulpar kunne låses ved kjøring i transporthastighet. | M |  |  |
| 20 | Ved tilbud på sugende maskin, skal denne ha resirkulering av gråvann. | M |  |  |
| 21 | Maskinen skal ha mulighet for å tømme overskuddsvann fra beholder / tank. | M |  |  |
| 22 | Førerhus og / eller maskin skal være avfjæret og støyisolert. Det skal være 12 v og USB uttak. Det skal være mulighet for å åpne vinduer i begge dører. | M |  |  |
| 23 | Støynivå (desibel) utvendig, og innvendig i førerhus skal oppgis, og være i henhold til gjeldende EU krav. | M |  | Støynivå: |
| 24 | Seter skal ha luftfjæring og integrerte setebelter. 3-punktsbelte for fører og passasjerstol. Setene skal ha nakkestøtte og setetrekk. | M |  |  |
| 25 | Rattstammen skal være justerbar i lengde og høyde retning. | M |  |  |
| 26 | Ekstra støyisolering av førerhus og turbin/vifte. | M |  |  |
| 27 | Førerhus skal være støvtett. | M |  |  |
| 28 | Utvendige sidespeil skal være oppvarmede og elektrisk justerbare. | M |  |  |
| 29 | Maskinen skal leveres med klimaanlegg. | M |  |  |
| 30 | Maskinen skal leveres med DAB+ radio og bluetooth trådløs handsfree for telefon, handsfreesystemet skal være montert slik at man kan føre samtaler uten problemer. | M |  |  |
| 31 | Arbeidslys skal være i LED. De skal gi godt lys til koster og rundt maskinen. Plassering etter avtale. | M |  |  |
| 32 | Varsellys skal leveres i LED og dekke maskinen 360 grader. Minimum 2 foran og 2 bak, som til sammen dekker 360 grader. | M |  |  |
| 33 | Ryggekamera på maskinens originale skjerm. | M |  |  |
| 34 | Kamera som viser sugehode ved tilbud på sugende maskin. | M |  |  |
| 35 | Maskinen skal ha ryggevarsler, denne skal være mulig å slå av. | M |  |  |
| 36 | Maskinen skal ha hovedstrøms-bryter. | M |  |  |
| 37 | Maskinen skal leveres med brannslukker, minimum 2 kg. | M |  |  |
| 38 | Maskinen skal leveres med helårsdekk. | M |  |  |
| 39 | Maskinen skal leveres med reservehjul. | M |  |  |
| 40 | Maskinen leveres i hvit farge. | M |  |  |
| 41 | Delekatalog må være elektronisk tilgjengelig med avtalepriser. | M |  |  |
| 42 | Tilbyder skal ta innbytte i oppdragsgivers feiemaskin. Tilbudt innbyttepris skal fremgå av utfylt priskjema Bilag 2. Innbyttebil: Ravo 540. Årsmodell 2007 Timetall: 11170 Feiemaskinen selges «as is» og oppdragsgiver har ikke ansvar etter overtakelse. Tilbyder må selv ta kontakt for å avtale befaring av innbyttebilen dersom den ønsker det, i god tid før tilbudsfristens utløp. | M |  |  |
|  | Garanti og serviceavtale |  |  |  |
| 43 | Det skal tilbys serviceavtale på Maskinen i minimum 5 år fra leveringsdato, med opsjon på forlengelse ut over 5 år. Serviceavtale skal minimum omfatte preventiv service i henhold til servicehefte. Serviceavtalen skal minimum være tilsvarende «sølv» Tilbudt serviceavtale er tildelingskriterium. | M |  |  |
|  | Det skal tilbys minimum 12 måneders garantitid på maskinen. | M |  |  |
| 44 | Tilbyder må ha et betjent kundesenter mellom 8-16 på arbeidsdager. Alle henvendelser på telefon skal besvares innen 2 minutt. Alle elektroniske henvendelser skal besvares innen 24 timer. | M |  |  |
| 45 | Kunde frakter selv maskinen til service. Verksted for utføring av service skal maksimalt være 30 km (radius/luftlinje) fra Rælingen rådhus Adresse for serviceverksted oppgis i kolonnen for kommentar. | M |  | Adr. serviceverksted: |
| 46 | For denne leveransen gjelder reklamasjonstid på 5 år. For ordens skyld presiseres det her at tilbyder står ansvarlig for alle eventuelle reklamasjonssaker, og oppdragsgiver forholder seg kun til tilbyder i eventuelle reklamasjonssaker. | M |  |  |
|  | Levering |  |  |  |
| 47 | Feiemaskinen skal leveres snarest mulig. Estimert leveringstid skal oppgis. Feiemaskinen skal leveres DDP (Incoterms, 2020) til oppdragsgivers adresse, Kirkebyvegen 2, 2008 Fjerdingby | I |  |  |