Orientering om eksisterende situasjon VA

Det eksisterende vann- og avløpsanlegget innenfor tiltaksområdet eies hovedsakelig av VAV, med unntak av stikkledningene inn til byggene. Anleggene, opprinnelig etablert på 1930-tallet, har ingen gjenværende levetid. Unntakene er kum 44902, som ble sanert i 2018, og en avløpsledning (STF) som har blitt rehabilitert med strømpeforing. Strømpeforing er ingen permanent løsning.

Figur 7: Eksisterende vann og avløphovedledning og stikkledninger i eksisterende veger. Fra underoslo.no.

Tabell 1- Relevante ledningsstrekk, lengde på trase, type rør og høyder samlet i en tabell. Fra underoslo.no.

| Ledningsstrekk | Lengde | Vannledning | Fellesledning | Kote (bunn innvendig rør) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44905 - 44902 | 17 m | 200 SJG (støpejern) | 300 AF Betong | Fra kote 82,26 ned til kote 82,0 |
| 44902 - 183910 | 33 m | 200 SJG (støpejern) | 300 AF Betong | Fra kote 82,0 og ned til 81,78. |
| 183910 - 183956 | 17 m | 200 SJG (støpejern) | 380 AF Betong | Fra kote 81,78 og ned til 81.57 |
| 183956 - 183955 | 65 m | 200 SJG (støpejern) | 380 AF Betong | Ukjent |
| 183956 - 195622 | 72 m | 150 SJG (støpejern) | 230 AF Betong | Fra kote 82,28 og ned til 81.77 |
| 183909 - 183910 | 59 m | 150 SJG (støpejern) | 230 AF Betong STF | Fra kote 82,45 og ned til 81.89 |
| 383988 - 44902 | 72m | 150 SJG (støpejern) | 230 AF Betong | Fra kote 82,85 og ned til 82,1 |

For ytterligere informasjon om eksisterende forhold knyttet til VA-nettet se uttalelse fra Vann- og avløpsetaten i detaljreguleringen.