Bymiljøetaten

Funksjonsbeskrivelse

Kyrre Grepps gate - fra avstengt gate til opparbeidet gatetun og friområde

Kyrre Grepps gate

Multiconsult AS

For Bymiljøetaten

Innhold

1. GENERELT	3

7. UTENDØRS	4

70 Utendørs, generelt	4

71 Bearbeiding av terreng	5

73 Overvannshåndtering	7

74 Utendørs EL	8

76 Veger og plasser	8

77 Park og grøntanlegg	11

8. SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD	12

1. GENERELT

1.1 Orientering om prosjektet

Multiconsult har vært engasjert av Bymiljøetaten (heretter Byggherren) for å utarbeide en funksjonsbeskrivelse organisert etter NS 3451 for oppbygning av nytt gatetun og friområde i Kyrre Grepps gate.

I etterkant har funksjonsbeskrivelsen blitt revidert av Byggherre på bakgrunn av justeringer i prosjektet. Funksjonsbeskrivelsen med vedlegg beskriver hvilke funksjons- og ytelseskrav Byggherren stiller i prosjektet.

Planområdet omfatter Kyrre Grepps gate, som ligger på Torshov i bydel Sagene, figur 1. Gata krysser et parkdrag, og skiller østre og vestre del av Haarklous plass. Parken er omkranset av eksisterende boligbebyggelse, og består av eldre trær, opparbeidede stier, lekeapparater og benker. Gatestubben som går gjennom parkdraget har vært stengt som et prøveprosjekt siden 2018. Gaten er nå omregulert til friområde, og skal stenges permanent for å skape et sammenhengende grøntdrag gjennom Haarklous plass. Tiltaket omfatter opparbeidelse av nytt gatetun med steinbelegg, regnbed, beplantning og møblering. For mer informasjon om ny regulering se saksnummer 202016694 – Kyrre Grepps gate – vedtatt plan S-5226.

Figur 1: Området som beskrives er markert i gult.

Målet med prosjektet er at Haarklous plass oppleves som et sammenhengende grøntområde og stilles til disposisjon for rekreasjon. Samtidig skal det sikre at østre og vestre del av Haarklous plass opprettholder sin særegenhet som to separate parker. Prosjektområdet skal opparbeides med møbleringssone og steindekke for myke trafikanter med universell utforming. Det skal plantes busker med noe skjermende effekt i tilknytning til møbleringssonene. På vestsiden av tiltaksområdet anlegges et regnbed med tilpasset beplantning for å hindre vannoppsamling i tilgrensende områder og forbedre overvannshåndteringen i området.

Tegningsunderlag

LARK, RIE, RIVA, RIVEI hos Multiconsult har vært delaktige i utarbeidelsen av prinsippskisse og funksjonsbeskrivelse, som danner grunnlag for videre detaljprosjektering:

- LA01 Prinsippskisse

- LA02 Prinsippskisse med grunnlagsdata

(Dimensjoner er kun visualiserende, og er ikke nødvendigvis dimensjonsriktig).

Byggherre (BH) oppfordrer at totalentreprenør (TE) gjennomfører selvstendige befaringer/kartlegginger for å kunne vurdere sitt tilbud som komplett. TE må foreta en selvstendig vurdering av de beskrevne løsningene gjennom sin detaljprosjektering.

7. UTENDØRS

70 Utendørs, generelt

701 Rigg og drift

TE skal medta kostnad for rigg og drift for egne arbeider, fjerning og opprydning etter endt arbeid (inkluderer også nødvendige tillatelser for rigg).

Tilkobling til vann, avløp og strøm, samt drift av rigg tas hånd om og bekostes av TE. TE er ansvarlig for kabelpåvisning og påvisning av installasjoner i grunnen. TE plikter å gjøre seg kjent med alle forhold på anleggsområdet som kan være av betydning for arbeidene eller som kan medføre ansvar. All skade som TE påfører tiltakshavers eiendom, skal istandsettes til opprinnelig stand.

TE er ansvarlig for å holde byggeplassen inngjerdet og lukket, samt å sikre at uvedkommende ikke har tilgang. Nødvendig avskjerming mot publikum må være tilfredsstillende ift. drift og sikkerhet. TE er ansvarlig for å sikre at utrykningskjøretøy (eksempelvis stigebiler) og renovasjonsbiler har fremkommelighet både i anleggsfasen og i det ferdig opparbeidede området.

Prosjektering og søknader

TE har ansvar for detaljprosjektering og bygging, og at valgte løsninger er i overensstemmelse med alle gjeldende lover og forskrifter. Foreliggende tegninger fra Multiconsult ligger til grunn for prosjektering. Videre prosjektering og bygging skal være i tråd med gjeldende reguleringsplan S-5226. Alle beregninger etc. skal utføres og dokumenteres. Detaljerte løsninger for konstruksjoner, oppbygning av dekker skal utarbeides i skala 1:50. Tegninger skal leveres i pdf- og dwg-format og skal i god tid før utførelse fremvises for BH for gjennomsyn.

Ytterligere innmålinger utføres av TE.

Prosjektet er søknadspliktig, og TE har ansvaret for aktuelle søknader. TE skal benytte Søksys. Gravearbeider skal koordineres med aktuelle ledningseiere.

Dersom det blir vesentlige endringer i graveomfang skal VAV kontaktes, via søknadsskjemaet for forhåndsuttalelse til rammetillatelse.

Alt prosjekteringsmateriale skal forelegges BH til gjennomgang før søknader sendes. Eventuelle godkjennelser eller manglende tilbakemelding fra BH fratar ikke TE ansvaret for det utførte arbeidet.

Kvalitetssikring

TE skal dokumentere sitt KS- og internkontrollsystem før oppstart.

SHA

TE skal ha et system for internkontroll og tilfredsstille alle krav til SHA for kontraktens arbeider som er gitt i BHs SHA‐plan og SHA‐håndbok.

BYM har laget utkast til SHA‐plan versjon 00 (vedlagt). Koordinator prosjektering (KP) har ansvar for SHA-planen frem til oppstart av anleggsfasen. Til anleggsfasen utarbeider koordinator utførelse (KU) versjon 01 og har ansvaret for denne gjennom utførelsesfasen. Hovedentreprenøren utarbeider sin HMS-plan hvor det skal kunne identifiseres bestemmelser fra byggherrens SHA-plan. Ytterligere risikovurderinger og planlegging av arbeider gjennomføres av totalentreprenør før gjennomføring av arbeider.

Prosjektadministrative bestemmelser

Prosjektadministrative bestemmelser (PAB), som angir hvordan TE og BH skal samarbeide, skal brukes aktivt av alle parter i prosjektet.

Miljøoppfølgingsplan

BH har utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP), vedlagt denne konkurransen, som beskriver miljømål og -krav for prosjektet. TE skal som del av oppdraget bygge videre på denne for gjeldende faser, og prosjekteringen skal svare ut ambisjonsnivået og føringer på miljø som står i den. Den skal sikre at prosjektets negative miljøpåvirkning blir minimal og innenfor gjeldende lover og forskrifter, og at prosjektet aktivt jobber med å ha positiv miljøpåvirkning. MOP skal omhandle alle relevante miljøaspekter for prosjektet, listen i MOP-malen er ikke uttømmende og må gjøres prosjektspesifikk. Leverandøren skal komme med forslag til hvordan å imøtekomme Oslo kommunes krav på klima og miljø. Versjon 2 av MOPen skal leveres som del av prosjektert løsning, minst 1 uke før byggestart, og så skal den svares ut i byggefase.

Sluttdokumentasjon

I tråd med PAB (vedlegg 5). FDV-dokumentasjonen skal inneholde prosjektinformasjon, prosjekteringsunderlag, detaljer, bilder, produktdatablader og -garantier på levert utstyr, bruksanvisninger og «som bygget»-tegninger og skal leveres en uke før overtakelsesforretning.

Format: PDF- og DWG-filer

71 Bearbeiding av terreng

Omfatter alle arbeider med klargjøring av tomt, herunder demontering, mellomlagring, riving, masseflytting, opplastning, bortkjøring til godkjent mottak, samt avtaking av vegetasjonsdekker og sikring av eksisterende trær. Arbeid skal utføres i tråd med veilederen “Arbeid nær trær”.

Avtaking av vegetasjonsdekker

TE skal i områder med eksisterende vegetasjon som blir berørt av bygging, skave av jord for bruk til revegetering av gressarealer. Omfatter nødvendig avtaking av vekstjord, masseflytting og mellomlagring i ranker dersom dette kan gjenbrukes.

Demontering og flytting av utstyr

- 3 stk. betongkrukker og 2 stk. plantekasser i betong fraktes til Bymiljøetaten sitt steinlager, se figur 2 og 4. Koordineres med BH.

- 4 stk betongklokker flyttes til Iladalen. Se figur 3. Koordineres med BH.

- 2 stk benker med bord i tre flyttes til et annet område i parken ved tiltaksområdet, se figur 3. Plassering avklares med BH.

Figur 2: Betongkrukker som skal flyttes.         Figur 3: Betongklokker og benk med bord som skal flyttes.

Figur 4: Plantekasser i betong som skal flyttes til steinlageret.

Demontering og mellomlagring av stein

- Kampesteiner: 6 stk gjenbrukes til regnbed, se figur 5. Steinene har ulik størrelse, men er ca. 70 -100 cm brede og ca. 50 cm høye.

- Oslokantstein: Ca. 65 lm rett og 20 lm i radier. Kantsteinen skal tas opp, renses og mellomlagres for gjenbruk. Overflødig kantstein skal transporteres til BYM sitt steinlager.

- Storgatestein: Ca. 70 lm. Storgatesteinen skal tas opp, renses og mellomlagres for gjenbruk. Overflødig stein skal transporteres til Bymiljøetaten sitt steinlager.

Figur 5: T.v. Kampesteiner som skal gjenbrukes. T.h. Oslokantstein og storgatesten langs eksisterende fortau.

Figur 6: Utklipp viser opptaking av storgatestein og Oslokantstien.

Fjerning av asfaltdekke

Gjelder asfaltdekket som skal fjernes og som blir berørt i forbindelse med grunnarbeider på fortau og kjørevei. Posten omfatter saging, opptaking og bortkjøring til godkjent gjenbruksmottak. Asfalt skal sages slik at resultatet blir jevnt og iht. Gatenormalen.

Riving/fjerning av plantekasser i tre

Gjelder fjerning av 5 stk. plantekasser i tre til godkjent mottak.

Figur 7: Plantekasser som skal rives.

Riving/tetting av sandfang

Sandfang som mister funksjon som følge av terrengendringer tas ut av drift. Dette gjelder sandfang som av ny løsning ikke lenger ligger i vannvei, eksempelvis på grunn av overgang fra asfalt til permeabelt dekke eller naturlige flater. Det antas at to sandfang tas ut av drift.

TE må vurdere om eksisterende sandfang i regnbed skal rives eller tilpasses regnbedløsningen (eksisterende sandfang fremgår av LA02 Prinsippskisse med grunnlagsdata).

Kumkjegle, kumringer og toppløsning (kumlokk med ramme) rives og transporteres til deponi. Utgående ledninger plugges i kum, og kumbunn fylles med pukk.

711 Grovplanert terreng

Arbeidet omfatter all prosjektering, utførelse, dokumentasjon, opplastning, bortkjøring og avgifter i forbindelse med graving, masseutskifting, og grovavretting til nivå for bærelag/forsterkningslag/ fundamenter/ vekstjord. I tillegg til nødvendig oppfylling, finplanering, tilpasninger og avretting av traubunn eller annen underbygning.

TE må vurdere kvaliteten på eksisterende underlagsmasser i forhold til behovet for masseutskiftning.

Masseutskiftning, forurensede masse og planering

Gjelder alle arbeider med masseutskiftning, planering, avretting og komprimering iht. TE sitt prosjekterte terrengnivå for de ulike dekkene av faste og beplantede arealer.  Dette inkluderer forsiktig graving i rotsonen til eksisterende trær som berøres av tiltaket.

Det er lagt til grunn mistanke om lettere forurensede masser i tilstandsklasse 2-3 (ordinært avfall) basert på at prosjektet er innenfor aktsomhetsområdet for forurenset grunn. Det skal derfor utføres miljøtekniske grunnundersøkelser iht. Miljødirektoratets veileder for forurenset grunn. TE må inkludere alle kostnader i forbindelse med prøvetaking og analyse. Dersom det ikke er påvist forurensning skal det utarbeides et kort notat som redegjør for prøvetakingen og analyseresultat. Dersom det er påvist forurensning, utgår notatet og erstattes av tiltaksplan (mal fra Byggherre skal benyttes).

714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner

Grøfter og groper for tekniske installasjoner skal prosjekteres og bygges i henhold til gjeldende lover og standarder. Alle utvendige vann- og avløpsledninger skal sikres mot frost.

Overdekning er oppgitt av VAV-korrespondant i epost 21.03.2025 å være ca. 1,9 m. VAV har ikke avdekket noen store behov på VA-nettet innenfor prosjektområdet som vil være utløsende av BYM sitt planlagte prosjekt, så lenge graveomfanget ikke endres. VA-normen til Oslo kommune angir 1,8 m overdekning for ledninger under nytt permanent dekke hvis ikke annet avtales med VAV. Justering av overdekning over fjernvarmeledninger skal koordineres med Hafslund Celsio. Det antas at den eksisterende fjernvarmeledningen har en overdekning på mellom 0,6 og 0,9 m.

73 Overvannshåndtering

TE skal prosjektere og etablere nødvendige tiltak, som overflaterenner, sluk/rist og grøfter, for å sikre effektiv avledning av vann fra plasser, dekker, gangveier og øvrige utearealer. Overvann skal i hovedsak håndteres lokalt gjennom åpne løsninger, i tråd med Oslo kommunes tretrinnsstrategi. Det skal utarbeides en overordnet plan for overvannshåndtering. Endelig påslippsmengde til VAVs fellesledning må fastsettes i detaljprosjekteringen. Når det gjelder rensing av overvann, er det for avrenning fra veier med lav årsdøgntrafikk (ÅDT) tilstrekkelig å benytte trinn 1 i overvannshåndteringen.

For å sikre at regnbedet (LOD-løsning) tømmes mellom hver regnhendelse, bør det være minimum ett sluk med sandfang i bunnen av regnbedet. Totalt er det syv sandfangskummer tilknyttet ledningsnettet innenfor tiltaksområdet og alle har firkantrist.

Det skal etableres drensledning i grunnen i regnbedet for å lede overskuddsvann bort, og hindre oppsamling av vann over tid. For oppbygning av regnbed henvises det til kap. 772 Utendørs beplantning.

Kummer og sluk skal tilpasses til nytt terreng, samt ny kantstein og dekker.

Se vedlegg «Orientering om eksisterende situasjon VA».

74 Utendørs EL

Dette kapittelet omhandler i hvilken grad elektriske anlegg påvirkes av arbeidet i området.

Det ligger kabler og kummer, blant annet en høyspent, innenfor prosjektområdet. TE må derfor medta eventuelle merkostnader med forsiktig graving og bruk av LFS, i tillegg må detaljprosjektering tilpasses eventuelle krav fra kabeleiere. Figur 8 viser en ukjent trasé som går gjennom der det er planlagt et regnbed. Endelig løsning skal ikke komme i konflikt med eksisterende kabler og kummer. Kum som er markert med grønn pil i figur 8, ligger i en annen høyde enn veien.

Figur 8: T.v. karttegning fra Geomatikk. T.h. Kabeltrase som går under regnbed i prinsippskisse.

Ved gravearbeid som kan påvirke kabelanlegg skal det bestilles kabelpåvisning.

Tilkomst til kabelgrøften skal opprettholdes. Sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal det

innsendes dokumentasjon som viser hvordan eksisterende kabelanlegg blir ivaretatt.

76 Veger og plasser

Arbeidet omhandler komplett prosjektering, dimensjonering og oppbygning av dekker, kjørebane, grussti, gangvei med møbleringssone, gatetun og kantavgrensninger. Arbeidet omfatter alle nødvendige materialer (eks. stein som gjenbrukes) og transport for å anlegge veier og plasser.

For alle overflater skal det opparbeides tilstrekkelig overbygning for overflatens bruk iht Gatenormalen og Håndbok N200. Gatetun og gangveien gjennom friområdet skal etableres slik at de kan vinterdriftes, og må dimensjoneres i tråd med denne belastningen. Dimensjonering av forsterkningslag og bærelag vurderes av TE i forhold til kvaliteten på underlagsmassene, og skal være inkludert. Det skal benyttes drenerende og telefrie masser ved oppbygning av nye dekker. Geotekstiler medtas der det vurderes som nødvendig. For alle arbeider med heller og stein skal avretting, fuging, komprimering være inkludert.

Alle nødvendige tilpasninger mot tilgrensende konstruksjoner, kummer, sluk, dekker og overgang til eksisterende terreng inngår. Det gjøres oppmerksom på at eksisterende trekkekum ligger noe høyere enn høyden på dagens fortau.

Det legges spesielt stor vekt på at det til enhver tid sørges for riktige fallforhold uten svanker og motfall. I ferdig anlegg skal overvann på plassen håndteres lokalt med infiltrasjon. Unntaket er ved ekstreme nedbørsmengder der overvannet skal ledes trygt til regnbed.

761 Veier

Kjørebane
Kjørebane skal reasfalteres i forbindelse med oppgradering av Kyrre Grepps gate på begge sider av Haarklous plass, se «LA01 prinsippskisse» for Kyrre Grepps gate. Asfaltering må tilpasse ny situasjon hvor veien kuttes og til ny kantavgrensning, se figur 9. Der hvor asfalten skal legges mot kant skal siste lag med asfalt legges etter at kanten er satt.

Grussti

Omfatter alle arbeider med reetablering av to utstikkere for grussti og påkobling til eksisterende grussti i grensesnittet ved møbleringssonen, se figur 9. Topplag grusdekke på gangveiene skal tilpasses tilstøtende grusarealer og være av samme kvalitet. Grusstien skal tåle rutinemessig drift og vedlikehold.

Figur 9: Utsnitt av prinsippskisse med omramming/kantavgrensning mot kjørevei, samt forlengelse av grussti.

762 Plasser

Plasser og uteoppholdsareal skal etableres med fast dekke av høy material- og estetisk kvalitet. Iht. reguleringsbestemmelsene skal gatetunet ha materialbruk som bidrar til å skille gatetunet fra tilgrensende offentlig veg med permeable dekker. Det skal i forbindelse med gangveien etableres områder med utemøblering. Disse skal fundamenteres fast til dekket og blir samtidig som miljø og romskapende elementer, også tiltak som forhindrer mulighet for innkjøring for bilister. I tillegg til møbler i disse sonene skal det etableres benker på motsatt side enkeltvis. TE må sikre at det skal være tverrfall på gangvei/møbleringssonen mot regnbedet. Innløp over kant med 0 vis skal benyttes med fallforhold mot regnbedet, dvs. 2 % eller mer.

Innenfor rammene satt i reguleringsbestemmelser, oppfordres det til å kun bruke gjenbruksstein og prosjektere basert på hvilken stein som er tilgjengelig på BYM sitt steinlager. Det åpnes for kreative, men praktiske og estetiske, løsninger hvor både reststein og stein av forskjellig størrelse kan bli brukt.

Naturstein i gatetun

Naturstein settes i gatetun. Arealet skal ha permeable flater og være kjøresterkt. Arealet skal tåle vinterdrift. Totalt: ca. 270 m2.

Naturstein rundt kummer må planlegges mht. estetikk, se eksempel i figur 10. Løsningen vil avhenge av hvilken type naturstein som settes.

Figur 10: Eksempel på steinsetting rundt kum.

Smågatestein i gangvei og møbleringssone (gjenbruk)

Gangveien skal jmf. Reguleringsbestemmelsene ha en maksimal bredde på 3 m inkl. kanter. Det skal også breddeutvides to steder langs med gangveien for møbleringssoner. Posten omfatter alle arbeider med montering av smågatestein Gangveien skal kunne vinterdriftes. Totalt: ca. 75 m2 (hentes på BYM sitt steinlager).

Kantstein rundt gangvei og møbleringssone

Det skal settes naturstein som omramming rundt gangvei, møbleringssone og regnbed. Omramming skal ha 0-vis og skal settes iht. gatenormalen (Setting omsetting av kantstein, norm 2-02).

Kantstein rundt gatetun (gjenbruk)

Det skal settes Oslokantstein (eller annen gjenbruksstein) som omramming av begge gatetun. Omramming skal ha 0-vis og skal settes iht. gatenormalen (Setting omsetting av kantstein, norm 2-02). F.eks. gjenbruk fra prosjektområdet, samt nødvendig supplering fra BYM sitt steinlager.

Figur 11: Utsnitt fra prinsippskisse med omramming.

Kampestein i regnbed (gjenbruk)

Gjelder montering av 6 store runde kampesteiner. Disse skal graves noe ned og monteres slik at de står trygt. Det skal etableres tre steiner på tvers av hver side av regnbedet for å etablere «tråkksti» gjennom regnbedet.

77 Park og grøntanlegg

For grøntarbeider skal vedlagt MOP (vedlegg 11) og Parkinstruksen følges. Det skal velges vegetasjon, utstyr, materialer og tekniske løsninger av god og robust kvalitet, med lang levetid. Alle arbeider for beplanting og gressareal skal være komplett med utgraving, plantejord, jordforbedring, gjødsling og vanning.

771 Utendørs gressarealer

Revegetering av gressarealer

Omfatter revegetering av gressarealer og berørte arealer i forbindelse med anleggsarbeidene. TE supplerer vekstjord ved behov. Det skal benyttes frøblanding egnet for offentlige parkanlegg. Det skal settes opp solid, provisorisk stengsel omkring utsatte, nyetablerte gressarealer. Det skal ikke etableres gress nærmere enn 50 cm fra stammen på nyplantede trær.

- 772 Utendørs beplanting

Alt plantemateriale skal være iht. NS4400.

Plantevalg skal vektlegge biodiversitet og robusthet.

Trær

Beplantning av prydtrær som romdannende element på østsiden av gangveien skal vurderes av TE. Det er reservert tre stk Malus purpurea ‘Mari’ på planteskolen på Bogstad som BH bekoster. TE skal bekoste henting og planting av disse iht. Parkinstruksen.

Figur 12: Malus purpurea ‘Mari’ fra planteskolen på Bogstad.

Busker

Det skal etableres et lavt, tett bunndekkende felt med vintergrønne busker i bakkant av møbleringssonene. Ca. 50 m2. Det skal også plantes bærbusker i grupper rundt som anvist på prinsippskisse LA01.

Regnbed

Det skal etableres et regnbed på ca. 80 m2. TE utfører alle arbeider med prosjektering, beregning og utførelse av regnbed. TE må sikre at det er dimensjonert for å håndtere 20 års flom og iht. krav fra VAV og kap. 73 Overvannshåndtering.

Alle nødvendige lag som vist i figur 13 inngår i arbeidende. Massene i regnbedet skal både ivareta tilstrekkelig infiltrasjon og samtidig sikre god næringstilgang og vannlagring til beplantningen. Jordblandingen må ikke være så næringsrik at det oppstår stor utvasking av næringsstoffer. Varedeklarasjon for oppbygningslag skal oversendes til BH for gjennomgang i forkant av arbeidene.

Figur 13: Prinsipp for oppbygning av regnbed kilde: “Urbane Regnbed” utarbeidet av Asplan Viak.

Arbeidet omfatter prosjektering og utførelse av plantesammensetning. Planter må ses i sammenheng av interne variasjoner i fuktforholdene. Endelig planteliste oversendes BH for gjennomgang før bestilling.

Regnbed skal bygges etter prinsipp gitt i utarbeidet rapport fra Asplan Viak “Urbane Regnbed”. https://www.asplanviak.no/content/uploads/2024/11/urbane_regnbed_web.pdf

Gjerder
Det skal etableres midlertidige gjerder rundt nyetablert vegetasjon under etableringsfasen, og demonteres etter siste etableringssesong. Gjerdet skal være robust nok til å kunne stå i tre år. Ca. 50 lm.

- 773 Utendørs utstyr

Omfatter møbler og utstyr komplett levert og montert, inkludert fundament. Møbler skal ha solid konstruksjon og ha varige og solide materialer, med lavt vedlikeholdsbehov. For øvrige kvalitetskrav se Parkinstruksen.

Møbler

I møbleringssonene skal det etableres utemøbler; 2 stk. runde bord og 6 stk. enkeltstående stoler. Det skal også etableres 5 stk enkeltstående benker. Alt av utstyr skal fundamenteres i bakken iht. leverandøranvisning. Bord, stoler og benker skal ha konstruksjon i pulverlakkert stål og sitteflate og ryggstøtte i trevirke. Det skal være mulig å bytte ut deler av møblementet, ved for eksempel en skade. Produkttype og farger skal gjennomgås av BH før bestilling.

Avfallsbeholdere

Det skal etableres 2 stk. avfallsbeholdere i møbleringssonene (iht. parkinstruksen).

8. SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD

TE har ansvar for etableringsskjøtsel i tre år etter ferdigstillelse, og skal utføres iht. Parkinstruksen.

Kvaliteten skal tilfredsstille kravene i NS 3420-ZK Drift og skjøtsel av park og landskapsanlegg (klasse 3).

TE skal utarbeide en skjøtselsplan som detaljert viser omfang, metode og tidspunkt ila de 3 årene for forskjellige prosedyrer. Denne planen skal legges fram for BH for gjennomgang før vedlikeholdsarbeid kan honoreres. Endringer i skjøtselsplan skal forelegges BH for godkjenning. Skjøtselsplanen skal inneholde sjekkliste ved kontroll av utførte skjøtselsoppgaver.