Vedlegg 1A Kravspesifikasjon - tømrararbeid

Behovet

Bakgrunn

Sogndal kommune skal pusse opp Granliavegen 40-50 ettersom at bygget sårt treng vedlikehald og oppgraderingar. Granliavegen består av 6 mindre leilegheiter, og har fungert som kommunale utleigebustadar. Etter ferdigstilling vil bygget framleis nyttast til dette formålet. Bygget er oppført på 70 talet.

Status og målsetting

Prosjektet omfattar oppussing og energioppgradering av kommunale bustadar. Tiltak skal prosjekterast og utførast som forenkla utførelsesentreprise i henhold til NS 8406. Videre har prosjektet mottatt energitilskot frå Husbanken, og entreprenøren skal utføre arbeida slik at krav og forutsetningar for tilskotet tilfredsstillast og dokumenterast. Dersom innkomne tilbod er høgare en budsjett, vil kommunen ha muligheit til å redusere i prosjektomfanget.

Det vil bli inngått separate avtalar om røyrarbeid og elektroarbeid.

Entreprenørens ansvar og leveranse

Tilbyder skal prise og levere ein komplett løysning basert på vedlagte teikningar, skildringar, funksjonskrav og synfaring.

Tilbyder skal ha med stillas og sikring som er nødvendig for å utføre arbeidet på sikker og forsvarleg måte, og i hen hold til gjeldene lovar og regelverk.

Tilbyder skal i riggkostnad ha med kostnader til avfallscontainer, byggherrens underentreprenørar skal kunne nytte seg av desse vederlagsfritt.

Tilbyder skal sørge for forsvarleg sikring av anleggsområdet under heile byggetida.

Tilbyder skal gjere eigne kontrollmålingar og nødvendige registreringar før bestilling av varer. Synlege og påreknelege forhold skal inngå i tilbodet.

Elles gjeld krav og standardar som er beskrive i NS8406.

Asbest

Huset er satt opp på 70 talet og ventilasjonskanalar i bygget er av asbestholdige materialar, det skal prisast inn riving og deponi av desse.

Byggherrens ytelser

- Fjerning av lausøyre

Prosjektomfang

Yttervegger

- Nødvendig rivingsarbeid

- Ny utvendig påforing av vegger, med 48x98 bindingsverk, 100 mm isolasjon og vindtett gu-plate.

- Nye sløyfer 23x48mm og lekter 30x48mm, museband og kledning i dimmensjonane 19x148 og 19x176mm. Kledning består av både ståande kledning med over og underliggar, samt liggjande enkeltfals. Denne posten skal innehalde nye tilsvarande rekkverk på altanar. Ferdig vegg skal ha same utsjånad som den har i dag. All kledning skal vere ferdig måla, grunning + 2 strøk.

- Ny kledning på gesimsar.

- Ny spaltekledning på underflukter, inkl flugenetting.

Dører og vindauge

- Nye vindauge med alu kledning, 30 stk.

- Nye ytterdører 6 stk

- Nye altandører 4 stk

Etterisolering av tak

- Nødvendig rivingsarbeid.

- kompakt isolasjon antatt 200mm.

- Ny taktekking.

- Nye takrenner.

Innvendige overflater

- Nødvendig rivingsarbeid.

- Veggplater type mdf eller tilsvarande på alle innvendige veggflater, byggherre skal fritt kunne velgje farge innanfor standard sorti mang.

- Ny isolasjon i innvendige lettvegger.

- Himlingsplater type tak-ess eller tilsvarande i alle himlingar.

- Slitesterkt golvbelegg eller slitesterk lamminat, nødvendig forarbeid og underlag må ligge til grunn i prisen.

- Påforing 48x48mm, 50mm isolering, og gipsing av eksisterande leca vegg mellom leilegheiter, for å oppretthalde brann skille. Mdf som siste platelag.

- Påforing 48x48mm og isolering 50 mm på ytterveggar.

- Nye komplette innerdører med foring og listing.

- Golvlister slett i alle rom.

- Taklister skygge i alle rom.

- Foring og listing av vinduer og ytterdører.

Nye overflater på bad

- Nødvendig rivingsarbeid.

- Nytt bindingsverk i nisje for vaskemaskin.

- Nye baderoms plater type fibo/alloc eller tilsvarande, byggherre skal fritt velgje farge og mønster innanfor standard sorti mang.

- Nye himlingar type tak-ess eller tilsvarande.

- Nye taklister type skygge.

- Våtromsbelegg, inkl nødvendig forarbeid td: Sparkling/sliping.

- Støyping av ca 70x70 cm nisje for vaskemaskin.

Nye kjøkken

- Rive og fjerne eksisterande kjøkken

- Levering og montering av 6 stk nye kjøkken, type sigdal/hth eller tilsvarande.

- Kvitevarer som kombi kjøl/frys, oppvaskmaskin, platetopp, ventilator med tilhøyrande røyr, veggventil/stormkappe og komfyr, skal inngå i tilbodet.

- Kjøkken skal tilbydast som på vedlagt oppriss av kjøkken.

- Valfri farge

Diverse

- Nye tremmegulv på veranda 4 stk.

- Fjerne ventilasjonskanalar frå bad, antatt asbestholdige materiale.

- Hovedentreprenør må i sitt tilbod ta høgde for koordinering av sidestillte fag, elektro og røyr.

Opsjon nye badegulv

- Opsjonen omfattar meisling, og fjerning av eksisterande badegulv. Oppbygging og støyping av nytt badegulv, på alle 6 bada.

  - Framdrift og kapasitet til utførande

Ettersom at bebuarar mellombels må flyttast ut av leilegheitene under byggearbeida ynskjer oppdragsgjevar at det føregår kontinuerleg arbeid på byggeplass for å sikre effektiv framdrift og tilbakeflytting av bebuarar. Unødvendige opphald i arbeida skal ikkje førekome. Dersom framdrifta ikkje er i samsvar med framdriftsplan utan gyldig grunn, kan oppdragsgjevar krevje tiltak for innhenting av framdrift i samsvar med NS 8406.

Framdriftsplan skal ta føre seg utvendig arbeid først, med sluttdato. Deretter leilegheit for leilegheit innvendig.

Tilbydd overtakingsdato er del av evaluering til denne konkurransen. Vidare blir den bindande og dagmultbelagt i tråd med NS 8406.

Krav til utføring, leveranse og dokumentasjon

Generelle krav til utføring

Tenesta skal utførast på ein profesjonell måte og halde høg kvalitet. Arbeid skal utførast slik at sluttproduktet er myndigheitsgodkjent og elles i samsvar med normer og standardar innan dei respektive fagfelta for arbeidet. Dette gjeld òg for varer levert til oppdraget. Leverandør pliktar å kjenne arbeidsgjevar sine gjeldande standardar.

Alt arbeid skal utførast av fagleg kompetent personell. Leverandør skal syte for å bemanne oppdrag med dei ressursane som er naudsynte for å utføre arbeidet til avtalt tid, kvalitet og kostnad.

Leverandør har ansvar for å søke om naudsynte løyver angåande byggjesak.

HMS skal vera sentralt i alt ein føretek seg.

FDV

Sluttdokumentasjon ved prosjektet skal leverast komplett i elektronisk format. Oppsettet skal innehalde all eigenprodusert dokumentasjon og dokumentasjon frå underentreprenørar, og skal ha ein felles gjennomført struktur. Det vil bli avsett eit område på kommunens Sharepoint som entreprenør med underleverandørar vil få tilgang til der dei kan laste opp FDV-dokumentasjon.

Sluttdokumentasjonen skal inkludere godkjente resultat frå alle testar utført for å sikre at sluttproduktet tilfredsstiller relevante krav i lov og forskrifter.

Husbankfinansiering

Løysningar skal tilfredsstille forutsetningar for husbankfinansiering til energitilskot.

Sogndal kommune får energitilskot for dette prosjektet. Sjå «Vedlegg 11 veileder tilskot til energitiltak» frå husbanken. Entreprenør skal prosjektere og utføre for å oppnå dette tilskotet. Sogndal kommune har mottatt tilsagn for energitilskot til følgande punkt og gjeld alle leilegheitene i Granliavegen:

- Etterisolering av alle yttervegger

- Utskifting av alle vindauge og dører

- Etterisolering av yttertak

Entreprenør må sette seg grundig inn i vedlagt veileder og tilby løysing som vil oppnå dei tekniske minstekrava til energitilskot til dei nemnte strekpunkta over.

Arbeid knytt til husbankfinansering må vere gjennomført før 31.12.2026.

Dokumentasjon

Oppnåing av dei tekniske minstekrava skal dokumenterast og sendast over til byggherre innan overlevering.

Dette inkluderer også å oppgi antal kvadratmeter isolert yttervegg, dører og vinduer med tilhøyrande U-verdiar.

Dokumentasjonen kan over sendast i form av produktdatablad, berekningar, detaljteikningar, fotodokumentasjon og simuleringsrapport.

Dokumentasjon på levert avfall skal sendast over til byggherre innan overlevering.

Krav utvendige arbeidar

Kledning

Ferdig behandla grunna kledningsbord med to strøk maling totalt. Skårne flater skal dekkjast med maling. Det skal nyttast maling med dokumentert proffkvalitet og med god dekkevne, vaskbarheit og vedlikehaldseigenskapar. Vidare vedlegg 6 Miljøkrav til bygningsprodukt i Sogndal kommune krav til måling og.

Vindauge og dørar:

Vindauge skal ha alu kledning eller tilsvarande vedlikehaldsvennleg løysing.

Veranda

Tremmegulv over beslag på veranda, beståande av impregnerte terrassebord.

Krav innvendige arbeidar

Veggoverflatar

Eksisterande veggoverflater skal rivast og erstattast med nye veggplater type mdf eller tilsvarande.

Golv

Eksisterande golv skal erstattast med nytt slitesterkt lamminat eller golvbelegg.

Tak

Nye himlingar, tak-ess eller tilsvarande.

Kjøkken

All kjøkkeninnreiing skal skiftast ut med ny.

Kjøkken skal innehalde komfyr, platetopp, kombi kjøl/frys, kjøkkenventilator og oppvaskemaskin.

Tilbudd modell og type skal komme fram i tilbodet.

Bad

Det skal leverast og monterast baderomsplatar på vegg, fuktbestandig golvbelegg, ny dusj, toalett og baderoms møbel med servant. Plass til og opplegg for vaskemaskin.

Det skal leggjast nytt våtromsbelegg, inkl eventuell avretting/fallsparkling av gulv.

Opsjon: Badegulvet skal byggjast opp etter gjeldane krav og forskrifter, med tilfredstillande fall til sluk.

Dørar

Nye innvendige dører til alle rom, komplett med foring og lister.

Listverk og foringar

Det skal nyttast ferdigmåla kvite lister og foringar.

Miljø

Leverandør skal sortere og handsame alt avfall i prosjektet i samsvar med Avfallsforskrifta.

Det skal sørgjast for at avfall blir brakt til lovleg avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opp høyrer å være avfall eller på anna måte kjem til nytte ved å erstatte materiale som elles ville blitt brukt.

Det er krav om 90 % sortering av avfall, også riveavfall, i vektprosent.

Oppdragsgjevar kan når som helst be om kvittering på levert avfall til godkjent mottak.

Krav til byggjeplass

Reinhald

Støvande arbeid må avskjermast. Leverandøren pliktar å halde arbeidsplassen ryddig undervegs og ved kvart avslutta arbeidsmoment. Før overlevering pliktar leverandør å gjennomføre fullstendig opprydding og reingjering. Ved fråvik har oppdragsgjevar rett til å hyre inn annan leverandør for opprydding, på leverandør sin kostnad.

Krav til sikkerheit

Alt materiell skal lagrast og handterast på ein slik måte at det ikkje aukar risiko for skade på personar, bygg eller miljø. Brannfarleg materiale som lagrast utandørs, skal plasserast minimum 8m frå bygning.

Leverandør skal syte for naudsynte tillatingar medan arbeidet pågår, og syte for naudsynt sikring av arbeidsplassen. Dette inkluderer stillas, lift og stigar med meir, som skal nyttast i samsvar med retningslinjer frå Arbeidstilsynet og anna relevant regelverk.

Administrative rutinar

Fakturering

30 dagar betalingsfrist.

På faktura skal det komme tydeleg fram kva del av arbeidet faktura gjeld. Vidare skal dette prosjektet få tilskot gjennom Husbanken som krev at kostnader knytt til tiltak som gir energitilskot synleggjerast. Derfor må det vere eigne postar i faktura som synleggjer kostnader knytt til energitilskota.

Sluttfaktura skal liggje føre maksimum 1 månad etter overtaking.

Indeksregulering

Kontraktssummen skal ikkje indeksregulerast

Rapportering

Godkjent sluttdokumentasjon skal liggje føre før overtakingsforretning vert utført og før sluttoppgjer vert utbetalt.

Entreprenør si sikkerheitsstillelse

Jamfør NS 8406 punkt 8. Entreprenør skal stille sikkerheit. Skal føreligge ved avtaleinngåing. Oppdragsgjevar stiller ikkje sikkerheit.

Evalueringskriterium

Sjå Konkurransereglar punkt 4.