dfdfdfdfdfdfInnholdsfortegnelse

Ytelsesbeskrivelse

for anskaffelse av rammeavtale på:

Anleggsentreprenørarbeid ved Holmenkollen nasjonalanlegg og Lillomarka Skiarena

til Oslobygg KF

Rammeavtalenr:

R263422

1. Rammeavtalens art og omfang	3

2. Lokasjon og utførelse	3

3. Krav til leveransen	3

1. Rammeavtalens art og omfang

Avtalen omfatter i hovedsak entreprenør-/gravearbeid i sommerhalvåret, men vil også innebefatte utkjøring av kunstsnø, manuell snørydding og mulig maskinell snømåking etc. i forbindelse med vinterdriften av anlegget. Avtalen kan ved behov også åpne for avrop på manuell arbeidskraft, f.eks. ved snøproduksjon eller hoppbakkedrift.

Entreprenør-/gravearbeid kan omfatte kabelgrøfter, generelle gravearbeider, jordslå, drenering, kulting, tilkjøring av masser etc. Det kan være aktuelt med større og mer omfattende arbeider ved behov. Entreprenør står ansvarlig for kabelpåvisning ved graving.

Behovet for avrop på snøutkjøring vil være i ett eller flere kortere tidsrom innenfor en rammeperiode fra 15. november til 01. april hvert år. Det antas at det største behovet vil være i desember og januar, men dette er væravhengig og derfor noe uforutsigbart. Snøutkjøring vil i all hovedsak foregå med hjullaster og lastebil, og kan ved behov bli lagt til nattestid. Det skal også kunne avropes på dumper ved snøutkjøring. Avropsbehovet for sommerarbeider vil være ca. fra 15. april til 15. november hvert år.

Det åpnes for å avrope på gravemaskiner som ikke er null-utslipp når arbeidene skal utføres i marka og det ikke er tilgang på strøm.

2. Lokasjon og utførelse

Arbeidene vil foregå i Holmenkollen nasjonalanlegg og på Lillomarka Arena.

3. Krav til leveransen

Følgende maskiner skal tilbys:

- Gravemaskiner som tilfredsstiller følgende krav

- Det skal kunne tilbys gravemaskin med gummibelter

- Det skal kunne tilbys hjulgraver

- Det skal kunne tilbys større gravemaskiner (13t-30t) med stålbelter

- Alle type skuffer, tenner og rotortilt inngår i prisen

- Lastebiler som tilfredsstiller følgende krav:

- Lastekapasitet mellom 7 og 13 m3

- Tipp bak

- Vinterhjul med tilgjengelige kjettinger på minimum 2 hjul

- Hjullaster som tilfredsstiller følgende krav:

- Egenvekt minimum 12 tonn

- Snøskuff

- Vinterhjul med kjettinger på minimum 2 hjul

- Tilpasset opplasting i lastebil og dumpere som beskrevet her

- Dumper som tilfredsstiller følgende krav:

- Lastekapasitet over 12 m3

- Vinterhjul, med kjetting på minst to hjul

- Egenvekt minimum 13 tonn

- Må ha tillatelse til å kjøre korte strekk på offentlig vei

Maskinene som er tenkt brukt til snøutkjøring i løypene skal ha helt rene skuffer og kasser ved bruk, for å unngå skitt og stein i løypene. Maskinene skal tilfredsstille miljøkrav i gjeldende forskrift for maskiner og Oslo kommunes miljøkrav.

Tilbyderne bes bekrefte i tilbudet at maskinene som tilbys er i henhold til kravene i ytelsesbeskrivelsen.

Basisen i leien, vil i snøutkjøringen bestå av en hjullaster og to lastebiler med mulighet for å avrope på ytterligere en hjullaster, dumpere og lastebiler. I sommerhalvåret vil hoveddelen av avropet bestå i en til to gravere og diverse lastebiler, med muligheten for å avrope på ytterligere kapasitet.

Maskinførerne skal være erfarne førere av maskinene de fører og det er en fordel om de har erfaring med lignende arbeider fra tidligere. Gjennomføring av denne rammeavtalen skal foregå ved bruk av norsk språk. Tilbudt arbeidsleder skal ha god erfaring fra lignende arbeider. Arbeidslederen for førerne må være tilgjengelig under arbeidet.  Før oppstart av det enkelte oppdrag skal leverandøren oppgi hvem som skal være arbeidsleder. Oppdragsgiver kan be om dokumentasjon på arbeidslederens kompetanse og erfaring og kan motsette seg den foreslåtte arbeidslederen dersom vedkommende ikke oppfyller kravene som gjelder for oppdraget. Ved bytte av arbeidsleder skal ny arbeidsleder ha tilsvarende eller bedre kompetanse og erfaring enn den arbeidslederen som tidligere er godkjent for oppdraget. Nødvendig opplæring av ny person, bekostes av Leverandøren og kan ikke belastes Oppdragsgiver. Med opplæring forstås også den tid som går med til å sette seg inn i arbeidet.