KONKURRANSEGRUNNLAG

Oppdragsbeskrivelse

Prosjekt:

Waglesgårdveien bofellesskap - totalentreprise

Innhold

A	Ytelser	3

A.1	Funksjonsbeskrivelse	3

A.1.1	OVERORDNEDE TEKNISKE BESTEMMELSER	6

A.1.2	RIGG OG DRIFT	7

A.1.3	GRUNNARBEIDER	8

A.1.4	BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER INKL BETONG/MUR	9

A.1.5	INNREDNING – Se vedlagte kjøkkentegninger	14

A.1.6	VVS – ARBEIDER	15

A.1.7	ELEKTROARBEIDER	19

A.1.8	UTOMHUSARBEIDER	22

A.1.9	FDV-dokumentasjon	24

A.1.10	Opplæring	24

Ytelser

Funksjonsbeskrivelse

Brukergruppen for boligene i denne konkurransen er yngre personer med nedsatt funksjonsevne. Bofellesskapet skal bestå av 8 boenheter, tjenestebase, samt et fellesareal med stue/kjøkken og HCWC, BK, teknisk rom.

Prosjektet skal oppnå tilskudd fra Husbanken, og det er derfor avgjørende at prosjektet tilfredsstiller Husbankens krav til omsorgsbolig. Link: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem - Husbanken

Husbankens har blant annet følgende krav:

- Byggteknisk forskrift (TEK)

- Arbeidstilsynets krav til helseinstitusjoner

- Norsk standard for universell utforming (NS 11001). Disse kravene gjelder for alle områder der beboere ferdes.

- Risikoklasse 6 i henhold til branntekniske krav

- Trinnfrie terskler

- Tilrettelegging for tilkobling av velferdsteknologi

Tjenestebasen må tilfredsstille krav fra arbeidstilsynet.

Gjeldende lover og forskrifter, inkludert krav fra Husbanken, skal følges. Det er entreprenørens ansvar å finne løsninger som sikrer at alle krav oppfylles.

For bad i boenhetene skal areal og planløsning gjøres i tråd med Husbankens retningslinjer, men følgende presiseringer gjelder på tilpasning av utstyr:

- Servant skal leveres med underskap som enkelt kan fjernes ved behov.

- Dusj skal ha svingbare dusjvegger som også enkelt kan fjernes.

- Toalett skal leveres med HC-støtter, men disse skal ikke monteres. De skal kunne monteres ved senere behov

- Enkelte boenheter skal ha badekar, selv om ikke det vises på tegning

Boligene skal fremstå som «normale» boliger som er integrert i sine omgivelser og skal ikke ha et institusjonspreg.

Bygget skal etter ferdigstillelse overdras til borettslaget bestående av beboergruppen. Kontrakten mellom totalentreprenør og byggherre følger bygget, og kontaktpunkt og oppfølgning av denne blir da med borettslaget.

Brukermedvirkning:

Det må påregnes brukermøter i både detaljprosjekt og byggefase. Det må legges opp til at beboergruppen kan komme på enkelte befaringer, men det skal skje samlet og koordinert med byggherre og entreprenør.  Før utførelse skal tegninger godkjennes av byggherre. Det vil komme enkelte endringer i prosjektet, for eksempel tillegg som ønskes av beboere. Dette må prises og faktureres direkte til beboer fra entreprenør.

Tomt, hovedatkomst

Beliggenhet er på Waglesgårdveien, Arendal. Tomten ligger i et vanlig boligområde for å etterleve prinsippene om normalisering og integrering. Tomten (B/T) leveres som råtomt slik den er i dag.  Det er tilstøtende eksisterende boligområder og vei.  Se også vedlagt reguleringsplan og bestemmelser.

Fellesareal/stue

Fellesstua fungerer som et sted for beboerne til å oppnå et fellesskap. Vedlagte plantegning viser funksjon og møbleringsplan (TE skal ikke levere møbler bortsett fra kjøkken, ref pkt om innredning).  Det skal kunne velges mellom farger på vegg og gulv i fellesareal.

Felles uteplass

Det skal også være en felles uteplass for alle beboere og ansatte. Denne skal ha en enkel tilkomst for beboerne.

Boenheter

Boligenes utforming skal oppfylle Husbankens krav til utforming. Boenhetene er utarbeidet i samarbeid med representanter for beboerne og de ansatte.

Boenhetene inneholder kjøkken, stue, bad, soverom og teknisk rom.

Beboerne skal selv innrede leiligheten med løst inventar og utstyr. Tilbyder skal levere komplett kjøkkeninnredning med hvitevarer (induksjons-steketopp og stekeovn, kjøkkenventilator, kjøleskap med fryseskap, oppvaskmaskin) og garderobeskap på soverom og i entre.

Det skal være mulig for beboeren å sette sitt personlige preg på boligen. Oppdragsgiver skal kunne velge fritt mellom flere farger i de ulike rommene i hver leilighet/boenhet. Det må også kunne velges mellom forskjellige farger/struktur på gulvmateriale, kjøkkeninnredning, benkeplate og baderomsinnredning. Se vedlagte romprogram

Tjenestebase

Tjenestebasen skal tilfredsstille Arbeidstilsynets krav til arbeidsplass og vedlagt romprogram. Tjenestebasen skal gi personalet rom for både å jobbe med kontorarbeid, ta pauser og hvile, samt å ha konfidensielle samtaler. Det skal være god visuell kontakt mellom tjenestebase og hovedinngang/ adkomst, for å ivareta sikkerheten til beboerne og for at besøkende lett kan vite hvor de skal henvende seg.

Velferdsteknologi

Kravet til velferdsteknologi i boligene ligger innebakt i Husbankens krav til omsorgsboliger, vedlagt romprogram og kravspesifikasjon. Det må minimum være følgende:

- Stikk over inngangsdører boenheter til fremtidig dørautomatikk + trekkerør i vegg til elektronisk lås

- Stikk oppe langs himling soverom og bad for fremtidig velferdsteknologi/takheis

- Det skal ikke brukes stålstendere i boenhetene, men trestendere da dette kan brukes til spikerslag for fremtidige takheiser.

- Det må tilpasses til spyl/føn toaletter (installere stikk på egen kurs) på alle bad i boenhetene.

Tekniske anlegg:

Det skal installeres ett ventilasjonsanlegg pr boenhet og hver boenhet skal ha egne strømmålere. Sprinkleranlegg skal også installeres. Tjenestebasen og fellesareal skal ha et eget ventilasjonsanlegg og separate strømmålere.

Anleggsbidrag fra Glitre nett:

Byggherre bekoster anleggsbidrag for tilknytting nytt anlegg, inkludert strømmåler. Entreprenøren må stå for koordinering og medta kostnader for etablering av strøm inn til bygg.

Opsjoner:

Det bes priset opsjoner på følgende jf. tilbudsskjema.:

- 4 stk elbilladere på parkeringsplass. Plassering avklares med oppdragsgiver. Se punkt i elektrobeskrivelse under.

- Vannbåren varme, se eget punkt i beskrivelse angående energi

- Terrasse i 2 etg: Opsjonen er på å legge terrassegulv på takarealet (er tegnet på plantegning 2 etg). Tilbyder skal bygge området klart med gjerder og forberedt for terrassebord. Opsjonen går ut på å levere og legge impregnerte terrassebord på terrassen, med nødvendige støtter/tilfarere.

- Carport:

Det er ønskelig med pris på oppføring av uisolert carport slik skisse foreligger på situasjonsplan. Materialer i samme som bolig. Innvendig bakvegg skal klees med plater slik at det kan brukes som oppbevaring/skru på vegg.

Romprogram vedlegg 1106

Romprogrammet beskriver de ulike rommene som skal prosjekteres med overflatebehandling.

Tegningsunderlag og dør/vindusskjema
Totalentreprenør skal overta anbuds- tegninger og skjemaer, og utvikle dette videre til endelige byggetegninger, iht. gjeldene krav og forskrifter.  Tilbyder har fullt ansvar for at både prosjektering og utførelse oppfyller alle relevante krav, og alle kostnader med prosjektering og utførelse skal være inkludert i tilbudet. Merk spesielt dør- og vindusskjema er ikke ferdig prosjektert med tanke på brann/lyd-krav etc, dette er totalentreprenørens ansvar.

Anbudstegninger anses som prinsipptegninger og viser fastsatt utforming og planløsning, samt minimumsarealer, men det er totalentreprenørens ansvar at bygget tilfredsstiller nødvendige tykkelser på vegger/brannkrav/lydkrav/tekniske føringsveier/dør- og vindusplasseringer med mer.

Eventuelle endringer i planløsning eller bygningsmessige elementer skal godkjennes av byggherre før gjennomføring. Dersom slike endringer medfører behov for å endre byggesøknad eller rammesøknad, er dette fullt ut tilbyders ansvar.

OVERORDNEDE TEKNISKE BESTEMMELSER

Det skal leveres komplette og «nøkkelferdige» bygg. Bygget skal prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende statlige og kommunale lover, forskrifter, regler, standarder, veiledninger og retningslinjer, byggeforskrift (TEK 17) med veiledning, relevante SINTEF Byggforsk byggdetaljblader m.m., lovverk knyttet til bygningstekniske forhold, HMS (byggherreforskriften) og ytre miljø (forurensningsloven). Standarder skal benyttes i størst mulig grad.

Alle nødvendige kostnader i forbindelse med prosjektering og oppføring skal medtas, og alle interne kostnader i forbindelse med tilbyders tilbud medtas.

Det er tilbyders ansvar å prosjektere løsninger for alle fag. Det stilles krav til tverrfaglig kvalitetssikring av prosjekteringen.

RIGG OG DRIFT

Rigg
Generelt skal tilbyder medta alle kostnader til opp-/nedrigg og drift, både for egne og underentreprenørers arbeid.

Riggområdet må anordnes på tomten. Trafikk til og fra tomten må ikke være ubekvem for naboene. Byggeplassen skal gjerdes inne, plasseres etter nærmere avtale med oppdragsgiver. Porter skal alltid stå lukket i arbeidstiden og låst når arbeidsdagen er ferdig.

Skader skal repareres, og evt tilgrising av vei/nabotomter skal fikses. Dette kan gjelde eksisterende asfaltdekker, objekter, overflater og konstruksjoner, samt vegetasjon, som blir skadet under byggeprosessen, uavhengig av hva som dekkes av forsikringer.

Møtebrakker, som er tilstrekkelig store til at byggemøter kan avholdes, medtas.

Det må etableres en sikker inn/ut kjøring av byggeplassområdet.

Totalentreprenør har ansvaret for byggestrøm, tilkoblinger strøm/VA til brakkerigg med mer.

Arbeidene skal utføres ihht «Rent Bygg»

Sluttrengjøring; Bygningsmessige og tekniske installasjoner skal være rengjort før lukking. Bygget skal være overlevert «nøkkelferdig» og ferdig rengjort for innflytting. Alle tekniske anlegg skal være testkjørt og feil rettet opp før bygget overtas av byggherre.

Søknader

Byggherre søker rammetillatelse for prosjektet. Søknader videre ivaretas av Totalentreprenøren. Det gjøres oppmerksom på gjeldende bestemmelser og rekkefølgekrav i reguleringsplanen som TE må prosjektere og hensynta, herunder også støyforhold.

Byggherren søker om Arbeidstilsynets samtykke. Det forutsettes at totalentreprenør også sender inn Forhåndsmeldingen til Arbeidstilsynet.

Beslutningsplaner

Totalentreprenøren skal utarbeide beslutningsplaner med realistiske frister mot byggherren.

Avfallshåndtering

All søppelhandtering skal inkluderes i tilbud. Grad på avfallssortering i byggeprosjektet settes til 90% (gjeldende regelverk er 70%).

Forsikring

Totalentreprenør skal forsikre bygget inntil arbeidene er overtatt av byggherren.

Utstikning

Totalentreprenør skal selv medta behov for utstikning av byggelinjer, rør osv.

Bygningsbesiktigelse og rystelsesmålinger

Er totalentreprenør sitt ansvar dersom sprengningsarbeider eller andre arbeider som medfører rystelser skal utføres.

Gravetillatelse, kabler i grunn

Entreprenør skal innhente nødvendige gravetillatelser og påvisning.

GRUNNARBEIDER

Alt av grunnarbeid og vei/VA/strøm etc skal inkluderes til tomten og infrastruktur. Tomt og uteområde skal opparbeides. Reguleringsplanens bestemmelser og rekkefølgekrav skal følges, samt aktuelle krav fra Arendal kommune (Brann, VA/vei og plan etc). Det skal opparbeides ny avkjørsel og vei med nødvendig infrastruktur som omtalt i vedlegg. Bygget skal sprinkles, se også vedlegg 1108 brannkonsept. Ledningsnett og infrastruktur må ivareta nødvendige krav for sprinkling og VA forsyning.

- Området ligger i høy aktsomhetsområde for radon, se utsnitt under. Totalentreprenør må gjøre nødvendige pålagte krav for håndtering av dette.

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER INKL BETONG/MUR

Statikk

Valg av bæresystem/byggesystem er opp til tilbyder og skal fattes ut fra en teknisk/økonomisk og fremdriftsmessig vurdering. Obs! se pkt om velferdsteknologi og bruk av trestendere.

Materialvalg og utforming

Bygningsmassen skal være rasjonelt og enkelt utformet uten spesielle fordyrende elementer. Det skal prosjekteres nøkterne tekniske løsninger hvor både investeringskostnader og drift- og vedlikeholdskostnader inngår i totalvurderingen (livssykluskostnader).

Generelt skal konstruksjons- og materialvalg baseres på anerkjente og velprøvde løsninger og utførelser.

Fasader og takflater skal m.h.t. utforming, materialvalg og overflate-beskyttelse skal være mulig å vedlikeholde, men medføre lavest mulig vedlikeholdsbehov.

Fysiske løsninger skal tilrettelegges for effektivt renhold. Alle tilgjengelige flater skal kunne rengjøres. Horisontale utspring/flater og åpne rør, kanaler, hulrom mv. skal unngås.

Alle utvendige trematerialer skal være av impregnert trevirke.

Alle innvendige malingsprodukter og innvendig laminat og vinylbelegg skal være miljømerket type 1.

Yttervegger

Valg av oppbygning ytterveggskonstruksjon er opp til den enkelte tilbyder. Utførelsen skal minimum tilfredsstille anbefalinger gitt i Norsk Byggforsk’s datablad for yttervegger og energikrav. Fasadene skal være med stående impregnert furukledning, se fasadetegninger. Se vedlagte fasadetegninger for type kledning og utvendige materialer og farge. Endelige farger avklares med oppdragsgiver.

Utvendige boder skal ha samme kledning som bygg.

Listverk utvendig

Alt listverk skal være av tilsvarende trevirke og kvalitet som utvendig kledning. Innsetting av dører og vinduer skal være minst mulig belistning, kun med kledning og foringer/vannbord.

Utvendig takoverbygg inngangsparti

Det skal bygges vanntett takoverbygg over inngangspartier. Det skal utføres med trykkimpregnert materialer. Ha tette tak med takpapp, og tåle ekstra snølast slik at måking er unødvendig.

Veranda og utvendig skillevegg

Det skal bygges veranda/terrasse utenfor hver leilighet, fellesstue og fellesveranda oppe, med plass til rullestolsirkel og opphold. Det skal brukes trykkimpregnert trevirke og terrassebord. Rekkverk i samme materiale som kledning.

Mellom hver leilighet skal det settes opp skillevegg mellom uteplassene, med kledning som yttervegg med høyde 2m og lengde lik som bredden på uteplassen.

Rundt fellesterrassene skal det være rekkverk med port i samme materiale som øvrige rekkverk.

Vinduer

Vinduene skal være mest mulig vedlikeholdsfri og med lang (minst 30 års) levetid, selvrensende glass. Vinduer i tre med aluminium innkledning på utside skal leveres. Se vedlagte vindusskjema.

Fargevalg avklares med byggherre

Solskjerming

Det skal leveres utvendig solskjerming på alle solutsatte vinduer.. Automatiske solskjerming med mørkegrå screens. Overstyring på hvert rom med bryter. Vindsensor må være inkludert.

Port til boder

Det skal leveres isolerte automatiske rulleporter til hver bod, med fjernkontroll og mulighet for manuell åpning innvendig. Se vedlagte dørskjema.

Tak

Yttertak med mørkgrå eller sorte dobbeltkrum takstein. Boder skal ha sort takpapp.

Ytterdører

Alle ytterdører (inkludert inngangsdører til leilighetene og fellesstue) leveres ferdig montert og klar til bruk med komplette beslag, låskasse, sylinder og med låsplan og tilbehør, samt foringer og gerikter. Dørautomatikk skal medtas i den grad det er nødvendig å tilfredsstille universell utforming ihht TEK17 og husbankkrav. Hovedinngangsdører skal ha automatiske døråpnere med albuebryter. Det må være nødvendige elektroniske sluttstykker for automatisk åpning ifbm porttelefonanlegg. Det skal forberedes for dørautomatikk på leilighetsdører, fellesstue og ansattbase. Se vedlagte dørskjema. Det må legges inn ekstra spikerslag for fremtidige døråpnere (må også ha trekkerør for el).

Fargevalg avklares med byggherre.

Nøkkelsystemet

Det skal leveres kode på hovedinngangsdør, inngangsdører til leilighetene og personalbasen. Hver beboer skal kunne bruke samme kode på ytterdør og løfteplattform som til sin leilighet. Kodelåsene skal kunne kodes med forskjellige koder, slik at de ansatte kan få egen kode til leilighetene.

Det skal leveres en loggbar løsning ifm med koder til leiligheter. Det innebærer at det leveres en pc som må kobles på nett, og som skal styre tilgang til kodene. PC kan oppbevares i teknisk rom eller i personal rom. Ved batteridreven løsning skal det være lang levetid på batteri.

Det må legges opp til et nøkkelsystem med flere nivåer, feks;

  - K1 hovednøkkel til alle dører (4 stk)

  - K2 nøkkel til hovedinngangsdører, fellesstue og ansattbase og teknisk rom, BK (15 stk)

  - K3-K8 nøkkel til hver enkelt boenhet og sin utvendige bod, hovedinngangsdører, og til fellesstue/BK (4 stk pr boenhet)

Det skal leveres hovednøkkel K1 i nøkkelboksen (til brannvesen ved hovedangrepsvei).

Innvendige slagdører i selve boenhetene (utenom inngangsdør og verandadør) leveres med nøkkel. WC og HCWC i ansattbase og fellesareal leveres med lås som viser ledig/opptatt.

Innervegger

Alle innervegger skal være isolert. Alle rom skal planlegges med mest mulig rene, slette flater uten unødige hjørner eller innkassinger. Alle produkter som benyttes skal tilfredsstille myndighetenes krav til miljøvennlighet.

Spikerslag

Det skal legges inn spikerslag til alt utstyr og innredning. På bad og i soverom vil skal det gjøres klart for fremtidig takheis. Denne heisen skal kunne monteres på stenderverket som da må være 48*98mm. Det skal monteres ekstra spikerslag med kryssfiner/osb minimum 18mm, på alle baderomsvegger og kjøkkenvegger for ettermontering av utstyr. Spikerslag og trekkerør for fremtidige døråpnere over alle inner- og ytterdører. Se eksempel:

Innvendig veggkledning

Se vedlagte romprogram med overflate. Gipsvegger/tak leveres ferdig sparklet med glatt strie og malt. Fargevalg avklares med oppdragsgiver. Leilighet 3 skal ha spon på enkelte vegger (teknisk rom/bod skal ha smartpanel ferdigmalt) vegger, sponvegger leveres ferdig sparklet og grunnet, slik at beboer enkelt kan tapetsere selv etter overtakelse.

Listverk

Alt av innvendig listverk/gerikter skal medtas komplett inkludert sparkling og maling over spikerhull.

Skjørt

Det skal medtas nødvendig skjørt hvor det er behov. Avtrekkskanal til avtrekk komfyr bygges inne.

Våtromsvegger

Skal utføres ihht til gjeldende forskrifter og Våtroms-normen. Produkter skal monteres i henhold til beskrivelse fra produktleverandør. Alle vegger på bad i boenhetene skal ha forsterkning til utstyr og velferdsutstyr, med ekstra lag av 18mm treplater. Det er ulike ønsker i de forskjellige leilighetene, for eksempel fliser og våtromsplater. Se overflater på vedlagte romskjema. Hver enkelt må kunne velge mellom et godt utvalg farger/mønster.

Innerdører

Alle nye dører skal leveres ferdig montert og klar til bruk med komplette beslag og listverk. Utførelse skal være låsbare kompakte tredører med laminat overflate og minst 3 løftehenglser (snap-in hengsler blir ikke akseptert). Det skal være terskelfrie dører. Det må legges inn ekstra spikerslag for fremtidige døråpnere (må også ha trekkerør for el). Se vedlagt dørskjema og plantegning.

Boenheter: Gulv på sov, stue/kjøkk, entre

Se vedlagte romprogram. Det skal legges laminat, parkett eller vinylbelegg med god kvalitet og med tilhørende trelist. Laminat, belegg og parkett skal være av god kvalitet og oppgis med m2 pris, slik at hver beboer kan velge selv og det blir tillegg/fradrag hvis annen laminat eller belegg ønskes. Leilighet 6 skal ha flis på gulv i entre.

Boenheter: Gulv på bad

Se vedlagte romprogram. På bad skal det være fliser med oppkant eller et gjennomfarget banebelegg i vinyl med gjennomgående oppkant, ut fra romprogram. Sluket skal være på det det laveste punkt i rommet. Det skal være minimum 30 mm høydeforskjell mellom terskelens laveste punkt og topp sluk.

Tekniske rom/bod i boenhetene samt felles teknisk rom

Se vedlagte romprogram. I tekniske rom/boder skal legges et gjennomfarget banebelegg i vinyl med gjennomgående oppkant. Det skal være minimum 30 mm høydeforskjell mellom terskelens laveste punkt og topp sluk.

Ansattbase og fellesstue/kjøkken: Gulv i alle rom

Det skal legges et gjennomfarget banebelegg i vinyl (med oppkant i våtrom, som beskrevet over «boenheter gulv på bad»), gulvlist monteres med samme farge som vegg.

Innvendig felleskorridor og trapperom/BK/HCWC:

Det skal legges et gjennomfarget banebelegg i vinyl, gulvlist monteres med samme farge som vegg i korridor og trappeoppgang. På HCWC og BK legges et gjennomfarget banebelegg i vinyl med gjennomgående oppkant.

Boliger – himling:

Himlinger skal være sparklet og malt gips, farge hvit. Overflaten skal ha god vaskbarhet, og være enkel å vedlikeholde.

Det skal medtas nødvendig nedhimling for å skjule eventuelle ventilasjonskanaler og tekniske installasjoner.

Ansattbase og fellesareal (ikke teknisk rom) – Himling:

Det skal monteres en systemhimling i farge hvit. Alle skjærte kanter må etterbehandles og lukkes.

Lyd og akustikk

Kravene i TEK17 anses å være oppfylt når grenseverdiene etter NS8175 for klasse C er oppfylt. Boenhetene prosjekteres med boligkrav. Fellesstue/kjøkken og personalbase skal ha krav som kontorbygg. Hvilerom og kontor skal tilfredsstille krav for konfidensielle samtaler.

Lydmålinger etter ferdigstillelse – dokumentasjon

Entreprenør skal levere lydmålinger for utvalgte rom før overlevering. Dette for å dokumentere at lydkravene er oppfylt i det ferdige bygg. Byggherre spesifiserer hvilke skillekonstruksjoner som skal kontrollmåles.

INNREDNING – Se vedlagte kjøkkentegninger

Hver boenhet/leilighet skal leveres med følgende utstyr:

Alle kjøkken skal leveres komplett (se for øvrig kjøkkenskjema):

- Kjøkken med enkel og robust utforming, byggherre skal velge mellom standard farger. Hvitevarer av god kvalitet.

- Underskap, overskap, benkeplater i utforming som vist på kjøkkentegning. Noe justering må forventes.

- Sprutplate på vegg mellom over/underskap i hele benkeplatens lengde, samme farge/mønster som benkeplate.

- Overskap med lyslist under

- Oppvaskkum med kjøkkenbatteri.

- Integrert kjøle- og fryseskap av god kvalitet

- Integrert steketopp med induksjon og stekeovn med integrert mikrovnfunksjon av god kvalitet

- Integrert oppvaskmaskin av god kvalitet

- Avtrekksvifte/ventilator under overskap med avtrekk ut yttervegg.

- Avfallssorteringssystem under oppvaskkum.

Soverom og i entre:

- Garderobeskap 100cm i soverom.

- Garderobeskap 100cm i entre (må tilpasses størrelse til plass og utforming av entre)

Fellesstue/kjøkken (se for øvrig kjøkkenskjema):

Felleskjøkken skal leveres komplett:

- Kjøkken med enkel og robust utforming, byggherre skal velge mellom standard farger. Hvitevarer av god kvalitet.

- Underskap, overskap, benkeplater i utforming som vist på kjøkkentegning. Noe justering må forventes.

- Sprutplate på vegg mellom over/underskap i hele benkeplatens lengde, samme farge/mønster som benkeplate.

- Overskap med lyslist under

- Oppvaskkum med kjøkkenbatteri.

- Integrert kjøleskap og integrert fryseskap

- Integrert steketopp med induksjon og stekeovn med integrert mikrovnfunksjon av god kvalitet

- Integrert oppvaskmaskin av god kvalitet, temperatur tilpasset vask i offentlig miljø.

- Avtrekksvifte/ventilator under overskap med avtrekk ut yttervegg.

- Avfallssorteringssystem under oppvaskkum.

I personalbase leveres (se for øvrig kjøkkenskjema)::

Kjøkken skal leveres komplett:

- Kjøkken med enkel og robust utforming, byggherre skal velge mellom standard farger. Hvitevarer av god kvalitet.

- Underskap, overskap, benkeplater i utforming som vist på kjøkkentegning. Noe justering må forventes.

- Sprutplate på vegg mellom over/underskap i hele benkeplatens lengde, samme farge/mønster som benkeplate.

- Integrert kjøle- og fryseskap av god kvalitet

- Integrert oppvaskmaskin, temperatur tilpasset vask i offentlig miljø.

- Oppvaskkum med kjøkkenbatteri.

Garderobe ansatt

I personal garderobe skal plasseres inn garderobeskap, dette skal avsettes plass til, men ikke leveres.

Postkassestativ

Det skal leveres 8 postkasser i felles system som tilfredsstiller krav fra Posten. Utvendig plassering avklares i detaljprosjekteringen.

Brannslukkeapparat (tillegg utover generelle brannkrav).

Det skal leveres 1 stk håndslukkeapparat i hver leilighet, tjenestebase og fellesstue plassert på vegg etter avtale med byggherre.

Obs! På personalrom, garderobe og wc må det være avsatt plass til dispensere (håndtørk, såpe, dorull) – TE skal ikke levere utstyret, kun sette av plass og spikerslag.

VVS – ARBEIDER

Generelt:

Det beskrives grunnleggende funksjonskrav til VVS-prosjektering og installasjon. Det skal leveres komplette VVS-anlegg inkludert: prosjektering, tegninger, montering, rengjøring, kvalitetssikring, dokumentasjon, FDV, funksjonsprøving, opplæring, og med «Som Bygget» tegninger. For alle disse punktene stilles det også krav til leveranse med kvalitet.

Anlegget skal planlegges med sikte på rasjonell drift og vedlikehold, renholdsvennlighet, fleksibilitet, samt energieffektiv drift. Rørledninger og ventilasjonskanaler skal utformes og plasseres slik at inspeksjon, reparasjoner, ombygging, innregulering og kontrollmålinger lett kan foretas. Funksjonsbeskrivelsen angir rammebetingelser, totalentreprenøren er selv ansvarlig for å innhente alle relevante opplysninger for å kunne gi et komplett tilbud.

Nyeste versjon av relevante forskrifter, normer, og standarder skal legges til grunn for prosjekteringen og utførelsen av de VVS-tekniske anleggene, samt:

- Gjeldende VA-norm for Arendal kommune

- Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Alle kostnader for søknader og testing eller lignende skal i sin helhet dekkes av entreprenøren.

Energi

Teknisk forskrift (TEK17).

Varme via elektriske varmekabler i hvert rom (unntatt tekniske rom/bod) i boenhetene. Varmekabler og panelovner i ansattrom, og luft/luft varmepumpe i fellesstue/kjøkken. Korridorer og trapperom skal inngå som oppvarmet rom.

OPSJON

Det ønskes opsjon med vannbåren gulvvarme i alle rom (unntatt tekniske rom). Gulvvarmen skal være på fellesmåler, plassering i teknisk rom, og anlegget skal styres lokalt. Fordelingsskap inn til hver leilighet og ansattbase, hvor energimåler til hver boenhet plasseres. Hver boenhet skal kunne styre temperaturen i de ulike rommene selv. Varmepumpen skal være av anerkjent merke og kvalitet med leverandør og delelager i Norge.

Dette skal erstatte den beskrevne energiløsningen (elektrisk varme).

Unntaket er baderomsgulv, hvor det skal være elektriske varmekabler.

Opsjonspris A med luft til vann varmepumpe.

Opsjonspris B med jordvarme.

Sanitærarbeider

Sanitæranlegget skal fordels til 10 abonnenter i separate rør-systemer, med egne digitale vannmålere fra Arendal kommune. Det skal være egen måler for personalbase og en for fellesareal samt egne målere i hver leilighet. Separat stoppekran til hver boenhet plasseres i boenhetens tekniske rom. I base og fellesareal, plasseres hensiktsmessig.

Det skal tilknyttes kommunalt VA og overvannsnett som ligger i tomtegrense v/vei. Det skal benyttes selvfall til kommunalt nett.

Det benyttes standard utstyr av anerkjent god kvalitet. Servanter, utslagsvasker mm. leveres komplett med veggfeste, batteri og vannlås. Alle toaletter (unntatt spyl/føn toaletter) skal leveres som vannbesparende toaletter. Maks 5 liter ved full spyling og maks 3 liter ved redusert spyling. Innebygde sisterner skal ha minst 10 års garanti.

Utstyr skal fremlegges for byggherre, og godkjennes før bestilling. Alt utstyr skal være montert etter leverandørens anvisninger, slik at garantitid ikke bortfaller.

Utforming av bad (areal og avstandskrav) skal tilfredsstille husbankens krav. Valg av selve utstyret i boenhetene, slik som servant, toalett og dusj/badekarsløsning ønskes «normalisert» boligstandard (ikke institusjonspreg). Dersom beboer senere har behov for andre tilrettelagt utstyr, anskaffes det ved senere anledning.

- Skjult røropplegg for varmt og kaldt vann etter dagens gjeldende forskrifter.

- Anlegget skal trykktestes før overlevering, og rapport skal følge med FDV.

- Lekkasjestoppere, skal være komplett tilkoblet med sensorer. Sensorledninger monteres i ved vannmåler, alle kjøkkeninnredninger, og ved andre vanninstallasjoner i rom uten sluk.

- Koblingsskap innfelt i vegg på teknisk rom i boenhetene. Ellers på bad/wc i fellesstue og ansattbase.

- Det skal leveres egne varmtvannsberedere for tappevann til hvert enkelt system, totalt 10 stk. I boenhetene plasseres varmtvannsberedere i teknisk rom. For personalbase og fellesareal plasseres varmtvannsberederene på teknisk rom, men må kobles til hver sin strømmåler.

- Varmtvannsberederne skal være min. 180 liter. Det må vurderes i prosjekteringen om beredere bør ha innebygd ekspansjonskar dersom plassmangel teknisk rom i boenhetene. Beredertemperatur må tilpasses (minst 70 grader) for å forebygge vekst av legionellabakterier.

- Alle kjøkken skal leveres komplett, se innredning og utstyr i egne beskrivelser.

- 1 stk frostfri utekran for hver leilighet og 1 stk ved tjenestebase/fellesstue

- I bøttekott: Utslagsvask for veggmontering i rustfritt stål. Leveres med bøtterist, veggpanel, støttebrakett, og 1 1/2" avløpsventil komplett tilkoblet. Det skal medtas veggbatteri for utslagsvask med svingbar tut komplett.

- Sluk i badegulv. Komplett.

- Sluk i tekniske rom i boenheter og felles, og bøttekott, komplett.

- Tilkobling for vaskemaskin og tørketrommel i teknisk rom/eller på bad i boenhetene (avklares med hver enkelt beboer) og på HCWC i fellesarealet og på personalbasen.

- Over alle håndvasker/servanter skal det monteres speil med overlys og stikk integrert. Speil plasseres minst 10 cm over servant, avklares med byggherre. I Boenhetene må det beregnes at beboerne kan velge fra et utvalg.

- Leilighet 3 og 4 skal ha utslagsvask i teknisk rom/bod.

- Bak alle servanter skal det være overflate som tåler vann, for eksempel flis eller våtromsplate. Dette gjelder servanter på toaletter/hcwc i felles og personalbase.

Bad/WC personalbase og fellesareal:

- Dusjgarnityr med dusj- slange og hode, dusjvegger/dør med herdet glass og subbelist.

- WC i personalbase skal være vannbesparende vegghengt(maks 5 l ved full spyling og maks 3 l ved redusert), innebygde sisterne av god kvalitet minst 10 år garanti, klosettskål i hvitt porselen og hvit hardplast lokk med demping, komplett med trykknapp for dobbel spyling.

- HCWC personal og fellesareal skal være vannbesparende gulvstående (maks 5 l ved full spyling og maks 3 l ved redusert), HC-armstøtter m/dorullholder, klosettskål i hvitt porselen og hvit hardplast lokk med demping, komplett med trykknapp for dobbel spyling.

- Servant/håndvask på fellesareal og personalbase skal være enkelt hvitt porselen med relevant HC krav.

Bad i boenhetene:

- Boenhet 4 skal ha ekstra mulighet for badekar på andre siden av toalettet (skal være dusj på tegnet side), slik at det må installeres ekstra sluk og vanntilførsel på den siden.

- Alle boenheter: Dusj-sving dører i herdet glass med subbelist og magnetlist. Dusjgarnityr med dusj- slange og hode.

- HCWC-er i boenhetene skal være vannbesparende (maks 5 l ved full spyling og maks 3 l ved redusert) og vegghengt, innebygde sisterne av god kvalitet minst 10 års garanti, klargjort for montering av spyl og føn toalett. Dvs. trekkerør til vann og strøm skal være inkludert i sisternen. Alle toaletter leveres komplett med trykknapp for dobbel spyling. I boenhet 4 skal det være spyl og føn toalett. Det skal tilrettelegges for ettermontering av HC armstøtter på vegg. Armstøttene skal leveres, men ikke monteres.

- Servant med benkeskap/skuffer under, bredde 80cm. Monteres i standard høyde, men i boenhet 4 skal vask monteres på 85cm høyde.

Brannslukking

Sprinkleranlegget (fullsprinkling), brannslukking og brannprosjektering skal prosjekteres og leveres i henhold til gjeldende regelverk, NS-EN 16925:2018+AC:2020, husbankkrav og risikoklasse 6. Se også vedlagte brannpremissdokument. Det må også prosjekteres komplett med nødvendige utvendige brannkummer/hydranter.

Både prosjekterende og utførende av sprinkler skal være FG-godkjent.

Sprinklersentral plasseres i teknisk rom. Alarmventil tilknyttes byggets brannalarmanlegg med egen inngang.

Sprinkleranlegget skal FG-godkjennes med alle krav dette innebærer.

Som standard skal det benyttes skjulte sprinklerhoder i hvit utførelse av typen concealed. I teknisk rom og i skjulte himlinger/loftsrom, kan det brukes konvensjonelle sprinklerhoder i hvit utførelse.

Ventilasjon boenheter

Nødvendig boligventilasjon i boenhetene etter dagens krav og som CAV. Separate anlegg til hver boenhet. Komplett levert og montert. Aggregat skal stå fortrinnsvis i tekniske rom i boenhetene. Brukerstyringen skal være begrenset til display plassert ved aggregatet, med mulighet for enkel nedjustering om boligen står tom over lengre perioder.

Ventilasjon fellesareal og ansattbase

Ansattbase skal kunne være døgnbemannet og denne skal følge arbeidstilsynets krav. Ventilasjon til fellesareal og ansattbase skal ha ventilasjon via et ventilasjonssystem, plassert i teknisk rom. Aggregatet skal ha funksjon for nattsenking. Aggregatet forutsettes levert med elektriske ettervarmebatterier og roterende varmegjenvinner, frekvensstyrte kammervifter og filterkvalitet ePM1. Det skal leveres komplett med integrert styringsautomatikk. Kanaler, vifter, motorer etc. skal dimensjoneres slik at de er mest mulig energieffektive. Det skal benyttes balansert ventilasjon med tilførsel av filtrert og temperert luft i alle arealer. Luftinntak på nordvegg. Styringsdisplay skal være enkelt å betjene.

Kjøkkenavtrekk

Alle kjøkken skal ha kjøkkenhette, se beskrivelse kjøkkeninnredning.

ELEKTROARBEIDER

Elektriske installasjoner: NEK 400 skal følges.

Alle sikringsskap skal ha 30 % reservekapasitet for ettermontering av komponenter. Eksempel kan være komponenter knyttet til etterinstallasjon av velferdsteknologi. Det skal medregnes 25% reservekapasitet på føringsveier.

Generelt skal elektroentreprenøren tilkoble, levere og montere kabler, til alle driftstekniske installasjoner.

Sikringsskap:

- Hoved inntak skal være på teknisk rom.

- Alle boenheter skal ha egne sikringsskap med strømmålere.

- Hver utvendige bod skal være tilkoblet sin boenhets sikringsskap og strømmåler.

- Separate sikringsskap og strømmålere for henholdsvis personalrom og fellesareal. De skal være i teknisk rom.

Trekkerør – det skal medtas trekkerør for fremtidige installasjoner:

- Det må legges inn minst 2 stk 50mm trekkerør til fiber fra tomtegrense og til egnet sted i bygget (for eksempel teknisk rom) hvor det føres med nye trekkerør videre til hver leilighet, ansattbase og fellesstue. Trekkerør må være stort nok til flere fiberkabler (min. 3).

- I hver boenhet, på bad, skal det legges frem trekkerør for fremtidig installasjon av spyl/føn toaletter.

- Hver inngangsdør (hovedinngangsdører, fellesstue og alle boenheter) skal ha trekkerør for fremtidig dørautomatikk.

- Trekkerør til elbillading fra teknisk rom og ut til parkeringsplass, 4 stk.

Kurser:

- Sikringsskap skal inneholde plass til fiber, nettverk og routere. Plassering avklares med oppdragsgiver.

- Alle utgående kurser utføres generelt som skjult anlegg. Utplassering av stikkontakter etc. koordineres med oppdragsgiver i detaljprosjektfasen.

- I bygget på egnet sted/teknisk rom må det settes av plass til IKT fordeling. Entreprenør skal levere et rack i egnet størrelse til fordeling fiber/ikt. Skap skal ha plass til 5G ruter, et patchpanel og en switch. Mellom disse må det være trådføringsbøyler. Dataskapet skal ha avtagbare sidevegger og er med en høyde på rundt 12 U. Standard bredde og dybde 60cm. Det må også være plass til nettverkskabler for beboerne via dette skapet også.

- Det legges opp til 2 faste doble datapunkter i hver boenhet ( i stue og på soverom) og et dobbelt til fellesstue samt til ansattbase (til bla. printer). Trekkerør til fiber legges fra egnet sted (teknisk rom) inn til hvert sikringsskap i boenhet og fra sikringsskap til hvert datapunkt.

- Det skal monteres 4/5G antenne til ansattbase samt trådløse sendere, disse må ha datapkt og stikk. Se vedlegg 1107 fra IKT-Agder.

- Det skal monteres solskjerming på solutsatte vinduer (dette må prosjekteres av TE, men alle boenheter skal ha solskjerming på vinduene). Kursopplegg og automatisk styring av disse skal medtas, overstyring med individuell knapp på hvert rom. Vindsensor skal inkluderes.

- Det skal legges inn 2 ekstra doble stikk (utover kravene) i hver leilighet (plassering avklares med bruker).

- Det skal legges opp til stikk til vaskemaskin og tørketrommel i hver leilighet (det blir enten på bad eller i teknisk rom, avklares med oppdragsgiver/bruker).

- 2 doble stikk i hver utvendig bod. Disse skal være til for eksempel lading av sykler.

- En dobbel utvendig stikk på yttervegg på verandaer til hver boenhet og fellesstue.

- Alle kurser og stikk til nødvendige tekniske installasjoner skal være inkludert.

- Dobbel stikk på bad beboerrom i HC høyde ved speil.

- På alle kjøkken skal det være minst 2 doble stikk over benkeplate (til for eksempel kaffetrakter etc).

- På soverom i leilighet 2 må det legges til rette for stikk og datapkt oppe ved himling. Endelig plassering avklares i byggesfase.

Brannalarmanlegg og nødlys

- Det skal prosjekteres og leveres et heldekkende, adresserbart brannalarmanlegg i henhold til gjeldende krav og kategori 2 iht. NS3960:2019, NS EN 54-serien, med optiske røykdetektorer i alle områder.

- Brannalarmpanel plasseres innenfor dør i hovedangrepsvei sammen med laminerte orienteringsplaner. På branntegning skal leilighetenes H-nr oppgis, og på alle inngangsdører skal det merkes med H-nr.

- Nøkkelboks til brannvesen skal plasseres i nærheten av hovedangrepsvei, må avtales med lokalt brannvesen.

- Det skal leveres alarmsender type Safetel eller tilsvarende. Alarmsender må støtte kommunikasjon i 4G/5G-nettet. Alarm overføres brannvesen/alarmsentral.

- Det skal etableres desentralisert nødbelysning i henhold til gjeldende krav og NS-EN 1838 og ledesystem NS 3926-1.

- Rømningsplaner skal leveres og monteres i rammer i bygget.

- Brannkonsept, orienteringsplaner og rømningsplaner skal leveres i FDV.

Dørautomatikk, avbruddsfri strømforsyning/UPS

- Det skal installeres en UPS for å ivareta strøm til IKT skap, selvlukkende dører og dørautomatikk ved strømbrudd og/eller brann, minst 30 min driftstid.

- Nødvendig dørautomatikk i tråd med universell utforming og brannprosjektering.

- Dørautomatikk på hovedinngangsdører ifbm porttelefonanlegget

Porttelefonanlegg/ringeklokke

Det skal medtas et komplett porttelefonanlegg med toveis talekommunikasjon og døråpneknapp for leiligheter, fellesstue og personalbase.

Det skal leveres og monteres dørapparat ved hovedinngang. Fra dørapparatet skal det være mulig med direkte oppkall til personalbase, fellesstue og leiligheter. Det skal være toveis talekommunikasjon og direkteknapper for oppkall til svarapparat posisjon.

Svarapparat monteres i leiligheter, fellesstue og personalbase. Hovedinngangsdør må ha elektrisk sluttstykke, slik at dør kan åpnes fra svarapparatene.

Anlegget må kunne betjenes fra sentralt sted samt kunne kobles opp mot telefon/mobil for fjernbetjening fra andre steder.

Svarapparatet skal ha min. følgende funksjon:

  - Hands-free betjening.

  - Mikrofon og høyttaler innebygd.

  - Volumkontroll.

  - Aktivering/deaktivering av kommunikasjon.

  - Mute av ringelyd.

  - Toveis kommunikasjon.

  - Inngang for tilkopling av ringeknapp.

Det skal leveres kablet ringeklokke ved inngangsdør til alle leilighetene.

Lys og lysstyring:

- Det skal benyttes LED-lyskilder i alle rom og utvendig.

- Armaturer skal ikke medføre flimmer.

- Det skal benyttes anerkjente leverandører med norsk/nordisk support.

- Lysfarge kvalitet skal være MacAdams 3 eller bedre, levetid 100.000 timer.

- Fargetemperatur 2700 Kelvin

- Boder, lager, bøttekott, teknisk rom, WC/dusj i felles og i personalrom skal i utgangspunktet være behovsstyring via bevegelsessensorer.

- Lys i boenhetene, fellesstue og korridor, personalrom, hvilerom, kontor skal være dimbare. Styring av dette baseres på manuell styring med dimming av belysning for hvert rom.

- I felleskorridoren skal lysnivået dimmes alle armaturer automatisk til ca 20% på kvelds/nattestid. Ved utløst brannalarm tennes lyset til 100%.

Utendørs lavspent og belysning

Utvendig belysning i tråd med gjeldende krav. Utvendig belysning skal ha nedatrettet lys for å unngå unødvendig lysforurensning.

Det skal monteres utvendig belysning i følgende områder:

- Lysmaster (3m høyde) ved parkeringsplasser

- Ved alle balkong- og terrassedører

- Ved alle inngangsdører

- Utenfor på utvendige boder

Utelys styres av tavlemontert astrour plassert i hovedtavle. Utendørs belysning skal være vandalsikker (IK-klasse 10). Plassering av belysning avklares med byggherre. Utelys for boenheter skal styres av Astrour i tilknyttet hver boenhet, og kunne overstyres med topolt bryter ved terrassedør.

Det skal leveres utvendige doble stikkontakter (IP44), tilknyttet sikringsskapet for sin boenhet:

- Ved balkong/terrassedører

Opsjon - Elbillading

Det skal medtas 4 stk. elbil lader tilkoblet måler for fellesareal. Elbil-ladere skal monteres på stolper.

Det skal ikke være mulighet for hvem som helst å koble seg til laderene. Det må legges opp til en løsning med for eksempel brikke eller kort, som også gjør det mulig å lese av forbruk for hver bruker.

UTOMHUSARBEIDER

- Utvendige boder skal oppføres isolert, for å unngå kondens og minusgrader (her skal det oppbevares hjelpemidler, for eksempel rullestol/sykler). Innvendig skal veggene klees med enten kryssfiner eller trepanel. Gulv i betong. Bodene skal ha plassbesparende rulleporter i front. Portene skal kunne åpnes fra utsiden hvis strømmen går. Styring med fjernkontroll og manuelt. Hver bod skal være 8 m2.

- Fellesbod i samme utførelse som de andre, men med slagdør i stedet for port.

- Parkeringsplasser, innkjørsel og adkomstveier til bygget (hvit/lysgrå i skisse over, men grått i sit.plan), opparbeides med 1 lag asfalt på min. 6 cm. Kantstein mellom asfalt og plenareal. Oppmerking av parkeringsplasser i tråd med vedlagt sit.plan, og avklaring oppdragsgiver.

- Opsjon carport: uisolert carport til 4 biler slik sitplan viser. Asfaltert gulv. Innvendig bakvegg klees med plater slik at det blir opphengsmuligheter. Dersom ikke carport, skal plassen asfalteres som resten og med oppmerkede parkeringsplasser.

- Rekkverk ved alle nødvendige høydeforskjeller (spesielt ved mur/bratt skråninger) kan være i sort flettverksgjerder.

- Kantstein i granitt som avslutning asfalt og langs overganger asfalt/plen.

- Uteområde (merket mørkgrønt i planen over) skal være plen. Plenen skal være klar til ferdigstillelse, og det må påregnes å benytte ferdigplen.

- Langs hele bygget (der det ikke er asfalt/belegningsstein/terrasse) skal det være minst 50 cm bredt gruset/singel området for å hindre vekster opp langs kledning. Det skal bygges opp med drenerende og bærende materialer samt geotekstilduk for å hindre ugress. Benytte singel i 8/11 eller 11/16.

- Skråninger og områder utenfor terrasser/uteplasser/gjerde/plen (merket lysgrønt) skal jordkles (med rene masser i tråd med anbefalinger fra frøblanding) og såes med regional frøblanding med blomstereng fra NIBIO.

- Eksisterende bolighus: Området mellom eksisterende bolighus og nytt bygg må tilpasses og opparbeides. Det må opparbeides med evt skråning eller mur dersom høydeforskjeller, skråning skal jordklees samt blomstereng. Evt plen som skades tilhørende bolighus må erstattes.

- Søppelbod/skur må etableres på egnet område ved parkering, foreslått på siden av parkering. Dette avklares med byggherre. Søppelbod med asfalt eller betong underlag, spilekledning og halvtak.

FDV-dokumentasjon

Det skal leveres FDVU-dokumentasjon for hele prosjektet som grunnlag for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i prosjektet.

FDVU-dokumentasjon for bygget med tilhørende uteområder skal være strukturert og i tilstrekkelig omfang for å kunne bruke, forvalte, drifte, vedlikeholde, utvikle og avhende bygningen med tilhørende uteområder. Dokumentasjonen skal omfatte egenskapene og vedlikeholdsinstruksene til byggverket, bygningsdelene, installasjonene, utstyret i byggverket og byggeproduktene. Dette inkluderer funksjonsbeskrivelser for systemer som har en funksjon i bygget. Integrerte funksjonsbeskrivelser skal beskrive hvordan flere systemer må virke sammen som en helhet for å oppnå ønsket funksjonalitet.  Se vedlagt dokument for oppbygning av FDV-dokumentasjon.

Tegninger «som bygget» skal leveres i tråd med vedlagte DAK-manual.

Det skal leveres energimerking og attest av bygget ihht energimerkeforskriften for bygninger.

Samlet FDVU-dokumentasjon skal leveres i tråd med krav i lover og forskrifter med tilhørende veiledninger og standarder (NS 3456 m.f). Krav om utarbeidelse og overlevering av FDVU-dokumentasjon er hjemlet i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og El-tilsynsloven med tilhørende forskrifter.

Endelig sluttoppgjør vil ikke bli utbetalt i sin helhet før FDVU-dokumentasjonen er levert i sin endelige form og godkjent av byggherre senest 2 uker før overtakelse. FDVU ved ferdigstillelse er entreprenørs ansvar.

FDVU-dokumentasjonen skal rettes opp fortløpende i prøvedriftsperioden.

FDVU-dokumentasjonen skal gjennomgås/benyttes i opplæring av driftspersonalet/bruker.

Opplæring

Totalentreprenøren skal gjennomføre opplæring av driftspersonell og brukere.

Opplæringen skal også omfatte bruk av FDV-dokumentasjon (herunder instrukser, bruk av internkontroll for el-anlegg, tegninger, osv.).