Vedlegg 4

Prosedyre for rigging og bruk av Multpelt-832 på det internasjonale makrell-økosystemtoktet i Norskehavet (IESSNS)

- Innledning

Hvert år gjennomføres det tråling i Norskehavet, norskekysten og i andre nordiske havområder med Multpelt 832-trål for å mengdemåle den nordøstatlantiske makrellbestanden. Dette er en stor internasjonal innsats med deltakelse fra Norge, Færøyene, Island og Grønland. I 2018 vil også Danmark på vegne av EU delta under makrell-økosystemtoktet for å kartlegge store deler av Nordsjøen og Skagerrak. Dataene fra toktet benyttes med den forutsetning at fangsteffektiviteten er konstant fra hal til hal i alle områder og fra år til år. Det er derfor viktig at utstyr, rigging og prosedyrer for bruk av Multpelt 832 trål, er de samme mellom involverte nasjoner og fartøyer og fra hal til hal. Endres rigging og utstyr uten at dette blir tatt hensyn til, kan variabilitet i indeksen for makrellbestanden, delvis skyldes endring i fangsteffektivitet og ikke reell endring i mengde makrell.

Prosedyre for rigging og bruk av Multpelt 832-trål skal være et hjelpemiddel for å sikre at fangsteffektiviteten holdes konstant.

Det tråles også med Multpelt 832 i dypere vannlag etter norsk vårgytende sild og kolmule under samme toktet i forbindelse med akustisk basert mengdemåling av disse to fiskeartene. Prosedyre for rigging og bruk av Multpelt 832-trål til biologisk prøvetaking av sild og kolmule er beskrevet på side 8.

- Operasjon

Hvert trålhal i forbindelse med swept-area metoden for mengdemåling av makrell foregår fra 0–35 m dyp. Hver med en tauet distanse på 0.5 nautiske mil. Tauehastighet skal være 1.5 m/s (5 knop) (tauet hastighet over bunn, GPS-hastighet). I tillegg skal det vurderes om det skal gjennomføres, om ekkoloddregistreringer viser registreringer av makrellfordelinger dypere enn 30–35 m under trålen.

Under tråling i overflaten skal det benyttes minimum 350 m trålwire.

- Tegninger

Konstruksjon av Multpelt 832-trål er gitt i figur 1.

Figur 1. Konstruksjonstegning av Multpelt 832-trål med over-, side- og under-panel.

Trålen skal være rigget med knuteløs trålpose som vist i figur 2a. Det er montert et fiskelås med blytau i forkant av trålposen, figur 2b. For at fiskelåset skal fungere som tiltenkt er det viktig at trålposen monteres til trålen slik at forkant av fiskelåset vender opp.

Figur 2a. Trålpose med fiskelås.

Figur 2b. Fiskelås i trålpose.

- Rigging

Trålen skal være rigget med ET Pelagisk Seaflex tråldører med fleksible luker som kan åpnes og lukkes etter behov. Tråldørene er 7,5 m² og veier 1820 kg, figur 3.

Trålwire festes i hull nr. 2, midthull, i brakett (pil A), og kjettingene på baksiden festes oppe og nede i hull nr. 2, midthull (pil B).

Figur 3. ET Pelagisk Seaflex dører med fleksible luker med anvisning for feste av trålwire i brakett og kjetting på baksiden av døren.

Trålen skal være rigget med kite for å presse trålen mot overflaten som anvist i figur 5. For å holde trålen i overflaten skal det også benyttes 4 stk. A7 garnblåser (135’’, Ø 1100 mm, oppdrift 670 kg). Blåsene skal ha et lufttrykk på 0,15 bar.

Det skal også være en F-8 fenderblåse (ø-375 x 1475 mm) festet i overkant av kiten for visuell kontakt med øvre del av trålen i overflaten, for å sørge for at trålen alltid er plassert helt mot overflaten for å hindre fisk i å kunne svømme og unnslippe over trålen.

Figur 5. Rigging av kite og blåser, sett ovenfra.

Til sveiper skal det benyttes 80 m 22 mm Spectra/Dyneema sveiper. På undersveipen skal det være montert en 6 m kjettingforlengelse (setback) med 20 mm koblingsledd i hver ende, figur 6.

Figur 6. Oversikt over rigging fra slepewire til trål.

- Instrumentering

For å registrere trålens geometri og posisjon i vannsøylen skal følgende Scanmar trålinstrumentering benyttes; dybdesensor på overtelne, tråløye på senter overtelne og dørsensorer. Dataene fra sensorene skal lagres.

Sensorene monteres som angitt i Kvalitetssystem for Fangstutstyr.

Når dører og kuletelne er i overflaten kan det til tider være problem med å motta signaler fra instrumentene pga. propellvannet.

- Rigging av Multpelt 832 til biologisk prøvetaking av sild og kolmule

Under makrell-økosystemtoktet (IESSNS) vil det også bli utført mengdemåling av norsk vårgytende sild og kolmule basert på akustiske registreringer med tilhørende biologisk prøvetaking. Multpelt 832 vil da bli brukt til å tråle på registrering etter 1) nvg-sild og 2) kolmule. Konkret vil riggingen av Multpelt 832 bli noe annerledes enn ved tråling helt i overflaten etter makrell.

De 2*2 A7 blåsene som vanligvis blir satt på trålvingene under makrelltråling i overflaten blir ikke satt på ved tråling i ulike dyp under overflaten etter sild og kolmule.

Fenderblåsen plassert over kiten sentralt på trålen blir ikke montert ved tråling dypere etter sild og kolmule.

Det legges opp til å øke vekten på kjettingen fra 400 kg til 750 kg for tråling 100–350 m dyp etter kolmule.