SAMTLIGE GULE FELT SKAL BESVARES

| NR. | TEKST | Oppfylles kravet? Bekreftes med JA eller NEI | kommentarer |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Generelt for anskaffelsen: Lillehammer kommune ved enhet Veg og Trafikk skal anskaffe ny veihøvel. Høvelen skal brukes til vintervedlikehold som brøyting, snø- og is høvling, sommervedlikehold av grusveger og arbeid i forbindelse med nyanlegg og oppgradering av veger. Maskinen skal leveres ferdig tilpasset det utstyret som tilbys for snøbrøyting/høvling med alle nødvendige betjeningsfunksjoner. |  |  |
| 01 | Alle betjeningsfunksjoner skal merkes med norsk tekst/symboler som er i henhold til norsk standard, og maskinen skal være CE merket. |  |  |
| 02 | Vekt: 21-25 tonn inklusiv tilleggsutstyr. |  |  |
| 03 | Motor: Maskinen skal ha en motorkraft minimum 200 hk ved maks belastning. |  |  |
| 04 | Motor – drivstoff: Maskinen skal kunne kjøres på HVO100. |  |  |
| 05 | Motor – motorteknologi: Maskinen skal minimum ha Steg 5 motorteknologi. |  |  |
| 06 | Girkasse: Clutchfritt vendegir. |  |  |
| 07 | Drift på hjul: AWD med differensialsperre bak begge aksler. Hastighetsgrense for utkobling fremaksel oppgis. |  |  |
| 08 | Transporthastighet: Minimum 40 km/t. |  |  |
| 09 | Midjestyring: Skal kunne styres separat fra framhjul – med joysticker. |  |  |
| 10 | Styring transport: Transportstyring med spak/joystick (ratt er opsjon). |  |  |
| 11 | Styring arbeid: Arbeidsstyring med spaker. |  |  |
| 12 | Nødstyring: Maskin skal ha godkjent system for nødstyring. |  |  |
| 13 | Betjening hydraulikkfunksjoner: Betjening av hydraulikk skal være lett tilgjengelig og ergonomisk riktig. Maskinen skal ha maks 2 stk. spaker/joystick per armlene for betjening av normalhøvling. Maskinen skal ha justeringsmuligheter for hydrauliske funksjonshastigheter. |  |  |
|  | UTRUSTNING |  |  |
| 14 | Frontblad: Frontblad 10-fots med monteringsplate for slitestål. Funksjon for løft, sving og flyt. Tilt og lastdemping inkl. sidesving (akkumulator). Holder for slitestål monteres på frontblad – minimum ett sett. |  |  |
| 15 | Høvelskjær: 12 - 13 fot. Leveres med monteringsplate med kilbolter. Leveres ferdig påmontert 2000 system. Leveres med gummileppe på øvre del av skjæret for å forhindre grus, snø og is å komme over skjæret. Leveres med utskiftbar slitekloss mot kantstein på venstre side. Høvelen skal brukes under hard belastning/isriving og skjæret må være dimensjonert for dette. |  |  |
| 16 | Snøstopp: Snøstopp høyre side ferdig montert med betjening fra førerplass, og trommel/fjær til oppheng av hydraulikkslanger. |  |  |
| 17 | Hjul: Leveres med komplette seipede væskefylte vinter dekk med pigg på felg. Min 200 pigger pr dekk. Godkjent for vinterbruk i nordisk klima. Leveres med komplette sommerdekk på felg. Leverandør må oppgi merke og type. |  |  |
| 18 | Flytsystem høvelblad: Konstantrykk for varierende trykk mot underlaget, løftende flyt for avlastning mot underlaget, flytfunksjon for ingen påvirkning av trykk (følger underlaget). Aktiveres lett tilgjengelig fra førerplass. |  |  |
| 19 | Varmer for motor, hydraulikktank og hytte: Fjernstyrt dieselvarmer for oppvarming og kupe- og motor, nettspenning til oppvarming av hytte og motor. Komponenter skal være av kjent merke med god tilgang på reservedeler. |  |  |
| 20 | Sentralsmøresystem: Sentralsmøring på alle smørepunkt på maskinen der dette er praktisk mulig inkl. frontblad. |  |  |
| 21 | Skjermer: Leveres med framskjermer av plast med skvettlapper, skvettlappene må kunne henges opp under arbeid. Leveres med bakskjermer av stål med skvettlapper. Det skal være god plass til kjetting på alle hjul under skjermer, for å slippe demontering. |  |  |
| 22 | Verktøykasse: Leveres med verktøykasse/skap over bakskjermer. (Opsjon for bakmontert verktøykasse). Verktøykasse/skap må ha god plass for verktøy, bolter, kiler, hjulkjetting osv. Montering avtales nærmere med Lillehammer Kommune. |  |  |
|  | HYTTE - Hytte skal ha god ergonomisk utforming. Førerhytta skal ha god utforming for siktforhold for omgivelser og høvelblad. Det vil bli lagt vekt på arbeidsplassens totale utforming i forhold til helse - miljø og sikkerhet. Ergonomisk plassering av pedaler. |  |  |
| 23 | Veltesikker hytte: Førerhytte skal være godkjent i henhold til gjeldende forskrifter. |  |  |
| 24 | Førerstol: Førerstol med god ergonomi med god fjæring, justerbare armlener, varme og kjøling i sete, nakkestøtte, 3 punkts sikkerhetsbelte, luftfjæring, delskinn (stoff). |  |  |
| 25 | Vinduspussere: Vinduspussere skal ha god kapasitet med intervallstyring. Det skal være vinduspusser foran, på sidene og bak. Mulighet for på-spyling av vindusspylervæske. Seksjonsvis styring av vindusviskere. |  |  |
| 26 | Solskjerming: Førerhytta skal ha solskjerming. |  |  |
| 27 | Vinduer: Farget glass (tonet), ikke på frontrute. Toning må være godkjent for rømningsveg. |  |  |
| 28 | Speil: Utvendige speil skal bestå av hovedspeil, kantspeil og vidvinkelspeil. Alle speil skal ha elektrisk manøvrering og være elektrisk oppvarmet. |  |  |
| 29 | Brannslukning: Brannslukningsapparat monteres lett tilgjengelig. |  |  |
| 30 | Klimaanlegg: Førerhytte skal ha automatisk klimaanlegg |  |  |
|  | ELEKTRISK UTSTYR M.M. Alt elektrisk utstyr skal tilfredsstille norske forskrifter og regelverk. |  |  |
| 31 | Hovedstrømbryter: Maskinen skal ha hovedstrømbryter. |  |  |
| 32 | Lading av batterier: System for vedlikeholdslading av batterier fra nettstrøm av kjent merke for god tilgang av reservedeler. |  |  |
| 33 | Strømuttak innvendig: 12 V uttak, USB og universal mobilholder, lett tilgjengelig fra førerplass. |  |  |
| 34 | Ryggekamera og oversiktskamera: Ryggekamera og oversiktskamera (2 skjermer). Kamera for oversikt over høvelskjær (skjerm 1) sett forfra. Skjerm for dette skal monteres ergonomisk. Ryggekamera (skjerm 2) for oversikt bak maskin ved rygging - skal stå på under kjøring. 2 stk kamera i front (skjerm1) til hver side for sikt utkjøring i kryss (180 grader) Alle kameraene bør ha oppvarmet kameralinse og lukkespjeld. Skjerm 1 skal kunne skilles mellom 180 grader utsyn foran (delt skjerm) eller høvelskjær (hel skjerm). Skjerm 1 splittes med en enkel funksjonsbryter fra førerplass. Begge skjermene skal ha minimum 7 tommers størrelse. Plassering avtales med Lillehammer Kommune før montering. |  |  |
| 35 | Medie-utrustning: Radio DAB+, handsfree for telefon, forberedt for kommunikasjonsradio (strømtilførsel). Plassering av kommunikasjonsradio avtales før levering. |  |  |
| 36 | Arbeidslys: Arbeidslys foran og bak. Minimum 18 stk. LED – lamper hvorav 2 stk. arbeidslamper ved kameraområdet til hovedskjær. Ekstra fjernlys (LED bar på tak). Ellers lys i henhold til kjøretøyforskriften. Plassering av arbeidslys avtales med Lillehammer kommune. Arbeidslysene betjenes "sonevis". Arbeidslys x 2 bakover skal slås på automatisk kun ved rygging. |  |  |
| 37 | Varsellys: Leveres med varsellysbjelke i LED ferdig montert på tak for 360 graders synlighet. Leveres med 4 x led varsellys bak, 2 av disse aktiveres KUN ved rygging. Leveres med minimum 2 x LED varsellys foran ved hovedlys. Alle varsellys må være av kjente merker av god kvalitet og med tilgang på reservedeler. All montering av lys avtales nærmere med Lillehammer kommune. |  |  |
| 38 | Markeringslys: Leveres med LED markeringslys på høyre og venstre side på front skjær. Leveres med LED markeringslys på bakvogn bakerst på skjermer. Leveres med LED markeringslys på venstre side på høvelskjær med fleksibel strømkabel alternativt fastmontert kabel av hensyn til sideforskyving. All montering av lys avtales nærmere med Lillehammer kommune. |  |  |
| 39 | Ryggevarsel: Lydsignal, må kunne slås av. (Se også punkt om varsel- og arbeidslys ved rygging.) |  |  |
| 40 | Lysutrustning: Veihøvel skal leveres med LED lys godkjent for å oppholde seg i trafikken i Norge - kjørelys, nærlys, fjernlys og retningslys. |  |  |
|  | UTSTYR SOM SKAL VÆRE MED I LEVERANSEN |  |  |
| 41 | Brukerhåndbøker/delekatalog: 1 sett verkstedhåndbøker og delekatalog, eventuelt nettbasert tilleggseksemplar. |  |  |
|  | OPPLÆRING |  |  |
| 42 | Opplæring: Det skal gis opplæring i bruk og daglig ettersyn for sjåfører. Samsvarserklæring og dokumentert opplæring etter gjeldende lovverk. |  |  |
|  | VERKSTEDTJENESTER, GARANTI, LEVERINGSTID M.M |  |  |
| 43 | Garanti: Minimum 3 år. Tilbyder skal beskrive garantitiden og hva garantien inkluderer. |  |  |
| 44 | Leveringstid: Forventes å være vanlig for markedet. Oppgis i måneder. |  |  |
| 45 | Serviceavtale i garantiperioden: Leverandøren skal beskrive og prise serviceavtale i garantitiden. Serviceavtalen prises pr år. |  |  |
| 46 | Verkstedtjenester/deler (gjelder kostnader som ikke er dekket av serviceavtale eller garanti): Oppgis med rabatt på veiledende priser. |  |  |
|  | OPSJONER |  |  |
| 47 | System for oppvarming av hydraulikkolje, motor og førerhytte på nettspenning. |  |  |
| 48 | Serviceavtale etter utløp garanti: Leverandøren skal beskrive og prise serviceavtale etter garantitidens utløp. Serviceavtalen prises pr år. |  |  |
| 49 | Tverrfallsautomatikk: Leverandøren beskriver og priser tverrfallsautomatikk. |  |  |
| 50 | Styring: Maskinen leveres med ratt. |  |  |
| 51 | Kjetting til hjul: Leverandøren priser og beskriver type minimum påkrevet antall hjulkjettinger. |  |  |
| 52 | Varmetråder frontrute: Leverandøren priser varmetråder i frontrute for effektiv oppvarming. |  |  |
| 53 | Verktøykasse bak: Leverandøren priser og beskriver løsning for verktøykasse bak, med innfelte lys. |  |  |