Til naboer og andre berørte

Sendes kun via Altinn

Vedlegg F1

Deres ref: | Vår ref: 10223331-02-Fremtidens endeholdeplasser del 2	Oslo, 21.11.2025

Dokumentkode: 0223331-02-SØK-NABO-BJONEROA-FB001

Tilgjengelighet: Åpen

# NABOVARSEL ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN

# Etablering av ladeinfrastruktur for buss med tilhørende konstruksjoner

# Bjoneroa, gnr./bnr. 9/8, /9/8/1, 9/61

Adresse – tiltak: Bjoneroa (krysset mellom Vestsidevegen og Skolevegen), gnr./bnr.9/35, /9/8/1, 9/61

Tiltakshaver: Ruter AS

Ansvarlig søker: Multiconsult Norge AS

Dette er et varsel etter plan- og bygningsloven på vegne av tiltakshaver Ruter AS. Varselet gjelder søknad om tillatelse til etablering av ladeinfrastruktur med tilhørende konstruksjoner for buss ved Bjoneroa, gnr/bnr 26/157, Gran kommune, slik det er beskrevet under og vist på vedlagte tegninger, kart og illustrasjoner.

Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel:

- Fortauet mellom vegbane og Randsfjorden i Bjoneroa er avhengig av dispensasjon fra byggeforbudssone langs vassdrag (KPA § 1.11.2)

- Plassering av servicebygg nærmere kommunale VA-ledninger enn 4 meter, målt horisontalt og vertikalt fra rør, er avhengig av dispensasjon (KPA § 1.10.2)

## Tiltakets bakgrunn og beskrivelse

Ruter har som målsetting at bussparken skal være utslippsfri innen 2030. Dette er et viktig virkemiddel for å nå politiske målsettinger om å redusere klimagassutslipp. I forbindelse med at bussparken til Ruter skal elektrifiseres i forbindelse med nye områdekontrakter for bussdrift, må det etableres teknisk ladeinfrastruktur ved en rekke endeholdeplasser.

Bjoneroa endeholdeplass er lokalisert i et kryss mellom Vestsidevegen (Fv. 245) og Skolevegen. Området består av en bussholdeplass med to plattformer. Krysset er noe utflytende ettersom bussholdeplassen ligger tett på krysset. Bussholdeplassen betjenes av busslinje:

| 450 | Jevnaker – Bjoneroa – Dokka (kilde: ruter) |
| --- | --- |
| 461 | Bjonskogen. Skolebuss. (Kilde: Innlandstrafikk) |

(kilde: Ruter/Innlandet trafikk)

Figur 1 og 2. Dagens situasjon (Kilde: google street view og FKB wms).

Arbeider som omfattes av dette nabovarselet er i korte trekk:

- Etablering av to reguleringsplasser for buss

- Etablering av én kontaktlader

- Etablering av én likeretter

- Etablering av én tavle

- Etablering av ett servicebygg for sjåfører, med toalettfasiliteter

Figur 3. Utklipp fra plantegning for planlagt tiltak. For bedre oppløsning vises det til vedlegg E1.

Det skal etableres et fortau på gnr./bnr. 9/61, langs den nordøstre siden av Vestsidevegen ved eksisterende holdeplass. Fortauet skal benyttes til av- og påstigning av passasjerer for buss i retning mot nord.

Eksisterende plattformen sør for Vestsideveien fjernes og erstattes med en ny plattform for av- og påstigning for buss. Fra den nye plattformen ledes passasjerene til en ny fotgjengerovergang og videre til et nytt fortau, som kobles til eksisterende fortau på nordsiden av Skolevegen. Holdeplassen på nordsiden av plattformen skal også kunne brukes til nattlading.

På den nye plattformen etableres likeretter, tavle og dobbel kontaktlader for el-buss.

Plattformen vil i hovedsak ligge på gnr./bnr. 9/61, men deler av ytterkantene vil berøre gnr./bnr. 9/8 og 9/8/1. Som følge av plasseringen av den nye plattformen, strammes krysset Skolevegen–Vestsidevegen opp.

På sørsiden av tiltaksområdet (gnr./bnr. 9/8) etableres et servicebygg for sjåfører med toalettfasiliteter.

### Ladeinfrastruktur

Ladeinfrastrukturen som etableres på Bjoneroa endeholdeplass består av en likeretter, en tavle og en kontaktlader, se figur 4, 5, og 6 under.

Figur 4: Likeretter			  	Figur 5: Kontaktlader 			Figur 6: Tavle

Figur 7: Servicebygg

### Støy

Det er vurdert problemstillinger knyttet til støy, både ved drift av elbusser og ved lading. For å vurdere forskjellen på støy fra elbuss og dieselbuss, er det gjort målinger ved Tårnåsen holdeplass i Nordre Follo. Målinger er utført for å simulere busser i rute som stopper/starter ved holdeplass og passering i lav fart.

Målingene fra Tårnåsen viser at elbussene jevnt over avgir et lavere støynivå enn dieseldrevet buss, spesielt i hastighet under 40 km/t. For passering i hastigheter over 40 km/t indikerer målingene at det vil være dekkstøy fra bussene som dominerer uavhengig av om det er dieselbuss eller elbuss.

På Mortensrud og Filipstad er det gjort støymålinger under lading med allerede etablert ladeinfrastruktur for hurtiglading. Det er målt forholdsvis lave støynivåer fra den tekniske infrastrukturen. I tillegg til generell støy fra selve kjøringen ved holdeplassen og støy fra publikumsbevegelser, er støy fra likeretterne under lading den potensielt største støykilden.

Det er strenge grenseverdier for støy utenfor vindu til bolig og på uteoppholdsareal for bolig fra slike tekniske installasjoner. I forhold til hva som må forventes av normal trafikkstøy, som følger naturlig av en holdeplass, er grenseverdiene satt på et sånt nivå at trafikkstøynivåene vil dominere totalt og med god margin. Med de forutsetninger som er lagt til grunn, anbefales en minimumsavstand fra likeretterne til vindu i bolig eller uteplass på 10 meter.

For endeholdeplass ved Bjoneroa vurderes støyproblematikken til likeretterne som liten, da det er mer enn 10 m til nærmeste støyfølsom bebyggelse (bolig).

### Elektromagnetisk felt/støy

Som del av prosjektet for å etablere hurtiglading på endeholdeplasser er det vurdert elektromagnetisk støy og felt fra ladeinstallasjonene. Dersom årsgjennomsnitt for magnetfelt er under 0,4 µT (der personer oppholder seg langvarig, for eksempel boliger, barnehager og skoler), anses Strålevernforskriftens krav å være oppfylt. Det er gjennomført målinger ved eksisterende installasjoner på Mortensrud og Vippetangen. Eksempelmålinger av magnetisk flukstetthet i området 30-300 Hz på Mortensrud og Vippetangen viser at målte felt er under 0,4 µT ved lading med en avstand til likeretter/fordelinger i området 2,5 til 3 m. Ut fra vurderinger og resultatene fra målingene, anses en avstand på 4 m eller mer til likeretter og fordeler, som trygt og innenfor kravet i Strålevernforskriften for langtidsopphold.

## Plangrunnlag og dispensasjoner

Eiendommene er regulert i reguleringsplan «Områderegulering for Bjoneroa», planID E-234, vedtatt i 2019. Selve busstoppet er regulert til kollektivholdeplass, KH. Tiltaket vurderes å være i tråd med reguleringsplanens formål og bestemmelser.

Det er regulert byggegrense til veg, men det er avklart mot kommunen at tiltaket kan tillates innenfor denne grensen siden det anses som del av veganlegg. Det er en hensynssone for frisikt i krysset samt en støysone (gul sone) over bussholdeplassen. Gnr/bnr. 9/8/1 har avkjøring til tomt over areal regulert til bussholdeplass.

Figur 8: Dagens situasjon med regulering. (Kilde: 	FKB og reguleringsplaner WMS)

Kommuneplanens arealdel (KPA), vedtatt 27.5.25, gjelder for eiendommene hvor tiltaket skal plasseres.  Tiltaket skal etableres i område som er registrert innenfor NVEs aktsomhetsområde for flom og aktsomhetsområde for kvikkleireskred. Dette vil bli vurdert til søknad om rammetillatelse.

Figur 9: Dagens situasjon med kommuneplan. (Kilde: kommunekart.com)

Fortauet som skal etableres på nordsiden av Vestsidevegen er innenfor byggeforbudssonen langs

vassdrag Randsfjorden (KPA § 1.11.2), og er derfor avhengig av dispensasjon. Videre skal det også søkes om dispensasjon for plassering av servicebygget nærmere offentlig VA-ledning og overvannsledning enn 4 meter (KPA § 1.10.2).

Begrunnelsen for å søke nevnte dispensasjoner er at man får økt kapasitet for lading av el-buss i rutetrafikk mellom siste og første holdeplass. Tiltaket vil bidra til å elektrifisere bussparken, for derigjennom å bidra til å nå overordnede mål om reduksjon i klimagassutslipp.

## Adressat og frist for uttalelse eller merknader

Dersom det er spørsmål til nabovarselet eller behov for flere opplysninger, bistår vi gjerne. Undertegnede kan kontaktes på epost sofie.vik@multiconsult.no eller telefon 921 35 848.

Vi ber om eventuelle merknader eller synspunkt så snart som mulig. Frist for nabomerknader er i henhold til loven to uker fra dette varselet ble sendt ut. Merknader sendes fortrinnsvis på Altinn, men overnevnte epost kan også brukes.

Med vennlig hilsen,

Multiconsult

Sofie Vik							Ronny Røsdal

Rådgiver/ansvarlig søker					Rådgiver/ansvarlig søker

Kopi:

Ruter v/Pål Espen Jensen